## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

Tên gói thầu: Mua sắm vật tư Mặt bàn chuyên dụng PTN 
chịu hóa chất thực hiện sản xuất trang thiết bị cho Viện Độ Bền Nhiệt Đới của Phòng Kỹ thuật thương mại.

Địa điểm cung cấp: Trung tâm Chuyển giao Công nghệ mới, địa chỉ:

Số 482 Đường Phan Văn Trị, Phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ đầu tư: Trung tâm chuyển giao Công nghệ mới

Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: Đúng về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa của nhà sản xuất, có giấy chứng nhận chất lượng của nhà xản xuất ( CO, CQ ).

b) Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Khối lượng | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mặt bàn chuyên dụng PTN chịu hóa chất Kt: (1500 x 1000 x 30)mm | Tấm | 76 | Mặt bàn bằng vật liệu tổng hợp dày 30mm chịu hoá chất và dung môi hữu cơ. không bị trầy xước. bong tróc. biến màu do ma sát ( màu xám ). - Bề mặt chịu hóa chất: Chịu HCL 37%. Chịu HF 40%. Chịu HNO3 65%. Chịu Phenol 90%. Chịu H3PO4 85%. Chịu NH4OH 25%. Chịu H2O2 3%. Chịu FORMANDEHYDE 37%. Ảnh hưởng nhẹ bởi H2SO4 98%; |

1.3. Các yêu cầu khác:

Giao hàng và bốc xếp vào kho tại địa chỉ : Số 482 Đường Phan Văn Trị, Phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Khi giao hàng, kiểm tra tính nguyên vẹn của bao bì, hạn sử dụng và tài liệu của nhà sản xuất đi kèm hàng hoá.