Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu

1.1. Giới thiệu về gói thầu:

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân Xã Đan Hải;
Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân Xã Đan Hải;

Tên dự án: Nhà học trường Tiểu học Xuân Hội, xã Đan Hải.

Tên gói thầu: 01.XL 
Địa điểm xây dựng: Xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh
1.2. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế:

Quy mô xây dựng:  
Phá dỡ nhà học 2 tầng: 

- Quy mô tháo dỡ: Mặt bằng kiến trúc hình chữ nhật; chiều dài là 50,4m; chiều rộng 8,1m; gồm 12 phòng học; bước gian 3,9m; nhịp gian 6,3m; gian cầu thang 3,6x6,3m; gian sảnh đón 3,6x1,8m; hành lang trước rộng 1,8m; chiều cao sàn tầng 1: +3,6m; chiều cao sàn tầng 2: +7,2m; chiều cao mái 2,1m; chiều cao toàn nhà +9,3m; chiều cao nền nhà +0,45m; Tổng diện tích xây dựng S=466,7m2, tổng diện tích sàn S = 953,46 m2.

- Phá dỡ : 

+ Phá dỡ mái tôn, xà gồ, tường thu hồi, tương bao, ngăn tại tầng 1 và tầng 2;

+ Phá dỡ kết cấu : Sàn, dầm, cột tầng 1 và tầng 2 ; cầu thang ngoài và cầu thang trong nhà ;

+ Phá dỡ cầu kết cấu giằng, móng trụ và móng tường bằng đá hộc;

- Vận chuyển vật liệu phá dỡ ra bãi thải, cách chân công trình 1km .

Xây mới Nhà học 3 tầng:

a. Kiến trúc: Nhà học 03 tầng: 

-Nhà cao 03 tầng, tổng diện tích xây dựng 537,16m2. Tổng diện tích sàn 1.552,15m2. Chiều cao nhà 13,0m (chiều cao nền: 0,45m; chiều cao tầng 1, 2 và 3: 3,6m; chiều cao mái: 2,2m). Giao thông theo phương đứng bằng 02 cầu thang bộ, theo phương ngang bằng hành lang trước;

- Tầng 1, diện tích 537,16m2, mặt bằng bố trí: 05 phòng học; 01 khu vệ sinh chung; sảnh đón, hành lang trước, 02 cầu thang;

- Tầng 2, 3 mặt bằng bố trí giống nhau, diện tích 484,51m2, mặt bằng bố trí: 05 phòng học; 01 khu vệ sinh chung; hành lang trước; 02 cầu thang;

b. Kết cấu: 

- Móng được tính toán đủ khả năng chịu lực, dựa vào kết quả khảo sát địa chất và dựa vào kết quả tính toán nội lực từ hệ khung BTCT toàn khối. Kết cấu móng BTCT mác 250 đá 1x2cm trên nền đất tự nhiên, lót đáy móng bằng bê tông đá 4x6cm mác 100 dày 10cm. Giằng móng bằng BTCT mác 250 đá 1x2cm.

- Kết cấu cột, dầm, sàn bằng BTCT mác 250 đá 1x2cm đổ toàn khối. Chiều dày sàn mái, sê nô 100mm. Bố trí hệ thống giằng tường chống nứt kết hợp lanh tô, ô văng ở các tầng bằng BTCT mác 250, đá 1x2cm.

- Cốt thép sử dụng trong kết cấu công trình là: 

+ Đối với thép có đường kính D<=10 dùng thép AII có Ra=2250Kg/cm2, 

+ Đối với thép có đường kính D>10 dùng thép AII có Ra=2800Kg/cm2. 

c. Hoàn thiện: 

+ Mái công trình được lợp tôn mạ kẽm màu xanh dày 0,45mm, xà gồ thép hộp mạ kẽm hộp tráng kèm 120x50x20x2,5mm; bố trí ke chống bão trên xà gồ 4 cái/m.

+ Tường bao che, tường ngăn xây gạch đặc không nung VXM mác 75. Dọc theo chiều dài trên bề mặt của vị trí tiếp giáp giữa tường xây với cột, dầm phải dán lưới thủy tinh, ô lưới 5x5mm, bề rộng 200mm, phủ ra mỗi bên rộng 100mm, chạy suốt theo chiều dài của bề mặt tiếp giáp khi trát tường, lưới dán vào tường sử dụng vữa xi măng Polimer và liên kết đính ghim. Trát VXM mác 75, dày 1,5cm. Các kết cấu bê tông, BTCT trát VXM mác 75, dày 1,5cm. Hoàn thiện bả ma tít, sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủ. Sàn sảnh đón, sàn vệ sinh chống thấm bằng màng khò nóng.

+ Nền sàn lát gạch Porcelain 600x600mm lót VXM mác 75. Nền phòng vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300mm. Tường vệ sinh ốp gạch Porcelain 300x600mm cao sát trần; Vách ngăn vệ sinh dùng tấm Compact HPL 12mm chịu nước, ke góc và chân đế Inox 304. Trần vệ sinh tầng 1,2 bố trí trần nhựa chống ẩm.

- Bậc cấp sảnh chính, bậc cấp hành lang, cầu thang xây gạch đặc vữa XM mác 75, mặt ốp đá Granit tự nhiên.

- Cầu thang: Bậc cấp ốp đá Granit tự nhiên, lan can Inox 304 hộp loại 30x30x1,5mm. Trụ, tay vịn cầu thang bằng gỗ nhóm II.

- Lan can hành lang xây gạch đặc vữa XM mác 75 kết hợp Inox 304 hộp, thanh đứng 20x40x1mm; tay vịn ống Inox 304 D80; chiều cao 1,2m tính từ cos sàn.

- Toàn bộ cửa đi và cửa sổ dùng hệ thống nhôm định hình hệ 55, kính dày 6,38ly, cửa vệ sinh dùng cửa nhôm định hình kính mờ dày 6,38ly. Hoa sắt cửa sổ thép hộp 14x14x1,2mm mạ kẽm, sơn tĩnh điện.

d. Hệ thống kỹ thuật:

+ Điện: Dây điện được luồn trong ống nhựa PVC đi ngầm tường, trần. Chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên kết hợp với đèn điện. Thông gió bằng tự nhiên kết hợp quạt.

+ Hệ thống chống sét: Bằng kim thu sét D16mm; nối đất qua hệ thống dây dẫn sét D10mm và dây tiếp địa D14mm, cọc tiếp địa bằng thép hình L65x65x6,5mm, dài 2,5m. 

+ Cấp, thoát nước: Nước được lấy từ giếng khoan, bơm lên bồn nước trên mái. Đường ống cấp nước bằng ống nhựa chịu áp lực, thoát nước bằng ống nhựa PVC. Nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

+ Bể tự hoại (1 bể): Kích thước mỗi bể (3,46x2,4x1,8)m; Đáy và nắp bể bằng BTCT; thành bể xây gạch chỉ VXM; Trát thành bể, láng đáy bể bằng VXM.

e. Hệ thống PCCC:

- Hệ thống chữa cháy bằng các bình chữa cháy xách tay: Trang bị bình chữa cháy là bình bột MFZ4, chữa cháy được các đám cháy chất rắn, lỏng, khí và thiết bị điện. Lắp đặt các Nội quy, tiêu lệnh PCCC ở tại các vị trí thích hợp

- Hệ thống đèn Exit chỉ dẫn lối thoát nạn. Đèn chỉ dẫn lối thoát nạn có chữ “EXIT” được nhìn thấy rõ ràng từ khoảng cách tối thiểu 30m trong điều kiện ánh sáng thường (300 lux) hoặc khi có sự cố (10 lux).

* Hạ tầng kỹ thuật: Lát sân gạch Terrazzo 400x400x40 diện tích 378,3m2, VXM M50. Bê tông nền đá 1x2 M200 dày 100. 

2. Thời hạn hoàn thành.

Thời hạn hoàn thành: 250 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

 Tiến độ thực hiện gói thầu: 250 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho công việc thi công, nghiệm thu công trình

	Stt
	Tên tiêu chuẩn
	Mã hiệu

	I
	Quy định chung
	

	1
	Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Nghị định số 175/2024/NÐ-CP ngày 30/12/2024

	2
	Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng
	Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021

	3
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
	Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023

	II
	Tiêu chuẩn vật liệu, thí nghiệm, thi công, nghiệm thu áp dụng
	

	
	Các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và các quy trình, quy phạm kỹ thuật liên quan khác
	


2. Về tổ chức kỹ thuật thi công

 Trước khi thi công, đơn vị thi công cần thăm dò xác định công trình chìm, nổi tại hiện trường, kết hợp với đơn vị chủ quản tránh làm ảnh hưởng hư hại đến các công trình hiện hữu.

Nếu gặp công trình kỹ thuật nằm ngoài dự kiến, phải tạm ngừng thi công và xin cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền giải quyết. 

Trong quá trình thi công cần tuân thủ nghiêm ngặt an toàn lao động trong xây dựng. 

Căn cứ vào hồ sơ kỹ thuật thi công, đơn vị xây dựng phải trình cho kỹ sư tư vấn giám sát chứng chỉ vật liệu và công tác kiểm tra chất lượng từng hạng mục công trình. 

Trong quá trình thi công nếu có những thay đổi trong thiết kế phải được sự thỏa thuận của Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế phải theo đúng quy định của điều lệ về việc lập, kiểm thẩm tra, xét duyệt thiết kế và dự toán các công trình xây dựng. 

Về giám sát: Việc giám sát thi công xây dựng công trìnhợphải bảo đảm các yêu cầu sau: 

- Thực hiện trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng; 

- Giám sát thi công công trình đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng; 

- Trung thực, khách quan, không vụ lợi. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng được lựa chọn phải có đề xuất về giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát và nội dung cần thiết khác. 

3. Yêu cầu về kỹ thuật thi công

Yêu cầu chung: Việc thi công trình phải tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, theo quy định do Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành. Tất cả các hạng mục xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, theo hợp đồng, theo bản vẽ thiết kế đã được chấp thuận. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tất cả vật liệu, thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn hiện hành. Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng tiến độ và thời gian đã ký. 

Yêu cầu cụ thể: 

Công trường: Trước khi ký hợp đồng, nhà thầu được tham quan công trường. Nhà thầu phải tìm hiểu để biết tính chất của nền, phương tiện ra vào, bãi tập kết vật liệu, vị trí và địa điểm dựng lán trại nếu cần. Nhà thầu phải biết tất cả thông tin về nguồn điện, nước phục vụ thi công. Nhà thầu cần khảo sát các loại công trình ngầm: đường điện, đường nước, đường cáp, cống ,… có thể bị hư hỏng do công tác thi công gây ra. Nhà thầu cần có biện pháp an toàn lao động đối vời các đường dây điện đi qua hiện trường. Chủ đầu tư không giải quyết những khiếu nại của nhà thầu do thiếu tìm hiểu trước hoặc không tuân theo những điều kiện này. 

Yêu cầu đối với công trường xây dựng: Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm quản lý toàn bộ công trường xây dựng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chủ đầu tư tổ chức quản lý. Nội dung quản lý công trường xây dựng bao gồm: 

a) Xung quanh khu vực công trường xây dựng phải có rào ngăn, trạm gác, biển báo dễ nhìn, dễ thấy để bảo đảm ngăn cách giữa phạm vi công trường với bên ngoài; 

b) Việc bố trí công trường trong phạm vi thi công của công trìnhợphải phù hợp với bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng thi công được duyệt và điều kiện cụ thể của địa điểm xây dựng; 

c) Vật tư, vật liệu, thiết bị chờ lắp đặt phải được sắp xếp gọn gàng theo thiết kế tổng mặt bằng thi công; 

d) Trong phạm vi công trường xây dựng phải có các biển báo chỉ dẫn về sơ đồ tổng mặt bằng công trình, an toàn, phòng, chống cháy, nổ và các biển báo cần thiết khác. Nhà thầu thi công xây dựng phải có các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện ra vào công trường, tập kết và xử lý chất thải xây dựng phù hợp, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh khu vực công trường xây dựng. 

Thiết bị nhà thầu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các thiết bị máy móc chuyên dùng, các thiết bị liên quan đến công việc thi công như dàn giáo, máy nâng, xe chuyên chở, máy xúc, máy chuyên dùng…Các thiết bị phục vụ cho công tác thi công phải đảm bảo tính năng kỹ thuật và công suất yêu cầu của thiết kế và phải đạt chất lượng theo qui định hiện hành. Thiết bị phải phù hợp với thuyết minh biện pháp thi công trong hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phải thu dọn thiết bị thi công khi hoàn thành hoặc khi không cần thiết. 

Lán trại và văn phòng công trường: Nhà thầu tự cung cấp và lắp dựng văn phòng tạm, kho, sân bãi tập kết vật liệu, sân bãi gia công, v.v.. Nhà thầu phải bố trí khu vệ sinh và sinh hoạt khác cho công nhân trên công trường, phải tuân thủ công tác vệ sinh, khi không dùng phải dọn sạch. Tuân thủ tuyệt đối theo sắp xếp tổng mặt bằng đã được các bên phê duyệt. 

Cấp điện và cấp nước thi công 

Hạ tầng kỹ thuật khác: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công (đường thi công, nhà quản lý công trình, điện - nước thi công) thuộc trách nhiệm và chi phí của Nhà thầu. 

Rào tạm - bao che công trình - bảng hiệu công trường: 

Trong suốt thời gian thực hiện công tác, Nhà thầu phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định đảm bảo an toàn khi thi công trên công trường, quy định số lượng biển báo, rào chắn, đèn cờ, trang bị bảo hộ lao động trên công trường. Rào tạm trong quá trình thi công: Rào tạm trong quá trình thi công nhằm bảo vệ an toàn, an ninh công trình thuộc trách nhiệm và chi phí của Nhà thầu. Kết cấu rào tạm phải đủ vững chắc trong suốt quá trình thi công. Rào phải kín, đủ chiều cao. Bao che công trình: 

- Bao che công trình xây dựng trước hết nhằm mục đích bảo vệ an toàn lao động cho người lao động. Kết cấu bao che có chiều cao bằng chiều cao công trình. 

- Vật liệu phủ bao quanh công trìnhợphải phù hợp chung với quy định hiện hành. 

- Phí thiết kế, xây dựng kết cấu bao che Nhà thầu chịu. Bảng hiệu: 

- Nhà thầu phải cung cấp và duy trì một bảng hiệu công trình với đầy đủ nội dung phù hợp theo quy định, vị trí do Chủ đầu tư ch định. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm và chi phí gia hạn, chuyển đổi, sơn lại bảng hiệu theo thời gian, theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

- Nhà thầu phải đặt đầy đủ các bảng hiệu và dụng cụ báo hiệu công tường hợp lệ ngày và đêm để thi công. 

- Khi hoàn thành, phải dỡ bỏ toàn bộ bảng hiệu đã được lắp dựng trên công trường, làm cho công trường sạch sẽ và không còn vật gì vướng víu. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian đã và đang thi công tại khu vực công trường mà Nhà thầu thực hiện. Người lao động: Nhà thầu không cho phép bất kỳ người nào không có trách nhiệm vào công trường và giao cho ch huy trưởng và bảo vệ quản lý việc bảo vệ. Tất cả nhân viên của Nhà thầu phải được trang bị bảo hộ lao động theo quy định, phải có hợp đồng lao động và được khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Kinh nghiệm của Nhà thầu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ nhân viên, công nhân để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Đội ngũ nhân viên và kỹ thuật chính phải có khả năng và kinh nghiệm đối với công việc được giao. Nhà thầu phải lập chương trình làm việc: Biện pháp quản lý chất lựơng, biện pháp đảm bảo tiến độ, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an ninh công trường, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. Nhà thầu liên hệ với giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư trong từng giai đoạn của công trình và trong từng trường hợp cụ thể. 

Biểu đồ nhân lực tương ứng với tiến độ. Nhà thầu dựa trên tiến độ này để thực hiện từng bước tránh chậm trễ. Giai đoạn tổng xây dựng tiến độ này được xác định trong hợp đồng hoặc giai đoạn ngắn hơn mà Nhà thầu có thể thực hiện được. Khi cần thiết, Nhà thầu có thể lập tiến độ mới trình Chủ đầu tư phê duyệt. Nhật ký c ng t nh: Sổ Nhật ký công trình do đơn vị thi công lập và được xem như một chứng từ trong hồ sơ quyết toán công trình. Nhật ký công trình là cơ sở chính để tính thời gian không thi công do các trường hợp thiên tai, do khách quan. Nhà thầu giữ cuốn nhật ký công trình để ghi những thông tin cần thiết sau và có sự xác nhận của Giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư: 

- Số công nhân của Nhà thầu trên công trường. 

- Vật liệu cung cấp, sử dụng, lắp đặt theo hợp đồng. 

- Thiết bị trên công trường. 

- Tiến độ thi công của Nhà thầu. 

- Sự chậm trễ về tiến độ thi công của Nhà thầu. 

- Bản hướng dẫn và đề nghị của Giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư. 

- Nhận bản vẽ thi công và bản vẽ sửa đổi. 

- Sự cố, tai nạn đặc biệt, v.v… 

Khi kết thúc công trình, cuốn nhật ký gốc sẽ giao cho Chủ đầu tư. Thử nghiệm vật liệu và chứng chỉ thí nghiệm: 

- Toàn bộ vật liệu xây dựng, vật liệu hoàn thiện, phụ kiện, thiết bị cung cấp cho công trìnhợphải được thử nghiệm bằng chi phí của Nhà thầu. 

- Giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư sẽ, trong mọi thời gian hợp lý, có quyền tới công trường, tất cả các nhà xưởng và các vị trí nơi vật liệu hay thiết bị đang được sản xuất, chế tạo hoặc chuẩn bị cho công trình để kiểm tra công tác của nhà thầu và nhà thầu có trách nhiệm hỗ tr giám sát thi công trong công tác trên. 

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất ch được đưa vào công trình với biên bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành sản phẩm không được chấp thuận phải chuyển khỏi phạm vi công trường trong vòng 48 giờ đồng hồ. 

- Những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể tổn hại tới công trình hoặc gây thiệt hại vật chất cho Chủ đầu tư, Nhà thầu với trách nhiệm của mình phải báo cáo giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư để thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý. 

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có nguồn gốc, chứng ch của nhà xản xuất và được giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư cùng đơn vị thiết kế chấp thuận nghiệm thu và cho phép Nhà thầu mới được đưa vào công trình sử dụng. 

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình hoãn công tác thi công, không được đòi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư trong một số trường hợp sau: 

+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường. 

+ Do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 

+ Do những công tác thực hiện với những vật liệu không hội đủ tính chất kỹ thuật hoặc là việc thực hiện không phù hợp với những quy định kỹ thuật hay các quy định của điều kiện kỹ thuật cụ thể của hợp đồng (Buộc bên Nhà thầu làm lại dù công tác đã thực hiện đến mức độ nào và không được tính vào thời gian phát sinh, và chịu mọi chi phí về việc phá dỡ, sửa chữa). 

Trách nhiệm nhà thầu: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng công việc của mình làm theo đúng quy định của Nhà nước Việt Nam. Mọi phê duyệt của giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư đối với các hồ sơ nêu trên vẫn không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu đối với chất lượng công trình. 

4. Yêu cầu về sử dụng vật liệu xây dựng
Vật liệu sử dụng cho công trình phải đạt: An toàn, hiệu quả, tiết kiệm, thân thiện với môi trường. Vật liệu, cấu kiện sử dụng vào công trình xây dựng phải theo đúng thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có) đã được phê duyệt, bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Vật liệu xây dựng được sử dụng để sản xuất, chế tạo, gia công bán thành phẩm phải phù hợp với hai quy định trên. Ngoài ra, để có mặt bằng giá vật liệu khi xét thầu, bảng dưới đây hướng dẫn các nhà thầu (bốc từ giá dự toán được duyệt và theo ý kiến của chủ đầu tư) để tính dự toán dự thầu. Nhưng khi cung cấp, nhà thầu có thể cung cấp vật liệu với thương hiệu khác, hoặc tương đương, sao cho chất lượng, thông số kỹ thuật không thay đổi, tuy nhiên phải có sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư đã nêu. Chứng minh tương đương bằng văn bản của đơn vị có chức năng thẩm định tương đương . 

5. Yêu cầu về trình tự thi công lắp đặt 

Nhà thầu phải nêu ra được đầy đủ trình tự thi công các hạng mục công việc trên cơ sở hồ sơ thiết kế và các quy trình, quy phạm về thi công xây lắp. 

6. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm an toàn

Nhà thầu phải cam kết về an toàn của sản phẩm đã được vận hành thử nghiệm an toàn trước khi bàn giao đưa vào sử dụng cho Chủ đầu tư. 

Yêu cầu về hòng chống cháy nổ: 

- Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ. 

- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân của nó. 

- Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. 

- Các giải pháp chữa cháy và khắc phụ sự cố. 

- Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; Tuân thủ theo các quy định về quãn lý môi trường trong quá trình nhà thầu thi công công trình. Đảm bảo vệ sinh môi trường trong, sau khi thi công 

- Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự cho khu vực công trình. 

- Biện pháp bảo vệ công trình Hạ tầng (đường giao thông; Hệ thống cấp thoát nước, cấp điện,…. ) và bảo vệ cây xanh hiện có trong khu công trường. 

- Biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý chất thải rắn trong quá trình thi công. 

- Giải pháp về quản lý thu gom và xử lý chất thải, rắn xây dựng 

- Lập kế hoạch quản lý chất thải rắn xây dựng 

8. Yêu cầu về an toàn lao động

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, nhằm đảm bảo cho công tác thi công an toàn tuyệt đối 

An toàn lao động: 

- Tiêu chuẩn qui phạm Trích dẫn tiêu chuẩn, qui phạm và các văn bản pháp lý về an toàn lao động và bảo vệ môi trường. 

- Bảo hiểm và bảo hộ lao động. Nêu cam kết cụ thể của nhà thầu về việc sẽ áp dụng các chính sách về bảo hiểm lao động và công tác trang thiết bị bảo hộ lao động. Cần nêu cụ thể những chính sách về bảo hiểm và bảo hộ lao động sẽ được áp dụng như như: Mua bảo hiểm tai nạn công nhân. 

- Tổ chức học tập và cho tập huấn cho công nhân về an toàn lao động Nêu rõ chương trình cụ thể về thời lượng sẽ được áp dụng cho công tác này. 

- Bộ máy quản lý an toàn lao động trên công trường Thuyết minh đầy đủ về chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của một số đầu mối chủ chốt trong hệ thống an toàn lao động sẽ được áp dụng trên công trường Giải pháp an toàn cho các c ng tác xây lắp Nhà thầu phải nêu tóm tắt những vấn đề cơ bản về giải pháp an toàn lao động sẽ được áp dụng cho từng công tác xây lắp và theo các nội dung được yêu cầu trong các qui định về kỹ thuật an toàn đối với các công tác cụ thể như sau: 

- An toàn trong tổ chức công trường; 

- An toàn trong công tác điện + hàn; 

- An toàn trong công tác cốt thép + bê tông; 

- An toàn trong công tác bốc xếp + vận chuyển; 

- An toàn trong công tác xây; 

- An toàn trong công tác thi công lắp ghép; 

- An toàn trong công tác lắp đặt thiết bị điện; 

- An toàn trong công tác lắp đặt đường ống + thiết bị nước; 

- An toàn trong công tác hoàn thiện; 

- An toàn trong công tác lắp đặt dàn giáo. 

Nội dung cơ bản cho phần trình bày về an toàn của từng công tác xây lắp gồm 3 vấn đề chính: 

+ Liệt kê và phân tích nguyên nhân những nguy cơ thiếu an toàn.

+ Các giải pháp phòng ngừa sẽ được áp dụng. 

+ Các giải pháp khắc phụ sự cố. 

An toàn cháy nổ:

- Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ. 

- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân của nó. 

- Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. 

- Các giải pháp chữa cháy và khắc phụ sự cố. 

- Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường. 

An toàn trong mùa mưa bão: Xác định khả năng và các nguy cơ ảnh hưởng của mưa bão đến quá trình thi công công trình. Tổ chức bộ máy phòng chống lụt bão tại công trình. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy. Nêu rõ tên người phụ trách, quyền hạn và chức năng nhiệm vụ các bộ phận chủ chốt trong công tác phòng chống lụt bão. Công tác chuẩn bị cho việc phòng chống mưa bão. Biện pháp bảo vệ vật vật liệu xây dựng. Thiết bị thi công khi có mưa bão. Giải pháp thi công trong mùa mưa. Giải pháp chống bão và khắc phục sự cố do mưa bão gây ra.
IV. Các bản vẽ:

(Chi tiết xem bãn vẽ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công)

