Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

- Tên Dự án: Hợp tác nghiên cứu quản lý tổng hợp môi trường biển và hải đảo vùng Vịnh Bắc Bộ

- Tên gói thầu: Thuê tàu phục vụ quan trắc liên tục thuộc Dự án Vịnh Bắc Bộ năm 2026.

- Địa điểm thực hiện: Vùng biển ven bờ thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên.

- Thời hạn thực hiện gói thầu: 270 ngày. Trong đó dự kiến thời gian sử dụng tàu: 
Đợt 1: Tháng 3-4/2026: Dự kiến 18 ngày; Đợt 2: Tháng 8-9/2026: Dự kiến 18 ngày.

- Thời hạn thực hiện hợp đồng: 270 ngày.

2. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

Cung ứng tàu phục vụ công tác khảo sát vùng biển ven bờ thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên với các nội dung sau:

| STT | Tàu | Số ngày tàu dự kiến | Thời gian dự kiến | Địa điểm nhận và trả tàu | Nội dung thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tàu Công suất >150CV | 36 | - Tháng 3-4/2026: 18 ngày (Ngoài cửa sông Bạch Đằng, Hải Phòng 09 ngày và phía ngoài cửa Ba Lạt (Hưng Yên) 09 ngày) - Tháng 8-9/2026: 18 ngày: (Ngoài cửa sông Bạch Đằng, Hải Phòng 09 ngày và phía ngoài cửa Ba Lạt (Hưng Yên) 09 ngày) | Ngoài cửa sông Bạch Đằng, Hải Phòng và phía ngoài cửa Ba Lạt (Hưng Yên) | - Vị trí khảo sát: ở khu vực phía Đông Bắc Hòn Dấu (ngoài cửa sông Bạch Đằng, Hải Phòng) và phía ngoài cửa Ba Lạt (Hưng Yên) - Nội dung công việc: Sau khi lắp đặt thiết bị lên tàu, tàu di chuyển từ cảng Bạch Đằng/ cửa Ba Lạt đến trạm khảo sát, tiến hành thả thiết bị đo sóng, dòng chảy xuống biển. Tàu neo đậu tại vị trí thả thiết bị để phục vụ đo đạc liên tục trong 07 ngày đêm: + Đo các thông số môi trường nước: 02 lần (thời điểm triều cường và triều kiệt) /ngày * 2 tầng (mỗi lần 2 tầng: mặt và đáy) *4 ngày (1, 3, 5,7); + Đo các thông số hải văn (01h/lần x 24 lần/ngày). + Đo các yếu tố khí tượng 03 tiếng đo 01 lần (8 lần/ngày). + Lấy mẫu nước: phục vụ phân tích các chỉ tiêu môi trường: mỗi trạm lấy 04 lần (ngày 1, 3, 5, 7), mỗi lần 02 mẫu (triều cường và triều kiệt) * 02 mùa/năm + 10% kiểm tra; phục vụ phân tích phóng xạ và vi nhựa: mỗi trạm lấy 01 mẫu* 02 mùa/năm; không lấy kiểm tra + Lấy mẫu trầm tích: mỗi trạm lấy 01 mẫu* 02 mùa/năm + 10% kiểm tra; + Lấy mẫu sinh thái (thực vật phù du, động vật phù du): Mỗi trạm: lấy 08 lần, mỗi lần 02 mẫu (định lượng và định tính)* 2 mùa/năm Sau khi kết thúc đo, tiến hành vớt các thiết bị, di chuyển vào bờ, tháo dỡ thiết bị. |

### 3. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### - Công suất tàu: > 150CV. Nhà thầu nộp bản scan: Tài liệu chứng minh quyền khai thác/sử dụng của tàu khảo sát; Giấy chứng nhận đăng ký tàu và Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu hoặc tài liệu tương đương.

### - Chiều dài tối thiểu của tàu là 12m, kiểu lái sau, có mặt boong trước đảm bảo không gian làm việc, lắp đặt và vận hành các máy móc thiết bị trên tàu (cuốc đại dương khoảng 50kg, thiết bị lấy mẫu nước, máy đo chất lượng nước, máy đo tổng hợp sóng, dòng chảy AWAC, thiết bị lấy mẫu sinh vật, thiết bị lấy mẫu vi nhựa), có đầy đủ các thiết bị phụ trợ (Rulo phục vụ kéo thả thiết bị, áo phao cá nhân, phao tròn, bếp nấu ăn, tủ bảo quản hoặc khoang/hầm bảo quản thực phẩm, thùng chứa nước ngọt và các thiết bị phụ trợ khác).

### - Tàu phải đảm bảo có 01 thuyền trưởng, 01 máy trưởng/thợ máy có bằng cấp phù hợp với tàu cung cấp và ít nhất 01 người phục vụ nấu ăn trên tàu.

4. GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

4.1. Giải pháp và phương pháp luận;

4.2.  Kế hoạch công tác.

5. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, NGHIỆM THU SẢN PHẨM

(1) Hoàn thành khối lượng công việc được nêu tại mục 2

(2) Hai bên ký phiếu xác nhận thời gian thuê tàu