## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

a) Tên dự toán: Mua vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2026 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới.

b) Tên gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2026 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới.

c) Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh.

d) Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới

đ) Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

e) Địa điểm thực hiện dự toán: Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung:

- Nhà thầu có Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế;

- Hàng hóa mới 100%;

- Hàng hóa dự thầu phải có Số lưu hành/số đăng ký lưu hành/giấy chứng nhận đăng ký lưu hành/giấy phép nhập khẩu;

1.2.2. Yêu cầu cụ thể:

1.2.2.1. Thông số kỹ thuật:

| TT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PP2600035463 | Phần 1. Vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2026 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới |  |  |  |
| 1 | Bông y tế thấm nước | Gói | 150 | 100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt. Không có tạp chất, trung tính. Khả năng hút nước cao. Sợi mảnh, mềm, không có lẫn các mảnh lá hoặc vỏ hạt, không mùi, bông có màu trắng. Gói 1 kg |
| 2 | Bông gạc đắp vết thương 8cm x 15cm | Gói | 200 | Nguyên liệu: bông hút nước 100% cotton và gạc không dệt hút nước.. Đặc tính: Gồm 3 lớp: 1 lớp bông ở giữa và 2 lớp gạc 2 bên. Kích thước: 8cm x 15cm. 1 miếng/ gói |
| 3 | Băng keo hấp ướt | Cuộn | 20 | Dùng để chứng minh rằng thiết bị đã được tiếp xúc với quy trình tiệt khuẩn bằng hơi nước và để phân biệt giữa các thiết bị đã qua xử lý và chưa qua xử lý. 28 cuộn/thùng |
| 4 | Túi nylon đựng Camera nội soi | Cái | 420 | Nguyên liệu: nylon. Có dây buộc. Vô trùng 1 cái/gói |
| 5 | QUE ĐÈ LƯỠI GỖ | Cái | 8.000 | Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. Hộp 100 cái |
| 6 | Mặt nạ thở oxy các cỡ | Cái | 100 | Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Dây dẫn có chiều dài ≥2.1m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. Các cỡ: S, M, L, XL. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) Đạt tiêu chuẩn FDA do cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) công bố Túi 1 bộ |
| 7 | Giấy điện tim 6 cần | Xấp | 200 | Dùng cho máy điện tim 6 cần Kích thước: 110mm x 140mm x 200sheets Giấy điện tim 6 cần (sọc đỏ, square mark) Gói 1 xấp |
| 8 | Giấy monitor sản khoa | Xấp | 20 | Giấy monitor sản khoa (sọc xanh, không lỗ) 152mm x 150mm x 200sh. Quy cách: Gói 1 xấp |
| 9 | Lam kính | Hộp | 12 | Hộp 72 miếng. Đặc tính lam kính: • Độ dày: 1.0 - 1.2mm. • Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”) • Vật liêu cấu thành: kính. Hộp 72 miếng |
| 10 | Gạc hút y tế khổ 0,8m | Mét | 7.000 | Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Khổ 0.8m |
| 11 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 40 x 40cm x 4 lớp | Cái | 1.500 | Nguyên liệu: vải dệt hút nước và có độ thấm hút rất cao. Kích thước: 40 x 40cm x 4 lớp. |
| 12 | Miếng cầm máu mũi | Miếng | 50 | Miếng cầm máu mũi. Chiều dài: 8cm; Độ dày: 1,5cm; Chiều cao: 2cm. Có dây. Khả năng thấm hút cao lên tới 21 lần trọng lượng của nó trong chất lỏng. Xuất xứ: G7 |
| 13 | Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml | Cái | 3.300 | - Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) |
| 14 | Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml các cỡ | Cái | 100.000 | - Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) |
| 15 | Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml | Cái | 100.000 | - Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) |
| 16 | Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml | Cái | 10.000 | - Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) |
| 17 | Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml | Cái | 100 | - Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. - Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện - Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) |
| 18 | Bơm cho ăn 50ml | Cái | 75 | - Xy lanh có dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn. - Đạt tiêu chuẩn FDA do cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) công bố Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) |
| 19 | Kim cánh bướm các cỡ | Cái | 21.000 | Bộ kim 2 cánh bướm, các cỡ 22Gx3/4", 23Gx3/4", 25Gx3/4". Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) |
| 20 | Kim chích máu | Cái | 400 | Kim chích máu vô khuẩn sử dụng 1 lần. -Làm bằng thép không gỉ và tiệt trùng từng cây bằng E.O. |
| 21 | Kim tiêm | Cái | 40.000 | Kim các số 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 23Gx1", Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) |
| 22 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | Cái | 15.000 | Chất liệu FEP, có ≥ 3 vạch cản quang, có cánh, Có đầu bảo vệ an toàn, có màng kị nước chống tràn máu. Có nút chặn kim luồn đi kèm.Các cỡ từ 18 -24G. Kim 24G : tốc độ dòng chảy ≥ 29ml/min Kim 22G : tốc độ dòng chảy ≥ 42ml/min Kim 20G: tốc độ dòng chảy ≥ 59ml/min Kim 18G tốc độ dòng chảy ≥ 96ml/min Xuất xứ: G7 |
| 23 | Bột bó băng xương gẫy (10cm x 4.6m) | Cuộn | 300 | Băng được cuộn, chiều dài 4.6m; chiều rộng 10cm. Làm từ bột thạch cao liền gạc. Dùng để băng xương gẫy |
| 24 | Kim chọc dò tủy sống các số | Cái | 500 | Kim làm từ thép không gỉ SUS304, đầu kim vát 3 mặt Thích hợp cho gây tê tủy sống Cỡ 25G, 27G |
| 25 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần các cỡ | Cái | 160.000 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, Thân kim được chế tạo bằng sợi thép y tế không gỉ. Cán kim được cuốn bằng sợi thép. Kích thước: 0.30 x 13mm; 0.30 x 25mm; 0.30 x 40mm; 0.30 x 75mm |
| 26 | Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần | Bộ | 45.000 | Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 8,5ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền ≥ 1700mm. Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 23Gx3/4". Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) |
| 27 | GĂNG TAY CAO SU Y TẾ 240 mm | Đôi | 60.000 | Găng tay cao su y tế dài 240 mm sản xuất từ latex cao su thiên nhiên phủ bột chống dính, thuận cả 2 tay, sử dụng một lần. |
| 28 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Đôi | 3.000 | Có phủ bột chống dính Chế tạo từ cao su tự nhiên. Số 6,5; 7; 7,5 |
| 29 | Túi đựng nước tiểu | Cái | 500 | - Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. - Có bảng ghi thông tin bệnh nhân. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Đạt tiêu chuẩn: EN ISO 13485:2016-TUV, ISO 9001:2015. |
| 30 | Lọ nhựa đựng mẫu, có nhãn | Lọ | 1.000 | Lọ nhựa trong suốt, dung tích 50ml, có nắp nhựa, có nhãn. |
| 31 | Ống nghiệm nhựa PS trong suốt | Ống | 3.000 | Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa màu trắng, không nhãn, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml. Quy cách: 500 Ống/ Bịch |
| 32 | Ống nghiệm Citrate 3,8% 2ml | Ống | 3.800 | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% kháng đông cho 2ml máu. |
| 33 | Ống nghiệm Heparin lithium 2ml | Ống | 2.500 | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium kháng đông cho 2ml máu. |
| 34 | Ống nghiệm EDTA K3 2ml nắp cao su | Ống | 45.000 | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp cao su bọc nhựa màu xanh dương. * Bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Salt Dihydrate (EDTA K3) có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. |
| 35 | Ống nghiệm EDTA K3 2ml nắp xanh dương, mous thấp | Ống | 40.000 | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu xanh dương. * Bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Salt Dihydrate (EDTA K3) có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. |
| 36 | Ống thông nội khí quản có bóng các cỡ | Cái | 10 | Chất liệu PVC mềm dẻo trơn láng, chủng loại 2.5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm; 4,5mm; 5mm, 5.5mm; 6mm; 6,5mm; 7mm; 7,5mm |
| 37 | Dung dịch làm tan Protein dùng cho dụng cụ y tế | Can | 6 | Thành phần: Hỗn hợp đa Enzyme (Protease, Lipase, Amylase, Mannanase và Cellulase). Can 5 lít |
| 38 | Gel bôi trơn | Tube | 83 | Gel bôi trơn gốc nước, không nhờn, không kích ứng, không Latex, vô trùng, hoà tan trong nước, dùng để bôi trơn cho dụng cụ y tế khi đưa vào cơ thể như đưa qua âm đạo, thực quản, tiết niệu... Tuýp 5 ounces |
| 39 | Dây hút dịch (nhớt) các cỡ | Cái | 500 | Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Dây có độ dài ≥ 50cm. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) |
| 40 | Băng dán | Cuộn | 7.000 | Băng dính trong suốt Polyethylen, có lỗ thoáng, keo acrylic. Kích thước 2.5cmx4.5m. |
| 41 | Ống thông dạ dày các số | Cái | 80 | Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp (12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) |
| 42 | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu số 0, dài 90 cm, kim tròn, dài 40 mm | Tép | 156 | Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp, tự tiêu, đa sợi, vô trùng làm từ Polyglactin 910, được bao phủ hoàn toàn bằng Polyglactin 370 và Calcium Stearate, số 0, dài 90cm, kim tròn đầu tròn, 40mm,1/2c, phủ silicone |
| 43 | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu số 1, dài 90 cm, kim tròn, dài 40 mm | Tép | 96 | Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp, tự tiêu, đa sợi, vô trùng làm từ Polyglactin 910, được bao phủ hoàn toàn bằng Polyglactin 370 và Calcium Stearate, số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn, 40mm,1/2c, phủ silicone |
| 44 | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu 2/0, dài 75cm, kim tròn, dài 26 mm | Tép | 360 | Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp, tự tiêu, đa sợi, vô trùng làm từ Polyglactin 910, được bao phủ hoàn toàn bằng Polyglactin 370 và Calcium Stearate, số 2/0, dài 75cm, kim tròn đầu tròn, 26mm,1/2c, phủ silicone |
| 45 | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu 3/0, dài 75cm, kim tròn, dài 26 mm | Tép | 204 | Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp, tự tiêu, đa sợi, vô trùng làm từ Polyglactin 910, được bao phủ hoàn toàn bằng Polyglactin 370 và Calcium Stearate, số 3/0, dài 75cm, kim tròn đầu tròn plus, 26mm,1/2c, phủ silicone |
| 46 | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu 4/0, dài 75cm, kim tròn, dài 20 mm | Tép | 168 | Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp, tự tiêu, đa sợi, vô trùng làm từ Polyglactin 910, được bao phủ hoàn toàn bằng Polyglactin 370 và Calcium Stearate, số 4/0, dài 75cm, kim tròn đầu tròn plus, 20mm, 1/2C, phủ silicone |
| 47 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu 2/0 | Tép | 420 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi vô trùng không tiêu tổng hợp Nylon, được tạo thành từ polyamide, số 2/0, dài 75cm, kim tam giác ngược, 24mm, 3/8c, phủ silicone |
| 48 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu 3/0 | Tép | 1.440 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi vô trùng không tiêu tổng hợp Nylon, được tạo thành từ polyamide, số 3/0, dài 75cm, kim tam giác ngược, 24mm, 3/8c, phủ silicone |
| 49 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu 4/0 | Tép | 840 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi vô trùng không tiêu tổng hợp Nylon, được tạo thành từ polyamide, số 4/0, dài 75cm, kim tam giác ngược,19mm, 3/8c, phủ silicone |
| 50 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu 5/0 | Tép | 312 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi vô trùng không tiêu tổng hợp Nylon, được tạo thành từ polyamide, số 5/0, dài 75cm, kim tam giác ngược, 16mm, 3/8c, phủ silicone |
| 51 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu 6/0 | Tép | 24 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi vô trùng không tiêu tổng hợp Nylon, được tạo thành từ polyamide, số 6/0, dài 75cm, kim tam giác ngược, 12mm, 3/8c, phủ silicone |
| 52 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu 10/0 | Tép | 120 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi vô trùng không tiêu tổng hợp Nylon, được tạo thành từ polyamide, số 10/0, dài 30cm, 2 kim hình thang, 7mm, 1/2C, phủ silicone |
| 53 | Lưỡi dao mổ các số | Cái | 1.400 | Chất liệu thép các bon, dùng để phẫu thuật, số 11, số 15 |
| 54 | Băng gạc hút nước 10cm x 5m | Cuộn | 400 | Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Kích thước: 10cm x 5m. |
| 55 | Phim X-Quang y tế 20 x 25cm | Tờ | 40.000 | Kích thước 20 x 25cm Cấu tạo gồm 3 lớp: lớp phủ in phim, lớp nền PET, lớp phủ chống tĩnh điện. Độ dày lớp phủ in phim là 30 µm, lớp nền PET là 175 µm, lớp chống tĩnh điện là 5 µm Tương thích với các máy in phim phun y tế Nice Imaging chuẩn Dicom 3.0. Hộp 100 tờ |
| 56 | Phim X-Quang y tế 35 x 43cm | Tờ | 4.500 | Kích thước 35 x 43cm Cấu tạo gồm 3 lớp: lớp phủ in phim, lớp nền PET, lớp phủ chống tĩnh điện. Độ dày lớp phủ in phim là 30 µm, lớp nền PET là 175 µm, lớp chống tĩnh điện là 5 µm Tương thích với các máy in phim phun y tế Nice Imaging chuẩn Dicom 3.0. Hộp 100 tờ |
| 57 | Van 3 nhánh | Cái | 50 | - Khóa ba ngã có dây nối dài 25cm. |
| 58 | Hộp đựng bơm tiêm an toàn | Cái | 10 | Dung tích chứa: 05 lít |
| 59 | Phim X-quang nha khoa | Hộp | 20 | Phim và nước đóng sẵn trong 1 lá phim. Không cần buồng tối. Cho hình ảnh chỉ sau 1 phút. Lưu giữ độ sắc nét trong suốt 10 năm. Quy cách đóng gói: 50 phim/ hộp |
| 60 | Dụng cụ kiểm tra huyết áp -Người lớn | Cái | 30 | Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác ± 3mmHg Hệ thống ống dẫn khí, bao gồm bao vải + quả bóp có van. - Quy cách: Hộp / 1 bộ |
| 61 | Dụng cụ kiểm tra huyết áp - Trẻ em | Cái | 5 | Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác ± 3mmHg Hệ thống ống dẫn khí, bao gồm bao vải + quả bóp có van. - Quy cách: Hộp / 1 bộ |
| 62 | Bộ meche cầm máu mũi (2 khoản) vô trùng | Bộ | 350 | Bộ 2 khoản gồm:-Gạc dẫn lưu 0,75x200cmx4 lớp VT: 01 cái; -Bông viên fi 20VT: 5 viên; |
| 63 | Meche Phẫu thuật 3.5 x 75cm x 6 lớp, Vô trùng | Cái | 450 | Gạc kích thước 3.5cm x75cm x6 lớp được làm từ vải dệt hút nước. - Đóng gói : 5 cái/gói. - Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. |
| 64 | Ống nghe kiểm tra huyết áp | Cái | 20 | Thiết kế mặt nghe : 2 mặt.Chuông & màng chắn, loại hai chiều. Càng ống nghe làm bằng chất liệu đồng. Dây dẫn có thiết kế chữ Y: nhựa P.V.C. - Quy cách: Hộp/1 bộ |
| 65 | Ống thông hậu môn | Cái | 20 | Ống thông hậu môn các số 22,24,26,28. Dây dẫn dài 400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) |
| 66 | Phiến kính (Lamen ) | Hộp | 14 | Kích cỡ: 22 x 22mm - Chất liệu: thủy tinh - Quy cách: 100 miếng/hộp |
| 67 | Băng chỉ thị sấy khô | Cuộn | 50 | Băng thỉ thị tiệt trùng bằng nhiệt. Dùng cho chu trình nhiệt khô. Kích thước:≥ 19mm x50m |
| 68 | Dây nối bơm tiêm điện | Cái | 20 | - Đóng gói kín từng chiếc, vô trùng, có đánh dấu vị trí mở, dễ mở, có hạn sử dụng ghi trên bao bì. Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. - Đường kính trong ≤0,9 mm - Đường kính ngoài ≤l,9mm - Chiều dài dây có đủ các cỡ 30,75,140,150cm - Tốc độ ≥ 0,9ml/phút; áp lực ≥ 2 bar - Đầu nối Luer Lock, chịu áp lực cao, chống rò rỉ; có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch (có khóa bấm chặn dòng) - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) |
| 69 | Điện cực tim | Cái | 5.200 | Chất liệu PE-foam. - Quy cách: Gói 50 miếng |
| 70 | Bông y tế không thấm nước 1kg (bông mỡ vàng) | Kg | 10 | 100% bông xơ tự nhiên, màu vàng, không thấm nước (bông không hút nước) Đóng gói: 1Kg/gói. - Quy cách: 01 kg/gói |
| 71 | Giấy in siêu âm dùng cho máy siêu âm | Cuộn | 250 | Dùng cho máy siêu âm. KT giấy 110 mmx20m. - Quy cách: Gói 1 cuộn |
| 72 | Dây dẫn đường dùng trong niệu quản (Zebra) | Cái | 10 | Size: 0.032’’, 0.035’’, dài: 150cm Quy cách: 1 cái/ gói, được đóng trong bao bì vô trùng Xuất xứ: G7 |
| 73 | Rọ bắt sỏi | Cái | 3 | Các cỡ: 3.0 Fr; loại 4 nhánh, chất liệu Nitinol đàn hồi cao, đầu xoắn ốc, dài 90cm Xuất xứ: G7 |
| 74 | Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp longo | Cái | 25 | Tiệt trùng, sử dụng 1 lần, chất liệu ghim Titanium. - Quy cách: Hộp 1 cái |
| 75 | Lưới phẫu thuật | Miếng | 5 | Lưới điều trị thoát vị bẹn chất liệu Polypropylene, đơn sợi, co giãn đa chiều. Trọng lượng lưới nhẹ ≤38g/m2, kích thước lỗ lưới: 1.5mm. Kích thước miếng lưới 11x6cm. Xuất xứ: G7 |
| 76 | Ống nội khí quản lò xo có bóng các số | Cái | 10 | Ống PVC, đóng gói vô trùng. - Quy cách: Gói 1 cái Số: 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5 |
| 77 | Ống nghiệm máu chân không Citrate 3.2% | Ống | 3.000 | Ống máu lắng dùng cho xét nghiệm đông máu, quan sát máu lắng Quy cách: 100 ống/khay |
| 78 | Miếng cầm máu tự tiêu | Miếng | 100 | Hỗ trợ cầm máu khi chảy máu nhẹ trong quá trình phẫu thuật. Được làm từ collagen, tan trong vòng 3 tuần Kích thước : 5cm x 8cm |
| 79 | Côn trám bít ống tủy nha khoa (Gutta Percha) số 25 | Hộp | 4 | Vật liệu bịt kín ống tủy. Được sử dụng để làm sạch, định hình. Số 25 Quy cách: Hộp 120 cây |
| 80 | Côn trám bít ống tủy nha khoa (Gutta Percha) số 15-40 | Hộp | 24 | Vật liệu bịt kín ống tủy. Được sử dụng để làm sạch, định hình. Số 15-40 Quy cách: Hộ̣p 120 cây |
| 81 | Vật liệu trám răng | Hộp | 14 | Vật liệu trám glass ionomer cản quang dành cho răng. Tăng cường phóng thích Fluoride. Quy cách: Hộp/15g + 6,4ml |
| 82 | Kim khoan răng (K Files) các cỡ | Hộp | 100 | Sản phẩm dùng để nong ống tủy và làm cho vách ống tủy thông suốt và trơn tru, có lưỡi bằng thép không gỉ. Dài 21mm Quy cách: Hộp 6 cái |
| 83 | Kim khoan răng (Reamers) các cỡ | Hộp | 20 | Giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy, lưỡi bằng thép không gỉ. Dài 21mm (Số 10, 15-40) Dài 25mm (Số 10, 15-40) Quy cách: Hộp 6 cái |
| 84 | Kim Khoan Răng các cỡ | Hộp | 20 | Dùng để làm rộng ống tủy và làm nhẵn thành ống tủy. Kết nối được với thiết bị nội nha. Các cỡ: 20/04, 25/06, 25/04, 30/04, 35/04, 40/04, 45/04, 50/04. Chiều dài 21mm Quy cách: Hộp 3 cái |
| 85 | Côn trám GP các cỡ | Hộp | 20 | Vật liệu bịt kín ống tủy. Nó được sử dụng để làm sạch, định hình. Số 25/04, 25/06. Quy cách: Hộp 60 cái. |
| 86 | Mũi khoan cắt xương | Cái | 48 | Chiều dài tổng thể 25, 28mm Quy cách: Hộp 4 cái |
| 87 | Mũi khoan tròn các cỡ | cái | 10 | Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi bằng thép không gỉ - Quy cách: Vĩ 5 cái |
| 88 | Mũi khoan trụ các cỡ | cái | 40 | Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi bằng thép không gỉ - Quy cách: Vĩ 5 cái |
| 89 | Terumo dental ( kim nha khoa) | Cái | 2.000 | Cỡ kim: 27G Chiều dài kim: 21mm. Quy cách: Hộp 100 cái |
| 90 | Keo dán nha khoa | Lọ | 3 | Sử dụng trong phục hình trực tiếp bằng composite hoặc gián tiếp bằng Composite và sứ. Sửa chữa các miếng trám composite bị nứt vỡ. Quy cách: Lọ 5ml |
| 91 | Ống hút nước bọt | Cái | 3.500 | Dùng hút nước bọt khi điều trị nha khoa. Quy cách: Gói 100 cái |
| 92 | Cortisomol | Hộp | 3 | Dùng trám bít ống tủy răng. Hộp ≥ 20g |
| 93 | Xi măng hàn răng Ceivitron | Lọ | 21 | Dùng để trám lót răng trước khi trám hoàn tất. Lọ ≥ 30g |
| 94 | Lưỡi bào, cắt, đốt Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi Amidan & Adenoid | Cái | 30 | Sử dung công nghệ Plasma nhiệt độ thấp giúp giảm tối đa tổn thương mô - Độ chính xác của lớp Plasma tập trung vào điện cực 100 micromet - Nhiệt độ hoạt động: 40°C - 70°C - Chiều dài: 125mm - đường kính đầu: 4.3/5.0mm - Góc đầu: 130-140 độ - Tích hợp đông máu lưỡng cực tích hợp giúp cầm máu hiệu quả. - Đầu kết nối với máy thiết kế 8 chân - Tần số: 100kHz ± 10kHz - Điện năng: 65V-330V - Thiết kế đầu bề mặt lưỡi bào 3 dây giúp thao tác nhanh trong quá trình phẫu thuật, tích hợp chế độ hút trong quá trình cắt bỏ |
| PP2600035464 | Phần 2. Hóa chất, vật tư cho xét nghiệm sinh hóa - HbA1c - điện giải phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2026 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới |  |  |  |
| 1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alcohol Ethanol | Hộp | 1 | Phạm vi đo: 0-5g/L Thành phần chính: Buffer pH 8.3 300 mmol/L; NAD+ 10 mmol/L; Alcohol dehydrogenase 200 kU/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: R1: 1x60ml R2: 1x20ml |
| 2 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Alcohol Ethanol | Hộp | 1 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Alcohol Ethanol. Thành phần chính: Được điều chế từ albumin huyết thanh bò có thêm chất bảo quản và chất ổn định Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 1x1ml |
| 3 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Alcohol Ethanol | Hộp | 1 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Alcohol Ethanol. Được chuẩn bị từ albumin huyết thanh bò với chất bảo quản và chất ổn định. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 2x1ml |
| 4 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin direct | Hộp | 1 | Phương pháp DCA Phạm vi đo từ 0.05-23mg/dl Giới hạn phát hiện dưới 0.1 mg/dL. Thành phần chính: R1: EDTA-Na2 0.1 mmol/L; NaCl 150 mmol/L Sulfamic acid 100 mmol/L R2: 2.4-Dichlorophenyl-diazonium salt 0.5 mmol/L; HCl 900 mmol/L; EDTA-Na2 0.13 mmol/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: R1: 3x50ml R2: 3x10ml |
| 5 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin total | Hộp | 1 | Phương pháp: DCA Giới hạn phát hiện dưới là 0.07 mg/dL. Thành phần chính: R1: Phosphate buffer 50 mmol/L; NaCl 150 mmol/L R2: 2.4-Dichlorophenyl-diazonium salt 5 mmol/L; HCl 130 mmol/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: R1: 3x65ml R2: 3x14ml |
| 6 | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | Hộp | 28 | Phương pháp: ChOD-PAP (Cholesterol oxidase/peoxidase) Phạm vi: 1.8 – 750mg/dL Giới hạn phát hiện: 3 mg/dl (0.08 mmol/l) Thành phần chính: Pipes buffer, pH 6.9: 90 mmol/l; Phenol: 26 mmol/l; Cholesterol oxidase: 200 U/l; Cholesterol esterase: 300 U/l; Peroxidase 1250 U/l; 4-Aminoantipyrine 0.4 mmol/l Standard: Cholesterol Standard 200 mg/dl (5.17mmol/l) Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 6x65ml |
| 7 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Hộp | 49 | Phương pháp: Jaffe Khoảng đo lường: Huyết thanh/huyết tương: 1.0 - 2500 µmol/I Giới hạn phát hiện: 0.1mg/dl Thành phần chính: R1: Sodium hydroxide 0.2 mol/L R2: Picric acid 25 mmol/L; Creatinine Standard : 2 mg/dL Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: R1: 4x66ml R2: 4x16ml |
| 8 | Thuốc thử xét nghiệm Gamma-GT | Hộp | 3 | Phương pháp: xét nghiệm màu bằng enzym Khoảng đo lường: Huyết thanh/huyết tương 0.3 - 1300 U/l Giới hạn phát hiện: 5 mg/dl Thành phần chính: R1: Tris Glycylglycin buffer pH 8.1: 100 mmol/l, Stabilizer and Detergent R2: L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 2.9 mmol/l, Stabilizer and Detergent Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: R1: 2x66ml R2: 2x16ml |
| 9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Hộp | 60 | Phương pháp: GOD-PAP (Glucose oxidase/ peroxidase) Khoảng đo lường: 0.36 – 963 mg/dl Giới hạn phát hiện: 2 mg/dl Thành phần chính: Phosphate buffer, pH 7.5: 0.1 mol/l; Phenol: 7.5 mmol/l; GOD: 12000 U/l; POD: 660 U/l; 4-Amino-antipyrine: 0.40 mmol/l Chất chuẩn: Glucose: 100 mg/dl Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 6x66ml |
| 10 | Thuốc thử xét nghiệm GOT(AST) | Hộp | 42 | Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 3 - 1000 U/L Giới hạn phát hiện: 1.5 U/l Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.8: 100 mmol/l; L-Aspartate: 200 mmol/l; MDH ≥ 1 KU/l; LDH ≥ 2 KU/l R2: NADH ≥ 1.5 mmol/l; 2-Oxoglutarate: 12 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: R1: 6x66ml R2: 6x16ml |
| 11 | Thuốc thử xét nghiệm GPT(ALT) | Hộp | 42 | Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 1.7 - 900 U/L Giới hạn phát hiện: 4 U/l Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.4: 100 mmol/l; L-Alanine 500 mmol/l; LDH 1200 U/l R2: NADH2: 0.18 mmol/l; 2-Oxoglutarate: 15 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: R1: 6x66ml R2: 6x16ml |
| 12 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hóa mức 1 | Lọ | 26 | Vật liệu kiểm soát đông khô dựa trên huyết tương người, đã loại bỏ fibrin để đo các chỉ số sau: Albumin, Alkaline Phosphatase, ALT (GPT), Amylase Pancreatic, Amylase Total, AST (GOT), Bicarbonate, Bile Acids, Bilirubin Direct, Bilirubin Direct, Bilirubin Total, Calcium, Calcium Ionised, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, CK Total, Copper, Creatinine, gamma-GT, GLDH, Glucose, Iron, Lactate, LD (LDH), Lipase, Lithium, Magnesium, Phosphate Inorganic, Potassium, Protein Total, Sodium, TIBC, Triglycerides, Urea, Urea, Uric Acid (Urate), Zinc. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 5ml |
| 13 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Lọ | 15 | Vật liệu kiểm soát đông khô dựa trên huyết tương người, đã loại bỏ fibrin để đo các chỉ số sau: Albumin, Alkaline Phosphatase, ALT (GPT), Amylase Pancreatic, Amylase Total, AST (GOT), Bicarbonate, Bile Acids, Bilirubin Direct, Bilirubin Direct, Bilirubin Total, Calcium, Calcium Ionised, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, CK Total, Copper, Creatinine, gamma-GT, GLDH, Glucose, Iron, Lactate, LD (LDH), Lipase, Lithium, Magnesium, Phosphate Inorganic, Potassium, Protein Total, Sodium, TIBC, Triglycerides, Urea, Urea, Uric Acid (Urate), Zinc. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 5ml |
| 14 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa | Lọ | 15 | Chất hiệu chuẩn huyết thanh đông khô có nguồn gốc từ huyết thanh người. Có thể được sử dụng để hiệu chuẩn máy phân tích sinh hóa: Albumin, Alkaline Phosphatase, ALT (GPT), Amylase Pancreatic, Amylase Total, AST (GOT), Bilirubin Direct, Bilirubin Total, Calcium, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, CK Total, Copper, Creatinine, Gamma GT, Glucose, Iron, Lactate, LD (LDH), Lipase, Magnesium, Phosphate Inorganic, Potassium, Protein Total, Sodium, Triglycerides, Urea, Uric Acid (Urate), Zinc. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 5ml |
| 15 | Thuốc thử xét nghiệm LDL Cholesterol | Hộp | 43 | Phương pháp: Trực tiếp (Direct Method) Phạm vi đo: 0.4 - 697mg/dL Độ nhạy: 1.0 mmol/L Thành phần chính: R1: Sulfuric Acid: 210.00mmol/L Polypolycaitol (Thesit): 0.3% (w/v) R2: Sulfuric Acid: 210.00 mmol/L; Ammonium molybdate : 0.18mmol/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: R1: 3x50ml R2: 2x25ml |
| 16 | Cóng đựng mẫu | Túi | 4 | Chất liệu: Nhựa PS; Kích thước: 16*38mm Dung tích: 2-4ml; Màu sắc: Trong suốt Lưu trữ: 4-30 độ C Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 500 cái/ túi |
| 17 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | Hộp | 24 | Phương pháp: GPO-PAP (Glycerol phosphate oxidase/peroxidase) Phạm vi đo: 0 - 1400 mg/dL Giới hạn phát hiện: 0.5 mg/dl Thành phần chính: Pipes buffer pH 7.0: 50 mmol/l; p-Chlorophenol: 2 mmol/l; Lipoprotein lipase: 150000 U/l; Glycerolkinase: 800 U/l; Glycerol - 3 - P- oxidase: 4000 U/l; Peroxidase: 440 U/l; 4-Aminoantipyrine: 0.7mmol/l; ATP: 0.3mmol/l Mg2+: 40 mmol/l; Na-cholat: 0.20 mmol/l Potassium-Hexacyanoferrat(II): 1µmol/l Standard: Triglycerides Standard: 200 mg/dl Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 6x65ml |
| 18 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | Hộp | 51 | Phương pháp: UV kinetic Dải đo/Phạm vi báo cáo: 4.8 - 400 mg/dl Thành phần chính: R1: TRIS buffer pH 7.8: 50 mmol/l; GLDH ≥ 0.80 U/l; Urease ≥ 12 U/ml R2: TRIS* buffer pH 9.6: 100 mmol/l; 2-oxoglutarate 8.3 mmol/l; NADH ≥ 0.23 mmol/l Standard: Urea Standard: 50 mg/dl Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: R1: 4x66ml R2: 4x16ml |
| 19 | Thuốc thử chẩn lượng Uric acid | Hộp | 3 | Phương pháp: Uricase-PAP Phạm vi đo: 0-30 mg/dl Giới hạn phát hiện: 0.2 mg/dl Thành phần chính: Phosphate buffer pH 8.0: 50 mmol/l; DHBSA: 4 mmol/l; Uricase: 60 U/l; POD: 660 U/l; 4-Aminoantipyrine: 1 mmol/l; Preservative Uric acid Standard: 6 mg/dl (356.9 μmol/l) Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 4x65ml |
| 20 | Hoá chất có tính kiềm rửa máy sinh hoá | Can | 10 | Thành phần chính: Alkali < 0.4%; Detergent < 0.7% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 5L |
| 21 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng C - reactive protein (CRP) | Hộp | 10 | Phạm vi đo: 0-50mg/dl Thành phần chính:; R1: Latex ; Glycine buffer (pH 8.42); Rabbit anti-human CRP sensitized latex (0.20%). Sodium azide (0.95 g/L) R2: Buffer ; Sodium chloride (9 g/L); Detergent (0.1 %); Sodium azide (0.95 g/L) Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: R1: 2x25ml R2: 2x5ml |
| 22 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | Hộp | 6 | Phương pháp đo: BCG- Bromocresol green Phạm vi đo: 10g/l–80g/l Độ nhạy phân tích (giới hạn phát hiện dưới): 0.2 g/dl Thành phần chính: Succinate buffer, pH 4.1: 75 mmol/l; Bromcresol green 0.15 mmol/l Brij 35: 7 ml/l; Detergents và stabilizers >0.1 %; Chất chuẩn: Nồng độ albumin của bò tương ứng Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 6x65ml |
| 23 | Thuốc thử xét nghiệm α-Amylase | Hộp | 3 | Phương pháp: CNP-G3 Khoảng đo lường: 0-2300U/L Giới hạn phát hiện: 7 U / l hoặc 0.12 µkat / l Thành phần chính: MES buffer, pH 6.2: 100 mmol/l; NaCl: 350 mmol/l; Ca-Acetate: 6 mmol/l; Potassium thiocyanate: 900 mmol/l CNP-G3: 2.27 mmol/l; Stabilizers và detergents > 0.1 % Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 3x60ml |
| 24 | Thuốc thử xét nghiệm Total Protein | Hộp | 6 | Phương pháp: Biuret Phạm vi đo: 0 - 15 g/dl Giới hạn phát hiện: 0.2 g/dl Thành phần chính: Potassium iodide 30 mmol/l; Potassium sodium tartrate 32 mmol/l Copper sulphate 18 mmol/l; Sodium hydroxide 200 mmol/l Chất chuẩn: Protein Total Standard : 100 mg/dl Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 5x66ml |
| 25 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatine kinase – MB (CK-MB) | Hộp | 1 | Phương pháp: Immunoinhibition Phạm vi đo: 0.2-2400 U/l Thành phần chính: R1: Buffer: Imidazole buffer pH 6.0: 100 mmol/l ; Mg-acetat: 10 mmol/l; Glucose: 20 mmol/l ; N-acetyl-cysteine: 20 mmol/l NADP: 2 mmol/l; G6P-DH: 1500 U/I; HK: 2500 U/I; Diadenosine pentaphosphate: 10 μmol/l ; CK-M-antibody: 1000 U/I R2: substrate: creatine phosphate: 30 mmol/l; ADP: 2 mmol/l; AMP: 5 mmol/l; Adenosine: 10 μmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: R1: 2x67ml R2: 2x17ml |
| 26 | Thuốc thử xét nghiệm Iron | Hộp | 6 | Phương pháp: Ferene Khoảng đo: 5-1000 μg/dL Giới hạn phát hiện thấp nhất là 5 μg / dL (0.9 μmol/L). Thành phần chính: R1: Acetate buffer pH 4.5: 1 mol/L; Thiourea: 120 mmol/L R2: Ascorbic acid: 240 mmol/L; Ferene: 3 mmol/L; Thiourea: 120 mmol/L Standard: Iron Standard: 167 μg/dL Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: R1: 3x67ml R2: 3x16ml |
| 27 | Bóng đèn dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá | Chiếc | 5 | Thông số kỹ thuật: Điện áp danh nghĩa: 12.0 V Công suất danh nghĩa: 20.00 W Tuổi thọ: 3000 giờ Điều chỉnh độ sáng: Có Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 |
| 28 | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c loại A | Túi | 12 | Tính chính xác: ≤5.0% Thành phần chính: NaCl 20mmol/L; Phosphate 40mmol/L; Perserver < 0.5ml/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 950ml |
| 29 | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c loại B | Túi | 2 | Tính chính xác: ≤5.0% Thành phần chính: NaCl 170mmol/L; Phosphate 40mmol/L; Perserver < 0.5ml/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 700ml |
| 30 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c | Hộp | 1 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c Thành phần chính: Huyết sắc tố glycosyl hóa, bao gồm chất bảo quản và chất ổn định. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: L1: 3x0.1ml L2: 3x0.1ml |
| 31 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c | Hộp | 2 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c Thành phần chính: Huyết sắc tố glycosyl hóa, bao gồm chất bảo quản và chất ổn định. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: L1: 3x0.1ml L2: 3x0.1ml |
| 32 | Phin lọc | Chiếc | 6 | Thành phần chính: Phin lọc dạng nhựa, được cấu tạo dạng lưới lọc. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: Chiếc |
| 33 | Cột sắc ký | Chiếc | 2 | Thành phần chính: Cột làm bằng kim loại không gỉ, trong có màng lọc chuyên dụng, chịu được áp suất cao. Kích thước: 4.6x30 mm, 5µm Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: Chiếc |
| 34 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng đa thông số điện giải (K, Na, Cl, Ca, pH) | Hộp | 12 | - Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, đệm pH, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. - Nồng độ: Ammonium molybdate 0.4 mmol/l; Sulphuric acid 100 mmol/l; Hydrochloric acid 100 mmol/l. Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh người - Tương quan tuyến tính hệ số r: K+ ≥0.99, Na+≥0.99, Cl- ≥0.99, Ca2+ ≥0.99 - Độ lệch tuyến tính D: K+ ≤3%, Na ≤1%, Cl- ≤2%, Ca2+ ≤5% - Độ nhạy của phép phân tích K+ ≤0.2mmol/L, Na+≤6.7mmol/L, Cl- ≤6.2mmol/L, Ca2+ ≤0.1mmol/L - Độ thiên lệch chính xác: K+ ≤2%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤2%, Ca2+ ≤5%, pH ≤ 1% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: Cal A: 650ml Cal B: 200ml |
| 35 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải | Hộp | 3 | Thành phần chính: Sodium hypochlorite (NaClO) 0.4% - 0.5% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 10x5ml |
| 36 | Điện cực xét nghiệm định lượng K+ (Kali) | Chiếc | 4 | Điện cực K electrode Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: Chiếc |
| 37 | Điện cực xét nghiệm định lượng Na+ (Natri) | Chiếc | 4 | Điện cực Na electrode Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: Chiếc |
| 38 | Điện cực xét nghiệm định lượng Cl- (Clo) | Chiếc | 4 | Điện cực Cl electrode Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: Chiếc |
| 39 | Điện cực xét nghiệm định lượng Ca++ (Calci) | Chiếc | 4 | Điện cực Ca electrode Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: Chiếc |
| 40 | Điện cực xét nghiệm định lượng pH | Chiếc | 4 | Điện cực pH electrode Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: Chiếc |
| 41 | Điện cực xét nghiệm định lượng quy chiếu | Chiếc | 4 | Điện cực Ref electrode Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: Chiếc |
| 42 | Dây bơm dùng cho máy xét nghiệm | Chiếc | 1 | Dây bơm cho máy điện giải Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: Chiếc |
| PP2600035465 | Phần 3. Hóa chất, vật tư cho xét nghiệm huyết học, đông máu, nước tiểu phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2026 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới |  |  |  |
| 1 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Can | 15 | Độ chính xác: ≤5.0% Thành phần chính: Buffer 20mmol/L; Sodium chloride 20mmol/L; Surfactant 0.05ml/L; Perserver < 0.5 ml/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 2300ml |
| 2 | Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học | Thùng | 90 | Thành phần chính: Sodium chloride < 0.9%; Potassium chloride < 0.06%; Buffer < 0.3% Preservative < 0.1%; Có mã QR Code quản lý hoá chất được tích hợp sẵn. Độ ổn định chưa mở trong 24 tháng kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nhiệt độ 2-35°C Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 20L |
| 3 | Thuốc thử ly giải hồng cầu đo 3 thành phần bạch cầu MON, NEU, LYM trong máu | Chai | 103 | Thành phần chính: Detergent < 1.5%; Buffer < 2.0%; Preservative < 1.5%; Dye < 1.0% Có mã QR Code quản lý hoá chất được tích hợp sẵn. Độ ổn định chưa mở trong 24 tháng kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nhiệt độ 2-35°C Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 1L |
| 4 | Thuốc thử ly giải hồng cầu đo 2 thành phần bạch cầu EO, BASO trong máu | Chai | 60 | Thành phần chính: Detergent < 0.5%; Buffer < 0.6%; Preservative < 0.7%; Có mã QR Code quản lý hoá chất được tích hợp sẵn. Độ ổn định chưa mở trong 24 tháng kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nhiệt độ 2-35°C Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 500ml |
| 5 | Thuốc thử ly giải hồng cầu đo các thành phần huyết học trong máu | Chai | 88 | Thành phần chính: Detergent < 4.0%; Buffer < 1.0%; Có mã QR Code quản lý hoá chất được tích hợp sẵn. Độ ổn định chưa mở trong 24 tháng kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nhiệt độ 2-35°C Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 500ml |
| 6 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm huyết học 5 thành phần | Lọ | 12 | Thành phần chính: Máu động vật có vú khoẻ mạnh (lợn), chất bảo quản và chất ổn định tế bào. Ổn định trong 90 ngày khi chưa mở nắp, ống mở ổn định trong 14 ngày Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 3ml |
| 7 | Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học | Thùng | 9 | Thành phần chính: Sodium chloride < 0.9%; Potassium chloride < 0.1%; Buffer < 0.3% Preservative < 0.1% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 20L |
| 8 | Thuốc thử ly giải hồng cầu 3 thành phần | Hộp | 7 | Thành phần chính: Detergent < 0.6% Buffer < 1.0%; Preservative < 0.4%. Ổn định chưa mở trong 24 tháng kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nhiệt độ 2-35°C Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485:2016 Quy cách: 5L |
| 9 | Thuốc thử ly giải hồng cầu 5 thành phần | Túi | 8 | Thành phần chính: Ethylene glycol < 99.9%; Dye < 0.15%. Ổn định chưa mở trong 24 tháng kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nhiệt độ 2-35°C Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485:2016 Quy cách: 42ml |
| 10 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Thùng | 2 | Thành phần chính: Detergent < 0.5%; Preservative < 0.6%. Độ ổn định chưa mở trong 24 tháng kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nhiệt độ 2-35°C Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485:2016 Quy cách: 5L |
| 11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng APTT | Hộp | 5 | Hiệu suất: Tính lặp lại: Hệ số biến thiên (CV) của kết quả xét nghiệm lặp lại với mẫu huyết tương kiểm soát không nên vượt quá 5% Thành phần chính: R1: 0.05% Ellagic acid, 0.2% cephalin, 0.2% sodium chloride, 0.1% Sodium benzoate R2: 0.3% calcium chloride, 0.1% Sodium benzoate Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 5x5ml + CaCl2: 5x5ml |
| 12 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PT | Hộp | 5 | Thời gian prothrombin (PTR) = thời gian đông máu của huyết tương thử nghiệm / thời gian đông máu của huyết tương đối chứng. Các giá trị mong đợi: PTR: 1.0 ± 0.15; INR: 0.8-1.24. Thành phần chính: 1.4% calcium chloride, 0.1% Sodium benzoate, 2.5% aminoacetic acid, 0.15% sodium chloride, 2.5% rabbit brain powder Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 10x5ml |
| 13 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen | Hộp | 1 | Giá trị tham khảo Fibrinogen: 2.0-4.0 g/L Giá trị dự kiến: Phương pháp Clauss Fibrinogen (mg/dL) 150 - 400. Thành phần chính: R1: 1% thrombin, 0.1% Sodium benzoate, 1% aminoacetic acid, 1.3% sodium chloride, 0.05% Tris R2: 0.68% imidazole, 0.5% sodium chloride, 0.3% hydrochloric acid Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 5x5ml + Buffer: 3x30ml |
| 14 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TT | Hộp | 4 | Phạm vi tham chiếu cho chỉ số bình thường: 8-14 giây Thành phần chính: 1% thrombin, 0.1% Sodium benzoate, 0.1% Tris, 1% aminoacetic acid, 1.3% sodium chloride Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 10x5ml |
| 15 | Hóa chất dùng cho máy phân tích đông máu | Chai | 5 | Thành phần chính: Sodium Hypochlorite Tính chất vật lý: chất lỏng màu vàng nhạt. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 500ml |
| 16 | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm | Túi | 3 | Kích thước: 6mmx25mm; Dung tích: 500µl; Màu sắc: Trong suốt; Loại nhựa: PS; Lưu trữ: 4-30oC Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: Túi 2000 chiếc |
| 17 | Hoá chất rửa dùng cho máy xét nghiệm | Lọ | 2 | Thành phần chính: Sodium hypochlorite < 8.0%; Sodium hydrate < 2.0% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 50ml |
| 18 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng PT, APTT, TT, FIB mức trung bình | Hộp | 1 | Giá trị tham chiếu: PT 10-14s; APTT: 26-36s; FIB: 2-4g/L;TT: 8-14s. Thành phần chính: Bovine plasma; Sodium citrate anticoagulant <0.4% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 10x1ml |
| 19 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng PT, APTT, TT, FIB mức cao | Hộp | 1 | Giá trị tham chiếu: PT: 25-38 giây; APTT: 45-65s; FIB: 1-2g/L Thành phần chinh: Bovine plasma; Sodium citrate anticoagulant <0.4% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 10x1ml |
| 20 | Que thử xét nghiệm nước tiểu 11 thông số | Hộp | 62 | Thành phần chính: Ascorbic Acid: 2.6-dichloro-phenol-indophenol 0.5mg; Leukocytes: indoxyl ester 1.4mg;diazonium salt 0.7mg; Ketone: sodium nitroprusside 30.0mg; Nitrite: sulfanilamide 0.65mg;N-(naphthyl)-ethylenediammonium dihydrochloride 0.45mg; Urobilinogen: fast blue B salt 1.2mg; Bilirubin: 2.4-dichlorobenzene diazonium 14.3mg; Protein: tetrabromphenol blue 0.36mg; Glucose: glucose oxidase 6.2mg;peroxidase 2.8mg;4-aminoantipyrine 0.08mg; Specific Gravity: bromthymol blue 0.4mg;sodium poly methyl vinyl acetate maleic 16mg; Blood: cumene hydroperoxide 35.2mg;3,3',5,5'-tetramethylbenzidine 2.0mg. pH: bromocresol green 0.2mg; bromxylenol blue 3.3mg. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 100 test |
| PP2600035466 | Phần 4. Hóa chất xét nghiệm miễn dịch, vi sinh, hóa chất khác phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2026 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới |  |  |  |
| 1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine tự do | Hộp | 27 | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Chất chống T3 được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm BIS-Tris-Propane-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa chất bảo quản ProClin® 300 và Bronidox. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 100 test |
| 2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine tự do | Hộp | 27 | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Cải ngựa-peroxidase được gắn nhãn anti-T4 trong đệm Tris-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 100 test |
| 3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng N-terminal pro B-type natriuretic peptide | Hộp | 2 | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Kháng thể NT-proBNP đơn dòng của chuột được gắn nhãn HRP (horseradish peroxidase) trong đệm Tris-NaCl có chứa BSA (bovine serum albumin). Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 100 test |
| 4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormone kích thích tuyến giáp | Hộp | 28 | Thành phần chính: Enzyme liên hợp. Đánh dấu peroxidase cải ngựa chống TSH trong đệm Tris-NaCl có chứa huyết thanh bò. Chứa chất bảo quản ProClin® 300. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 100 test |
| 5 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng nguyên về mặt virus viêm gan B (HBsAg) | Hộp | 12 | Thành phần: - Chất hiệu chuẩn: 6 lọ, mỗi lọ chứa 1.0 ml chất chuẩn A đến F. Ma trận là Tris-NaCl chứa huyết tương người đã bất hoạt bằng nhiệt, dương tính với HBsAg và BSA (albumin huyết thanh bò). - Gói thuốc thử + Enzyme liên hợp: Kháng thể đa dòng kháng HBs dê được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm PBS (dung dịch đệm phosphat) có chứa casein và BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa chất bảo quản ProClin 300®. + Dung dịch vi hạt: Các hạt vi mô phủ kháng thể đơn dòng kháng HBs của chuột trong PBS (dung dịch đệm phosphat) có chứa BSA (albumin huyết thanh bò) Độ nhạy lâm sàng: 99.77% Độ đặc hiệu: 99.91% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 100 test |
| 6 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV | Hộp | 12 | - Đối chứng dương: 1 lọ chứa 1.0 ml dung dịch đệm Tris-HCl, chứa huyết tương người bất hoạt nhiệt dương tính với kháng thể HIV-1/HIV-2 và protein có nguồn gốc từ bò và chất bảo quản ProClin 300 ® 0.1%. Huyết tương không phản ứng với HCV, HBsAg và Syphilis. Thuốc thử được cung cấp sẵn sàng để sử dụng. - Đối chứng âm: 1 lọ chứa 1.0 ml dung dịch đệm PBS, chứa protein có nguồn gốc từ bò. Chứa 0.1% chất bảo quản ProClin 300 ®. Đối chứng âm không phản ứng với HBsAg, HIV-1 và HIV-2, HCV và Syphilis. Thuốc thử được cung cấp sẵn sàng để sử dụng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 100 test |
| 7 | Dung dịch đệm cho máy miễn dịch | Hộp | 3 | Thành phần chính: Phosphate buffer Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 4x500ml |
| 8 | Dung dịch pha loãng mẫu cho máy miễn dịch | Hộp | 2 | Thành phần chính: NaCl buffer Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 4x250ml |
| 9 | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Túi | 12 | Cóng phản ứng Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 1000 pcs |
| 10 | Dung dịch rửa cho máy miễn dịch | Hộp | 2 | - Mục đích sử dụng: Dung dịch cô đặc dùng để vệ sinh pipet mẫu trong quá trình phản ứng phát hiện chất đo cho xét nghiệm phát hiện chẩn đoán trong ống nghiệm. Thành phần chính: Sodium Hydroxide Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 25ml*12 vials |
| 11 | Chất phát quang hoá học | Hộp | 2 | Được sử dụng kết hợp với bộ dụng cụ thuốc thử phù hợp dựa trên công nghệ xét nghiệm miễn dịch vi hạt phát quang hóa học (CLIA Microparticles) để phát hiện các phép đo phục vụ chẩn đoán trong ống nghiệm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 110ml×2sets |
| 12 | Bộ xét nghiệm định lượng β-hCG | Hộp | 6 | Thành phần chính: Enzyme liên hợp. Kháng thể anti-β-hCG được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm PBS có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 100 test |
| 13 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin | Hộp | 10 | Thành phần chính: Enzym liên hợp. HRP (horseradish peroxidase) được gắn nhãn là kháng thể đơn dòng chuột antiferritin trong đệm Tris-NaCl có chứa BSA (bovine serum albumin) và casein. Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 100 test |
| 14 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 25 thông số nội tiết | Hộp | 1 | Vật liệu kiểm soát chất lượng các Thuốc thử tuyến giáp. Kiểm tra các xét nghiệm như: T3, T4, FT3, FT4, TSH, TG, PRL, LH, HGH, ACTH, Cortisol, Folate, 25-OH Vitamin D, FSH, PRG, Testosterone, E2, C-Peptide, Insulin, 17α-OHP, DHEA-S, IGF-1, Aldosterone, β-hCG, Vitamin B12 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 6 * 3.0 mL |
| 15 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A | Lọ | 6 | Thuốc thử đơn dòng Anti-A được sử dụng để xác định kháng nguyên A. Thành phần chính: 0.001% Anti-A monoclonal; 0.5%BSA. Độ nhạy: 100%. Độ đặc hiệu 100%. Độ chính xác tổng thể: 100% Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 Quy cách: Lọ 10ml |
| 16 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên B | Lọ | 7 | Thuốc thử đơn dòng Anti-B được sử dụng để xác định kháng nguyên B. Thành phần chính: 0.001% Anti-B monoclonal; 0.5%BSA. Độ nhạy: 100%. Độ đặc hiệu 100%. Độ chính xác tổng thể: 100% Tiêu chuẩn ISO 13485:2017 Quy cách: Lọ 10ml |
| 17 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên D | Lọ | 6 | thuốc thử hỗn hợp Anti-D IgG/IgM được sử dụng để xác định kháng nguyên D (Rhesus).Thành phần chính: 0.001% Anti-D IgG/IgM monoclonal, 0.5%BSA. Độ nhạy: 100%. Độ đặc hiệu 100%. Độ chính xác tổng thể: 100% Tiêu chuẩn ISO 13485:2019 Quy cách: Lọ 10ml |
| 18 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A, kháng nguyên B | Lọ | 6 | Thuốc thử đơn dòng Anti-AB được sử dụng để phát hiện sự hiện diện của cả kháng nguyên A và B; Thành phần chính: 0.001% Anti-AB monoclonal, 0.5%BSA. Độ nhạy: 100%. Độ đặc hiệu 100%. Độ chính xác tổng thể: 100% Tiêu chuẩn ISO 13485:2018 Quy cách: Lọ 10ml |
| 19 | Dung dịch ngâm tiệt khuẩn/ khử khuẩn cấp độ cao các dụng cụ, thiết bị y tế và thiết bị nha khoa xâm lấn | Can | 57 | Thành phần: 0.55% Ortho-phthalaldehyde (CAS 643-79-8), pH: 6.5-8.5. Khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút. Dung dịch trong chậu ngâm sử dụng được trong 14 ngày (tặng kèm test thử để kiểm tra hiệu quả dung dịch). Thời gian sử dụng dung dịch trong can đã mở nắp: 75 ngày. Tiêu chuẩn chất lượng: EN 14561 (vi khuẩn); EN 14562 (nấm mốc); EN 14563 (Mycobacterium trực khuẩn lao); EN 14476:2013 + A2:2019 (vi rút) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: Can 5 lít |
| 20 | Chloramine B | Kg | 350 | Dạng bột màu trắng. Hàm lượng: Clo hoạt tính ≥25%. Tiêu chuẩn chất lượng ISO Quy cách: Thùng 25kg |
| 21 | Gel điện tim | Chai | 15 | Gel điện tim phù hợp điện cực máy điện tim, điện não. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 Quy cách: Chai 250ml |
| 22 | Gel siêu âm | Can | 56 | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, Không có formaldehyde, không phát hiện vi khuẩn Staphyloccus. Tiêu chẩun chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: Can 5 lít |
| 23 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn | Lít | 90 | Chlorhexidine Digluconate 0.5% (v/v); Ethanol 80% (v/v); Isopropyl alcohol (Isopropanol) 7.2% (v/v) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alpha- Terpineol, Alpha-Bisabolol, Aloe Vera, Vitamin E...) vừa đủ 100%. Quy cách: Can 5 lít |
| 24 | Môi trường nuôi cấy phân biệt | Cái | 180 | Môi trường nuôi cấy phân biệt. Phân biệt được 3 kiểu hình tiêu huyết (α, ß, g) của Streptococcus Quy cách: Đĩa 10 cái |
| 25 | Môi trường nuôi cấy không chọn lọc | Cái | 180 | Môi trường nuôi cấy không chọn lọc được dùng phân lập vi khuẩn dễ mọc Quy cách: Đĩa 10 cái |
| 26 | Thạch Muller Hinton | Cái | 180 | Môi trường thực hiện kháng sinh đồ vi khuẩn dễ mọc. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: Đĩa 10 cái |
| 27 | Khoanh giấy Cefuroxim 30µg | Lọ | 2 | Khoanh giấy được tẩm Cefuroxime Quy cách: Lọ 50 đĩa |
| 28 | Khoanh giấy kháng sinh Gentamycin | Lọ | 2 | Khoanh giấy được tẩm Gentamicn Quy cách: Lọ 50 đĩa |
| 29 | Khoanh giấy kháng sinh Ofloxacin | Lọ | 2 | Khoanh giấy được tẩm Ofloxacin Quy cách: Lọ 50 đĩa |
| 30 | Khoanh kháng sinh Piperacillin/tazobactam | Lọ | 2 | Khoanh giấy được tẩm Piperacillin /tazobactam Quy cách: Lọ 50 đĩa |
| 31 | Dung dịch Xanh methylen | Chai | 1 | Methylen blue đóng gói chai 500ml. Là thành phần thuốc nhuộn Ziehl neelsenl |
| 32 | Viên nén khử khuẩn bề mặt, khử khuẩn dụng cụ và thiết bị y tế | Hộp | 12 | Thành phần chính: Viên sủi khử khuẩn 5g. Sodium Dichloroisocyanurate 50%, Citric Acid 18%, thành phần khác 32%. pH 5.8 ở nhiệt độ phòng (5.5-6.7). Thành phần chính có tác dụng khử khuẩn đạt tới 90% Tiêu chuẩn chất lượng GMP Quy cách: Hộp 100 viên |
| 33 | Alcohol Acid | Chai | 1 | Alcohol Acid đóng gói chai 500ml. Là thành phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen |
| 34 | Carbon Fuchsin | Chai | 1 | Carbon Fuchsin đóng gói chai 500ml.Là thành phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen |
| 35 | Dung dịch Lugol | Chai | 1 | Dung dịch Lugol đóng gói chai 500ml. Là thành phần của thuốc nhuộm gram |
| 36 | Vôi Soda | Can | 10 | Vôi soda hấp thụ CO2 dùng trong y tế, dùng cho máy gây mê. Quy cách: Can 4.15kg |
| PP2600035467 | Phần 5. Các lọai Test chẩn đoán nhanh phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2026 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới |  |  |  |
| 1 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B (HBsAg) | Test | 3.300 | Test thử xét nghiệm sắc ký miễn dịch, định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B trong mẫu máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. Thành phần: - Vùng cộng hợp: Kháng thể kháng HBsAg 0,35ug, kháng thể IgG thỏ 0,233ug - Vạch kết quả: Kháng thể kháng HBsAg 0,514ug - Vạch chứng: Kháng thể IgG dê kháng thỏ 0,428ug Ngưỡng phát hiện (LOD): 0,92ng/mL - Độ nhạy tương quan: : 100% - Độ đặc hiệu tương quan: 99.7% - Độ chính xác tương quan: 99,8% Không có phản ứng chéo với: yếu tố dạng thấp RF, vi rút viêm gan D, vi rút viêm gan E, vi rút viêm gan G. Không bị gây nhiễu bởi các chất sau: Methydopa, dextran, acetylsalicylic acid, furosemide, indomethacin, nicotinic acid, probenecid, quindine hydrochloride monhydrate, sulfamethoxazole. |
| 2 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV | Test | 500 | Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - ﻿Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100 % - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng Igg người - Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210 - Vach chứng IgG người |
| 3 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV (1&2) | Test | 1.500 | Phát hiện sự có mặt của các kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - ﻿Độ nhạy: 99.47%, Độ đặc hiệu: 99.87% - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp. - Vạch kết quả Anti-human IgG-Fe Mcab. - Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia bổ sung 2020 của viện VSDTTW |
| 4 | Que thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng Syphilis | Test | 300 | Que thử xét nghiệm sắc ký miễn dịch kỹ thuật màng, định tính phát hiện các kháng thể (IgG và IgM) kháng Treponema Pallidum (TP) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. - Độ nhạy tương quan: >99,9% - Độ đặc hiệu tương quan: 99,3% - Độ chính xác tương quan: 99,6% - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: >99% Ống chống đông máu như heparin, EDTA và sodium citrate không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. |
| 5 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Dengue Ag ( Khay ) | Test | 6.000 | Khay thử Xét nghiệm sắc ký miễn dịch, định tính phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 của cả bốn loại huyết thanh (DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Thành phần: - Vùng cộng hợp: cộng hợp kháng thể kháng kháng nguyên Dengue NS1 0,24ug gắn với hạt vàng, cộng hợp kháng thể kiểm chứng 0,16ug gắn với hạt vàng - Vạch kết quả: kháng thể kháng kháng nguyên Dengue NS1 0,528ug - Vạch chứng: kháng thể kiểm chứng 0,44ug Lượng mẫu sử dụng: 10 µl Ô nhận mẫu (S) và ô nhận dung dịch đệm (B) được thiết kế riêng để tăng hiệu quả xét nghiệm Độ nhạy tương quan: 99,1%. Độ đặc hiệu tương quan: 99,5% Độ chính xác tương quan: 99,4% Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: >99% |
| 6 | Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh 05 chất gây nghiện: MOP/COD/HER/THC/AMP), trong nước tiểu | Test | 4.000 | Test nhanh phát hiện ma túy: (Amphetamin, Marijuana, Morphin, Codein, Heroin). Ngưỡng phát hiện: - Amphetamin (AMP): 500ng/ml - Marijuana (THC): 50ng/ml - Heroin hoặc chất chuyển hóa 6-Monoacetylmorphin: 10ng/ml. - Morphin (MOR): 300ng/ml - Codein (COD): 250ng/ml * Hiệu năng so với phương pháp GC/MS hoặc LC/MS. - Độ nhạy ≥ 99%. - Độ đặt hiệu ≥ 99,9%. - Độ chính xác ≥ 99%. Đọc kết quả ≤ 5 phút. Tiêu chuẩn ISO13485:2016, CO, CQ, CE |
| 7 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, vi rút cúm B | Test | 500 | Độ nhạy với mẫu bệnh phẩm : Vi rút cúm A: Mẫu dịch tị hầu: > 99,00% Mẫu dịch hầu họng: > 95,10% Mẫu dịch mũi: 100% Vi rút cúm B: Mẫu dịch tị hầu: > 97,70% Mẫu dịch hầu họng: > 94,20% Mẫu dịch mũi: > 97,90% Độ đặc hiệu với mẫu bệnh phẩm: Vi rút cúm A: Mẫu dịch tị hầu: > 98,90% Mẫu dịch hầu họng: > 99,30% Mẫu dịch mũi: > 99,20% Vi rút cúm B: Mẫu dịch tị hầu: > 99,00% Mẫu dịch hầu họng: > 99,40% Mẫu dịch mũi: > 99,40% Độ chính xác với mẫu bệnh phẩm: Vi rút cúm A: Mẫu dịch tị hầu: > 98,90% Mẫu dịch hầu họng: > 98,10% Mẫu dịch mũi: > 99,30% Vi rút cúm B: Mẫu dịch tị hầu: > 98,60% Mẫu dịch hầu họng: > 97,80% Mẫu dịch mũi: > 98,80% |
| 8 | Que thử dùng cho máy đo đường huyết cá nhân | test | 2.500 | Sử dụng được cho máy đo đường huyết EasyGluco Que thử dùng cho máy xét nghiệm nhanh đường huyết mao mạch. Hộp 50 test |
| 9 | Test phát hiện nhanh H.pylori | test | 1.800 | Dùng để phát hiện nhanh H. pylori có trong bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy |
| 10 | Test nhanh Hemoglobin | test | 200 | Định tính phát hiện máu ẩn trong mẫu phân của người. Bao gồm: 1. vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng hHb (cộng hợp kháng hHb). 2. một màng nitrocellulose chứa một vạch kết quả (vạch T) và một vạch chứng (vạch C). Vạch T được phủ sẵn một loại kháng thể đơn dòng khác kháng hHb và vạch C được phủ sẵn kháng thể kiểm soát. |
|  | Tổng: phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, phần 5 có 202 khoản |  |  |  |

1.2.2.2. Tiến độ cung cấp:

Ngày giao hàng sau khi hợp đồng có hiệu lực sớm nhất là 3 ngày, muộn nhất là 360 ngày.

1.3. Các yêu cầu khác:

- Có Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật khác của Nhà sản xuất có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa chào thầu (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch). Đồng thời, nhà thầu cần đánh dấu (Highlight) thông số cụ thể của hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại E- HSMT trên cả tài liệu Tiếng Anh và Tiếng Việt.

- Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT các thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu. Các thông tin được điền theo bảng sau để chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu mời thầu:

BẢNG THÔNG TIN KỸ THUẬT HÀNG HÓA DỰ THẦU

| TT | Tên hàng hóa mời thầu | Tên thương mại hàng hóa dự thầu | Mã vật tư (theo QĐ 5086 nếu có ) | Số lưu hành/Giấy phép nhập khẩu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật hàng hóa mời thầu | Thông số kỹ thuật hàng hóa dự thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Hàng hóa cung cấp sẽ được Chủ đầu tư kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa để khẳng định sự phù hợp của hàng hóa theo hợp đồng đã ký.

Nếu kiểm tra và sử dụng thử mà hàng hóa không phù hợp về đặc tính kỹ thuật thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng hóa, Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.