# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

1.1. Tên công trình: Sơn lại đoạn tường rào từ sau kho công cụ dụng cụ ra đến trạm biến áp

1.2. Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng công ty dầu Việt Nam – CTCP – Xí nghiệp tổng kho xăng dầu Đình Vũ.

1.3. Địa điểm: Lô F6 – Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng

1.4. Thời hạn hoàn thành: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công cho nhà thầu.

2. Mục tiêu công việc:

Công trình: “Sơn lại đoạn tường rào từ sau kho công cụ dụng cụ ra đến trạm biến áp” nhằm nhằm đảm bảo mỹ quan, nâng cao tuổi thọ công trình.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu cụ thể:

Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo yêu cầu của thiết kế. Tất cả các công việc thi công xây lắp của gói thầu phải được thi công theo đúng bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước.

3.2. Yêu cầu về vật liệu.

| STT | Nội dung công việc | Yêu cầu về vật liệu | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng pooclăng | Tuân thủ theo TCVN 2682:1999 hoặc xi măng Poóc lãng hỗn hợp TCVN 6260:2009 cung cấp từ các nhà máy xi măng có uy tín trên thị trường Việt Nam về tận công trình | - Nhà thầu phải có biện pháp bảo quản xi măng khỏi ẩm. Nghiêm cấm sử dụng xi măng đã bị vón cục. Đối với các kết cấu bê tông chịu lực không được sử dụng xi măng tận dụng của các bao đã sử dụng hoặc bị thải |
| 2 | Cát xây dựng | Tuân theo theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 | - Cát phải sạch sẽ không được vượt quá 3% hàm lượng sét hoặc á sét. Hàm lượng muối gốc Sunfat, sunfit tính ra S03 ≤ 1%; - Cát trong xây dựng là loại được kỹ sư chấp nhận. Cát lấy từ các nguồn cung cấp khác nhau không được trộn lẫn với nhau hoặc lưu kho với các cốt liệu khác tương tự. |
| 3 | Sơn ngoại thất | Tuân thủ theo TCVN 8652:2012: Sơn tường dạng nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật | - Theo yêu cầu về Vật liệu dựa trên TCVN 6934:2001, vật liệu sơn sử dụng phải là loại chuyên dụng cho ngoài trời (ngoại thất), phù hợp với khí hậu nơi cửa biển có độ xâm thực cao. - Chứng chỉ chất lượng: Sơn phải có giấy chứng nhận xuất xưởng, chứng chỉ chất lượng (CO/CQ) từ nhà sản xuất. - Độ bền kiềm: Phải đạt tiêu chuẩn (không bị phồng rộp, đổi màu sau 48h ngâm trong dung dịch Ca(OH)2 bão hòa). - Độ bền nước: Màng sơn không được bong tróc sau khi ngâm nước tối thiểu 120 giờ. - Độ bám dính: Màng sơn phải bám dính tốt trên bề mặt tường gạch, không bị phấn hóa |

  - Biện pháp thi công

Yêu cầu nhà thầu tập chung mọi nguồn lực để thi công với tiến độ nhanh nhất và đạt chất lượng tốt nhất.

Căn cứ vào thiết kế khối lượng công việc, đặc điểm công trình, tiến độ thi công công trình dự kiến trình tự tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị mặt bằng

Bước 2: Cạo bỏ hoàn toàn các lớp sơn cũ bị bong tróc, phấn hóa, rêu mốc trên toàn bộ diện tích.

Bước 3: Đục tẩy vị trí tường cột xuống cấp, trát lại tường,

Bước 4: Trám vá vết nứt bằng Keo Sika gốc Polyurethane.

Bước 4: Thi công sơn bề mặt 03 lớp (01 lớp lót và 02 lớp phủ).

Bước 5: Sửa chữa lại hệ thống dây thép gai

Bước 5: Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

| STT | Trình tự công việc | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công tác tháo dỡ | - Các vật tư tháo dỡ cần thu hồi phải được vận chuyển và tập kết gọn gàng và đúng vị trí do chủ đầu tư yêu cầu. - Nhà thầu tự xác định vị trí đổ thải và phương án vận chuyển phế thải trong khu vực. |
| 2 | Công tác trát | - Công tác trát được tiến hành sau khi đã hoàn thành xong việc công tác xây. - Bề mặt nền trát cần được cọ rửa bụi bẩn, làm sạch, tẩy sạch dầu mỡ bám dính… Nếu bề mặt nền trát khô, cần phun nước làm ẩm trước khi trát. - Vữa trát phải đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 4314:2003 và tiêu chuẩn TCVN 3121:2003 - Trình tự thi công tuân thủ TCVN 9377-2:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng |
| 3 | Công tác vệ sinh lớp sơn cũ | - Vệ sinh bề mặt: Dùng máy mài hoặc bàn chải sắt tẩy sạch lớp sơn cũ, rêu mốc. Dùng vòi nước xịt áp lực cao để vệ sinh bề mặt tường trước khi sơn. |
| 4 | Công tác sơn | - Việc thi công sơn phải tuân theo số lớp sơn được quy định. (Thi công 1 lớp sơn lót và 2 lớp sơn phủ) - Độ ẩm tường phải khô ráo sau khi tô hồ. - Thời gian thi công giữa các lớp sơn phải đảm bảo được rằng lớp sơn dưới phải khô thì chúng ta mới thi công đè lớp trên. - Quá trình lăn sơn phải lăn đều tay, lăn từ trên xuống sao cho lớp sơn được hoàn thành phẳng mịn và đẹp nhất. - Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn. - Bề mặt sơn phải phẳng, nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn. Mặt lớp sơn phải nhẵn bóng. - Không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng. - Bề mặt lớp sơn không được có bọt bong bóng khí. Không được có hạt bột sơn vón cục. Không được có vết rạn nứt bề mặt lớp sơn. |
| 5 | Công tác sửa chữa hàng rào thép gai | - Tuân thủ theo đúng bản vẽ thiết kế |

- Biện pháp kỹ thuật thi công.

- Trước khi đưa công nhân ra hiện trường thi công, nhà thầu tiến hành tổ chức đào tạo lại, sát hạch, phân loại lao động đối với từng cá nhân, nhóm cá nhân cụ thể. Trang bị kiến thức & thiết bị an toàn lao động. Đặc biệt với đối tượng lao động phổ thông (tuyển dụng ngắn hạn) sẽ được nhà thầu chú ý hơn trong quản lý, hướng dẫn thi công.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ: Thuế, bảo hiểm xã hội, vệ sinh môi trường..., và các chi phí khác sinh ra do quá trình tổ chức thi công (đền bù, khắc phục hậu quả do thi công gây ra).

- Nhà thầu chủ động tiến hành đề xuất kịp thời với Chủ đầu tư về các thông tin (thông tin kỹ thuật & thông tin khác) cần thiết trong việc chuẩn bị & triển khai thi công.

- Các tổ đội thi công & bên liên quan (Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, giám sát thi công) thường xuyên trao đổi để thống nhất phương án kỹ thuật, tiến độ thi công, tháo gỡ vướng mắc...Hạn chế tới mức thấp nhất việc thi công chồng chéo, đục phá - Gây ảnh hưởng tới chất lượng, tiến độ của công trình.

- Kết thúc việc thi công toàn bộ công trình, căn cứ vào biên bản nghiệm công trình, hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, biên bản phần việc phát sinh... phía nhà thầu sẽ thực hiện các công đoạn tiếp theo: Theo dõi, hiệu chỉnh, chạy thử, quyết toán bàn giao, bảo hành, bảo trì – Theo đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng kinh tế và pháp luật hiện hành.

- Vật tư, vật liệu phục vụ công trình:

Để đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu quả thi công, nhà thầu phải tiến hành hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật và phương diện pháp lý như đã nêu trên để kịp thời đưa cho các bên nghiên cứu tỷ mỉ trước khi chính thức triển khai thi công.

Nhà thầu chủ động chuẩn bị tập kết tại chân công trình với một số đặc điểm phù hợp với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu đưa ra cũng như những thay đổi được để xuất từ phía chủ đầu tư cùng các thay đổi của nhà thầu đề xuất đã được chủ đầu tư và các đơn vị chức năng phê duyệt với một số điểm đáng lưu ý như sau:

+ Chủng loại vật tư được nhập về công trình theo đúng nhu cầu của từng giai đoạn thi công do đội trưởng thi công chỉ định, không tiến hành nhập vật tư ồ ạt gây khó khăn trong việc thi công và bảo quản trang thiết bị.

+ Toàn bộ vật tư khi đưa về nhập kho tại công trình đều được kiểm tra về mẫu mã, nhãn mác, ký hiệu, xuất sứ, niên hạn xuất xưởng... theo đúng nội dung đã ghi trong hồ sơ thầu. Ngoài việc kiểm tra về số lượng thủ kho, cán bộ kỹ thuật còn có trách nhiệm bóc mỗi kiện hàng 1 mẫu chuyển lên ban quản lý dự án để làm mẫu đối chiếu trong suốt thời gian thi công. Trong trường hợp vật tư không bảo đảm chất lượng hoặc có sai khác về qui cách, chủng loại... sẽ phải lập biên bản để thông báo với các phía để có biện pháp thay thế kịp thời, tránh ảnh hưởng tới tiến độ thi công, chất lượng công trình.

- Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Tuân thủ các quy định hiện hành về phòng chống cháy nổ;

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, nội dung về an toàn phòng chống cháy nổ khu vực thi công.

Tại các vị trí tập kết vật liệu, các chất dễ bị bắt lửa phải có các thiết bị phòng cháy, chữa cháy kịp thời và cử người canh gác. Bố trí các thiết bị liên lạc khi có hoả hoạn xảy ra.

Toàn bộ công nhân xây dựng tham gia thi công phải có chứng chỉ huấn luyện PCCC được cơ quan có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực.

- Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

- Nhà thầu thi công phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

- Các vật tư, máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ tháo dỡ, lắp đặt phải để đúng nơi tập kết theo quy định và cử người trông giữ.

- Đất, cát và rác thải nhiễm dầu phải được thu gom vận chuyển đến đúng nơi quy định đảm bảo an toàn PCCC, VSMT.

- Sau mỗi ngày thi công phải thu dọn vật tư, dụng cụ thi công vào nơi quy định và dọn sạch sẽ mặt bằng khu vực thi công để tiến hành thi công các hạng mục tiếp theo.

-  Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư  có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

- Yêu cầu về an toàn lao động:

- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận.

- Nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

- Nhà thầu phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho con người; Kiểm tra an toàn lao động trước khi vào khu vực thi công; Tất cả các thiết bị có liên quan đến công việc phải thông qua giám sát an toàn lao động công trình kiểm tra như: Tủ điện thi công phải có thiết bị chống rò và được kiểm tra cách điện, bơm nước, máy hàn, máy cắt… phải được kiểm tra cách điện…

Toàn bộ công nhân xây dựng tham gia thi công phải được huấn luyện và cấp thẻ An toàn lao động nhóm 3 được cơ quan có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực. Những nhân sự làm việc trên cao phải được huấn luyện và cấp thẻ An toàn lao động làm việc trên cao theo quy định.

6. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Lập, kiểm tra và giám sát chất lượng tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nhà thầu phải có biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng công trình theo đúng các quy định, quy phạm về quản lý chất lượng hiện hành.

- Lập và ghi nhật ký công trình theo quy định.

- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường khu vực công trường.

- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định để Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu.

- Nhà thầu thi công xây dựng và Chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình.

- Chủ đầu tư có trách nghiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng kịp thời sau khi có yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng. Nghiệm thu công trình xây dựng phải phân thành:

- Nghiệm thu từng công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;

- Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

- Các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được Chủ đầu tư nghiệm thu.

8. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MB | MẶT BẰNG | 2026 |
| 2 | MC1 | MẶT CẮT TƯỜNG GẠCH LOẠI A | 2026 |
| 2 | MC2 | MẶT CẮT TƯỜNG GẠCH LOẠI B | 2026 |