### Phần 2. YÊU VẦU VỀ KỸ THUẬT

### Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Giới thiệu về dự án:

Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trường PTDT Bán trú Tiểu học Đồng Văn B. Hạng mục: Xây nhà lưu trú 3 tầng, sửa chữa bếp 1 chiều và các hạng mục phụ trợ.

Gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng.

Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND & UBND xã Đồng Văn.

Tư vấn Lập HSMT/đánh giá HSDT: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Minh Hưng Hà Giang.

Nguồn vốn đầu tư: Sự nghiệp giáo dục và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Địa điểm xây dựng: Xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

Quy mô xây dựng:

a. Xây nhà lưu trú 3 tầng.

- Công trình thiết kế 03 tầng, tầng 1 cao 3,6 mét, tầng 2 cao 3,6 mét, tầng 3 cao 3,6 m gồm 7 gian, bước gian 3,6 mét, nhịp 6 mét, hành lang trước rộng 2,1 m.

- Công trình thiết kế Kết cấu khung BTCT chịu lực. Móng trụ BTCT, kết hợp hệ móng đá xây đá hộc 200#, vữa xi măng 75#. Tường xây gạch bê tông 75# vữa xi măng 75#, trát vữa xm 75# dày 15.  Toàn bộ tường trong nhà sơn trực tiếp màu màu vàng kem, thanh trang trí, gờ chỉ  sơn màu vàng kem đậm, trần màu trắng. Sàn đổ bê tông cốt thép tại chỗ. Mái xây thu hồi 100 nẩy trụ 200 vữa xi măng 75#, trát tường thu hồi vữa xi măng 75# dày 20, gác xà gồ thép hộp 50x50x1,1, lợp tôn giập giả ngói màu xám dày 0,42 mm, phần mái hiên và sê nô mái đổ bê tông cốt thép tại chỗ, quét sika chống thấm.

- Nền nhà lát gạch liên doanh kt 600x600. Bậc tam cấp, bậc cầu thang ốp đá granite. Lan can hành lang xây gạch, lan can cầu thang bằng inox. Toàn bộ cửa đi, cửa sổ, vách kính thiết kế cửa kính khung nhôm hệ, kính trắng an toàn 2 lớp dày 6,38 mm. Cửa sổ có hoa sắt vuông đặc 14x14 sơn màu vàng kem.

- Hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước theo tiêu chuẩn thông dụng, đáp ứng yêu cầu sử dụng..

- Các cấu kiện BTCT trong công trình thiết kế bê tông M250# (tương đương cấp độ bền chịu nén B20)

b. Sửa chữa bếp 1 chiều, nhà lưu trú.

Cải tạo sửa chữa nhà lưu trú 7 gian, trong đó sửa chữa 2 gian trục 6 đến trục 8 thành bếp nấu 1 chiều, kết nối với phòng ăn nhà lưu trú 3 tầng xây mới.

+ Cải tạo, sửa chữa bếp nấu 1 chiều: Tháo dỡ mái tôn, xà gồ, tường ngăn trục 7, lắp đặt vì kèo thép, tạo không gian phòng bếp nấu. Xây tường ngăn làm gian kho, lắp đặt tấm đan làm bàn bếp, ốp mặt và thành bằng gạch men kính kt 300x600. Nền bếp nấu lát gạch chống trơn kt 500x500, tường bên trong phòng bếp nấu ốp gạch men kính kt 300x600, cao 2,4 mét, đóng trần tôn phằng vân gỗ. Đục tường lắp đặt cửa đi cửa sổ mới, phần cửa lắp đặt mới bằng cửa nhôm hệ, kính trắng an toàn dày 6,38 mm.

+ Cải tạo, sửa chữa 5 gian lưu trú trục 1 đến trục 6:

- Phần cửa: Vệ sinh phần cửa sắt cũ, hoa sắt cửa sổ cũ, sơn lại cửa, hoa sắt cửa màu ghi sáng;

- Phần tường, trần: Vệ sinh, sơn lại toàn bộ công trình. Tường trong nhà sơn màu vàng kem nhạt, tường ngoài nhà sơn màu vàng kem, gờ phào chỉ màu vàng kem đậm, trần hiên màu trắng. Tháo dỡ trần cũ, đóng mới trần tôn phẳng vân gỗ.

- Nền: Tháo dỡ gạch lát nền toàn bộ nhà. Lát lại nền nhà, ốp lát bậc tam cấp bằng gạch liên doanh kt 600x600.

- Phần mái: Tháo dỡ mái tôn, xà gồ cũ, lắp đặt mới xà gồ thép hộp. Lợp mới mái tôn bằng tôn giập giả ngỏi màu xám dày 0,42 mm.

- Hệ thống điện: Tháo dỡ hệ thống điện cũ, lắp đặt mới hệ thống điện cho toàn nhà.

- Các cấu kiện BTCT trong công trình thiết kế bê tông M250# (tương đương cấp độ bền chịu nén B20)

c. Các hạng mục phụ trợ.

+ Sửa chữa khu vệ sinh.

- Phần cửa, vách ngăn: Tháo dỡ cửa cũ, vách ngăn khu vệ sinh bị hư hỏng. Lắp đặt mới cửa khu vệ sinh bằng cửa khung thép, kính mờ an toàn dày 6,38 mm. Lắp đặt mới vách ngăn khu vệ sinh bằng vách khung thép bịt tôn phằng 2 mặt, sơn màu xanh đen.

- Phần mái: Vệ sinh phần mái cũ, quét sika chống thấm, láng mái vữa xi măng mác 75 dày 20.

- Phần tường: Vệ sinh toàn bộ tường, trần nhà, sơn lại tường màu vang kem, trần màu trắng.

- Sửa chữa bệ chậu rửa, lắp đặt mới chậu rửa, vòi xịt, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng.

+ Sửa chữa nhà tắm.

- Phần cửa: Tháo dỡ cửa cũ. Lắp đặt mới cửa nhôm hệ, kính mờ an toàn dày 6,38 mm.

- Nền: Tháo dỡ gạch lát nền cũ, lát lại gạch chống trơn kt 300x300.

- Phần mái: Vệ sinh phần mái cũ, láng mái vữa xi măng mác 75 dày 20.

- Phần tường: Tháo dỡ gạch ốp tường nhà tắm cũ, ốp lại gạch men kính kt 300x600, cao đến trần. Vệ sinh toàn bộ tường ngoài nhà, trần nhà, sơn lại tường màu vang kem, trần màu trắng.

- Cấp thoát nước, điện chiếu sáng: Lắp đặt mới hệ thống cấp thoát nước, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng.

+ Xây bể nước ngầm.

- Xây mới bể nước ngầm BTCT kt 4,3 m x 9 m, sâu 2,5 mét. Bể thiết kế đổ bê tông cốt thép toàn khối. Bê tông thiết kế M250# (tương đương cấp độ bền chịu nén B20). Trong bể trát láng vữa xi măng 100# dày 25, trát làm 02 lần, lần đầu dày 15, lần sau dày 10, đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Chống thấm ngoài bể bằng quét sika 3 lớp, trát vữa xi măng 100# dày 20, đổ đất sét dày 200 đầm chặt.

+ Sân bê tông: Đổ sân bê tông vị trí nhà lưu trú 3 tầng, sân đỏ bê tông đá dăm mác 200# dày 150.

+ Rãnh thoát nước, hố ga: Xây rãnh thoát nước, hố ga khu vực nhà lưu trú, nhà vệ sinh, nhà tắm. rãnh, hố ga xây gạch bê tông, vữa xi măng 75#, đáy rãnh, hố ga lót bê tông đá dăm 200#, trong lòng rãnh, hố ga trát láng vữa xi măng 75# dày 20. Tấm đan nắp rãnh, hố ga đổ bê tông 200#.

+ Phá dỡ công trình cũ: Phá dỡ công trình cũ, xây dựng nhà lưu trú 3 tầng, bao gồm: Phá dỡ nhà bếp ăn cấp 4, phá dỡ khu vệ sinh hiện trạng hư hỏng, phá dỡ bể nước.

(Các chi tiết khác theo bản vẽ thiết kế và bảng khối lượng do tư vấn lập đã
được thẩm tra)

2. Giới thiệu về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (270 ngày).

3. Phạm vi công việc của gói thầu:

Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trường PTDT Bán trú Tiểu học Đồng Văn B. Hạng mục: Xây nhà lưu trú 3 tầng, sửa chữa bếp 1 chiều và các hạng mục phụ trợ.

4. Thời hạn hoàn thành: 9 tháng (270 ngày).

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nhà thầu được bàn giao mặt bằng xây dựng trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

Nhà thầu hoàn thành toàn bộ các công việc của gói thầu trong thời gian 9 tháng (270 ngày) kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Đặc tính kỹ thuật:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

Trước khi tiến hành nghiệm thu bất cứ một hạng mục nào, nhà thầu phải có trách nhiệm tự bố trí kiểm tra, nghiệm thu nội bộ, các kết quả phải được đảm bảo rằng đó đạt yêu cầu mới có quyền báo cáo Tư vấn giám sát kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu theo quy định (nếu có) mới được chuyển sang thi công bước tiếp theo.

Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu và phải được các bên liên quan đồng ý ký nghiệm thu, xác nhận.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công và làm căn cứ để nghiệm thu công trình.

Khi kiểm tra các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. Mọi chi phí cho việc sửa chữa (kể cả các thí nghiệm kiểm tra) Nhà thầu phải hoàn toàn chịu mọi chi phí.

Công tác Thi công - Nghiệm thu áp dụng các tiêu chuẩn sau:

(Nhà thầu phải có trách nhiệm xem xét tìm hiểu các tiêu chuẩn mới nhất để cập nhật trong quá trình dự thầu và thi công)

+ Tập Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam gồm 11 tập:

Tập 1- Tiêu chuẩn quy hoạch, Khảo sát, trắc địa xây dựng.

Tập 2- Tiêu chuẩn quy định chung về thiết kế xây dựng.

Tập 3- Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng.

Tập 4- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu xây dựng.

Tập 5- Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật công trình.

Tập 6- Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng.

Tập 7- Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình và an toàn xây dựng.

Tập 8- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.

Tập 9- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu thép và bê tông cốt thép.

Tập 10- Tiêu chuẩn chất lượng đất, nước, không khí và phương pháp thử.

Tập 11- Tiêu chuẩn phương pháp thử và vật liệu xây dựng.

+ QCVN 03-2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

+ TCVN 4319:2012 Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản thiết kế.

+ QCVN 06-2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

+ QCVN 12-2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.

+ TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

+ TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 8828-2011: Bê tông - yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.

+ TCVN 5575:2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 9202:2012 Xi măng xây trát.

+ TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 4474:1987 Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 9404:2012 Sơn xây dựng - Phân loại.

+ TCVN 9065:2012 Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bitum.

+ TCVN 9066:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Yêu cầu kỹ thuật.

+ TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 9359:2012 Nền nhà chống nồm - Thiết kế và thi công.

+ TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế - nền, nhà và công trình;

+ TCVN 9379-2012: Kết cấu xây dựng và nền - nguyên tắc cơ bản về tính toán;

+ TCVN 9258:2012 Chống nóng cho nhà ở - Hướng dẫn thiết kế.

+ TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

+ TCVN 13606:2023 Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - yêu cầu thiết kế.

+ TCVN 9366-2:2012 Cửa đi, cửa sổ - Phần 2: Cửa kim loại.

+ Các tiêu chuẩn ngành, quy trình, quy phạm khác có liên quan...

2. Yêu cầu cụ thể về thiết bị: Quy định chi tiết trong chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, nhà thầu phải thuyết minh phương án đảm bảo chất lượng cho thiết bị thi công.

3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Nhà thầu được coi là đã thẩm tra và xem xét công trường, khu vực xung quanh công trường, các số liệu và thông tin có sẵn nêu trên và đã được thỏa mãn trước khi nộp thầu, bao gồm:

+) Địa hình của công trường, bao gồm cả các điều kiện địa chất công trình khi mà trong HSMT hoặc tài liệu làm rõ đã có báo cáo khảo sát địa chất công trình;

+) Điều kiện địa chất thủy văn và khí hậu;

+) Mức độ và tính chất của công việc và vật liệu cần thiết cho việc thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa sai sót.

+) Các quy định của pháp luật về lao động;

+) Các yêu cầu của Nhà thầu về đường vào, ăn, ở, phương tiện, nhân lực, điều kiện giao thông, nước và các dịch vụ khác.

Nhà thầu được coi là đã thỏa mãn về tính đúng, đủ của điều kiện công trường để đề xuất kỹ thuật và xác định giá hợp đồng.

Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công và giám sát chất lượng của mình một cách hợp lý, khả thi trên cơ sở các tiêu chuẩn tổ chức thi công, giám sát chất lượng theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức một bộ phận thí nghiệm có đủ tư cách, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình. Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải được TVGS kiểm tra, giám sát. Các kết quả thí nghiệm thể hiện bằng các văn bản và được TVGS ký xác nhận.

Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà Nhà thầu không đảm nhận được thì có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.

Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác thì nghiệm hoặc có bất cứ nghi ngờ nào về sự gian dối của nhà thầu trong quá trình thi công, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu một đơn vị Thí nghiệm độc lập khác tiến hành lại và mọi chi phí của việc này phải do Nhà thầu chi trả.

Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật tư, vật liệu đã đề xuất, đã thí nghiệm và được chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật tư, vật liệu đều phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu - chi phí của việc này phải do Nhà thầu chi trả. Nghiêm cấm nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật tư, vật liệu khi chưa có ý kiến của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát.

4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

* Vật tư: Trong Hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải đưa ra được các nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng vật tư sẽ sử dụng cho công trình. Các loại vật tư này phải thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật mà Dự án áp dụng và các tiêu chuẩn liên quan mới nhất.

Ngoài ra Nhà thầu phải thực hiện các chỉ tiêu thí nghiệm theo tiêu chuẩn Thi công - Nghiệm thu yêu cầu.

Nhà thầu phải có Hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghệm vật liệu xây dựng cho công trình trong đó nêu rõ các nội dung cần thực hiện để đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà nước.

5. Yêu cầu về trình tự thi công:

Nhà thầu phải nêu rõ trình tự thi công các hạng mục công việc một cách hợp lý, khả thi. Đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy trình quy phạm thi công nghiệm thu đó nêu tại mục (I, III) và các quy định hiện hành.

6. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

7. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu về phòng chống cháy nổ hiện hành của nhà nước trong quá trình thi công.

8. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về quản lý môi trường xây dựng. Cụ thể như sau:

- Phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định.

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

- Có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền định chỉ Thi công xây lắp và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp về bảo vệ môi trường.

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình Thi công xây lắp công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường do lỗi của mình gây ra.

9. Yêu cầu về an toàn lao động;

Nhà thầu phải tuân thủ Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017, sửa đổi, bổ sung bởi TT 03/2019/TT-BXD ngày 30/07/2019 Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Cụ thể như sau:

- Nhà thầu Thi công xây lắp phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thoả thuận.

- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

- Phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đành chỉ Thi công xây lắp. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo, chưa được hướng dẫn về an toàn lao động hoặc chưa có đủ các loại chứng chỉ theo quy định.

- Nhà thầu Thi công xây lắp có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

10. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và máy móc thiết bị thi công đảm bảo tiến độ thi công yêu cầu của gói thầu và phù hợp với tiến độ do nhà thầu lập nêu trong HSDT.

11. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

- Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và kết quả nghiên cứu mặt bằng thi công của nhà thầu.

12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như sau:

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa các bên trong trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu Thi công xây lắp công trình; tổng thầu thiết kế và Thi công xây lắp công trình; tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và Thi công xây lắp công trình; tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và Thi công xây lắp công trình và các hình thức tổng thầu khác (nếu có).

- Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.

- Lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định khác.

- Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng.

- Thi công xây lắp theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; đảm bảo chất lượng công trình và an toàn trong Thi công xây lắp.

- Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư nếu phát hiện bất kỳ sai khác nào giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng và điều kiện hiện trường.

- Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do mình thực hiện; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong quá trình Thi công xây lắp công trình; lập báo cáo sự cố và phối hợp với các bên liên quan trong quá trình giám định nguyên nhân sự cố.

- Lập nhật ký Thi công xây lắp công trình theo quy định.

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường Thi công xây lắp theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

IV. Các bản vẽ

Nhà thầu sẽ nhận được 1 tập bản vẽ đính kèm File chứa tất cả các bản vẽ liên quan tới hạng mục thi công công trình: Đính kèm theo Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật – E-HSMT