## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu SCTX đợt 3 năm 2025;

- Tên gói thầu: số  66MSHH-SCTX-2025: Cung cấp vật tư điện và C&I  các loại.

- Quy mô gói thầu: Cung cấp vật tư điện và C&I  các loại.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;

- Địa điểm cung cấp: Tại kho vật tư - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu Cung cấp vật tư điện và C&I  các loại cho nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh; Cung cấp vật tư điện và C&I  các loại hiện đang sử dụng tại nhà máy tương ứng tại bảng sau:

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu (nếu có)/Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất chủ đầu tư đã/đang sử dụng (nếu có) | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương (nếu yêu cầu đánh dấu (x)) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Dây mồi | Model: 502-461 Nhà sản xuất: LECO Corporation | x |
| 2 | Dây mồi | Model: 845DD2 Nhà sản xuất: Parr Instrument Company | x |
| 3 | Điện cực | Model: 621-605-948 Nhà sản xuất: LECO Corporation | x |
| 4 | Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số |  |  |
| 5 | Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số |  |  |
| 6 | Đồng hồ đo cách điện | Model: 3025A Nhà sản xuất: Kyoritsu | x |
| 7 | Đồng hồ đo điện trở cách điện | Model: 3022 Nhà sản xuất: Kyoritsu | x |
| 8 | Máy cấp nguồn dc | Model: PPA850-300 Nhà sản xuất: Twintex Electronics Co., Ltd | x |
| 9 | Máy đo natri | Model: DWS-51A Nhà sản xuất: Shanghai BOQU Instrument Co.,Ltd | x |
| 10 | Máy đo tốc độ gió | Model: FLUKE-925 ESP Nhà sản xuất: FLUKE |  |
| 11 | Thanh điện cực | Model: 621-605-874 Nhà sản xuất: LECO Corporation | x |
| 12 | Thanh điện cực dưới | Model: 621-605-875 Nhà sản xuất: LECO Corporation | x |
| 13 | Thanh điện cực trên | Model: 621-605-873 Nhà sản xuất: LECO Corporation | x |
| 14 | Bóng đèn led | Model: T8 TT01 1200/20W Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG | x |
| 15 | Bộ điều khiển SC4500 | Model: LXV525.99E11551 Nhà sản xuất: Hach Company | x |
| 16 | Bộ phân tích và hiển thị cân băng tải | Model: BWINT Nhà sản xuất: Belt-Way Scales Inc. Dùng để lắp đặt cho cân băng tải có Model: BW350DM của Nhà sản xuất: Belt-Way Scales Inc | x |
| 17 | Cảm biến đo COD | Model: LXV418.99.90002 Nhà sản xuất: Hach Company | x |
| 18 | Cảm biến đo độ đục | Model: LXV423.99.10000 Nhà sản xuất: Hach Company | x |
| 19 | Ampe kìm kỹ thuật số |  |  |
| 20 | Bóng đèn led | Model: T8 TT01 1200/20W Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG | x |
| 21 | Đèn led | Model: CP06 100W Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG | x |
| 22 | Máy biến áp | Model: SG9-1/0.38 Nhà sản xuất: Tianjin xiangyuanan High and Medium Frequency power transformer Co., Ltd. | x |
| 23 | Thanh cực phóng (loại lò xo) | Nhà sản xuất: Tai & Chyun Associates Industries, Inc. | x |
| 24 | Thanh gai cực phóng | Nhà sản xuất: Tai & Chyun Associates Industries, Inc. | x |
| 25 | Đèn chiếu sáng sự cố | Model: KT-2200EL Nhà sản xuất: Kentom | x |

### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Cấp hàng mới 100% chưa qua sử dụng, được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trước khi bàn giao;

- Hàng hóa đảm bảo đúng ký mã hiệu, nhãn hiệu, còn nguyên tem, nhãn mác, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có);

- Cam kết hàng hóa cung cấp hợp pháp và chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa mà Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư;

- Cung cấp tài liệu của nhà sản xuất khi giao hàng. Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính chính xác của các hồ sơ tài liệu do nhà thầu cung cấp, nếu sai nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm;

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí;

- Nhà thầu có thể khảo sát các mục hàng hóa lắp đặt trên hệ thống thiết bị của chủ đầu tư để đảm bảo hàng hóa cung cấp lắp đặt phù hợp về công nghệ của chủ đầu tư.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

b.1 Thông số kỹ thuật:

- Hàng hóa cung cấp phải đáp ứng thông số kỹ thuật như mô tả tại “Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa” và phải có đầy đủ mã hiệu, nhãn hiệu (nếu có).

b.2. Xuất xứ hàng hóa:

Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất hàng hóa.

b.3 Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa:

- Đối với hàng hóa nhà thầu chào có ký mã hiệu, hãng sản xuất giống với mô tả tại mục 1.1 Chương V: Nhà thầu cung cấp các tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất trong quá trình nghiệm thu để chứng minh chất lượng của hàng hóa.

- Đối với hàng hóa nhà thầu chào có nhà sản xuất giống với nhà sản xuất đã mô tả tại mục 1.1 Chương V nhưng ký mã hiệu khác với ký mã hiệu đã mô tả tại mục 1.1 Chương V: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất cho hàng hóa chào thầu về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương, tốt hơn hoặc phải cung cấp tài liệu chứng minh theo quy định tại khoản b.4.

- Cung cấp bản vẽ kỹ thuật/tài liệu kỹ thuật hàng hóa của Nhà sản xuất đối với các mục hàng hóa sau:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Tài liệu kỹ thuật chứng minh mác mã, thông số kỹ thuật của hàng hóa kèm theo E-HSDT |
| --- | --- | --- |
| 23 | Thanh cực phóng (loại lò xo) | x |
| 24 | Thanh gai cực phóng | x |

Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật cung cấp như sau:

+ Tài liệu được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Trường hợp TLKT bằng ngôn ngữ khác thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch công chứng TLKT sang ngôn ngữ tiếng Việt.

+ Tài liệu được yêu cầu là tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (catalog hoặc bản vẽ  hoặc tài liệu tương đương khác), phải thể hiện được các thông tin, thông số chào thầu (nhà thầu đánh dấu các TSKT chào trong tài liệu).

+ Nhà thầu có chỉ dẫn cụ thể trong tài liệu cho từng hạng mục hàng hóa, đánh dấu model vào các thông số kỹ thuật hàng hóa trong tài liệu.

+ Các tài liệu kỹ thuật được cấp/xác nhận bởi nhà sản xuất/đại lý/Nhà phân phối được ủy quyền bởi nhà sản xuất, trong trường hợp nhà thầu cung cấp tài liệu được tra cứu từ các trang Website Nhà thầu phải cung cấp địa chỉ Link tra cứu website đó để chủ đầu tư đối chiếu khi cần.

b.4. Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương:

- Hàng hóa chào tương đương bao gồm:

+ Hàng hóa nhà thầu chào khác ký mã hiệu, hãng sản xuất đối với các mục được đánh dấu (X) tại cột (4) tại “Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng” thuộc Mục 1.1 của Chương V: Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa mô tả tại “Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng” thuộc Mục 1.1 của Chương V.

+ Hàng hóa không đánh dấu (X) tại cột (4) tại “Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng” thuộc Mục 1.1 của Chương V nhưng nhà thầu chào khác thông tin  như mô tả tại “Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa” mục b.4 dưới đây: Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa mô tả tại “Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa” mục b.4 này.

- Nội dung chứng minh tương đương gồm:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc, bao gồm nhưng không giới hạn các điểm sau:

- Thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tính đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của chủ đầu tư;

- Các tài liệu kỹ thuật/bản vẽ của hàng hóa nhà thầu chào;

- Các yêu cầu về tiêu chuẩn về chế tạo.

(ii) Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi hàng hóa nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi thay thế vật tư, lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

(iii) Nhà thầu phải cam kết phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình thay thế, lắp đặt. Trong quá trình thực hiện thay thế lắp đặt các hàng hóa, nhà thầu phối hợp, tư vấn hỗ trợ cho chủ đầu tư kiểm tra, lắp đặt, cấu hình, chạy thử thiết bị để đảm bảo tính tương đương của hàng hóa chào thầu.

(iv) Đối với mục hàng hóa số 16 thuộc 1.1 Chương V: Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành kèm theo bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào tương đương (phù hợp với chủng loại, tính chất với hàng hóa của gói thầu đang xét) đã được sử dụng ít nhất 24 tháng đáp ứng yêu cần vận hành ổn định.

Hàng hóa, dịch vụ liên quan (nếu có) phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dây mồi | Model: 502-461, Nhà sản xuất: LECO Corporation (hoặc tương đương). Cotton Thread Fuse; L=10cm; 375/pkg (sợi/gói) |
| 2 | Dây mồi | Model: 845DD2, Nhà sản xuất: Parr Instrument Company (hoặc tương đương) Ignition Thread; 4” |
| 3 | Điện cực | Model: 621-605-948 AC600 Plug , Nhà sản xuất: LECO Corporation (hoặc tương đương). |
| 4 | Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số | Model: XP3I-A110KPA-DD-S5-M20-DL, Nhà sản xuất: Ametek (hoặc tương đương). Digital Pressure Gauge; Accuracy: 0.05% of FS; Adapter M20x1.5; Connection Location: Bottom; Absolute Pressure: 110 kPa |
| 5 | Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số | Model: XP3I-200KPA-DD-S2-M20-DL, Nhà sản xuất: Ametek (hoặc tương đương). Digital Pressure Gauge; Accuracy: 0.02% of FS; Adapter M20x1.5; Connection Location: Bottom; Gauge Pressure: 200 kPa |
| 6 | Đồng hồ đo cách điện | Model: 3025A, Nhà sản xuất: Kyoritsu (hoặc tương đương). Điện áp thử: 250V/500V/1000V/2500V |
| 7 | Đồng hồ đo điện trở cách điện | Model: 3022, Nhà sản xuất: Kyoritsu (hoặc tương đương). Điện áp kiểm tra: 50V/100V/250V/500V |
| 8 | Máy cấp nguồn dc | Model: PPA850-300, Nhà sản xuất: Twintex Electronics Co., Ltd (hoặc tương đương) Điện áp: 0~305V;Dòng điện: 0~10.5A; Công suất: 850W;O.V.P: 0.1~310V;O.C.P: 0.1~11.5A;" |
| 9 | Máy đo natri | Model: DWS-51A; Nhà sản xuất: Shanghai BOQU Instrument Co.,Ltd (hoặc tương đương) "Display: Double-row digital tubes display displays Sodium ion concentration and temperature simultaneously; Measuring range: 0.2 ug/L~23000mg/L, 0.00 PNa~8.00 PNa, -1000~ +1000 mV. 0~99.9℃ ; Resolution: 0.1 ug/L; 0 .1 mV, 0.1℃; Repeatability: reading ± 2.5%; Accuracy: reading ± 2.5%, ±0 .2 mV, ±0.3℃; Continuous stability time: >100 seconds Detection lower limit: 0 .2 ug/L (8pNa); Input impedance: >1012Ω; Temperature compensation range: automatic/manual 0 ~ 99.9 ℃; Response speed: 32 seconds (25℃) or 50 seconds (15℃); Communication interface: RS232; Power supply: AC 220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz; Working conditions: ambient temperature: 0-60℃; relative humidity <≤90; Power-down memory: > 5 years Calibration mode: One-point calibration, two-point calibration" |
| 10 | Máy đo tốc độ gió | Model: FLUKE-925 ESP, Nhà sản xuất: FLUKE (hoặc tương đương). "Đo tốc độ gió: m/s: 0.40 - 25.00 m/s, ft/m: 80 - 4900 ft/m; Đo lưu lượng không khí: CMS (mét khối / giây): 0.01 - 99.99 m3/s, CFM (foot khối / phút): 1 - 9999 ft3/m; Đo nhiệt độ gió: 0°C to 50°C; Hiển thị:Dual 4-digit (9999 count) LCD" |
| 11 | Thanh điện cực | Model: 621-605-874, Nhà sản xuất: LECO Corporation (hoặc tương đương). Electrode bar |
| 12 | Thanh điện cực dưới | Model: 621-605-875, Nhà sản xuất: LECO Corporation (hoặc tương đương). Electrode bar lower |
| 13 | Thanh điện cực trên | Model: 621-605-873, Nhà sản xuất: LECO Corporation (hoặc tương đương). Electrode bar upper |
| 14 | Bóng đèn led | Model: T8 TT01 1200/20W, Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG (hoặc tương đương) Công suất: 20W; Điện áp hoạt động: (170-250)V; |
| 15 | Bộ điều khiển SC4500 | Model: LXV525.99E11551, Nhà sản xuất: Hach Company (hoặc tương đương). Sensor Input #2: Digital;Nguồn: 100-240 VAC ±10%, 50/60 Hz; 1 A; Hiển thị: Màn hình màu TFT 3,5 inch với Touchpad điện dung; Dải nhiệt độ hoạt động: -20 đến 60 °C (sensor load); Hai rơle (SPDT); Năm đầu ra tương tự 0-20 mA hoặc 4-20 mA trên mỗi mô-đun đầu ra tương tự |
| 16 | Bộ phân tích và hiển thị cân băng tải | Model: BWINT, Nhà sản xuất: Belt-Way Scales Inc (hoặc tương đương). Nguồn: 1pha; 127-240VAC, 50/60Hz; Cổng truyển thông ModbusTCP(Ethernet); Màn hình LCD: hiển thị các thông số cân hiện thời và tích lũy; Kết nối với máy tính xử lý dữ liệu và phần mềm theo yêu cầu. |
| 17 | Cảm biến đo COD | Model: LXV418.99.90002, Nhà sản xuất: Hach Company (hoặc tương đương). UVAS plus sc UV Sensor; Kỹ thuật đo: Đo sự hấp thụ tia UV (công nghệ 2 tia), không dùng hóa chất; Phương pháp đo: SAC 254 tương thích với tiêu chuẩn DIN 38404 C3; Nhiệt độ mẫu: 2 đến 40 °C; |
| 18 | Cảm biến đo độ đục | Model: LXV423.99.10000, Nhà sản xuất: Hach Company (hoặc tương đương). SOLITAX® sc; Độ đục: 0.001 đến 4000 NTU; Kiểu gắn: Cố định vào thành bể; Body Material: PVC |
| 19 | Ampe kìm kỹ thuật số | Model: 2010, Nhà sản xuất: Kyoritsu (hoặc tương đương) AC/DC Digital Clamp Meter; AC A: 200mA/2/20A; DC A: 2/20A. |
| 20 | Bóng đèn led | Model: T8 TT01 1200/20W, Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG (hoặc tương đương). Công suất: 20W; Điện áp hoạt động: (170-250)V |
| 21 | Đèn led | Model: CP06 100W, Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG (hoặc tương đương). Loại LED pha; Công suất: 100W; Dải điện áp hoạt động: 100÷277V; Cấp bảo vệ IP66; |
| 22 | Máy biến áp | Model: SG9-1/0.38, Nhà sản xuất: Tianjin xiangyuanan High and Medium Frequency power transformer Co., Ltd (hoặc tương đương). 3 pha; Điện áp cuộn sơ cấp: 380V; Điện áp thứ cấp: 50V; Dòng điện sơ cấp: 1.5A; Dòng điện thứ cấp: 11.55A, cung cấp điện mồi từ cho hệ thống kích từ WLZ-2D |
| 23 | Thanh cực phóng (loại lò xo) | Phi: 2.7mm; Độ bền kéo: 1050+ 75N/mm; Lực kéo khi gắn: 20Kp; vật liệu SS2343 (SS316); carbon tối đa: 0.05%; Độ dài lo xo (chưa kéo căng): 159.3 mm. Chi tiết theo đính kèm Nhà sản xuất: Tai & Chyun Associates Industries, Inc. (hoặc tương đương) |
| 24 | Thanh gai cực phóng | Chiều dài:3550mm; Dầy: 1,2mm; vật liệu: SPCC. Chi tiết theo bản vẽ đính kèm Nhà sản xuất: Tai & Chyun Associates Industries, Inc. (hoặc tương đương) |
| 25 | Đèn chiếu sáng sự cố | Model: KT-2200EL, Nhà sản xuất: Kentom (hoặc tương đương). Nguồn điện: 220VAC; Pin sạc Li-on: 3,7V, 2200 mAh; bao gồm tem kiểm định PCCC |

Ghi chú: Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất theo quy định tại mục 15.8 Chương I và hướng dẫn tại mẫu 10B Chương IV. Ký mã hiệu được hiểu là dấu hiệu nhận biết sản phẩm như model, mã sản phẩm…..

1.3. Yêu cầu khác

- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

1.4. Tiến độ cung cấp hàng hóa:

- Thời gian thực hiện gói thầu là 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Tiến độ cung cấp: Tiến độ quy định tại mẫu số 01B webform trên Hệ thống.

1.5. Bảo hành:

Nhà thầu phải cam kết tất cả hàng hóa được bảo hành không nhỏ hơn 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu kỹ thuật. (Nhà thầu đề xuất cụ thể thời gian)

### Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| 23 | Thanh cực phóng (loại lò xo) | Tham chiếu so sánh các thông số kỹ thuật, kích thước… |
| 24 | Thanh gai cực phóng | Tham chiếu so sánh các thông số kỹ thuật, kích thước… |

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

3.1. Kiểm tra:

a. Khi giao nhận hàng hóa, Nhà thầu có trách nhiệm cử đại điện có đủ năng lực, kinh nghiệm về hàng hóa đến địa điểm giao hàng của Chủ đầu tư.

b. Hồ sơ và tài liệu kèm theo hàng hóa

Khi giao hàng, Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các hạng mục hàng hóa sau:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Tài liệu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 15 | Bộ điều khiển SC4500 | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 16 | Bộ phân tích và hiển thị cân băng tải | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 21 | Đèn led | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 23 | Thanh cực phóng (loại lò xo) | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 24 | Thanh gai cực phóng | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |

c. Hai bên cùng kiểm tra về chứng từ, số lượng, chủng loại, xuất xứ, quy cách của hàng hóa bao gồm:

- Mới 100% chưa qua sử dụng;

- Có Mác mã, thông số kỹ thuật rõ ràng như quy định của hợp đồng;

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); Chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/ Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực; tờ khai hải quan theo yêu cầu của hợp đồng;

- Nhà thầu hoàn thoàn chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính chính xác của các hồ sơ tài liệu do nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư.

d. Nếu kết quả kiểm tra chứng tỏ hàng hóa phù hợp với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì nhà thầu, đại diện có thẩm quyền của hai bên lập và ký Biên bản bàn giao, nghiệm thu kỹ thuật và thương mại.

e. Nếu kết quả kiểm tra chứng tỏ hàng hóa không phù hợp với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp hàng hóa mới thay thế trong thời gian nhanh nhất kể từ ngày hai bên lập biên bản hiện trường. Khi đó, Nhà thầu phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc tiếp nhận hàng hóa hoặc chậm tiếp nhận gây ra và bị phạt theo quy định của hợp đồng.

3.2. Thử nghiệm:

- Chủ đầu tư có quyền thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của HSMT.

- Nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật thì Chủ đầu tư chịu mọi chi phí thử nghiệm, ngược lại nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu chịu chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác khi đó Chủ đầu tư từ chối không nhận hàng hoá.

- Bất kỳ hàng hóa nào qua thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.