## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung dự toán mua sắm, gói thầu

a. Dự toán mua sắm:

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao, y dụng cụ phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh của Trạm Y tế phường Bạch Mai năm 2026.

- Chủ đầu tư: Trạm Y tế phường Bạch Mai

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

b. Gói thầu:

- Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao, y dụng cụ phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh của Trạm Y tế phường Bạch Mai năm 2026.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

- Tùy chọn mua thêm: áp dụng

- Địa điểm giao nhận hàng hóa: Hàng hóa được giao theo từng đợt, giao đến đến kho Dược của Trạm Y tế phường Bạch Mai.

2. Yêu cầu kỹ thuật

a) Yêu cầu kỹ thuật chung

- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, hàng hóa phải có thông tin rõ ràng về ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất.

- Từng loại sản phẩm hàng hóa phải được ghi tên cụ thể, dán nhãn, đóng gói, vận chuyển theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

- Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa về đặc tính kỹ thuật so với yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh, tài liệu để chứng minh được trích dẫn cụ thể tới Trang... của Catalog/Tài liệu kỹ thuật và Mô tả hình ảnh... thuộc E-HSDT.

- Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (Catalog/Tài liệu kỹ thuật,…) bằng ngôn ngữ khác thì đồng thời nhà thầu phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt, nhà thầu phải đảm bảo tính chính xác giữa nội dung ngôn ngữ khác và tiếng Việt.

2.2 Yêu cầu chi tiết kỹ thuật

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu thông số kỹ thuật | Quy cách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần 1: Hóa chất xét nghiệm |  |  |
| 1.1 | ALT IFCC | Thuốc thử ALT dùng để xác định định lượng hoạt độ ALT trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống đo quang (máy phân tích sinh hóa) trong chẩn đoán in vitro. Phương pháp IFCC. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp (4x35 mL + 2x18 mL) |
| 1.2 | AST IFCC | Thuốc thử AST dùng để xác định định lượng hoạt độ (AST) trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống đo quang (máy phân tích sinh hóa) trong chẩn đoán in vitro. Phương pháp IFCC. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp (4x35 mL + 2x18 mL) |
| 1.3 | Hóa chất rửa thường quy dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch làm sạch kim hút mẫu và hóa chất, thanh trộn và cuvet máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Can 2 lít |
| 1.4 | Dung dịch rửa đậm đặc dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Sử dụng cho các máy phân tích huyết học. Sử dụng như một thuốc thử làm sạch các thành phần của máu | Can 5,5 lít |
| 1.5 | Total Cholesterol | Thuốc thử chẩn đoán In vitro để xác định định lượng nồng độ TC (Total cholesterol) trong huyết thanh và huyết tương người trên hệ thống đo quang (máy phân tích sinh hoá). Thành phần gồm: - Hóa chất R: Phosphate buffer 100 mmol/L, Phenol 5 mmol/L, 4-Aminoantipyrine 0.3 mmol/L, Cholesterol esterase >150 KU/L, Cholesterol oxidase >100 KU/L, Peroxidase 5 KU/L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp (4x40 mL) |
| 1.6 | Creatinine | Thuốc thử chẩn đoán In vitro để xác định định lượng nồng độ creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu trên hệ thống đo quang (máy phân tích sinh hoá). Thành phần gồm: Hóa chất R1: CRTase > 40KU/L, Sarcosine Oxidase >7KU/L, Ascorbic acid oxidase 2KU/L, Catalase >100KU/L, ESPMT 0.47mM Hóa chất R2: Creatininase >400KU/L, Peroxidase >50KU/L, 4-aminoantipyrine 2.95 mmol/L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp (2x27 mL + 1x18 mL) |
| 1.7 | Glucose | Thuốc thử chẩn đoán In vitro để xác định định lượng nồng độ Glu trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống đo quang (máy phân tích sinh hoá). Thành phần gồm: Hóa chất R1: Phosphate buffer 100 mmol/L, Ascorbate oxidase 4700 U/L, Glucose oxidase 4000 U/L Hóa chất R2: Phosphate buffer 100 mmol/L, Peroxidase 6700 U/L, 4-Aminoantipyrine 0.7 mmol/L, p-Hydroxybenzoic acid sodium 1.3 mmol/L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp (4x40ml+ 2x20ml) |
| 1.8 | Triglycerid | Thuốc thử chẩn đoán In vitro để xác định định lượng nồng độ TG trong huyết thanh và huyết tương người trên hệ thống đo quang (máy phân tích sinh hoá). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp (4x40 mL) |
| 1.9 | Urea | Thuốc thử chẩn đoán In vitro để xác định định lượng nồng độ Urea trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên hệ thống đo quang (máy phân tích sinh hoá). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp (4x35 mL + 2x18 mL) |
| 1.10 | Uric Acid | Thuốc thử chẩn đoán In vitro để xác định định lượng nồng độ uric acid trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người trên hệ thống đo quang (máy phân tích sinh hoá). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp (4x40 mL + 2x20 mL) |
| 1.11 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Thuốc thử pha loãng cho Spincell 3. Thành phần: Clorua, sulfat, dung dịch bảo quản, chất chống đông máu, dung dịch đệm và chất hoạt động bề mặt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Hộp 20 lít |
| 1.12 | Dung dịch rửa thường quy dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Sử dụng cho các máy phân tích huyết học. Sử dụng như một thuốc thử làm sạch với chức năng làm sạch các thành phần của máu | Can 5,5 lít |
| 1.13 | Dung dịch phá vỡ hồng cầu dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Thuốc thử ly giải cho Spincell 3. Thành phần: Clorua, sulfat, dung dịch bảo quản, chất chống đông máu, dung dịch đệm và quaternium. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Chai 500ml |
| 1.14 | Hóa chất hiệu chuẩn kết quả dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Được sử dụng trong việc hiệu chuẩn xác định chất lượng các phân tích sinh hoá hàng ngày trên máy phân tích sinh hoá. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Lọ 3ml |
| 1.15 | Hóa chất kiểm chuẩn kết quả mức 1 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Được sử dụng trong kiểm soát chất lượng các phân tích sinh hoá hàng ngày để theo dõi độ chính xác của hệ thống đo và khả năng kiểm tra của các phòng xét nghiệm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Lọ 5ml |
| 1.16 | Hóa chất kiểm chuẩn kết quả mức 2 dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Được sử dụng trong kiểm soát chất lượng các phân tích sinh hoá hàng ngày để theo dõi độ chính xác của hệ thống đo và khả năng kiểm tra của các phòng xét nghiệm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Lọ 5ml |
| 1.17 | HDL-C | Để xác định định lượng nồng độ HDL-C trong huyết thanh trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro. Dải đo đến 6 mmol/L Thành phần gồm: - Hóa chất R1: Good’s buffer 100 mmol/L, Cholesterol esterase 600 U/L, Cholesterol oxidase 380 U/L, Catalase 600 KU/L, HDAOS 0.42 mmol/L - Hóa chất R2: Good’s buffer 100 mmol/L, 4-aminoantipyrine 1.0 mmol/L, Peroxidase >2.8 U/mL, Surfactant ＜2% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp (1x40mL + 1x14 mL) |
| 1.18 | LDL-C | Để xác định định lượng nồng độ LDL-Cholesterol (LDL-C) trong huyết thanh, huyết tương người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro Dải đo lên tới 20 mmol/L Thành phần gồm: Good’s buffer, Cholesterol esterase (CHE), Cholesterol oxidase (CO), 4-aminoantipyrine (4-AA), Peroxidase, ... Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp (1x40 mL + 1x14 mL) |
| 1.19 | Hóa chất rửa kim máy huyết học Spincell 3n | Probe cleanser | Lọ 50mL |
| 1.20 | Hóa chất chuẩn của máy huyết học | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học 3 thành phần, 1 mức Trung Bình | Lọ 2mL |
| 2 | Phần 2: Test chẩn đoán |  |  |
| 2.1 | Test HbA1C | Dùng để xác định lượng glycated hemoglobin (HbA1c) trong máu người. Thành phần: Thuốc thử R1: Boronate derivative, Organic solvent, Lysing agent; Thuốc thử R2: Detergent; Cartridge: Bộ lọc (sợi thủy tinh), Màn lọc (Nylon), Miếng hấp thụ (sợi thủy tinh). | Hộp 24 lọ x 0.2 mL + 1 lọ x 2 mL + 24 Cartridge |
| 2.2 | Que thử nước tiểu 10 thông số | - Phân tích nước tiểu bao gồm các miếng thử protein, máu, bạch cầu, nitrite, glucose, keton (axit acetoacetic), pH, trọng lượng riêng, bilirubin và urobilinogen. Kết quả có thể đọc bằng mắt thường hoặc trên máy phân tích nước tiểu Siemens Clinitek Status. - Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG. | 100 Test/ Hộp |
| 3 | Phần 3: Dung dịch sát trùng và các chất tẩy rửa |  |  |
| 3.1 | Cloramin B 25% | Hàm lượng ≥ 25% Clo hoạt tính. | Kg |
| 3.2 | Cồn 70 độ | Thành phần: tiêu chuẩn dược điển Việt Nam: Hàm lượng Ethanol ở 20ºC: 70,7% ISO 13485 Quy cách: Đóng chai 500ml | Thùng/ 24 chai 500ml |
| 3.3 | Cồn 90 độ | Cồn 90 độ loại 500 ml/chai | Chai 500ml |
| 3.4 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Hoạt chất: Ethanol (tối thiểu 50 % (w/w), Isopropanol, Ortho-Phenylphenol. Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters… Chất tạo gel: Acrylates. Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l). | Chai 500ml |
| 3.5 | Natri clorid 0,9% | Natri Clorid 0,9%. Chai 500ml | Chai 500ml |
| 3.6 | Nước cất 1 lần | Là nước tinh khiết, nguyên chất, được điều chế bằng cách chưng cất, hoàn toàn không chứa các tạp chất hữu cơ hay vô cơ, thường được sử dụng trong y tế hoặc phòng thí nghiệm. | Can 10 lít |
| 3.7 | Povidine 10% (ASI-Iodine) 100ml | Povidone Iodine 10%, chai 100ml. Vệ sinh dụng cụ y tế trước khi tiệt trùng, sát khuẩn da | Chai 100ml/ 80 chai/ thùng |
| 4 | Phần 4: Vật tư tiêu hao y tế. Bơm kim tiêm, kim chỉ các loại |  |  |
| 4.1 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 10ml, cỡ kim 25G x l"; 23G x l"., khử trùng bằng khí EO. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHPkhử trùng bằng khí EO. | Kiện/12 hộpx 100cái |
| 4.2 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 25G x l"; 25G x 5/8"; 26G x l/2". Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP, khử trùng bằng khí EO. | Kiện/42 hộpx 100cái |
| 4.3 | Bơm tiêm 50ml | Bơm tiêm nhựa dung tích 50ml, đốc nhỏ lắp vừa kim tiêm. Piston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Khử trùng bằng khí EO | Kiện/16 hộpx 25cái |
| 4.4 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, cỡ kim 25G x l"; 25G x 5/8"; 23G x l". Khử trùng bằng khí EO. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP khử trùng bằng khí EO. | Kiện/20 hộpx 100cái |
| 4.5 | Kim bướm 23G | Ống dây truyền dài 300 mm, đầu kim vát 3 cạnh. Khử trùng bằng khía EO. | Kiện/40 hộpx 50cái |
| 4.6 | Kim châm cứu loại 5cm | Kim châm cứu tiệt trùng tay cầm (đốc kim) bằng đồng hoặc thép y tế, dạng vỉ nhôm, có khuyên. Thân kim làm bằng chất liệu thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Thân kim có một xoắn tròn để dẫn điện. Thân kim không bị nứt, gãy hay tách lớp. Kim được vô trùng bằng EthylenOxit, mỗi kim là một khuôn riêng biệt. Dùng một lần hoặc hấp sấy nhiều lần. Kích thước: Đường kính (0.16 - 0.45)mm x Chiều dài:(13 - 100)mm. | 10 cái/ vỉ; 100 cái/ hộp |
| 4.7 | Kim châm cứu loại 7cm | Kim châm cứu tiệt trùng tay cầm (đốc kim) bằng đồng hoặc thép y tế, dạng vỉ nhôm, có khuyên. Thân kim làm bằng chất liệu thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Thân kim có một xoắn tròn để dẫn điện. Thân kim không bị nứt, gãy hay tách lớp. Kim được vô trùng bằng EthylenOxit, mỗi kim là một khuôn riêng biệt. Dùng một lần hoặc hấp sấy nhiều lần. Kích thước: Đường kính (0.16 - 0.45)mm x Chiều dài:(13 - 100)mm. | 10 cái/ vỉ; 100 cái/ hộp |
| 5 | Phần 5: Vật tư tiêu hao y tế. Bông, băng, gạc, vật liệu cầm máu, găng tay, khẩu trang, mũ giấy, mặt nạ, ống nghiệm, vật tư các loại |  |  |
| 5.1 | Băng keo thử nhiệt hấp ướt | - Dùng cố định gói dụng cụ hấp - Để kiểm tra gói dụng cụ đã hấp và chưa hấp thông qua vạch - Chỉ dùng cho máy hấp ướt - Kích thước cuộn: 24 x H36 | Túi 1 cuộn |
| 5.2 | Băng Urgo 20x60mm | Băng được làm bằng chất liệu vải, có độ co giãn và bám dính tốt Kích thước: 20 x 600mm. Tiêu chuẩn CE, xuất xứ Asean | Hộp 102 miếng |
| 5.3 | Bông hút 10g | Sản phẩm được sản xuất từ bông xơ thiên nhiên (100% cotton), có độ thấm hút cao. Dùng trong lĩnh vực y tế. Bông trắng, không mùi, xơ bông mảnh, mềm mại, trắng mịn, dai, không bị tơi, không có xơ ngoại lai, không lẫn tạp chất. Trọng lượng: 10g/ gói; Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Gói 10g |
| 5.4 | Bông thấm nước | Sản xuất từ nguyên liệu bông xơ thiên nhiên (100% cotton). Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút cao, không lẫn tạp chất. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột Trọng lượng 1kg/gói. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485, CE. | Gói 1kg |
| 5.5 | Gạc cuộn 10cm | Gạc tiệt trùng, được dệt từ sợi 100% cotton có khả năng thấm hút, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin. Kich thước 10 cm* 5m. | 10 cuộn /gói |
| 5.6 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật tiệt trùng kích thước: 10cm x 10cm x 12 lớp, gói 10 cái. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng; Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có khả năng thấm hút, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Gói 10 miếng |
| 5.7 | Găng khám | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da, có cỡ S và M. Thuận cho cả tay trái và tay phải, chiều dài min 220mm. Độ dày tối thiểu 1 lớp áp dụng cho các cỡ: 0,08mm. Lực kéo đứt tối thiểu trước già hóa: ≥7,0 N, sau già hóa: ≥ 6,0 N. Độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước già hóa: 650%, sau già hóa: 500%. Lượng bột : ≤ 10mg/dm2. Hàm lượng Protein dưới 200 µg/dm2. Đạt tiêu chuẩn TCVN 6343-1:2007 (ISO 11193-1:2002). ASTM D3578-05; EN 455. ISO 9001:2015; ISO 13485:2017. | 50 đôi/hộp 500 đôi/thùng |
| 5.8 | Giấy điện tim 6 cần | Kích thước: 110mm x 140mm x 143 tờ/tập Giấy không có dòng kẻ | 143 tờ/ tập; 120 tập/ thùng |
| 5.9 | Giấy in nhiệt | Kích thước 57mm x 30m | 300 cuộn/ thùng |
| 5.10 | Giấy in siêu âm | Kích thước: 110mm x 20m. Dạng cuộn. Giấy dùng trong y tế, dùng để in hình ảnh siêu âm đen trắng cho các dòng máy in siêu âm của hãng Sony. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Xuất xứ G7 | Cuộn |
| 5.11 | Khẩu trang y tế | Khẩu trang 03 lớp: 02 lớp vải không dệt và ở giữa là lớp lọc kháng khuẩn. Vô trùng, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn, an toàn khi sử dụng, quai đeo mềm không gây kích ứng da. | Túi 50 cái |
| 5.12 | Lam kính | Chất liệu thủy tinh mài mờ, Kích thước 25.4 x 76.2mm Độ dày: 1 – 1.2mm | 72 cái/ hộp |
| 5.13 | Mặt nạ oxy người lớn | - Mask vật liệu PVC Kích cỡ dài x rộng người lớn (130mm x 85,5mm) - Co nối vật liệu HDPE - Dây thun đeo cố định - Kẹp mũi nhôm - Co nối Female - Dây oxy dài tối thiểu 190cm/210cm Chất lượng: ISO 13485 | Túi 1 chiếc |
| 5.14 | Mặt nạ oxy trẻ em | - Mask vật liệu PVC . Kích cỡ dài x rộng trẻ em (95mm x 70mm) - Co nối vật liệu HDPE - Dây thun đeo cố định - Kẹp mũi nhôm - Co nối Female - Dây oxy dài tối thiểu 190cm/210cm Chất lượng: ISO 13485 | Túi 1 chiếc |
| 5.15 | Mũ giấy | Mũ dạng xếp. Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. Không kích ứng da. Trọng lượng 2.9g – 3.8g/ 1cái. Tiệt trùng bằng khí Eo.gas Độ co giãn tốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016 | Gói 1 cái |
| 5.16 | Ống nghiệm huyết học (EDTA) | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE đậy kín thành ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút trong thời gian từ 5 - 10 phút. | 100 ống/01 hộp, 24 hộp/ thùng. |
| 5.17 | Ống nghiệm nhựa PS có nắp | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100% | Túi 250 ống |
| 5.18 | Ống nghiệm sinh hóa Heparin | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE đậy kín thành ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định | 100 ống/01 hộp, 24 hộp/ thùng |
| 5.19 | Que đè lưỡi gỗ | - Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh, đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO14001 | Hộp 100 que; 01que/ túi; 50 hộp/ kiện. |
| 6 | Phần 6: Thiết bị, y dụng cụ |  |  |
| 6.1 | Ampu người lớn bằng Silicon | Bộ bóng bóp Silicone được hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC dùng nhiều lần (40 lần), có van peep, sử dụng cho người lớn bao gồm: 1. Bóng bóp Silicone 1500ml 2. Van peep PC, silicone: 5~20cmH2O 3. Mask silicone 4. Túi chứa silicone thể tích: tối thiểu 2000ml 5. Dây oxy vật liệu PVC | Cái/ gói |
| 6.2 | Ampu trẻ em bằng Silicon | Bộ bóng bóp Silicone được hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC dùng nhiều lần (40 lần), có van peep, sử dụng cho trẻ em bao gồm: 1. Bóng bóp Silicone 450ml 2. Van peep PC, silicone: 5~20cmH2O 3. Mask silicone 4. Túi chứa silicone thể tích tối thiểu 1000ml 5. Dây oxy vật liệu PVC | Cái/ gói |
| 6.3 | Đèn Clar không dây | - Băng đeo đầu không dây và cân bằng với ngăn chứa pin gắn sẵn, điều chỉnh được - Công tắc On/Off trên ngăn chứa pin - Đèn Led có thể điều chỉnh hội tụ Thông số kỹ thuật: - Khoảng cách 400mm - 200mm - Lux tối đa 10.000 - 23.000 - Đường kính quang trường tối đa 200mm - 120mm - Đường kính quang trường tối thiểu 40mm - 30mm | Cái/ hộp |
| 6.4 | Huyết áp điện tử | Màn hình hiển thị: LCD phân đoạn mã Nguồn điện: 4pin AA, bộ sạc (AC100V-240V) Nguyên tắc đo: Phương pháp đo dao động Chế độ làm việc: Tự động Chế độ hoạt động: Hoạt động liên tục Phạm vi đo lường: Tâm thu: 40-270mmHg Tâm trương: 10-216 mmHg Nhịp tim: 40 ~240/ phút Độ chính xác: Áp suất tĩnh: ±3mmHg ( ±0.4 kPa) Phạm vi áp: 0-290 mmHg ( 0-38,67 kPa) | Cái |
| 6.5 | Huyết áp người lớn có tai nghe | Bao đo đồng hồ người lớn: Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20mmHg đến 300mmHg; Độ chính xác ±3mmHg. Vòng bít làm bằng chất liệu vải. Bộ bao gồm: Ống nghe + Bao đo huyết áp cơ | Bộ |
| 6.6 | Nhiệt kế điện tử | Phạm vi đo lường: Đo trán: 22°C- 44°C Đo bền mặt: 0°C - 100°C Đo Phòng: 10°C - 40°C Độ phân giải: 0.1°C/0.1°F Đơn vị đo: °C(Mặc định)/ °F Nguồn: sử dụng pin AA Bộ nhớ: khoảng 30 lần đo Tự động ngắt: khoảng 30 Giây | Cái |
| 6.7 | Thước đo nằm TE | Bề mặt chắc chắn, dễ chăm sóc, có thể cuộn lại. Có phần đầu cố định và bộ định vị chân trượt giúp sử dụng đơn giản Thông số: - Dải đo: 10 – 90 cm - Độ chia: 5 mm | Cái |
| 6.8 | Cân người lớn có thước đo | Thông số kỹ thuật: - Tải trọng tối đa: 200kg - Độ chia: 50g - Thước đo chiều cao: 80-210cm Tính năng: - Thước đo chiều cao tiện lợi, có thể kéo ra/thu vào | Cái |

Ghi chú:

- Nội dung mô tả Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật của hàng hóa, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, chất lượng phù hợp với điều kiện cung cấp của nhà thầu. Miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn đảm bảo  “tương đương” hoặc“ưu việt” so với yêu cầu được quy định tại Chương V.

-  Tương đương được hiểu là tương đương về mặt kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ, Nhà thầu có thể chào hàng hóa được nêu trên hoặc loại hàng hóa khác nhưng phải chứng minh sự tương đương hoặc ưu việt so với hàng hóa được nêu trên. Để chứng minh sự tương đương hoặc phù hợp của hàng hóa dịch vụ liên quan so với yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải có bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, đặc tính sử dụng, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kèm theo để chứng minh hàng hóa nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. Nếu nhà thầu không có tài liệu chứng minh sự tương đương hoặc ưu việt hơn thì được xem là không đạt về mặt kỹ thuật.

Nhà thầu có quyền chào Quy cách đóng gói khác, miễn sao đáp ứng được khối lượng sử dụng theo mời thầu

2.3. Yêu cầu khác

- E-HSDT của nhà thầu phải đính kèm bản Scan toàn bộ các tài liệu để chứng minh về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật để Chủ đầu tư kiểm tra trong quá trình đánh giá E-HSDT.

- Có Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật khác có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa chào thầu (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch).

- Nhà thầu phải cam kết hóa chất cung cấp phải tương thích với các trang thiết bị máy móc nêu trên. Trước khi ký hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp hóa chất mẫu của nhà thầu để đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật theo quy định về “Điều kiện ký kết hợp đồng” tại Khoản 2 Điều 66 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15. Trường hợp Nhà thầu không cung cấp hoặc không đáp ứng, Nhà thầu sẽ không đủ điều kiện xét trúng thầu theo hướng dẫn tại hoản 19 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin của hàng hóa vào "Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu" dưới đây:

BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Gói thầu: .........................................

| STT | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại (nếu có) | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Số lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Hãng/ nước chủ sở hữu | Phân loại TTBYT | Đặc tính thông số kỹ thuật hoặc tương đương | Tài liệu dẫn chiếu, Trang dẫn chiếu TCKT trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phải nêu rõ số trang và tên file tài liệu chứa thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu trong E-HSDT (yêu cầu nhà thầu khoanh tròn hoặc highlight thông số kỹ thuật tại trang tham chiếu này). |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

- Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu làm giả hoặc làm sai lệch thông tin hoặc cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong E-HSDT thì Chủ đầu tư sẽ loại bỏ E-HSDT của nhà thầu và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định hiện hành.

|  |  | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- | --- |

Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: theo quy định hiện hành.