# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua hóa chất và vật tư xét nghiệm năm 2026

- Tên dự toán mua sắm: Mua hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao năm 2026-2027 của Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk

- Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk - Địa chỉ: 136 Nguyễn Thị Định, P.Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk

- Chi tiết nguồn vốn: Nguồn thu tài chính hợp pháp (Nguồn thu DVSNC sử dụng NSNN) dự kiến năm 2026 và năm 2027

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I, 2026

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày

- Tùy chọn mua thêm: Có

- Gói thầu chia nhiều phần/lô: Có

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Toàn bộ hàng hóa sản xuất năm 2025 trở về sau, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa, đáp ứng đủ điều kiện lưu hành tại Việt Nam;

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Hàng hóa là thiết bị y tế phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương;

- Giá dự thầu của Nhà thầu phải bao gồm cung cấp tất cả dịch vụ, linh kiện và nhân sự thi công cài đặt, lắp đặt hoàn thiện đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu phải chào đúng chủng loại, đủ khối lượng hàng hoá nêu tại Mẫu số 01B - Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Chương IV, đồng thời nêu đầy đủ ký mã hiệu (mã sản phẩm/model dự thầu) (không viết tắt: “ab” hoặc “xxx”), nhãn hiệu (nếu có), năm sản xuất, tên hãng sản xuất và xuất xứ của hàng hóa dự thầu; quy cách đóng gói, vận chuyển và bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cho từng loại hàng hóa chào thầu;

- Nhà thầu phải nộp trong E-HSDT tập tin (định dạng file excel) bảng đáp ứng cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục 2 - Mục 1.3. Các yêu cầu khác - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

- Tài liệu chứng minh hàng hóa dự thầu được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam:

+ Hàng hóa là thiết bị y tế: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực do Bộ Y tế cấp đối với thiết bị y tế loại C, D; Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B còn hiệu lực (quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025);

+ Hàng hóa không phải là thiết bị y tế: Văn bản xác nhận của Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền/Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác tương đương. Trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh hàng hóa chào thầu không phải là Thiết bị y tế thì nhà thầu không cần nộp Số lưu hành / Giấy phép nhập khẩu và Kết quả phân loại thiết bị y tế cho hàng hóa đó.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

Nhà thầu có trách nhiệm trình bày rõ ràng toàn bộ nội dung kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo thứ tự yêu cầu tại Mục này. Mỗi đặc tính, thông số kỹ thuật chào thầu phải được minh chứng bằng tài liệu kỹ thuật hoặc catalogue gốc (bản chính thức, đang còn hiệu lực của hãng sản xuất). Nhà thầu phải ghi rõ vị trí tham chiếu, bao gồm: số trang, tên tài liệu và đánh dấu (highlight) trực tiếp đặc tính, thông số tương ứng trong tài liệu đó. Trường hợp nhà thầu không thực hiện đầy đủ việc trích dẫn vị trí hoặc không cung cấp minh chứng rõ ràng cho các thông số kỹ thuật chào thầu, nhà thầu có thể chịu bất lợi nếu phát sinh tình huống.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT phần (lô) | Mã phần (lô) | STT mặt hàng | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500658148 | Hóa chất xét nghiệm công thức máu (5 mặt hàng) |  |  |  |
|  |  | 1 | Dung dịch nhuộm để xác định các thành phần bạch cầu | Được sử dụng để đánh dấu các bạch cầu trong mẫu máu đã được pha loãng và ly giải nhằm phân loại các thành phần bạch cầu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động Thành phần: Polymethine: 0,002%; Methanol: 3,0%; Ethylene Glycol: 96,9% Quy cách đóng gói tối thiểu 84ml Tương thích với máy huyết học Sysmex XN-330 |  |
|  |  | 2 | Dung dịch ly giải để đếm số lượng các loại bạch cầu | Dung dịch ly giải cho máy xét nghiệm huyết học tự động, sử dụng kết hợp với dung dịch nhuộm xác định tế bào bạch cầu để nhuộm tế bào có nhân trong mẫu giúp phân loại bạch cầu. Dùng để đếm số lượng các loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0,07%; Nonionic surfactant 0,17% Quy cách đóng gói tối thiểu 5 lít Tương thích với máy huyết học Sysmex XN-330 |  |
|  |  | 3 | Hóa chất ly giải hồng cầu để đo nồng độ Hemoglobin | Là thuốc thử xác định nồng độ hemoglobin trong máu trên các máy xét nghiệm huyết học tự động. Thành phần: Sodium Lauryl Sulfate 1,7g/l Quy cách đóng gói tối thiểu 1,5 lít Tương thích với máy huyết học Sysmex XN-330 |  |
|  |  | 4 | Dung dịch pha loãng mẫu | Là thuốc thử dùng để đo số lượng và kích thước của hồng cầu và tiểu cầu bằng phương pháp tập trung dòng chảy thủy động học (phương pháp dòng điện một chiều). Thành phần: Sodium chloride 0,7%, Tris buffer 0,2%, EDTA-2K 0,02% Quy cách đóng gói tối thiểu 20 lít Tương thích với máy huyết học Sysmex XN-330 |  |
|  |  | 5 | Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống | Được sử dụng như một chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh để loại bỏ các thuốc thử ly giải, dư lượng tế bào và các protein trong máu còn lại trong hệ thống thủy lực của máy xét nghiệm huyết học tự động Thàn phần: Sodium Hypochlorite (nồng độ clorine 5,0%) Quy cách đóng gói tối thiểu 80ml Tương thích với máy huyết học Sysmex XN-330 |  |
| 2 | PP2500658149 | Hóa chất điện giải (12 mặt hàng) |  |  |  |
|  |  | 6 | Dung dịch kiểm chuẩn các thông số Na+, K+, Cl-, Ca++, pH | Dung dịch kiểm chứng được dùng cho máy phân tích điện giải trong các xét nghiệm natri, kali, clorid, calci và pH Thành phần: Đệm hữu cơ <0,1% Muối vô cơ < 2,0% Quy cách đóng gói tối thiểu 30ml Tương thích với máy ISE3000 của hãng SFRI |  |
|  |  | 7 | Dung dịch bề mặt cho điện cực Natri dùng để làm sạch bề mặt điện cực | Dùng để rửa điện cực Na của các máy điện giải Thành phần: NaF <1% Quy cách đóng gói tối thiểu 30ml Tương thích với máy ISE3000 của hãng SFRI |  |
|  |  | 8 | Dung dịch nạp điện cực Kali cho máy phân tích điện giải | Dung dịch nạp điện cực Kali cho các máy phân tích điện giải. Thành phần: - Đệm phosphat <0,5% - Muối kali <6,0% Quy cách đóng gói tói thiểu 30ml Tương thích với máy ISE3000 của hãng SFRI |  |
|  |  | 9 | Dung dịch nạp các điện cực Na, Cl, pH của máy phân tích điện giải | Dung dịch nạp các điện cực natri, clorid và pH cho các máy phân tích điện giải Thành phần: - Đệm phosphat <0,5% - Muối vô cơ <8,0% Quy cách đóng gói tối thiểu 30ml Tương thích với máy ISE3000 của hãng SFRI |  |
|  |  | 10 | Dung dịch rửa tuần | Dung dịch rửa dùng cho các máy điện giải Quy cách đóng gói tối thiểu 30ml Tương thích với máy ISE3000 của hãng SFRI |  |
|  |  | 11 | Dung dịch hiệu chuẩn các thành phần máy điện giải | Dung dịch hiệu chuẩn được dùng cho máy phân tích điện giải của hãng SFRI. Thành phần: - Đệm hữu cơ <0,1% - Muối vô cơ <2,0% Quy cách đóng gói tối thiểu 30ml Tương thích với máy ISE3000 |  |
|  |  | 12 | Hóa chất Na, K, Cl máy điện giải | Dùng trong xét nghiệm xác định nồng độ natri, kali, clorid trong mẫu huyết thanh thực hiện trên máy phân tích điện giải Thành phần: - Đệm <0,1% - Muối vô cơ <3,0% Quy cách đóng gói tối thiểu: 1 bottle (Waste, Std A: 650ml; Std B: 350ml) Tương thích với máy ISE3000 của hãng SFRI |  |
|  |  | 13 | Dung dịch nạp điện cực tham chiếu | Dung dịch nạp điện cực tham chiếu cho các máy phân tích điện giải Thành phần: - Đệm phosphat <0,5% - Các muối vô cơ <6,0% Quy cách đóng gói tối thiểu 30ml Tương thích với máy ISE3000 của hãng SFRI |  |
|  |  | 14 | Điện cực CL | Điện cực clorid được dùng cho các máy phân tích điện giải nhằm mục đích thực hiện xét nghiệm ion Cl- Tương thích với máy ISE3000 của hãng SFRI |  |
|  |  | 15 | Điện cực Na | Điện cực Natri được dùng cho các máy phân tích điện giải nhằm mục đích thực hiện xét nghiệm ion Na+ Tương thích với máy ISE3000 của hãng SFRI |  |
|  |  | 16 | Điện cực K | Điện cực Kali được dùng cho các máy phân tích điện giải nhằm mục đích thực hiện xét nghiệm ion K+ Tương thích với máy ISE3000 của hãng SFRI |  |
|  |  | 17 | Điện cực Reference Electrode | Điện cực tham chiếu dùng cho các máy điện giải Tương thích với máy ISE3000 của hãng SFRI |  |
| 3 | PP2500658150 | Hóa chất sinh hóa (25 mặt hàng) |  |  |  |
|  |  | 18 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm glucose | Dùng trong chẩn đoán định lượng in vitro glucose trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người với phương pháp glucose oxidase bằng phép đo màu. Đóng gói: Dạng cassette, sẵn sàng sử dụng. Thành phần: Đệm Phosphate, pH 7,40: 13,8 mmol/L Phenol: 10 mmol/L 4-aminoantipyrine: 0,3 mmol/L Glucose oxidase: ≥ 10000 U/L Peroxidase: ≥ 700 U/L Sodium azide: < 0,1% Quy cách đóng gói tối thiểu 90ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 19 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ure | Dùng trong chẩn đoán định lượng in vitro urea/urea nitrogen (sản phẩm cuối cùng của chuyển hóa nitơ) trong huyết thanh, huyết tương, và nước tiểu người dùng thử nghiệm men UV với urease và glutamate dehydrogenase. Đóng gói: Dạng cassette, sẵn sàng sử dụng. Chất thử 1: TRIS pH 7,8: 150 mmol/L 2-Oxoglutarate: 9 mmol/L ADP: 0,75 mmol/L Urease: ≥ 7 kU/L GLDH (Glutamate dehydrogenase): ≥ 1 kU/L Chất thử 2: NADH: 1,3 mmol/L Sodium azide: < 1 g/L Quy cách đóng gói tối thiểu 75ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 20 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm creatinin | Dùng trong chẩn đoán định lượng in vitro Creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu dựa trên phương pháp động học dùng picrate kiềm (Phương pháp Jaffé). Đóng gói: Dạng cassette, sẵn sàng sử dụng Chất thử 1: Sodium hydroxide: 0,25 mol/L Surfactants Chất thử 2: Picric acid: 20,5 mmol/L Quy cách đóng gói tối thiểu 35,5ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 21 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Dùng trong chẩn đoán định lượng in vitro bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người dựa trên thử nghiệm quang trắc dùng 2,4-dichloroaniline (DCA) và chất tẩy. Chất thử 1: Đệm Phosphate: 50 mmol/L NaCl: 150 mmol/L Chất tẩy, Chất ổn định Chất thử 2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt: 5 mmol/L HCl: 130 mmol/L Chất tẩy Quy cách đóng gói tối thiểu 39,3ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 22 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Dùng trong chẩn đoán định lượng in vitro bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người dựa trên thử nghiệm quang trắc dùng 2,4-dichloroaniline (DCA). Chất thử 1: EDTA-Na2: 0,1 mmol/L NaCl: 150 mmol/L Sulfamic acid: 100 mmol/L Chất thử 2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt: 0,5 mmol/L HCl: 900 mmol/L EDTA-Na2: 0,13 mmol/L Quy cách đóng gói tối thiểu 31ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 23 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST | Dùng chẩn đoán định lượng in vitro aspartate aminotransferase trong huyết thanh và huyết tương người dựa trên thử nghiệm UV dùng L-aspartate và 2-oxoglutarate. Đóng gói: Dạng cassette, sẵn sàng sử dụng. Chất thử 1: TRIS pH 7,65: 110 mmol/L L-Aspartate: 320 mmol/L MDH (malate dehydrogenase): ≥ 800 U/L LDH (lactate dehydrogenase): ≥ 1200 U/L Sodium azide: < 1 g/L Chất thử 2: 2-Oxoglutarate: 65 mmol/L NADH: 1 mmol/L Sodium azide: < 1 g/L Quy cách đóng gói tối thiểu 70ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 24 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT | Dùng trong chẩn đoán định lượng in vitro Alanine AminoTransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương bằng phương pháp đo màu. Đóng gói: Dạng cassette, sẵn sàng sử dụng. Chất thử 1: TRIS pH 7,15: 140 mmol/L L-Alanine: 700 mmol/L LDH (lactate dehydrogenase): ≥ 2300 U/L Sodium azide: < 1 g/L Chất thử 2: 2-Oxoglutarate: 85 mmol/L NADH: 1 mmol/L Sodium azide: < 1 g/L Quy cách đóng gói tối thiểu: 70ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 25 | Hoát chất dủng cho xét nghiệm GGT | Dùng chẩn đoán định lượng in vitro Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) trong huyết thanh hoặc huyết tương bằng phương pháp đo màu Chất thử 1: TRIS pH 8,25: 137 mmol/L Glycylglycine: 137 mmol/L Sodium azide: < 1 g/L Chất thử 2: L-Gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide: 22 mmol/L Sodium azide: < 1 g/L Quy cách đóng gói tối thiểu: 70ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 26 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm albumin | Dùng trong chẩn đoán định lượng in vitro albumin trong huyết thanh và huyết tương bằng phương pháp đo màu. Thành phần: Đệm Succinate: 87 mmol/L Bromocresol green: 0,2 mmol/L Brij 35: 7,35 mL/L Quy cách đóng gói tối thiểu: 99ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 27 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm acid uric | Dùng trong chẩn đoán định lượng in vitro acid uric trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu dựa trên phương pháp định lượng men acid uric dùng hệ thống sinh màu khi có mặt peroxidase và uricase (Phương pháp Trinder) Chất thử 1: Đệm Phosphate pH 7,00: 125 mmol/L EHSPT: 1,38 mmol/L Ascorbate oxidase: ≥ 1100 U/L Bovine albumin: 0,2% Sodium azide: < 0,1% Chất thử 2: 4-aminoantipyrine: 1,8 mmol/L Uricase: ≥ 700 U/L Peroxidase: ≥ 7500 U/L Ferrocyanide: 250 μmol/L Bovine albumin: 0,2% Sodium azide: < 0,1% Quy cách đóng gói tối thiểu: 75ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 28 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm protein | Dùng để định lượng trong chẩn đoán in vitro total protein trong huyết thanh và huyết tương bởi phương pháp đo màu. Thành phần: Copper sulphate: 12 mmol/L Potassium sodium tartrate: 30mmol/L Potassium iodide: 30 mmol/L Sodium hydroxide: 200 mmol/L Quy cách đóng gói tối thiểu: 29,5ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 29 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calci | Dùng để định lượng trong chẩn đoán in vitro can-xi trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người dựa trên phương pháp đo màu. Thành phần: MES pH6,50: 100 mmol/L Arsenazo III: 200 μmol/L Quy cách đóng gói tối thiểu 90ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 30 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | Dùng trong chẩn đoán định lượng in vitro cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người dựa trên thử nghiệm quang trắc men (phản ứng Trinder's). Thành phần: Đệm Good’s pH 6,7: 50 mmol/L Phenol: 5 mmol/L 4-Aminoantipyrine: 0,3 mmol/L Cholesterol esterase (CHE): ≥ 200 U/L Cholesterol oxidase (CHO): ≥ 50 U/L Peroxidase (POD): ≥ 3 kU/L Sodium azide: 0,95 g/L Quy cách đóng gói tối thiểu: 90ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 31 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL | Mục đích sử dụng: được dùng trong chẩn đoán định lượng in vitro loại Cholesterol Lipoprotein Tỉ trọng cao (HDL-C) trong huyết thanh và huyết tương người dựa trên thử nghiệm men bằng phương pháp tẩy chọn lọc gia tốc. Thành phần: Chất thử 1: Đệm Good’s Cholesterol oxidase: < 1000 U/L Peroxidase: < 1300 ppg U/L N,N-bis(4-sulphobutyl)-m-toluidinedisodium (DSBmT): < 1 mmol/L Accelerator: < 1 mmol/L Chất bảo quản: < 0,06% Ascorbic acid oxidase: <3000U/L Chất thử 2: Đệm Good’s Cholesterol esterase: < 1500 U/L 4-Aminoantipyrine (4-AAP): < 1 mmol/L Chất tẩy: < 2% Chất bảo quản: < 0,06% Quy cách đóng gói tối thiểu: 83ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 32 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HDL (calib) | Dung dịch hiệu chuẩn dùng định lượng high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) bằng phương pháp đo màu. Thành phần: Chế phẩm của huyết thanh người đông khô chứa lipoproteins từ nhiều lớp lipoprotein khác nhau bao gồm lipoproteins tỷ trọng cao (HDL). Quy cách đóng gói tối thiểu: 2ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 33 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL | Dùng trong chẩn đoán định lượng in vitro Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C) trong huyết thanh và huyết tương người dựa trên thử nghiệm quang trắc men. Thành phần: Chất thử 1: Đệm Detergent 1: < 1,0% Cholesterol Esterase: < 1500 U/L Cholesterol Oxidase: < 1500 U/L Peroxidase: < 1300 ppg U/L 4-aminoantipyrine: < 0,1% Ascorbic Acid Oxidase: < 3000 U/L Preservative Chất thử 2: Buffer pH 6,3 Detergent 2: < 1,0% N,N-bis(4-sulfobutyl)-toluidine, disodium (DsBmT): < 1,0 mM Preservative Quy cách đóng gói tối thiểu: 38ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 34 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm LDL (calib) | Dùng hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng LDL trực tiếp trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động - Thành phần: chế phẩm huyết thanh người đông khô chứa lipoprotein từ nhiều lớp lipoprotein khác nhau bao gồm LDL. Quy cách đóng gói tối thiểu: 2ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 35 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride | Mục đích sử dụng: được dùng trong chẩn đoán định lượng in vitro triglycerides trong huyết thanh và huyết tương ngưuời dựa trên thử nghiệm quang trắc men. Thành phần: PIPES free acid: 50 mmol/L Natri hydroxide: 3,36 g/L Triton X-100: 1 mL/L Muối Magnesium: 14,8 mmol/L p-chlorophenol: 2,7 mmol/L ATP: 3,15 mmol/L Natri azide: 7,99 mmol/L Kali ferrocyanide: 10 μmol/L 4-aminoantipyrine: 0,31 mmol/L Lipoprotein lipase: ≥ 2000 U/L Glycerokinase: ≥ 500 U/L Glycerol phosphate Oxidase: ≥ 4000 U/L Peroxidase: ≥ 500 U/L Quy cách đóng gói tối thiểu:90ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 36 | Hóa chất dùng chuẩn hóa các xét nghiệm sinh hóa thường quy Multical (Calib) | Dung dịch hiệu chuẩn các phương pháp định lượng các xét nghiệm sinh hóa Horia medical. Là dung dịch hiệu chuẩn đông khô từ huyết thanh người. Quy cách đóng gói tối thiểu: 30ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 37 | Hoá chất dùng để kiểm chuẩn chất lượng mức bình thường Control N | Dùng để kiểm tra chất lượng bằng cách theo dõi độ đúng và chính xác trên máy phân tích sinh hóa. Là dung dịch chuẩn đông khô từ huyết thanh người. Nồng độ và hoạt tính đã được điều chỉnh của các thành phần dung dịch chuẩn thường trong giới hạn bình thường hoặc ở ngưỡng bình thường/bệnh lý Quy cách đóng gói tối thiểu: 50ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 38 | Hoá chất dùng để kiểm chuẩn chất lượng mức bất thường Control P | Dùng để kiểm tra chất lượng bằng cách theo dõi độ đúng và chính xác trên máy phân tích sinh hóa. Là dung dịch chuẩn đông khô từ huyết thanh người. Nồng độ và hoạt tính đã được điều chỉnh của các thành phần dung dịch chuẩn thường trong giới hạn bệnh lý. Quy cách đóng gói tối thiểu: 50ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 39 | Cuvette dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Dụng cụ chứa hóa chất và mẫu để đo kết quả trên máy xét nghiệm đông máu Yumizen G Chất liệu: Bằng nhựa Acrylic, dùng một lần Quy cách đóng gói tối thiểu: 450 cái Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 40 | Dung dịch rửa đậm đặc cho máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch rửa hệ thống cho máy xét nghiệm sinh hóa. Thành phần: sodium hypochlorite (29% v/v ở 15% clorua hoạt tính) cũng như sodium hydroxide (< 0,5%) pH>11 Quy cách đóng gói tối thiểu 29ml Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
|  |  | 41 | Dung dịch rửa thường quy dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch làm sạch dùng cho các máy phân tích hóa học lâm sàng Thành phần: Thuốc thử chứa natri hydroxit (<2%) Độ pH của dung dịch >12 Quy cách đóng gói tối thiểu: 396ml |  |
|  |  | 42 | Cốc đựng mẫu | Dụng cụ chứa hóa chất và mẫu để đo kết quả trên máy xét nghiệm sinh hóa của Horiba Medical Chất liệu: Bằng nhựa Acrylic, dùng một lần Quy cách đóng gói tối thiểu: 1000cái Tương thích với máy Pentra C400 của hãng Horiba |  |
| 4 | PP2500658151 | Hóa chất thử nhóm máu (4 mặt hàng) |  |  |
|  |  | 43 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu A | Sinh phẩm chứa các kháng thể đơn dòng Anti A IgM của chuột, chất bảo quản Đóng gói tối thiểu: Lọ 10ml |  |
|  |  | 44 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu B | Sinh phẩm chứa các kháng thể đơn dòng Anti B IgM của chuột, chất bảo quản Đóng gói tối thiểu: Lọ 10ml |  |
|  |  | 45 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu D | Sinh phẩm được tạo ra từ hỗn hợp kháng thể đơn dòng Anti D IgM và IgG của chuột, chất bảo quản Đóng gói tooid thiểu: Lọ 10ml |  |
|  |  | 46 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu A+B | Sinh phẩm chứa các kháng thể đơn dòng Anti AB IgM của chuột, chất bảo quản Đóng gói tối thiểu: Lọ 10ml |  |
| 5 | PP2500658152 | Hóa chất nuôi cấy vi khuẩn lao trên môi trường lỏng, kháng sinh đồ hàng 1 (05 mặt hàng) |  |  |  |
|  |  | 47 | Ống môi trường nuôi cấy phát hiện vi khuẩn lao | - Dùng để phát hiện và phục hồi vi khuẩn lao. - Ống chứa ≥ 7 ml gồm các thành phần: chất chỉ thị huỳnh quang, 7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium chloride pentahydrate và canh trường. - quy cách đóng gói tối thiểu:100 ống/hộp Tương thích với máy nuôi cấy lao BACTECT MGIT 960 |  |
|  |  | 48 | Bộ chất làm giàu (Hỗn hợp dinh dưỡng cho vi khuẩn lao) | Hỗn hợp dinh dưỡng: - 01 bộ tối thiểu: 6 lọ Chất làm giàu + 6 lọ hỗn hợp kháng sinh đông khô - Gồm lọ chứa ≥ 15mL chất làm giàu với thành phần: Bovine albumin, Dextrose, Polyoxyethylene stearate, Catalase, Oleic axit; và lọ chứa hỗn hợp kháng sinh đông khô (Polymyxin B, Amphotericin B, Nalidixic axit, Trimethoprim, Azlocillin). Tương thích với máy nuôi cấy lao BACTECT MGIT 960 |  |
|  |  | 49 | Thanh thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi khuẩn lao | - Dùng nguyên lý sắc ký miễn dịch nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên MPT64 của nhóm Mycobacterium tuberculosis complex. -Mỗi thanh hoá chất được đóng trong gói túi bạc -Thanh hoá chất bao gồm một vạch thử nghiệm chứa kháng thể đơn dòng đặc hiệu-MPT64 và một vạch chứng chứa kháng thể kháng loài. - Quy cách đóng gói tối thiểu: 25 test Tương thích với máy nuôi cấy lao BACTECT MGIT 960 |  |
|  |  | 50 | Bộ ống chuẩn cho máy cấy lao | - Được dùng để hiệu chỉnh bộ phận phát hiện của máy - Quy cách đóng gói tối thiểu:17 ống/hộp Tương thích với máy nuôi cấy lao BACTECT MGIT 960 |  |
|  |  | 51 | Bộ Kit vi khuẩn lao (Chất thử xét nghiệm tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn lao với 04 loại kháng sinh) | - Dùng cho quy trình định tính nhanh độ nhạy cảm của Mycobacterium tuberculosis với streptomycin (STR), isoniazid (INH), rifampin (RIF) và ethambutol (EMB). Chất thử bao gồm kháng sinh đông khô loại Streptomycin 332 µg, Isoniazid 33,2 µg, Rifampin 332 µg, Ethambutol 1.660 µg; và lọ dung dịch chứa chất làm giàu Middlebrook OADC Tương thích với máy nuôi cấy lao BACTECT MGIT 960 |  |
| 6 | PP2500658153 | Hóa chất khí máu (03 mặt hàng) |  |  |  |
|  |  | 52 | Thẻ xét nghiệm khí máu | Thẻ xét nghiệm định lượng điện giải (Lactate), Khí máu (pH, pCO2, pO2, TCO2, HCO3, BE, sO2) Tương thích mới máy đo khí máu động mạch i-STAT1 |  |
|  |  | 53 | Chất chứng mức 2 (Control level 2) | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số khí máu, điện giải, huyết học, sinh hóa mức 2 Tương thích mới máy đo khí máu động mạch i-STAT1 |  |
|  |  | 54 | Chất chứng mức 3 (Control level 3) | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số khí máu, điện giải, huyết học, sinh hóa mức 3 Tương thích mới máy đo khí máu động mạch i-STAT1 |  |
| 7 | PP2500658154 | 55 | Na2HPO4 | Công thức: Na2HPO4, %≥99% M=141,96 Quy cách đóng gói tối thiểu 500g |  |
| 8 | PP2500658155 | 56 | KH2PO4 | Công thức: KH2PO4, %≥99% Quy cách đóng gói tối thiểu 500g |  |
| 9 | PP2500658156 | 57 | Natri citrat (Trisodium citrat dihydrat) | Công thức: C6H5Na3O7.2H2O, %≥99% M = 294,10 Quy cách đóng gói tối thiểu 500g |  |
| 10 | PP2500658157 | 58 | NaOH khan | Công thức:NaOH, %≥96% Khối lượng mol: 40g/mol Quy cách đóng gói tối thiểu 500g |  |
| 11 | PP2500658158 | 59 | N-Acetyl-L-Cystein | Công thức: C₅H₉NO₃S Khối lượng mol: 163,19 g/mol Quy cách đóng gói tối thiểu 100gam |  |
| 12 | PP2500658159 | 60 | Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg | - Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phẩn - ﻿Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: >99% |  |
| 13 | PP2500658160 | 61 | Test nhanh sốt xuất huyết (Dengue IgG/IgM) | Phát hiện kháng thể IgG-IgM kháng Dengue. Có thể thực hiện trên máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương Tiêu chuẩn CE. Độ nhạy >94%, độ đặc hiệu >99% Cung cấp kèm dung dịch chứng dương |  |
| 14 | PP2500658161 | 62 | Test nhanh Dengue NS1 | Phát hiện kháng nguyên NS1 Dengue . Có thể thực hiện trên máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương Tiêu chuẩn CE Độ nhạy >95%, độ đặc hiệu >96% Cung cấp kèm dung dịch chứng dương |  |
| 15 | PP2500658162 | 63 | Test nhanh HIV | "Phát hiện sự có mặt của các kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - ﻿Độ nhạy: >99%, Độ đặc hiệu: >99% |  |
| 16 | PP2500658163 | 64 | Bộ định danh que giấy IVD NK-X/V/XV | Bộ định danh que giấy IVD NK-X/V/XV gồm tối thiểu 3 tube (1 tube chứa que giấy X, 1 tube chứa que giấy V, 1 tube chứa que giấy XV), mỗi tube chứa 10 que giấy dùng thực hiện thử nghiệm xác định nhu cầu cần yếu tố X (hemin) và/hoặc V (NAD: nicotin adenine dinucleotide) để định danh vi khuẩn Haemophilus |  |
| 17 | PP2500658164 | 65 | Thanh định danh trực khuẩn ngoài đường ruột và vi khuẩn Gram âm dễ mọc (API 20NE) | Thanh định danh trực khuẩn ngoài đường ruột, dễ mọc, gồm 20 giếng chứa các hóa chất đông khô và 7ml môi trường AUX Quy cách đóng gói tối thiểu 25 thanh + 25 ống hóa chất |  |
| 18 | PP2500658165 | 66 | Thanh định danh xác định vi khuẩn Enterobacteriaceae 10 phản ứng sinh hóa (API 10S) | API 10S là hệ thống định cho Enterobacteriaceae và các Gram âm dễ thích ứng khác. Thành phần: 50 thanh API 10S, 50 hộp ủ, 50 tờ đọc kết quả, 1 túi đóng kín, 1 hướng dẫn sử dụng |  |
| 19 | PP2500658166 | 67 | Thuốc thử TDA | Thuốc thử sinh hóa định danh vi khuẩn Thành phần: Sắt Chloride (Sắt III chloride) Yêu cầu về quy cách đóng gói tối thiểu 2 ống 5ml/hộp |  |
| 20 | PP2500658167 | 68 | Hóa chất định danh vi khuẩn ngoài đường ruột (Hoá chất JAMES) | Thành phần tối thiểu 02 ống: Gồm Ống R1 chứa HCl 1N và ống R2 chứa hợp chất J 2183. |  |
| 21 | PP2500658168 | 69 | Hóa chất định danh NIT1 NIT2 | Thành phần tối thiểu 02 ống: Ống 1 chứa dung dịch Axit sulfanilic (Sulfanilic acid) và ống 2 chứa N,N-dimethyl-1-naphthylamine. Mỗi ống đóng gói tối thiểu 5ml |  |
| 22 | PP2500658169 | 70 | Chai cấy máu hai pha (Môi trường BHI 2 Phase) | Chai cấy máu hai pha được dùng để thực hiện xét nghiệm cấy máu tìm tác nhân gây nhiễm khuẩn huyết. Thành phần: Chai cấy máu hai pha được đựng trong chai nhựa nắp vặn chặt với cấu tạo 2 phần: - Phần trên là pha đặc với mặt thạch phẳng 10ml BHI agar. - Phần dưới là pha lỏng với 40ml BHI lỏng có SPS (Sigma) với vai trò kháng đông và ngăn hoạt động bổ thể cũng như một số kháng sinh. |  |
| 23 | PP2500658170 | 71 | Đĩa giấy Bacitracin | Dùng thực hiện thử nghiệm phát hiện nhạy cảm Bacitracin. |  |
| 24 | PP2500658171 | 72 | Đĩa giấy Optochin | Dùng thực hiện thử nghiệm phát hiện nhạy cảm Optochin |  |
| 25 | PP2500658172 | 73 | Đĩa giấy Oxidase | Dùng thực hiện thử nghiệm phát hiện nhạy cảm Oxidase |  |
| 26 | PP2500658173 | 74 | Khoanh giấy kháng sinh Amikacin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Amikacin 30µg |  |
| 27 | PP2500658174 | 75 | Khoanh giấy kháng sinh Amoxicillin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Amoxicillin 10µg |  |
| 28 | PP2500658175 | 76 | Khoanh giấy kháng sinh Amoxicillin+clavulanic acid | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Amoxicillin/Clavulanic acid 20/10µg. |  |
| 29 | PP2500658176 | 77 | Khoanh giấy kháng sinh Ampicillin/Sulbactam | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ampicillin/Sulbactam 10/10µg |  |
| 30 | PP2500658177 | 78 | Khoanh giấy kháng sinh Azithromycin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Azithromycin 15µg |  |
| 31 | PP2500658178 | 79 | Khoanh giấy kháng sinh Cefaclor | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefaclor 30µg |  |
| 32 | PP2500658179 | 80 | Khoanh giấy kháng sinh Cefepim | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefepime 30µg. |  |
| 33 | PP2500658180 | 81 | Khoanh giấy kháng sinh Cefoperazol | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefoperazone 75µg. |  |
| 34 | PP2500658181 | 82 | Khoanh giấy kháng sinh Cefoperazol + Sulbactam | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefoperazone + Sulbactam 75/10µg |  |
| 35 | PP2500658182 | 83 | Khoanh giấy kháng sinh Cefotaxime | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefotaxime 30µg. |  |
| 36 | PP2500658183 | 84 | Khoanh giấy kháng sinh Cefoxitin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefoxitin 30µg |  |
| 37 | PP2500658184 | 85 | Khoanh giấy kháng sinh Ceftazidime | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ceftazidime 30µg |  |
| 38 | PP2500658185 | 86 | Khoanh giấy kháng sinh Ceftriaxon | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ceftriaxone 30µg. |  |
| 39 | PP2500658186 | 87 | Khoanh giấy kháng sinh Cefixime | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefixime 5µg. |  |
| 40 | PP2500658187 | 88 | Khoanh giấy kháng sinh Cefuroxime | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefuroxime 30µg. |  |
| 41 | PP2500658188 | 89 | Khoanh giấy kháng sinh Chloramphenicol | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Chloramphenicol 30µg. |  |
| 42 | PP2500658189 | 90 | Khoanh giấy kháng sinh Ciprofloxacin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ciprofloxacin 5µg. |  |
| 43 | PP2500658190 | 91 | Khoanh giấy kháng sinh Clarithromycin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Clarithromicin 15µg. |  |
| 44 | PP2500658191 | 92 | Khoanh giấy kháng sinh Clindamycin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Clindamycin 2µg. |  |
| 45 | PP2500658192 | 93 | Khoanh giấy kháng sinh Colistin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Colistin 10µg |  |
| 46 | PP2500658193 | 94 | Khoanh giấy kháng sinh Doxycilin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Doxycycline 30µg |  |
| 47 | PP2500658194 | 95 | Khoanh giấy kháng sinh Erythromycin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Erythromycin 15µg. |  |
| 48 | PP2500658195 | 96 | Khoanh giấy kháng sinh Gentamincin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Gentamicin 10µg. |  |
| 49 | PP2500658196 | 97 | Khoanh giấy kháng sinh Imipenem | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Imipenem 10µg. |  |
| 50 | PP2500658197 | 98 | Khoanh giấy kháng sinh Levofloxacin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Levofloxacin 5µg. |  |
| 51 | PP2500658198 | 99 | Khoanh giấy kháng sinh Ofloxacin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ofloxacin 5µg. |  |
| 52 | PP2500658199 | 100 | Khoanh giấy kháng sinh Piperacillin/tazobactam | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Piperacillin/Tazobactam 100/10µg. |  |
| 53 | PP2500658200 | 101 | Khoanh giấy kháng sinh Polymyxin B | Khoanh giấy tẩm kháng sinhPolymyxin B 300µ. |  |
| 54 | PP2500658201 | 102 | Khoanh giấy kháng sinh Sulfamethoxazole / Trimethoprim | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Sulfamethoxazole / Trimethoprim 23,75/1,25µg |  |
| 55 | PP2500658202 | 103 | Khoanh giấy kháng sinh Tetracilin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Tetracycline 30µg. |  |
| 56 | PP2500658203 | 104 | Khoanh giấy kháng sinh Tobramycin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Tobramycin 10µg |  |
| 57 | PP2500658204 | 105 | Khoanh giấy kháng sinh Vancomycin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Vancomycin 30µg. |  |
| 58 | PP2500658205 | 106 | Môi trường thạch máu BA | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy phân biệt. Phân biệt được 3 kiểu hình tiêu huyết (α, ß, g) của Streptococcus |  |
| 59 | PP2500658206 | 107 | Môi trường thạch Chocolate Agar | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Thành phần của thạch chocolate tương tự như thành phần của thạch máu, tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị hồng cầu trong môi trường socola được cho ly giải. |  |
| 60 | PP2500658207 | 108 | Môi trường Macconkey MC | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc trực khuẩn Gram âm, dễ mọc. Phân biệt khả năng lên men lactose |  |
| 61 | PP2500658208 | 109 | Môi trường thạch Mueler hinon MHA | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường thực hiện kháng sinh đồ vi khuẩn dễ mọc |  |
| 62 | PP2500658209 | 110 | Môi trường thạch Nutrient Agar | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy không chọn lọc được dùng phân lập vi khuẩn dễ mọc |  |
| 63 | PP2500658210 | 111 | Môi trường thạch Mueller Hinton Blood Aga MHBA | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường thực hiện kháng sinh đồ Streptococcus |  |
| 64 | PP2500658211 | 112 | Môi trường thạch Sabouraud Dextrose Agar | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm dùng nuôi cấy, phân biệt, định lượng nấm men, nấm mốc và nấm mốc trong mẫu bệnh phẩm. |  |
| 65 | PP2500658212 | 113 | Chương trình ngoại kiểm Riqas Huyết học | Chương trình ngoại kiểm Huyết học đáp ứng 11 thông số. Mẫu thực hiện hàng tháng, chu kỳ 12 tháng. Quy cách đóng gói tối thiểu: 3x2ml |  |
| 66 | PP2500658213 | 114 | Chương trình ngoại kiểm Riqas Sinh hóa | Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng 56 thông số. Mẫu thực hiện hàng tháng, chu kỳ 12 tháng. Quy cách đóng gói tối thiểu : 6x5ml |  |
| 67 | PP2500658214 | 115 | Dầu soi kính hiển vi | Dầu soi kính hiển vi Chỉ số khúc xạ (n 20/D): 1,515 - 1,517 Độ nhớt (20 °C): 100 - 120 mPa∙s Đóng gói tối thiểu 500ml |  |
| 68 | PP2500658215 | 116 | Fuchsin basic (Bột) | Hóa chất nhuộm, dùng trong phương pháp nhuộm Ziehl–Neelsen và các loại nhuộm kháng axit tương tự khác đối với vi khuẩn lao gây bệnh lao , bệnh phong… Thành phần: Fuchsine bột (C20H20ClN3) (M=337,85) Quy cách đóng gói tối thiểu 100g |  |
| 69 | PP2500658216 | 117 | Phenol (Tinh thể) | Công thức: C6H6O Trọng lượng mol: 94.11 g/mol Dạng tinh thể Quy cách đóng gói tối thiểu 500g |  |
| 70 | PP2500658217 | 118 | Acid Acetic | CH3COOH, %≥99.5% M = 60,05 Dạng lỏng Đóng gói tối thiểu 500ml |  |
| 71 | PP2500658218 | 119 | Methylen blue (bột) | Công thức: C16H18ClN3S (M=319,86) Dạng bột màu xanh Quy cách đóng gói tối thiểu: Lọ 25g |  |
| 72 | PP2500658219 | 120 | Thuốc nhuộm vi khuẩn lao huỳnh quang | Dùng để nhuộm mycobacteria bằng quy trình nhuộm huỳnh quang. Thuốc nhuộm huỳnh quang có đặc tính phát ra bức xạ nhìn thấy được khi được kích thích bởi ánh sáng cực tím có bước sóng ngắn hơn. - Bộ thuốc thử bao gồm: 1 chai TB Auramine M, 1 chai TB khử màu TM; 1 chai TB Potassium Permenganate - Quy cách đóng gói tối thiểu: 1 bộ kít gồm ≥3 chai x 250 ml dung |  |
| 73 | PP2500658220 | 121 | Acid Clohydric | Công thức HCl, %≥ 37% Quy cách đóng gói tối thiểu 500ml |  |
| 74 | PP2500658221 | 122 | Ethanol 70% | Cồn y tế. Hàm lượng ethanol: 70% ± 2 Được phép sử dụng trong y tế. Sử dụng để sát khuẩn bề mặt, sát trùng da. Quy cách đóng gói tối thiểu: 1 lít |  |
| 75 | PP2500658222 | 123 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa cồn | Chlorhexidine Digluconate 0,5% (v/v) ; Cồn ≥ 70% (v/v) và các chất phụ gia, chất dưỡng da vừa đủ 100%. |  |
| 76 | PP2500658223 | 124 | Cloramin B | Thành phần hoạt chất: Sodium Benzosulfochloramide Hàm lượng clo hoạt tính ≥ 25%. |  |
| 77 | PP2500658224 | 125 | Dung dịch ngâm khử khuẩn mức độ cao Ortho-Phthalaldehyde (pH trung tính) | Thành phần : Ortho Phthalaldehyde 0.55% ,Ph = 7.2-8.2 ,không gây ăn mòn dụng cụ , có bảng tương thích dụng cụ. Tái sử dụng 14 ngày , sử dụng sau 75 ngày kể từ khi mở nắp, có que thử kèm theo. Can ≥ 5000ml |  |
| 78 | PP2500658225 | 126 | Dung dịch tiền khử khuẩn và tẩy rửa đa enzyme dụng cụ nội khoa, ngoại khoa và dụng cụ nội soi | Dung dịch tẩy rửa đa enzyme: Protease, Lipase, Amylase, Cellulase, Mannanase. Trong đó: nồng độ Enzyme Protease: 0,5% (w/w). Có tác dụng làm sạch dụng cụ y tế. pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. Dung tích >= 1 lít. |  |
| 79 | PP2500658226 | 127 | Cồn tuyệt đối | Ethanol ≥ 99,5% (v/v), trong suốt, tinh khiết, dùng ngoài hoặc dùng trong phòng thí nghiệm. Đóng gói tối thiểu 1 lít |  |
| 80 | PP2500658227 | 128 | Giemsa | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Giemsa. Quy cách đóng gói tối thiểu : Chai 500ml |  |
| 81 | PP2500658228 | 129 | Viên khử khuẩn 2,5g | Thành phần: Mỗi viên chứa Natri dichloroisocyanurate (Troclosene sodium) (2,5g), Adipic Acid và các thành phần khác Dạng viên sủi tan nhanh trong nước, dùng khử khuẩn bề mặt, đồ vải, diệt vi khuẩn gram âm & gram dương Hoạt động hiệu quả kể cả khi có sự hiện diện chất hữu cơ, pH 6.2 |  |
| 82 | PP2500658229 | 130 | Ống nghiệm nhựa tráng EDTA K2 | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), nắp nhựa màu xanh dương Bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate (EDTA K2) Dung tích máu tối đa: 2ml có vạch định mức trên nhãn. Có nhãn |  |
| 83 | PP2500658230 | 131 | Kim chích máu ngón tay | Kim chích máu đầu ngón tay. Vật liệu thép carbon không gỉ, đầu mũi kim được vát nhọn dùng để lấy máu đầu ngón tay phục vụ xét nghiệm. Tiệt trùng từng cái |  |
| 84 | PP2500658231 | 132 | Giấy in nhiệt 57x20 | Giấy in nhiệt , sử dụng cho các máy phân tích, xét nghiệm, sinh hóa, huyết học,... Kích Thước: 57mm x 20m (dạng cuộn – không sọc lưới) |  |
| 85 | PP2500658232 | 133 | Đầu côn xanh | Đầu col xanh các loại Dung tích: 1000 µl (microlit) Chất liệu: Nhựa Polypropylene y tế, trong, không độc hại. Không chứa DNase, RNase, pyrogen. Tiệt trùng, dùng 01 lần |  |
| 86 | PP2500658233 | 134 | Ống nghiệm nhựa có chất kháng đông Heparin, nắp đen | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), nắp nhựa màu đen Bên trong chưa chất chống đông: LITHIUM HEPARIN Dung tích máu tối đa: 2ml có vạch định mức trên nhãn. Có nhãn |  |
| 87 | PP2500658234 | 135 | Ống nghiệm nhựa không nắp | Dùng lưu mẫu, vận chuyển mẫu, chứa mẫu….để làm xét nghiệm Thành phần nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong Thành ống trơn láng, chống sự bám dính mẫu bệnh phẩm Ống nghiệm nhựa trong suốt, kích thước >= Ø13 x 75 (mm) hoặc >= Ø12 x 75 (mm). Không nắp, không nhãn. |  |
| 88 | PP2500658235 | 136 | Ống Eppendorf 1.5ml, có nắp | Eppendorf ống ly tâm 1.5ml, có nắp đậy. Chất liệu: Nhựa Polypropylene (PP) nguyên sinh, trong suốt. Chịu được lực ly tâm cao |  |
| 89 | PP2500658236 | 137 | Ống nghiệm nhựa PS 5ml, có nắp | Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước >= Ø13 x 75 (mm) hoặc >= Ø12 x 75 (mm), nắp nhựa, có nhãn, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml. |  |
| 90 | PP2500658237 | 138 | Pipet nhựa tiệt trùng 3ml | Dung tích: 3ml, có vạch chia rõ ràng. Chất liệu: Nhựa Polyethylene (PE) y tế, dẻo, không độc hại. Thân liền khối, đầu hút dễ thao tác. Tiệt trùng từng cái. Đóng gói riêng từng cái |  |
| 91 | PP2500658238 | 139 | Ống falcon 15ml | Ống ly tâm nhựa (Falcon tube), dung tích 15ml Đáy hình nón (conical bottom) Chất liệu: Nắp PE, ống bằng nhựa PP. Sử dụng để đựng mẫu bệnh phẩm, Tiệt trùng |  |
| 92 | PP2500658239 | 140 | Ống falcon 50ml | Ống ly tâm nhựa (Falcon tube) Đáy hình nón (Conical bottom) Chất liệu: Nắp PE, ống bằng nhựa PP. Dung tích: 50ml.Sử dụng để đựng mẫu bệnh phẩm, Tiệt trùng |  |
| 93 | PP2500658240 | 141 | Đầu côn lọc 1250µl | Đầu côn có màng lọc thể tích tối đa 1250µl, nhựa PP sử dụng để truyền chất lỏng |  |
| 94 | PP2500658241 | 142 | Bi thủy tinh | Kích thước hạt: từ 3 mm đến 6 mm Dung sai kích thước: ± 0.2 mm (nếu có) Chất liệu: Thủy tinh Tương tự Bi thủy tinh Marienfeld |  |
| 95 | PP2500658242 | 143 | Que cấy nhựa vô trùng 10µL | Vô trùng. Dùng để cấy vào đĩa thạch Thể tích đầu vòng cấy 10µL |  |
| 96 | PP2500658243 | 144 | Que cấy nhựa vô trùng 1µL | Vô trùng. Dùng để cấy vào đĩa thạch Thể tích đầu vòng cấy 1µL |  |
| 97 | PP2500658244 | 145 | Parafin | Parafin giấy kích thước 10 cm × 38.1 m (tương đương 4 inches × 125 feet) |  |
| 98 | PP2500658245 | 146 | Băng chỉ thị màu hấp ướt | Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn. |  |
| 99 | PP2500658246 | 147 | Que cấy Inox 10µl | Chất liệu inox không gỉ, cán nhựa, đầu cấy có đường kính kích thước khoảng 10 µl |  |
| 100 | PP2500658247 | 148 | Lamen | Được làm bằng kính đặc biệt của hydrolytical Độ dày: 0,16-0,19mm Kích thước khoảng: 22x22mm Quy cách đóng gói tối thiểu 100 cái |  |
| 101 | PP2500658248 | 149 | Bơm tiêm khí máu động mạch 1ml tráng sẵn heparin | Bơm tiêm dùng 1 lần, loại 1ml, tráng sẵn Heparin; Thể tích: 1ml ±0.1ml Vật liệu: Nhựa y tế (polypropylene), không có chất độc hại, không gây sốt, không chứa DEHP Kim đi kèm: Kim tiêm cỡ 23G–25G, chiều dài kim ½ inch hoặc 5/8 inch Đầu bơm: Đầu Luer Slip hoặc Luer Lock tiêu chuẩn quốc tế Tráng sẵn: Heparin Lithium hoặc Sodium (chống đông máu, giữ mẫu ổn định), lượng heparin ≤ 100 IU/mL, dạng lithium, Phù hợp sử dụng trong các xét nghiệm khí máu, huyết học, hóa sinh… Vạch chia: Rõ ràng, dễ đọc, chính xác Đóng gói: Đóng gói vô trùng riêng lẻ từng cái |  |
| 102 | PP2500658249 | 150 | Lam kính đầu mờ | Làm tiêu bản Một đầu mài mờ Kích thước tối thiểu 25mmx76mm Dày khoảng 1mm Hộp≥72 miếng |  |
| 103 | PP2500658250 | 151 | Giấy lau kính | Dùng lau kính hiển vi quang học. Chất liệu mềm mịn, không phát sinh bụi, hấp thu độ ẩm và dầu. |  |
| 104 | PP2500658251 | 152 | Hộp đựng tiêu bản (lam kính) | Nguyên liệu cấu thành: Nhựa abs. Loại chưa tối thiểu 50 cái lam |  |
| 105 | PP2500658252 | 153 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm 55ml | Lọ nhựa PS ≥ 55ml có nhãn |  |
|  |  |  |  | Tổng cộng: 105 phần (153 mặt hàng) |  |

Ghi chú:

- Trường hợp hàng hoá dự thầu có nồng độ, thành phần ... đảm bảo tương đương mức yêu cầu đồng thời tương thích với thiết bị đã nêu tại E-HSMT, tổ chuyên gia báo cáo Chủ đầu tư xem xét, lấy ý kiến đơn vị sử dụng để xem xét, đánh giá đáp ứng đối với hàng hoá dự thầu.

- Các yêu cầu kỹ thuật về kích thước, trọng lượng.. được nêu ở mức “khoảng” cho phép sai số ± ≤ 5%;

- Nhà thầu phải dịch toàn bộ tài liệu gốc sử dụng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch). Trường hợp Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu dịch không chính xác, tùy theo mức độ mà Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia có thể không xem xét E-HSDT của nhà thầu.

- Đối với yêu cầu “đồng bộ chính hãng” (nếu có): Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa có cùng hãng sản xuất, xuất xứ với hệ thống thiết bị chính để đảm bảo tính tương thích, an toàn và tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất.

- Các yêu cầu về kỹ thuật nêu tại Chương này là những yêu cầu kỹ thuật cơ bản để mô tả về đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật của hàng hóa mời thầu, trường hợp hàng hóa chào thầu có đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương, ưu việt và tốt hơn so với yêu cầu được xem xét chấp nhận được, đánh giá là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cơ bản của E-HSMT;

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Nội hàm tương đương được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

(1) Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương tiêu chuẩn;

(2) Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng ;

(3) Tương đương về công suất; hiệu suất, yêu cầu thông số đầu vào; danh mục, độ chính xác kết quả đầu ra;

(4) Tương đương về giá trị đo; độ chính xác kết quả đo;

(5) Tương đương về hàm lượng, nồng độ, tính chất, thuộc tính vật lý của vật liệu...;

(6) Các yếu tố tương đương khác (nếu có).

1.3. Các yêu cầu khác

Yêu cầu về bảo hành hàng hóa:

- Thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và và tối thiểu theo bảng thông số kỹ thuật hàng hóa, thực hiện bảo trì trong suốt thời gian bảo hành, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với vật tư thay thế).

- Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí do nhà thầu chi trả.

- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

- Nhà thầu cần phải nghiên cứu kỹ E-HSMT để có chuẩn bị E-HSDT đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT về phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp, tổ chức lắp đặt, vận hành chạy thử, nghiệm thu bàn giao, bảo hành, bảo trì và các yêu cầu về phụ tùng thay thế.

- Kiểm định, cấp phép hoạt động cho thiết bị theo quy định Bộ Khoa học và Công nghệ trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng (nếu có);

- Dịch vụ sau bán hàng: Cho đổi trả và cung cấp hàng thay thế (mới 100%) trong trường hợp khi sử dụng phát hiện hàng bị lỗi (không đúng về quy cách thông số kỹ thuật, quy cách bao gói hoặc kết quả thử nghiệm không đạt các thông số công bố của nhà sản xuất và theo yêu cầu của HSMT…)

Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có chữ ký, đóng dấu hợp lệ thể hiện đầy đủ các nội dung cam kết theo mẫu tại Phụ lục 1 và Bảng đáp ứng kỹ thuật tại Phụ lục 2 như sau:

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

............. ngày ..... tháng  ..... năm .....

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk

(Sau đây gọi là Chủ đầu tư)

Chúng tôi:

Công ty: …………………………………………………………….................

Địa chỉ: ……………………………………………………………..................

ĐKKD/ Mã số thuế:  ……………………………………………............….....

Mã định danh trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: …………………………

Thông tin liên hệ của người phụ trách gói thầu: ………………………………..

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu: [điền tên gói thầu], mã TBMT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia: [điền mã gói thầu], chúng tôi ..... [điền tên nhà thầu] xin tham dự gói thầu nêu trên và cam kết các nội dung sau đây:

I. Về E-HSDT:

- Thông tin ghi trong file mềm gửi cho Chủ đầu tư đúng như file scan trong E-HSDT của chúng tôi đã nộp;

- Nếu giá trị bảo đảm dự thầu của E-HSDT chúng tôi tham dự dưới 50 triệu đồng, chúng tôi cam kết nếu được mời vào đối chiếu tài liệu thì chúng tôi sẽ nộp một khoản tiền bằng giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT;

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue cung cấp trong E-HSDT đều được nhà sản xuất công bố. Trong trường hợp Chủ đầu tư phát hiện có sự sai khác giữa bản nhà thầu nộp trong E-HSDT và bản do nhà sản xuất công bố thì nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giải trình cho sự sai khác này, đồng thời Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu mang hàng hóa đến để kiểm tra, thử nghiệm, đối chiếu với nội dung đã nộp trong E-HSDT;

- Không có một trong các hành vi trong việc tham dự thầu trừ trường hợp bất khả kháng, cụ thể như sau:

- Không có gói thầu nào mà nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có) khi được mời thương thảo trong thời gian có hiệu lực của Hồ sơ dự thầu;

- Nhà thầu đã đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có) nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 34 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng.

Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong thời gian 03 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu không có một trong các vi phạm bị Chủ đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc xử lý theo quy định của Luật đấu thầu, cụ thể như sau:

- Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;

- Không đáp ứng yêu cầu về chất lượng bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng và các yếu tố khác có liên quan đến vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện hợp đồng;

- Có vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

- Cam kết các thông tin trong E-HSDT đều trung thực, hợp pháp. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT của nhà thầu xem như không hợp lệ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin này.

II. Về cung ứng hàng hoá:

- Tất cả các hàng hoá dự thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành; Không vi phạm các qui định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và Quốc tế;

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, vận hành: Phải theo đúng quy định của pháp luật;

- Hàng hoá cung ứng đảm bảo đúng theo thông tin nêu trong E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng, đồng thời đảm bảo hàng hóa, vật tư đề xuất trong E-HSDT hoàn toàn tương thích đối với thiết bị đang sử dụng tại khoa phòng Bệnh viện (Chỉ áp dụng đối với các mặt hàng có nêu rõ thông tin thiết bị trong E-HSMT). Thực hiện ngay việc thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin so với thông tin đã dự thầu (cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, giá kê khai..);

- Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với hàng hóa là thiết bị y tế đáp ứng điều kiện lưu hành theo quy định tại Điều 22, Nghị định 98/2021/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, các hàng hóa khác đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành);

- Cung cấp đầy đủ hàng hoá nếu trúng thầu và đảm bảo hàng hóa được giao mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau và chưa qua sử dụng, còn nguyên đai, nguyên kiện và có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa;

- Hàng hóa khi bàn giao đảm bảo tính chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Cam kết về vận chuyển hàng hóa: Vận chuyển đến khoa phòng thụ hưởng của Bệnh viện, mọi chi phí vận chuyển do nhà cung cấp chịu;

- Trường hợp hàng hoá giao Chủ đầu tư kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ...) hoặc có văn bản thu hồi của cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi cam kết có trách nhiệm đổi lô hàng khác tương ứng cùng loại theo hợp đồng đã ký tại Phụ lục đính kèm) trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo và nhà thầu chịu hoàn toàn mọi phí tổn cho việc thay thế này;

- Trường hợp hàng hóa dự thầu yêu cầu cần có thiết bị (trợ cụ) để sử dụng, Nhà thầu cam kết cung cấp thiết bị (trợ cụ) để sử dụng hàng hóa dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Thiết bị cung cấp đảm bảo được kiểm định đạt về an toàn và tính năng kỹ thuật bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các quy định pháp luật hiện hành;

- Nhà thầu có số điện thoại đường dây nóng (thường trực 24/24) để tiếp nhận yêu  cầu khi thiết bị có sự cố của chủ đầu tư. Cam kết có kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam giải quyết ngay khi có sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư;

- Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hàng hóa (đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, Invoice, Packing list, vận đơn, Tờ khai hải quan) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư; Nội dung tại tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn phụ (đối với hàng hóa nhập khẩu), catalog đi kèm với hàng hóa khi cung ứng cho Chủ đầu tư hoàn toàn trùng khớp với nội dung trong tờ hướng dẫn sử dụng, catalog kèm theo hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp phép. Trường hợp để xảy ra sai lệch thông tin ảnh hưởng đến chất lượng khi sử dụng, gây ảnh hưởng về sức khỏe, tính mạng và kinh tế của người bệnh cũng như của Chủ đầu tư thì chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

- Cam kết bàn giao cho chủ đầu tư: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), tờ khai hải quan… đối với hàng hoá nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận chất lượng (hợp chuẩn, hợp quy) đối với hàng hoá sản xuất trong nước. Đối với các hàng hóa khác được sản xuất tại Việt Nam hoặc các hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường: cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc hóa đơn bán hàng và giấy bảo hành của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối khi giao hàng;

- Nhà thầu cam kết cung cấp hàng hóa trong hợp đồng theo nhu cầu của Chủ đầu tư trong thời gian thực hiện gói thầu kể từ ngày hợp đồng được ký kết;

- Cam kết bổ sung các giấy tờ khi hết hiệu lực, bổ sung khi cần làm rõ hồ sơ về các tài liệu như: Tiêu chuẩn chất lượng, giấy phép nhập khẩu, giấy phép lưu hành, giấy phép bán hàng....sẽ phối hợp với Bệnh viện giải quyết các phát sinh khác liên quan đến sản phẩm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng và sử dụng sản phẩm;

- Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư một bộ Hồ sơ quản lý chất lượng thiết bị y tế theo quy định tại điểm n, khoản 3, Điều 74 và khoản 4, Điều 33 của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và các Nghị định sửa đổi bổ sung về hàng hóa trúng thầu khi có yêu cầu của Bệnh viện;

- Cam kết hạn dùng của vật tư, hóa chất xét nghiệm tại thời điểm giao hàng:

+ Tối thiểu còn 24 tháng đối với hàng hóa có tổng thời hạn sử dụng ≥ 36 tháng;

+ Tối thiểu còn 18 tháng đối với hàng hóa có tổng thời hạn sử dụng từ 24 tháng đến < 36 tháng;

+ Tối thiểu còn 12 tháng đối với hàng hóa có tổng thời hạn sử dụng từ 18 tháng đến < 24 tháng;

+ Tối thiểu còn 06 tháng đối với hàng hóa có tổng thời hạn sử dụng từ 12 tháng đến < 18 tháng;

+ Có thời hạn tối thiểu còn ½ thời hạn sử dụng đối với hàng hóa có tổng thời hạn sử dụng <12 tháng.

Trong các trường hợp đặc biệt, nhà thầu có văn bản nêu rõ lý do, Chủ đầu tư sẽ xem xét và chấp thuận hoặc không chấp thuận cho từng trường hợp riêng rẽ. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở đi. (Nhà thầu phải nêu rõ tổng thời hạn sử dụng theo công bố của nhà sản xuất của hàng hóa chào thầu).

- Nhà thầu chịu trách nhiệm trong trường hợp Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng/Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế của hàng hóa bị thu hồi trước khi ký kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đồng thời, Chủ đầu tư sẽ không thanh toán cho các trang thiết bị y tế bị ảnh hưởng kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực.

III. Nội dung khác:

- Cam kết số liệu tài chính kê khai trong E-HSDT đúng với số liệu đã kê khai với cơ quan thuế. Sẵn sàng cử cán bộ mang theo token để đối chiếu với số liệu đã kê khai trên Hệ thống thuế điện tử khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết sẵn sàng cung cấp bản gốc các tài liệu để đối chiếu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết tại thời điểm đối chiếu tài liệu và hoàn thiện hợp đồng, Nhà thầu đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật theo quy định về “Điều kiện ký kết hợp đồng” tại Khoản 2 Điều 66 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15. Nhà thầu phải nộp các tài liệu chứng minh khả năng cung ứng hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và hợp lệ. Trường hợp Nhà thầu không thể cung cấp tài liệu chứng minh, Nhà thầu sẽ không đủ điều kiện xét trúng thầu theo hướng dẫn tại Khoản 19 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu tại văn bản này, đồng thời cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Phụ lục 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

............. ngày ..... tháng  ..... năm .....

BẢNG KÊ KHAI ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

- Tên nhà thầu: .................	Địa chỉ: .................		Số điện thoại: ................

- Gói thầu: .......................	Thuộc dự toán: ..............................................

| STT | Mã phần/lô | Tên phần (lô)/tên hàng hóa theo E- HSMT | Quy cách đóng gói | Hạn sử dụng của hàng hóa | Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong E-HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại E-HSDT | Tiêu chuẩn chất lượng | Số công bố tiêu chuẩn Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) |  | (2) | (3) | (4) | (7) | (8) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | Ghi mã phần (lô) nhà thầu tham dự | Điền thông tin thống nhất với Bảng giá | Điền quy cách đóng gói của hàng hóa dự thầu | Điền tổng thời hạn sử dụng của hàng hóa: tính từ ngày sản xuất đến ngày hết hạn. | Nêu yêu cầu tại mục 1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể | Liệt kê nội dung đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa dự thầu theo tài liệu | ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA hoặc tiêu chuẩn khác (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Trang ... của Catalog, tài liệu tham chiếu. Đồng thời trích dẫn nội dung đáp ứng. |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nhà thầu cam đoan toàn bộ nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với nội dung đã kê khai.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày ... tháng ... năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu. Các thông tin kê khai tại Bảng này phải khớp với thông tin tại webform, trường hợp có sự sai khác, thông tin tại webform là cơ sở để xem xét, đánh giá E-HSDT.

- Quy cách của hàng hóa theo quy định của nhà sản xuất nhưng phải đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT;

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin: Thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ,…. của các linh kiện/phụ kiện kèm theo máy chính trong Mẫu số 10B.

HƯỚNG DẪN SẮP XẾP VÀ QUY CÁCH E-HSDT

Nhà thầu nén toàn bộ E-HSDT dưới dạng .zip hoặc .rar, đặt tên file không dấu, không ký tự đặc biệt. Tên thư mục và file viết bằng tiếng Việt không dấu. Đối với nhà thầu liên danh, tách rõ phần hồ sơ của từng thành viên.

- Cách đặt tên các Folder như sau:

- TT_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về Nhà thầu và các mục con sẽ được đánh dấu là A1, A2,…

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| A1. | GPDK | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp |
| A2. | MB_TTBYT | Phiếu tiếp nhận/ Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế |
| A3. | CAMKET_NT | - Cam kết của nhà thầu (nếu có) |
| A4 | BLDT | Bảo lãnh dự thầu (trong trường hợp áp dụng Bảo lãnh dự thầu) bằng văn bản giấy (Theo mẫu 04A đối với nhà thầu độc lập, 04B đối với nhà thầu liên danh), nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng đính kèm khi nộp E-HSDT |

- NLKN_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là B1, B2,…

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| B1. | BCTC_20…. | File Báo cáo tài chính + Thuyết minh Báo cáo tài chính |
| B2. | XN_THUE | - Tờ khai thuế TNDN năm tài chính gần nhất - Tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) |
| B3. | HDTT_So…. | Nhà thầu kê khai và đính kèm file tài liệu liên quan để chứng minh thông tin đã kê khai: Bản scan Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý có danh mục hàng hóa đã thực hiện theo hợp đồng kê khai, kèm hóa đơn GTGT (với trường hợp biên bản nghiệm thu/thanh lý không thể hiện giá trị hoàn thành của hàng hóa tương tự hoặc hợp đồng mua bán giữa các bên) |
| B4 | CAMKET_DV | Các cam kết của Nhà thầu theo yêu cầu của Chương V - E-HSMT. |

- KT_HANG: là Folder chứa các thông tin về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu và các mục con sẽ được đánh dấu là C1, C2,…

- Tài liệu kỹ thuật của các hàng hóa cùng Hãng SX được đặt trong cùng 1 Folder.

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| C1. | DUKT_SoTT | Bảng kê khai đáp ứng kỹ thuật theo mẫu của E-HSMT Nhà thầu làm Bảng kê khai đáp ứng kỹ thuật và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác với các thông tin do Nhà thầu kê khai. |
| C2. | ISO……. | Chứng nhận chất lượng còn hiệu lực: ISO 9001 hoặc 13485 hoặc tương đương theo yêu cầu (nếu có) như CE, FDA,…. |
| C3. | PTNSX | Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam) |
| C4. | TLKT_SoTT | + Catalogue/ Brochure /Datasheet hoặc các tài liệu khác chứng minh thông số dự thầu, kèm Bản dịch sang tiếng Việt. + PTN tiêu chuẩn áp dụng đối với hàng hóa thuộc loại A, B. Hoặc Giấy lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc loại C, D. + Tờ khai hải quan. + Các tài liệu khác (nếu có) |

- LIEN_DANH_Tennhathau: Trường hợp liên danh, nhà thầu lập theo Folder này

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| D1. | THOATHUAN_LIENDANH | Văn bản Thỏa thuận liên danh |
| D2. | TT_THANHVIEN1 | Hồ sơ thành viên liên danh 1 |
| D3. | TT_THANHVIEN2 | Hồ sơ thành viên liên danh 2 (nếu có) |
| D4 | HS_KHAC | Hồ sơ khác |

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra, thử nghiệm để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, phù hợp với quy trình chuyên môn của bên mua. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, quy trình chuyên môn của bên mua, thì bên mua có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Thời gian kiểm tra: Trước khi chính thức bàn giao nghiệm thu hàng hoá;

Địa điểm kiểm tra: Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk;

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, phù hợp đặc điểm kỹ thuật, phù hợp với quy trình chuyên môn của bên mua.

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Trong trường hợp Chủ đầu tư có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do Chủ đầu tư chỉ định. Nhà thầu sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời Chủ đầu tư từ chối không nhận hàng hóa;

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu;

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có;

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm;

- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng;

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Chủ đầu tư có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Nhà thầu phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho Chủ đầu tư trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Nhà thầu phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt (nếu có).

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật của bên mua, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, quy trình chuyên môn của bên mua. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.