Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Tên chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đèo Gia;

- Tên gói thầu: Gói thầu số 05 - Thi công xây dựng công trình;

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thi công xây dựng toàn bộ công trình;

- Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách xã

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Qúy I năm 2026;

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

* Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng

1.1. Mục tiêu đầu tư:  Đầu tư xây dựng ngầm, cầu dân sinh nhằm khắc phục tình trạng đứt, gãy giao thông, giúp thôn, bản thoát khỏi tình trạng cô lập trong mùa mưa, lũ; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn, giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển với các vùng khác của huyện; tăng cường khối đoàn kết các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội.

1.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

9.1. Quy mô: Đầu tư xây dựng mới Cầu dân sinh Tân Tiến với chiều dài cầu 24m, đường dẫn dài 100m rộng 5,5m, mặt cầu rộng 7m.

9.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu

a. Phần cầu:

- Thiết kế xây dựng mới cầu dân sinh Tân Tiến bằng BTCT DƯL, bề rộng cầu Bc=8,0m (0,5+7,0+0,5), sơ đồ nhịp (1x24)m, chiều dài cầu tính đến đuôi mố Lc=38,08m.

- Tải trọng thiết kế: HL-93.

- Tần suất lũ thiết kế P = 4%.

* Kết cấu phần trên:

- Dầm I BTCT DƯL đúc sẵn L=24m, có chiều cao h=1,45m; mặt cắt ngang gồm 4 dầm cách nhau 1,95m, bê tông dầm có f’c=40Mpa.

- Bản mặt cầu bằng BTCT 30Mpa có chiều dày min 20cm.

- Lớp phủ mặt cầu bằng bê tông lưới thép dày 7cm có độ chống thấm B8.

* Kết cấu phần dưới:

- Mố cầu được thiết kế kiểu mố chữ U bằng BTCT 30MPa, móng dự kiến trên hệ cọc khoan nhồi đường kính D=1,0m chiều dài cọc dự kiến 11,0m cho mố M1 và 11,0m cho mố M2.

* Kết cấu khác:

- Gối cầu cao su cốt bản thép.

- Khe co giãn răng lược.

- Lan can tay vịn bằng thép hình và thép ống mạ kẽm

- Bản dẫn bằng BTCT 25Mpa; bản dẫn liên kết với mố bằng chốt thép D25.

- Tứ nón bằng đá hộc xây vữa XMCV M100# dày 30cm trên nền đá dăm đệm 10cm

- Gia cố tứ nón, taluy nền đường dùng bê tông xi măng 15Mpa đổ tại chỗ dày 15cm kết hợp lưới thép B40, trên lớp lót ni lông; chây khay bằng bê tông xi măng 15Mpa trên lớp đá dăm đệm dày 10cm;

- Kết cấu đường đầu cầu thiết kế đồng bộ với kết cấu áo đường toàn tuyến.

- Bố trí biển báo tên ngầm đầu cầu tuân thủ theo: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41: 2024/BGTVT về báo hiệu đường bộ; TCVN 7887:2018 về màng phản quang dùng cho biển báo.

b. Phần đường hai đầu ngầm:

* Thiết kế bình đồ tuyến

- Tuyến thiết kế trên cơ sở bản bám theo đường hiện có, tận dụng tối đa nền đường cũ. Tổng chiều dài tuyến L = 197,5m (bao gồm cả cầu).

+ Điểm đầu tuyến Km0+0.00. Điểm cuối tuyến Km0+197,5 thuộc địa phận thôn Tân Tiến, xã Đèo Gia.

- Tổng chiều dài phần đường dẫn L=159,42m (không tính phạm vi cầu).

* Thiết kế trắc dọc tuyến

- Theo điều tra mực nước lũ lịch sử là 16,05m và dựa trên mực nước thiết kế 4% là 16,13, chọn cao độ mực nước thiết kế là Htk= 16,13m.

- Độ dốc dốc dọc lớn nhất: 3,78%

* Thiết kế mặt cắt ngang và nền đường

##### - Quy mô mặt cắt ngang:

##### + Bề rộng nền đường: Bnền = 6.5m (không kể rãnh dọc).

##### + Bề rộng mặt đường: Bmặt = 5,5m.

##### + Lề đường: Blề= 2x0,5m. Gia cố lề 2x0,5m, kết cấu như mặt đường.

##### + Độ dốc ngang mặt đường: Imặt = 2%.

##### - Ta luy nền đường:

##### + Độ dốc mái ta luy nền đường đắp: >= 1/1,0

##### + Loại vật liệu đắp: dùng đất cấp phối đồi đủ tiêu chuẩn để đắp nền.

##### + Độ chặt nền đắp yêu cầu đạt Kyc>=0,95.

##### + Trước khi đắp phải tiến hành xử lý tốt nền đất tự nhiên để đảm bảo ổn định lâu dài cho nền đường:

##### - Kết cấu áo đường:

##### + Mặt đường BTXM mác 250 đá 2x4 dày 20cm.

##### + Lót giấy dầu.

##### + Móng CPĐD loại I dày 15cm.

##### * Hệ thống thoát nước

##### - Thoát nước mặt cầu: Trên cầu mặt cắt ngang dốc hai mái 2% và bố trí các ống thoát nước trực tiếp D150 được bố trí ở cả 2 bên và cách nhau từ 6,25-7,0m.

* An toàn giao thông: Thiết kế hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

* Các chi tiết khác xem thêm bản vẽ thiết kế thi công.

(Chi tiết theo Bản vẽ kèm theo)

2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Không quá: 180 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

#### 1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

Nhà thầu phải tuân thủ các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu công trình, bao gồm:

| III | Tiêu chuẩn áp dụng cho công tác thi công, nghiệm thu, bảo trì |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường | TCVN 8821:2011 |
| 2 | Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường - Thi công và nghiệm thu | TCVN 8859:2023 |
| 3 | Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Thi công và nghiệm thu | TCVN 8858:2023 |
| 4 | Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng | TCVN 8861:2011 |
| 5 | Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu | TCVN 8857:2011 |
| 6 | Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - Thử nghiệm | TCVN 8866:2011 |
| 7 | Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI | TCVN 8865:2011 |
| 8 | Mặt đường ô tô xác định bằng phẳng bằng thước dài 3m | TCVN 8864:2011 |
| 9 | Mặt đường ô tô – xác định sức kháng trượt của bề mặt đường bằng phương pháp con lắc Anh. | TCVN 10271:2014 |
| 10 | Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng thi công và nghiệm thu | TCVN 8809:2011 |
| 11 | Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính. | TCVN 8862:2011 |
| 12 | Sửa chữa kết cấu áo đường bằng hỗn hợp đá dăm đen rải nóng – Thi công và nghiệm thu | TCCS 06:2013/TCĐBVN |
| 13 | Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9436:2012 |
| 14 | Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông | TCCS 40:2022/ TCĐBVN |
| 15 | Thi công cầu đường bộ | TCVN 12885:2020 |
| 16 | Khe co giãn răng lược – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. | TCVN 13067:2020 |
| 17 | Gối cống bê tông đúc sẵn | TCVN 10799:2015 |
| 18 | Kết cấu cầu thép - Yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, lắp ráp và nghiệm thu | TCVN 10307:2014 |
| 19 | Vật liệu kim loại - Thử kéo – Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng | TCVN 197-1:2014 |
| 20 | Cọc ván thép cán nóng hàn được | TCVN 9686:2013 |
| 21 | Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu | TCVN 4085:2011 |
| 22 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4453:1995 |
| 32 | Bê tông khối lớn - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9341:2012 |
| 33 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu | TCVN 5724:1993 |
| 34 | Sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận | TCVN 9114:2019 |
| 35 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9115:2019 |
| 36 | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công | TCVN 4252:2012 |
| 37 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Hướng dẫn công tác bảo trì | TCVN 9343:2012 |
| 38 | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828:2011 |
| 39 | Tiêu chuẩn thử tải cầu đường bộ | TCCS 04:2011/TCĐBVN |
| 40 | Đánh giá tải trọng khai thác cầu đường bộ | TCVN 12882:2020 |
| 41 | Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9394:2012 |
| 42 | Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu | TCVN 8790:2011 |
| 43 | Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại. Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên (phần 1 đến phần 14) | TCVN 8785-1:2011 đến TCVN 8785-14:2011 |
| 44 | Bê tông nặng. Phương pháp thử không phá hủy. Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy | TCVN 9335:2012 |
| 45 | Cọc - Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục | TCVN 9393:2012 |
| 46 | Cọc – Phương pháp thử động biến dạng lớn | TCVN 11321:2016 |
| 47 | An toàn thi công cầu | TCVN 8774:2012 |
| 48 | Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặt | TCVN 7997:2009 |
| 49 | Sợi quang dùng cho mạng viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật chung | TCVN 8665:2011 |
| 50 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng | TCVN 9377-1:2012 |
| 51 | Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Đinh phản quang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 12584:2019 |
| 52 | Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Thiết bị dẫn hướng và tấm phản quang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 12585:2019 |
| 53 | Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Tấm chống chói - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 12586:2019 |
| 54 | Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Trụ dẻo phân làn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 12587:2019 |
| 55 | Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Dải phân cách và lan can phòng hộ - Kích thước và hình dạng | TCVN 12681:2019 |
| 56 | Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Đèn cảnh báo an toàn | TCVN 12680:2019 |
| 57 | Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu | TCVN 8791:2011 |
| 58 | Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 8786:2011 |
| 59 | Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ dung môi – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 8787:2011 |
| 60 | Sơn tín hiệu giao thông - Sơn vạch đường hệ dung môi và hệ nước - Quy trình thi công và nghiệm thu | TCVN 8788:2011 |
| 61 | Gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đường bộ - Yêu cầu thiết kế | TCCS 34:2020/TCĐBVN |
| 62 | Vật liệu kẻ đường phản quang - Màu sắc - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 10832:2015 |
| 79 | Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất | TCVN 8869:2011 |
| 80 | Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | TCVN 4447:2012 |
| 81 | Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm | TCVN 4195:2012 |
| 82 | Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm | TCVN 4196:2012 |
| 83 | Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm | TCVN 4197:2012 |
| 84 | Đất xây dựng – Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm | TCVN 4198:2014 |
| 85 | Đất xây dựng. Phương pháp xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng trong phòng thí nghiệm | TCVN 4199:1995 |
| 86 | Đất xây dựng – Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm | TCVN 4200:2012 |
| 87 | Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm | TCVN 4202:2012 |
| 88 | Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng | TCVN 9354:2012 |
| 89 | Đất, chất thải sinh học đã xử lý và bùn - Xác định pH | TCVN 5979:2021 |
| 90 | Vật liệu nền, móng mặt đường – Phương pháp xác định tỷ số CBR trong phòng thí nghiệm | TCVN 12792:2020 |
| 91 | Xác định độ chặt của đất tại hiện trường bằng phương pháp dao đai | TCVN 12791:2020 |
| 92 | Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông – Đầm nén Proctor | TCVN 12790 :2020 |
| 93 | Vải địa kỹ thuật - Phương pháp thử (từ phần 1 đến phần 6) | TCVN 8871-1:2011 đến TCVN 8871-6:2011 |
| 94 | Thép tấm kết cấu cán nóng có giới hạn chảy cao | TCVN 6523:2018 |
| 95 | Thép thanh cốt bê tông – Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn | TCVN 6287:1997 |
| 96 | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570:2006 |
| 97 | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử (từ phần 1 đến 20) | TCVN 7572-1:2006 đến TCVN 7572-20:2006 |
| 98 | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử (phần 21 và phần 22) | TCVN 7572-21, 22:2018 |
| 99 | Hỗn hợp bê tông và bê tông - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN 3105:2022 |
| 100 | Hỗn hợp bê tông - Phương pháp xác định độ sụt | TCVN 3106:2022 |
| 101 | Hỗn hợp bê tông - Phương pháp xác định độ cứng Vebe | TCVN 3107:2022 |
| 102 | Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp xác định khối lượng thể tích | TCVN 3108:1993 |
| 103 | Hỗn hợp bê tông - Phương pháp xác định độ tách vữa và độ tách nước | TCVN 3109:2022 |
| 104 | Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp phân tích thành phần | TCVN 3110:1993 |
| 105 | Hỗn hợp bê tông - Phương pháp áp suất xác định hàm lượng bọt khí | TCVN 3111:2022 |
| 106 | Bê tông - Phương pháp xác định khối lượng riêng và độ rỗng | TCVN 3112:2022 |
| 107 | Bê tông - Phương pháp xác định độ hút nước | TCVN 3113:2022 |
| 108 | Bê tông - Phương pháp xác định độ mài mòn | TCVN 3114:2022 |
| 109 | Bê tông - Phương pháp xác định khối lượng thể tích | TCVN 3115:2022 |
| 110 | Bê tông - Phương pháp xác định độ chống thấm nước - Phương pháp vết thấm | TCVN 3116:2022 |
| 111 | Bê tông - Phương pháp xác định độ co | TCVN 3117:2022 |
| 112 | Bê tông - Phương pháp xác định cường độ chịu nén | TCVN 3118:2022 |
| 113 | Bê tông - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi uốn | TCVN 3119:2022 |
| 114 | Bê tông - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi bửa | TCVN 3120:2022 |
| 115 | Bê tông - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ, môđun đàn hồi và hệ số Poisson | TCVN 5726:2022 |
| 116 | Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết | TCVN 9338:2012 |
| 117 | Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH | TCVN 9339:2012 |
| 118 | Bê tông - Kiểm tra và đánh giá độ bền - Quy định chung | TCVN 5440:1991 |
| 119 | Bê tông Phân mác theo cường độ nén | TCVN 6025:1995 |
| 120 | Bê tông cường độ cao - Thiết kế thành phần mẫu hình trụ | TCVN 10306:2014 |
| 121 | Bê tông - Phương pháp xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu. | TCVN 12252:2020 |
| 122 | Bê tông – Phương pháp siêu âm xác định cường độ chịu nén | TCVN 13536:2022 |
| 123 | Bê tông – Phương pháp siêu âm xác định khuyết tật | TCVN 13537:2022 |
| 124 | Bê tông - Kiểm tra đánh giá cường độ chịu nén | TCVN 10303:2014 |
| 125 | Bê tông cốt thép. Kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn. Phương pháp điện thế | TCVN 9348:2012 |
| 126 | Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền | TCVN 9382:2012 |
| 127 | Phụ gia hoá học cho bê tông | TCVN 8826:2011 |
| 128 | Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4314:2022 |
| 129 | Vữa xây dựng – Phương pháp thử (các phần : 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18) | TCVN 3121-1,2,3,6,8,9,10,11,12,17,18:2022 |
| 130 | Vữa chèn cáp dự ứng lực | TCVN 11971:2018 |
| 131 | Sơn - Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô | TCVN 9406:2012 |
| 132 | Sơn tường - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn | TCVN 9405:2012 |
| 133 | Sơn xây dựng – Phân loại | TCVN 9404:2012 |
| 134 | Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng | TCVN 9384:2012 |
| 135 | Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác | TCCS 14:2016/TCĐBVN |
| 136 | Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 5408:2007 |
| 137 | Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốt pha trượt - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9342:2012 |
| 138 | Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt | TCVN 9347:2012 |
| 139 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của không khí nóng ẩm | TCVN 9345:2012 |
| 140 | Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ | TCCS 07:2013/TCĐBVN |
| 141 | Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng | TCVN 10302:2014 |
| 142 | Xi măng pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 2682:2020 |
| 143 | Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 6260:2020 |
| 144 | Xi măng-PP lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử | TCVN 4787:2009 |
| 145 | Xi măng - Phương pháp phân tích hoá học | TCVN 141:2023 |
| 146 | Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn | TCVN 13605:2023 |
| 147 | Xi măng. Phương pháp xác định nhiệt thuỷ hoá | TCVN 6070:2005 |
| 148 | Xi măng yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lí | TCVN 4029:1985 |
| 149 | Xi măng - Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 4032:1985 |
| 150 | Xi măng phương pháp thử xác định độ bền | TCVN 6016:2011 |
| 151 | Xi măng - phương pháp thử - xác định thời gian đông kết và độ ổn định | TCVN 6017:2015 |
| 152 | Xi măng pooclăng bền sun phát | TCVN 6067:2018 |
| 153 | Xi măng Pooc lăng hồn hợp – Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng | TCVN 9203:2012 |
| 154 | Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi măng | TCVN 6227:1996 |
| 155 | Phụ gia cuốn khí cho bê tông | TCVN 12300:2018 |
| 156 | Phụ gia hóa học cho bê tông chảy | TCVN 12301:2018 |
| 157 | Dây thép buộc - Yêu cầu kỹ thuật Standard Specification for Metallic-Coated Steel Marcelled Tension Wire for Use With Chain Link Fence | ASTM A 824 |
| 165 | Sơn và vecni – Bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ sơn bảo vệ (phần 1 đến phần 9) | TCVN 12705-1,2,3,4,7,8,9:2021, TCVN 12705-5,6:2019 |
| 166 | Bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu xây dựng | TCVN 12251:2020 |

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan khác.

#### 2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

Tất cả các công việc thi công và công tác giám sát, nghiệm thu thuộc gói thầu này đều phải tuân thủ theo các văn bản quản lý của nhà nước về xây dựng hiện hành. Nghị định số Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, Xây lắp công trình và bảo trì công trình xây dựng.

#### 3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

3.1 Về vật tư:

Trong E-HSDT, nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ các chủng loại vật tư sẽ sử dụng để thi công công trình. Các loại vật tư này phải tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn hiện hành.

- Các vật tư, vật liệu trước khi đưa vào sử dụng phải được thí nghiệm bởi một đơn vị có đủ năng lực theo quy định của pháp luật. Nhà thầu chỉ được phép sử dụng vật tư, vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Trong quá trình thi công, nhà thầu không được phép thay đổi các loại vật tư nếu chưa được phép của chủ đầu tư.

3.2 Về thiết bị thi công:

- Các thiết bị được sử dụng để thi công công trình phải luôn ở trạng thái tốt, phù hợp với yêu cầu của công nghệ thi công.

- Các thiết bị thi công phải được Tư vấn giám sát kiểm tra và chấp thuận trước khi cho phép thi công về tính năng hoạt động, tình trạng kỹ thuật của thiết bị, độ chính xác của các dụng cụ đo lường trên thiết bị. Trong quá trình thi công, nhà thầu không được phép thay đổi các loại vật tư nếu chưa được phép của chủ đầu tư.

#### 4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Nhà thầu tự đưa ra trình tự thi công, lắp đặt hợp lý, phù hợp với tiến độ thi công công trình. Tất cả các công việc thi công thực hiện theo trình tự:

- Sau mỗi công đoạn thi công, trước khi chuyển bước thi công hạng mục thì phải được Tư vấn giám sát nghiệm thu trước khi thi công hạng mục tiếp theo.

- Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của Chủ đầu tư khi được nhà thầu mời nghiệm thu hạng mục công trình, để thanh toán hoặc để chuyển tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trình thi công.

- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như kết quả thí nghiệm vật liệu cùng các yêu cầu liên quan khác. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ngầm, ẩn khuất.

- Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư khi xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn định chất lượng của công trình.

- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó.

#### 5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

Nhà thầu phải thiết lập nội quy phòng chống cháy nổ và tổ chức lực lượng xung kích tại chỗ để tuyên truyền cho công nhân lao động có ý thức chấp hành PCCC.

- Phải nghiêm cấm mọi vật liệu gây nổ đưa vào công trường.

- Có thiết bị phòng cháy: Bể cát, kho xăng, bình cứu hỏa ở các máy, phương tiện quan trọng, nước, xô chậu, thang, câu liêm.

- Luôn kiểm tra hệ thống điện đề phòng chập điện gây cháy.

- Lán trại kho bãi có biện pháp phòng cháy: vải lọc, giấy dầu, bi tum, xăng, dầu…chúng tôi có rào chắn cấm lửa.

- Có nội quy phòng cháy.

- Có phương án phòng cháy và huấn luyện tập duyệt.

- Cấm hút thuốc ở những nơi cấm lửa hoặc gần chất cháy.

#### 6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

- Nhà thầu Xây lắp công trình phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn và thu dọn hiện trường; nước thải, chất thải rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

- Nhà thầu Xây lắp công trình, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu Xây lắp công trình không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm dừng Xây lắp công trình và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

- Các tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công Xây lắp công trình công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

#### 7. Yêu cầu về an toàn lao động

- Nhà thầu Xây lắp công trình phải lập các biện pháp an toàn cho người, máy móc thiết bị và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thống nhất.

- Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

- Nhà thầu Xây lắp công trình, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ Xây lắp công trình. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Nhà thầu Xây lắp công trình có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.

- Nhà thầu Xây lắp công trình có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu Xây lắp công trình và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

#### 8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Nhà thầu phải huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công đáp ứng yêu cầu tại tại Khoản 2.2 - Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật, Mục 2, Chương III của HSMT.

Để đảm bảo tiến độ thi công công trình, nhà thầu phải bổ sung nhân lực và máy móc thiết bị nếu được Chủ đầu tư yêu cầu.

#### 9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Nhà thầu phải đưa ra biện pháp tổ chức thi công tổng thể và biện pháp tổ chức thi công chi tiết cho các hạng mục công việc chủ yếu: Công tác trắc đạc; Công tác phá dỡ cầu cũ; Công tác thi công dẫn dòng và đường công vụ; công tác thi công cọc khoan nhồi; Công tác thi công thân mố, thân trụ, xà mũ; Công tác thi công dầm cầu; Công tác thi công lắp dầm cầu; Công tác thi công tứ nón; Công tác thi công lan can; Công tác thi công hoàn thiện mặt cầu; Công tác thi công đường dẫn; Công tác thi công hệ thống an toàn giao thông.

Biện pháp tổ chức thi công nhà thầu đưa ra phải phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công hiện hành, phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công. Nhà thầu phải nộp thuyết minh biện pháp tổ chức thi công và bản vẽ biện pháp tổ chức thi công của các hạng mục công việc trên (thuyết minh phải phù hợp với bản vẽ biện pháp thi công).

#### 10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Nhà thầu phải tuân thủ quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, Xây lắp công trình và bảo trì công trình xây dựng, cụ thể như sau:

1. Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.

2. Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu.

3. Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:

a) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;

b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;

c) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn Xây lắp công trình hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

d) Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng.

4. Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan,

5. Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình.

6. Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi Xây lắp công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng.

7. Xây lắp công trình theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế Xây lắp công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng Xây lắp công trình theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.

8. Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi công Xây lắp công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu.

9. Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình Xây lắp công trình (nếu có).

10. Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm thu.

11. Lập nhật ký thi công Xây lắp công trình theo quy định.

12. Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

13. Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn Xây lắp công trình hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

14. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường Xây lắp công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư.

15. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

(Danh mục bản vẽ được phát hành kèm theo E-HSMT)