# PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Chủ đầu tư: Nhà máy A32/Quân chủng PK-KQ.

- Tên dự toán: Dự toán mua sắm vật tư phục vụ sản xuất năm 2026 đợt I.

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao, sơn, hóa chất thông dụng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 60 ngày.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A32/QC PK-KQ; Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp.  Đà Nẵng; Số điện thoại: 02363.746313.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 đến nay.

- Nhà thầu phải chào đầy đủ rõ ràng ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.

* Yêu cầu về xuất xứ, chất lượng:

- Tờ khai hải quan của lô hàng;

- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);

- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);

- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).

Các giấy tờ nêu trên đảm bảo rõ ràng, không tẩy xóa, đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu thông tin trong giấy tờ không được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch đi kèm (bản gốc hoặc bản công chứng).

* Yêu cầu vận chuyển, đóng gói, bàn giao

Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện quá trình vận chuyển, đóng gói trước khi bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư như đã cam kết.

* Yêu cầu về chất lượng khác

Nhà thầu phải cam kết chất lượng đảm bảo:

- Đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;

- Cam kết bảo hành hàng hóa từ 12 tháng trở lên và hỗ trợ xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra;

2.2. Yêu cầu cụ thể đối với thông số kỹ thuật của hàng hóa:

Hàng hóa chào thầu phải có thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau:

| Stt | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | A mi ăng 1,5 ly | Bìa cách điện, cách nhiệt làm bằng chất liệu amiang có khả năng chịu nhiệt cao, chịu dầu, chịu nén và chịu mài mòn. - Độ dày: 0,5mm-10 mm - Kích thước: 1270 x 1270 x 1,5 mm - Nhiệt độ làm việc cao nhất: từ 250 - 450 ° C |
| 2 | Áo mưa bộ rằn ri Size XXL | Áo mưa bộ gồm áo + quần + mũ + túi đựng. -Chất liệu vải PU chất lượng cao, tính chất vải mềm mịn - siêu nhẹ - siêu chống nước - chống thấm cực tốt Size: số XL |
| 3 | Băng cách sơn 3M plastic | Mặt giấy thường có màu trắng sữa hay trắng đục. Chất liệu giấy dai chắc, nhưng có thể xé được bằng tay. Mặt keo được làm từ keo rubber có khả năng bám dính tốt, chắc chắn. Kích thước: 900mmx20m |
| 4 | Băng dán giấy 5cm x 40m | Băng dính giấy là một loại băng dính có lớp màng khá mỏng và mịn với độ kết dính vừa phải. Nó có thể dễ dàng tách, xé mà không cần đến dao, kéo. Kích thước: 5cm x 40m |
| 5 | Băng dán nhám 4,6cm x 3m | Mặt băng dính vải có thiết kế đặc biệt bởi các đường ngang xếp lớp giúp dễ dàng dán và cắt. - Chất dính của băng dính vải được làm từ cao su tự nhiên. - Kích thước: 4,6cm |
| 6 | Băng dán trắng nhỏ 10mm | Khối lượng: 50g/cuộn - Khổ rộng cuộn băng keo: 10 mm - Độ dày lõi: 0.3cm - Màu sắc: Trắng trong |
| 7 | Băng dán trắng to 50mm | Khối lượng: 200g/cuộn - Khổ rộng cuộn băng keo: 50 mm - Độ dày lõi: 0.3cm - Màu sắc: Trắng trong |
| 8 | Băng dính mầu đen cuộn lớn Nano | Băng dính điện Nano 0.12mmx18mm; kích thước: 25 x 6.5 x 2 cm |
| 9 | Băng keo chịu nhiệt độ cao teflon 0,13mm x 50mm x 10m | Chịu được tác động của lực cơ học, chịu được nhiệt độ cao, bản 10mm |
| 10 | Băng vải chịu nhiệt 2cm x 10m | Băng vải ceramic chống cháy được sản xuất từ các sợi gốm chịu lửa bao gồm nhiều sợi gốm nickel chrom tăng cường hợp kim, sợi thủy tinh chịu được nhiệt độ cao. – Chiều dày: 3mm – Chiều rộng: 25cm – Nhiệt độ: 1000°C ~ 1260°C – Màu sắc: Trắng |
| 11 | Bạt xanh xam 6x8 m | Đây là loại vải được sản xuất với chất liệu có tính chống nước ở cả 2 mặt. Kích thước tấm 6x8 m |
| 12 | Băng keo nhôm 48mm x 20m | Băng keo nhôm mềm có lớp keo acrylic Độ dày lớp lót: 70 microns Độ bám dính bóc tách: 18N/25 mm kích thước: 48mmx 20 m |
| 13 | Bút sơn đen 2 mm | Bút Sơn công nghiệp đầu ngòi 2mm Mực khô nhanh không có hiện tượng lem, không phai, không thấm nước Màu sắc: đen |
| 14 | Bút sơn đỏ 2 mm | Bút Sơn công nghiệp đầu ngòi 2mm Mực khô nhanh không có hiện tượng lem, không phai, không thấm nước Màu sắc: đỏ |
| 15 | Bút sơn trắng 2 mm | Bút Sơn công nghiệp đầu ngòi 2mm Mực khô nhanh không có hiện tượng lem, không phai, không thấm nước Màu sắc: trắng |
| 16 | Cốc nhựa có vạch chia 400 mm | Cốc nhựa chia vạch được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao, sử dụng loại nhựa tốt và chịu được nhiệt độ cao. |
| 17 | Giấy bạc bảo ôn khổ 1mx1m2 | Giấy bạc cách nhiệt bảo ôn là vật liệu được cấu tạo từ lớp phủ bạc phản xạ nhiệt có tác dụng cách nhiệt và chống nóng vô cùng hiệu quả. Khổ 1m2 |
| 18 | Kéo cắt răng 9 inch | Kéo được làm từ thép chất lượng cao, rèn và đúc nguyên khối. Bề mặt lưỡi kéo được mạ crôm. Thông số răng cưa: 3mm Chiều dài kéo: 23,5cm |
| 19 | Rulo sơn 23 cm | Tải nhiều sơn tạo bề mặt sơn mịn đẹp và có độ che phủ tối đa Không rụng lông Kích thước rulo: 23cm |
| 20 | Dây đồng Ф1 | Hàm lượng của đồng >=99,97% Đường kính dây đồng 1,0 mm Độ giãn dài tương đối >35% |
| 21 | Dây đồng Ф0,5 | Hàm lượng của đồng >=99,97% Đường kính dây đồng 0,5 mm Độ giãn dài tương đối >35% |
| 22 | Bộ dụng cụ 1/1 đi kèm máy bay 25 chi tiết | Thành Phần Bộ Dụng Cụ: - 01 mò lết 6inch - 01 cây tua vít thay đầu 5x75mm , 6x75mm - 03 cây tua vít đầu dẹp 3x75mm , 5x75mm, 6x1 OOmm - 04 cây tua vít bake #0x75mm, #1 x75mm, #2x1 OOmm - 01 cây kìm mũi nhọn 6inch - 01 cây kìm cắt 5inch - 01 cây kìm bằng 6inch - 01 cây dũa phẳng mini I85mm - 01 cây dũa tròn 185mm - 01 cây nhíp 125mm - 01 mỏ hàn công suất 30W - 01 cây hấp thụ hàn - 01 cuộc dây hàn 1.0mm/17G - 01 Đồng hồ vạn năng - 01 đèn pin (kèm 2 pin AA) - 01 cuộn keo cách điện - 01 túi đựng dụng cụ |
| 23 | Bông thuỷ tinh GLASSWOOL | Chịu nhiệt đến 350 độ C, tỷ trọng 25kg/m3, độ dày 25 mm, chuẩn chống cháy A, độ chống ẩm 98%, độ hút ẩm 5%, kiềm tính nhỏ, không mùi |
| 24 | Bông y tế 100g | Bông hút nước, mềm mịn, dai, không bị tơi |
| 25 | Bột mài bóng Diamond paste W1 | Chất liệu hòa tan trong dầu W1.0 8000# Đánh bóng gương |
| 26 | Bột mài bóng Diamond paste W5 | Chất liệu hòa tan trong dầu W5 2000# Đánh bóng mịn |
| 27 | Bột mài bóng Diamond paste W10 | Chất liệu hòa tan trong dầu W10 1000# Đánh bóng thông thường |
| 28 | Bột mài bóng Diamond paste W20 | Chất liệu hòa tan trong dầu W20 600# Đánh bóng thông thường |
| 29 | Bút bi Thiên Long TL-027 | Đầu bi: 0.5mm. Màu mực: xanh đậm Bút bi dạng bấm cò. Độ dài viết được: 1.600-2.000m. Đầu bi nhỏ cho nét chữ thanh mảnh. Đóng gói: Lốc 10 chiếc. |
| 30 | Bút dầu lớn Thiên Long PM-09 | Màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục. - 2 đầu bút kích thước: 0.8mm và 6mm - Mực không độc hại Đóng gói: 10 chiếc/hộp |
| 31 | Bút dầu nhỏ Thiên Long PM-04 | Màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục. - 2 đầu bút kích thước: 0.4 mm và 1 mm - Mực không độc hại Đóng gói: 10 chiếc/hộp |
| 32 | Bút viết bảng Thiên Long WB-03 | Bút mực dầu có khả năng kết dính tốt trên mọi chất liệu- Dễ xóa |
| 33 | Bút xóa nước Thiên Long CP-02 | Dạng nước mau khô dung tích 12ml kíc thước 3x5cm |
| 34 | Ca nhựa 2 lít | Ca múc nước bằng nhựa dày rót dung môi hoá chất được. Có đường kính 20cm |
| 35 | Cặp hộp tài liệu 360x250x200 (mm) | Là loại lưu trữ tài liệu Khổ A4 dày 30cm, chất liệu bìa cứng được bọc bên ngoài lớp nhựa dẻo mềm |
| 36 | Cặp da đựng tài liệu 32,7x24 mm | Màu sắc: Nâu - Đen Kích thước: 32 x 7 x 24 cm (Dài x rộng x cao) Số ngăn: 5 ngăn. Trọng lượng: 600g Chất liệu là da PU tổng hợp |
| 37 | Chỉ chịu nhiệt Ф1 mm | Chất liệu: Capron, màu trắng hoặc xám. |
| 38 | Chỉ gai Ф1 mm | Có kết cấu sợi vải, khả năng co dãn và chịu lực kéo tốt |
| 39 | Chổi lau sàn KS-CL330S | bao gồm một thùng giặt có chứa lồng vắt và 1 cây lau - Kích thước thùng: 746 x270 x270 mm - Kích thước lồng vắt: Ø200x90 mm - Cây lau: 3 đoạn inox có thể điều chỉnh độ dài 950 ->1200 mm - Kích thước bông: Ø330 mm - Độ dài sợi: 40/85 mm - Đầu chổi: Nhựa tổng hợp + POM Ø164 mm. |
| 40 | Chổi lông 15 x 4,6 cm | Chất liệu: Cán gỗ dạng bản chữ nhật ; Tổng chiều dài 150mm rộng 50mm, Phần vệ sinh gắn sợi nhựa dạng tóc cứng rộng 50 mm cao 70mm |
| 41 | Dao rọc giấy FO-KN04 | Cán và chuôi dao bằng nhựa ABS, khóa dao bằng nhựa PP. Lưỡi dao bằng thép cacbon, sắc bén. Kích thước dài 164mm x rộng 18mm x dày 0.4mm. Màu sắc Màu ngẫu nhiên ( Xanh, lá, đỏ, vàng) |
| 42 | Dây dù Ф 5 | Được làm từ sợi tổng hợp, nilon, PP có độ bền cao, chịu lực tốt Màu sắc: xanh, kích thước Ф 5 mm |
| 43 | Dây ê may Ф0,1 ÷ Ф0,45 | Dây đồng trần được bọc 1 lớp cách điện, chống chập, chống phóng điện; kích thước Ф0,15 - 0,45 mm dùng để quấn biến áp |
| 44 | Dây thép chịu nhiệt INOX-304 Ф-0,3 | Dây inox 304 có kích thước đường kính 0,3 mm, Độ bóng sáng đạt tiêu chuẩn BA |
| 45 | Dây thép chịu nhiệt INOX-304 Ф-0,5 | Dây inox 304 có kích thước đường kính 0,5 mm, Độ bóng sáng đạt tiêu chuẩn BA |
| 46 | Dây thép chịu nhiệt INOX-304 Ф-0,8 | Dây inox 304 có kích thước đường kính 0,8 mm, Độ bóng sáng đạt tiêu chuẩn BA |
| 47 | Dây thép chịu nhiệt INOX-304 Ф-1,0 | Dây inox 304 có kích thước đường kính 1,0 mm, Độ bóng sáng đạt tiêu chuẩn BA |
| 48 | Dây thép chịu nhiệt INOX-304 Ф-1,5 | Dây inox 304 có kích thước đường kính 1,5 mm, Độ bóng sáng đạt tiêu chuẩn BA |
| 49 | Dây mạ kẽm Ф0,5 | Dây thép mạ kẽm là loại dây thép buộc có màu sáng trắng bóng, có độ dẻo dai và độ bền cao Sức căng có thể đạt được lên đến 400 – 700 Mp Đường kính dây thép mạ kẽm từ 0,5 mm |
| 50 | Dây mạ kẽm Ф0,8 | Dây thép mạ kẽm là loại dây thép buộc có màu sáng trắng bóng, có độ dẻo dai và độ bền cao Sức căng có thể đạt được lên đến 400 – 700 Mp Đường kính dây thép mạ kẽm từ 0,8 mm |
| 51 | Dây mạ kẽm Ф1 | Dây thép mạ kẽm là loại dây thép buộc có màu sáng trắng bóng, có độ dẻo dai và độ bền cao Sức căng có thể đạt được lên đến 400 – 700 Mp Đường kính dây thép mạ kẽm từ 1 mm |
| 52 | Dây rút nhựa L=300 | Dây rút nhựa hay còn gọi là lạt nhựa hoặc dây thít. Dây rút tiện lợi, bền, dai, chịu lực và nhiệt tốt. Sản phẩm bao gồm 1 túi dây rút nhựa trắng size 5*300mm. 250 sợi |
| 53 | Đá cắt Ф100 | Độ cứng cao, chống mẻ, chống mài mòn, kích thước 100x16x15mm |
| 54 | Đá mài Ф100 | Model: A-80911 Cỡ hạt: A36P-BF Kích thước: 100x6x16mm |
| 55 | Đánh rỉ Ф100 | Chất liệu: Sợi đồng mềm và chắc, ít bị bung, gẫy sợi khi sử dụng. Đường kính đế : 65mm Đường kính cước : 100mm Lỗ trục : 16mm |
| 56 | Đầu tô vít chữ thập Ф6 | Đầu tô vít dạng chữ nhất Kích thước: Dài 140mm x 6mm |
| 57 | Đầu tô vít đóng Ф6 | Chất liệu: Thép Carbon cao cấp. Kích thước đóng gói: 14cm x 6cm x 1.5cm. |
| 58 | Đèn pin đội đầu 35 W | Cường độ sáng: sáng thường và sáng mạnh thích hợp sử dụng ở những điều kiện khác nhau. Được kèm theo dây đeo đầu bằng thun co giản. Thời gian sáng ở mức cao: 4h, thời gian sáng ở mức thấp: 8h. Công suất 35W; Kích thước 102x90x95 mm |
| 59 | Đèn pin sạc 1600 mAh | Điện áp: 220V - Tần số: 50Hz - Thời gian hoạt động: 6h - LED chip SMD: 12 bóng đèn LED - Ánh sáng: daylight - Tuổi thọ: 30.000h |
| 60 | Găng tay cao su chống hóa chất 35 cm | Là một trong những công cụ bảo hộ được sử dụng phổ biến hiện nay nhờ tính nhỏ gọn, tiện lợi, có thể bảo vệ da tay trước những hóa chất độc hại |
| 61 | Găng tay phủ cao su Kendo Size L | Găng tay len bảo vệ tay trong mọi công việc, lao động trong môi trường nhà xưởng, cơ khí, công nghiệp nặng. Màu sắc: đen. |
| 62 | Giầy vải công tác GVA0018 | Màu sắc: Màu xanh công nhân, đế màu trắng Chất liệu: Giày vải bạt, đế cao su Kiểu dáng: Đẹp, thể thao Cỡ: 37 – 43 Tính năng: Chống trơn trượt. Đế cao su sản xuất theo công ghệ dán hấp nên rất chắc chắn, đế cao su bám dính cao. |
| 63 | Giấy bao gói 70x70 cm | kích thước 1000x1000mm, định lượng 58g/m2 |
| 64 | Giấy nhám mịn P600 | Kích thước : 230x280 mm Độ nhám : #600 |
| 65 | Giấy nhám thô P150 | Kích thước : 230x280 mm Độ nhám : #150 |
| 66 | Giấy nhám tròn mịn Ф120 | Đường kính 120mm Độ nhám : #600 |
| 67 | Giấy nhám tròn thô Ф120 | Đường kính 120mm Độ nhám : #120 |
| 68 | Giấy nhám vải 100 mm | A240: Là loại nhám xả lót PU trong quá trình sơn quy cách đóng gói :1m ,khổ rộng 100mm |
| 69 | Giẻ lau thô Cotton | Chất liệu vải tổng hợp, thấm dầu mỡ, bụi bẩn |
| 70 | Hạt kẹp chì HCNPD10 | - Đường kính: Ø 10mm - Có 2 lỗ để sâu dây chì niêm phong - Dùng Kìm kẹp chì niêm phong để bấm niêm phong sản phẩm |
| 71 | Kéo cắt vải 320 mm | Kích thước 320mm, lưỡi thép dày 1,8mm sắc bén, đường cắt dứt khoát các vận dung trong khả năng |
| 72 | Khẩu trang KTV | Thành phần Vải không dệt sạch, dày mịn Công dụng Ngăn ngừa vi khuẩn, bụi bẩn và các bệnh lây qua đường hô hấp nhờ lớp vải lọc cao cấp Số lớp 4 lớp |
| 73 | Khí ni tơ 40 lít | Khí ni tơ 4.0 tương đương độ tinh khiết 99% : thường sử dụng trong hàn, làm sạch đường ống |
| 74 | Khí ô xy 15 lít | Khí Oxy công nghiệp là khí có độ tinh khiết thấp chỉ đạt mức 99%, trong thành phần oxy công nghiệp có lẫn các tạp chất khác như CO, khí CO2, C2H2 |
| 75 | Kính bảo hộ Polycarbonat | Màu trong suốt. Dây mang có thể điều chỉnh được. Tròng mắt làm bằng vật liệu Polycarbonat. Có van thông khí gián tiếp tạo sự thông thoáng. Sử dụng kính bảo hộ chống hóa chất trong các phòng thí nghiệm hay các môi trường làm việc hóa chất, nhựa, gỗ, kim loại, ô tô, dầu khí. |
| 76 | Lưỡi cưa sắt 2M | Lưỡi cưa sắt 2 mặt 300mm Kích thước: 20 mm x 300 mm x 1 mm Khối lượng 25 g |
| 77 | Mỏ hàn 220V-150W | Thông số kỹ thuật của mỏ hàn cán gỗ:Điện áp sử dụng: 220V Chiều dài dây: 115mmCông suất: 150W |
| 78 | Mũi doa côn Ф12 | - Vật liêu: thép gió HSS - Đường kính mũi doa dung sai H7: 12mm - Chiều dài lưỡi cắt: 44mm - Tổng chiều dài dao: 182mm - Chuôi côn mũi doa: MT-1 - Số lưỡi cắt của dao doa: 6 |
| 79 | Mũi doa côn Ф14 | - Vật liêu: thép gió HSS - Đường kính mũi doa dung sai H7: 14mm - Chiều dài lưỡi cắt: 47mm - Tổng chiều dài dao: 189mm - Chuôi côn mũi doa: MT-1 - Số lưỡi cắt của dao doa: 6 |
| 80 | Mũi doa tròn Ф12 | - Vật liêu: thép gió HSS - Đường kính lưỡi dao: 12mm - Đường kính cán dao: 12mm loại cán thẳng - Chiều dài lưỡi cắt: 44mm - Tổng chiều dài dao: 151mm - Thiết kế góc xoắn lưỡi cắt 12° |
| 81 | Mũi doa tròn Ф14 | - Vật liêu: thép gió HSS - Đường kính lưỡi dao: 14mm - Đường kính cán dao: 14mm loại cán thẳng - Chiều dài lưỡi cắt: 47mm - Tổng chiều dài dao: 160mm - Thiết kế góc xoắn lưỡi cắt 12° |
| 82 | Mũi khoan Ф3,2 | Làm từ thép dụng cụ, đường kính 3,2 mm |
| 83 | Mũi khoan Ф4,2 | Làm từ thép dụng cụ, đường kính 4,2 mm |
| 84 | Mũi khoan Ф5,2 | Làm từ thép dụng cụ, đường kính 5,2 mm |
| 85 | Mũi khoan Ф6,2 | Làm từ thép dụng cụ, đường kính 6,2 mm |
| 86 | Mũi khoan Ф10 | Làm từ thép gió, đường kính 10 mm |
| 87 | Mũi khoan Ф12 | Làm từ thép gió, đường kính 12 mm |
| 88 | Nhựa thông 100 g | Khối lượng chất dính, nhớt, không linh động, có màu trằng hơi vàng hoặc hơi nâu - Hàm lượng các chất nhựa, không ít hơn: 90% - Hàm lượng tinh dầu: > 10% - Hàm lượng nước và tạp chất cơ học không lớn hơn: 10% - Hàm lượng tạp chất cơ học không lớn hơn: 3% |
| 89 | Ni lông bóng nổ 1,4m x 85m | Cuộn/màng xốp hơi bọc hàng hay còn gọi là xốp bóp nổ. xốp khí. màng xốp bong bóng . Màng giảm chấn được sử dụng rộng rãi và hữu ích trong việc đóng gói vận chuyển sản phẩm. Khổ rộng :140 cm Chiều dài: 85m Màu sắc: màu trắng trong |
| 90 | Ni lông trắng khổ 0,8 m | Màu sắc: Ni lông từ hạt nhựa có màu trắng trong - Độ dày : 0,5 mm - Đặc tính: tính dẻo, dai, bền, nhẹ, giá thành rẻ, chi phí thấp - Mô tả: Quy cách ni lông lót sàn tất cả đều là khổ đôi: 1,3m trải ra 2,6m |
| 91 | Ni lông trắng khổ 1,6m | Màu sắc: Ni lông từ hạt nhựa có màu trắng trong - Độ dày : 0,5 mm - Đặc tính: tính dẻo, dai, bền, nhẹ, giá thành rẻ, chi phí thấp - Mô tả: Quy cách ni lông lót sàn tất cả đều là khổ đôi: 1,6m trải ra 3,2m |
| 92 | Ống ghen co ngót nhiệt Ф6/3 | Gen co nhiệt - Ống gen co nhiệt cách điện F6 ( 1 cuộn 10 mét )Công dụng :Ống Gen co nhiệt có khả năng co lại khi gặp nhiệt độ cao và chống cháy rất tốt, bảo vệ môi trường, máy móc khỏi nguy cơ cháy nổ. |
| 93 | Ống ghen co ngót nhiệt Ф8/4 | Gen co nhiệt - Ống gen co nhiệt cách điện F8 ( 1 cuộn 10 mét )Công dụng :Ống Gen co nhiệt có khả năng co lại khi gặp nhiệt độ cao và chống cháy rất tốt, bảo vệ môi trường, máy móc khỏi nguy cơ cháy nổ. |
| 94 | Ống ghen co ngót nhiệt Ф10/4 | Gen co nhiệt - Ống gen co nhiệt cách điện F10 ( 1 cuộn 10 mét )Công dụng :Ống Gen co nhiệt có khả năng co lại khi gặp nhiệt độ cao và chống cháy rất tốt, bảo vệ môi trường, máy móc khỏi nguy cơ cháy nổ. |
| 95 | Ống ghen co ngót nhiệt Ф12/6 | Gen co nhiệt - Ống gen co nhiệt cách điện F12 ( 1 cuộn 10 mét )Công dụng :Ống Gen co nhiệt có khả năng co lại khi gặp nhiệt độ cao và chống cháy rất tốt, bảo vệ môi trường, máy móc khỏi nguy cơ cháy nổ. |
| 96 | Ống ghen co ngót nhiệt Ф14/7 | Gen co nhiệt - Ống gen co nhiệt cách điện F14 ( 1 cuộn 10 mét )Công dụng :Ống Gen co nhiệt có khả năng co lại khi gặp nhiệt độ cao và chống cháy rất tốt, bảo vệ môi trường, máy móc khỏi nguy cơ cháy nổ. |
| 97 | Ống ghen nhựa chịu nhiệt Ф2 | Ống ghen siliconđường kính bên trong: ≤2,0mm, độ dày: 0,27 ± 0.1mm. Nhiệt làm việc: -55 ℃ ~ 125 ℃. Nhiệt độ co: 125 ℃. |
| 98 | Ống ghen nhựa chịu nhiệt Ф2,5 | Ống ghen siliconđường kính bên trong: ≤2,5mm, độ dày: 0,27 ± 0.1mm. Nhiệt làm việc: -55 ℃ ~ 125 ℃. Nhiệt độ co: 125 ℃. |
| 99 | Ống ghen nhựa chịu nhiệt Ф3 | Ống ghen siliconđường kính bên trong: ≤3,0mm, độ dày: 0,27 ± 0.1mm. Nhiệt làm việc: -55 ℃ ~ 125 ℃. Nhiệt độ co: 125 ℃. |
| 100 | Pin đại 1,5V | • Loại pin: Pin than / Zinc-Carbon • Điện thế: 1.5 V • Kích thước: Pin D/ Pin đại/ R20/ LR20 • Hình thức đóng gói: Gói 2 viên |
| 101 | Pin đũa AA | Kích thước với chiều dài 44.5mm (khoảng 1.75 inch) và đường kính 10.5mm (khoảng 0.41 inch). Điện áp 1.5V • Loại pin: Pin than / Zinc-Carbon |
| 102 | Pin tiểu 1,5V | Pin tiểu Con Thỏ AA (1.5V) - Điện áp 1.5V - Pin được sản xuất theo công nghệ Cacbon-zinc - Kích thước: |
| 103 | Pin vuông 9 V | Kích cỡ : pin 9V , pin vuông Loại pin : pin alkaline ( kiềm ) Điện áp tiêu chuẩn : 9 Volts |
| 104 | Que hàn nhôm Ф2,6 | Dạng cây dài 600mm lõi nhôm bọc thuốc hàn nhiệt độ tan cháy 198 độ C |
| 105 | Que hàn thép Ф3,2 | Dạng cây kích thước 3,2x350 mm - Hồ Quang nhẹ và ổn định. - Xỉ dễ bong. - Mối hàn trơn nhẵn. + Dòng điện hàn (A): Hàn bằng: 55~85 Hàn đứng và trần: 50~80 |
| 106 | Súng hút thiếc GS150 | Chất liệu: nhựa ABS Màu sắc: den hoặc xanh Kích thước: 330 x 28 mm. Đường kính lỗ hút 6,5 mm |
| 107 | Súng phun sơn W71-2G | Kiểu cốc: Sử dụng cốc trên Dung tích cốc chứa sơn: 400ml, cốc nhôm Áp suất khí 0.29 MPa Lỗ phun 1.3 Mm Khí tiêu thụ 85 Lít/phút Lưu lượng chất lỏng 155 Ml/phút Khoảng cách phun 200 mm Độ rộng vệt phun 155 Mm Đầu nối (khí, chất lỏng) G1/4 (PF1/4) |
| 108 | Thiếc hàn dây Ф1,0x1500 | Tỉ lệ thiếc 60 % Nhiệt độ nóng chảy: 58 °С – 145 °С Khối lượng: 25g |
| 109 | Thiếc hàn thanh 63/37 Sn | Tỉ lệ thiếc 63 % Nhiệt độ nóng chảy: 58 °С – 145 °С Khối lượng thanh: 500g |
| 110 | Túi đi bay 36x40 cm | Chất liệu Nylon/PVC không co giãn, không thấm ướt, cực bền Băng phản quang trên túi dể nhận biết khi trời tối Khóa cài bảo vệ chắc chắn, chịu lực đến 50kg Chất liệu: Nylon/PVC Độ dày: 0.18 mm. Kích thước 36x40 cm |
| 111 | Túi vải có dây rút 17x23 cm | Chất liệu vải bố Miệng túi có dây rút Kích thước (17x23)cm |
| 112 | Vải dù khổ 1,5m | Đây là loại vải được sản xuất với chất liệu có tính chống nước ở cả 2 mặt. Theo đó, vải bạt sẽ được tráng nhựa dày hơn nhằm hạn chế nắng tạt vào hay có thể che trú dưới trời mưa đạt hiệu quả tối đa |
| 113 | Vải giả da đen PVC1M | Được làm từ chất liệu sợi Polyester, ép 1 hoặc 2 lớp nhựa PU/ PVC nhằm tạo sự liên kết giữa các lớp với nhau, có tính năng chống nước, chống bám bẩn hiệu quả và tương đối dễ vệ sinh |
| 114 | Vải phin trắng PT85 | Vải màn được dệt từ chất liệu sợi tổng hợp; không bị kéo giãn, mềm mại nhẹ nhàng, khó xé rách, bồng bềnh, dạng lưới với các mắt lổ tương đối nhỏ |
| 115 | Vải màn tuyn trắng khổ 1m | Vải màn tuyn săn chắc, bền bỉ, được làm từ 100% Polyester (sợi tổng hợp) Màu trắng khổ 1m |
| 116 | Vải sợi thủy tinh khổ 1m x 1,5 mm | Vải thủy tinh sử dụng cho nhiệt độ cao 260 ºC Chống ăn mòn hóa học, chống axit mạnh, kiềm, cường thủy. vải thủy tinh chống cháy có hệ số ma sát thấp Với hiệu suất cách nhiệt cao, chống tĩnh điện. |
| 117 | Võng dù quân đội H104 | Chất liệu: vải cao cấp Màu sắc: xanh lá cây Trọng lượng: 1,2 kg kích thước làm gối 40x55 cm; tấm nệm, chăn 1,2 x 2,3 m |
| 118 | Xà phòng bột OMO 770 g | Trọng lượng đóng gói 770 g thành phần Sodium, Zeolite, chất thơm…. |
| 119 | Xà phòng thơm Lifebuoy 90g | Thành phần là muối natri hoặc kali của axit béo, chứa các chất tạo hương thơm tổng hợp dùng để tẩy rửa |
| 120 | Xô nhựa 15L | Chất liệu nhựa PP Sản phẩm có độ bền cao, màu xắc lâu phai, không gây tương tác hóa học Thể tích 10 Lít Kích thước: 28.2 x 26.4 x 24.6 cm |
| 121 | Xô nhựa 20 lít | Chất liệu nhựa PP Sản phẩm có độ bền cao, màu xắc lâu phai, không gây tương tác hóa học Thể tích 20 Lít Kích thước: 37 x 34 x 33 cm |
| 122 | Ống đồng đỏ Ф6x8 | Chất liệu đồng thau, đường kính 8 mm, độ dầy 1 mm |
| 123 | Ống đồng đỏ Ф8x10 | Chất liệu đồng thau, đường kính 10 mm, độ dầy 1 mm |
| 124 | Nhôm tấm mềm Dày-0,8 mm | Bề mặt sáng bóng, có độ mềm dẻo dễ gia công tạo hình, hạn chế oxy hóa, không biến dạng trong suốt thời gian sử dụng; Khổ 1,2m, độ dày tấm 2 mm |
| 125 | Nhôm tấm mềm Dày-2 mm | Bề mặt sáng bóng, có độ mềm dẻo dễ gia công tạo hình, hạn chế oxy hóa, không biến dạng trong suốt thời gian sử dụng; Khổ 1,2m, độ dày tấm 0,8 mm |
| 126 | Thép tấm INOX 304-0,8 mm | Thép Inox 304 khổ 0,8 m, dày 0,8 mm |
| 127 | Thép tấm INOX 304-1,0 mm | Thép Inox 304 khổ 0,8 m, dày 1,0 mm |
| 128 | Thép tấm INOX 304 -1,2 mm | Thép Inox 304 khổ 0,8 m, dày 1,2 mm |
| 129 | Thép tấm INOX 304 -1,5 mm | Thép Inox 304 khổ 0,8 m, dày 1,5 mm |
| 130 | Thép tấm INOX 304-2,0 mm | Thép Inox 304 khổ 0,8 m, dày 2,0 mm |
| 131 | Aceton CH3COCH3 | Chất lỏng dễ bay hơi, độ nhớt 0.3075cp (ở nhiệt độ 20⁰C). Nhiệt độ đông đặc -95⁰C. Điểm sôi 56-57⁰C. |
| 132 | Bộ chỉ thị màu Mega check | Kiểm tra vết nứt mối hàn bằng pp thẩm thấu nabakembộ ktra vết nứt mối hàn bằng phương pháp thẩm thấu Có 3 loại chai: - Chất làm sạch Cleaner - 450 ml; - Chất thấm/thẩm thấu Penetrant - 450 ml - Chất hiện màu Developer - 450 ml |
| 133 | Chất tẩy rỉ RP-7 | Hình thức: Màu trong, chất lỏng màu nâu mật ong. Mùi: Mùi hôi đặc trưng. RP7 có chứa một lượng lớn dầu cao cấp dễ thấm, nhờn và một hóa chất đậm đặc chống rỉ sét. Độ pH: 6-7; Tỉ trọng 1,2-1,3g/cm3; Thời gian se khô mặt: 1-2 giờ |
| 134 | Chất tẩy sơn TASO-95 | Không gây hiện tượng ăn mòn kim loại - Tách 2 phần sơn và kim loại hiệu quả. - Không chứa Cresols, phenol, benzol và các thành phần độc hại khác. - Không gây biến đổi bề mặt, dễ sử dụng lại. |
| 135 | Chất ức chế ô xy hoá UC-4 | Dung dịch có màu vàng nhạt, có khả năng tan trong nước; Loại bỏ các chất lạ, bụi bẩn và màng oxit trên bề mặt kim loại về mặt hóa học. Ức chế quá trình oxy hóa kim loại. Áp dụng thông lượng sau khi làm sạch kỹ lưỡng. |
| 136 | Cồn Ethanol 96º | Chất lỏng không màu, dễ cháy, nồng độ còn >95% . Hóa rắn ở -114,15⁰C |
| 137 | Cyclohexanone C6H10O | Còn gọi là dầu ông già. Chất lỏng không màu, mùi bạc hà hoặc tương tự acetone, ít tan trong nước. Tỷ trọng: 0.9478 g/cm3 Độ hòa tan trong nước: 8,6 g/100ml (20 độ C) Áp suất hơi: 5 mmHg (20 độ C) Độ nhớt: 2.02 Cp ở 25 độ C |
| 138 | Đi a min sun phate Na2SO4 | Muối Sunfat còn có các tên khác như Sodium sulphate, natri sulphate, muối sulphate. Nó có dạng bột trắng, không mùi, tan trong nước, có thể hấp thụ hơi ẩm nhưng không nặng mùi và không có tính độc. Nó là muối trung hòa, khi tan trong nước tạo thành dung dịch có độ pH = 7 |
| 139 | Dung môi NButylaxêtát C6H12O2 | Còn gọi là dầu ông già. Chất lỏng không màu, mùi bạc hà hoặc tương tự acetone, ít tan trong nước. Tỷ trọng: 0.9478 g/cm3 Độ hòa tan trong nước: 8,6 g/100ml (20 độ C) Độ nhớt: 2.02 Cp ở 25 độ C |
| 140 | Dung môi pha sơn EP-P1 | Loại dung môi này giúp điều chỉnh độ nhớt, tăng độ bóng và dễ thi công, với tỷ lệ pha tối đa là 10%. Làm loãng sơn, hỗ trợ súng phun, cọ, rulo, giúp sơn trải đều, bóng đẹp. |
| 141 | Dung môi pha sơn PU-P1 | Dung môi pha sơn PU có dạng chất lỏng trong suốt, không thể hòa tan trong nước. Đây là một Hydrocacbon thơm chuyên sử dụng để pha loãng các sản phẩm sơn PU. Dung môi hỗ trợ đầy đủ các tính năng cơ bản của một màng sơn tiêu chuẩn khi thi công trên bề mặt vật liệu. Ngoài ra còn giúp chùi rửa các dụng cụ sơn. |
| 142 | Dung môi pha sơn VL-02 | Chất lỏng trong suốt, dễ bay hơi; nhiệt độ đông đặc -740C; nhiệt độ sôi 1260 C; tính tan trong nước 7g/l (Dung môi Nbutylaxêtát) |
| 143 | Dung môi tẩy rửa APF 80/100 | Đặc trưng riêng là có mùi thơm, nhẹ, dễ cháy, ít tan trong nước và rất dễ bay hơi. Xăng công nghiệp có công thức hóa học là C6H12O2 |
| 144 | Dung môi tuluen C6H5CH3 | Toluen hay còn gọi là metylbenzen hay phenylmetan là một chất lỏng trong suốt, không hòa tan trong nước. Toluen là một hydrocacbon thơm được sử dụng làm dung môi trong công nghiệp. Toluene được sử dụng làm dung môi chính để hòa tan các thành phần của sơn, các chất kết dính như cao su, nhựa và các chất phụ gia khác. |
| 145 | Dung môi 1005 (SP-12) | - Dùng để pha loãng sơn Epoxy của Rainbow - Số hiệu: 1005. - Sử dụng không quá 10% theo khối lượng sơn |
| 146 | Dung môi pha loãng N° 736 | Dung môi N° 736 là dòng sản phẩm dùng để pha loãng sơn 2 thành phần. Sử dụng dung môi N° 736 giúp việc thi công sơn được nhanh chóng và dễ dàng. Mức pha loãng từ 10 – 25% (Tùy theo trọng lượng) |
| 147 | Epoxy 2 thành phần Resin A+B 750g | Gồm Thiokol, paste hóa rắn có màu xám đen và chất xúc tiến màu trắng. Chất bịt kín các khớp nối ngâm trong dầu mỡ, chịu lực, chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết. Chống nấm mốc, hà biển, nước và nước biển. Chống ăn mòn hóa học của các hóa chất như xăng dầu, các loại acid, kiềm, muối chịu nhiệt độ 300 độ C đến 800 độ C. Mật độ màng khô: 5,64g/cm3 |
| 148 | Ethyl Axetat C4H8O2 | Axetat etyl hay Ethyl axetat là một hợp chất hữu cơ với công thức CH3COOC2H5, viết tắt là C4H8O2. Đây là một chất lỏng không màu có mùi dễ chịu và đặc trưng ... Độ hòa tan trong nước: 8,3 g/100 ml (20 °C) Công thức phân tử: C4H8O2 Độ nhớt: 0,426 cP |
| 149 | Keo P-66 | Có độ nhớt và độ đàn hồi cao, đồng thời có khả năng chịu được sự co giãn tự nhiên và sự xê dịch của bề mặt vật liệu, khả năng kết dính tốt, có thể sử dụng trên nhiều vật liệu khác nhau nhiều vật liệu khác nhau |
| 150 | Keo PU-2 | Hình thức: Một khối màu xám giống như bột nhão đồng nhất, dễ dàng sử dụng bằng cọ hoặc thìa. (cấp PU-2A từ trắng đến vàng nhạt) Độ bền cắt cực hạn của mối nối dính, hợp kim D16AT được anot hóa, kgf/cm2, ≤, ở nhiệt độ thử nghiệm: + 20°С - 20*, 140* + 60°С (Nhiệt độ chữa bệnh +105°С) - 120 *- Cường độ tối đa 130-150 kgf/cm2 đạt được sau 20 ngày kể từ khi mối nối dính được giữ ở nhiệt độ không thấp hơn +20°C. Phạm vi nhiệt độ hoạt động từ -60°С đến 60°С |
| 151 | Keo cách điện TM-704 45g | Công dụng: Chống ẩm mốc, chống nước, bảo vệ rỉ chân linh kiện, oxy hóa, cách nhiệt, cách điện, các mấu nối và hàn kín các bộ phận làm nóng bằng điện, mặt kim loại và các thiết bị điện tử.... Keo 703 màu trắng sữa. Độ bền kéo (Mpa) ≥ 1.0 Độ giãn dài và đứt (%) ≥ 150% Độ bền cắt (Mpa) ≥ 1.0 |
| 152 | Keo dán 502 | Keo 502 hay còn gọi là Keo dán đa năng , keo con voi là dung dịch keo có thành phần bao gồm: Methylene Chloride, Ethyl Acetate và Toluene. Keo 502 khô nhanh khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Ứng dụng được trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau như vải, gỗ, sắt, kim loại, đá, dùng để dán, ghép đá , gỗ , thủy tinh, kim loại, nhựa…… |
| 153 | Keo dán kim loại X2000 | Chất kết dính hữu cơ là loại keo khả năng gắn kết mạnh mẽ gấp 2000 lần so với keo 502. Hàn gắn tất cả các bề mặt chất liệu như nhựa, gỗ, thủy tinh, hay cả vật liệu cứng như sắt, thép, đồng, nhôm, ... Khi khô bề mặt keo rất cứng tạo ra lớp bảo vệ vô cùng chắc chắn, ngăn chặn nước xâm nhập, ngăn ngừa ấm mốc. Chịu được biên độ nhiệt lớn, từ -20 đến 110 độ C Lực bền kéo: 2.500 psi (173 KG/cm²) |
| 154 | Keo Silicol Apollo A300 | Keo silicon là chất được sử dụng bít trám, kết dính các bề mặt vật liệu lại với nhau, sản xuất từ silicon nguyên sinh, chất xúc tác và các phụ gia khác. Ở trạng thái ban đầu, keo có dạng hồ lỏng, đóng rắn khi tiếp xúc với không khí. |
| 155 | Lắc sa pôn 8 ml | Sơn móng tay lọ nhỏ - Sản phẩm tự khô không cần hơ đèn - Sơn có nhiều màu: xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, nâu, đen, trắng,… |
| 156 | Ma tít 2 thành phần MT KL5T | Matit 2 thành phần có độ điền đầy cao dễ mài nhám. Dùng để làm điền đầy các vết lõm, các vết xước sâu trên bề mặt kim loại mạ kẽm; Thép; Nhôm; Nhựa và gỗ dán Polyeste. - Ma-tít Polykit Pro: 1,95 Kg - Đóng rắn Putty Hardener: 50g |
| 157 | Natri hydroxide NaOH | Natri hydroxide hay thường được gọi là xút hoặc xút ăn da hay là kiềm NaOH là một hợp chất vô cơ của natri. Natri hydroxide tạo thành dung dịch base mạnh khi hòa tan trong dung môi như nước. Điểm nóng chảy: 323 °C Mật độ: 2,13 g/cm³ Có thể hòa tan trong: Nước, Ethanol, Methanol |
| 158 | Nước đánh bóng mi ca Mica Acrylic | Có thể được sử dụng riêng biệt trong việc làm sạch, sáng bóng và bảo vệ bề mặt dành cho tất cả các loại nhựa. Giúp phục hồi các bề mặt nhựa bị mờ và bị ngả vàng. Chống lưu dấu vân tay trên bề mặt Không chứa các hóa chất mài mòn hoặc độc hại |
| 159 | Nước ô xy già H2O2 30% | Hydro peroxyt, oxi già, tinh khiết là chất lỏng, không màu, không mùi có tính oxi hóa mạnh. CTHH: H2O2, CAS: 7722-84-1, hàm lượng: 30%, , quy cách: 500ml/chai. Oxy già có đặc điểm oxy hóa mạnh nên được dùng trong xử lý bảng mạch PCB… |
| 160 | Poly buthyl ptanate DBP | butyl phthalate là một chất lỏng khan, trong suốt, gần như không màu, có mùi khó nhận biết được là chất làm dẻo hóa học thường được sử dụng để sản xuất nhiều loại nhựa. Phthalate được sử dụng để làm nhựa mềm hơn và/hoặc dễ uốn nắn hơn. |
| 161 | Sơn lót VL-02 | Sơn lót VL-02.VN được sử dụng làm sơn lót bảo vệ bề mặt kim loại như thép, đồng, nhôm, magie, kẽm và các hợp kim của chúng. Mịn đồng nhất, mờ hoặc hơi bóng, có màu vàng xanh Độ ổn định của độ nhớt sau khi chế tạo 6 giờ thay đổi, không lớn hơn, % 20 Độ mịn, μm, không lớn hơn 30 Khối lượng riêng ở (20±2)°C, g/cm3, trong khoảng 0,89 - 0,95 |
| 162 | Sơn màu đen PU-P1 | Hệ Sơn: Sơn phủ Màu sắc: đen Độ phủ sơn 0.15-0.2 kg/m2/lớp Bề mặt cần sơn Gỗ, kim loại Sơn mấy lớp 2 lớp Thời gian khô bề mặt 30 phút |
| 163 | Sơn màu ghi PU-P1 | Hệ Sơn: Sơn phủ Màu sắc: ghi Độ phủ sơn 0.15-0.2 kg/m2/lớp Bề mặt cần sơn Gỗ, kim loại Sơn mấy lớp 2 lớp Thời gian khô bề mặt 30 phút |
| 164 | Sơn màu vàng PU-P1 | Hệ Sơn: Sơn phủ Màu sắc: vàng Độ phủ sơn 0.15-0.2 kg/m2/lớp Bề mặt cần sơn Gỗ, kim loại Sơn mấy lớp 2 lớp Thời gian khô bề mặt 30 phút |
| 165 | Sơn màu ghi không cản sóng vô tuyến EP-1 | Màu sắc: màu ghi sáng Độ nhớt quy ước: 65; thời gian khô bề mặt: 2 giờ, thời gian khô cấp 1: 8 giờ; hàm lượng chất rắn 73,2%; độ cứng: 0,23; độ bền uốn: 2mm. Khả năng hấp thụ sóng radar trong khoảng 8 đến 12GHz (ứng với độ dày màng sơn 1mm) lớn hơn 94%. |
| 166 | Sơn màu trắng không cản sóng vô tuyến EP-1 | Màu sắc: màu trắng Độ nhớt quy ước: 65; thời gian khô bề mặt: 2 giờ, thời gian khô cấp 1: 8 giờ; hàm lượng chất rắn 73,2%; độ cứng: 0,23; độ bền uốn: 2mm. Khả năng hấp thụ sóng radar trong khoảng 8 đến 12GHz (ứng với độ dày màng sơn 1mm) lớn hơn 94%. |
| 167 | Sơn xanh lá cây không cản sóng vô tuyến EP-1 | Màu sắc: màu xanh lá cây Độ nhớt quy ước: 65; thời gian khô bề mặt: 2 giờ, thời gian khô cấp 1: 8 giờ; hàm lượng chất rắn 73,2%; độ cứng: 0,23; độ bền uốn: 2mm. Khả năng hấp thụ sóng radar trong khoảng 8 đến 12GHz (ứng với độ dày màng sơn 1mm) lớn hơn 94%. |
| 168 | Sơn bông búa 8802 | Sơn vân bông hoa văn màu xanh - Có tính năng trang trí, bảo vệ và hiệu ứng nổi tuyệt hảo - Khô nhanh, độ bóng cao - Độ chịu lực tốt, bền lâu năm và dễ sử dụng Thời gian khô: Sơn khô trong 30 phút, khô cứng trong 24 giờ Độ phủ lý thuyết: 4 - 5 m2/lít/lớp |
| 169 | Sơn bông búa 8803 | Sơn vân bông hoa văn màu ghi - Có tính năng trang trí, bảo vệ và hiệu ứng nổi tuyệt hảo - Khô nhanh, độ bóng cao - Độ chịu lực tốt, bền lâu năm và dễ sử dụng Thời gian khô: Sơn khô trong 30 phút, khô cứng trong 24 giờ Độ phủ lý thuyết: 4 - 5 m2/lít/lớp |
| 170 | Sơn bông búa 8810 | Sơn vân bông hoa văn màu đen - Có tính năng trang trí, bảo vệ và hiệu ứng nổi tuyệt hảo - Khô nhanh, độ bóng cao - Độ chịu lực tốt, bền lâu năm và dễ sử dụng Thời gian khô: Sơn khô trong 30 phút, khô cứng trong 24 giờ Độ phủ lý thuyết: 4 - 5 m2/lít/lớp |
| 171 | Sơn bông búa 1T-8807 | Sơn vân bông hoa văn màu xám - Có tính năng trang trí, bảo vệ và hiệu ứng nổi tuyệt hảo - Khô nhanh, độ bóng cao - Độ chịu lực tốt, bền lâu năm và dễ sử dụng Thời gian khô: Sơn khô trong 30 phút, khô cứng trong 24 giờ Độ phủ lý thuyết: 4 - 5 m2/lít/lớp |
| 172 | Sơn bông búa 1T-8819 | Sơn vân bông hoa văn bông màu xám đen - Có tính năng trang trí, bảo vệ và hiệu ứng nổi tuyệt hảo - Khô nhanh, độ bóng cao - Độ chịu lực tốt, bền lâu năm và dễ sử dụng Thời gian khô: Sơn khô trong 30 phút, khô cứng trong 24 giờ Độ phủ lý thuyết: 4 - 5 m2/lít/lớp |
| 173 | Sơn tẩm phủ cách điện Acrylic melamin | Sơn có màu vàng trong, vàng cánh gián. Độ bám dính cao, cách điện tốt. Thời gian sấy khô nhanh. |
| 174 | Sơn bóng mau khô 1К | Dạng đóng gói: Sơn một thành phần, bề mặt bóng, màu trong Tỹ lệ pha loãng: 20-40% theo thể tích Độ che phủ: 8-10m2/ l/ lớp Độ dày màng sơn : 10-20 microns/ lớp Thời gian khô : Khô mặt: 10-15 phút ở 30oC Khô sờ : 30-40 phút ở 30oC Khô hoàn toàn : 4 giờ ở30oC |
| 175 | Sơn nhũ TOA 909 | Màu sắc: nhũ bạc Thành phẩn: chất tạo màng, bột khoáng, phụ gia và dung môi Bề mặt màng sơn: Bóng Độ phủ lý thuyết: 12-16 m2/lít/lớp Thời gian khô: tại 30 độ C Khô bề mặt: sau 6 phút Sơn lớp kế tiếp: Sau 10 phút Khô hoàn toàn: sau 1 giờ |
| 176 | Sơn xịt bóng A10 | Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay Màu sắc: trong suốt, bóng Khối lượng tịnh: 400ML Thông số kỹ thuật: - Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút - Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ |
| 177 | Sơn xịt màu trắng A200 | Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay Màu sắc: trắngg Khối lượng tịnh: 400ML Thông số kỹ thuật: - Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút - Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ |
| 178 | Sơn xịt đen bóng A210 | Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay Màu sắc: đen bóng Khối lượng tịnh: 400ML Thông số kỹ thuật: - Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút - Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ |
| 179 | Sơn xịt màu đỏ A211 | Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay Màu sắc: đỏ Khối lượng tịnh: 400ML Thông số kỹ thuật: - Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút - Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ |
| 180 | Sơn xịt màu đen mù A212 | Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay Màu sắc: đen mù Khối lượng tịnh: 400ML Thông số kỹ thuật: - Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút - Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ |
| 181 | Sơn xịt màu xanh lá A214 | Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay Màu sắc: xanh lá cây Khối lượng tịnh: 400ML Thông số kỹ thuật: - Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút - Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ |
| 182 | Sơn xịt màu ghi A215 | Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay Màu sắc: ghi bạc Khối lượng tịnh: 400ML Thông số kỹ thuật: - Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút - Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ |
| 183 | Sơn xịt xanh hòa bình A224 | Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay Màu sắc: xanh hòa bình Khối lượng tịnh: 400ML Thông số kỹ thuật: - Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút - Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ |
| 184 | Sơn xịt màu nhũ vàng A228 | Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay Màu sắc: nhũ vàng Khối lượng tịnh: 400ML Thông số kỹ thuật: - Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút - Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ |
| 185 | Sơn xịt màu vàng cam A241 | Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay Màu sắc: vàng cam Khối lượng tịnh: 400ML Thông số kỹ thuật: - Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút - Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ |
| 186 | Sơn xịt màu nhũ bạc A300 | Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay Màu sắc: nhũ bạc Khối lượng tịnh: 400ML Thông số kỹ thuật: - Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút - Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ |
| 187 | Sơn xịt màu nhũ vàng nhạt A400 | Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay Màu sắc: nhũ vàng nhạt Khối lượng tịnh: 400ML Thông số kỹ thuật: - Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút - Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ |
| 188 | Sơn tương phản MP-35 White Paint | Là một trong những phương pháp nổi trội có khả năng phát hiện các khuyết tật bề mặt (và gần bề mặt) khi kết hợp với SM-15 Sơn tương phản làm nổi bật kết quả kiểm tra các khuyết tật bề mặt bằng hạt từ SM-15 (Hạt từ tính ướt) Dễ dàng tẩy sạch MP-35 bằng những loại dung môi đơn thuần sau khi sử dụng, rất thuận tiện cho mọi nơi làm việc. Thành phần của MP-35 White Paint gồm Hỗn hợp bột trắng và dầu Tính năng MP-35 Độ tương phản màu sắc (trắng-đen) được tối đa hóa của SM-15 (hạt từ tính ướt) Chỉ cần trực quan ( mắt thường) đã có thể kiểm tra một cách dễ dàng |
| 189 | Sơn lót chống gỉ Rainbow-1020 | Nhanh khô với độ bám dính rất tốt. Độ bám dính tốt với mạ kẽm, hợp kim nhôm, Inox va gạch men. Chịu tác động của cơ học va thời tiết rất tốt. Với một màng sơn rất mỏng 25µ phơi nắng trong nửa năm nền không bị lão hó.a Độ bóng: Mờ Màu sắc: Màu vàng xanh, xám. |
| 190 | Sơn xanh hòa bình Galan-502 | Màu sơn: xanh hòa bình Thời gian khô bề mặt: 2-3 giờ. Thời gian khô giữa 2 lần sơn: 16-18 giờ. Độ che phủ lý thuyết: Khoảng 12 m2/1 lít/ lớp. |
| 191 | Sơn đỏ dầu nội Galan-505 | Màu sơn: đỏ Thời gian khô bề mặt: 2-3 giờ. Thời gian khô giữa 2 lần sơn: 16-18 giờ. Độ che phủ lý thuyết: Khoảng 12 m2/1 lít/ lớp. |
| 192 | Sơn vàng dầu nội Galan-509 | Màu sơn: vàng Thời gian khô bề mặt: 2-3 giờ. Thời gian khô giữa 2 lần sơn: 16-18 giờ. Độ che phủ lý thuyết: Khoảng 12 m2/1 lít/ lớp. |
| 193 | Sơn đen dầu nội Galan-510 | Màu sơn: đen bóng Thời gian khô bề mặt: 2-3 giờ. Thời gian khô giữa 2 lần sơn: 16-18 giờ. Độ che phủ lý thuyết: Khoảng 12 m2/1 lít/ lớp. |
| 194 | Sơn xanh lá cây Galan-501 | Màu sơn: xanh lá cây Thời gian khô bề mặt: 2-3 giờ. Thời gian khô giữa 2 lần sơn: 16-18 giờ. Độ che phủ lý thuyết: Khoảng 12 m2/1 lít/ lớp. |
| 195 | Sơn ghi dầu nội Galan-531 | Màu sơn: ghi xám Thời gian khô bề mặt: 2-3 giờ. Thời gian khô giữa 2 lần sơn: 16-18 giờ. Độ che phủ lý thuyết: Khoảng 12 m2/1 lít/ lớp. |
| 196 | Sơn trắng dầu nội Galan-C006 | Màu sơn: trắng bóng Thời gian khô bề mặt: 2-3 giờ. Thời gian khô giữa 2 lần sơn: 16-18 giờ. Độ che phủ lý thuyết: Khoảng 12 m2/1 lít/ lớp. |
| 197 | Sơn đen mờ Galan-F888 | Màu sơn: đen mờ Thời gian khô bề mặt: 2-3 giờ. Thời gian khô giữa 2 lần sơn: 16-18 giờ. Độ che phủ lý thuyết: Khoảng 12 m2/1 lít/ lớp. |
| 198 | Sơn trắng mau khô GLASSO-1051 | Sơn phủ bề mặt kim loại, màu trắng; Độ dày màng phim khô: 35 - 45 microns/lớp; Thời gian sơn lớp kế tiếp sau: 1 giờ ở 30 độ; Độ phủ lý thuyết( m2/lít/lớp ): 8 - 10; Thời gian khô bề mặt: 10 - 15 phút ở 30 độ |
| 199 | Sơn đen mau khô GLASSO-1052 | Sơn phủ bề mặt kim loại, màu đen; Độ dày màng phim khô: 35 - 45 microns/lớp; Thời gian sơn lớp kế tiếp sau: 1 giờ ở 30 độ; Độ phủ lý thuyết( m2/lít/lớp ): 8 - 10; Thời gian khô bề mặt: 10 - 15 phút ở 30 độ |
| 200 | Sơn đỏ mau khô GLASSO-1060 | Sơn phủ bề mặt kim loại, màu đỏ; Độ dày màng phim khô: 35 - 45 microns/lớp; Thời gian sơn lớp kế tiếp sau: 1 giờ ở 30 độ; Độ phủ lý thuyết( m2/lít/lớp ): 8 - 10; Thời gian khô bề mặt: 10 - 15 phút ở 30 độ |
| 201 | Sơn xanh lá cây GLASSO-1069 | Sơn phủ bề mặt kim loại, màu xanh lá cây; Độ dày màng phim khô: 35 - 45 microns/lớp; Thời gian sơn lớp kế tiếp sau: 1 giờ ở 30 độ; Độ phủ lý thuyết( m2/lít/lớp ): 8 - 10; Thời gian khô bề mặt: 10 - 15 phút ở 30 độ |
| 202 | Sơn xanh tím mau khô GLASSO-1070 | Sơn phủ bề mặt kim loại, màu xanh tím; Độ dày màng phim khô: 35 - 45 microns/lớp; Thời gian sơn lớp kế tiếp sau: 1 giờ ở 30 độ; Độ phủ lý thuyết( m2/lít/lớp ): 8 - 10; Thời gian khô bề mặt: 10 - 15 phút ở 30 độ |
| 203 | Sơn vàng mau khô GLASSO-1078 | Sơn phủ bề mặt kim loại, màu vàng; Độ dày màng phim khô: 35 - 45 microns/lớp; Thời gian sơn lớp kế tiếp sau: 1 giờ ở 30 độ; Độ phủ lý thuyết( m2/lít/lớp ): 8 - 10; Thời gian khô bề mặt: 10 - 15 phút ở 30 độ |
| 204 | Sơn vàng cát 2 thành phần 745TT32 Ral 1002 | Sơn phủ bề mặt kim loại 2 thành phần Độ giữ màu và độ bóng tốt, nhanh khô, dễ sử dụng. Màu sơn: RAL 1002 Tỷ trọng: 1,1 kg/lít Thời gian khô bề mặt là 1 giờ, khô cứng là 4 giờ ở 25ºC Độ phủ lý thuyết 13,3 m²/L, thời gian phủ lớp mới tối thiểu 3 giờ Hàm lượng bay hơi: 45% |
| 205 | Sơn vàng 2 thành phần 745TT32 Ral 1003 | Sơn phủ bề mặt kim loại 2 thành phần Độ giữ màu và độ bóng tốt, nhanh khô, dễ sử dụng. Màu sơn: RAL 1003 Tỷ trọng: 1,1 kg/lít Thời gian khô bề mặt là 1 giờ, khô cứng là 4 giờ ở 25ºC Độ phủ lý thuyết 13,3 m²/L, thời gian phủ lớp mới tối thiểu 3 giờ Hàm lượng bay hơi: 45% |
| 206 | Sơn đỏ 2 thành phần 745TT32 Ral 3020 | Sơn phủ bề mặt kim loại 2 thành phần Độ giữ màu và độ bóng tốt, nhanh khô, dễ sử dụng. Màu sơn: RAL 3020 Tỷ trọng: 1,1 kg/lít Thời gian khô bề mặt là 1 giờ, khô cứng là 4 giờ ở 25ºC Độ phủ lý thuyết 13,3 m²/L, thời gian phủ lớp mới tối thiểu 3 giờ Hàm lượng bay hơi: 45% |
| 207 | Sơn tím 2 thành phần 745TT32 Ral 5022 | Sơn phủ bề mặt kim loại 2 thành phần Độ giữ màu và độ bóng tốt, nhanh khô, dễ sử dụng. Màu sơn: RAL 5022 Tỷ trọng: 1,1 kg/lít Thời gian khô bề mặt là 1 giờ, khô cứng là 4 giờ ở 25ºC Độ phủ lý thuyết 13,3 m²/L, thời gian phủ lớp mới tối thiểu 3 giờ Hàm lượng bay hơi: 45% |
| 208 | Sơn xanh 2 thành phần 745TT32 Ral 6011 | Sơn phủ bề mặt kim loại 2 thành phần Độ giữ màu và độ bóng tốt, nhanh khô, dễ sử dụng. Màu sơn: vàng Tỷ trọng: 1,1 kg/lít Thời gian khô bề mặt là 1 giờ, khô cứng là 4 giờ ở 25ºC Độ phủ lý thuyết 13,3 m²/L, thời gian phủ lớp mới tối thiểu 3 giờ Hàm lượng bay hơi: 45% |
| 209 | Sơn xám 2 thành phần 745TT32 Ral 7035 | Sơn phủ bề mặt kim loại 2 thành phần Độ giữ màu và độ bóng tốt, nhanh khô, dễ sử dụng. Màu sơn: RAL 7035 Tỷ trọng: 1,1 kg/lít Thời gian khô bề mặt là 1 giờ, khô cứng là 4 giờ ở 25ºC Độ phủ lý thuyết 13,3 m²/L, thời gian phủ lớp mới tối thiểu 3 giờ Hàm lượng bay hơi: 45% |
| 210 | Sơn đen 2 thành phần 745TT32 Ral 9011 | Sơn phủ bề mặt kim loại 2 thành phần Độ giữ màu và độ bóng tốt, nhanh khô, dễ sử dụng. Màu sơn: RAL 9011 Tỷ trọng: 1,1 kg/lít Thời gian khô bề mặt là 1 giờ, khô cứng là 4 giờ ở 25ºC Độ phủ lý thuyết 13,3 m²/L, thời gian phủ lớp mới tối thiểu 3 giờ Hàm lượng bay hơi: 45% |
| 211 | Sơn chống rỉ màu ghi TV | Sơn Lót chống rỉ TV màu xám dùng để bảo vệ cho các bề mặt kim loại có chức năng chống rỉ sét và chố sự mài mòn. là sơn nhanh khô, rất thích hợp để sơn lót cho các đồ vật như: sắt Thành Phần: Nhựa Alkyd, bột khoáng, bột màu, dung môi và chất phụ gia. - Độ Bám dính tốt. - Độ bền va đập màng sơn(kgf.cm):>45 |
| 212 | Ca na đánh bóng sơn 200 g | là một lọai sáp dùng để đánh bóng bề mặt các sản phẩm kim loại |
| 213 | Chất tiếp âm dạng Gel CG-98 | Sản phẩm này có công thức dựa trên các chất lỏng bao gồm: Các chất hoạt động bề mặt, chất ức chế rỉ sét, chất làm mềm và chất làm ướt Các chất trên không độc hại, không ăn mòn, không mùi Có hiệu suất ghép giữa máy đo độ dày và bề măt rất tốt Có hiệu quả giảm tổn thất năng lượng siêu âm khi dùng máy |
| 214 | Bột từ ướt SM-15 | SM-15 là hạt từ tính màu đen, hạt từ tính trung bình nhạy và chính xác cao kiểm tra với ánh sáng trắng. Độc tính thấp, điểm sôi cao và không ăn mòn |
| 215 | Axit Clohroxide HCL | Acid hydrochloric, hay còn gọi là acid muriatic, là một acid vô cơ mạnh, tạo ra từ sự hòa tan của khí hydro chloride trong nước. Phân loại: Acid vô cơ Công thức: HCl Khối lượng phân tử: 36,46 g/mol |
| 216 | Axit Nitric HNO3 | Acid nitric HNO3 là chất lỏng màu vàng chanh, mùi đặc trưng, là một hợp chất hóa học có công thức hóa học (HNO3), là một dung dịch nitrat hiđrô (axít nitric khan) |
| 217 | Amoni Hydroxit NH4OH | Amoni hydroxit hay còn gọi là dung dịch amoniac. Dung dịch amoniac là một dung dịch bazơ yếu, phân hủy thành khí NH3 và nước. Là chất lỏng màu vàng nhẹ, tan hoàn toàn trong nước, có mùi khai. |
| 218 | Axit tinh khiết H2SO4 | H2SO4 là một chất lỏng , loại tinh khiết không màu , trọng lượng riêng 1,859 ở 0 oC và 1.837 ở 15 oC, tuỳ theo tạp chất nó có màu vàng hay xám hoặc nâu |
| 219 | Chất chỉ thị bromo cresol green | là thuốc nhuộm triphenylmethane được sử dụng làm chất chỉ thị pH cho chuẩn độ Chất chỉ thị dạng nước có màu vàng dưới pH 3,8 và màu xanh lam trên pH 5,4 |
| 220 | Chất chỉ thị Eriochrome black T | là chất chỉ thị phức tạp được sử dụng trong phép chuẩn độ phức tạp, ví dụ như trong quy trình xác định độ cứng của nước . Ở dạng khử proton, Eriochrome Black T có màu xanh lam. Nó chuyển sang màu đỏ khi tạo thành phức chất với canxi , magie hoặc các ion kim loại khác. |
| 221 | Chất chỉ thị murexide | là hóa chất tinh khiết có CTHH là C₈H₈N₆O₆ với khối lượng mol là 284.19 g/mol. Được sử dụng làm chất chỉ thị phổ biến trong hóa học và môi trường |
| 222 | Chất chỉ thị PAN | Là chỉ thị dùng để xác định, định tính các kim loại trong các thí nghiệm hóa học - Khối lượng mol: 249,27 g/mol - Dạng rắn, màu cam - Điểm nóng chảy: 136 - 141°C - Mật độ lớn: 190 kg/m3 |
| 223 | Chất chỉ thị metyl orange | là một chất thử trong chuẩn độ vì sự khác biệt trong màu sắc ở các mức pH khác nhau. Methyl orange cho thấy màu đỏ trong môi trường axit và màu vàng trong môi trường trung tính. Bởi vì nó thay đổi màu sắc ở pKa của axit trung bình, nên nó thường được sử dụng để chuẩn độ cho axit. |
| 224 | Chất phụ trợ dùng mạ điện (màu đen) P106 (Pionmi) | Là bột màu nhuộm dùng cho mạ Anode Nhôm Màu nhuộm: đen |
| 225 | Chất phụ trợ dùng mạ điện (màu đỏ) P415 (Pionmi) | Là bột màu nhuộm dùng cho mạ Anode Nhôm Màu nhuộm: màu đỏ |
| 226 | Crom (VI) oxit CrO3 | à một hợp chất vô cơ với công thức CrO3 Hợp chất này có dạng đỏ hơi tím rắn dưới điều kiện khan, màu cam sáng khi ướt, đều tan trong nước và bị thủy phân. |
| 227 | Cực cadimium Cd | được sử dụng làm chất phủ bề mặt kim loại trong mạ điện có màu trắng ánh xanh |
| 228 | Dung dịch EDTA.0.2N | Là hoạt chất dùng trong mạ điện để cô lập các ion kim loại nặng, tạo sự ổn định, giúp sản phẩm không bị tác động bởi phản ứng hóa học giữa kim loại và các hoạt chất khác |
| 229 | Dung dịch AgNO3 0.1N | Dung dịch chuẩn sử dụng trong chuẩn độ - Khối lượng riêng: 1.01 g/cm3 (20 °C) - Giá trị pH: 4 - 5 (H₂O, 20 °C) - Nhiệt độ bảo quản: +15°C to +25°C. |
| 230 | Dung dịch NaOH 0.1N | Dung dịch NaOH 0.1N là một bazo mạnh được sử dụng phổ biển trong phòng lab dùng trong chuẩn độ axit bazo, trung hòa axit, điểu chỉnh pH của dung dịch Khối lượng mol: 39,997 g/mol Nồng độ 0.1M Khối lượng riêng : 1.00 g/cm3 (20 °C) pH: 12.7 (H₂O, 20 °C) |
| 231 | Dung dịch HCl. 0.1N | Dùng để pha chế dung dịch chuẩn HCl 0,1N Tính chất: - Dạng lỏng - Khối lượng riêng: 1.03 g/cm3 (20°C) - Giá trị pH: <1 (H₂O, 20°C) |
| 232 | Dung dịch NaHCO3 0.1N | NaHCO3 là muối có thành phần amphiprotic (HCO3–). Tính chất: - Dạng lỏng - Khối lượng riêng: 8.401 g/cm3 (20°C) |
| 233 | Dung dịch ZnSO4 20% | Sử dụng trong các quy trình mạ kẽm để bảo vệ các kim loại khác khỏi bị gỉ sét. Dung dịch trong suốt và có tính acid yếu Tỷ lệ 20% ZnSO4 |
| 234 | Dung dịch đệm PH 10 | Dùng để chuẩn lại độ chính xác của các máy đo pH - Dung dịch chuẩn pH 10.01 - Độ chính xác ±0.01 pH ở 25°C |
| 235 | Dung dịch đệm BA mixcel | là một dạng dung dịch lỏng chứa đựng trong đó một hỗn hợp acid yếu và base liên hợp của nó hoặc base yếu và acid liên hợp. Tính chất đặc biệt của dung dịch này là khi ta cho thêm vào một lượng chất có tính base hay acid thì pH của dung dịch mới thay đổi rất ít so với dung dịch khi chưa có tác động |
| 236 | Hồ tinh bột C6H10O5 (500ml) | Công thức hóa học: (C₆H₁₀O₅)n - Khối lượng Mol: 60.08 g/mol 2. - Khối lượng riêng: 1.5 g/cm3 (20 °C) - Giá trị pH: 5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) |
| 237 | Hóa chất KIO3 (500ml) | là một hợp chất hóa học ion bao gồm các ion K + và ion IO3− theo tỷ lệ 1: 1. Dạng bột tinh thể màu trắng |
| 238 | Hóa chất Ammoium oxalate (500ml) | Dùng làm thuốc thử phòng thí nghiệm, thuốc thử phân tích - Khối lượng mol: 124,096 g/mol - Nhiệt độ nóng chảy: 70 °C - pH: 6-7 |
| 239 | Hóa chất ZnCl2 | là một chất rắn không màu hoặc màu trắng, không mùi, hút ẩm và tan mạnh trong nước. Có công thức hóa học là ZnCl2. Hóa chất này có nhiều tên gọi khác như: kẽm chloride, Zinc chloride, muối kẽm clorua |
| 240 | Hóa chất ZAC 9500 A Brightener | Chất làm sáng cho mạ kẽm Hóa chất tốt với lớp phủ crom hóa trị ba và khả năng chống ăn mòn ổn định. Điện phân và công suất phun cực kỳ đồng đều. Kẽm: 8-15g/L Xút: 110-150g/L 9500A: 4-6mL/L |
| 241 | Hóa chất ZAC 9500 B Softener | Chất làm sáng cho mạ kẽm Hóa chất tốt với lớp phủ crom hóa trị ba và khả năng chống ăn mòn ổn định. Điện phân và công suất phun cực kỳ đồng đều. Kẽm: 8-15g/L Xút: 110-150g/L 9500B: 0,2-1mL/L |
| 242 | Hóa chất Atcop Cu55 | Là dung dịch mạ đồng kiềm không chứa Cyanua Dạng chất lỏng màu xanh Tạo ớp mạ có độ bền, chống oxi hóa tốt. Tạo lớp mạ bóng, độ san phẳng cao trong các khoảng mật độ dòng rộng. |
| 243 | Hóa chất ATCOP Cu 88MU | Là dung dịch mạ đồng kiềm không chứa Cyanua Dạng chất lỏng màu xanh Tạo ớp mạ có độ bền, chống oxi hóa tốt. Tạo lớp mạ bóng, độ san phẳng cao trong các khoảng mật độ dòng rộng. |
| 244 | Hóa chất ATCOP Cu 88A | Là dung dịch mạ đồng kiềm không chứa Cyanua Dạng chất lỏng màu xanh Tạo ớp mạ có độ bền, chống oxi hóa tốt. Tạo lớp mạ bóng, độ san phẳng cao trong các khoảng mật độ dòng rộng. |
| 245 | Hóa chất ATCOP Cu 88B | Là dung dịch mạ đồng kiềm không chứa Cyanua Dạng chất lỏng màu xanh Tạo ớp mạ có độ bền, chống oxi hóa tốt. Tạo lớp mạ bóng, độ san phẳng cao trong các khoảng mật độ dòng rộng. |
| 246 | Hóa chất Atnic MTL M | Phụ gia mạ bóng niken - Mạ Niken bán bóng dùng để thay thế cho lớp mạ đồng lót - Có thể mạ lên nhiều vật liệu khác nhau: thép, đồng, đồng thau, kẽm đúc, nhôm. |
| 247 | Hóa chất Brightener Leveller TL | chất làm sáng-làm đều màu là sản phẩm phản ứng của dieste axetilenic của axit aliphatic bão hòa halogen hóa với hợp chất vòng dị vòng chứa nguyên tử nitơ bậc ba |
| 248 | Hóa chất Brightener B maintenance | chất làm sáng hữu cơ, không chứa kim loại B |
| 249 | Hóa chất Wetting agent 62A | là dung dịch chất hoạt động bề mặt trong nước và etylen glycol. làm tăng tính chất làm ướt của các chất phân tán polyme. Có thể sử dụng kết hợp với các chất làm ướt không ion và chất nhũ hóa khác. |
| 250 | Hóa chất ATNIC C 130 | Dung dịch phụ gia mạ bóng niken |
| 251 | Hóa chất Elpelyt Carrier H | Phụ gia mạ niken satin cung cấp lớp mạ satin đồng đều và có thể tái tạo, linh hoạt từ lớp hoàn thiện sáng đến mờ. |
| 252 | Hóa chất Elpelyt GS6 Brightener | tạo ra các lớp niken sáng và dẻo chất lượng cao phù hợp cho mạ crom, với hiệu suất hiệu quả khi khuấy catốt và khuấy khí. Các ưu điểm chính bao gồm độ cân bằng và độ sáng tuyệt vời, khiến nó trở nên lý tưởng cho mạ thép đánh bóng. |
| 253 | Hóa chất ephos M5045 | Chất cô đặc chứa (a) hydroxylamine sulfate và (b) các ion kẽm, niken, mangan và phosphat được pha chế thành dung dịch phủ nước để xử lý bề mặt kim loại, bao gồm bề mặt sắt, kẽm và nhôm. |
| 254 | Hóa chất ephos M5041A | Chất cô đặc chứa (a) hydroxylamine sulfate và (b) các ion kẽm, niken, mangan và phosphat được pha chế thành dung dịch phủ nước để xử lý bề mặt kim loại, bao gồm bề mặt sắt, kẽm và nhôm. |
| 255 | Hóa chất ephos M5041B | Chất cô đặc chứa (a) hydroxylamine sulfate và (b) các ion kẽm, niken, mangan và phosphat được pha chế thành dung dịch phủ nước để xử lý bề mặt kim loại, bao gồm bề mặt sắt, kẽm và nhôm. |
| 256 | Hóa chất Rust MW | là loại hóa chất tẩy rỉ sét chuyên dụng Nó tập trung hỗn hợp các chất hoặt động bề mặt axit khoáng, chất ức chế ăn mòn và phụ gia Dạng chất lỏng, màu vàng |
| 257 | Hóa chất Atphos Zn 12 Conditioner | Chế phẩm hóa chất dùng trong công nghiệp mạ, có thành phần chính là hỗn hợp muối clorua, photphat của titan và phụ gia, dạng bột |
| 258 | Hóa chất Atphos Zn 12 Phosphating | là chất rắn có màu trắng, được sử dụng làm lớp phủ chống ăn mòn trên bề mặt kim loại hoặc là một phần của quá trình mạ điện, chất nhuộm sơn |
| 259 | Hóa chất Atphos Zn 12 Neutralizer | dùng trong công nghiệp mạ, có thành phần chính là hỗn hợp muối silicat, cacbonat của natri và kali, dạng bột |
| 260 | Hóa chất Atphos Zn 12 Accelerator | dung dịch kẽm phosphate có độ bám dính với sơn tốt, không bị phá hủy trong quá trình sơn điện di và khả năng chống ăn mòn hiệu quả |
| 261 | Hóa chất KCl | Kali chloride là một muối của kali với ion chloride với công thức hóa học KCl. Nó không mùi và có tinh thể thủy tinh màu trắng hoặc không màu |
| 262 | Hóa chất H3BO3 | còn được gọi là axit boric, là một hợp chất hóa học có công thức H3BO3. Được biết đến với tính chất không màu và không mùi, acid boric thường tồn tại dưới dạng bột tinh thể hoặc hạt. |
| 263 | Hóa chất Cu2P2O7 | là hợp chất vô cơ có công thức hóa học là Cu2P2O7, có ngoại quan dạng bột màu xanh tan nhanh trong nước, không tan trong ethanol, có khả năng hút ẩm mạnh, ổn định trong các môi trường khác nhau |
| 264 | Hóa chất K4P2O7 | Kali pyrophotphat là hợp chất vô cơ có công thức hóa học là K4P2O7, có ngoại quan dạng bột màu trắng tan nhanh trong nước, không tan trong ethanol, có khả năng hút ẩm mạnh, ổn định trong các môi trường khác nhau |
| 265 | Hóa chất CuSO4 | Đồng(II) sunfat CuSO₄ là chất bột màu trắng, hút mạnh hơi ẩm của không khí để tạo thành hydrat CuSO₄·5H₂O màu lam |
| 266 | Hóa chất NiSO4 | Muối màu lục lam có độ hòa tan cao này là nguồn phổ biến của ion Ni2+ cho mạ điện |
| 267 | Hóa chất NiCl2 | là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học NiCl2. Muối khan này có màu vàng |
| 268 | Natri hydroxide NaOH | Chất rắn màu trắng, không mùi, dễ hút ẩm, tan mạnh trong nước và tỏa nhiệt cao. Là bazơ mạnh, tạo ra dung dịch kiềm cao. Dễ dàng phản ứng với axit, oxit axit. Điểm nóng chảy: 323 °C Mật độ: 2,13 g/cm³ Có thể hòa tan trong: Nước, Ethanol, Methanol |

Top of Form	3. Bản vẽ

(Không yêu cầu)

4. Kiểm tra và thử nghiệm

- Nhà thầu phải tính chi phí kiểm tra thử nghiệm trong giá chào thầu.

- Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do bên B cung cấp tại địa điểm: Nhà máy A32, Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

- Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên B phải phối hợp và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng:

a) Kiểm tra tĩnh hàng hóa:

Hàng hoá chuyển đến kho của Chủ đầu tư sẽ được cơ quan chức năng của Chủ đầu tư kiểm tra về số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật theo hợp đồng đã ký gồm có:

+ Kiểm tra về số lượng, chủng loại hàng hóa;

+ Thông số hàng hóa;

+ Ký mã hiệu, nhãn mác;

+ Xuất xứ, chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (CC);

+ Phụ kiện kèm (nếu có).

b) Thử nghiệm, bàn giao:

- Thực hiện kiểm tra, vận hành thử các tính năng tham số hàng hóa trên các thiết bị kiểm tra của Chủ đầu tư;

- Nếu hoạt động ổn định trong vòng 24 giờ sẽ lập biên bản xác nhận, ngược lại nhà thầu sẽ phải khắc phục sự cố nếu có lỗi và tiến hành kiểm tra lại.

- Xử lý đối với hàng hoá không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Chủ đầu tư từ chối nhận bàn giao hàng hóa không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm đổi lại cho đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.