# PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Chủ đầu tư: Nhà máy A32/Quân chủng PK-KQ.

- Tên dự toán: Dự toán mua sắm vật tư phục vụ sản xuất năm 2026 đợt I.

- Tên gói thầu: Mua sắm linh kiện điện tử.

- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 90 ngày.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A32/QC PK-KQ; Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp.  Đà Nẵng; Số điện thoại: 02363.746313.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 đến nay.

- Nhà thầu phải chào đầy đủ rõ ràng ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.

* Yêu cầu về xuất xứ, chất lượng:

- Tờ khai hải quan của lô hàng;

- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);

- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);

- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).

Các giấy tờ nêu trên đảm bảo rõ ràng, không tẩy xóa, đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu thông tin trong giấy tờ không được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch đi kèm (bản gốc hoặc bản công chứng).

* Yêu cầu vận chuyển, đóng gói, bàn giao

Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện quá trình vận chuyển, đóng gói trước khi bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư như đã cam kết.

* Yêu cầu về chất lượng khác

Nhà thầu phải cam kết chất lượng đảm bảo:

- Đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;

- Cam kết bảo hành hàng hóa từ 12 tháng trở lên và hỗ trợ xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra;

2.2. Yêu cầu cụ thể đối với thông số kỹ thuật của hàng hóa:

Hàng hóa chào thầu phải có thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau:

| Stt | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bán dẫn 2П307Г | Nguồn tiêu tán: 250 mW. Điện áp nguồn xả tối đa: 25 V. Điện áp cống tối đa: 30 V. Dòng xả (liên tục): 30 mA |
| 2 | Bán dẫn 2П350Б | Công suất tiêu tán: 0,3 W; Transdòng điệnor này nặng không quá 0,7 g. Loại vỏ máy: KT-1-14. |
| 3 | Bán dẫn 2П829А | Công suất tiêu tán tối đa (Pd): 200 W Điện áp nguồn xả tối đa ¦Vds¦: 1200 V Dòng xả tối đa 25 V: 10 A |
| 4 | Bán dẫn 2П902Б | Công suất tiêu tán: 3,5 W; Điện áp cực tối đa: 50 V; Dòng điện cực thu tối đa: 200 mA; |
| 5 | Bán dẫn 2П903А | Công suất tiêu tán : 30 W; Điện áp gốc cực đại: 4 V; Dòng thu DC tối đa: 3 A; Dòng xung cực thu tối đa: 10 A; |
| 6 | Bán dẫn 2П303Д | Công suất nguồn tiêu tán: 200 mW. Điện áp cắt của tranzito ≤ 8 V; Điện áp cổng tối đa: 30 V; Dòng xả (không đổi): 20 mA |
| 7 | Bán dẫn 2Т118А | Tiêu tán công suất thu không đổi: 100 mW; Điện áp của đế thu: 15 V; Dòng thu DC tối đa cho phép: 50 mA; |
| 8 | Bán dẫn 2Т203Г | Đế phát điện áp không đổi 30 V. Dòng thu trực tiếp tối đa cho phép: 10 mA. Điện trở đầu vào trong mạch: ≤ 300Ω. Dòng điện một chiều của cực phát là 10 mA. |
| 9 | Bán dẫn 2Т203Д | Công suất tiêu tán: 0,3 W; Điện áp cực tối đa: 10 V; Dòng điện cực thu tối đa: 10 mA; |
| 10 | Bán dẫn 2Т208М | Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 200 mW. Điện áp cực đại: 60 V. Dòng cực thu: 150 mA. Điện trở bão hòa: 1,3Ω. |
| 11 | Bán dẫn 2Т3117А | Рк max = 300mW; Uкбо max= 60V Iк max = 400mA; Iк и max = 2000mA Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60° C ... + 125° C; |
| 12 | Bán dẫn 2Т312Б | Công suất tiêu tán không đổi: 225 mW; Điện áp gốc cực thu: 30 V; Dòng thu DC tối đa: 30 mA; Điện trở bão hòa: ≤ 40 Ohm; |
| 13 | Bán dẫn 2Т313А | Công suất tiêu tán: 300 mW; Điện áp cực tối đa: 60 V; Dòng điện cực thu tối đa: 350 mA; |
| 14 | Bán dẫn 2Т326А | Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 200 mW; Điện áp cực thu-phát tối đa: 15 V (100 kOhm); Dòng thu DC tối đa cho phép: 50 mA; Điện trở bão hòa: ≤ 30 Ohm; |
| 15 | Bán dẫn 2Т602Б | Công suất tiêu tán : 0,85 W; Điện áp gốc cực đại: 120 V; Dòng cực thu không đổi cho phép tối đa: 75 mA; |
| 16 | Bán dẫn 2Т608Б | Công suất khuếch tán không đổi của collector: 0,5W Dòng xung lớn nhấtr: 800mA Điện trở bão hòa: ≤ 2,5Ω |
| 17 | Bán dẫn 2Т610А | Công suất phân tán: 1,5 W; iện áp cực đại : 26 V; Dòng thu trực tiếp tối đa cho phép: 300 mA; |
| 18 | Bán dẫn 2ТС613Б | Рк max : 800 mW; Ukbo max: 60 V; 400 mA; Ik và max: 800 mA; |
| 19 | Bán dẫn 2Т630А | Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 0,8 W; Điện áp gốc cực đại: 120 V; Dòng cực thu tối đa: 1000 mA; Điện trở bão hòa: ≤ 2 Ohm |
| 20 | Bán dẫn 2Т630Б | Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 0,8 W; Điện áp cực đại: 120 V; Dòng xung tối đa: 2000 mA; |
| 21 | Bán dẫn 2Т803А | Công suất tiêu tán liên tục của bộ thu nhiệt với bộ tản nhiệt: 60 W; Điện áp cực đạit: 60 V Dòng điện cực thu: 5 A |
| 22 | Bán dẫn 2Т808А | Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 50W; Điện áp cực đại: 120 V; Dòng điện một chiều: 10 A; |
| 23 | Bán dẫn 2Т809А | Công suất tiêu tán: 40 W; Điện áp cực đại: 400 V; Dòng thu trực tiếp tối đa: 3 A |
| 24 | Bán dẫn 2Т825А | PKTmax= 125W Điện áp mở: 5 V Dòng điện tối đa: 20 A Cường độ lớn nhất của dòng xung Ikиmax=40A |
| 25 | Bán dẫn 2Т825Б | Рк max: 125W; Uэбо max: 5V; Iк max = 20A; Iк и max = 40A; fгр ≥ 4MHz Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60° C ... + 125° C; |
| 26 | Bán dẫn 2Т827А | PKTmax= 125W; fгр≥ 4MHz; UКErmax=100V; UEB0max=5V Ikmax=20mA; Cường độ lớn nhất của dòng xung Ikиmax=40mA; |
| 27 | Bán dẫn 2Т827Б | Công suất tiêu tán: 125 W; Điện áp cực tối đa: 80 V; Dòng điện cực thu tối đa: 40 A; |
| 28 | Bán dẫn 2Т830А | Công suất tiêu tán: 5 W; Điện áp cực tối đa: 35 V; Dòng điện cực thu tối đa: 4 A; |
| 29 | Bán dẫn 2Т831Г | Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 5 W; Điện áp gốc cực đại: 100 V; Dòng điện một chiều: 2 A; Điện trở bão hòa: ≤ 0,6 Ohm |
| 30 | Bán dẫn 2Т839А | Công suất tiêu thụ: 50 W; Điện áp cực đại: 1500 V; Dòng DC cực đại: 10 A; Điện trở bão hòa: ≤ 0,375 Ohm |
| 31 | Bán dẫn 2Т903Б | Công suất tiêu tán 30 W; Điện áp gốc cực đại : 4 V; Dòng thu DC tối đa cho phép: 3 A; Điện trở bão hòa: ≤ 1 ohm; |
| 32 | Bán dẫn 2Т907А | Công suất tiêu tán: 16 W; Điện áp cực tối đa: 65 V; Dòng điện cực thu tối đa: 3 A; |
| 33 | Bán dẫn 2Т908А | Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 50W; Tần số ngắt của tỷ số truyền dòng điện của bóng bán dẫn đối với mạch có bộ phát chung: hơn 50MHz; Điện áp cực đại của bộ thu cực đại tại dòng cực thu nhất định và điện trở nhất định trong mạch cực phát: 100 V; Điện áp gốc cực đại ở dòng ngược nhất định của mạch cực phát và mạch góp hở: 5 V; Dòng điện một chiều tối đa cho phép của bộ thu: 10 A; |
| 34 | Bán dẫn 2Т909Б | Công suất tiêu tán: 54 W; Điện áp cực tối đa: 60 V; Dòng điện cực thu tối đa: 4 A; |
| 35 | Bán dẫn 2Т913Б | Transdòng điệnor nặng không quá 1,6 g. Công suất tiêu tán: 8 W Điện áp cực đại: 55 V; Dòng điện cực góp: 1 A |
| 36 | Bán dẫn 2Т919А | Công suất tiêu tán: 10 W; Điện áp cực tối đa: 45 V; Dòng điện cực thu tối đa: 1,5 A; |
| 37 | Bán dẫn 2Т921А | Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 12,5W; Điện áp cực đại: 65 V; Dòng điện một chiều tối đa của bộ thu: 3,5 A; |
| 38 | Bán dẫn 2Т922А | Công suất tiêu tán: 8 W; Điện áp cực tối đa: 65 V; Dòng điện cực thu tối đa: 1,5 A; |
| 39 | Bán dẫn 2Т926А | Công suất tiêu tán: 50 W; Điện áp cực tối đa: 150 V; Dòng điện cực thu tối đa: 25 A; |
| 40 | Bán dẫn 2Т928Б | Công suất tiêu tán: 0,5 W; Điện áp cực tối đa: 60 V; Dòng điện cực góp xung: 1,2 A; |
| 41 | Bán dẫn 2Т930А | Công suất tiêu tán: 75 W; Điện áp cực tối đa: 50 V; Dòng điện cực thu tối đa: 6 A; |
| 42 | Bán dẫn 2Т942А | Công suất tiêu tán: 25 W; Điện áp cực tối đa: 45 V; Dòng điện cực thu tối đa: 3 A; |
| 43 | Bán dẫn 2Т944А | Công suất tiêu tán: 70 W; Điện áp cực tối đa: 100 V; Dòng điện cực thu tối đa: 20 A; |
| 44 | Bán dẫn 2Т971А | Công suất tiêu tán: 200 W; Điện áp cực tối đa: 50 V; Dòng điện cực thu tối đa: 17 A; |
| 45 | Bán dẫn 2У101Б | Điện áp ngược không đổi tối đa: 50 V; Điện áp không đổi tối đa ở trạng thái đóng: 50 V; Dòng xung lặp tối đa ở trạng thái mở: 1 A; Điện áp mở: ≤ 2,5 V; |
| 46 | Bán dẫn 2У101И | Loại vỏ КТЮ-3-4, Iос.ср = 0,075A, Iос.п=1 A, Uзс=50 V, Рос.ср=0,15 W tại Тп=maх |
| 47 | Bán dẫn 448ГГ2 | Có sẵn trong gói kim loại-thủy tinh 15 chân với các chân dọc để gắn vào các lỗ trên bảng mạch in. Chúng được đánh dấu bằng mã chữ và số trên thân vi mạch. Loại vỏ 153,15-1, trọng lượng ≤ 3,8 g |
| 48 | Вán dẫn 2П303В | Nguồn tiêu tán công suất: 200 mW; Điện áp nguồn xả tối đa: 25 V; Điện áp cống tối đa: 30 V; Điện áp nguồn cổng tối đa: 30 V; |
| 49 | Вán dẫn 2Т208А | Pkt max: 200mW; Uebo max: 20V; Ik max: 150mA; Công suất tiêu tán bộ thu không đổi: 200 mW; |
| 50 | Вán dẫn 2Т208Л | Cấu trúc của bóng bán dẫn: pnp; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60° C ... + 125° C Điện áp cho phép: 60 V |
| 51 | Вán dẫn 2Т312В | Công suất tiêu tán không đổi của cực thu: 225 mW; Điện áp gốc cực đại : 30 V; Dòng cực thu không đổi cho phép tối đa: 30 mA; |
| 52 | Вán dẫn 2Т608А | Dòng điện ngược 60 V Công suất tiêu tán tối đa,0,5 W Dòng điện tối đa 0,4 A |
| 53 | Вán dẫn 2Т830Г | Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 5 W; Điện áp gốc cực đại: 100 V; Dòng điện một chiều cho phép lớn nhất của bộ thu: 2 A; Điện trở: ≤ 1,2 Ohm |
| 54 | Вán dẫn 2Т866А | Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 30 W; Điện áp cực đại: 200 V; Dòng điện một chiều: 20 A; |
| 55 | Вán dẫn IRF360 | Dòng điện : 23A Điện áp: 400V Kiểu chân: TO-247AC |
| 56 | Biến thế ТА122-115-400 | Công suất định mức từ 7,5 VA đến 357 VA; Điện áp nguồn điện lưới 40 V, 115 V, 220 V; Điện áp đầu ra từ 6 V đến 355 V; Dòng điện cuộn thứ cấp ở chế độ danh nghĩa từ 0,02 A đến 2,8 A; |
| 57 | Biến thế ТН1-115-400 | Nguồn cung cấp điện áp 115 V; 400Hz Điện áp đầu ra 6,3 V; Dòng điện của cuộn thứ cấp ở chế độ danh định từ 0,26 đến 6,75 A; |
| 58 | Biến thế ТПП7-115-400 | Điện áp nguồn : 220 V; Tần số : 400 Hz; Điện áp đầu ra 1,094 V đến 356 V. Công suất định mức: từ 0,35 VA đến 45 VA. Dòng điện của cuộn thứ cấp: 0,23 A đến 22,5 A. |
| 59 | Biến thế ТР115-115-400В | Điện áp nguồn : 115 V; Tần số : 400 Hz; Điện áp đầu ra 1,094 V đến 356 V. Công suất định mức: từ 0,35 VA đến 450 VA. Dòng điện của cuộn thứ cấp: 0,21 A đến 31,2 A. Số lượng cuộn dây: từ 2 chiếc. lên đến 7 chiếc. |
| 60 | Biến thế ТР167-115-400В | Điện áp nguồn: 115 V; 220 V. Tần số xung nhịp: 400 Hz. Dải điện áp biến áp: 1 W đến 350 W. Dải dòng điện: 0.06 A đến 0.84 A. Sai số điện áp cuộn dây: - thứ cấp: 82.45 V đến 87.55 V; - bù: 73.95 V đến 96.05 V. |
| 61 | Biến thế ТР232-115-400 | Điện áp nguồn : 115 V; Tần số : 400 Hz; Điện áp đầu ra 82,45 V đến 87,55 V. Công suất định mức: từ 1 VA đến 350 VA. Dòng điện của cuộn thứ cấp: 0,06 A đến 0,84 A. |
| 62 | Biến thế ТР270-115-400 | Điện áp nguồn : 115 V; Tần số : 400 Hz; Điện áp đầu ra 82,45 V đến 87,55 V. Công suất định mức: từ 1 VA đến 350 VA. Dòng điện của cuộn thứ cấp: 0,06 A đến 0,84 A. |
| 63 | Biến thế ТР272-115-400В | Nguồn cung cấp 115 V tần số 400 Hz. Điện áp thứ cấp từ 1,094 V đến 356 V. Kích thước tổng thể ttừ 40x35x33 mm đến 96x102x108 mm. |
| 64 | Biến thế ТР340-115-400 | Điện áp cung cấp 115 V; 220V. Tần số đồng hồ 400 Hz. Dải điện áp của máy biến áp là từ 1 W đến 350 W. Phạm vi ampe từ 0,06 A đến 0,84 A. Độ lệch điện áp cuộn dây: thứ cấp từ 82,45 V đến 87,55 V; bù từ 73,95 V đến 96,05 V. |
| 65 | Biến thế ТР340-115-400В | Đặc tính kỹ thuật của máy biến áp TR: Điện áp cung cấp 115 V; 220V. Tần số đồng hồ 400 Hz. Dải điện áp của máy biến áp là từ 1 W đến 350 W. Phạm vi ampe từ 0,06 A đến 0,84 A. |
| 66 | Biến trở ППЗ-47-20КОМ | Trở kháng danh định: 20 kΩ Công suất định mức: 40 W Phạm vị nhiệt độ hoạt động: -60 ºC đến +125 ºC |
| 67 | Biến trở СП5-2В-15КОМ±10% | Điện trở danh nghĩa: 15 KΩ; Sai số cho phép 10%; Công suất định mức 1W |
| 68 | Biến trở СП5-2В-2,2КОМ±5% | Điện trở danh nghĩa: 2,2 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 1W |
| 69 | Biến trở СП5-2В-3,3КОМ±5% | Điện trở danh nghĩa: 3,3 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 1W |
| 70 | Biến trở СП5-3В-15КОМ±5% | Điện trở danh nghĩa: 15 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 1W |
| 71 | Biến trở СП5-3В-1КОМ±10% | Điện trở danh nghĩa: 1 KΩ; Sai số cho phép 10%; Công suất định mức 1W |
| 72 | Biến trở СП5-3В-22КОМ±5% | Điện trở danh nghĩa: 22 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 1W |
| 73 | Biến trở СП-I-1-47КОМ±20% | Điện trở danh nghĩa: 47 KΩ; Sai số cho phép 20%; Công suất định mức 1W |
| 74 | Вiến trở СП5-16ВВ-0,125ВТ-220Ом | Điện trở danh nghĩa: 220 Ω; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 0,125W |
| 75 | Вiến trở СП5-16ВВ-0,125ВТ-4,7КОм | Điện trở danh nghĩa: 4,7 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 0,125W |
| 76 | Вiến trở СП5-16ВГ-0,05ВТ-1КОм | Điện trở danh nghĩa: 1 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 0,05 W |
| 77 | Вiến trở СП5-2В-1ВТ-1,5кОм±5% | Điện trở danh nghĩa: 1,5 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 1W |
| 78 | Вiến trở СП5-3В-1ВТ-4,7КОм | Điện trở danh nghĩa: 4,7 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 1W |
| 79 | Вiến trở СП3-4АМ 4К7М | Điện trở danh nghĩa: 4,7 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 0,25W |
| 80 | Bóng đèn КГСМ-27-40 | Điện áp định mức: 27 V; - Công suất định mức: 40 W; - Quang thông: 880 lm; |
| 81 | Bóng đèn КГСМ-27-85-1 | - Điện áp định mức: 27 V; - Công suất định mức: 85 W; - Quang thông: 1700 lm; |
| 82 | Bóng đèn СМ28-1,4-1 | - Điện áp định mức: 28 V. - Công suất định mức: 1,4 W. - Quang thông: 1,5 lm. |
| 83 | Bóng đèn СМ-28-1,5 | Điện áp danh định 28 V Công suất danh định 1.5W Quang thông: 3 lm |
| 84 | Bóng đèn СМ-28-2 | - Điện áp định mức: 28 V. - Công suất định mức: 2 W. - Quang thông: 8 lm. |
| 85 | Bóng đèn СМ-6,3В-1,4 | - Điện áp định mức: 6.3 V. - Công suất định mức: 1.4 W. - Quang thông: 3 lm. |
| 86 | Bóng đèn СЛМ-61 | - Điện áp định mức: 28 V. - Công suất định mức: 2 W. - Màu sắc xanh lá cây, xanh dương, đỏ, vàng, trắng sữa; |
| 87 | Bóng đèn СМН-10-55 | Điện áp định mức: 10 V Dòng điện định mức: 50 mA; Dòng điện tối đa: 55 mA; |
| 88 | Bóng đèn СМН6-80 | Ánh sáng trắng; Hiệu điện thế hiệu dụng: 6V; Cường độ dòng điện hiệu dụng: 80mA; Loại đui: Trần, chân mềm. |
| 89 | Bóng đèn trắng СМН6-80-2 | Điện áp danh định 6 V Dòng điện danh định 80 mA Bóng màu trắng Đường kính: 3,2 mm Chiều dài: 27 mm |
| 90 | Bóng đèn đỏ СМНК-6-80-2 | Điện áp danh định 6 V Dòng điện danh định 80 mA Bóng màu đỏ Đường kính: 3,2 mm Chiều dài: 27 mm |
| 91 | Bóng đèn Led ЗЛ341Б | Màu phát sáng: đỏ; Cường độ sáng lớn hơn 0,5cd/m2 Điện áp thuận 2,8V; Đòng 1 chiều tối đa 22mA |
| 92 | Bóng đèn Led ЗЛ341Г | Màu phát sáng: xanh lục; Cường độ sáng lớn hơn 0,5cd/m2 Điện áp thuận 2,8V; Đòng 1 chiều tối đa 22mA |
| 93 | Вộ tạo dòng ТГП-5 | Tải trọng rung: dải tần số, Hz: - TGP-3 (A, B) ...... 10-200 - TGP-3 D ...... 200-2000 - TGP-5 ...... 1-1000 |
| 94 | Cầu chì ВП1-1А | Dòng điện ngắt mạch: 1A; Điện áp làm việc: 250V; Độ bền cách điện: 900V |
| 95 | Cầu chì ВП1-3А | Dòng điện ngắt mạch: 3A; Điện áp làm việc: 250V; Độ bền cách điện: 900V |
| 96 | Cầu chì ВП1-1-0,25А | Dòng điện ngắt mạch: 0,25A; Điện áp làm việc: 250V; Độ bền cách điện: 900V |
| 97 | Cầu chì ВП1-1-0,5А | Dòng điện ngắt mạch: 0,5 A; Điện áp làm việc: 250V; Độ bền cách điện: 900V |
| 98 | Cầu chì ВП1-1-2А | Điện áp định mức 250V; Dòng tải định mức 2A; Nhiệt độ làm việc -60 ºC đến +100 ºC. |
| 99 | Cầu chì ВП1-1-5А | Điện áp định mức 250V; Dòng tải định mức 5A; Nhiệt độ làm việc -60 ºC đến +100 ºC. |
| 100 | Cầu chì ПМ-10 | Dòng điện định mức, 10 A; Điện áp một chiều 30V; Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz: |
| 101 | Cầu chì ПМ-100 | Dòng điện định mức, 100 A; Điện áp một chiều 30V; Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz: |
| 102 | Cầu chì ПМ-125 | Dòng điện định mức, 125 A; Điện áp một chiều 30V; Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz: |
| 103 | Cầu chì ПМ-150 | Dòng điện định mức, 150 A; Điện áp một chiều 30V; Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz: |
| 104 | Cầu chì ПМ-2 | Dòng điện định mức, 2 A; Điện áp một chiều 30V; Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz: |
| 105 | Cầu chì ПМ-20 | Dòng điện định mức, 20 A; Điện áp một chiều 30V; Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz: |
| 106 | Cầu chì ПМ-25 | Dòng điện định mức, 25 A; Điện áp một chiều 30V; Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz: |
| 107 | Cầu chì ПМ-5 | Dòng điện định mức, 5 A; Điện áp một chiều 30V; Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz: |
| 108 | Cầu chì ПМ-7,5 | Dòng điện định mức, 7,5 A; Điện áp một chiều 30V; Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz: |
| 109 | Chuyển mạch П2Г-3 3П4НВ | điện áp hoạt động: 30-220 V Điện trở tiếp điểm: ≤0,05Om; Độ bền cách điện: 1000 V; Điện trở cách điện:≥ 1000MOm; Công suất chuyển mạch tối đa là 60 W. |
| 110 | Chuyển mạch ПГ2-8-12П4НВР | điện áp hoạt động: 0,01 - 130 V Điện trở tiếp điểm: ≤0,05Om; Độ bền cách điện: 1000 V; Điện trở cách điện:≥ 1000MOm; Công suất chuyển mạch tối đa là 15 W. |
| 111 | Công tắc 2ПНГ-15К | điện áp hoạt động 27V; Dòng chuyển mạch: 0,1 - 15A (tải thường), 0,1-7A (tải từ tính); Giáng áp: ≤180; nhiệt độ môi trường: -60..+60°C |
| 112 | Công tắc ППНГ-15К | điện áp hoạt động 27V; Dòng chuyển mạch: 0,115A (tải thường), 0,1-7A (tải từ tính); Giáng áp: ≤180; nhiệt độ môi trường: -60..+60°C |
| 113 | Công tắc 2Д701 | Mạch xoay chiều: Điện áp 15-220V Mạch một chiều: Điện áp 15-30V. Sụt áp trên các đầu ra, mV không lớn hơn 260 mV. Nhiệt độ làm việc từ âm 60 đến +60 oC, khối lượng: ≤ 18,5 g. |
| 114 | Công tắc 2ВГ-15К-2С | Điện áp, V: 27V; Dòng,A: 0,5-1-khi tải dương 0,1-7 khi tải cảm ứng t=0,015s; Lực chuyển cần (núm), Kg: 0,7-2,5 |
| 115 | Công tắc 2ВМ | Dòng điện định mức, ở tải cảm ứng : 3A; Điện áp, V: 27; Dòng định mức: + với tải trọng hoạt động : 3A; + với tải cảm ứng: 5A; |
| 116 | Công tắc 2ППГ-15К-2С | Được thiết kế để chuyển mạch điện một chiều ở điện áp đến 30 V v cường độ dòng điện ≤ 15 A. Điện áp hiệu dụng, 27 V; Dòng chuyển mạch; với tải trọng hoạt động 0,1-15 A; với tải cảm 0,1 - 7 A; |
| 117 | Công tắc АМ800К | Điện áp hiệu dụng, 15 - 30 V; Dòng chuyển mạch; với tải trọng hoạt động 0,2-15 A; với tải cảm 0,2 - 8 A; Sụt áp tại các đầu cực: 350-1050 mV |
| 118 | Công tắc ВГ-15-2С | Điện áp, V : 27; Dòng chuyển mạch, A: + ở tải hoạt động: 0,1 15; + với tải cảm: 0,1 7; Điện áp rơi ở các đầu cuối, mV: ≤ 180; |
| 119 | Công tắc ВГ-15К-2С | U= 27V; Dòng chuyển mạch: 0,1..5A(tải thường), 0,1..3A( tải từ tính); Giáng áp≤200 mV; Nhiệt độ môi trường: -60.. +60°C; |
| 120 | Công tắc ВНГ-15К | Điện áp, V 27; Dòng chuyển mạch, A: với tải hoạt động 0,115 A với tải cảm 0,17 A Giảm điện áp trên đầu ra không còn 180 mV |
| 121 | Công tắc ЗППГ-15К | Điện áp, V: 27; Dòng, A: 15; Lực chuyển núm, kG: 0,5-2,5; Sụt áp trên các tiếp điểm (≤), mV: 200; |
| 122 | Công tắc КМ1-1 | Điện trở tiếp điểm: ≤0,05Om; Độ bền cách điện: 1100 V; Điện trở cách điện:≥ 1000MOm; Lực đóng: 2,45..12,8N; |
| 123 | Công tắc КМД1-1 | Điện trở tiếp điểm: ≤0,05Om; Độ bền cách điện: 1100 V; Điện trở cách điện:≥ 750MOm; Điện áp nguồn: 0,5..30V (một chiều); Cường độ dòng điện: 0,0005..4 A; |
| 124 | Công tắc МП-12 | Phạm vi chuyển mạch DC là từ 1 µA đến 0,5 A. Dải điện áp hoạt động là từ 0,5 V đến 36 V. Công suất chuyển đổi tối đa 18 W. |
| 125 | Công tắc МП-5 | là loại công tắc một cực nhỏ gọn với một điểm ngắt mạch duy nhất, dùng để lắp đặt âm. Chúng được thiết kế để chuyển mạch các mạch điện một chiều và xoay chiều ở điện áp không quá 250 V và dòng điện lên đến 4,0 A. |
| 126 | Công tắc МП-9 | là loại công tắc một cực nhỏ gọn với một điểm ngắt mạch duy nhất, dùng để lắp đặt âm. Chúng được thiết kế để chuyển mạch các mạch điện một chiều và xoay chiều ở điện áp không quá 250 V và dòng điện lên đến 2,0 A. |
| 127 | Công tắc П2НП | Đối với dòng xoay chiều: U=36V; f= 320-1050 Hz; Dòng chuyển mạch: 0,1..10A; Điện áp chuyển mạch: 115V 320..1050Hz; Đối với dòng một chiều: U=27V; Dòng chuyển mạch: 0,1..15A (tải thuần), 0,1..7A (tải từ tính). |
| 128 | Công tắc П2Т-5 | Công tắc chuyển mạch hai cực với khóa hai vị trí của tay cầm điều khiển. Nó được thiết kế để chuyển mạch các mạch điện AC và DC ở điện áp không quá 300 V và dòng điện lên đến 6 A. |
| 129 | Công tắc П2Т-7 | Điện áp ở dòng điện một chiều/xoay chiều, V: 0,1-27/0,1-250; Số chu kỳ bật/tắt 5000; Nhiệt độ môi trường -60 đến +80 ºС |
| 130 | Công tắc П4ПНГ-15К | Điện áp, V 27; Dòng điện chuyển mạch, A: - có tải hoạt động 0,1-15; - có tải cảm ứng 0,1-7; |
| 131 | Công tắc ПДМ1-1М | Được thiết kế để chuyển mạch điện của dòng điện một chiều và xoay chiều ở điện áp ≤ 250 V và cường độ dòng điện đến 4,0 A. Điện trở tiếp xúc, Ohm, ≤ 0,05 Độ bền điện môi của cách điện 1130 V Điện trở cách điện, MΩ, ≥ 1000 Lực chuyển mạch, N 18.6-2.45 |
| 132 | Công tắc П3П | Các thông số với mạch điện xoay chiều tần số 320-1050 Hz: Điện áp 36 V, dòng điện chuyển mạch, A 0,110 ; điện áp 115 V, dòng điện chuyển mạch, A 0,1-5; điện áp 200 V, dòng điện chuyển mạch, A 0,1-2,5; Thông số mạch DC: điện áp 27 V, dòng điện chuyển mạch, A: có tải hoạt động 0,1-15; có tải cảm ứng 0.1-7; |
| 133 | Công tắc ППГ-15К-2С | Điện áp, V: 27; Dòng chuyển mạch, A: + ở tải hoạt động : 0,1 15; + với tải cảm : 0,1 7; Điện áp rơi ở các đầu cuối, mV: ≤ 180; |
| 134 | Công tắc ПТ26-2В | Điện áp làm việc: 250 V; Cường độ dòng điện: 5 A. |
| 135 | Công tắc ПТ8-1В | Điện trở tiếp điểm: ≤0,02 Om; Độ bền cách điện: 1130V; Điện trở cách điện: ≥1000 MOm; Lực đóng ngắt: 2,45..11,8N; |
| 136 | Công tắc ПТ8-7В | Điện áp, V: 27; Dòng, A: 15; Lực chuyển núm, kG: 0,5-2,5; Sụt áp trên các tiếp điểm (≤), mV: 200 |
| 137 | Công tắc ПТ8-8В | Điện trở cách điện ≤ 1000 MOhm Điện trở tiếp xúc không quá 0,02 Ohm Lực chuyển mạch từ 2,45 đến 11,8 N Độ bền điện của vật liệu cách điện 1130 V |
| 138 | Công tắc nhạy В601-2С | Điện áp làm việc 27V; Dòng điện định mức: 2,5A; Kích thước, mm 35х11х23 |
| 139 | Công tắc nhạy Д711 | Điện áp nguồn xoay chiều: 15..220V 400..1000Hz; Dòng chuyển mạch: 0,2..3A (tải thuần), 0,2..1,5 A (tải từ tính); Đối với dòng một chiều: Điện áp nguồn: 15..30V; Dòng chuyển mạch: 0,2..8A (tải thuần), 0,2..3 A (tải từ tính); |
| 140 | Công tắc tơ ТКД-101ОДГ | Dòng tải quy định của công tắc tơ: 100A; Dòng tiêu thụ cuộn dây ở điện áp tiêu chuẩn (≤): 0,34A; Điện áp làm việc (≤) ở trạng thái lạnh 14,5V, ở trạng thái nóng 18V; Điện áp ngắt (≤) ở trạng thái lạnh 5V, ở trạng thái nóng 6,5V; |
| 141 | Công tắc tơ ТКД-103ДОДГ | Cường độ dòng điện hiệu dụng: 10A; Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 24-30V; Hiệu điện thế trên cuộn điều khiển: 24-30V; Cường độ dòng điện qua các tiếp điểm: 1-10A; ; Số cặp tiếp điểm thường đóng:0; Số cặp tiếp điểm thường mở:3; |
| 142 | Công tắc tơ ТКД-133ОДЛ | Cường độ dòng điện hiệu dụng: 10A; Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 24-30V; Hiệu điện thế trên cuộn điều khiển: 24-30V; Cường độ dòng điện qua các tiếp điểm: 1-10A; Số cặp tiếp điểm thường đóng:0; Số cặp tiếp điểm thường mở:3; |
| 143 | Công tắc tơ ТКД-201ОДГ | Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 24-30V; Cường độ dòng điện trên tiếp điểm: 50A; Hiệu điện thế trên cuộn điều khiển: 24-30V; Số cặp tiếp điểm thường đóng:0; Số cặp tiếp điểm thường mở:1; Dải điện áp làm việc: một chiều 16..30V, xoay chiều 20-220V 360-1100Hz; |
| 144 | Công tắc tơ ТКД-501ДОДГ | Hiệu điện thế trên cuôn dây: 27V; Cường độ dòng điện chuyển mạch: 50A; Số cặp tiếp điểm thường đóng: 0; Số cặp tiếp điểm thường mở: 1; Dải điện áp làm việc: một chiều 24..30V, xoay chiều 110..210V 360..1100 Hz |
| 145 | Công tắc tơ ТКД-511ДОД | Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 24-30V; Cường độ dòng điện trên tiếp điểm: 50A; Số cặp tiếp điểm thường đóng:0; Số cặp tiếp điểm thường mở:1; Dải điện áp làm việc: một chiều 16..30V, xoay chiều 20-220V 360-1100Hz; |
| 146 | Công tắc tơ ТКД-533ОДЛ | Điện áp định mức 27V. Dải điện áp trong mạch điều khiển DC, V2 4-29.4; Dải điện áp chuyển mạch DC, V 24-29.4; Dải điện áp chuyển mạch AC 360-1100Hz. |
| 147 | Công tắc tơ ТКС-101ОДЛ | Dòng tải quy định của công tắc tơ: 100A; Dòng tiêu thụ cuộn dây ở điện áp tiêu chuẩn (≤): 0,34A; Điện áp làm việc (≤) ở trạng thái lạnh 14,5V, ở trạng thái nóng 18V; Điện áp ngắt (≤) ở trạng thái lạnh 5V, ở trạng thái nóng 6,5V; |
| 148 | Công tắc tơ ТКС-111ОДЛ | Dòng điện định mức 100 Điện áp định mức 27 V Kích thước tổng thể (Dài*Rộng*Cao) 100x70x42 mm Phạm vi nhiệt độ hoạt động từ -60 đến +85°C |
| 149 | Công tắc tơ ТКС-133ОДЛ | Hiệu điện thế trên cuộn dây: 27V; Cường độ dòng điện chuyển mạch: 100A; Số cặp tiếp điểm thường đóng: 3; Số cặp tiếp điểm thường mở:3; Dải điện áp làm việc: một chiều 24..30V, xoay chiều 110..210V; |
| 150 | Công tắc tơ ТКС-201ОДЛ | Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 24-30V; Cường độ dòng điện trên tiếp điểm: 50A; Hiệu điện thế trên cuộn điều khiển: 24-30V; Số cặp tiếp điểm thường đóng:0; Số cặp tiếp điểm thường mở:2; Dải điện áp làm việc: một chiều 24..30V, xoay chiều 110-210V 320-1100Hz; |
| 151 | Cuộn cản Д208В | ● Độ tự cảm ở dòng điện định mức ...... từ 0,00015 đến 5 H; ● Dòng điện phân cực định mức ...... từ 0,05 đến 50 A; ● Điện áp biến đổi ...... lên đến 100 V |
| 152 | Cuộn chặn ДМ-0,1-125В | Độ tự cảm ở dòng định mức từ 1 đến 125 μH; Cường độ dòng điện từ 0,1 A; Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %; |
| 153 | Cuộn chặn ДМ-0,1-200В | Độ tự cảm ở dòng định mức từ 1 đến 200 μH; Cường độ dòng điện từ 0,1 A; Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %; |
| 154 | Cuộn chặn ДМ-0,2-160В | Độ tự cảm ở dòng định mức từ 1 đến 160 μH; Cường độ dòng điện từ 0,2 A; Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %; |
| 155 | Cuộn chặn ДМ-0,6-60В | Độ tự cảm ở dòng định mức từ 1 đến 60 μH; Cường độ dòng điện từ 0,6 A; Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %; |
| 156 | Cuộn chặn ДМ-2,4-20 | Độ tự cảm ở dòng định mức từ 1 đến 20 μH; Cường độ dòng điện từ 2,4 A; Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %; |
| 157 | Cuộn chặn ДМ-0,6-12 | Độ tự cảm ở dòng định mức từ 1 đến 12 μH; Cường độ dòng điện từ 0,6 A; Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %; |
| 158 | Đèn phát ГИ-41 | Nó được thiết kế để tạo và khuếch đại các dao động tần số cao trong dải tần lên đến 3000 MHz ở chế độ xung với công suất đầu ra mỗi xung lên đến 1,5 kW với điều chế anot. Kích thước tổng thể của bóng bán dẫn GI-41: - chiều cao bóng - không quá 45 mm; - đường kính bóng - không quá 25,5 mm. |
| 159 | Đi ốt 2А523А-4 | • Công suất tiêu tán liên tục: 20 W; • Dòng điện thuận chiều: không quá 300 mA; • Dòng điện ngược chiều: không quá 4 mA; • Điện áp thuận trên điốt: không quá 1,2 V |
| 160 | Đi ốt 2Д102А | Điện áp ngược không đổi tối đa: 50 V; Dòng chuyển tiếp tối đa: 30 mA; Dòng ngược không đổi: ≤ 10 µA |
| 161 | Đi ốt 2Д103А | Điện áp ngược không đổi tối đa: 75 V; Dòng chuyển tiếp tối đa: 50 mA; Dòng ngược không đổi: ≤ 100 µA |
| 162 | Đi ốt 2Д106А | Điện áp : 100V Dòng lớn nhất: 3A Tần số làm việc của điốt: 1 kHz Điện áp thuận 1 chiều: ≤ 1V khi Iпр 300mA |
| 163 | Đi ốt 2Д212А | Điện áp ngược 1 chiều lớn nhất: 200 V; Dòng thuận lớn nhất: 1 A Tần số làm việc; 100 kHz; Điện áp thuận 1 chiều: ≤ 1V khi Iпр 1 A; |
| 164 | Đi ốt 2Д213А | Điện áp ngược 1 chiều lớn nhất: 200 V; Dòng thuận lớn nhất: 10 A Điện áp thuận 1 chiều: ≤ 1V khi Iпр 10 A; |
| 165 | Đi ốt 2Д213Б | Điện áp ngược không đổi lớn nhất: 200 V; Dòng chuyển tiếp tối đa: 10 A; Dòng ngược không đổi: ≤ 200 μA tại Uobp 200 V; |
| 166 | Đi ốt 2Д510 | Điện áp ngược không đổi tối đa: 50 V; Dòng chuyển tiếp tối đa: 200 mA; Dòng ngược không đổi: ≤ 5 μA tại Uobp 50 V; |
| 167 | Đi ốt 2Д510А | Điện áp ngược trực tiếp tối đa: 50 V; Dòng chuyển tiếp tối đa: 200 mA; Điện áp chuyển tiếp DC: ≤ 1,1 V ở 0,2 A Inp; Dòng ngược không đổi: ≤ 5 μA tại Uobr 50 V; |
| 168 | Đi ốt 2Д522Б | Phạm vị nhiệt độ hoạt động: -60 ºC đến +125 ºC Điện áp ngược : 50V Dòng chuyển tiếp tối đa: 100 mA |
| 169 | Đi ốt 2Д906А | Điện áp ngược không đổi tối đa: 75 V; Inp max Dòng chuyển tiếp tối đa: 100 mA; Điện áp chuyển tiếp không đổi: ≤ 1 V ở Inp 50 mA; |
| 170 | Đi ốt 2Д908А | Điện áp ngược không đổi lớn nhất: 50 V; Điện áp ngược xung tối đa: 60 V; Dòng chuyển tiếp tối đa: 200 mA; Dòng chuyển tiếp xung tối đa: 1,5 A; |
| 171 | Đi ốt 2ДС628А | Uoбp max 50 V; Inp max 200 mА |
| 172 | Đi ốt 2С433А | Điện áp ổn định định mức: 3,3 V ở dòng điện 60 mA; Ổn định điện áp trải rộng: 2,97... 3,63 V; Điện trở vi sai đi-ốt Zener: 14 Ohm tại dòng điện 30 mA; Công suất tiêu thụ tối đa cho phép: 1 W; |
| 173 | Đi ốt 2С456А | Điện áp ổn định định mức: 5,6 V ở dòng điện 36 mA; Ổn định điện áp trải rộng: 5,04... 6,16 V; Điện trở vi sai đi-ốt Zener: 10 Ohm tại dòng điện 30 mA; Công suất tiêu thụ tối đa cho phép: 1 W; |
| 174 | Đi ốt 2С468А | Điện áp ổn định danh định: 6,8 V Dòng ổn định tối đa: 142 mA; Công suất tiêu tán: 1 W; |
| 175 | Đi ốt 2С510А | Điện áp ổn định định mức: 10 V ở dòng điện 5 mA; Ổn định điện áp trải rộng: 9... 11 V; Điện trở vi sai đi-ốt Zener: 200 Ohm tại dòng điện 1 mA; Công suất tiêu thụ tối đa cho phép: 1 W; |
| 176 | Đi ốt 2С515А | Điện áp ổn định danh định: 15 V Dòng điện ổn định tối đa cho phép: 53 mA; Công suất tiêu tán tối đa cho phép: 1 W; |
| 177 | Đi ốt 2Ц106Г | Điện áp ổn định định mức: 25 V ở dòng điện 10 mA; Dòng điện ổn định tối đa cho phép: 10 mA; Trọng lượng trụ không quá 2,5 g. |
| 178 | Đi ốt 30Д129А | Được làm bằng LED phát sáng dựa trên dung dịch rắn gali-nhôm-asen và một đi ốt quang p-i-n dạng biểu mô silicon. |
| 179 | Đi ốt 6Д16Д-Р | Kích thước tổng thể: - chiều cao đèn - 29 mm; - đường kính đèn - 7,5 mm. Trọng lượng không quá 3,5 g . Thời gian hoạt động tối thiểu - 500 giờ. |
| 180 | Đi ốt Д226 | Điện áp ngược tối đa không đổi: 400 V; Dòng điện thuận tối đa: 300 mA; Tần số hoạt động của điốt: 1 kHz; Điện áp thuận không đổi: không quá 1 V ở Inp 300 mA; |
| 181 | Đi ốt Д237 | Điện áp ngược không đổi tối đa: 200 V Dòng điện một chiều tối đa: 300 mA |
| 182 | Đi ốt Д237А | Được thiết kế để chuyển đổi điện áp xoay chiều có tần số lên tới 1 kHz. Điện áp ngược không đổi tối đa: 200 V; Dòng chuyển tiếp tối đa: 300 mA; |
| 183 | Đi ốt Д815А | ổn định dải điện áp từ 5,6 V đến 18 V. Dòng ổn định có dải từ 25 mA đến 1,4 A. Công suất tiêu tán tối đa: 8 W; |
| 184 | Đi ốt Д815Д | Mục đích chính là để ổn định dải điện áp từ 5,6 V đến 18 V. Dòng ổn định có dải từ 25 mA đến 1,4 A. |
| 185 | Đi ốt Д818Д | Điện áp danh định 9 V Dòng ổn định tối thiểu: 3 mA; Dòng ổn định tối đa: 33 mA; Công suất : 0.3 W; |
| 186 | Đi ốt Д818Ж | Điện áp ổn định danh định: 9 V ở dòng điện 10 mА; Dải điện áp ổn định: 7,6 ... 10 V; Dòng điện ổn định tối thiểu: 3 mА; Dòng ổn định tối đa: 33 mА; |
| 187 | Đi ốt ổn áp 2С182Ж | Dải điện áp ổn định: 7.8... 8.7 V; Dòng ổn định tối thiểu cho phép: 0,5 mA; Dòng ổn định tối đa cho phép: 15 mA; Cho phép tối đa hiệu suất tiêu thụ trên diode zener: 0,125 W; |
| 188 | Đi ốt ổn áp 2С212Ж | Điện áp ổn định danh nghĩa: 12 V ở dòng điện 4 mA; - Khoảng điện áp ổn định: 11.4-12.6 V; - Dòng điện ổn định tối đa: 13 mA; - Công suất tiêu tán: 0.125 W; |
| 189 | Đi ốt ổn áp 2С175Ж | Điện áp ổn định danh định: 6,8 V ở dòng điện 10 mA; Điện áp thuận không đổi: 1 V tại Iст 50 mA; Điện trở vi sai: 28Ω |
| 190 | Đi ốt quang 3Л341А | Màu của bức xạ (phát sáng): đỏ; Điện áp thuận không đổi: ≤ 2,8 V; Dòng điện một chiều tối đa cho phép: 20 mA; |
| 191 | Điện trở ОМЛТ-1-10Ом±5% | Công suất 1 W. Trở kháng 10 кОм |
| 192 | Điện trở ОМЛТ-1-27Ом±5% | Công suất 1 W. Trở kháng 27 кОм |
| 193 | Điện trở ОМЛТ-2-300К | Công suất 2 W. Trở kháng 300 кОм |
| 194 | Điện trở ОМЛТ-2-68К | Công suất 2 W. Trở kháng 68 кОм |
| 195 | Điện trở С5-16МВ-5ВТ-0,22Ом±1% | Điện trở: 0,22 Ω; Sai số cho phép 1%; Công suất 5 W. Nhiệt độ môi trường: -60..100°C; |
| 196 | Điện trở С5-5В-1ВТ-1,2Ом±5% | Điện trở: 1,2 Ω; Sai số cho phép 5%; Công suất 1 W. Nhiệt độ môi trường: -60..100°C; |
| 197 | Điện trở С5-5В-1ВТ-1,6Ом±5% | Điện trở: 1,6 Ω; Sai số cho phép 5%; Công suất 1 W. Nhiệt độ môi trường: -60..100°C; |
| 198 | Điện trở СП5-16ВБ-0,5ВТ-1кОм±10% | Điện trở: 1 KΩ; Sai số cho phép 10%; Công suất 0,5 W. Nhiệt độ môi trường: -60..100°C; |
| 199 | Điện trở СП5-16ВВ-0,125ВТ-2,2кОм±10% | Điện trở: 2,2 KΩ; Sai số cho phép 10%; Công suất 0,125 W. Nhiệt độ môi trường: -60..100°C; |
| 200 | Động cơ ДГМ-0,1Д | Điện áp kích từ động cơ 36 V; Điện áp điều khiển động cơ: 18 V; Công suất tối đa: 0,1 W; Dòng điện kích từ động cơ khởi động, mA: 90; Dòng điện điều khiển động cơ khởi động, mA: 70. |
| 201 | Khuếch đại ДРМ-ПФЧ-3 СЕР.2 | Bộ chuyển đổi PFCH-3 DRM series 2 |
| 202 | Khuếch đại УНЧ6С2.032.014-01 | Bộ khuếch đại tần số thấp ULF 6S2.032.014-01 |
| 203 | Khuếch đại УСС-2-02 | Dòng tiêu thụ:≤40 mA; Điện áp lớn nhất ở đầu ra: 5 V; Điện áp nguồn: 27V |
| 204 | Ma trận điện trở Б19-1-1-3К0J | ● Điện trở khối danh nghĩa: 3 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 205 | Ma trận điện trở Б19-1-1-7К5J | ● Điện trở khối danh nghĩa: 7,5 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 206 | Ma trận điện trở Б19-1-2-1К0J | ● Điện trở khối danh nghĩa: 1 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 2 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 207 | Ma trận điện trở 302НР1Г | Ma trận điện trở 28 chân điện áp đầu vào: < 10V tần số đến 500 kHz Điện trở của các điện trở 9,212…10,788kΩ. Điện trở cách điện ≥100MΩ. |
| 208 | Ma trận điện trở 313НР220 | ma trận điện trở 34 chân loại vỏ: 4137.34-1 Phạm vi nhiệt độ hoạt động -60°С ÷ +125°С |
| 209 | Ma trận điện trở Б19-1-1-1К0Ј | ● Điện trở khối danh nghĩa: 1,0 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 210 | Ma trận điện trở Б19-1-1-2К0Ј | ● Điện trở khối danh nghĩa: 2 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 211 | Ma trận điện trở Б19-1-1-5К1Ј | ● Điện trở khối danh nghĩa: 5 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 212 | Ma trận điện trở Б19-1-1-75RJ | ● Điện trở khối danh nghĩa: 75 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 213 | Ma trận điện trở Б19-1-1-82RJ | ● Điện trở khối danh nghĩa: 82 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 214 | Ma trận điện trở Б19-1-1-К16Ј | ● Điện trở khối danh nghĩa: 16 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 215 | Ma trận điện trở Б19-1-1-К20Ј | ● Điện trở khối danh nghĩa: 20 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 216 | Ma trận điện trở Б19-1-1-К33Ј | ● Điện trở khối danh nghĩa: 33 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 217 | Ma trận điện trở Б19-1-1-К43Ј | ● Điện trở khối danh nghĩa: 43 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 218 | Ma trận điện trở Б19-1-1-К56Ј | ● Điện trở khối danh nghĩa: 56 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 219 | Ma trận điện trở Б19-1-1-К62Ј | ● Điện trở khối danh nghĩa: 62 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 220 | Ma trận điện trở Б19-1-2,4К | ● Điện trở khối danh nghĩa: 2,4 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 221 | Ma trận điện trở Б19-1-3К | ● Điện trở khối danh nghĩa: 3,0 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 222 | Ma trận điện trở Б19-1-5,1К | ● Điện trở khối danh nghĩa: 5,1 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 223 | Ma trận điện trở Б19-2-24КJ | ● Điện trở khối danh nghĩa: 24 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 2 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 224 | Ma trận điện trở Б19-2-5К1J | ● Điện trở khối danh nghĩa: 5,0 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 2 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 225 | Ma trận điện trở Б19-3-3-1кОм | ● Điện trở khối danh nghĩa: 1,0 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 3 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 226 | Ma trận điện trở Б19К-1-1-1,5кОм | ● Điện trở khối danh nghĩa: 1,5 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 227 | Ma trận điện trở Б19К-1-1-1кОм | ● Điện trở khối danh nghĩa: 1 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 228 | Ma trận điện trở Б19К-3-1-1К0Ј | ● Điện trở khối danh nghĩa: 1,0 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 229 | Ma trận điện trở Б19К-3-1-К68Ј | ● Điện trở khối danh nghĩa: 68 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 230 | Ma trận điện trở Б19М-1-1-1КОм±10%-В | ● Điện trở khối danh nghĩa: 1,0 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Sai lệch điện trở cho phép: ±10% |
| 231 | Ma trận điện trở Б19М-2-24к | ● Điện trở khối danh nghĩa: 24 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 2 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 232 | Ma trận điện trở Б19-1-1-10к | ● Điện trở khối danh nghĩa: 10 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 233 | Ma trận điện trở Б19-1-1-1,6к | ● Điện trở khối danh nghĩa: 1,6 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 234 | Ma trận điện trở Б19-1-1-1,5КОМ±5% | ● Điện trở khối danh nghĩa: 1,5 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Sai lệch điện trở cho phép: ±5% |
| 235 | Ma trận điện trở Б19-1-1-3,9КОМ±5% | ● Điện trở khối danh nghĩa: 3,9 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Sai lệch điện trở cho phép: ±5% |
| 236 | Ma trận điện trở Б19-1-1-5,1КОМ±5% | ● Điện trở khối danh nghĩa: 5,1 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Sai lệch điện trở cho phép: ±5% |
| 237 | Mạch giữ chậm ЛЗЕ-2,0-600В | Thông số kỹ thuật của dòng trễ LZT-2.0-600V-20: Thời gian trễ 2 ms Trở kháng 600 Ohm |
| 238 | Nút ấn 2КНР | Điện áp trong mạch tiếp điểm: 27 Dòng tải quy định, A: + Tải dương: 0,1-5; + Tải cảm ứng t ≤0,015s: 0,1-3. Lực ấn nút, kG: + Khi làm việc chiều thuận: 0,6-2,1; |
| 239 | Nút ấn 2КР | Điện áp DC : 24 V đến 29,7 V. Cường độ dòng điện: + với tải trọng hoạt động: từ 0,05 A đến 5 A; + với tải cảm ứng : từ 0,05 A đến 3 A. |
| 240 | Nút ấn 4КНР | Điện áp trong mạch tiếp điểm: 27; Dòng tải quy định, A: + Tải dương: 0,1-5; + Tải cảm ứng t ≤0,015s: 0,1-3. Lực ấn nút, kG + Khi làm việc chiều thuận: 0,6-2,1; |
| 241 | Nút ấn 512-Вар2 | Điện áp cung cấp 27 V, Dòng điện định mức 5A |
| 242 | Nút ấn КЗР | Điện áp, V: 27; Dòng đóng cắt ở tải hoạt động, A : 0,05 đến 5; Dòng điện chuyển mạch ở tải cảm ứng, А: 0,05 đến 3; Điện áp rơi ở các cực, mV: ≤ 260; |
| 243 | Nút ấn КНЗ | Nguồn và điều khiển có điện áp DC lên đến 27V, Dòng điện lên đến 5A và chuyển đổi công suất lên tới 135W. Các nút bấm thực hiện chức năng bật, tắt 1-2 hướng và chuyển sang vị trí 1-8. |
| 244 | Nút ấn КНР | Được thiết kế để chuyển mạch mạch điện DC ở điện áp ≤ 30 V và dòng điện lên đến 5 A Điện áp, V 27 (+2,4/-3,0); Dòng điện chuyển mạch, A: - với tải hoạt động 0,1 - 5; - với tải cảm ứng 0,1 - 3; Độ sụt áp tại các đầu cuối, mV, ≤ 260; |
| 245 | Nút ấn ПКН115-1БВ | Điện áp nguồn xoay chiều - từ 36 đến 250 V. Điện áp định mức một chiều - từ 1 x 10⁻⁴ đến 36 V. Dòng điện - từ 1 x 10⁻⁶ đến 0,1 A. Điện trở tiếp xúc - 0,05 Ohm. Độ bền cách điện - 750 V (hiệu dụng) Màu trắng/trắng |
| 246 | Nút ấn ПКН115-2Б/ЗВ | Điện áp nguồn xoay chiều - từ 36 đến 250 V. Điện áp định mức một chiều - từ 1 x 10⁻⁴ đến 36 V. Dòng điện - từ 1 x 10⁻⁶ đến 0,1 A. Điện trở tiếp xúc - 0,05 Ohm. Độ bền cách điện - 750 V (hiệu dụng) Màu trắng/xanh lá cây |
| 247 | Nút ấn ПКН115-2Б/КВ | Điện áp nguồn xoay chiều - từ 36 đến 250 V. Điện áp định mức một chiều - từ 1 x 10⁻⁴ đến 36 V. Dòng điện - từ 1 x 10⁻⁶ đến 0,1 A. Điện trở tiếp xúc - 0,05 Ohm. Độ bền cách điện - 750 V (hiệu dụng) Màu trắng/đỏ |
| 248 | Rơ le РПС-32Б РС4.520.224 | Rơle phân cực dòng điện thấp RPS32 với hai tiếp điểm chuyển mạch chuyển đổi mạch AC và DC với tần số lên đến 10 kHz, điện áp từ 0,05 V đến 220 V và dòng tải định mức lên đến 3 A. |
| 249 | Rơ le РПС-34Б(РС4.520.243) | Rơle RPS34 là rơle kín, phân cực, lưỡng ổn định, hai vị trí với bốn phần tử chuyển mạch. Nó được thiết kế để chuyển mạch các mạch AC và DC với tần số lên đến 10 kHz. |
| 250 | Rơ le РПС-42А (РС4.520.720-01) | Được thiết kế để chuyển mạch các mạch điện một chiều và xoay chiều với tần số lên đến 10.000 Hz. Điện áp định mức 27 V Điện trở cách điện : 200 MOhm. Điện trở tiếp xúc : 0,38 Ohm. |
| 251 | Rơ le РПС-42Б (РС4.520.720-02) | Rơle hai vị trí, lưỡng ổn định, phân cực, kín với hai tiếp điểm chuyển mạch Điện áp định mức 27 V Điện trở cách điện : 200 MOhm. Điện trở tiếp xúc : 0,38 Ohm. |
| 252 | Rơ le РПС-45-Т (РС4.520.756-05) | là rơle kín, phân cực, lưỡng ổn định với hai vị trí điều chỉnh và hai tiếp điểm chuyển mạch. Điện áp định mức 27 V Điện trở cách điện : - giữa các phần tử dẫn điện và vỏ: 180 MOhm - giữa các cuộn dây và vỏ: 300 MOhm |
| 253 | Rơ le РЭК-23(0001) | Điện áp định mức 27 V Điện trở cuộn dây 1.520 Ohm Dòng điện ngắt 8.4 A |
| 254 | Rơ le РЭН-34 (ХП4.500.000-01) | Điện trở cuộn dây: 320 Ohm Dòng điện gây ngắt: 40 mA Điện áp chuyển mạch: 115 VAC; Dòng điện chuyển mạch: 2 A |
| 255 | Rơ le РЭС-43 РС4.569.202 | Công tắc sậy, hai vị trí, ổn định đơn, có hai tiếp điểm thường mở. Chuyển đổi dòng điện lên tới 0,25 A ở điện áp ≤ 180 V Nguồn điện từ nguồn điện áp DC, V 10; 12; 27; 48. Loại vỏ nhựa, chống bụi và chống thấm nước. |
| 256 | Rơ le РЭС-47 (0001) | Rơle là loại kín, đơn ổn định, hai vị trí, có hai tiếp điểm chuyển mạch Điện áp định mức 27 V Điện trở cuộn dây : 585 - 747 Ohm. Dòng điện ngắt : 23 mm. |
| 257 | Rơ le РЭС-52Т | Độ bền điện môi của cách điện giữa các phần tử V: 350 Độ bền điện môi của vỏ, V: 500 Sốc cơ học, tác động đơn với gia tốc, m / s 2 : 5000 Sốc cơ học, tác động lặp đi lặp lại với gia tốc, m / s 2 (cú sốc): 750 |
| 258 | Rơ le thời gian РВ-1-0,4 | Thời gian có thể hiển thị theo: giờ và phút, giây và phần mười giây, phút và giây; Tự động đếm các khoảng thời gian với thời lượng được thiết lập trước; Số lượng kênh 1 Điện áp nguồn 220V, 50Hz Cài đặt độ trễ thời gian: từ 0,1 đến 0,4 giây. |
| 259 | Rơ le thời gian РВ-2-2,5 | Thời gian có thể hiển thị theo: giờ và phút, giây và phần mười giây, phút và giây; Tự động đếm các khoảng thời gian với thời lượng được thiết lập trước; Số lượng kênh 1 Điện áp nguồn 220V, 50Hz Cài đặt độ trễ thời gian: từ 0,1 đến 2,5 giây. |
| 260 | Rơ le thời gian РВ-2-4 | Thời gian có thể hiển thị theo: giờ và phút, giây và phần mười giây, phút và giây; Tự động đếm các khoảng thời gian với thời lượng được thiết lập trước; Số lượng kênh 1 Điện áp nguồn 220V, 50Hz Cài đặt độ trễ thời gian: từ 0,1 đến 4 giây. |
| 261 | Rơ le thời gian РВ-2-6 | Thời gian có thể hiển thị theo: giờ và phút, giây và phần mười giây, phút và giây; Tự động đếm các khoảng thời gian với thời lượng được thiết lập trước; Số lượng kênh 1 Điện áp nguồn 220V, 50Hz Cài đặt độ trễ thời gian: từ 0,1 đến 6 giây. |
| 262 | Rơ le thời gian УВПМ1-125 | Dòng điện chuyển mạch (ở điện áp lên đến 150 V): lên đến 3 A. Điện áp hoạt động: 27 V. Nó được thiết kế để chuyển mạch các mạch điện DC và AC với độ trễ thời gian cài đặt trước trong khoảng 80-380 giây. |
| 263 | Rơle РЭК-60В | Điện áp làm việc: 27V; Dòng điện chuyển mạch: 10A; Điện trở cách điện vỏ, MOhm: 1000; |
| 264 | Rơle РЭК-63В | Điện trở cuộn dây, Ohm 1520 ... 2185; Dòng kích hoạt, mA 8,4; Điện áp làm việc, V 22 ... 36; |
| 265 | Rơle РЭС-34 (0101) | rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27V; Điện trở cuộn dây 535 - 725 Ohm; Dòng điện hoạt động: 21mA; |
| 266 | Rơle РЭС-47(РФ4.500.407-02) | rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 24-30 V; Điện trở cuộn dây 535 - 725 Ohm; Dòng điện hoạt động: 23 mA; Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm. |
| 267 | Rơle РЭС-48(РС4.590.201) | rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27 V; Điện trở cuộn dây 600 ±60 Ohm; Dòng điện hoạt động: 23 mA; Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm. |
| 268 | Rơle РЭС-49 (0001) | rơle kín, một vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27 V; Điện trở cuộn dây 1580 - 2185 Ohm; Dòng điện hoạt động: 8 mA; Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm. |
| 269 | Rơle РЭС-52 (РС4.555.020) | rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27 V; Điện trở cuộn dây 705 - 955 Ohm; Dòng điện hoạt động: 12 mA; Điện trở cách điện vỏ 500 Mohm. |
| 270 | Rơle РЭС-54 (011-01) | rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27 V; Điện trở cuộn dây 4000 Ohm; Dòng điện hoạt động: 12 mA; Điện trở cách điện vỏ 500 Mohm. |
| 271 | Rơle РЭС-54 (011-02) | rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27 V; Điện trở cuộn dây 4000 Ohm; Dòng điện hoạt động: 12 mA; Điện trở cách điện vỏ 500 Mohm. |
| 272 | Rơle РЭС-60 (0001) | rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27 V; Điện trở cuộn dây 1900 Ohm; Dòng điện hoạt động: 8,4 mA; Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm. |
| 273 | Rơle РЭС-79 | rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27 V; Điện trở cuộn dây 550 - 670 Ω Ohm; Dòng điện hoạt động: 5 mA; Điện trở cách điện vỏ 500 Mohm. |
| 274 | Rơle РЭС-90 (ЯП4.550.000) | rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27 V; Điện trở cuộn dây 600±60 Ω Ohm; Dòng điện hoạt động: 22 mA; Điện trở cách điện vỏ 500 Mohm. |
| 275 | Rơle ТКЕ-21ПОДГ | Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27V; Điện áp tại các tiếp điểm mở, V: Dòng một chiều: 5-30V, dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 12-220V; Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2A; Điện áp làm việc (≤), V: 12,5V; Điện áp ngắt làm việc (≤), V: 6,5V |
| 276 | Rơle ТКЕ-22П1Г | Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 27V; Cường độ dòng điện trên tiếp điểm: 2A; Hiệu điện thế trên cuộn điều khiển: 24-30V; Số cặp tiếp điểm: 2 Số cặp tiếp điểm thường đóng: 1; Dòng tiêu thụ khi đóng mạch: ≤0,11mA |
| 277 | Rơle ТКЕ-22П1ГБ | Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27; Điện áp tại các tiếp điểm mở, V: + Dòng một chiều: 5-30 V; + Dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 12-220 V; Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2; Điện áp làm việc (≤), V: 18/15; Điện trở cuộn dây rơ le khi t=20±50C, Ω: 25-300; |
| 278 | Rơle ТКЕ-24П1ГА | Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27; Điện áp tại các tiếp điểm mở, V: Dòng một chiều: 5-30, dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 20-220; Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2; Điện áp làm việc (≤), V: 14,5; |
| 279 | Rơle ТКЕ-26П1ГА | Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27; Dòng một chiều: 5-30, dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 20-220; Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2; Điện áp làm việc (≤), V: 18; Số mạch chuyển mạch, cái 6; |
| 280 | Rơle ТКЕ-503ДОДГ | Dòng điện chuyển mạch, 5 A Điện áp chuyển mạch, V: - dòng điện một chiều 30 V - dòng điện xoay chiều 200V 400Hz Số mạch chuyển mạch: 3 |
| 281 | Rơle ТКЕ-52ПОДГ | Dải điện áp DC trong mạch tiếp xúc: 5-30 Volts Dải điện áp AC trong mạch tiếp xúc: 12-220 Volts Phạm vi dòng điện: 0,05-5 Ampe Dải điện áp mạch điều khiển DC: 24-30 Volts Số mạch chuyển mạch: 4 |
| 282 | Rơle ТКЕ-52ПОДГБ | Dải điện áp DC trong mạch tiếp xúc: 5-30 Volts Dải điện áp AC trong mạch tiếp xúc: 12-220 Volts Phạm vi dòng điện: 0,05-5 Ampe Dải điện áp mạch điều khiển DC: 24-30 Volts Số mạch chuyển mạch: 4 |
| 283 | Rơle ТКЕ-56ПОДГБ | Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27; Điện áp tại các tiếp điểm mở, V: + Dòng một chiều: 5-30 V; Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 5; Điện áp làm việc (≤), V: 16,5/12,5; |
| 284 | Rơle ТКН-21П1ДГ | Điện áp định mức trong mạch tiếp điểm là 27 V. Dòng điện trong mạch tiếp điểm 0,001 A đến 0,25 A. Dải điện áp trong mạch tiếp điểm: - Điện áp DC - từ 0,2 V đến 30 V; - Điện áp xoay chiều có tần số 400 Hz - từ 5 V đến 134 V. Số cặp tiếp điểm chuyển mạch - 1. |
| 285 | Tụ điện К15-5-470nФ±20% 6,3КВ | Điện dung danh định: 470 NF ± 20%. Điện áp định mức: 6,3 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 286 | Tụ điện К50-29-100В-4,7мкф | Điện áp hiệu dụng: 100V; Điện dung 4,7 μФ Nhiệt độ môi trường: -60..85°C; |
| 287 | Tụ điện К50-29-63В-22мкф | Điện áp hiệu dụng: 63 V; Điện dung 22 μФ Nhiệt độ môi trường: -60..85°C; |
| 288 | Tụ điện К50-29В-160В-47мкф | Điện dung danh định: 47 μF ± 10%. Điện áp định mức: 160 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 289 | Tụ điện К50-29В-63В-1000МКФ | Điện áp hoạt động; 63 V. Công suất danh định; 1000 µF. Nhiệt độ hoạt động -60°C – +85°C |
| 290 | Tụ điện К52-1-100В-1,5мкф±10% | Điện dung danh định: 1,5 μF ± 10%. Điện áp định mức: 100 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 291 | Tụ điện К52-1-100В-33МКФ | Điện dung danh định: 33 μF ± 10%. Điện áp định mức: 100 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 292 | Tụ điện К52-11В-16В-220мкф±10% | Điện dung danh định: 220 μF ± 10%. Điện áp định mức: 16 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 293 | Tụ điện К52-1-35В-10мкф | Điện dung danh định: 10 μF ± 5%. Điện áp định mức: 35 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 294 | Tụ điện К52-1-35В-22мкф | Điện dung danh định: 22 μF ± 20%. Điện áp định mức: 35 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 295 | Tụ điện К52-1-35В-4,7мкф±10% | Điện dung danh định: 4,7 μF ± 10%. Điện áp định mức: 35 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 296 | Tụ điện К52-1-50В-15мкф±10% | Điện dung danh định: 15 μF ± 10%. Điện áp định mức: 50 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 297 | Tụ điện К52-1-70В-10мкф | Điện dung danh định: 10 μF ± 5%. Điện áp định mức: 70 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 298 | Tụ điện К52-1Б-50В-150мкф±20% | Điện dung danh định: 150 μF ± 20%. Điện áp định mức: 50 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 299 | Tụ điện К52-1Б-63В-100мкф±10% | Điện dung danh định: 100 μF ± 10%. Điện áp định mức: 63 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 300 | Tụ điện К52-1БМ-25В-330мкф±10% | Điện dung danh định: 330 μF ± 10%. Điện áp định mức: 25 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 301 | Tụ điện К52-1БМ-32В-220мкф±10% | Điện dung danh định: 220 μF ± 10%. Điện áp định mức: 32 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 302 | Tụ điện К52-1БМ-50В-68мкф±10% | Điện dung danh định: 68 μF ± 10%. Điện áp định mức: 50 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 303 | Tụ điện К52-1В-35В-100мкф | Điện dung danh định: 100 μF ± 20%. Điện áp định mức: 35 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 304 | Tụ điện К52-1В-35В-22мкф | Điện dung danh định: 22 μF ± 5%. Điện áp định mức: 35 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 305 | Tụ điện К52-1В-70В-47мкф | Điện dung danh định: 47 μF ± 5%. Điện áp định mức: 70 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 306 | Tụ điện К52-1М-100В-15мкф±10% | Điện dung danh định: 15 μF ± 10%. Điện áp định mức: 100 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 307 | Tụ điện К52-1М-50В-3,3мкф±10% | Điện dung danh định: 3,3 μF ± 10%. Điện áp định mức: 50 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 308 | Tụ điện К52-1М-50В-68мкф±10% | Điện dung danh định: 68 μF ±10%. Điện áp định mức: 50 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 309 | Tụ điện К52-1М-70В-47мкф±10% | Điện dung danh định: 47 μF ± 10%. Điện áp định mức: 70 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 310 | Tụ điện К52-2-70В-150мкф | Điện dung danh định: 150 μF ± 5%. Điện áp định mức: 70 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 311 | Tụ điện К52-2-90В-100мкф±10% | Điện dung danh định: 100 μF ± 10%. Điện áp định mức: 90 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 312 | Tụ điện К52-2С-50В-20мкф±10% | Điện dung danh định: 20 μF ± 10%. Điện áp định mức: 50 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 313 | Tụ điện К52-5-50В-150мкф | Điện dung danh định: 150 μF ± 5%. Điện áp định mức: 50 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +155 °С. |
| 314 | Tụ điện К52-5-90В-68мкФ±20% | Điện dung danh định: 68 μF ± 20%. Điện áp định mức: 90 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 315 | Tụ điện К52-5С-50В-150мкф±20% | Điện dung danh định: 150 μF ±20%. Điện áp định mức: 50 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 316 | Tụ điện К52-9В-100В-33мкф | Điện dung danh định: 33 μF ± 5%. Điện áp định mức: 100 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 317 | Tụ điện К52-9В-50В-68мкф | Điện dung danh định: 68 μF ± 5%. Điện áp định mức: 50 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 318 | Tụ điện К53-1-30В-33мкф±10% | Điện áp nguồn 30V; Điện dung 33μF±10%; Nhiệt độ môi trường: -60..125°C; |
| 319 | Tụ điện К53-1-35В-10мкф | Điện dung danh định: 10 μF ± 5%. Điện áp định mức: 35 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 320 | Tụ điện К53-18В-20В-68мкф±10% | Điện dung danh định: 68 μF ± 5%. Điện áp định mức: 20 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 321 | Tụ điện К53-1А-16В-10мкф±10% | Điện dung danh định: 10 μF ± 5%. Điện áp định mức: 16 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 322 | Tụ điện К53-1А-16В-4,7мкф±10% | Điện dung danh định: 4,7 μF ± 5%. Điện áp định mức: 16 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 323 | Tụ điện К53-1А-16В-47мкф±10% | Điện dung danh định: 47 μF ± 10%. Điện áp định mức: 16 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 324 | Tụ điện К53-7-15В-33мкф | Điện dung danh định: 33 μF ± 5%. Điện áp định mức: 15 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 325 | Tụ điện К73-14-1000nФ 25КВ±10% | Điện dung danh định: 1000 nF ± 5%. Điện áp định mức: 25 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 326 | Tụ điện К73-16-400В-0,22мкф | Điện dung danh định: 0,22 μF ± 5%. Điện áp định mức: 400 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 327 | Tụ điện К73-16-400В-0,47мкф±5% | Điện dung danh định: 0,47 μF ± 5%. Điện áp định mức: 400 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 328 | Tụ điện К73-16В-400В-1мкф±10% | Điện dung danh định: 1 μF ± 10%. Điện áp định mức: 400 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 329 | Tụ điện К73-16В-630В-0,1мкф±5% | Điện dung danh định: 0,1 μF ± 5%. Điện áp định mức: 630 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 330 | Tụ điện К73-16В-63В-1мкф±5% | Điện dung danh định: 1 μF ± 5%. Điện áp định mức: 63 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 331 | Tụ điện К73-16В-63В-4,7мкф±10% | Điện dung danh định: 4,7 μF ± 10%. Điện áp định mức: 63 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 332 | Vi mạch 109ЛИ1 | Là phần tử logic 6И dùng cho tải trở kháng thấp Chứa 19 phần tử tích phân Điện áp nguồn tiêu chuẩn: 5V±10% |
| 333 | Vi mạch 112ЛД1 | Điện áp cung cấp 3 V + 10% Điện áp đầu ra mức cao> 1.8V Dòng điện phát bóng bán dẫn đầu vào> 6 mA Công suất tiêu thụ <45 mW |
| 334 | Vi mạch 112НД4 | Được đánh dấu bằng mã chữ và số trên thân chip. Loại vỏ: 401.14-5M. Trọng lượng ≤ 0,35 g. |
| 335 | Vi mạch 112ПУ1 | Điện áp cung cấp 12 V Dòng điện đầu ra tối đa IOUT 250 mA Công suất tiêu tán PD 750 mW |
| 336 | Vi mạch 112ТМ1 | Điện áp nguồn định mức 3 V ± 10% Điện áp đầu ra mức thấp < 0,4 V Điện áp đầu ra mức cao > 1,8 V Công suất tiêu thụ < 45 mW |
| 337 | Vi mạch 130ТВ1 | Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 25.0 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 338 | Vi mạch 133ИД3 | Chip 133ID3 là bộ giải mã-phân kênh 4 dòng thành 16 (bộ chuyển đổi nhị phân-thập phân sang thập phân Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%. Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4. |
| 339 | Vi mạch 133ИД4 | IC TTL, loại vỏ 402.16-32, trọng lượng ≤ 1,5 g. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С. Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%. |
| 340 | Vi mạch 133ИЕ4 | IC TTL, loại vỏ 401.14-5, trọng lượng ≤ 0,45 g. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С. Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%. |
| 341 | Vi mạch 133ИЕ5 | Là bộ đếm nhị phân 4 bit.; điện áp nguồn U=5V; Loại vỏ phẳng 401.14-5. Trọng lượng không quá 0,45 g. |
| 342 | Vi mạch 133ИЕ7 | Vi mạch số seri TTL Là bộ đếm nhị phân thuận nghịch 4 bít. Chứa 268 phần tử logic. trọng lượng ≤ 1,5 g |
| 343 | Vi mạch 133ИМ3 | Chip 133IM3 là một bộ cộng đầy đủ bốn bit. Chứa 181 phần tử tích phân. Loại vỏ 402.16-32, trọng lượng ≤ 1,5 g. |
| 344 | Vi mạch 133ИП2 | Chips 133IP2 là một mạch kiểm tra tính chẵn lẻ 8 bit. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С. Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%. |
| 345 | Vi mạch 133ИР1 | Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ...+ 125 ° С. Dòng tiêu thụ: ≤ 15 mA. Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%. |
| 346 | Vi mạch 133КП1 | Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4 ; Dòng tiêu thụ: ≤ 11 mA; |
| 347 | Vi mạch 133КП2 | IC TTL, loại vỏ 405.24-2, trọng lượng ≤ 1,5 g. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С. Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%. |
| 348 | Vi mạch 133КП5 | Loại vỏ 401.14-5, trọng lượng không quá 1 g. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 đến +125°C. Điện áp cung cấp: 5.0 V ±10%. |
| 349 | Vi mạch 133ЛА1 | Chứa 30 phần tử tích phân. Điện áp nguồn: 5V±10% Dòng ra mức cao: 0,04mA; Dòng tiêu thụ: 8mA; |
| 350 | Vi mạch 133ЛА2 | Dòng tiêu thụ: ≤ 15 mA. Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 +125°C. |
| 351 | Vi mạch 133ЛА3 | Chứa 56 phần tử tích phân. TTL; 14 chân; Điện áp nguồn: 5V±10% AD262 Dòng tiêu thụ khi điện áp đầu ra ở mức cao: 8mA |
| 352 | Vi mạch 133ЛА4 | Chứa 45 phần tử tích phân. Điện áp nguồn: 5V±10% Điện áp ra mức thấp: 0..0,4V; Dòng ra mức cao: 0,04mA; Dòng tiêu thụ : 8mA; |
| 353 | Vi mạch 133ЛА6 | Chứa 34 phần tử tích phân. TTL; 14 chân. Điện áp nguồn: 5V±10%; Dòng tiêu thụ khi điện áp đầu ra ở mức cao: 8mA |
| 354 | Vi mạch 133ЛА7 | Vi mạch số dạng TTL; Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4 ; Dòng tiêu thụ: ≤ 22mA |
| 355 | Vi mạch 133ЛА8 | Chứa 32 phần tử tích phân. TTL; 14 chân Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; Dòng tiêu thụ: ≤ 22 mA; Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 ° С. |
| 356 | Vi mạch 133ЛИ1 | Gồm 4 phần tử logic & 2 đầu vào. Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4V Dòng tiêu thụ: ≤ 33 mA |
| 357 | Vi mạch 133ЛН1 | Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V, Dòng tiêu thụ ≤ 22mA. Công suất tiêu thụ ≤ 31mW. |
| 358 | Vi mạch 133ЛН5 | Loại nhà ở 402.16-32. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С. Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%. |
| 359 | Vi mạch 133ЛП9 | IC TTL, loại vỏ 401.14-5. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С. Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%. |
| 360 | Vi mạch 133ЛР1 | Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 361 | Vi mạch 133ЛР4 | IC TTL, loại vỏ 401.14-4. Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%. Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4. |
| 362 | Vi mạch 133ТВ1 | Loại vỏ 401.14-5. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 đến +125°C. Điện áp cung cấp: 5.0 V ±10%. |
| 363 | Vi mạch 133ТМ2 | 'Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA; Công suất tiêu thụ, ≤: 110 mW; |
| 364 | Vi mạch 133ТМ5 | Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA; Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4 |
| 365 | Vi mạch 133ТМ7 | Vi mạch 133TM7 là 4 D-flip-flops với đầu ra trực tiếp và nghịch đảo Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 5%; Dòng tiêu thụ, ≤: 46mA; |
| 366 | Vi mạch 134ИЕ2 | Chức năng: Bộ đếm nhị phân 4 bit không đồng bộ; Số chân:14. Điện áp nguồn: 5 ± 10% V. |
| 367 | Vi mạch 134ИЕ5 | Chức năng: Bộ đếm nhị phân 4 bit không đồng bộ; Số chân:14; Điện áp cung cấp: 5,5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 6,6 mA; |
| 368 | Vi mạch 134ИМ4 | Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ...+ 125 ° С. Dòng tiêu thụ: ≤ 15 mA. Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%. |
| 369 | Vi mạch 134ИР1 | Dòng tiêu thụ ≤ 9 mA. Điện áp nguồn: 5 ± 10% V. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С. |
| 370 | Vi mạch 134ИР1А | Vi mạch 134IR1A là một thanh ghi dịch 4 bit. Loại vỏ 401.14-3, trọng lượng không quá 0,35 g. Thông số kỹ thuật: bK0.347.083TU3. |
| 371 | Vi mạch 134ИР8 | Chứa 256 phần tử tích hợp. Loại vỏ 401.14-3, trọng lượng không quá 0,35 g. Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. Điều kiện kỹ thuật: bK0.347.083TU3. |
| 372 | Vi mạch 134КП10 | Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; Ura logic_0 ≤ 0,3V; Ura logic_1 ≥ 2,6 ; Dòng tiêu thụ: ≤ 6,6mA; |
| 373 | Vi mạch 134КП8 | Chứa 81 phần tử tích hợp. Loại vỏ 401.14-3, trọng lượng không quá 0,35 g. Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. Dòng điện tiêu thụ: không quá 3,7 mA. |
| 374 | Vi mạch 134КП9 | Điện áp nguồn: 5 ± 10% V. Mức tiêu thụ dòng điện: không quá 6,6 mA. |
| 375 | Vi mạch 134ЛА2А | Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60°С ... +125°С. |
| 376 | Vi mạch 134ЛА2Б | Chứa 9 phần tử tích phân. Loại vo 401.14-3. Điện áp cung cấp: 5 ± 10% V. |
| 377 | Vi mạch 134ЛА8 | Điện áp nguồn: 5V±10% Dải nhiệt độ làm việc: -60…+85oC |
| 378 | Vi mạch 134ЛБ1А | Số chân:14; Chức năng: 4 phần tử lôgic "2AND-NOT/2OR-NOT"; Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA; |
| 379 | Vi mạch 134ЛБ2А | Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 380 | Vi mạch 134ЛП3 | Việc đánh dấu các vi mạch và sơ đồ kết nối của các điện cực với các dây dẫn được chỉ ra trên vỏ máy. Chứa 48 phần tử tích phân. Điện áp cung cấp: 5 ± 10% V. |
| 381 | Vi mạch 134ЛР1А | Chứa 24 phần tử tích phân. Là 2 phần tử logic 4&-NOT/4OR-NOT và phần tử NOT. Điện áp nguồn tiêu chuẩn: 5V±10% Dòng đầu vào mức cao ≤ 120 µA |
| 382 | Vi mạch 134ЛР1Б | Chứa 24 phần tử mạch tích hợp. Điện áp nguồn: 5 ± 10% V. Nhiệt độ hoạt động: -60 đến +125°C. |
| 383 | Vi mạch 134ЛР2А | Chứa 18 phần tử tích phân. Điện áp nguồn tiêu chuẩn: 5V±10% Dòng đầu vào mức cao (Uвх=2,4V) ≤ 12µA |
| 384 | Vi mạch 134РМ1 | Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; Ura logic_0 ≤ 0,3V; Ura logic_1 ≥ 2,6 ; Dòng tiêu thụ: ≤ 9mA; Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 ° С. |
| 385 | Vi mạch 134ТВ14 | Vi mạch số dạng TTL; hai phần tử trigo J-K Trọng lượng ≤ 0,35 g; Điện áp cung cấp: 5 ±10% V; Dòng biến đổi I≤3,2мА |
| 386 | Vi mạch 136ЛА2 | Chip 136LA2 là phần tử logic 8I-NOT. Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; Ura logic_0 ≤ 0,3V; Ura logic_1 ≥ 2,4 ; Dòng tiêu thụ: ≤ 0,7mA; |
| 387 | Vi mạch 136ЛА3 | Chip 136LA3 là 4 phần tử logic 2I-NOT. Dòng tiêu thụ: ≤ 15 mA. Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%. |
| 388 | Vi mạch 136ЛР1 | Là 2 phần tử logic 2-2&-2OR-NOT, 1 được mở rộng theo OR. Điện áp nguồn tiêu chuẩn… 5V±5% Dòng tiêu thụ trung bình ≤ 2 mA |
| 389 | Vi mạch 136ТМ2 | Điện áp nguồn tiêu chuẩn… 5V±5% Điện áp đầu ra mức thấp ≤ 0,3V Điện áp đầu ra mức cao ≥ 2,4V Dòng tiêu thụ ≤ 7,2 mA |
| 390 | Vi mạch 140УД1А | Khuyếch đại thuật toán; Số chân:12 ; Dải điện áp cung cấp: ± 12,6 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 12 mA; |
| 391 | Vi mạch 140УД1Б | Chứa 22 phần tử phân tích. Dải điện áp nguồn: ±12.6 V ±10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 12 mA; |
| 392 | Vi mạch 140УД2 | Khuyếch đại thuật toán; Số chân:12 ; Điện áp nguồn Uп = ± (12,6 ± 0,6); Dòng tiêu thụ ≤ 8mA; Dòng điện phân cực đầu vào, µA: 0,2 |
| 393 | Vi mạch 140УД20А | Chứa 82 phần tử tích phân. Số chân:12; Dải điện áp cung cấp: ± 5 ... ± 18 V; Dòng tiêu thụ, ≤: 4 mA; |
| 394 | Vi mạch 140УД6А | Chứa 45 phần tử phân tích. Dải điện áp cung cấp: ± 15 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 5,0 mA; |
| 395 | Vi mạch 140УД6Б | Khuyếch đại thuật toán; Số chân:8 Dải điện áp cung cấp: ± 15 V ± 10%; Dòng điện tiêu thụ (-2,8; 2,8)mA; |
| 396 | Vi mạch 140УД701 | Chứa 35 phần tử tích phân. Loại vỏ 3101.8-8.01, trọng lượng ≤ 1,5 g. Dải điện áp cung cấp: ± 15 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 3,6 mA; |
| 397 | Vi mạch 140УД9 | Số chân:12 ;Tiêu chuẩn vỏ: 310.12-2 Dải điện áp nguồn: ±12,6V±10% Dòng tiêu thụ, ≤: 12,0 mA; Dải nhiệt độ làm việc: từ âm 60...+125oC |
| 398 | Vi mạch 142ЕН1Б | Điện áp đầu ra: 3...12V Dòng đầu ra: 0,15A Điện áp đầu vào: 20V Dải nhiệt độ làm việc: từ âm 60...+125oC |
| 399 | Vi mạch 142ЕН2Б | Điện áp ra: 12 ... 30 V; Dòng điện đầu ra: 0,15 A; Điện áp đầu vào: 40 V; |
| 400 | Vi mạch 142ЕН3 | Điện áp đầu vào: 9V ÷ 45V; Điện áp ra: 3V ÷ 30V; Dòng điện đầu ra: 10...1000 mA; |
| 401 | Vi mạch 142ЕН6Б | Chứa 77 phần tử tích hợp. Loại vỏ 4116.8-3, trọng lượng không quá 3 g. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ... +125 °C. |
| 402 | Vi mạch 142ЕП1 | Chứa 29 phần tử phân tích. Điện áp đầu vào: 40 V; Dòng điện đầu ra: 0,15 A; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60...+125°С. |
| 403 | Vi mạch 143КТ1 | Chứa 32 phần tử phân tích. Điện áp nguồn cung cấp: +5,0 V ± 0,5; -24± 2,4 V Dòng tiêu thụ, ≤: 4 mA; |
| 404 | Vi mạch 149КТ1В | Điện áp vào V (Uип=5V, Iвх=4mA, Iпер=120mA) Điện áp ra V (Uип=5V, Iвх=4mA, Iпер=120mA) |
| 405 | Vi mạch 1504ЛА3А | Chip 1504LA3A EV là bốn phần tử logic 2I-NOT. Dòng tiêu thụ: ≤ 80 mA; Điện áp cung cấp: 5 ± 10% V. |
| 406 | Vi mạch 1504ЛР11АЭВ | là một mạch tích hợp chứa hai cổng logic 2AND-2OR-NOT. Điện áp hoạt động là 5±10%V Dải nhiệt độ hoạt động: -60°C... +85°C |
| 407 | Vi mạch 1504ЛР11Б | là một vi mạch hai phần tử logic 2AND/2OR-NOT Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. Nhiệt độ hoạt động: -60...+125°C. |
| 408 | Vi mạch 1505ИР2 | Vi mạch 1505IR2 là một thanh ghi dịch 8 bit Loại vỏ: 401.14-5 |
| 409 | Vi mạch 1533ИЕ7 | Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 31 mA; Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4 |
| 410 | Vi mạch 1533КП11 | Vi mạch với 4 bộ chọn 2-1 Kiểu đóng gói 402.16-32 U: +5V±10%; I ≤ 8.5mA; |
| 411 | Vi mạch 153УД2 | Khuyếch đại thuật toán; Số chân:8; Điện áp cung cấp: ±15V±10%; Dòng tiêu thụ: ≤ 4mA; |
| 412 | Vi mạch 153УД6 | Khuyếch đại thuật toán; Số chân:8 ; Điện áp cung cấp: ±15V±10%; Dòng tiêu thụ: ≤ 4mA; |
| 413 | Vi mạch 159НТ1Б | Điện áp gốc thu: 20 V Điện áp gốc phát: 4 V Điện áp giữa các bóng bán dẫn: 20 V Dòng điện cực thu không đổi: 10 mA Dòng điện cực góp xung (ti = 30μs): 40 mA |
| 414 | Vi mạch 1601РР1А | Vi mạch 1601РР1А là một thiết bị bộ nhớ có thể lập trình lại với dung lượng 4 kbit (1k x 4). 1601PP1A có 4 chế độ: xóa chung, xóa chọn lọc, ghi và đọc. Chứa 14832 phần tử tích phân. |
| 415 | Vi mạch 164ЛИ1 | Mạch tích hợp 164LI1 là mạch AND và NOT chín đầu vào. Dải điện áp nguồn: ±9,0 V ±10%; Mức tiêu thụ hiện tại ≤: 0,001; 7,2 mA; Dải nhiệt độ hoạt động: -60°C... +85°C; |
| 416 | Vi mạch 164ЛП11 | - Dải điện áp cung cấp: ±9.0 V ±10%; - Dòng điện tiêu thụ, không quá: 0.001; 0.2 mA; - Dải nhiệt độ hoạt động: -60°C... +85°C |
| 417 | Vi mạch 164ЛП12 | - Dải điện áp cung cấp: ±9.0 V ±10%; - Dòng điện tiêu thụ, không quá: 0.001; 0.2 mA; - Dải nhiệt độ hoạt động: -60°C... +85°C; |
| 418 | Vi mạch 168КТ2В | là các mạch chuyển mạch tích hợp bốn kênh được sản xuất bằng công nghệ pMOS. Chúng chứa tám phần tử mạch tích hợp (bốn transistor pMOS và bốn diode). |
| 419 | Vi mạch 169АА3 | Điện áp cung cấp: 5 ± 10% V; Dòng ra điều khiển 500 mA; Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 85 ° С. |
| 420 | Vi mạch 185РУ3 | Điện áp nguồn cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 40 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 421 | Vi mạch 198НТ1А | Ma trận gồm các bóng bán dẫn n-p-n, số chân 14; Trọng lượng ≤ 0,8 g; Loại vỏ 401.14-5 |
| 422 | Vi mạch 198НТ1Б | Ma trận tranzdòng điệnor n-p-n; Số chân: 14; IЕБО≤100nA, IL≤50nA, ICBO≤0,05µA, UBE sat≤0,8V, UCE sat≤0,2V, |
| 423 | Vi mạch 198НТ5Б | Ma trận tranzdòng điệnor p-n-p; Số chân: 14. Loại vỏ 401.14-5, |
| 424 | Vi mạch 1НТ251 | Công suất tiêu tán cực góp không đổi: 400 mW Dòng điện cực thu xung tối đa cho phép: 800 mA; Điện trở bão hòa giữa cực thu và cực phát: không quá 1000 Ohm |
| 425 | Vi mạch 1НТ251А | 14 chân; 4 cụm khoá tranzítor; Công suất: Pkmax=400 mW; UKE max= 45V;UEBO max=4V; Ik max= 400mA; |
| 426 | Vi mạch 201УВ2 | Modul khuếch đại cao tần Nguồn vào (3 ÷ 9) V; |
| 427 | Vi mạch 201УВ3 | Modul khuếch đại cao tần Nguồn vào (3 ÷ 9) V; |
| 428 | Vi mạch 286ЕП1 | Chuyển đổi và ổn định điện áp và dòng điện Điện áp cửa mở: < 1,8 V Nhiệt độ làm việc: -60 ... + 100 ° С. |
| 429 | Vi mạch 286ЕП2 | Điện áp đầu ra, V 5; Dòng tải tối đa, 2 A; Điện áp đầu vào 7 ... 40 V; Hiệu quả, 71 ... 78.% |
| 430 | Vi mạch 286ЕП3 | Loại vỏ gốm hình chữ nhật phẳng 6 dây dẫn với sơ đồ chân hai mặt để gắn bề mặt bảng mạch in. Chứa 1184 phần tử phân tích Điện áp cửa mở: < 1,8 V |
| 431 | Vi mạch 286ЕП4 | Loại vỏ gốm hình chữ nhật phẳng 6 dây dẫn với sơ đồ chân hai mặt để gắn bề mặt bảng mạch in. Chứa 836 phần tử phân tích Điện áp cửa mở: < 1,8 V |
| 432 | Vi mạch 2П306Б | 2P306B có ​​hai cổng cách điện, một kênh loại n và một phần chuẩn hóa. Chúng được đánh dấu bằng mã chữ và số trên thân bóng bán dẫn. Trọng lượng bóng bán dẫn ≤ 0,5 g |
| 433 | Vi mạch 2ТС622Б | Điện áp cực đại: 35 V (1 kOhm); Điện áp cực đại: 4 V; Dòng xung tối đa: 600 mA; Điện trở bão hòa: ≤ 3,25 Ohm; |
| 434 | Vi mạch 301НР5Е | Số lượng chân: 11 Điện áp đầu vào: 12,6 V Điện trở định mức: 10 kOhm Điện trở cách điện: ≤ 100 Mohm |
| 435 | Vi mạch 521СА1 | Dải điện áp cung cấp: ± 15.0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 6 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60°C ... + 125°C. |
| 436 | Vi mạch 521СА3 | Chứa 51 phần tử tích phân. Dải điện áp cung cấp: ± 15.0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 6 mA Dòng tải đến 50 mA |
| 437 | Vi mạch 521СА301 | Dải điện áp cung cấp: ± 15.0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 6 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 438 | Vi mạch 525ПС2А | Các vi mạch 525PS2A là bộ nhân tín hiệu, 14 chân Chứa 62 phần tử tích phân. Điện áp cung cấp: ±15 ±10% V. Mức tiêu thụ hiện tại: ≤ 7 mA. Nhiệt độ hoạt động: -60...+125°С. |
| 439 | Vi mạch 526ПС1 | Điện áp nguồn: 6±10% V; Dòng tiêu thụ, ≤: 5 ​​mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 440 | Vi mạch 530ЛА16 | Chứa 42 phần tử tích phân. 'Điện áp cung cấp: 5,5 V ± 5%; Dòng tiêu thụ, ≤: 44 mA; |
| 441 | Vi mạch 530ЛА3 | Chứa 76 phần tử tích phân. 'Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 36 mA |
| 442 | Vi mạch 530ЛА4 | Chứa 45 phần tử tích phân. 'Dải điện áp cung cấp: 5,5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 36 mA; |
| 443 | Vi mạch 530ЛН1 | Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 54 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 444 | Vi mạch 530ТВ10 | Chứa 142 phần tử tích hợp. Loại vỏ 401.14-5, trọng lượng không quá 0,65 g . Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. Dòng điện tiêu thụ: không quá 50 mA. Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 °C. |
| 445 | Vi mạch 530ТВ9 | Chứa 142 phần tử tích phân. Điện áp nguồn: 5 ± 10% V. Dòng tiêu thụ: ≤ 50 mA. |
| 446 | Vi mạch 530ТМ2 | Chứa 126 phần tử tích phân. Điện áp nguồn: 5 ±10% V. Dòng điện tiêu thụ: ≤ 50 mA. |
| 447 | Vi mạch 533ИВ1 | Chứa 104 phần tử tích hợp. Loại đóng gói 401.14-5, trọng lượng không quá 0,45 g. Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 °C. |
| 448 | Vi mạch 533ИД7 | Chứa 203 phần tử tích phân. Điện áp cung cấp: 5 ± 10% V. Dòng tiêu thụ: ≤ 10 mA. |
| 449 | Vi mạch 533ИЕ7 | Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 31 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 450 | Vi mạch 533ИР16 | Mạch vi mạch 533IR16 là thanh ghi dịch trái bốn bit Chứa 252 thành phần tích hợp. Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. Dòng điện tiêu thụ: ≤ 31 mA. |
| 451 | Vi mạch 533КП11 | Điện áp cung cấp: 5,5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 6,6 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 452 | Vi mạch 533КП15 | Điện áp cung cấp: 5,5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 6,6 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 453 | Vi mạch 533ЛА3 | Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 3,3 mA; Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,5 |
| 454 | Vi mạch 533ЛА4 | Điện áp cung cấp: 5V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 3,3 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60°C..+125°C. |
| 455 | Vi mạch 533ЛН1 | Chứa 108 phần tử phân tích. Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 6,6 mA; |
| 456 | Vi mạch 533ЛР11 | Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 2,8 mA; Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,5 |
| 457 | Vi mạch 533СП1 | Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 20 mA; Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,5V; |
| 458 | Vi mạch 533ТМ2 | Hai flip-flops D Kiểu đóng gói: 401.14-5. U: + 5V ± 10%; I ≤ 4 mA; |
| 459 | Vi mạch 533ТМ9 | Các chip 1533TM9 là sáu flip-flop D đồng bộ với đầu ra trực tiếp. Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 19 mA; Giá trị cho phép của thế tĩnh điện: 200 V; |
| 460 | Vi mạch 537РУ2 | Chứa 28.582 phần tử tích hợp. Loại vỏ: 427.18-2.01. Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 85 °C . Mức tiêu thụ dòng điện, không quá 0,3 mA. Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 5%. |
| 461 | Vi mạch 541РЕ1 | Phạm vi điện áp cung cấp: 5.0 V ±10%; - Mức tiêu thụ dòng điện, không quá: 95 mA; - Giá trị điện thế tĩnh cho phép: 150 V; - Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 °C ... +85 °C. |
| 462 | Vi mạch 541РУ1 | Dải điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 100 mA; |
| 463 | Vi mạch 542НД5 | Chứa 4 phần tử tích hợp. Loại vỏ 402.16-7, trọng lượng không quá 1,4 g. Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 °C. |
| 464 | Vi mạch 544УД1А | Chứa 32 phần tử tích phân. Điện áp nguồn: ±15 V ±10%. Dòng tiêu thụ: ≤ 3,5 mA. |
| 465 | Vi mạch 556РТ1 | Chứa 5600 phân tích phân. Cung cấp điện áp: 5 ±10% V. Mức tiêu thụ hiện tại: ≤ 180 mA. Nhiệt độ hoạt động: -60...+125 °C. |
| 466 | Vi mạch 556РТ7А | Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 185 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 467 | Vi mạch 558РР1 | Điện áp hiệu dụng -12 V Điện áp đầu ra ở mức cao ≥ 4,5 V. Mức tiêu thụ dòng điện < 15 mA Công suất tiêu thụ 307 mW |
| 468 | Vi mạch 559ИП1 | Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 60 mA; Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 ° С. |
| 469 | Vi mạch 559ИП2 | Chứa 68 phần tử tích hợp. Loại vỏ 402.16-18. Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. Nhiệt độ hoạt động: -60 ... +125 °C. |
| 470 | Vi mạch 564ИД1 | Chứa 136 phần tử phân tích. Dòng tiêu thụ: không lớn hơn 0.6 mA. Điện áp cung cấp: 4.2-13.5 V. |
| 471 | Vi mạch 564ИП2 | Mạch so sánh bốn bit. Kiểu đóng gói: 402.16-23 U: 4,2-13,5V; I ≤ 0,6mA; |
| 472 | Vi mạch 564КП1 | Nhiệt độ làm việc: -60 ... + 125 ° С. Dòng tiêu thụ: ≤ 0,6 mA. Điện áp cung cấp: 4,2-13,5 V. |
| 473 | Vi mạch 564ЛС2 | Mức tiêu thụ dòng điện: không quá 0,4 mA. Điện áp cung cấp: 4,2-13,5 V. Nhiệt độ hoạt động: -60 ... +125 °C. |
| 474 | Vi mạch 564ПУ4 | Sáu bộ chuyển đổi mức Điện áp cung cấp:4,3-13,5V; Dòng tiêu thụ ≤0,03mA; |
| 475 | Vi mạch 564РУ2 | Là bộ nhớ thuật toán tĩnh dung lượng 256 bit (256x1) có mạch điều khiển Chứa 2067 phần tử tích phân. Điện áp nguồn…. 3…15 V |
| 476 | Vi mạch 564РУ2А | Dòng tiêu thụ: ≤ 0,3 mA; Điện áp cung cấp: 4.2-13.5 V; |
| 477 | Vi mạch 564ТМ2 | Chứa 128 phần tử tích phân. Dòng tiêu thụ: ≤ 0,12 mA. Điện áp cung cấp: 4,2-13,5 V. |
| 478 | Vi mạch 587ИК1 | Vỏ - phẳng 42 chân; - Trọng lượng - 5 g. |
| 479 | Vi mạch 587ИК2 | Vi mạch 587IK2 được sử dụng rộng rãi trong nhiều thiết bị điện, vô tuyến, điều khiển và đo lường - Vỏ - phẳng 42 chân; - Trọng lượng - 5 g. |
| 480 | Vi mạch 590КН1 | Bộ chuyển mạch 8 kênh; Số chân: 16; Chuyển mạch các tín hiệu có mức điện áp (-5;+5)V; Điện áp nguồn: Uп1= (-13,5; 16,5)V, Uп2=(4,5;5,5)V; Điện áp điều khiển mức cao: (3,6;5,5)V |
| 481 | Vi mạch 590КН2 | Dải điện áp cung cấp: +12 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 0,6 mA; Nhiệt độ hoạt động: -60 + 85 ° С. |
| 482 | Vi mạch 590КН3 | Bộ chuyển mạch tương tám kênh (4x2) với bộ giải mã. Điện áp cung cấp: ± 15V ± 10%; Dòng tiêu thụ: ≤ 40 mA; |
| 483 | Vi mạch 590КН7 | Vi mạch 590KN7 là một công tắc tương tự bốn kênh có mạch điều khiển Chứa 53 thành phần tích hợp. Điện áp cung cấp: ±15 ±10% V. |
| 484 | Vi mạch Д815Б | ổn định dải điện áp từ 5,6 V đến 18 V. Dòng ổn định có dải từ 25 mA đến 1,4 A. Công suất tiêu tán tối đa: 8 W; |
| 485 | Vi mạch điều khiển 2ТС622А | Điện dung đầu vào 15 pF Tần số chuyển mạch tối đa của vi mạch 200 MHz Điện áp cực đại cho phép giữa cực phát và cực gốc 4 V Dòng điện cực thu ngược không quá 10 µA |
| 486 | Xen xin СБ-32-3Д | Đường kính ngoài của thiết bị không tiếp xúc selsyn SB-32-3D là 32mm; Chiều dài với các đầu ra của trục 55,2 mm; Tải trọng rung động: dải tần lên đến 300 Hz; Tải trọng tác động 120m / s 2 ; Nhiệt độ môi trường từ -60 ° С đến + 100ºС; |
| 487 | Xen xin СКТ-225-2Д8 | • Điện áp nguồn, V ...... 32.4-37.8 • Tần số danh nghĩa của điện áp kích thích, Hz ...... 400 • Dải tần số hoạt động của điện áp kích thích, Hz 380-420 • Tốc độ quay: 25 vòng / phút |
| 488 | Xen-xin СБ-20-1ВП | Điện áp kích thích: 36 V Tính thường xuyên : điện áp kích thích: 400 Hz Tần số quay: trục: 25 vòng / phút Điện áp tối đa: Thời gian: 11V |
| 489 | Xen-xin СБ32-2ВП | Điện áp kích từ: 36V 400Hz; Tần số: 25 vòng/phút; Nhiệt độ môi trường công tác: -60..100°C; |

Top of Form

3. Bản vẽ

(Không yêu cầu)

4. Kiểm tra và thử nghiệm

- Nhà thầu phải tính chi phí kiểm tra thử nghiệm trong giá chào thầu.

- Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do bên B cung cấp tại địa điểm: Nhà máy A32, Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

- Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên B phải phối hợp và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng:

a) Kiểm tra tĩnh hàng hóa:

Hàng hoá chuyển đến kho của Chủ đầu tư sẽ được cơ quan chức năng của Chủ đầu tư kiểm tra về số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật theo hợp đồng đã ký gồm có:

+ Kiểm tra về số lượng, chủng loại hàng hóa;

+ Thông số hàng hóa;

+ Ký mã hiệu, nhãn mác;

+ Xuất xứ, chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (CC);

+ Phụ kiện kèm (nếu có).

b) Thử nghiệm, bàn giao:

- Thực hiện kiểm tra, vận hành thử các tính năng tham số hàng hóa trên các thiết bị kiểm tra của Chủ đầu tư;

- Nếu hoạt động ổn định trong vòng 24 giờ sẽ lập biên bản xác nhận, ngược lại nhà thầu sẽ phải khắc phục sự cố nếu có lỗi và tiến hành kiểm tra lại.

- Xử lý đối với hàng hoá không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Chủ đầu tư từ chối nhận bàn giao hàng hóa không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm đổi lại cho đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.