## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, y dụng cụ cho Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng năm 2026 - 2027 (Đợt 1);

Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, y dụng cụ cho Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng năm 2026 - 2027;

Giá gói thầu: 1.655.507.126 đồng (Bằng chữ:Một tỷ sáu trăm năm mươi lăm triệu năm trăm linh bảy nghìn một trăm hai mươi sáu đồng).

Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, y dụng cụ cho Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng năm 2026 - 2027 gồm 157 phần/lô (tương ứng với 157 mặt hàng);

Chủ đầu tư: Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng;

Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hoá: Tầng 2, Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng, 118 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Nguồn vốn: Từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh, nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm thanh toán và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong nước (xét theo từng phần/lô);

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 180 ngày;

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I, năm 2026;

Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;

Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng;

Tùy chọn mua thêm: 30% số lượng từng mặt hàng tương ứng; giá trị ước tính: 462.030.453 đồng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung

- Nhà thầu đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế theo quy định pháp luật;

- Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất, cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản tại Mẫu số 10B Chương IV, E-HSMT. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá;

- Hàng hóa là thiết bị y tế được phân loại thiết bị y tế theo quy định pháp luật;

- Hàng hóa là thiết bị y tế được lưu hành hợp pháp trên thị trường theo quy định pháp luật: Tài liệu chứng minh thiết bị y tế đã có số lưu hành còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu, đồng thời không bị “Đã thu hồi” tại trang https://imda.moh.gov.vn/ (ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 76 nghị định 98/2021/NĐ-CP và các nghị định sửa đổi, nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh hàng hóa được nhập khẩu trước ngày 30/6/2025 gồm Tờ khai hải quan, thẻ kho và cam kết số lượng tồn kho đáp ứng yêu cầu tại HSMT);

- Hàng mới 100%;

- Hàng hoá đáp ứng điều kiện sản xuất/ nhập khẩu TBYT:

+ Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương (có phạm vi sản xuất phù hợp với mặt hàng dự thầu) còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu.

+ Đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà sản xuất đã công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế trước thời điểm đóng thầu và các tài liệu này đồng thời không bị “Đã thu hồi” tại trang https://imda.moh.gov.vn/,  mục Kết quả dịch vụ công tại thời điểm đánh giá E-HSDT;

- Tiến độ cung cấp hàng hóa:

+ Ngày giao hàng sớm nhất: 01 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng;

+ Ngày giao hàng muộn nhất: 03 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng;

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể của hàng hoá

| Số thứ tự | Tên phần/lô | Đơn vị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Số lượng | Yêu cầu xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Axit dùng trong trám răng | Tuýp/Ống | Là dung dịch dùng để soi mòn tạo độ nhám trên men răng, hỗ trợ tăng độ kết dính khi trám composite Thành phần: acid phosphoric 37% Dạng gel, không mùi. Tuýp ≥ 5ml | 96 |  |
| 2 | Băng cá nhân y tế | Miếng | Vải co giãn, có độ dính cao ít thấm nước giúp bảo vệ các vết thương nhỏ; trầy xướt... Đặc biệt, miếng gạc được cấu tạo đặc biệt với lớp lưới được phủ Polyethylene không gây dính, giúp mở băng một cách dễ dàng, không gây đau Kích thước: 19mm x 72mm. | 1.150 |  |
| 3 | Băng keo lụa | Cuộn | Phần nền là vải lụa. Keo: Kẽm Oxyd không dung môi. Dùng để cố định bông gạc, cố định kim truyền, dán và băng các vết thương. Độ bám dính tốt, độ bám dính lâu dài, dễ sử dụng, có thể xé dọc, xé ngang bằng tay. Lỗ thoát khí nhỏ giúp da thông thoáng. Kích thước: khoảng 2,5cm x 5m | 5 |  |
| 4 | Dung dịch sát khuẩn | Chai | Là dung dịch khử khuẩn bề mặt ít cồn. - Thành phần: Didecyldimethylammonium chloride ≤0.76%. Ethanol ≤ 7.5%. Isopropanol ≤ 15% - Hiệu quả trong 01 phút tiêu diệt được từ 23 vi sinh vật gây bệnh trong môi trường lâm sàng, trong đó có: Trực khuẩn mủ xanh, Vi khuẩn lao; Các vi khuẩn đa kháng thuốc như: A. baumannii, Tụ cầu vàng (MRSA, MRSE, VISA), CRKP, ESBL, VRE. - Đóng gói: Chai >= 710ml, | 20 |  |
| 5 | Bôi trơn ống tủy | Tuýp | Thành phần: EDTA 19%, PEG hoặc tương đương. Loại bỏ các chất vô cơ Sửa soạn ống tuỷ dễ dàng hơn nhờ tác dụng bôi trơn Loại bỏ mùn ngà, giúp làm sạch thành ống tuỷ. Tuýp: >= 5ml | 15 |  |
| 6 | Bơm tiêm 10ml | Cái | Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: Là Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế và được nhuộm màu theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc tương đương. Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa hoặc tương đương. Dung tích: 10 ml | 5.050 |  |
| 7 | Bơm tiêm 5ml | Cái | Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: Là Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế và được nhuộm màu theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc tương đương. Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa hoặc tương đương. Dung tích: 5 ml | 7.720 |  |
| 8 | Bơm tiêm 20ml | Cái | Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: Là Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế và được nhuộm màu theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc tương đương. Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa hoặc tương đương. Dung tích: 20 ml | 500 |  |
| 9 | Bông y tế cắt miếng (3cm x 3cm) - 500gr | Gói | Thành phần: 100% bông xơ tự nhiên, độ thấm hút cao. Bông được ép nhẵn, không bung xù hai bề mặt. Tiệt trùng Trọng lượng>= 500gr. Thiết kế từng miếng dễ sử dụng. Kích thước 3cm x 3cm. Dùng để làm sạch các vết thương, thấm máu và dịch tiết | 74 |  |
| 10 | Vật liệu che tủy (Calcium Hydroxide) | Lọ | - Bột sát trùng dùng trong điều trị ống tủy. - Thành phần bao gồm Ca(OH)2 dạng bột; Ph12,5 hoặc tương đương. - Lọ/ Hộp >=10g | 15 |  |
| 11 | Cao su đặc lấy dấu răng | Hộp | Dùng để lấy dấu răng trong nha khoa. Dạng cao su đặc là silicone bổ sung kết hợp các tác động của công nghệ nano. Dùng kết hợp với cao su lỏng tương ứng. Lấy dấu chính xác, độ ổn định cao, đàn hồi tốt. Thành phần: 1 tuýp chất nền >= 250ml và 1 tuýp chất xúc tác >=250ml | 46 |  |
| 12 | Cao su lỏng lấy dấu răng | Hộp | Dùng lấy dấu răng trong nha khoa. Dạng lỏng, có độ bền và chính xác cao Thành phần: gồm 1 tuýp chất nền >= 90ml và 1 tuýp chất xúc tác >= 90ml Nước sản xuất: G7 | 26 | Nhóm nước G7 |
| 13 | Cây lèn | Cái | Lèn ngang, cán kim loại, đàn hồi và chịu lực. Chiều dài 21mm hoặc 25mm, các cỡ (số 15, 20, 25) | 15 |  |
| 14 | Cement gắn phục hình Fuji I hoặc tương đương | Hộp | Cement gắn cầu chụp, chốt, mắc cài, gắn các phục hình kim loại thông dụng, cũng có thể được dùng để trám lót dưới các vật liệu trám. được sử dụng tốt nhất khi trám xoang loại I tức là các xoang nhỏ Hộp gồm: bột >= 35g và Chất lỏng >=25g/20-25ml. Nước sản xuất: G7 | 12 | Nhóm nước G7 |
| 15 | Cement gắn phục hình Fuji Plus 15g hoặc tương đương | Hộp | Vật liệu gắn đa năng sử dụng được cho đa dạng các loại phục hình: mão – cầu kim loại hoặc sứ – kim loại và tất cả các loại hình mão, inlay, onlay và cầu răng bằng acrylic/ nhựa Đóng gói: Hộp gồm: Bột>=15g và Chất lỏng >=8g Nước sản xuất: G7 | 12 | Nhóm nước G7 |
| 16 | Chất trám bít hố rãnh | Ống | Là chất trám bít có độ nhớt thấp, có khả năng thâm nhập tốt các vùng trũng rãnh, đặc biệt là các răng cối mới mọc, chuyên dùng để trám bít hố rãnh, các vùng men không hoàn thiện, vết nứt trên răng để phòng ngừa sâu răng. Sản phẩm chứa flour và phóng thích flour. Tuýp/Ống: >= 1,2ml | 3 |  |
| 17 | Chỉ khâu phẩu thuật không tiêu 4/0 | Sợi | Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 4/0, dài >= 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng có độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả. Đóng riêng lẻ từng sợi. Kim làm từ thép không rỉ hoặc tương đương. Gói/ 1 sợi. | 2.560 |  |
| 18 | Chỉ Silk 3/0 có kim | Sợi | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên đa sợi, số 3/0 kim tam giác 3/8C, sợi chỉ dài ≥75cm, kim làm từ thép không gỉ. Tiệt trùng EO/CO2. | 1.500 |  |
| 19 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 các số ( có kim) loại 4/0 | Sợi | Polyglactin 910 là loại vật liệu tổng hợp, Số 04, dài 75cm kim tròn 20mm, 1/2 vòng tròn , thân kim có rãnh. Kim thép phủ silicon. Đạt tiêu chuẩn FDA, CE | 240 |  |
| 20 | Chỉ Chromic Catgut (3/0) | Sợi | Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut hoặc tương đương số 3/0, Chỉ dài >= 75cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Được làm từ collagen tinh khiết, sợi chắc, mềm dễ uốn. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng, ngăn khuẩn hiệu quả. | 120 |  |
| 21 | Cọ quét keo | Hộp | Cọ tăm bông cán nhựa, đầu tăm bông nhỏ. Chất liệu cotton hoặc tương đương, không bị rụng lông tơ khi sử dụng. Sử dụng 1 lần. Hộp/lọ >=100 cái | 56 |  |
| 22 | Composite đặc các màu | Tuýp/ Cây/Ống | Dùng để trám các lỗ sâu răng, phù hợp với cả răng trước và răng sau Độ bền và khả năng kháng mòn tốt. Độ nhớt phù hợp, dễ tạo hình, không dính vào các dụng cụ tạo hình. Có nhiều màu để lựa chọn cho phù hợp với màu răng như A1, A2, A3, A3,5,... Tuýp/Ống >=4g | 20 |  |
| 23 | Composite đặc Z350 các màu hoặc tương đương | Tuýp/ Cây/Ống | - Vật liệu trám bít các lỗ hỏng trên răng, dùng trong trám răng, trám phòng ngừa, điều trị tủy răng. - Composite đa năng, áp dụng được cho tất cả các xoang trám và phục hồi trực tiếp như inlays, onlays, khiếm khuyết men, phục hồi cạnh cắn răng cửa… - Thành phần chính: hạt Hybrid NANO có độ bền cao, cứng chắc, nhiều màu - Tỷ lệ hạt Hybrid NANO khoảng 75% - Dạng đặc, màu A1; A2; A3; A3,5; A4 - Quy cách: Tuýp/Ống >= 3g Nhóm nước sản xuất: G7 | 20 | Nhóm nước G7 |
| 24 | Composite lỏng các màu hoặc tương đương | Tuýp | Chất trám răng dạng lỏng có tác dụng lấp đầy các lỗ hổng trên răng. Có cản quang cao, dễ nhìn thấy khi chụp với tia X. Có độ sánh, độ dán dính tốt, có nhiều màu tương ứng với màu răng. Trọng lượng: Tuýp/ ống ≥ 2gr | 85 |  |
| 25 | Vật liệu trám bít ống tủy | Hộp | Vật liệu trám bít ống tủy dạng bột, dùng trong điều trị tủy răng giúp làm sạch và diệt khuẩn Thành phần: Prednisolone acetate >= 1.1%, diodothymol, kẽm oxit, Bari Sunfat, tá dược,… Trọng lượng: Hộp gồm 1 lọ bột>=23g | 5 |  |
| 26 | Đài đánh bóng | Cái | - Đầu đánh bóng răng dùng làm láng miếng trám sau khi trám răng bằng vật liệu composite,... một cách hiệu quả, nhanh chóng. - Chất liệu: phần đầu bằng silicone, phần thân bằng nhựa hoặc thép không gỉ. - Chiều dài các cỡ: >=1.8cm - Hình dạng: nụ, ly, đĩa,.. | 154 |  |
| 27 | Đai kim loại | Cái | Đai dùng trong trám răng, có hình dạng theo giải phẫu giúp cho các tiếp xúc lý tưởng .Đường cong ở gờ bên tạo khoảng tiếp cận mặt nhai. Có lỗ bên giúp dễ đặt khuôn. Đai trám dễ tương thích và dễ đánh bóng hơn. Có nhiều kích cỡ | 110 |  |
| 28 | Đai nhám kẽ | Sợi | Chất liệu: thép không rỉ hoặc tương đương. Dụng cụ làm nhẵn chất trám trong thủ thuật trám răng. Bền chắc, dẻo dai và nhiều độ mịn khác nhau | 30 |  |
| 29 | Đai trám nhựa | Cái | - Chất liệu: được làm bằng loại nhựa. - Siêu mỏng, dễ uốn cong, dùng khi trám xoang II và xoang III. | 184 |  |
| 30 | Dầu xịt tay khoan | Chai | Làm sạch nhanh chóng và hiệu quả cũng như bôi trơn cho tất cả các loại tay khoan nhanh, tay khoan chậm và mô tơ hơi. Chai dạng xịt kèm đầu xịt Chai: >= 550ml | 13 |  |
| 31 | Dây Beta III Titanium hoặc tương đương, các cỡ | Sợi | Dây cung không chứa niken cung cấp lực phục hồi với khả năng uốn cong mà không đứt gãy. Bề mặt mịn, áp dụng công nghệ đánh bóng cơ học độc quyền cho bề mặt sáng hơn. Cung cấp phạm vi sử dụng gấp đôi so với chất liệu thép không gỉ với lực giảm đi 45%. Các size, các cỡ | 300 |  |
| 32 | Dây cong ngược chỉnh nha các cỡ | Sợi | - Dây đảo ngược đường cong dùng trong chỉnh nha - Chất liệu bằng titanium hoặc hợp kim tinanium . - Khả năng đàn hồi khoảng 6 tháng, luôn duy trì lực và không bị biến dạng. - Có dạng tròn và chữ nhật dùng cho hàm trên và hàm dưới. | 70 |  |
| 33 | Dây cung SS Ovoid (Stainless Steel) các số | Sợi | Chất liệu: Hợp kim thép hoặc tương đương, có độ bền kéo cao. Thiết diện chữ nhật, thiết diện vuông, tròn cung hàm Ovoid. Dùng trong chỉnh nha. Các size các cỡ. | 305 |  |
| 34 | Dây cung thép chỉnh nha Kobayashi | Sợi | Thép mềm sinh học không gỉ hoặc tương đương, bẻ sẵn đầu hook móc vào mắc cài. Đuôi xoắn để buộc từng mắc cài. Các size, các cỡ | 300 |  |
| 35 | Dây Nitinol SE dây chữ nhật/vuông các cỡ | Dây | Dây cung chỉnh nha hợp kim Niken-Titan hoặc tương đương, tiết diện chữ nhật, vuông, các cỡ dùng trong các thủ thuật chỉnh nha (niềng răng). -Hình dạng: dây cung hình ovan hàm trên, hàm dưới -Tương thích với mắc cài các loại | 300 |  |
| 36 | Dây Nitinol SE tròn các cỡ | Dây | Dây cung chỉnh nha hợp kim Niken-Titan hoặc tương đương, tiết diện tròn, các cỡ dùng trong các thủ thuật chỉnh nha (niềng răng). -Hình dạng: dây cung hình ovan hàm trên, hàm dưới -Tương thích với mắc cài các loại | 710 |  |
| 37 | Dây truyền dịch (có kim ) các cỡ | Cái | Dây truyền dịch khoảng 20 giọt có kèm kim cánh bướm, dây trong suốt có dây dẫn dài ≥ 1500 mm. Đầu chọc có lỗ thông hơi. Khoá và bánh xe đủ nhạy, dễ điều chỉnh tốc độ dịch chảy. Các đầu nối không bị hở, có bầu nhỏ giọt. Được tiệt trùng bằng khí EO Không độc hại. Đóng trong bao bì có miếng giấy thoát khí, bình thủy có 2 tai định hướng. Gói/ 1 Cái | 300 |  |
| 38 | Diệt tủy | Hộp | Sử dụng diệt tủy trong điều trị tủy. Làm tiêu diệt các vi khuẩn và tạo điều kiện loại bỏ vi khuẩn. Lọ/Hộp/Tuýp: >=3g | 7 |  |
| 39 | Eugenol | Lọ | Dầu Eugenol dùng để trộn với oxid kẽm hoặc các vật liệu khác để làm giảm đau, chống viêm trong thủ thuật nha khoa. Lọ: ≥30ml | 8 |  |
| 40 | Xi măng hàn răng Riva Self Cure hoặc tương đương | Hộp | Cement hàn/ trám răng,… Không kích ứng với mô răng. Thành phần: Hợp chất Glass ionomer hóa trùng hợp hoặc tương đương Hộp gồm 1 lọ bột ≥ 15g và 01 lọ nước ≥ 6,4ml (8g) | 33 |  |
| 41 | Gạc phẩu thuật 5cm x 7cm x 8 lớp, tiệt trùng (10 cái/gói) | Cái | Vải dệt hút nước, thấm hút cao. Không gây kích ứng, được tiệt trùng bằng EO-Gas. Chất liệu: Cotton. Kích thước: 5cm x 7cm x 8 lớp. Vô trùng. | 3.350 |  |
| 42 | Găng tay cao su y tế có bột | Đôi | Găng latex tự nhiên có bột, nhám đầu ngón; sử dụng được cả 2 tay không phân biệt trái, phải. - Chiều dài trung bình 220-240mm - Độ dày: tối thiểu 0.08mm - Các size: XS,S,M;L | 54.400 |  |
| 43 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Đôi | Chất liệu: Được làm từ cao su tự nhiên hoặc tương đương. Có phủ bột Được tiệt trùng, đóng gói từng đôi trong 1 bì. Không gây kích ứng da. Kích thước: 6,5; 7,0; 7,5;… | 2.080 |  |
| 44 | Giấy cắn khớp | Xấp | Giấy cắn khớp màu xanh hoặc đỏ dùng để đánh dấu tình trạng khớp cắn của răng tự nhiên, răng giả và các loại phục hình khác | 38 |  |
| 45 | Giấy sát khuẩn | Hộp | Thành phần: Didecyldimethylammonium chloride, Ethanol, Isopropanol, chất trơ. Có hiệu quả trong việc tiêu diệt vi khuẩn bao gồm cả lao và nấm trong thời gian ngắn. | 28 |  |
| 46 | Gòn cuộn nha khoa | Gói | Gòn cuộn nha khoa trắng, thấm hút tốt. Cuộn chắc chắn không bị rã khi thấm nhiều nước. Kích thước: 8mmx38mm/cuộn Gói >=15 cuộn | 10 |  |
| 47 | Keo gắn mắc cài | Hộp | Keo gắn dùng trong thủ thuật chỉnh nha. Kết dính hiệu quả cả mắc cài kim loại và mắc cài sứ. Đông kết nhanh để tạo liên kết tức thì, thời gian làm việc kéo dài để gắn chính xác và đông cứng bằng đèn quang trùng hợp. Hộp/ bộ gồm: 2 tuýp keo, 1 lọ keo (Primer). Nước sản xuất: G7 | 8 | Nhóm nước G7 |
| 48 | Keo trám Bonding hoặc tương đương | Lọ | Là vật liệu nha khoa có khả năng tạo liên kết hóa học hoặc cơ học giữa cấu trúc răng tự nhiên (men, ngà) và các vật liệu phục hồi như composite, sứ, kim loại hoặc phục hình gián tiếp. Lọ: >= 5ml Nước sản xuất: G7 | 40 | Nhóm nước G7 |
| 49 | Khâu chỉnh nha các cỡ, Loại 1 ống | Cái | Khâu dùng trong thủ thuật chỉnh nha. Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương. Khâu được hàn với ống má khe slot 0,22 để kết nối với các loại dây. Có click ở mặt lưỡi để móc thun. Khâu loại 1 ống Có đủ các cỡ cho hàm trên và hàm dưới. | 200 |  |
| 50 | Khâu chỉnh nha các cỡ, Loại 2 ống | Cái | Khâu dùng trong thủ thuật chỉnh nha. Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương. Khâu được hàn với ống má khe slot 0,22 để kết nối với các loại dây. Có click ở mặt lưỡi để móc thun. Khâu loại 2 ống Có đủ các cỡ cho hàm trên và hàm dưới. | 400 |  |
| 51 | Khẩu trang y tế (3 lớp) chưa tiệt trùng | Cái | Khẩu trang có 3 lớp, chất liệu vải tự nhiên không dệt, không gây dị ứng, không thấm nước, có nẹp mũi và dây thun. | 12.600 |  |
| 52 | Kim chích máu | Cái | Kim làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, tiệt trùng. Tiện dụng, đơn giản, dễ sử dụng và không gây đau - Thân có dập gân tăng cứng. Đầu kim sắc nhọn | 500 |  |
| 53 | Kim đưa chất hàn răng vào ống tuỷ (Lentulo nha các cỡ) | Cái | Dụng cụ nha khoa đưa chất trám bít ống tủy vào ống tủy. Chất liệu: thép không rỉ hoặc tương đương Có độ đàn hồi, mềm dẻo linh hoạt, chịu được nhiệt độ hấp khử trùng. Chiều dài: khoảng 21mm-25mm, các cỡ | 100 |  |
| 54 | Kim khoan răng (H- Files; K-Files các cỡ) | Cái | . Chiều dài 21mm, 25 mm - Có nút chặn cao su phù hợp - Chất liệu: Đầu trâm Thép không gỉ, cán nhựa | 550 |  |
| 55 | Kim khoan răng (Reamer các cỡ) | Cái | Reamer (ký hiệu: tam giác) dùng sửa soạn, mở rộng ống tủy -Có nút chặn cao su phù hợp -Chất liệu: Đầu trâm Thép không gỉ , cán nhựa Chiều dài 21mm, 25mm | 400 |  |
| 56 | Kim nha khoa các cỡ | Cái | Kim gây tê nha khoa - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Đốc kim có mã hóa màu để dễ dàng nhận diện kích thước của kim - Kích thước: 27G, 30G - Chiều dài kim: 10mm, 21mm,… | 7.800 |  |
| 57 | Kim vô trùng lấy thuốc (Kim tiêm MPV) | Cái | Được làm từ thép không gỉ nên an toàn cho sử dụng, không bị oxy hóa. Sản phẩm có độ cứng cơ khí tốt, không dễ bị gãy khi sử dụng. Bề mặt kim tiêm nhẵn, bóng, vát đầu kim sắc nhọn giúp giảm đau đớn khi sử dụng. | 500 |  |
| 58 | Lò xo chỉnh nha đẩy | Cái | Chất liệu: Hợp kim Niken - Titan hoặc tương đương. Dùng để đẩy tạo khoảng cho răng trong thủ thuật chỉnh nha. Chiều dài khoảng ~7'' (177 mm). Lực trung bình hoặc nhẹ. | 13 |  |
| 59 | Lưỡi dao mổ các số | Cái | Chất liệu thép carbon được dùng để cắt da và mô trong phẫu thuật. Tiệt trùng. Sắc bén, có nhiều kiểu dáng, đầu mũi khác nhau Các cỡ: 11,12, 15, 15C,… | 2.940 |  |
| 60 | Mắc cài kim loại slot 0,22 | Bộ | Mắc cài kim loại MBT hoặc Roth, slot 022. Bộ / 20 cái. Vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Kích thước mắc cài răng vừa, đế một lớp lưới bám dính cao. | 120 |  |
| 61 | Mũ phẫu thuật, tiệt trùng (1 cái/ gói) | Cái | Chất liệu: Vải không dệt. Được tiệt trùng Có độ thông thoáng và mềm mại, Được tiệt trùng và đóng gói từng cái. | 4.030 |  |
| 62 | Mũi Endo-Z | Cái | Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. Hình phễu dễ dàng đi vào buồng tủy, đầu không cắt bảo vệ sàn tủy, an toàn trong quá trình thực hiện. Có thể hấp và tái sử dụng nhiều lần. Chiều dài mũi: 21/25mm (chiều dài đầu làm việc khoảng 9mm) | 30 |  |
| 63 | Mũi khoan kim cương nha khoa các loại các cỡ (Mũi khoan răng) | Cái | Được dùng trong nha khoa. Chất liệu: Thép không gỉ có phủ lớp kim cương. Có độ bền bỉ, sắc bén, có nhiều kích thước và nhiều cỡ cho nhiều kỹ thuật. | 1.000 |  |
| 64 | Nút gắn chỉnh nha | Cái | Nút gắn răng hỗ trợ trong nắn chỉnh răng Chất liệu: thép không rỉ hoặc tương đương. Thiết diện tròn và chữ nhật. Độ bám dính cao. | 50 |  |
| 65 | Ống hút nước bọt | Gói | Chất liệu nhựa dẻo hoặc tương đương. Đầu ống trơn láng mềm mại để tránh hút dính vào mô. Gói: >=100 cái | 215 |  |
| 66 | Oxid kẽm (Zinc Oxide Powder) | Hộp | Oxide Kẽm nguyên chất dùng trám tạm Trộn với Eugenol để dùng như Cement trám tạm Lọ>= 110g | 5 |  |
| 67 | Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser 20x25 cm | Tấm | Kích thước: 20x25cm - Phim nhạy với ánh sáng hồng ngoại - Phim tạo ảnh bằng laser được phủ nền màu xanh với độ dày 7 triệu đơn vị polyester - Tương thích với máy in phim Trimax dòng TX Có thể lưu trữ phim được trên 100 năm. | 3.000 |  |
| 68 | Phim X-quang khô laser 20x25 cm | Tấm | - Kích thước: 20cm x 25cm - Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. - Tương thích với máy in phim khô : Drypix series: Drypix plus (4000), Drypix Smart (6000), Drypix 7000, Drypix Edge (8000) | 3.000 |  |
| 69 | Sáp chỉnh nha | Thanh | Nguyên liệu: Được làm từ sáp ong, parafin,… hoặc tương đương. Sáp dẻo, mềm có độ bám tốt, không tan trong nước và an toàn cho người sử dụng. | 400 |  |
| 70 | Sò đánh bóng | Con | Bột đánh bóng răng, chứa Fluoride và không có Gluten, an toàn cho sức khỏe người dùng. | 730 |  |
| 71 | Thun buộc mắc cài | Thanh | - Chất liệu: cao su nhân tạo hoặc Polymer hoặc nhựa y khoa không chứa Latex hoặc tương đương. - Có kích thước phù hợp với hầu hết các mắc cài. | 1.000 |  |
| 72 | Thun tách kẽ | Cái | - Chất liệu: nhựa cao su hoặc tương đương. - Có lực đàn hồi tốt. - Dùng tách kẽ răng trong điều trị chỉnh nha. | 2.028 |  |
| 73 | Trâm gai các số | Cây | - Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. - Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. - Chiều dài khoảng 21mm. Thiết kế với cán cầm chắc chắn, các gai đàn hồi, sắc bén đảm bảo an toàn trong quá trình thao tác. | 200 |  |
| 74 | Túi ép dụng cụ | Cuộn | Được sử dụng trong hấp, sấy, vệ sinh vô khuẩn dụng cụ sau khi sử dụng. Chất liệu: plastic hoặc tương đương. Kích thước: 10cmx200m. | 5 |  |
| 75 | Túi ép dụng cụ | Cuộn | Được sử dụng trong hấp, sấy, vệ sinh vô khuẩn dụng cụ sau khi sử dụng. Chất liệu: plastic hoặc tương đương. Kích thước: 30cmx200m. | 3 |  |
| 76 | Vật liệu lấy dấu | Gói | Chất lấy dấu đổi màu, dùng để lấy dấu răng trong nha khoa. Lấy dấu được rõ chi tiết. Thời gian làm việc và trùng hợp nhanh. Hấp thụ nước nhanh, khử trùng an toàn, trộn đơn giản và nhanh chóng, không có bong bóng. Màu thay đổi theo giai đoạn lấy dấu (Giai đoạn đỏ: thời gian trộn, giai đoạn cam nhạt: thời gian làm việc, giai đoạn vàng: thời gian trong miệng). Gói >=453g | 100 |  |
| 77 | Vật liệu tẩy trắng răng 20% | Ống | Vật liệu tẩy trắng răng (dùng làm sạch mảng bám trên răng, giúp răng sáng trắng) -Thành phần: Carbamide peroxide 20% với Nitrat Kali và Fluor hoặc tương đương. -Không mùi, không kích ứng niêm mạc, không hại mô răng. | 20 |  |
| 78 | Vật liệu trám bít ống tuỷ (Côn phụ A,B,C,D) | Hộp | Dùng trong điều trị nội nha giúp tăng liên kết với ống tủy tốt hơn khi trám bít ống tủy, kích thước tương ứng các loại A, B, C,… Hộp>=120 cái | 30 |  |
| 79 | Vật liệu trám bít ống tuỷ răng (Côn chính gutta point Protaper các cỡ) | Hộp | Côn chính Gutta Percha dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha theo kích thước của bộ sản phẩm Protaper, sử dụng nhanh chóng, chính xác. Linh hoạt và mềm dẻo, dễ đưa vào ống tủy. Tương thích sinh học cao. Các cỡ F1; F2; F3; F4; F5 Hộp>=60 cái | 75 |  |
| 80 | Vật liệu trám bít ống tủy(Côn chính các cở) | Hộp | Vật liệu dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha. Có độ bền, dẻo và không tan. Có các cỡ: 15,20,25,30,35... Hộp >=120 cái | 40 |  |
| 81 | Vật liệu trám tạm | Hộp | Vật liệu trám tạm dùng trám tạm theo dõi quá trình chữa tủy. An toàn với tủy răng và mô nướu. Tiết kiệm thời gian thao tác, nhanh đông, độ cứng phù hợp và dễ tháo gỡ Hộp/Lọ >= 30G | 37 |  |
| 82 | Xi măng gắn tạm 3m ESPE RelyX temp Ne hoặc tương đương | Hộp | Vật liệu gắn tạm cầu mão răng dùng để gắn tạm các răng tạm, gắn tạm mão răng, cầu răng, gắn cầu và mão trên trụ implant...cho người bệnh nhạy cảm với Eugenol - Thành phần: Zinc Oxid Non- Eugenol hoặc tương đương - Dạng: hỗn hợp sệt và chất xúc tác - Thời gian trộn ≥ 30 giây. - Tổng thời gian làm việc từ lúc trộn ≥ 1 phút 30 giây - Thời gian đông sau khi trộn ≥ 3 phút 30 giây - Đóng gói: Hộp gồm 2 ống | 4 |  |
| 83 | Băng thun y tế cuộn nhiều kích cỡ | Cuộn | Băng thun y tế có móc Chất liệu: Polyester và cao su thiên nhiên hoặc tương đương. Kích thước: >= 7,5cmx4,5cm Cấu tạo móc: Nhôm hoặc thép không rỉ để cố định băng.. | 80 |  |
| 84 | Bơm 1 ml | Cái | Bơm tiêm nhựa tiệt trùng, gói từng túi riêng lẻ dung tích 1ml, trong suốt, có vạch chia trên thân, sử dụng piston để đẩy dịch, khí trong thân bơm tiêm mà không thoát ra ngoài.. | 107 |  |
| 85 | Mũi GATES tạo hình ống tủy | Mũi | Mũi khoan dùng trong điều trị nội nha dùng để mở rộng ống tủy và tạo sự liên tục giữa vách ống tủy và thành buồng tủy. -Chất liệu: thép không gỉ, chống ăn mòn độ bền cao -Chiều dài cả mũi khoan: 28mm, 32mm,38mm -Đường kinh: tối đa 0.5-1.5mm -Tương thích với tay khoan tốc độ chậm. | 18 |  |
| 86 | Chỉ phẫu thuật tan chậm Chromic Catgut tự nhiên số 4/0 | Sợi/Tép | Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut hoặc tương đương số 4/0, dài 75cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chắc, mềm dễ uốn. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 100 micron độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả. | 180 |  |
| 87 | Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu 5/0 | Sợi/ tép | Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 15-18 mm. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 100 micron độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả.. | 50 |  |
| 88 | Axit dùng trong răng sứ | Tuýp/ Ống | Axit dùng trong xử lý bề mặt răng sứ, làm tăng kết dính giữa răng sứ và vật liệu trám như composite, mắc cài,… Tuýp >= 1,2ml | 2 |  |
| 89 | Chốt Sợi | Cái | Được sử dụng để gia cố phục hồi răng sau khi điều trị nội nha; - Độ đàn hồi của chốt sợi tương tự như ngà răng; - Thành phần: nhựa resin kết hợp với sợi thủy tinh phân tán đều; - Bề mặt có vi lỗ giúp tăng khả năng bám dính với vật liệu gắn; - Dẫn sáng tốt, độ cản quang cao; - Kích thước: ~ Ø 1.1mm - Ø 1.9mm. | 20 |  |
| 90 | Che nướu tẩy trắng răng | Tuýp | Che nướu quang trùng hợp với độ nhớt phù hợp. Tác dụng che nướu, bảo vệ nướu trong quá trình tẩy trắng. Quy cách: >=1,2ml | 8 |  |
| 91 | Côn giấy các cỡ | Hộp | Vật liệu trong điều trị răng, có tác dụng làm khô sạch ống tủy trước khi trám bít ống tủy. Hộp >= 200 cái | 40 |  |
| 92 | Vật liệu tẩy trắng tại chỗ 35% | Ống | Vật liệu tẩy trắng răng (dùng làm sạch mảng bám trên răng, giúp răng sáng trắng) -Thành phần: Carbamide peroxide 35% với Nitrat Kali và Fluor hoặc tương đương. -Không mùi, không kích ứng niêm mạc, không hại mô răng. | 15 |  |
| 93 | Khí cụ chỉnh nha (Face mask) | Cái | Cung mặt chỉnh nha dùng trong điều trị chỉnh nha. Cấu tạo: gồm phần đỡ trán, phần đỡ cằm, thanh đỡ giữ, thanh ngang. | 25 |  |
| 94 | Mũi khoan ECO hoặc tương đương | Mũi | Mũi khoan dùng trong nha khoa. Được phủ một lớp carbon. Thường dùng để điều chỉnh cùi răng trong nha khoa Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương. | 200 |  |
| 95 | Mũi khoan thép các cỡ | Mũi | Mũi khoan thép, dùng khoan cắt xương trong nha khoa. Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. | 350 |  |
| 96 | Ống chỉnh nha răng 6,7 (loại 01 ống) | Cái | Vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương, có độ bền cao, thiết kế cong trơn láng, có hook phía xa. Ống dán trực tiếp R6,7 slot.022 Loại 1 ống | 100 |  |
| 97 | Ống chỉnh nha răng 6,7 (loại 02 ống) | Cái | Vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương, có độ bền cao, thiết kế cong trơn láng, có hook phía xa. Ống dán trực tiếp R6,7 slot.022 Loại 2 ống | 100 |  |
| 98 | Trâm xoay nội nha dùng tay | Vĩ | Dụng cụ nong giũa ống tủy bằng tay dùng để tạo hình và kết thúc tạo hình trong điều trị nội nha - Chất liệu: Niken titan hoặc tương đương. - Tay cầm bằng cao su mềm - Kích cỡ + Chiều dài: từ 19 → 25mm + Độ thuôn biến đổi theo chiều dài tương đương loại SX, S1, S2, S3, F1, F2, F3.. Vỉ/ 6 cái | 25 |  |
| 99 | Vật liệu sinh học thay thế ngà răng | Nhộng | Vật liệu nhóm Tricalcium silicat tổng hợp có tính năng sinh học để thay thế ngà đẩy đủ cả vùng thân và chân răng. Nhộng >= 700mg | 5 |  |
| 100 | Đĩa đánh bóng màu | Hộp | Đĩa đánh bóng với nhiều độ mịn khác nhau, phù hợp với miếng trám răng cửa.Đánh bóng hiệu quả, đảm bảo tính thẩm mỹ. Có 3 màu tương đương với các độ mịn, thuận tiện cho quá trình sử dụng. Hộp >= 30 cái | 2 |  |
| 101 | Khí cụ (Hook) chỉnh nha các loại | Cái | Chất liệu: thép không rỉ hoặc tương đương. Dùng để gắn dây thun liên hàm ở cả hàm trên và hàm dưới. | 50 |  |
| 102 | Dụng cụ chứa hoá chất và mẫu để đo kết quả trên máy xét nghiệm đông máu | Hộp | Là dụng cụ chứa hóa chất và mẫu để đo kết quả trên máy xét nghiệm đông máu. Tương thích với máy xét nghiệm đông máu Yumizen G400 Ddi của bệnh viện. Hộp: >= 1000 Cái riêng lẻ | 1 |  |
| 103 | Cóng đo sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Cái | Dùng để chứa mẫu đo, dùng 1 lần, nhựa chuyên dụng trong suốt hoặc tương đương. Tương thích với máy sinh hóa Pentra C400 | 1.000 |  |
| 104 | Bóng đèn máy sinh hóa | Cái | Bóng đèn Halogen, 12V, 20W Tương thích với máy sinh hóa Pentra C400. | 3 |  |
| 105 | Cốc sinh hóa | Cái | Cốc đựng huyết tương/huyết thanh mẫu trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Chất liệu nhựa, dùng một lần Tương thích với máy sinh hóa Pentra C400. Túi>=1000 cái Cái >=1,5ml | 1.000 |  |
| 106 | Nẹp vít titan loại 2.0 | Cái | Chất liệu: Titanium hoặc tương đương Kích cỡ: dùng cho vít 2.0mm; dày nẹp 1mm ( 8 lỗ) Hình dạng: thẳng, cong, thường và bắc cầu, chữ T, chữ L, chữ Y Tương thích với loại vít 2.0mm | 20 |  |
| 107 | Vít titan để dùng cho nẹp | Cái | Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Kích cỡ: đường kính: 2.0mm Chiều dài vít: 4-10mm | 160 |  |
| 108 | Chốt thép | Cái | - Chốt đặt cố định trong ống tủy dùng trong điều trị tủy răng, phục hình thân răng có chốt. - Chất liệu thép không gỉ hoặc titanium hoặc tương đương - Cấu tạo: gồm nhiều rãnh hình xoắn ốc, thuôn dần đều phù hợp với độ thuôn của ống tủy, dễ bẻ cong theo hình dạng ống tủy. - Chiều dài: từ 8mm đến 13mm | 365 |  |
| 109 | Cồn 70 độ - 1500ml/chai | Chai | Thành phần: 70% Ethanol Dùng để diệt khuẩn dụng cụ y tế, bề mặt trong y tế. Chai >=1500ml | 119 |  |
| 110 | Cồn sát trùng 90 độ - 1500ml/chai | Chai | Thành phần: 90% Ethanol Dùng để diệt khuẩn dụng cụ y tế, bề mặt trong y tế. Chai: >= 1500ml | 103 |  |
| 111 | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế | Can | Thành phần Preservative (2-octyl-2H sothiazol-3-one) hoặc tương đương.Tương thích với máy rửa dụng cụ Melatherm Can 5 lít | 19 |  |
| 112 | Dung dịch rửa tay ngoại khoa Chlorhexidine 4% | Chai | Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4%, Lauramide DEA, Glycerin, Cocamydopropylamine Oxdie, Dluconolactone, Methylcloroisothiazolinone và Methylisothiazolinone, hương thơm Quy cách: Chai vòi nhấn 500ml - Thùng 12 chai Chỉ định: Dung dịch Rửa tay thủ thuật hay phẫu thuật. dùng trong cơ sở y tế, phòng khám nha khoa | 12 |  |
| 113 | Anios R444 hoặc tương đương | Chai | Là dung dịch màu trong suốt. Dùng làm mới các dụng cụ kim loại, loại bỏ các vết protein, vết oxid sắt và các vết oxy hóa khác. Chai : 1 lít | 6 |  |
| 114 | Dung dịch hóa chất thuốc thử thời gian Prothrombin (PT) | Hộp | Dung dịch thuốc thử thromboplastin, dùng để xác định thời gian prothrombin (PT) trên máy xét nghiệm đông máu. Thành phần: Thuốc thử dưới dạng thromboplastin calci Tương thích với máy xét nghiệm đông máu Yumizen G400 Ddi của bệnh viện. Hộp: >= 12x4ml | 4 |  |
| 115 | Huyết tương chuẩn 2 mức được dùng để kiểm soát các xét nghiệm đông máu | Hộp | Thành phần có nguồn gốc từ huyết tương người , kháng đông, đông khô, gộp từ những người cho khỏe mạnh với chất ổn định và chất bảo quản. Các chất chuẩn đại diện cho hai phạm vi đo khác nhau Tương thích với máy xét nghiệm đông máu Yumizen G400 Ddi của bệnh viện. Hộp: >= 2x5x1ml | 3 |  |
| 116 | Dung dịch đệm đẳng trương để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để bao phủ và pha loãng bạch cầu (WBC), để xác định và phân biệt các tế bào máu và đo hematocrit | Thùng | - Dung dịch trong suốt và không màu. - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5% + Chất bảo quản (Preservative) < 0,1% + Chất diện hoạt (Surfactant) < 0,1% + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 6 tháng ở 18-25°C (65-77°F) sau khi mở. - Phải tương thích với máy xét nghiệm huyết học tự động Yumizen H500 OT Thùng/Hộp: >= 20 lít | 5 |  |
| 117 | Dung dịch thủy phân protein làm sạch máy phân tích huyết học | Hộp | - Dung dịch nước trong suốt và không màu đến hơi vàng nhạt. - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5% + Enzym thủy phân protein (Proteolytic enzyme) < 1% + Chất bảo quản (Preservative) < 1% + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 3 tháng ở 18-25°C (65-77°F) sau khi mở. - Phải tương thích với máy xét nghiệm huyết học tự động Yumizen H500 OT Chai/Hộp: >= 1 lít | 15 |  |
| 118 | Dung dịch rửa cuối ngày trước khi tắt máy hoặc ngâm buồng đếm cho máy huyết học dung dịch làm sạch máy phân tích huyết học | Hộp | - Dung dịch nước base, trong suốt, màu vàng nhạt, có mùi chất tẩy trắng - Thuốc thử này được phân loại là không nguy hại theo đúng quy định (EC) Số 1272/2008 - Thành phần: + Chất làm sạch hóa chất (Chemical cleaning agent) < 5% + Chất ổn định hóa học (Stabilizer) < 1% + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 6 tháng ở 18-25°C sau khi mở. - Phải tương thích với máy xét nghiệm huyết học tự động Yumizen H500 OT Hộp/ Chai: >= 0,5 lít | 12 |  |
| 119 | Dung dịch ly giải dành cho việc sử dụng chẩn đoán trong ống nghiệm và được thiết kế để ly giải hồng cấu (RGB) để đếm và phân biệt bạch cầu (WBC) và xác định hemoglobin trên máy đếm tế bào | Hộp | - Dung dịch nước trong suốt và màu vàng nhạt - Thành phần: + Chất ly giải (Lysing agent) < 5% + Chất diện hoạt (Surfactant) < 5% + Chất bảo quản (Preservative) < 1% + Dung dịch đệm (Buffer) + Chất pha loãng (Diluent) vừa đủ 100% - Phải tương thích với máy xét nghiệm huyết học tự động Yumizen H500 OT Hộp/Chai: >= 1 lít | 6 |  |
| 120 | Chất chuẩn mức độ High để theo dõi độ đúng và độ chính xác của máy phân tích huyết học | Hộp | - Chất đối chiếu về cảm quan giống với máu tươi toàn phần. Chất nổi trên bề mặt màu hồng nhạt là bình thường. - Thành phần: chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. - Độ ổn định sau khi mở: ổn định trong 16 trường hợp lấy mẫu trong tối đa 16 ngày ở 2-8°C (35-46°F) sau khi mở ống và trong giới hạn của hạn sử dụng. - Phải tương thích với máy xét nghiệm huyết học tự động Yumizen H500 OT Hộp: >= 2x3ml | 6 |  |
| 121 | Chất chuẩn mức độ Low để theo dõi độ đúng và độ chính xác của máy phân tích huyết học | Hộp | - Chất đối chiếu về cảm quan giống với máu tươi toàn phần. Chất nổi trên bề mặt màu hồng nhạt là bình thường. - Thành phần: chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. - Độ ổn định sau khi mở: ổn định trong 16 trường hợp lấy mẫu trong tối đa 16 ngày ở 2-8°C (35-46°F) sau khi mở ống và trong giới hạn của hạn sử dụng. - Phải tương thích với máy xét nghiệm huyết học tự động Yumizen H500 OT Hộp: >= 2x3ml | 6 |  |
| 122 | Chất chuẩn mức độ Normal để theo dõi độ đúng và độ chính xác của máy phân tích huyết học | Hộp | - Chất đối chiếu về cảm quan giống với máu tươi toàn phần. Chất nổi trên bề mặt màu hồng nhạt là bình thường. - Thành phần: chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. - Độ ổn định sau khi mở: ổn định trong 16 trường hợp lấy mẫu trong tối đa 16 ngày ở 2-8°C (35-46°F) sau khi mở ống và trong giới hạn của hạn sử dụng. - Phải tương thích với máy xét nghiệm huyết học tự động Yumizen H500 OT Hộp: >= 2x3ml | 6 |  |
| 123 | Hóa chất sinh hóa ALT(GPT) | Hộp | Dùng trong chẩn đoán định lượng invitro Alanine AminoTransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương.Tương thích với máy sinh hóa Pentra C400.Hộp: R1 >= 1x56ml, R2 >= 1x14ml | 6 |  |
| 124 | Hóa chất sinh hóa AST(GOT) | Hộp | Dùng chẩn đoán định lượng invitro aspartate aminotransferase trong huyết thanh và huyết tương người.Tương thích với máy sinh hóa Pentra C400.Hộp: R1 >= 1x56ml, R2 >= 1x14ml | 6 |  |
| 125 | Hóa chất sinh hóa Creatatinin | Hộp | Dùng trong chẩn đoán định lượng invitro Creatinine trong huyết thanh và huyết tương người.Tương thích với máy sinh hóa Pentra C400.Hộp: R1>= 1 x 27,5ml, R2>= 1 x 8ml | 6 |  |
| 126 | Hóa chất sinh hóa Glucose | Hộp | Dùng trong chẩn đoán định lượng invitro glucose trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người.Tương thích với máy sinh hóa Pentra C400.Hộp: R1>= 1x56ml, R2>=1x14ml | 6 |  |
| 127 | Hóa chất sinh hóa Urea | Hộp | Dùng trong chẩn đoán định lượng invitro urea/urea nitrogen (sản phẩm cuối cùng của chuyển hóa nitơ) trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu.Tương thích với máy sinh hóa Pentra C400.Hộp: R1>= 1x60ml, R2>= 1x15ml | 6 |  |
| 128 | Dung dịch làm sạch máy sinh hóa | Hộp | Là dung dịch làm sạch dùng cho các máy phân tích hóa học.Tương thích với máy sinh hóa Pentra C400.Hộp>=4x99ml | 3 |  |
| 129 | Dung dịch chuẩn mức N | Hộp | Dung dịch chuẩn đa thông số dùng trong kiểm chuẩn để theo dõi độ chính xác và độ lặp lại trên các máy xét nghiệm sinh hóa. Tương thích với máy sinh hóa Pentra C400Hộp>= 10x5ml | 3 |  |
| 130 | Dung dịch chuẩn mức P | Hộp | Dung dịch chuẩn đa thông số dùng trong kiểm chuẩn để theo dõi độ chính xác và độ lặp lại trên các máy xét nghiệm sinh hóa. Tương thích với máy sinh hóa Pentra C400Hộp>= 10x5ml | 3 |  |
| 131 | Hóa chất hiệu chuẩn dùng định lượng các xét nghiệm sinh hóa. | Hộp | Dung dịch hiệu chuẩn dùng định lượng các xét nghiệm sinh hóa.Tương thích với máy sinh hóa Pentra C400Hộp>= 10x3ml | 3 |  |
| 132 | Dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Hộp | Dung dịch rửa hệ thống cho máy xét nghiệm sinh hóa. Thành phần: sodium hypochlorite (29% có nồng độ clo hoạt tính là 15%), sodium hydroxide (< 0.5%) Quy cách đóng gói: Hộp>=29ml Tương thích với máy Pentra C400 | 3 |  |
| 133 | Chỉ Thị Kiểm Soát Gói Hơi Nước C-S-P-5-Sv1 | Test | Chỉ thị hóa học loại 5 kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn hơi nước, tiêu chuẩn EN ISO 11140-1. Đánh giá 3 thông số: Nhiệt độ, thời gian, hơi nước. Phù hợp chương trình tiệt khuẩn 121°C tới 135°C. 20 chỉ thị/ tờ. Kích thước chỉ thị: 65 * 14 mm. Sự đổi màu từ vàng sang đen | 400 |  |
| 134 | Test thử Bowie Dick kiểm tra chất lượng lò tiệt khuẩn hơi nước | Gói | Bowie-Dick Test dạng gói chuẩn dùng cho tiệt khuẩn hơi nước - Giúp xác định chất lượng lò hấp có đạt hay không • Thành phần: - Giấy 85-95%, Chất làm đầy 4-10%, xốp polyurethane/polyether 0.1 -1.5% - Mực in không chứa chì • Đạt tiêu chuẩn FDA, ISO 13485-2016 | 30 |  |
| 135 | Bột Cloramin B | Kg | Công thức hóa học C₆H₅SO₂NClNa·3H₂O (Sodium N-chlorobenzenesulfonamide trihydrate), hoạt chất clo hoạt tính chiếm khoảng 25% khối lượng, dạng bột trắng với mùi clo nhẹ, tan hoàn toàn trong nước và có độ pH dung dịch khoảng 9.0-10.0 | 36 |  |
| 136 | Khay inox y tế | Cái | Chất liệu là inox nên dễ dàng vệ sinh và lau chùi, Khay inox hình chữ nhật có kích thước : Khay nông 32 x 22 x 2cm hoặc Khay sâu 32 x 22 x 4cm, Kích thước khay có thể được nhiều dụng cụ y tế, Viền khay inox hình chữ nhật được bo tròn các góc mềm mại nên tuyệt đối an toàn với người sử dụng, Khay inox hình chữ nhật được gia công ở chất lượng cao nên luôn giữ được độ sáng bóng và độ bền theo thời gian | 2 |  |
| 137 | Mặt gương | Cái | Mặt gương dùng trong nha khoa để gắn vào cán gương. Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương, mặt gương sáng, bóng. Có thể hấp tiệt trùng. Đường kính khoảng 24mm - 36mm.. | 640 |  |
| 138 | Cây trám răng các loại | Cây/ Cái | Cây để đưa chất trám vào xoang trám, tạo hình miếng trám răng. Cấu tạo thép không gỉ, có hai đầu, một đầu dẹt và một đầu tròn nhiều kích cỡ | 23 |  |
| 139 | Cây đo túi nướu | Cây | Dùng trong quá trình thăm khám nha chu, đo túi nướu. Thiết kế một đầu đo nhỏ và nhọn, đầu cây có vạch chia, có thể hấp và tiệt trùng. Chế tạo từ vật liệu không gây tổn thương nướu và có độ chính xác cao. Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. Chiều dài khoảng 120mm-140mm | 4 |  |
| 140 | Tay khoan nhanh | Bộ | Tốc độ quay cao, độ tiếng ồn thấp, có thể là chốt bấm hoặc loại vặn; hệ thống phun nước 3 đến 4 tia giúp làm mát khu vực khoan và loại bỏ bụi bẩn | 3 |  |
| 141 | Cán dao | Cái | Dụng cụ để gài lưỡi dao mổ. Chất liệu: thép không rỉ hoặc tương đương. Chiều dài cán dao khoảng 120mm-130mm. Có thể hấp tiệt trùng. | 20 |  |
| 142 | Cây nạo ổ | Cái | Dụng cụ dùng để nạo ổ răng sau khi nhổ răng. Đầu nạo khoảng 2.0mm-2.5mm. Có thể hấp tiệt trùng. | 10 |  |
| 143 | Kéo phẫu thuật đầu thẳng | Cái | Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương, dài khoảng12cm - 14cm, đầu nhọn thẳng, hấp ở nhiệt độ 132 độ | 15 |  |
| 144 | Kéo phẫu thuật đầu cong | Cái | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương, dài khoảng 12cm - 14cm, đầu nhọn cong, hấp được ở nhiệt độ 132 độ | 15 |  |
| 145 | Kẹp phẫu tích có mấu | Cái | Là dụng cụ kẹp có mấu Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương. Chiều dài khoảng 150mm-180mm Có thể hấp tiệt trùng. | 15 |  |
| 146 | Kẹp phẫu tích không mấu | Cái | Là dụng cụ kẹp không mấu Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương. Chiều dài khoảng 150mm-180mm Có thể hấp tiệt trùng. | 2 |  |
| 147 | Ống chích | Cái | Ống chích nha khoa. Chất liệu: thép không rỉ hoặc tương đương. Có thể hấp tiệt trùng. | 15 |  |
| 148 | Kẹp mô đầu thẳng (kelly thẳng) | Cái | Kẹp đầu thẳng dùng để cầm máu phẫu thuật hoặc kẹp giữ vết thương phẫu thuật. Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương. Chiều dài khoảng 120mm-140mm | 15 |  |
| 149 | Kẹp mô đầu cong (kelly cong) | Cái | Kẹp đầu cong dùng để cầm máu phẫu thuật hoặc kẹp giữ vết thương phẫu thuật. Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương. Chiều dài khoảng 120mm-140mm | 15 |  |
| 150 | Dụng cụ nạo ngà các loại | Cái | Dùng để lấy mô ngà sâu, tủy răng và xi măng trám tạm. Cây có 2 đầu, một đầu hướng về bên trái, một đầu hướng về bên phải. Kích thước: >= 1.3 mm | 2 |  |
| 151 | Kẹp kim | Cái | Là dụng cụ dùng để kẹp kim trong phẫu thuật. Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương Có thể hấp tiệt trùng Chiều dài khoảng 150mm-180mm | 20 |  |
| 152 | Huyết áp kế người lớn + Tai nghe | Cái | Gồm: máy huyết áp, khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg. Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không (0). Độ chính xác: ± 3mmHg. Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh kèm tai nghe | 3 |  |
| 153 | Kìm cắt xa | Cái | Chất liệu: thép không gỉ, xi chống lóa. Đầu cắt bằng Carbide. D147mm x R48mm (Cán dài) - 27607 D124mm x R50mm (Cán ngắn) - 27606 Cắt được dây tròn .012" - .026" dây vuông .016" x .016" - .022" x .028" Hấp tiệt trùng ở 135°C - (Gói / Cái) | 2 |  |
| 154 | Kìm cắt dây lớn | Cái | Chất liệu: thép không gỉ, tay cầm bọc silicone Có thể cắt đến dây . .045" (Æ1.10mm) - 22602 (Gói / Cái) | 2 |  |
| 155 | Kìm cắt gần/tại chỗ | Cái | Chất liệu: thép không gỉ, xi chống lóa. Đầu cắt bằng Carbide. D133mm x R50mm Cắt được dây tròn .012" Æ0.30mm - 27605 .014" Æ0.35mm - 27615 Hấp tiệt trùng ở 135°C - (Gói / Cái) | 2 |  |
| 156 | Kìm kẹp chỉ thép/thun | Cái | chất liệu thép không gỉ, chống oxi hóa. Khóa trượt để kẹp chỉ thép, vặn chỉ thép/ thun tự động mở mỏ kềm khi bóp tối đa | 2 |  |
| 157 | Khay lấy dấu các cỡ | Cái | Chất liệu: Nhựa Dùng để lấy dấu răng cả hàm trên và hàm dưới trong phục hình răng, ... Có nhiều size và kích thước phù hợp với từng cung hàm của bệnh nhân. | 60 |  |

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Yêu cầu về việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng: Tất cả hàng hóa được giao phải được niêm phong của Nhà sản xuất và có dán nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP theo yêu cầu của E-HSMT (áp dụng đối với hàng hóa mỗi lần giao nhận đủ một đơn vị đóng gói theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất);

1.3.2. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: Theo hợp đồng, Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng;

1.3.3. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các chứng từ sau (nếu có yêu cầu của Chủ đầu tư), bao gồm:

- Chứng nhận xuất xứ thực hiện theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hoá (đối với hàng hóa nhập khẩu);

- Chứng nhận chất lượng của sản phẩm do chủ sở hữu thiết bị y tế hoặc nhà sản xuất có tên trong hồ sơ đăng ký lưu hành thiết bị y tế ban hành;

- Packing list (nếu có);

- Vận tải đơn hoặc Chứng từ vận tải khác (nếu có);

- Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu chứng minh đúng hàng hóa được quy định trong hợp đồng (đối với hàng hóa nhập khẩu);

- Giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan kiểm định (đối với hàng hóa có yêu cầu kiểm định);

- Kết quả kiểm nghiệm, thử nghiệm để chứng minh hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng được nhà sản xuất công bố;

- Hướng dẫn sử dụng hàng hóa bằng tiếng Việt (đối với hàng hóa không sản xuất tại Việt Nam) và các thông báo về các điều kiện cần phải thực hiện để bảo quản, sử dụng hàng hóa.

1.3.4. Bản cam kết của nhà thầu

CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU CHO TOÀN BỘ GÓI THẦU

Gói thầu: [ghi tên gói thầu]

Tên nhà thầu: _________________

Kính gửi: _________________[Ghi tên Chủ đầu tư]

Chúng tôi xin cam kết với Chủ đầu tư các nội dung sau:

1. Hàng hóa do nhà thầu cung cấp được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng và lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trừ các hàng hóa Khí y tế, Phụ kiện sử dụng cùng thiết bị y tế không yêu cầu về giấy lưu hành sản phẩm;

Các mặt hàng tham dự thầu là các sản phẩm sử dụng trong cơ sở khám chữa bệnh, không phải là các sản phẩm dùng trong y tế với mục đích nghiên cứu (Research Use Only - RUO), các sản phẩm dùng trong phòng thí nghiệm (Laboratory Use Only - LUO).

2. Nhà thầu cam kết kê khai thông tin của hàng hóa dự thầu theo C5.1 PL03. Mẫu bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong E-HSDT. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và minh bạch của các nội dung kê khai.

3. Cam kết thời gian sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư.

4. Nhà thầu cam kết hàng hóa dự thầu sử dụng tương thích với hệ thống thiết bị sẵn có tại Đơn vị sử dụng (đối với các phần (lô) hàng hóa có yêu cầu tương thích /đồng bộ với thiết bị).

5. Cam kết giá chào thầu của hàng hóa đảm bảo phù hợp theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật hiện hành.

6. Cam kết cung cấp hàng hóa:

+ Hàng hóa được giao mới 100%, được bao bì đóng gói còn nguyên tem, nguyên hộp, chưa qua sử dụng và không bị tẩy, xóa, rách bao bì.

+ Hàng hóa khi giao đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất và theo yêu cầu của HSMT; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa.

+ Hàng hóa theo đúng chủng loại; giá đã trúng thầu và không thay đổi trong thời gian thực hiện hợp đồng.

+ Trường hợp, Nhà thầu không đảm bảo một trong những yếu tố khi cung cấp hàng hóa như: Chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… theo quy định tại hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu thì tối đa trong vòng 72 giờ, nhà thầu phải cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế; và nhà thầu phải có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.

+ Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư. Hoặc Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây nên cho bệnh nhân và Chủ đầu tư; Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả tiền hoặc thay thế bằng lô sản xuất khác đảm bảo chất lượng.

+ Cam kết phải kịp thời thông báo cho Chủ đầu tư để điều chỉnh hợp đồng, trong trường hợp Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng, Bản kết quả phân loại hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế của hàng hóa bị thu hồi trước khi ký kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đồng thời, Chủ đầu tư sẽ không thanh toán cho các trang thiết bị y tế bị ảnh hưởng kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực.

+ Hàng hóa do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí hậu của Việt Nam; và Hàng hóa không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường (Trường hợp hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu có trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết).

+ Hàng hóa do nhà thầu cung cấp có nhãn hoặc có kèm theo nhãn phụ với đầy đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

7. Cam kết về hạn sử dụng của hàng hóa phải được in trên bao bì của sản phẩm hoặc theo quy định của nhà sản xuất.

Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ thời điểm cung ứng cho cơ sở y tế phải bảo đảm tối thiểu còn mười hai (12) tháng đối với những mặt hàng có vòng đời sản phẩm từ mười tám (18) tháng trở lên; tối thiểu còn sáu (06) tháng đối với những mặt hàng có vòng đời sản phẩm từ mười hai đến mười tám (12-18 tháng); tối thiểu còn ba (03) tháng đối với những mặt hàng có vòng đời sản phẩm từ sáu đến mười hai (06-12) tháng; tối thiểu còn bốn mươi lăm (45) ngày đối với mặt hàng có vòng đời sản phẩm dưới sáu (06 tháng) kể từ thời điểm giao hàng; Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất năm 2024 trở đi.

8. Cam kết về vận chuyển hàng hóa:

+ Hàng hóa được vận chuyển đến Kho của Bệnh viện, mọi chi phí vận chuyển, bảo quản đã được tính trong giá thành khi dự thầu và không phát sinh chi phí. Hàng hóa được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu của Chủ đầu tư và dự kiến hoàn thành trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

+ Cam kết tối đa trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo dự trù của Chủ đầu tư, Nhà thầu cung ứng đầy đủ hàng hóa tại Kho hoặc nơi chỉ định của Chủ đầu tư; đảm bảo về số lượng, chất lượng và giá trúng thầu. Mọi chi phí vận chuyển, bảo quản được tính trong giá dự thầu và không phát sinh chi phí.

+ Trong những trường hợp đột xuất hoặc trường hợp đặc biệt (thiên tai, dịch bệnh,…), nhà thầu cam kết trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Bệnh viện, nhà thầu sẽ cung cấp đủ số lượng và chủng loại hàng hóa như thông báo đến địa điểm cung cấp nêu trong E-HSMT.

9. Cung cấp các tài liệu:

+ Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc hoặc bản sao có công chứng để Chủ đầu tư đối chiếu với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

+ Khi giao hàng:

• Đối với hàng nhập khẩu: Nhà thầu phải cam kết cung cấp các tài liệu liên quan thông quan hợp pháp của hàng hoá nhập khẩu (khi được Chủ đầu tư yêu cầu); Bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của Nhà sản xuất; Bản sao tờ khai hải quan, Invoice, Packing List , vận đơn và các tài liệu chứng minh được thông quan hợp pháp; Giấy phép nhập khẩu (nếu có).....;

• Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc hóa đơn bán hàng; Số đăng ký lưu hành (nếu có), ......

Chúng tôi cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung đã cam kết nêu trên theo quy định của pháp luật.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Bản vẽ: Không

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Nếu qua quá trình kiểm tra và sử dụng hàng hóa mà có sự không phù hợp về đặc tính kỹ thuật thì Chủ đầu  có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật. Bên mua không phải chịu các phí tổn phát sinh. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hoặc thay thế không phù hợp, được xem là hành vi vi phạm hợp đồng. Chủ đầu tư sẽ thực hiện Thông tin về chất lượng hàng hóa theo quy định tại khoản 5, 6 và 7 Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Thời gian Chủ đầu tư phản hồi chất lượng hàng hóa cho Nhà thầu sẽ được thực hiện như sau: đối với các thông số chất lượng có thể đánh giá bằng cảm quan sẽ được thực hiện và phản hồi trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao nhận hàng.

Đối với chất lượng hàng hóa chỉ xác định được khi sử dụng sẽ được phản hồi trong vòng 3 ngày kể từ khi phát hiện.

Trong quá trình sử dụng, nếu thấy cần thiết Chủ đầu tư sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên gửi đến tổ chức có chức năng kiểm tra, kiểm nghiệm, khảo nghiệm.. theo quy định của pháp luật, nếu sản phẩm đáp ứng thông số kỹ thuật như tài liệu kỹ thuật của E-HSDT thì Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trả chi phí kiểm nghiệm, nếu kết quả sản phẩm ngược lại thì nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả chi phí kiểm nghiệm, đồng thời chủ đầu tư sẽ kết luận nhà thầu vi phạm Điểm b, Khoản 4 Điều 16 Luật đấu thầu 22/2023/QH15, và sẽ thực hiện các biện pháp tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.