# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn

- Địa chỉ: TK 17, xã Mai Sơn, Tỉnh Sơn La.

- Tên gói thầu: Mua hóa chất, dụng cụ, vật tư dùng trong xét nghiệm năm 2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn

- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của bệnh viện

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.

- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| STT | STT lô/ phần | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Quy cách đóng gói |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phần 01: Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch FS-205: (gồm 06 danh mục) |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP | - Xét nghiệm định lượng C- Reactive Protein (CRP) với mục đích hỗ trợ dự đoán các bệnh tim mạch trong tương lai, cũng như chẩn đoán nhiễm trùng và viêm nhiễm - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm : 0.5 -200 mg/L - Ngưỡng phát hiện: 0.5 mg/L - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ xác định: albumin ở người: 110 mg/mL; bilirubin: 6 mg/mL; hemoglobin: 10 mg/mL; cholesterol: 5 mg/mL; triglycerides: 15 mg/mL. - Bảo quản: 4~30°C - Hạn dùng: 24 tháng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 25 test/hộp |
| 2 | 2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c | Xét nghiệm dùng để đo định lượng Hemoglobin A1C trong mẫu máu toàn phần của người. - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 4%- 14.5% - Ngưỡng phát hiện (LoD): 4% - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần -Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ xác định: bilirubin 0.2 mg/mL, triglycerides 10.0 mg/mL, hemoglobin 5.0 mg/mL. - Bảo quản: 4-30°C - Hạn dùng: 24 tháng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 25 test/hộp |
| 3 | 3 | Hóa chất sử dụng với máy miễn dịch huỳnh quang Finecare FIA Meter III Plus | - Xét nghiệm định lượng khán nguyên tuyến tiền liệt (PSA) với mục đích hỗ trợ chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt - Phương pháp xét nghiệm:Miễn dịch huỳnh quang -Phạm vi xét nghiệm: 2.0-100.0 ng/mL - Ngưỡng phát hiện: ≤2.0 ng/mL - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm PSA ở nồng độ xác định: Bilirubin ≤2 mg/dL, Triglyceride ≤5000 mg/dL, AFP ≤289 ng/mL, TPS ≤200 U/L... - Bảo quản: 4~30°C - Hạn dùng: 24 tháng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 25 test/hộp |
| 4 | 4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 | Xét nghiệm dùng để xác định định lượng Triiodothyronine (T3 toàn phần) với mục đích dùng để hỗ trợ đánh giá chức năng tuyến giáp. - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 0.61-9.22 nmol/L (0.4-0.6 ng/mL) - Ngưỡng phát hiện: 0.61 nmol/L - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương -Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ được chỉ định: cholesterol 60mg/mL, bilirubin 2 mg/mL, triglycerides 40.0 mg/mL và hemoglobin 10.0 mg/mL. - Bảo quản: 4-30°C - Hạn dùng: 24 tháng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 25 test/hộp |
| 5 | 5 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T4 | Xét nghiệm định lượng Thyroxine toàn phần (T4) với mục đích hỗ trợ đánh giá chức năng tuyến giáp. - Phương pháp xét nghiệm:Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 12.87- 300 nmol/L - Ngưỡng phát hiện: 12.87 nmol/L - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Bảo quản: 4-30°C - Hạn dùng: 24 tháng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 25 test/hộp |
| 6 | 6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH | Xét nghiệm định lượng hormone kích thích tuyến giáp (TSH ) - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 0.1 - 00 mIU/LL - Ngưỡng phát hiện: 0.1 mIU/L - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm TSH ở nồng độ xác định: FSH 200 mIU/mL, LH 200 mIU/mL, hCG 1000 mIU/mL, cholesterol 60 mg/mL, bilirubin 2 mg/mL, triglycerides 40.0 mg/mL, hemoglobin 10.0 mg/mL - Bảo quản: 4-30°C - Hạn dùng: 24 tháng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 25 test/hộp |
| Phần 2: Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm đông máu (gồm 05 danh mục): |  |  |  |  |
| 7 | 1 | Thuốc thử xét nghiệm PT | Thời gian prothrombin (PT) là xét nghiệm dùng để nghiên cứu các vấn đề trong quá trình đong máu cùng với xét nghiệm APTT và các xét nghiệm khác. Thời gian prothrombin là thời gian cần thiết để hình thành cục máu đông sau khi thêm canxi thromboplastin trích xuất từ não thỏ vào mẫu máu trong natri citrat. Thành phần: Chất thử 1 Thromboplastin, trích xuất từ não thỏ, chất đệm PIPES, natri azide là chất bảo quản. Lưu trữ ở 2-8°C. Ống nghiệm R1 hoàn nguyên có thể được dùng ngay và giữ ổn định 7 ngày ở +2/+8°C, lưu trữ trong ống nghiệm gốc chưa nhiễm bẩn. Trị số chuẩn: PT 13-17 giây ; PT (tỉ lệ) 0,90 – 1,20 ; PT (hoạt hóa) 120-70% ; PT (INR) 0,88 – 1,24 | 5x4ml |
| 8 | 2 | Thuốc thử xét nghiệm APTT | Thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT) là phương pháp có ích và hiệu quả để sàng lọc những bệnh nhân thường xuyên chảy máu, để đánh giá hiệu quả của trị liệu rối loạnđông máu và là cơ sở để thực hiện các quy trình thử nghiệm yếu tố đông máy cụ thể. Thành phần: R1 Cefalin là chất hoạt hóa xúc tác (chất lỏng), R2 Calcium chlorice. Giữ ổn định: 30 ngày ở 2-8°C, không làm đông. Kết quả: Người lớn 25-37 giây, Trẻ sơ sinh (10-30 ngày) 31-55 giây, Phạm vi điều trị 50-80 giây. | 5x4ml + 1x20ml |
| 9 | 3 | Thuốc thử xét nghiệm fibrinogen | Các giá trị nồng độ fibrinogen theo thời gian đã được quan sát trong các giai đoạn viêm nhiễm cấp tính và quá trình mang thai (giá trị cao); trong điều trị huyết khối, các bệnh gan, trường hợp không có fibrinogen bẩm sinh, hội chứng đông máu rải rác nội mạch (DIC) và bệnh viêm tụy (trị số thấp). Thành phần: Bovine thrombine, Calibrator plasma, Control plasma. Giữ ổn định: 8 tiếng ở nhiệt độ phòng (15-25 độ C), 2 ngày nếu làm đông ở -20 độ C ngay sau khi pha với huyết tương hiệu chuẩn. Chỉ giữ ổn định chất thử trong ống nghiệm ban đầu. Kết quả: 2 – 4 g/L (200 – 400 mg/dl) Fibrinogen. | 5x2ml +1x1ml +1x1ml |
| 10 | 4 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm đông máu | Huyết tương kiểm soát bình thường. Sử dụng làm vật liệu kiểm soát độ chuẩn xác và độ chính xác của phân tích đông máu. Thành phần: Liophilized. Giữ ổn định: 4 tiếng ở nhiệt độ phòng (15 - 25°C), 2 ngày nếu làm đông ở - 20°C ngay sau pha. Chỉ giữ ổn định chất thử trong ống nghiệm gốc. | 1ml / Lọ |
| 11 | 5 | Bi từ | Dùng để hỗ trợ xác định thời điểm đông máu 2000 viên/Lọ | 2000 viên/lọ |
| Phần 3: Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải (gồm 12 danh mục) |  |  |  |  |
| 12 | 1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng đa thông số điện giải (K, Na, Cl, Ca, pH) | - Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, đệm pH, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. - Giá trị hiệu chuẩn: Calibration A: K+ 4 mmol/L, Na+ 140 mmol/L, Cl- 100 mmol/L, Ca2+ 1.25 mmol/L, pH 7.4 Calibration B: K+ 8 mmol/L, Na+ 110 mmol/L, Cl- 70 mmol/L, Ca2+ 2.5 mmol/L, pH 7 - Nồng độ: Ammonium molybdate 0.4 mmol/l Sulphuric acid 100 mmol/l Hydrochloric acid 100 mmol/l - Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh người - Tương quan tuyến tính hệ số r: K+ ≥0.99, Na+≥0.99, Cl- ≥0.99, Ca2+ ≥0.99 - Độ lệch tuyến tính D: K+ ≤3%, Na ≤1%, Cl- ≤2%, Ca2+ ≤5% - Độ nhạy của phép phân tích K+ ≤0.2mmol/L, Na+≤6.7mmol/L, Cl- ≤6.2mmol/L, Ca2+ ≤0.1mmol/L - Độ thiên lệch chính xác: K+ ≤2%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤2%, Ca2+ ≤5%, pH ≤ 1% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Cal A: 650ml Cal B: 200ml |
| 13 | 2 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng (Na, K, Cl, Ca, pH) | - Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, LiCl, pH buffer, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. - Đặc tính hiệu suất: + Trong khoảng CV: K+ ≤1.5%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤1.5%, Ca++ ≤1.5%, pH ≤1.0% + Giữa khoảng CV: K+ ≤3.0%, Na+ ≤3.0%, Cl- ≤3.0%, Ca++ ≤5.0%, pH ≤1.0% + Độ thiên lệch chính xác: K+ ≤2.0%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤3.0%, Ca++ ≤5.0%, pH ≤1.0% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 10x1ml |
| 14 | 3 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải | Thành phần chính: Sodium hypochlorite (NaClO) 0.4% - 0.5% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 10x5ml |
| 15 | 4 | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm | Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc |
| 16 | 5 | Dung dịch điện cực dùng cho máy phân tích điện giải | Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, LiCl, chất đệm pH, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. Nồng độ từng phần: K+ 5mmol/L, Na+ 125mmol/L, Cl- 145mmol/L, Ca2+ 10mmol/L, pH 7.6 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5x0.8ml |
| 17 | 6 | Dung dịch điện cực dùng cho máy phân tích điện giải | Thành phần chính: KCl Nồng độ: K+ 4mol/L, Cl- 4mol/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 20ml |
| 18 | 7 | Dung dịch rửa protein dùng cho máy phân tích điện giải | Thành phần chính: Enzyme: Pepsin. Dilutor: KCl, NaCl, Hydrochloride acid. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3x2ml |
| 19 | 8 | Điện cực xét nghiệm định lượng K+ | Điện cực K electrode Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc |
| 20 | 9 | Điện cực xét nghiệm định lượng Na+ | Điện cực Na electrode Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc |
| 21 | 10 | Điện cực xét nghiệm định lượng Cl- | Điện cực Cl electrode Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc |
| 22 | 11 | Điện cực xét nghiệm định lượng pH | Điện cực pH electrode Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc |
| 23 | 12 | Điện cực xét nghiệm định lượng quy chiếu | Điện cực Ref electrode Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc |
| Phần 4: Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động Urit-8210 (gồm 22 danh mục) |  |  |  |  |
| 24 | 1 | Hóa chất xét nghiệm Albumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin. Thành phần thuốc thử: R1 Succinic acid 108 mmol/L succinate 56 mmol/L Bromocresol green (BCG) 0,25 mmol/L Detregent and Stabilizer 40 g/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 6x70mL |
| 25 | 2 | Hóa chất xét nghiệm Amylase | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Amylase; Thành phần: R1: PIPES pH 7,1 57mmol/l; NaCl 86mmol/l; CaCl2 1mmol/l; α-Glucosidase ≥ 4kU/L; Detergent and Stabilizer R2: HEPES pH 7,2 100mmol/l; NaCl 50mmol/l; MgCl2 9mmol/l; Ethylidene-p-nitrophenyl-maltoheptaoside; EPS-G7 11mmol/l; Detergent and Stabilizer Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 2x66mL + 2x14mL |
| 26 | 3 | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp. Thành phần thuốc thử: R1: Urea 174 mmol/L HCl 143 mmol/L Detergent and Stabilizer R2: 3,5 Dichlorophenyldiazoniumsalt 0,23 mmol/L HCl 249 mmol/L | 6x70mL / 6x15mL |
| 27 | 4 | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin. Thành phần thuốc thử: R1: Lithiumdodecylsulfate 44 mmol/L EDTA 6,4 mmol/L Coffeine 61 mmol/L R2: Lithiumdodecylsulfate 36 mmol/L 3,5,-Dichlorphenyldiazoniumsalt DC 0,9 mmol/L Lithiumacetat 15 mmol/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 6x70mL / 6x15mL |
| 28 | 5 | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol. Thành phần thuốc thử: R1: PIPES pH 6,9 40 mmol/L Phenol 5,3 mmol/L 4-Aminoantipyrine 0,29 mmol/L Lipoprotein Lipase LPL / CHE ≥ 0,5 kU/l Cholesterinoxidase CHO ≥ 0,2 kU/l Peroxidase POD ≥ 1,0 kU/l Detergent and Stabilizer Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 6x70mL |
| 29 | 6 | Hóa chất xét nghiệm HDLCholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol . Thành phần thuốc thử: R1: MES buffer, pH 6.5 N,N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methyl-aniline TODB Polyvinyl sulfonic acid; Polyethylene-glycol-methyl ester; MgCl2; EDTA Detergent R2: MES buffer, pH 6.5 Cholesterolesterase; Cholesteroloxidase Peroxidase; 4-Aminoantipyrine Detergent Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 4x60mL / 4x20mL |
| 30 | 7 | Hóa chất xét nghiệm LDL Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol. Thành phần thuốc thử: R1: MES Buffer pH 6,5 PEGME/PVS mixture ≤ 1 % Cholesteroloxidase > 500 U/l Cholesterolesterase > 250 U/l Peroxidase > 10 kU 4-Aminoantipyrine 4 mmol/L Detergent and Stabilizer R2: MES Buffer pH 6,5 N,N-Bis(sulfobutyl)methylaniline < 1 mmol/L Detergent and Stabilizer | 4x60mL / 4x20mL |
| 31 | 8 | Hóa chất xét nghiệm Calcium | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Calcium Thành phần thuốc thử:: R1: MES pH 6,5 75 mmol/L Arsenazo III 100 μmol/L Detergent and Stabilizer | 6x70mL |
| 32 | 9 | Hóa chất xét nghiệm CK-MB | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB. Thành phần thuốc thử: R1: Imidazole pH 8,0 44 mmol/L ,D-Glucose 31 mmol/L, EDTA 2,5 mmol/L ,Hexokinase > 8 kU/l, Creatine phosphate 45 mmol/L, ADP 4 mmol/L, G-6-PDH > 3 U/l Diadenosine 21 μmol/L, AMP 6 mmol/L, Anti-human monoclonal, CK-M antibody (sheep), sufficient to inhibit up to 2 kU/l of CK-MM at 37 °C Detergent and Stabilizer R2: Tris pH 3,8 119 mmol/L N-Acetyl-L-Cysteine 69 mmol/L Magnesium acetate 46 mmol/L NADP 44 mmol/L | 3x70mL / 3x15mL |
| 33 | 10 | Hóa chất xét nghiệm Creatinine | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine. Thành phần thuốc thử: R1: Sodium Hydroxide 160 mmol/L Disodiumhydrogenphosphate 6,7 mmol/L R2: Picrid Acid 20 mmol/L Detergent and Stabilizer | 6x70mL / 6x15mL |
| 34 | 11 | Hóa chất xét nghiệm Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose. Thành phần thuốc thử: R1: Phosphate Buffer pH 7.5 96 mmol/L Phenol 5 mmol/L Potassiumhexacyanoferrat 7 μmol/L 4-Aminoantipyrine 360 μmol/L Glucoseoxidase GOD ≥ 20 kU/l Peroxidase POD ≥ 1,5 kU/l Detergent and Stabilizer ≤ 0,1 % | 6x70mL |
| 35 | 12 | Hóa chất xét nghiệm ASAT/ GOT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST. Thành phần thuốc thử: R1: TRIS-Buffer pH 7,8 99 mmol/L L-Aspartate 250 mmol/L EDTA 16 mmol/L Malate Dehydrogenase (MDH) ≥ 0,5 kU/l Lactate dehydrogenase (LDH) ≥ 1,5 kU/l R2: CAPS pH 9,6 85 mmol/L NADH 1,5 mmol/L 2-Oxoglutarate 113 mmol/L | 6x70mL / 6x15mL |
| 36 | 13 | Hóa chất xét nghiệm GPT/ALT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT. Thành phần thuốc thử: R1: TRIS buffer pH 7,8 95 mmol/L L-Alanine 600 mmol/L EDTA 5,8 mmol/L Lactate dehydrogenase LDH ≥ 1,5 kU/l R2: CAPS pH 9,6 85 mmol/L 2-oxoglutarate 113 mmol/L NADH 1,4 mmol/L | 6x70mL / 6x15mL |
| 37 | 14 | Hóa chất xét nghiệm Total Protein | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Protein. Thành phần thuốc thử: R1: Potassium sodium tartrate 17 mmol/L EDTA 7 mmol/L Sodium hydroxide 1,25 mol/L Copper sulfate 12 mmol/L Potassium iodide 30 mmol/L | 6x70mL |
| 38 | 15 | Hóa chất xét nghiệm Triglycerides | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride. Thành phần thuốc thử: R1: PIPES pH 7,0 40 mmol/L 4-Chlorphenol 5,4 mmol/L ATP 1,6 mmol/L Mg2+ 4,6 mmol/L Glycerokinase GK ≥ 0,8 kU/l Peroxidase POD ≥ 0,8 kU/l Lipoproteinlipase LPL ≥ 2 kU/l 4-Aminoantipyrine 0,29 mmol/L Glycerol-3-phosphatoxidase GPO ≥3,0 kU/l Detergent and Stabilizer | 6x70mL |
| 39 | 16 | Hóa chất xét nghiệm UREA | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen. Thành phần thuốc thử: R1: TRIS-Buffer pH 8,0 49 mmol/L EDTA 5,8 mmol/L 2-Oxoglutarate 2,4 mmol/L ADP 2,9 mmol/L Urease ≥ 9 kU/l Glutamate dehydrogenase GLDH ≥ 0,7 kU/l Detergent and Stabilizer R2: NADH 2,1 mmol/L CAPS pH 9,6 85 mmol/L | 6x70mL / 6x15mL |
| 40 | 17 | Hóa chất xét nghiệm Uric Acid | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng axit uric; Thành phần: R1: Phosphate Buffer pH 7,0; 3,5,Dichlorhydroxybenzolsulfonic acid DCHBS; 4-Aminoantipyrine; K4[Fe(CN)6]; Detergent and Stabilizer; Uricase; Lipoprotein Lipase LPL; EDTA; Peroxidase POD | 6x70mL / 6x15mL |
| 41 | 18 | Hóa chất hiệu chuẩn | Bộ hiệu chuẩn đa năng có thể được sử dụng để hiệu chuẩn máy phân tích sinh hóa | 1x3mL |
| 42 | 19 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hoá mức thấp | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức bình thường bao gồm các chỉ số: Albumin, Amylase, Bilirubin-Total và Direct, Calcium, Cholesterol, HDL, LDL, CK -NAC, CK-MB, Copper, Creatinine, GLDH, Glucose, GOT, GPT, GGT, Iron, Lactate, Lipase, Protein, Triglyceride, Urea, Uric Acid, Zicn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 1x5mL |
| 43 |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hoá mức cao | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức bệnh lý bao gồm các chỉ số: Albumin, Amylase, Bilirubin-Total và Direct, Calcium, Cholesterol, HDL, LDL, CK -NAC, CK-MB, Copper, Creatinine, GLDH, Glucose, GOT, GPT, GGT, Iron, Lactate, Lipase, Protein, Triglyceride, Urea, Uric Acid, Zinc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 1x5mL |
| 44 | 20 | Hoá chất rửa dùng cho máy phân tích sinh hoá | Dung dịch rửa hệ thông máy sinh hóa. Thành phần: Sodium hydroxide < 5%; Non-ionic stabilizer < 0.1% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 1x2Lit |
| 45 | 21 | Hóa chất xét nghiệm GGT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT. Thành phần thuốc thử: R1: Tris 120 mmol/L Glycylglycine 150 mmol/L R2: Pipes pH 5,1 180 mmol/L L-Gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitro-anilide 19 mmol/L | 6x70mL / 6x15mL |
| Phần 05: Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động (gồm 35 danh mục) |  |  | Nhà thầu trúng thầu cam kết cung cấp máy móc sử dụng đi kèm khi thực hiện hợp đồng |  |
| 46 | 1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | - Phương pháp: BCG Bromocresol Green - Thành phần chính: Succinate buffer 60.0 mmol/l Bromocresol green (BCG) 0.15 mmol/l surface-active agent not anionic - Bước sóng: ʎ: 630 (600-670) nm - Nhiệt độ làm việc: 37°C - Giá trị tham khảo: Huyết thanh hoặc huyết tương 3.6 - 4.9 g/dl - Độ tuyến tính: Phản ứng có tuyến tính trong phạm vi nồng độ từ 0.56 đến 8.0 g/dl. - Độ nhạy phân tích về giới hạn phát hiện là: 0.56 g/dl. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | 12x21ml |
| 47 | 2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gamma GT | Phương pháp: SZASZ - Thành phần chính: R1: Goods buffer pH 8.25 350.0 mmol/l Glycylglycine 180.0 mmol/l R2: L-gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20.0 mmol/l - Giá trị tham khảo ở 37°C: Nam 10 - 50 [U/l], nữ 8 - 31 [U/l] Phạm vi tuyến tính: 5- 800 U/l. Độ nhạy thử nghiệm về giới hạn phát hiện là là 5U/l. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 6x59ml R2: 6x17ml |
| 48 | 3 | Thuốc thử xét nghiệm LDL Cholesterol | - Thành phần chính: R1: Pipes buffer pH 7.0 50.0 mmol/l Cholesterol esterase 800 U/l Cholesterol oxidase 500 U/l Catalase 300 kU/l TOOS 2.0 mmol/l R2: Goods buffer pH 7.0 50.0 mmol Peroxidase 4 KU/l 4-aminoantypirine 4.0 mmol/l - Giá trị tham chiếu: Huyết thanh - huyết tương < 128 mg/dl - Phản ứng tuyến tính lên đến nồng độ 1000 mg/dl. - Độ nhạy của xét nghiệm về giới hạn phát hiện là 7.0 mg/dl. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | R1: 1x59ml R2: 1x22ml |
| 49 | 4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol Monoreagent | - Phương pháp: Chod-Pap - Thành phần chính: Goods buffer: pH 6.8 100.0 mmol/l Cholesterol esterase ≥ 500 U/l Cholesterol oxidase ≥ 800 U/l Phenol 20.0 mmol/l Peroxidase ≥ 2500 U/l 4-aminophenazone 1.6 mmol/l - Bước sóng λ: 510 (500- 550) nm - Nhiệt độ làm việc 37°C - Đưa thuốc thử về 15-25°C trước khi sử dụng - Giá trị tham chiếu đến 37°C: Huyết thanh – huyết tương 180 -220 mg/dl - Phản ứng tuyến tính trong phạm vi nồng độ từ 2.8- 800 mg/dl - Độ nhạy phân tích về giới hạn phát hiện là 2.80 mg/dl Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | 9x70ml |
| 50 | 5 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng urê | Thành phần chính: R1: Goods buffer pH 7.6 130.0 mmol/l ADP 1.2 mmol/l Urease ≥ 8000 U/l GLDH ≥ 1500 U/l R2: Goods buffer pH 10.2 100.0 mmol/l Alpha-ketoglutarate 65.0 mmol/l NADH 1.20 mmol/l - Giá trị tham chiếu: Huyết thanh - huyết tương: 10 - 50 mg/dl (1.67 - 8.32 mmol/l) Nước tiểu: 20 - 35 g/24h (333 - 583 mmol/24h) - Phản ứng tuyến tính lên đến nồng độ 200 mg/dl (33.3 mmol/l) với phạm vi 4.9-200 mg/dl (0.81-33.3 mmol/l) - Độ nhạy của xét nghiệm về giới hạn phát hiện là 3.0 mg/dl (0.50 mmol/l) Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | R1: 6x59ml R2: 6x17ml |
| 51 | 6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | - Phương pháp: GOD-PAP - Thành phần chính: Phosphate buffer pH 7.4 100.0 mmol/l Phenol 9.0 mmol/l GOD ≥ 25000 U/l POD ≥ 1500 U/l 4-aminophenazone 2.3 mmol/l - Bước sóng λ: 510 (500-550) nm - Nhiệt độ làm việc 37°C - Đưa thuốc thử về 15-25°C trước khi sử dụng - Giá trị tham chiếu: Huyết thanh, huyết tương 70 - 105 mg/dl (3.9-5.8 mmol/l) Nước tiểu < 0.5 g/24h ( | 9x70ml |
| 52 | 7 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần | Phương pháp: Jendrassik-Grof - Thành phần chính: R1: Sulphanilic acid 12.5 mmol/l Citric acid 1.00 mol/l Caffeine 0.18 mol/l Chất bảo quản và chất hoạt động bề mặt không phải là anion R2: Nitrite sodium 0.52 mmol/l - Giá trị tham chiếu: Người lớn 0.3-1.2 mg/dl (5.1-17.1 μmol/l) - Phản ứng tuyến tính trong phạm vi nồng độ từ 0.04 đến 25 mg/dl. - Độ nhạy của xét nghiệm về giới hạn phát hiện là 0.04 mg/dl Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | R1: 6x40ml R2: 6x10ml |
| 53 | 8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Thành phần chính: R1: Litium hydroxide 120.0 mmol/L, Boric Acid 80.0 mmol/L R2: Picric acid 67.0 mmol/L - Giá trị tham chiếu: Huyết thanh - huyết tương: Nam 0.9 - 1.3 mg/dL; Nữ 0.6 - 1.1 mg/dL Nước tiểu: Nam 800-2000mg/24 giờ; Nữ 600-1800mg/24 giờ - Tuyến tính: 0,3 đến 25 mg/dl (27-2210 µmol/l) - Độ nhạy: 0.3mg/dl (27µmol/l) Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 4x70ml R2: 4x70ml |
| 54 | 9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium Arsenazo | - Phương pháp đo màu arsenazo - Thành phần chính: R1: Goods buffer pH 6.8 100.0 mmol/l Arsenazo III 0.40 mmol/l - Bước sóng ʎ: 650 (600-670) nm - Nhiệt độ làm việc 37 °C - Độ tuyến tính 1.2 đến 16 mg/dl - Độ nhạy phân tích về giới hạn phát hiện là: 1.2 mg/dl. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | 9x70ml |
| 55 | 10 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK MB | - Thành phần chính: R1: Buffer: Imidazol pH 6.7: 100 mmol/L Glucose: 20 mmol/L Magnesium acetate: 10 mmol/L EDTA: 2 mmol/L R2: Anti CK-M *Anti CK-M 2000 U/L ADP 2 mmol/L AMP 5 mmol/L di-Adenosine-5- pentaphosphate 10 mmol/L NADP+ 2 mmol/L Hexoquinase (HK) 2500 U/L Glucosa-6-phosphate deshydrogenase 1500 U/L N-acetylcysteine 20 mmol/L Creatinine phosphate 30 mmol/L Tính tuyến tính: 330 U/L Độ nhạy là 4.1 U/l. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | R1: 1x40ml R2: 1x10ml |
| 56 | 11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein toàn phần | Phương pháp: Biuret - Thành phần chính: R1: Sodium hydroxide: 350.0 mmol/l Sodium potassium tartrate: 20.0 mmol/l Iodide potassium: 5.2 mmol/l Sulphate copper: 4.8 mmol/l - Giá trị tham chiếu: Huyết thanh-huyết tương 6.6-8.3 g/dl - Phản ứng tuyến tính lên đến nồng độ 10 g/dl với phạm vi 0.3-10 g/dl - Độ nhạy của xét nghiệm về giới hạn phát hiện là: 0.5 g/dl. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | 9x70ml |
| 57 | 12 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol | - Phương pháp: Clearance - Thành phần chính: R1 Goods buffer pH 6.6: 100.0 mmol/l Cholesterol esterase: 800 U/l Cholesterol oxidase: 500 U/l Catalase: 300 kU/l HDAOS: 0.7 mmol/l R2 Goods buffer pH 7.0 100.0 mmol/l Peroxidase 4 kU/l 4-aminoantypirine 4.0 mmol/l - Giá trị tham khảo: Huyết thanh - huyết tương > 35 mg/dl - Phản ứng tuyến tính lên đến nồng độ 150 mg/dl. - Độ nhạy của xét nghiệm về giới hạn phát hiện là 3.0 mg/dl. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 2x60ml R2: 2x22ml |
| 58 | 13 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp | Phương pháp: Jendrassik Grof - Thành phần chính: R1: Sulphanilic acid 22.0 mmol/l Chất bảo quản và chất hoạt động bề mặt không phải anion R2: Nitrite sodium 0.35 mmol/l - Giá trị tham chiếu: Người lớn 0 - 0.35 mg/dl (0 – 5.1 µmol/l) Phản ứng tuyến tính trong phạm vi nồng độ từ 0.04 đến 10 mg/dl. - Độ nhạy của xét nghiệm về giới hạn phát hiện là 0.04 mg/dl. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | R1: 6x40ml R2: 6x10ml |
| 59 | 14 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT-GPT | - Thành phần chính: R1: Goods buffer pH 7.5 80.0 mmol/l; L-alanine 500.0 mmol/l; LDH ≥ 1500 U/l; R2: Goods buffer pH 7.5 80.0 mmol/l; Alpha-ketoglutarate 65.0 mmol/l; NADH ≥ 1.18 mmol/l - Bước sóng λ: 340 (334-365) nm - Đưa thuốc thử về 15-25°C trước khi sử dụng - Độ tuyến tính: Từ 2.5 đến 400 U/l. - Độ nhạy phân tích về giới hạn phát hiện là 2.5U/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | R1: 6x59ml R2: 6x17ml |
| 60 | 15 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng axit uric | Phương pháp: Uricase-POD-PAP Thành phần: R1 Goods buffer pH 8.0 100.0 mmol/l Ascorbate oxidase ≥ 200 U/l 3,5-diclorophenol-sulphonate 2.5 mmol/l R2 Goods buffer pH 8.0 100.0 mmol/l 4-aminophenazone 0.8 mmol/l Peroxidise ≥ 3000 U/l Uricase ≥ 600 U/l - Phản ứng là tuyến tính trong phạm vi nồng độ từ 0.5 đến 25 mg/dl - Độ nhạy phân tích về giới hạn phát hiện là 0.50 mg/dl Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | R1: 6x59ml R2: 6x17ml |
| 61 | 16 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST-GOT | - Thành phần chính: R1: Goods buffer pH 7.8 80.0 mmol/l L-aspartate 240.0 mmol/l LDH ≥ 1800 U/l MDH ≥ 800 U/l R2: Goods buffer pH 7.8 80.0 mmol/l Alpha-ketoglutarate 65.0 mmol/l NADH ≥ 1.18 mmol/l - Bước sóng 340 (334-365) nm - Đưa thuốc thử về 15-25°C trước khi sử dụng. - Độ nhạy phân tích về giới hạn phát hiện là 2.4 U/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | R1: 6x59ml R2: 6x17ml |
| 62 | 17 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amylase | Phương pháp: CNPG3 - Thành phần chính: MES buffer ph 6.0: 90.0 mmol/l Natri Clorua: 500.0 mmol/l Kali sulphacyanua: 0.60 mol/l Canxi axetat: 7.2 mmol/l CNPG3: 2.7 mmol/l - Giá trị tham khảo: Huyết thanh hoặc huyết tương 35-115 U/L. Nước tiểu < 680 U/L Phạm vi tuyến tính lên đến 1000U/l Độ nhạy kiểm tra về giới hạn phát hiện 5.2U/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 12x21ml |
| 63 | 18 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Trygliceride | - Phương pháp: GPO-PAP - Thành phần chính: R1: PIPES buffer 100.0 mmol/l Phenol 16.0 mmol/l Lipoproteinlipase ≥ 4000 U/l Glicerolkinase ≥ 2000 U/l Peroxidase ≥ 2500 U/l ATP 0.8 mmol/l 4-aminophenazone 1.4 mmol/l Glicerol-3-P-oxidase ≥ 2000 U/l - Giá trị tham chiếu: Huyết thanh - huyết tương Đàn ông 60-165 mg/dl (0.68-1.86 mmol/l) Phụ nữ 40-140 mg/dl (0.45-1.58 mmol/l) - Phản ứng tuyến tính lên đến nồng độ 1000 mg/dl - Độ nhạy của xét nghiệm về giới hạn phát hiện là 3.50 mg/dl. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 9x70ml |
| 64 | 19 | Dung dịch rửa có tính Axít cho máy xét nghiệm sinh hóa | Chất tẩy rửa có tính axit được sử dụng để rửa đầu dò mẫu và loại bỏ nhiễm chéo | 1x500ml |
| 65 | 20 | Dung dịch rửa có tính kiềm cho máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch tẩy rửa, làm sạch ống nghiệm phản ứng và kim hút mẫu | 1x2000ml |
| 66 | 21 | Dung dịch rửa buồng phản ứng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch rửa cho máy xét nghiệm sinh hóa | 1x500ml |
| 67 | 22 | Vật liệu kiểm soát mức I xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa | Vật liệu kiểm soát đông khô dựa trên huyết tương người, đã loại bỏ fibrin để đo các chỉ số sau: Albumin, Alkaline Phosphatase, ALT (GPT), Amylase Pancreatic, Amylase Total, AST (GOT), Bicarbonate, Bile Acids, Bilirubin Direct, Bilirubin Direct, Bilirubin Total, Calcium, Calcium Ionised, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, CK Total, Copper, Creatinine, gamma-GT, GLDH, Glucose, Iron, Lactate, LD (LDH), Lipase, Lithium, Magnesium, Phosphate Inorganic, Potassium, Protein Total, Sodium, TIBC, Triglycerides, Urea, Urea, Uric Acid (Urate), Zinc. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5ml |
| 68 | 23 | Vật liệu kiểm soát mức II xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa | Vật liệu kiểm soát đông khô dựa trên huyết tương người, đã loại bỏ fibrin để đo các chỉ số sau: Albumin, Alkaline Phosphatase, ALT (GPT), Amylase Pancreatic, Amylase Total, AST (GOT), Bicarbonate, Bile Acids, Bilirubin Direct, Bilirubin Direct, Bilirubin Total, Calcium, Calcium Ionised, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, CK Total, Copper, Creatinine, gamma-GT, GLDH, Glucose, Iron, Lactate, LD (LDH), Lipase, Lithium, Magnesium, Phosphate Inorganic, Potassium, Protein Total, Sodium, TIBC, Triglycerides, Urea, Urea, Uric Acid (Urate), Zinc. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5ml |
| 69 | 24 | Bóng đèn cho máy sinh hoá m600 | Bóng đèn Halogen lamp 12V/20W Thông số kỹ thuật: Điện áp danh nghĩa: 12.0 V Công suất danh nghĩa: 20.00 W Đường kính: 9.5 mm Chiều dài: 30.0 mm Chiều dài tâm đèn (LCL): 19.5 mm Chiều dài dây tóc: 1.90 mm Trường được chiếu sáng: 1.9*2.0 mm² Đường kính dây tóc: 2.0 mm Tuổi thọ: 3000 giờ Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc |
| 70 | 25 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Iron | - Thành phần chính: R1: Acetate buffer 1.3 mol/l Thiourea 65.0 mmol/l Hidroxilamin sulphate 60.0 mmol/l Surfactants R2 Ferene S 0.65 mmol/l Hidroxilamine sulphate 30.0 mmol/l - Giá trị tham chiếu: Nam giới: 59 -158 µg/dl (10.6 - 28.2 µmol/l) Phụ nữ: 37-145 µg/dl (6.5 - 26 µmol/l) - Hiệu suất của thuốc thử có liên quan ở 37°C, 1 cm và 600 nm. - Độ tuyến tính: Từ 2.9 đến 600 µg/dl (0.52 - 107.46µmol/l) - Độ nhạy của xét nghiệm về giới hạn phát hiện là 2.90 µg/dl (0.52 µmol/l) Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | R1: 6x40ml R2: 6x10ml |
| 71 | 26 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c | Giá trị tham chiếu bình thường 0-16% Thành phần chính: Thuốc thử HbA1c R1 Latex. Sodium azide (0.95 g/L). Thuốc thử HbA1c R2 Anti-human haemoglobin A1c mouse monoclonal antibody. Chất ổn định. Lyse: Buffer 50mmol/L Chất ổn định 0.5% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 4x20ml R2: 2x10ml Lysing: 2x100ml |
| 72 | 27 | Chất hiệu chuẩn chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c | Thành phần chính: Máu toàn phần người. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 4x0.5ml |
| 73 | 28 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c | Thành phần chính: Máu toàn phần người. Dạng đông khô. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | L: 1x0.5ml H: 1x0.5ml |
| 74 | 29 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng C - reactive protein (CRP) | Phạm vi đo: 0-50mg/dl Thành phần chính: Latex Glycine buffer (pH 8.42) Rabbit anti-human CRP sensitized latex (0.20%). Sodium azide (0.95 g/L) Buffer Sodium chloride (9 g/L) Detergent (0.1 %) Sodium azide (0.95 g/L) Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 2x25ml R2: 2x5ml |
| 75 | 30 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm C - reactive protein (CRP) mức thấp | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm C - reactive protein (CRP) mức thấp. Thành phần chính: Dung dịch pha loãng của huyết tương người và dịch màng phổi chứa CRP với dung dịch muối đệm phosphate. Chất bảo quản 0,095% natri azide. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 1x1ml |
| 76 | 31 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm C - reactive protein (CRP) mức cao | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm C - reactive protein (CRP) mức cao. Thành phần chính: Dung dịch pha loãng của huyết tương người và dịch màng phổi chứa CRP với dung dịch muối đệm phosphate. Chất bảo quản 0,095% natri azide. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 1x1ml |
| 77 | 32 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng C - reactive protein (CRP) | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng C-reactive protein (CRP) Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5x1ml |
| 78 | 33 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Creatine Kinase-MB | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Creatine Kinase-MB Thành phần chính: huyết thanh người Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 | 1x2ml |
| 79 | 34 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Creatine Kinase-MB | Thành phần chính: Huyết thanh người. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 | 2x2ml |
| 80 | 35 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa | Chất hiệu chuẩn huyết thanh đông khô có nguồn gốc từ huyết thanh người. Multicalibrator có thể được sử dụng để hiệu chuẩn máy phân tích sinh hóa: Albumin, Alkaline Phosphatase, ALT (GPT), Amylase Pancreatic, Amylase Total, AST (GOT), Bilirubin Direct, Bilirubin Total, Calcium, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, CK Total, Copper, Creatinine, Gamma GT, Glucose, Iron, Lactate, LD (LDH), Lipase, Magnesium, Phosphate Inorganic, Potassium, Protein Total, Sodium, Triglycerides, Urea, Uric Acid (Urate), Zinc. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5ml |
| Phần 06: Hoá chất dùng cho máy phân tích khí máu điện giải ( gồm 4 danh mục) |  |  | Nhà thầu trúng thầu cam kết cung cấp máy móc sử dụng đi kèm khi thực hiện hợp đồng |  |
| 81 | 1 | Cartridge đo các thông số khí máu điện giải | Thông số đo: pH, Pco2, Po2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, Hct, Glu, Lac. Đóng gói: 200 test/hộp (sử dụng trong 3 tuần) | 200 test/hộp (sử dụng trong 3 tuần) |
| 82 | 2 | Chất chuẩn dùng cho máy khí máu điện giải | Thành phần: Là dung dịch nước đệm chứa đựng chất điện giải (Na+, K+, Cl-, CA++), đường và lactate. Đóng gói: 30x2,5ml/hộ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | 30x2,5ml/hộp |
| 83 | 3 | Ống đựng mẫu | - Ống nhựa có chức năng lọc máu đông Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Đóng gói: 200cái/ hộp. | 200cái/ hộp |
| 84 | 4 | Xi lanh lấy máu tráng heparin | -Chức năng: Được sử dụng để lấy mẫu máu động mạch và bảo quản mẫu ban đầu trước khi xét nghiệm khí - Kích thước kim: 23-Gauge x 1” (25mm) -Heparin & nồng độ: Lithium Heparin 15 IU/ml= -Thể tích ống tiêm & Thể tích cài đặt sẵn 1ml / 0.5ml - Đóng gói: 50cái/ hộp. | 50 cái/hộp |
| Phần 7. Hoá chất và vật tư dùng cho máy miễn dịch (gồm 18 danh mục) |  |  | Nhà thầu trúng thầu cam kết cung cấp máy móc sử dụng đi kèm khi thực hiện hợp đồng |  |
| 85 | 1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Kháng thể kháng T3 được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm BIS-Tris Propane-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa chất bảo quản ProClin® 300 và Bronidox. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test |
| 86 | 2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormone kích thích tuyến giáp | Thành phần chính: Enzyme liên hợp. Đánh dấu peroxidase cải ngựa chống TSH trong đệm Tris-NaCl có chứa huyết thanh bò. Chứa chất bảo quản ProClin® 300. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test |
| 87 | 3 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (tPSA) | Thành phần chính: Enzyme liên hợp. Peroxidase củ cải ngựa được gắn nhãn là kháng thể đơn dòng chuột Anti-PSA trong đệm Tris-HCl có chứa BSA và casein. Chứa 2‰ ProClin 300® và 0,2‰ chất bảo quản Bronidox. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test |
| 88 | 4 | Bộ xét nghiệm định lượng AFP | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Horseradish-peroxidase được dán nhãn kháng AFP đơn dòng của chuột trong dung dịch đệm Tris-NaCl có chứa huyết thanh bò. Chứa một lựa chọn các chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test |
| 89 | 5 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Chất dẫn xuất T4 được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm Tris-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò) và ANS. Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test |
| 90 | 6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PCT (Procalcitonin) | Thành phần chính: Enzyme liên hợp. Kháng thể đơn dòng PCT được dán nhãn HRP (horseradish peroxidase) của chuột trong dung dịch đệm Tris-NaCl chứa BSA. Chứa một lựa chọn các chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test |
| 91 | 7 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng tIgE | Thành phần: +Dung dịch vi hạt: phủ bằng kháng thể đơn dòng kháng IgE có nguồn gốc từ chuột, được bảo quản trong dung dịch đệm Tris-HCl có chứa BSA. +Enzym liên hợp: Kháng thể đơn dòng kháng IgE có nguồn gốc từ chuột được gắn nhãn enzyme HRP (horseradish peroxidase) trong dung dịch đệm Tris-NaCl chứa BSA. +Pha loãng mẫu: Tris NaCl chứa BSA +Chất hiệu chuẩn: Đông khô, ổn định 7 ngày sau khi hoàn nguyên Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 100 test |
| 92 | 8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng N-terminal pro B-type natriuretic peptide | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Kháng thể NT-proBNP đơn dòng của chuột được gắn nhãn HRP (horseradish peroxidase) trong đệm Tris-NaCl có chứa BSA (bovine serum albumin). Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test |
| 93 | 9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cortisol | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Chứa kháng nguyên Cortisol được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm MES có chứa casein. Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test |
| 94 | 10 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin | Thành phần chính: Enzym liên hợp. HRP (horseradish peroxidase) được gắn nhãn là kháng thể đơn dòng chuột antiferritin trong đệm Tris-NaCl có chứa BSA (bovine serum albumin) và casein. Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test |
| 95 | 11 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 25 thông số nội tiết | Kiểm tra các xét nghiệm như: T3, T4, FT3, FT4, TSH, TG, PRL, LH, HGH, ACTH, Cortisol, Folate, 25-OH Vitamin D, FSH, PRG, Testosterone, E2, C-Peptide, Insulin, 17α-OHP, DHEA-S, IGF-1, Aldosterone, β-hCG, Vitamin B12 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 6 x 3.0 mL |
| 96 | 12 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 20 thông số miễn dịch | Kiểm tra các xét nghiệm như: AFP, CEA, CA125, CA19-9, CA15-3, CA50, tPSA, fPSA, PGII, β-HCG, Ferritin, CA72-4, NSE, SCCA, Cyfra 21-1, CA242, HE4, PGI, β2-Microglobulin, TG. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 6 x 3.0 mL |
| 97 | 13 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng chỉ số tim mạch | Kiểm tra các xét nghiệm như: Creatine Kinase (CK), Creatine Kinase-MB (CK-MB), Cardiac troponin I (cTnI), Cardiac troponin T (cTnT), C-Reaction Protein (CRP), B-natriuretic peptide (BNP), N-terminal B- natriuretic peptide precursor (NT-proBNP), Homocysteine (HCY), Heart-type fatty acid binding protein (H-FABP), Digoxin (Dig), Myoglobin (MYO) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5 x 2.0 mL |
| 98 | 14 | Chất phát quang hoá học | Được sử dụng kết hợp với bộ dụng cụ thuốc thử phù hợp dựa trên công nghệ xét nghiệm miễn dịch vi hạt phát quang hóa học (CLIA Microparticles) để phát hiện các phép đo phục vụ chẩn đoán trong ống nghiệm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 110ml×2sets |
| 99 | 15 | Dung dịch pha loãng mẫu cho máy miễn dịch | Dung dịch pha loãng dùng cho máy miễn dịch Thành phần chính: NaCl buffer Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 250ml*4 vials |
| 100 | 16 | Dung dịch đệm cho máy miễn dịch | Dung dịch đệm cho máy miễn dịch Thành phần chính: Phosphate buffer Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 500ml*4 vials |
| 101 | 17 | Dung dịch rửa cho máy miễn dịch | Dung dịch rửa cho máy miễn dịch Dùng để vệ sinh pipet mẫu trong quá trình phản ứng phát hiện chất đo cho xét nghiệm phát hiện chẩn đoán trong ống nghiệm. Thành phần chính: Sodium Hydroxide Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 25ml*12 vials |
| 102 | 18 | Cóng phản ứng cho máy miễn dịch | Cóng phản ứng cho máy miễn dịch Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 1000 pcs |
| Phần 08: VIII Hóa chất khác (11 danh mục) |  |  |  |  |
| 103 | 1 | Giêm sa mẹ | Dung dịch nhuộm Giemsa được sử dụng với May Grünwald để nhuộm các loại tế bào khác nhau trong máu và tế bào tủy xương (mẫu máu / tế bào học / mô học) Phương pháp nhuộm này cũng được sử dụng để làm nổi bật Helicobacter pylori trong mô học. Chai 1000ml | 1000ml/ Chai |
| 104 | 2 | Dung dịch nhuộm xanh methylen | Thành phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen Chai 500 ml | Chai 500ml |
| 105 | 3 | Lugol | Thành phần của thuốc nhuộm Gram, thuốc nhuộm được chứa trong chai làm từ nhựa PP (polypropylene) Chai 500 ml | Chai 500 ml |
| 106 | 4 | Carbon Fuchsin | Thành phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen, thuốc nhuộm được chứa trong chai làm từ nhựa PP (polypropylene) Chai 500 ml | Chai 500 ml |
| 107 | 5 | Potassium hydroxide (KOH) | Chai có chứa 100ml thuốc thử dùng kết hợp cùng với môi trường (MR-VP) hoặc đĩa giấy sinh hóa (VP) để thực hiện thử nghiệm Voges – Proskauer (VP). Chứa trong chai làm từ nhựa PP (polypropylene) Chai 100ml | Chai 500 ml |
| 108 | 6 | Tím gentian | Chai nhựa có dung tích 500ml, bằng nhựa PP (polypropylene) màu trắng đục, có kích thước 170mm. Dùng để nhuộm vi khuẩn. | Chai 100ml |
| 109 | 7 | Hồng cầu mẫu | Hồng cầu mẫu (Hồng cầu khối) Hộp gồm 3 lọ x 10ml Bảo quản: ở nhiệt độ từ 2-8 độ C | Hộp 3 lọ 10 ml |
| 110 | 8 | Kháng huyết thanh xác định nhóm máu Anti-D (IgG) | Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. - Hiệu suất: 1:256. Độ nhạy và độ dặc hiệu: 100% - Dung dịch dạng lỏng, không màu - Bảo quản ở 2-8 độ C, sử dụng được tới khi hết hạn của sản phẩm ghi trên kít. Không làm đông Lọ 10 ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 10ml / Lọ |
| 111 | 9 | Kháng huyết thanh xác định nhóm máu Anti-A | Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. - Hiệu suất: ≥1:256. Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100% - Dung dịch dạng lỏng, màu xanh - Bảo quản ở 2-8 độ C, sử dụng được tới khi hết hạn của sản phẩm ghi trên kít. Không làm đông - Lọ 10 ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 10ml / Lọ |
| 112 | 10 | Kháng huyết thanh xác định nhóm máu Anti-B | Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. - Hiệu suất: ≥1:256. Độ nhạy và độ dặc hiệu: 100% - Dung dịch dạng lỏng, màu vàng - Bảo quản ở 2-8 độ C, sử dụng được tới khi hết hạn của sản phẩm ghi trên kít. Không làm đông - Lọ 10 ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 10ml / Lọ |
| 113 | 11 | Kháng huyết thanh xác định nhóm máu AB | Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. - Hiệu suất: ≥1:256. Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100% - Dung dịch dạng lỏng, không màu - Bảo quản ở 2-8 độ C, sử dụng được tới khi hết hạn của sản phẩm ghi trên kít. Không làm đông - Lọ 10 ml - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 10ml / Lọ |
| Phần 09: Dụng cụ y tế, vật tư dùng cho xét nghiệm( gồm 25 danh mục) |  |  |  |  |
| 114 | 1 | Ambu bóp bóng người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh | Chất liệu nhựa PVC Thể tích khoảng: + Người lớn: 1500ml ±5%; + Trẻ em 450ml ±5%; + Sơ sinh 280ml ± 5%. Túi chứa khoảng: + Người lớn, trẻ em: 2500 ml ±5%; + Sơ sinh 600ml ± 5%. Dây oxy chất liêu PVC dài khoảng 2m (±5%). Mặt nạ chất liệu PVC, PC hoặc tốt hơn Khoảng chết: khoảng dưới 6ml. Trở kháng hít vào, thở ra ≤ 5cm H2O tại 50LMP. | Hộp/ 1 cái |
| 115 | 2 | Bóng đèn cực tím | Bóng đèn cực tím, chiều dài 90cm, Công suất 28-30W. Điện thế 220V. | Hộp 1 cái |
| 116 | 3 | Đệm giường y tế 0,9m | Kích thước : Dài 1900 x Rộng 900 x Cao 50 (mm) - Đệm xốp cứng bọc giả da không thấm nước - Đệm gồm 2 phần : + Phần đầu nâng đầu và lưng dài 560mm + Phần thân dài 1340mm | Chiếc |
| 117 | 4 | Đệm giường y tế 1,2m | Kích thước : Dài 1900 x Rộng 1200 x Cao 50 (mm) - Đệm xốp cứng bọc giả da không thấm nước - Đệm gồm 2 phần : + Phần đầu nâng đầu và lưng dài 560mm + Phần thân dài 1340mm | Chiếc |
| 118 | 5 | Giấy in ảnh siêu âm đen trắng | Số lượng bản in: 215 bản Kích thước: 110 mm x 20 m Phù hợp cho máy in nhiệt Sony. Đạt tiêu chuẩn ISO. | Hộp 10 cuộn |
| 119 | 6 | Gel siêu âm | Gel siêu âm tan hoàn toàn trong nước và dễ dàng rửa sạch bằng nước thường. Gel trong suốt, không màu hoặc màu xanh, không mùi. Thành phần chính: Nước, Carbomer, Glycerin, Sodium Benzoate, ... Tổng số vi sinh vật khi hiếu trong 1g (ml) là < 10^2 (CFU/g hoặc CFU/ml) Tổng số nấm trong 1g (ml) mẫu thử: < 10 (CFU/g hoặc CFU/ml) Độ pH là 6,5 ± 0,75 | Can 5 lít |
| 120 | 7 | Giấy điện tim 3 kênh | KT 63mm x 100mm x 300 tờ, dùng cho máy điện tim 3 cần. | 300 tờ/ tập |
| 121 | 8 | Bộ đo huyết áp ( máy + ống nghe) | + Máy đo huyết áp có khoảng đo: 20-300mmHg, với điểm giá trị bắt đầu từ 0. Độ chính xác: ±3mmHg. Trọng lượng: 430g. + Ống nghe: Ống chữ Y làm bằng nhựa PVC màu đen hoặc màu xám; Tai nghe làm bằng đồng thau; chuông nghe và màng nghe làm từ Nhôm Aluminum. Trọng lượng 130g | 1 bộ/ hộp |
| 122 | 9 | Nước cất 1 lần | Nước cất 1 lần. Độ PH: 6,0-7,5. Hàm lượng CL ≤ 0,04mg/l. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát | Can 20 lít |
| 123 | 10 | Cọc truyền inox | • Vật liệu: INOX 304 . • Khung chân cọc truyền : có 4 thanh chân làm bằng INOX 30 x 60 x 0,8 dài 250 mm | cái |
| 124 | 11 | Bộ đặt nội khí quản | Cấu hình cung cấp: Lưỡi đặt nội khí quản Mac Intosh số 1: 01 cái Lưỡi đặt nội khí quản Mac Intosh số 2: 01 cái Lưỡi đặt nội khí quản Mac Intosh số 3: 01 cái Lưỡi đặt nội khí quản Mac Intosh số 4: 01 cái Cán pin trung: 01 cái Hộp đựng: 01 cái Thông số kỹ thuật: Chất liệu thép không gỉ | Túi 1 Bộ |
| 125 | 12 | Dao lấy da | Chiều dài 31cm Chất liệu thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hộp 1 cái |
| 126 | 13 | Mặt nạ thở oxy không xâm lấn | Mặt nạ được cấu tạo bởi đệm cao su viền mềm mại, dễ dàng bao quanh mũi miệng. Khi sử dụng, áp lực khí từ máy trợ thở sẽ phân bố đều xung quanh mũi miệng, tạo cảm giác nhẹ nhàng khi hít thở | Túi 1 cái |
| 127 | 14 | Mask thanh quản 1.2.3.4.5 | Vật liệu silicone y tế không độc hại không gây kích ứng Ống dẫn khí có lò xo bằng thép ngăn ngừa cắn và gấp khúc Bóng 2 lớp mềm, có đệm bảo vệ thanh quản vừa kít cổ họng Giảm thiểu máu đông Kích cỡ từ số 1.0-5.0 tương ứng cân năng từ <5kg đến > 70kg, chỉ sử dụng 1 lần, ID từ 5.0-8.5mm, OD từ 7.2-12.5mm, dung tích bơm bóng tối đa 4-40ml ISO, CE | 10 cái/hộp |
| 128 | 15 | Lam kính | Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc. | hộp 72 chiếc |
| 129 | 16 | Ống lưu mẫu xét nghiệm sample cup cho máy Hitachi (Ống Sample cup) | Chất liệu: Polystryrene (PS) - Trong suốt, chống mốc - Dung tích: 3ml | 500 cái/ túi 5000 cái/ thùng |
| 130 | 17 | Cuvette | Chất liệu nhựa | Hộp 160 cái |
| 131 | 18 | Ống nghiệm thuỷ tinh trơn đựng nước tiểu | Chất liệu thủy tinh trung tính Chiều dài ống: 100mm Chiều rộng miệng 16mm | 2000 cái/ thùng |
| 132 | 19 | Vòng TCU 380A | - Dụng cụ tử cung chứa đồng dùng để tránh thai - Nhánh chữ T chất liệu Polyethylene - Diện tích bề mặt chứa đồng 380 mm2 | Túi 1 cái |
| 133 | 20 | Cốc Inox (F6) | Đường kính 6cm. Chất liệu Inox | Túi 1 cái |
| 134 | 21 | Khay quả đậu to (Inox) | Chất liệu Inox | Túi 1 cái |
| 135 | 22 | Khay CN 32 x 22 cm (Inox) | Chất liệu Inox | Túi 1 cái |
| 136 | 23 | Khay CN 30 x 40 cm (Inox) | Chất liệu Inox | Túi 1 cái |
| 137 | 24 | Trụ Panh (Đế rỗng - 2 lỗ thoát nước 2 bên đáy) | Chất liệu inox 304 | Túi 1 cái |
| 138 | 25 | Băng quấn máy đo huyết áp điện tử | Kích thước: Người lớn: 13,1 x 23,5 cm Trẻ em: 18 x 18 cm | Hộp 1 cái |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong danh mục hàng hóa chỉ nhằm minh họa các thông số, tính năng kỹ thuật của hàng hóa. Yêu cầu thông số kỹ thuật là tối thiểu. Nhà thầu có thể chào các hàng hóa khác có thông số, tính năng tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu cũng có thể chào hàng hóa có quy cách khác, miễn đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT

1.3. Các yêu cầu khác

-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.

- Hàng hóa được giao làm nhiều đợt theo yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư. Hàng hóa được giao trong vòng 02 ngày từ khi nhận được yêu cầu giao hàng.

- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng và còn hạn sử dụng ít nhất 2/3 thời gian sử dụng tính từ lúc bàn giao, nghiệm thu. Trường hợp khác do Chủ đầu tư quyết định.

- Hàng hóa chào thầu phải có Catalogue/ tài liệu kĩ thuật đính kèm của Nhà sản xuất (kèm bản dịch Tiếng Việt).

- Có Giấy phép bán hàng/ ủy quyền bán hàng đối với những mặt hàng là trang thiết bị y tế.

- Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT:

+ Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế;

+ Số lưu hành hoặc Số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ.

# + Bảng phân loại TTBYT

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].