CHỈ DẪN KỸ THUẬT

| CÔNG TRÌNH | : | TRƯỜNG MẦM NON TÂN KHÁNH TRUNG; HẠNG MỤC: BỒI THƯỜNG, XÂY DỰNG 10 PHÒNG HỌC, 15 PHÒNG CHỨC NĂNG VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ |
| --- | --- | --- |
| ĐỊA ĐIỂM XD | : | Xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp |

|  | Vĩnh Long, ngày …… tháng …… năm 2025 Số: 247/2025/CDKT |
| --- | --- |
| PHÊ DUYỆT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ | ĐƠN VỊ TƯ VẤN |
|  | Giám đốc |
|  | DƯƠNG MINH KHA |
|  | Lập thuyết minh |
|  | ĐẶNG HIẾU NGHĨA |

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

  - CÁC CĂN CỨ:

        - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014.

        - Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

        - Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020.

        - Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023.

        - Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024.

        - Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024.

        - Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

        - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP  ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

        - Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ Về quản lý vật liệu xây dựng.

        - Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

        - Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

        - Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

        - Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

        - Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

        - Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của Chính phủ về quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

        - Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

        - Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

        - Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

        - Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

        - Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

        - Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-UBND.HC ngày 09 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Lấp Vò về việc phê duyệt dự án Trường Mầm non Tân Khánh Trung; Hạng mục: Bồi thường, xây dựng 10 phòng học, 15 phòng chức năng và các hạng mục phụ.

        - Căn cứ Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-SXD ngày 26/12/2024 của Sở Xây dựng Đồng Tháp về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

        - Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

  - CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

- Tieâu chuaån vaät lieäu xaây döïng:

        - TCVN 1451 : 1998  Gaïch ñaëc ñaát seùt nung – Yeâu caàu kyõ thuaät.

        - TCVN 6477 : 2011  Gạch beâ toâng.

        - TCVN 9029 : 2011  Beâ toâng nheï - Gaïch beâ toâng boït, khí khoâng chöng aùp. Yeâu caàu kyõ thuaät.

        - TCVN 9030 : 2011 Beâ toâng nheï - Gaïch beâ toâng boït, khí khoâng chöng aùp. Phöông phaùp thöû.

        - TCVN 1450 : 2009 Gaïch roãng ñaát seùt nung – Yeâu caàu kyõ thuaät.

        - TCVN 2682 : 2009 Xi maêng poorland – Yeâu caàu kyõ thuaät.

        - TCVN 6260 : 2009 Xi maêng poorland hoãn hôïp – Yeâu caàu kyõ thuaät.

        - TCVN 9202 : 2012 Xi maêng xaây traùt – Yeâu caàu kyõ thuaät.

        - TCVN 8826 : 2011 Phuï gia hoaù hoïc cho beâ toâng – Yeâu caàu kyõ thuaät.

        - TCVN 4506 : 2012 Nöôùc troän beâ toâng vaø vöõa – Yeâu caàu kyõ thuaät.

        - TCVN 1651-1 : 2018 Theùp coát beâ toâng caùn noùng. Theùp thanh troøn trôn.

        - TCVN 1651-2 : 2018 Theùp coát beâ toâng caùn noùng. Theùp thanh vaèn.

        - TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

        - TCVN 1770-86: Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.

- Tieâu chuaån thi coâng vaø nghieäm thu:

        - TCVN 9398 : 2012  Coâng taùc traéc ñòa trong xaây döïng coâng trình – Yeâu caàu chung.

        - TCVN 4447 : 2012 Coâng taùc ñaát – Thi coâng vaø nghieäm thu.

        - TCVN 9361 : 2012 Coâng taùc neàn moùng – Thi coâng vaø nghieäm thu.

        - TCVN 4453 : 1995 Keát caáu beâ toâng vaø beâ toâng coát theùp toaøn khoái – Quy phaïm thi coâng vaø nghieäm thu.

        - TCVN 5641 : 2012 Beå chöùa baèng beâ toâng coát theùp – Thi coâng vaø nghieäm thu.

        - TCVN 8828 : 2011 Beâ toâng – Yeâu caàu baûo döôõng aåm töï nhieân.

        - TCVN 5718 : 1993  Mái và sân bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.

        - TCVN 5724 : 1993 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu.

        - TCVN 9340 : 2012 Hỗn hợp bê tông trôn sẵn. Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu.

        - TCVN 9345 : 2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Hướng dẫn kỹ thuật phòng chóng nứt    dưới tác động của khí hậu nóng ấm.

        - TCVN 3121 : 2003 Vữa xây dựng- phương pháp thử

        - TCVN 336 : 2005 Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

        - TCVN 8790 : 2011 Sôn baûo veä keát caáu theùp - Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu.

        - TCVN 4085 : 1985 Keát caáu gaïch ñaù - Quy phaïm thi coâng vaø nghieäm thu.

        - TCVN 4459 : 1987 Höôùng daãn pha troän vaø söû duïng vöõa trong xaây döïng.

        - TCVN 4516 : 1988 Hoaøn thieän maët baèng xaây döïng - Quy phaïm thi coâng vaø nghieäm thu.

        - TCVN 5674 : 1992 Coâng taùc hoaøn thieän trong xaây döïng- Thi coâng vaø nghieäm thu.

        - TCVN 8264 : 2009 Gaïch oáp laùt – Quy phaïm thi coâng vaø nghieäm thu.

        - TCVN 9377-1 : 2012  Coâng taùc hoaøn thieän trong xaây döïng – Thi coâng vaø nghieäm thu. (Phaàn 1 : Coâng taùc laùt vaø laùng trong xaây döïng).

        - TCVN 9377-2 : 2012  Coâng taùc hoaøn thieän trong xaây döïng – Thi coâng vaø nghieäm thu. (Phaàn 2 : Coâng taùc traùt trong xaây döïng).

        - TCVN 9377-3 : 2012  Coâng taùc hoaøn thieän trong xaây döïng – Thi coâng vaø nghieäm thu. (Phaàn 3 : Coâng taùc oáp trong xaây döïng).

        - TCVN 4519 : 1988	Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc baån trong nhaø vaø công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

        - TCVN 5576 : 1991 Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc. Quy phạm quản lý kỹ thuật.

        - TCVN 6250 : 1997 Ống Polyvinylclorua cứng (PVC-U) dùng để cấp nước_ Hướng dẫn thực hành lắp đặt.

        - TCVN 9115 : 2012 Keát caáu beâtoâng vaø BTCT laép gheùp – Thi coâng vaø nghieäm thu.

        - TCVN 3624 : 1981 Các mối nối tiếp xúc điện.Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

        - TCVN 9206 : 2012 Laëp ñaët thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

        - TCVN 9207 : 2012 Laëp ñaët đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

        - TCVN 9385 : 2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

        - TCVN 5639 : 1991 	Nghieäm thu thieát bò ñaõ laép xong – Nguyeân taéc cô baûn.

        - TCVN 5637 : 1991	Quaûn lyù chaát löôïng xaây laép coâng trình xaây döïng.

        - TCVN 5640 : 1991	Baøn giao coâng trình xaây döïng  – Nguyeân taéc cô baûn.

CHƯƠNG II

CHỈ DẪN KỸ THUẬT

- Chaát löôïng caùc vaät tö, vaät lieäu söû duïng:

- Nhaø thaàu phaûi söû duïng caùc vaät lieäu, vaät tö coù nguoàn goác roõ raøng, chaát löôïng toát, ñuùng quy caùch, phuø hôïp vôùi hoà sô thieát keá vaø baûng vaät lieäu trong hôïp ñoàng.

- Toaøn boä vaät lieäu söû duïng cho coâng trình phaûi ñaûm baûo môùi 100%.

- Nhaø thaàu phaûi trình caùc maãu vaät tö, thieát bò cho chuû ñaàu tö pheâ duyeät chaáp nhaän maãu vaø maãu ñöa vaøo söû duïng phaûi ñuùng nhö maãu ñaõ ñöôïc Chuû ñaàu tö chaáp thuaän, caùc loaïi vaät tö  khoâng ñuùng nhö maãu ñaõ ñöôïc Chuû ñaàu tö chaáp thuaän baét buoäc khoâng ñöôïc söû duïng vaø phaûi ñem ra ngoaøi coâng tröôøng.

- Nhaø thaàu phaûi cung caáp toaøn boä caùc chöùng chæ lieân quan ñeán chaát löôïng, quy caùch vaät lieäu söû duïng.

- Khi nhaø thaàu thi coâng xaây laép ñöa caùc thieát bò, vaät tö, vaät lieäu vaøo coâng trình phaûi baùo caùo Chuû ñaàu tö vaø Tö vaán giaùm saùt ñeå kieåm tra veà chaát löôïng, quy caùch. Chæ khi Chuû ñaàu tö, tö vaán giaùm saùt ñoàng yù, Nhaø thaàu môùi ñöôïc ñöa caùc thieát bò, vaät tö ñoù vaøo söû duïng trong coâng trình. Caùc tröôøng hôïp Nhaø thaàu töï yù ñöa caùc thieát bò, vaät tö, vaät lieäu vaøo coâng trình maø khoâng coù söï ñoàng yù cuûa Chuû ñaàu tö vaø Tö vaán giaùm saùt seõ bò laäp bieân baûn, ñình chæ vieäc thi coâng vaø baùo caùo Chuû ñaàu tö xöû lyù.

- Tö vaán giaùm saùt seõ kieåm tra taát caû caùc thieát bò, vaät tö tröôùc khi ñöa vaøo söû duïng trong coâng trình. Tö vaán giaùm saùt seõ khoâng cho pheùp ñöa vaøo söû duïng trong coâng trình caùc vaät tö, vaät lieäu coù nguoàn goác khoâng roõ raøng, khoâng phuø hôïp vôùi tieâu chuaån vaø quy caùch, caùc thieát bò khoâng phuø hôïp vôùi coâng ngheä vaø chöa qua kieåm ñònh.

- Khi caûm thaáy nghi ngôø veà chaát löôïng, nguoàn goác cuûa caùc thieát bò, vaät tö, vaät lieäu, Tö vaán giaùm saùt seõ baùo caùo Chuû ñaàu tö vaø kieán nghò tieán haønh laáy maãu thí nghieäm kieåm ñònh chaát löôïng vaø tính naêng cuûa caùc thieát bò, vaät tö, vaät lieäu ñoù. Tö vaán giaùm saùt seõ coù traùch nhieäm giaùm saùt toaøn boä quaù trình thí nghieäm ñeå ñaûm baûo keát quaû thí nghieäm laø chính xaùc vaø khaùch quan.

- Ñoái vôùi caùc thieát bò vaät tö ngoaïi nhaäp caàn xuaát trình theâm phieáu kieåm tra chaát löôïng, caùc chöùng chæ xuaát xöôûng vaät lieäu, höôùng daãn söû duïng caàn phaûi ñöôïc dòch ra tieáng Vieät coù xaùc nhaän cuûa ñôn vò coâng chöùng nhaø nöôùc. Trước khi triển khai thi công Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.

- Chỉ dẫn kỹ thuật:

- Yeâu caàu kyõ thuaät coát theùp:

- Yeâu caàu chung

- Coát theùp duøng trong keát caáu beâ toâng coát theùp phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu cuûa thieát keá, ñoàng thôøi phuø hôïp vôùi TCVN 1651-1 : 2018 Theùp coát beâ toâng caùn noùng - Theùp thanh troøn trôn vaø TCVN 1651-2 : 2018 Theùp coát beâ toâng caùn noùng. Theùp thanh vaèn.

- Ñoái vôùi theùp nhaäp khaåu caàn coù caùc chöùng chæ kyõ thuaät keøm theo vaø caàn laáy maãu thí nghieäm kieåm tra.

- Coát theùp coù theå gia coâng taïi hieän tröôøng hoaëc taïi nhaø maùy nhöng leân ñaûm baûo möùc ñoä cô giôùi phuø hôïp vôùi khoái löôïng theùp töông öùng caàn gia coâng.

- Khoâng neân söû duïng trong cuøng moät coâng trình nhieàu loaïi theùp coù hình daùng vaø kích thöôùc hình hoïc nhö nhau, nhöng tính chaát cô lí khaùc nhau.

- Coát theùp tröôùc khi gia coâng vaø tröôùc khi ñoå beâ toâng caàn ñaûm baûo:

- Beà maët saïch, khoâng dính buøn ñaát, daàu môõ, khoâng coù vaåy saét vaø caùc lôùp ræ;

- Caùc thanh theùp bò beïp, bò giaûm tieát dieän do laøm saïch hoaëc do caùc nguyeân nhaân khaùc khoâng vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp laø 2% ñöôøng kính. Neáu vöôït quaù giôùi haïn naøy thì loaïi theùp ñoù ñöôïc söû duïng theo dieän tích tieát dieän thöïc teá coøn laïi;

- Coát theùp caàn ñöôïc keùo, uoán vaø naén thaúng.

- Caét vaø uoán coát theùp

- Caét vaø uoán coát theùp chæ ñöôïc thöïc hieän baèng caùc phöông phaùp cô hoïc.

- Coát theùp phaûi ñöôïc caét uoán phuø hôïp vôùi hình daùng, kích thöôùc cöûa thieát keá. Saûn phaåm coát theùp ñaõ caét vaø uoán ñöôïc tieán haønh kieåm tra theo töøng loâ. Moãi loâ goàm 100 thanh theùp töøng loaïi ñaõ caét vaø uoán, cöù moãi loâ laáy 5 thanh baát kì ñeå kieåm tra. Trò soá sai leäch khoâng vöôït quaù caùc giaù trò ghi ôû baûng 4.

# Kích thöôùc sai leäch cuûa coát theùp ñaõ gia coâng

| Caùc sai leäch | Möùc cho pheùp, mm |
| --- | --- |
| - Sai leäch veà kích thöôùc theo chieàu daøi cuûa coát theùp chòu löïc: a) Moãi meùt daøi b) Toaøn boä chieàu daøi - Sai leäch veà vò trí ñieåm uoán - Sai leäch veà chieàu daøi coát theùp trong keát caáu beâ toâng khoái lôùn: a) Khi chieàu daøi nhoû hôn 10m b) khi chieàu daøi lôùn hôn 10m - Sai leâch veà goùc uoán cuûa coát theùp - Sai leäch veà kích thöôùc moùc uoán | 5 20 20 +d + (d+0,2a)3O +a |

Trong ñoù:

d -  Ñöôøng kính coát theùp;	a - Chieàu daøy lôùp beâ toâng baûo veä coát theùp.

- Haøn coát theùp

- Lieân keát haøn coù theå thöïc hieän theo nhieàu phöông phaùp khaùc nhau, nhöng phaûi ñaûm baûo chaát löôïng moái haøn theo yeâu caàu thieát keá.

- Khi choïn phöông phaùp vaø coâng ngheä haøn phaûi tuaân theo tieâu chuaån 20 TCVN 71: 1977 "Chæ daãn haøn coát theùp vaø chi tieát ñaët saün trong keát caáu beâ toâng coát theùp". Vieäc lieân keát caùc loaïi theùp coù tính haøn thaáp hoaëc khoâng ñöôïc haøn caàn thöïc hieän theo chæ daãn cuûa cô sôû cheá taïo.

- Khi haøn ñoái ñaàu caùc thanh coát theùp caùn noùng baèng maùy haøn töï ñoäng hoaëc baùn töï ñoäng phaûi tuaân theo tieâu chuaån 20 TCXD 72 : 1977 "Quy ñònh haøn ñoái ñaàu theùp troøn".

- Haøn ñieåm tieáp xuùc thöôøng ñöôïc duøng ñeå cheá taïo khung vaø löôùi coát theùp coù ñöôøng kính nhoû hôn 10mm ñoái vôùi theùp keùo nguoäi vaø ñöôøng kính nhoû hôn 12mm ñoái vôùi theùp caùn noùng.

- Khi cheá taïo khung coát theùp vaø löôùi coát theùp baèng haøn ñieåm, neáu thieát keá khoâng coù chæ daãn ñaëc bieät thì thöïc hieän theo quy ñònh sau:

- Ñoái vôùi theùp troøn trôn haøn taát caû caùc ñieåm giao nhau;

- Ñoái vôùi theùp coù gôø haøn taát caû caùc ñieåm giao nhau ôû hai haøng chu vi phía ngoaøi, caùc ñieåm coøn laïi ôû giöõa caùch moät haøng moät theo thöù töï xen keõ;

- Ñoái vôùi khung coát theùp daàm, haøn taát caû caùc ñieàm giao nhau.

- Haøn hoà quang ñöôïc duøng trong caùc tröôøng hôïp sau:

- Haøn noái daøi caùc thanh coát theùp caùn noùng coù ñöôøng kính lôùn hôn 8mm;

- Haøn taát caû caùc chi tieát ñaët saün, caùc boä phaän caáu taïo vaø lieân keát caùc moái noái trong laép gheùp.

- Caùc moái haøn ñaùp öùng caùc yeâu caàu sau:

- Beà maët nhaün, khoâng chaùy, khoâng ñöùt quaõng, khoâng thu heïp cuïc boä vaø khoâng coù boït;

- Ñaûm baûo chieàu daøi vaø chieàu cao ñöôøng haøn theo yeâu caàu thieát keá.

- Lieân keát haøn ñöôïc tieán haønh kieåm tra theo töøng chuûng loaïi vaø töøng loâ. Moãi loâ goàm 100 moái haøn hoaëc 100 coát theùp loaïi khung, loaïi löôùi ñaõ haøn. Nhöõng loâ saûn phaåm naøy ñöôïc kieåm tra theo nguyeân taéc sau:

- Moãi loâ laáy 5% saûn phaåm nhöng khoâng ít hôn 5 maãu ñeå kieåm tra kích thöôùc, 3 maãu ñeå thöû keùo, vaø 3 maãu ñeå thöû uoán;

- Trò soá caùc sai leäch so vôùi thieát keá khoâng vöôït quaù vaø giaù trò ghi trong baûng 6 ñoái vôùi chaát löôïng moái haøn.

# Sai leäch cho pheùp ñoái vôùi saûn phaåm coát theùp

| Teân sai leäch | Möùc cho pheùp |
| --- | --- |
| - Sai soá veà kích thöôùc chung cuûa caùc khung haøn phaúng vaø caùc löôùi haøn cuõng nhö theo ñoä daøi cuûa caùc thanh gia coâng rieâng leû. a) Khi ñöôøng kính thanh coát theùp khoâng quaù 16mm - Theo ñoä daøi cuûa saûn phaåm. - Theo chieàu roäng (hoaëc chieàu cao) cuûa saûn phaåm - Kích thöôùc cuûa saûn phaåm theo chieàu roäng hoaëc theo chieàu cao khoâng lôùn hôn 1m b) Khi ñöôøng kính thanh coát theùp 18mm - 40mm. - Theo chieàu daøi cuûa saûn phaåm. - Theo chieàu cao (hoaëc chieàu roäng) cuûa saûn phaåm. - Khi kích thöôùc cuûa saûn phaåm theo chieàu roäng hoaëc chieàu cao khoâng lôùn hôn 1m c) Khi ñöôøng kính thanh coát theùp töø 40m trôû leân. - Theo chieàu daøi cuûa saûn phaåm - Theo chieàu cao cuûa saûn phaåm. - Sai soá veà khoaûng caùch giöõa caùc thanh ngang (thanh noái) cuûa caùc khung haøn, sai soá veà kích thöôùc cuûa oâ löôùi haøn vaø veà khoaûng caùch giöõa caùc boä phaän cuûa khung khoâng giaèng. - Sai soá veà khoaûng caùch giöõa caùc thanh chòu löïc rieâng bieät cuûa khung phaúng hoaëc khung khoâng gian vôùi ñöôøng kính cuûa thanh laø: - Nhoû hôn 40mm - Baèng vaø lôùn hôn 40mm. - Sai soá theo maët phaúng cuûa caùc löôùi haøn hoaëc caùc khung haøn phaúng khi ñöôøng kính cuûa caùc thanh: - Nhoû hôn 12mm - Töø 12mm ñeán 24mm - Töø 20mm ñeán 50mm - Lôùn hôn 50mm - Sai leäch veà vò trí choã uoán cuûa thanh - Sai leäch tim caùc khung coát theùp (ño ñaït theo tim xaø) Sai leäch veà ñoä voõng caùc khung coát theùp chòu löïc so vôùi thieát keá | 10mm 5mm 3mm 10mm 10mm 5mm 50mm 20mm 10mm 0,5d 1d 10mm 15mm 20mm 25mm 2d 15mm 5% |

# Sai leäch cho pheùp ñoái vôùi moái haøn

| Teân vaø hieän töôïng sai leäch | Möùc cho pheùp |
| --- | --- |
| - Söï xeâ dòch cuûa ñöôøng noái taâm cuûa 2 thanh neïp troøng ñoái vôùi truïc cuûa thanh ñöôïc noái (khi coù thanh neïp vaø ñöôøng haøn veà moät beân) - Sai leäch veà chieàu daøi cuûa caùc thanh ñeäm vaø thanh neïp - Xeâ dòch thanh neïp so vôùi truïc cuûa moái haøn coù khuoân - Xeâ dòch thanh neïp so vôùi truïc cuûa moái haøn theo höôùng doïc (tröø caùc moái haøn coù thanh neïp ñaët leäch) - Ñoä leäch cuûa truïc caùc thanh ôû caùc moái haøn - Xeâ dòch tim cuûa caùc thanh ôû moái noái: a) Khi haøn coù khuoân b) Khi haøn coù caùc thanh neïp troøn c) Khi haøn ñoái ñaàu - Sai soá veà chieàu daøi cuûa caùc moái haøn caïnh - Sai soá veà chieàu roäng cuûa caùc moái haøn caïnh - Chieàu roäng chaân moái nhaø khoâng baùm vaøo caùc theùp goùc khi haøn baèng phöông phaùp haøn nhieàu lôùp hoaëc khi haøn caùc thanh ñöôøng kính nhoû hôn 40mm - Chieàu saâu veát loõm cho tia hoà quang ôû theùp taám vaø theùp hình khi haøn vôùi theùp troøn hoaëc theùp coù gôø - Soá löôïng loã roãng vaø xæ ngaäm vaøo trong moái haøn: - Treân beà maët moái haøn trong daûi khoaûng 2d - Trong tieát dieän moái haøn Khi d nhoû hôn hoaëc baèng 16mm Khi d lôùn hôn 16mm - Ñöôøng kính trung bình loã roãng vaø xæ ngaäm vaøo moái haøn: - Treân maët moái haøn - Trong tieát dieän moái haøn Khi d töø 16mm trôû xuoáng Khi d lôùn hôn 16mm | 0,1d veà beân cuûa moái haøn 0,5d 0,1d 0,5 3O 0,10d 0,10d 0,10d 0,5d 0,15d 0,1d 2,5mm 3 choã 2 choã 3 choã 1,5mm 1,0mm 1,5mm |

Trong ñoù: d - Ñöôøng kính thanh theùp.

- Noái buoäc coát theùp

- Vieäc noái buoäc (noái choàng leân nhau) ñoái vôùi caùc loaïi theùp ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh cuûa thieát keá. Khoâng noái ôû caùc vò trí chòu löïc lôùn vaø choã uoán cong. Trong moät maët caét ngang cuûa tieát dieän keát caáu khoâng noái quaù 25% dieän tích toång coäng cuûa maët caét ngang ñoái vôùi theùp troøn trôn vaø khoâng quaù 50% ñoái vôùi coát theùp coù gôø.

- Vieäc noái buoäc coát theùp phaûi thoûa maõn caùc yeâu caàu sau:

- Chieàu daøi noái buoäc cuûa coát theùp chòu löïc trong caùc khung vaø löôùi theùp coát theùp khoâng ñöôïc nhoû hôn 250mm ñoái vôùi theùp chòu keùo vaø khoâng nhoû hôn 200mm ñoái vôùi theùp chòu neùn. Caùc keát caáu khaùc chieàu daøi noái buoäc khoâng nhoû hôn caùc trò soá ôû baûng 7;

- Khi noái buoäc, coát theùp ôû vuøng chòu keùo phaûi uoán moùc ñoái vôùi theùp troøn trôn, coát theùp coù gôø khoâng uoán moùc;

- Daây buoäc duøng loaïi daây theùp meàm coù ñöôøng kính 1mm;

- Trong caùc moái noái caàn buoäc ít nhaát laø 3 vò trí (ôû giöõa vaø hai ñaàu).

- Thay ñoåi coát theùp treân coâng tröôøng

Trong moïi tröôøng hôïp vieäc thay ñoåi coát theùp phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa thieát keá. Tröôøng hôïp söû duïng coáp theùp xöû lí nguoäi thay theá coát theùp caùn noùng thì nhaát thieát phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa cô quan thieát keá vaø chuû ñaàu tö.

- Vaän chuyeån vaø laép döïng coát theùp

- Vieäc vaän chuyeån coát theùp ñaõ gia coâng caàn ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau:

- Khoâng laøm hö hoûng vaø bieán daïng saûn phaåm coáp theùp;

- Coát theùp töøng thanh neân buoäc thaønh töøng loâ theo chuûng loaïi vaø soá löôïng ñeå traùnh nhaàm laãn khi söû duïng.

- Caùc khung, löôùi coát theùp lôùn neân coù bieän phaùp phaân chia thaønh töøng boä phaän nhoû phuø hôïp vôùi phöôïng tieän vaän chuyeån.

# Chieàu daøi noái buoäc coát theùp

| Loaïi coát theùp | Chieàu daøi noái buoäc |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vuøng chòu keùo |  | Vuøng chòu neùn |  |
|  | Daàm hoaëc töôøng | Keát caáu khaùc | Ñaàu coát theùp coù moùc | Ñaàu coát theùp khoâng coù moùc |
| Coát theùp trôn caùn noùng Coát theùp coù gôø caùn noùng Coát theùp keùo nguoäi | 40d 40d 45d | 30d 30d 35d | 20d - 20d | 30d 20d 30d |

- Coâng taùc laép döïng coát theùp caàn thoûa maõn caùc yeâu caàu sau:

- Caùc boä phaän laép döïng tröôùc, khoâng gaây trôû ngaïi cho caùc boä phaän laép döïng sau.

- Coù bieän phaùp oån ñònh vò trí coát theùp khoâng ñeå bieán daïng trong quaù trình ñoå beâ toâng.

- Khi ñaët coát theùp vaø coát pha töïa vaøo nhau taïo thaønh moät toå hôïp cöùng thì coát pha chæ ñöôïc ñaët treân caùc giao ñieåm cuûa coát theùp, chòu löïc vaø theo ñuùng vò trí quy ñònh cuûa thieát keá.

- Caùc con keâ caàn ñaët taïi caùc vò trí thích hôïp tuøy theo maät ñoä coát theùp nhöng khoâng lôùn hôn 1m moät ñieåm keâ. Con keâ coù chieàu daøy baèng lôùp beâ toâng baûo veä coát theùp vaø ñöôïc laøm baèng caùc vaät lieäu khoâng aên moøn coát theùp, khoâng phaù huûy beâ toâng.

Sai leäch chieàu daøy lôùp beâ toâng baûo veä so vôùi thieát keá khoâng vöôït quaù 3mm ñoái vôùi lôùp beâ toâng baûo veä coù chieàu daøy a nhoû hôn 15mm vaø 5mm ñoái vôùi lôùp beâ toâng baûo veä a lôùn hôn 15mm.

- Vieäc lieân keát caùc thanh coát theùp khi laép döïng caàn ñöôïc thöïc hieän theo yeâu caàu sau:

- Soá löôïng moái noái buoäc hay haøn dính khoâng nhoû hôn 50% soá ñieåm giao nhau theo thöù töï xen keõ.

- Trong moïi tröôøng hôïp, caùc goùc cuûa ñaïi theùp vôùi theùp chòu löïc phaûi buoäc hoaëc haøn dính 100%.

- Vieäc noái caùc thanh coát theùp ñôn vaøo khung vaø löôùi coát theùp phaûi ñöôïc thöïc hieän theo ñuùng quy ñònh cuûa thieát keá. Khi noái buoäc khung vaø löôùi coát theùp theo phöông laøm vieäc cuûa keát caáu thì chieàu daøi noái choàng thöïc hieän theo quy ñònh ôû baûng 8 nhöng khoâng nhoû hôn 250mm.

# Noái choàng coát theùp vôùi beâ toâng coù maùc khaùc nhau

| Loaïi coát theùp chòu löïc | Maùc beâ toâng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maùc 150 |  | Maùc 200 |  |
|  | Vuøng chòu keùo | Vuøng chòu neùn | Vuøng chòu keùo | Vuøng chòu neùn |
| Coát theùp coù gôø caùn noùng Coát theùp troøn caùn noùng Coát theùp keùo nguoäi vaø ruùt nguoäi | 30d 35d 40d | 20d 25d 30d | 25d 30d 35d | 15d 20d 25d |

Chuù thích: d - ñöôøng kính cuûa coát theùp chòu löïc

- Chuyeån vò cuûa töøng thanh theùp khi cheá taïo hoaëc khi laép döïng khung löôùi coát theùp khoâng ñöôïc lôùn hôn 1/5 ñöôøng kính cuûa thanh lôùn nhaát laø 1/4 ñöôøng kính cuûa baûn thaân thanh ñoù. Sai leäch cho pheùp ñöôïc quy ñònh ôû baûng sau:

Sai leäch cho pheùp ñoái vôùi coát theùp ñaõ laép döïng.

| Teân sai leäch | Möùc cho pheùp, mm |
| --- | --- |
| - Sai soá veà khoaûng caùch giöõa caùc thanh chòu löïc ñaët rieâng bieát: - Ñoái vôùi keát caáu khoái lôùn - Ñoái vôùi coät, daàm vaø voøm - Ñoái vôùi baûn, töôøng vaø moùng döôùi caùc keát caáu khung - Sai soá veà khoaûng caùch giöõa caùc haøng coát theùp khi boá trí nhieàu haøng theo chieàu cao: - Caùc keát caáu coù chieàu daøi lôùn hôn 1m vaø moùng ñaët döôùi caùc keát caáu vaø thieát bò kó thuaät. - Daàm khung vaø baûn coù chieàu daøy lôùn hôn 100mm - Baûn coù chieàu daøy ñeán 100mm vaø chieàu daøy lôùp baûo veä 10mm - Sai soá veà khoaûng caùch giöõa caùc coát theùp ñai cuûa daàm, coät, khung vaø daøn coát theùp. - Sai leäch cuïc boä veà chieàu daøy lôùp baûo veä - Caùc keát caáu khoái lôùn (chieàu daøy lôùn 1m). - Moùng naèm döôùi caùc keát caáu vaø thieát bò kó thuaät - Coät, daàm vaø voøm. - Töôøng vaø baûn chieàu daøy lôùn hôn 100mm. - Töôøng vaø baûn chieàu daøy ñeán 100mm vôùi chieàu daøy lôùp baûo veä laø 10mm - Sai leäch veà khoaûng caùch giöõa caùc thanh phaân boá trong moät haøng: - Ñoái vôùi baûn töôøng vaø moùng döôùi keát caáu khung. - Ñoái vôùi nhöõng keát caáu khoái lôùn - Sai leäch vaø vò trí coát theùp ñai so vôùi chieàu ñöùng hoaëc chieàu ngang (khoâng keå caùc tröôøng hôïp khi caùc coát theùp ñai ñaët nghieâng vôùi thieát keá quy ñònh) - Sai leäch veà vò trí tim cuûa caùc thanh ñaët ôû caùc ñaàu khung haøn noái taïi hieän tröôøng vôùi caùc khung khaùc khi ñöôøng kính cuûa thanh: - Nhoû hôn 40mm. - Lôùn hôn hoaëc baèng 40mm - Sai leäch veà vò trí caùc moái haøn cuûa caùc thanh theo chieàu daøi cuûa caáu kieän: - Caùc khung vaø caùc keát caáu töôøng moùng. - Caùc keát caáu khoái lôùn. - Sai leäch cuûa vò trí caùc boä phaän coát theùp trong keát caáu khoái lôùn (khung, khoái, daøn) so vôùi thieát keá: - Trong maët baèng. - Theo chieàu cao | 30 10 20 20 5 3 10 20 10 5 5 3 25 40 10 5 10 25 50 50 30 |

- Yêu cầu kỹ thuật đối với beâ toâng:

- Ñoái vôùi coâng taùc troän beâ toâng:

- Tröôùc khi troän beâtoâng, nhaát thieát phaûi thieát keá thaønh phaàn beâtoâng. Coâng taùc thieát keá thaønh phaàn beâtoâng phaûi do caùc cô sôû thí nghieäm coù tö caùch phaùp nhaân thöïc hieän.

- Khi thieát keá thaønh phaàn beâtoâng, phaûi ñaûm baûo :

- Söû duïng ñuùng caùc vaät lieäu seõ duøng ñeå thi coâng.

- Ñoä suït vaø ñoä cöùng cuûa hoãn hôïp beâtoâng phaûi phuø hôïp vôùi hoà sô thieát keá thi coâng.

- Khi ñoä aåm cuûa caùc nguyeân lieäu thay ñoåi, caàn hieäu chænh thaønh phaàn beâtoâng taïi hieän tröôøng theo nguyeân taéc khoâng laøm thay ñoåi tyû leä N/X cuûa hoãn hôïp beâtoâng.

- Caùc nguyeân lieäu : Ximaêng, caùt, ñaù phaûi ñöôïc caân ñong theo khoái löôïng, nöôùc vaø chaát phuï gia caân ñong theo theå tích.

- Sai soá cho pheùp khi caân laø 3% ñoái vôùi xi maêng, caùt, ñaù soûi, 1% ñoái vôùi nöôùc vaø phuï gia.

- Caùt duøng cho beâ toâng phaûi saïch, khoâng laãn taïp chaát môùi ñöôïc ñöa vaøo troän.

- Hoãn hôïp beâtoâng phaûi ñöôïc troän baèng maùy.

- Vaän chuyeån beâtoâng phaûi söû duïng phöông phaùp vaän chuyeån sao cho :

- Beâtoâng khoâng bò phaân taàng.

- Beâtoâng khoâng bò chaûy nöôùc ximaêng

- Beâtoâng khoâng bò maát nöôùc do gioù.

- Theo quy phaïm, trong ñieàu kieän bình thöôøng beâtoâng phaûi ñöôïc ñoå trong thôøi gian 45 phuùt keå töø khi troän. Tö vaán giaùm saùt seõ khoâng cho pheùp söû duïng beâtoâng keùm chaát löôïng hoaëc ñeå quaù thôøi gian quy ñònh neâu ôû treân.

- Ñoái vôùi coâng taùc ñoå beâtoâng:

Quaù trình ñoå beâ toâng vaø ñaàm beâ toâng quyeát ñònh chaát löôïng cuûa beâ toâng neân tö vaán giaùm saùt luoân luoân coù maët thöôøng tröïc cuøng vôùi kyõ thuaät cuûa nhaø thaàu nhaéc nhôû yeâu caàu thi coâng theo chæ daãn.

- Vieäc ñoå beâ toâng phaûi ñaûm baûo khoâng laøm sai leäch vò trí coát theùp, coáp pha, vaø chieàu daøy lôùp baûo veä beâ toâng coát theùp. Khoâng ñöôïc duøng ñaàm duøi ñeå dòch chuyeån ngang beâ toâng.

- Chieàu cao ñoå beâtoâng töï do khoâng vöôït quaù 1.5m. Neáu chieàu cao ñoå lôùn hôn 1.5m thì phaûi duøng maùng nghieâng, neáu lôùn hôn 10m phaûi duøng oáng voøi voi coù thieát bò chaán ñoäng.

- Chieàu daày moãi lôùp ñoå khoâng vöôït quaù 20 cm.

- Phaûi ñaàm beâtoâng baèng maùy. Vieäc ñaàm beâtoâng phaûi ñaûm baûo sao cho beâtoâng sau khi ñaàm ñöôïc chaët, khoâng bò roã.

- Thôøi gian ñaàm beâtoâng phaûi ñaûm baûo sao choâ beâtoâng ñöôïc ñaàm kyõ, nöôùc ximaêng noåi leân beà maët vaø trong beâtoâng khoâng coøn boït khí.

- Caùc maïch ngöøng khi ñoå beâtoâng caàn tuaân thuû theo caùc quy ñònh cuûa TCVN 4453 - 1995 hoaëc xaùc ñònh trong baûn veõ.

- Neáu ñoå beâ toâng baèng bôm phaûi tieán haønh kieåm tra ñoä suït vaø thaønh phaàn cuûa beâtoâng tröôùc khi thi coâng nhaèm traùnh hieän töôïng taéc bôm. Ñoä suït thích hôïp cho maùy bôm 12-18cm, kích thöôùc haït coát lieäu lôùn nhaát khoâng vöôït quaù 1/3 ñöôøng kính oáng bôm. Di chuyeãn voøi bôm ñeå raûi ñeàu beâ toâng, khoâng duøng ñaàm ñeå san hoãn hôïp beâ toâng.

- Khi thi coâng phaûi ñeà phoøng trôøi möa vaø chuaån bò phöông tieän che chaén neáu coù möa. Ñang thi coâng gaëp möa khoâng ñöôïc thi coâng tieáp maø phaûi ñôïi cho cöôøng ñoä beâ toâng ñaït ñeán 25 daN/cm2 (neáu thôøi tieát 25oC, khoaûng 24 giôø) môùi ñöôïc thi coâng tieáp vaø coi choã ngöøng do möa laø khe ngöøng thi coâng vaø söû lyù nhö söû lyù khe ngöøng. Vì leõ naøy maø khi ñoå beâ toâng, giaûi phaân caùch caùc dieän tích ñöôïc ñoå beâ toâng neân löïa choïn truøng vôùi maïch ngöøng thi coâng. Khi ñuû cöôøng ñoä ñeå thi coâng tieáp, doïn saïch maët tieáp giaùp, neáu caàn thieát phaûi ñuïc xôøm, laáy hoà xi maêng vaø sikagrout  (1:1) pheát leân choã giaùp moái khe ngöøng vôùi chieàu daøy khoaûng 5 mm laøm vaät lieäu daùn giöõa lôùp beâ toâng ñaõ ñoå vaø beâ toâng môùi. Khi ñaàm caàn chuù yù khoâng choïc ñaàm vaøo choã beâ toâng ñaõ ñoå vaø phaûi quan saùt cho beâ toâng môùi ñoå ñuû chaûy laøm mòn maïch noái.

- Maët treân cuøng cuûa keát caáu beâ toâng vöøa ñoå caàn ñöôïc söûa sang baèng caùch caùn phaúng vaø xoa baèng baøn xoa.

- Ñoái vôùi beâ toâng ñoå taïi choã:

- Ñoái vôùi beâtoâng troän taïi choå phaûi thöïc hieän thieát keá caáp phoái do ñôn vò thí nghieäm thöïc hieän.

- Sai soá cho pheùp khi caân, ñong khoâng vöôït quaù caùc trò soá trong Baûng 12 TCVN 4453:1995.

Bảng 12 – Sai lệch cho phép khi cân đong thành phần của bê tông

| Loại vật liệu | Sai số cho phép, % theo khối lượng |
| --- | --- |
| Xi măng và phụ gia dạng bột Cát, đá dăm, hoặc sỏi Nước và phụ gia lỏng | 1 3 1 |

- Kieåm tra tyû leä caáp phoái caùt, ñaù, xi maêng, phuï gia(neáu coù), nöôùc. Thoáng nhaát caùch ño löôøng vaø giaùm saùt khi ñoå ñaïi traø.

- Trong quaù trình troän ñeå traùnh vieäc hoãn hôïp beâ toâng baùm dính vaøo thuøng troän, cöù sau 2 giôø laøm vieäc caàn ñoå vaùo thuøng troän toaøn boä coát lieäu lôùn vaø nöôùc cuûa meû troän vaø quay maùy troän khoaûng 5 phuùt, sau ñoù cho caùt vaø xi maêng vaøo troän tieáp theo thôøi gian ñaõ quy ñònh.

- Maùy troän phaûi ñöôïc baûo trì toát, thöôøng xuyeân vaø thuøng quay, maùy, thuøng chöùa vaø thieát bò khaùc phaûi ñöôïc röûa saïch sau khi ngöøng troän hôn 30 phuùt hay cuoái moãi ca laøm vieäc.

- Khoâng ñöôïc troän beâ toâng baèng tay tröø khi coù söï cho pheùp cuûa TVGS vôùi moät soá löôïng nhoû vaø nhaø thaàu phaûi chòu phí toån ñeå taêng löôïng xi maêng theâm 15% vaø vieäc troän caàn thöïc hieän lieân tuïc ñeán khi beâ toâng ñoàng nhaát veà maøu saéc vaø thaønh phaàn.

- Ñoái vôùi beâ toâng thöông phaåm:

- Ngoaøi caùc quy ñònh khaùc neâu döôùi ñaây, troän beâ toâng phaûi tuaân theo TCVN 4453 : 95

- Nhaø thaàu saûn xuaát beâ toâng phaûi cung caáp caùc keát quaû kieåm tra thí nghieäm coát lieäu, xi maêng, phuï gia vaø thieát keá caáp phoái cuûa nhaø cung caáp. Caùc thoâng soá lieân quan ñeán chaát löôïng vaø quy trình cung caáp beâ toâng (thôøi gian troän, thôøi gian vaän chuyeån, ñoä suït, phuï gia hoaït deûo..).

- Nhaø thaàu caàn nhaän ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa TVGS ít nhaát 01 ngaøy tröôùc ngaøy ñaõ ñònh ñoå beâ toâng. Soá löôïng xe taûi, xe troän, xe khuaáy döï  ñònh duøng ñeå cung caáp beâ toâng caàn ñöôïc giao ñeán coâng tröôøng. Vôùi moãi loâ beâ toâng ñöôïc giao, nhöõng thoâng tin sau caàn ñöôïc ghi roõ treân theû giao haøng:

+	Teân cuûa nhaø cung caáp beâ toâng.

+	Soá hieäu theû.

+	Ngaøy vaø soá xe.

+	Teân ngöôøi mua.

+	Teân vaø vò trí coâng vieäc.

+	Cöôøng ñoä beâ toâng vaø caáp phoái ñöôïc troän.

+	Khoái löôïng beâ toâng.

+	Thôøi gian baét ñaàu troän xi maêng vôùi coát lieäu.

+	Ñoä suït cho pheùp.

+	Kích côõ lôùn nhaát cuûa coát lieäu thoâ.

+	Teân thöông maïi cuûa chaát phuï gia neáu coù.

+	Chöõ  kyù cuûa giaùm saùt vieân, ngöôøi seõ ghi laïi thôøi gian xe ñeán vaø thôøi gian ñoå beâ toâng.

+	Vò trí ñoå beâ toâng.

+	Soá löôïng maãu ñöôïc laáy neáu coù vaø maãu tham khaûo.

- Khi nhöõng xe beâ toâng tôùi coâng tröôøng khoâng ñaûm baûo yeâu caàu kyõ thuaät veà thôøi gian vaän chuyeån (quaù 90 phuùt keå töø khi xuaát xöôûng) hoaëc khoâng coù thieát bò thöû ñoä suït, … TVGS coù quyeàn yeâu caàu khoâng söû duïng ñeà nghò ñöa ra khoûi coâng tröôøng.

- TVGS coù theå yeâu caàu nhaø thaàu thay ñoåi nhaø cung caáp khaùc do tính naêng laøm vieäc khoâng thoûa maõn hay huûy boû yù kieán tröôùc ñaây veà vieäc tieáp tuïc duøng beâ toâng troän saün trong suoát tieán trình coâng vieäc neáu theo yù kieán TVGS coù yeâu caàu naøo ñoù khoâng ñöôïc aùp duïng ñuùng.

- Khoâng ñöôïc pheùp theâm nöôùc vaøo beâ toâng ñeå mong taêng ñöôïc khaû naêng laøm vieäc cuûa noù do aûnh höôûng cuûa thôøi gian troâi qua vaø nhieät ñoä. Khi chöa ñoå ra khoûi xe troän, beâ toâng caàn ñöôïc khuaáy lieân tuïc.

- Nhaø thaàu saûn xuaát beâ toâng phaûi cung caáp caùc keát quaû kieåm tra thí nghieäm coát lieäu, xi maêng, phuï gia vaø thieát keá caáp phoái cuûa nhaø cung caáp. Caùc thoâng soá lieân quan ñeán chaát löôïng vaø quy trình cung caáp beâ toâng (thôøi gian troän, thôøi gian vaän chuyeån, ñoä suït, phuï gia hoaït deûo..).

- Kieåm tra coâng taùc ñoå beâ toâng thöông phaåm:

- Nhaân löïc, thieát bò, aùnh saùng, duïng cuï, veä sinh moâi tröôøng, ATLÑ,...

- Kieåm tra ñoä suït töøng xe, thôøi gian vaän chuyeån (neáu ñoå beâ toâng baèng thöông phaåm).

- Kieåm tra chieàu cao rôi töï do khoâng quaù 1.5m ñeå traùnh phaân taàng, neáu vöôït quaù 1.5m baét buoäc phaûi coù oáng ñoå voøi voi hoaëc môû cöûa soå.

- Coâng taùc ñaàm beâ toâng:

- Phaûi ñaûm baûo beâ toâng chaët, vöõa xi maêng phaûi noåi leân beà maët vaø boït khí khoâng coøn. Böôùc di chuyeån cuûa ñaàm khoáng quaù 1.5 baùn kính.

- Kieåm tra vieäc xöû lyù maïch ngöøng cuõ vaø boá trí maïch ngöøng môùi.

- Ngoaøi caùc quy ñònh khaùc neâu ra döôùi ñaây, vieäc ñaàm beâ toâng phaûi ñaûm baûo nhöõng yeâu caàu theo ñieàu 6.4.14 TCVN 4453 : 1995.

- Coù theå duøng caùc loaïi ñaàm khaùc nhau, nhöng phaûi ñaûm baûo sao cho sau khi ñaàm, beâ toâng ñöôïc ñaàm chaët vaø khoâng bò roã.

- Khi caàn ñaàm laïi beâ toâng thì thôøi ñieåm ñaàm thích hôïp laø 1,5 giôø - 2 giôø sau khi ñaàm laàn thöù nhaát. Ñaàm laïi beâ toâng chæ thích hôïp vôùi caùc keát caáu coù dieän tích beà maët lôùn nhö saøn maùi, neàn, … Khoâng ñaàm laïi cho beâ toâng khoái lôùn.

- Coâng taùc baûo döôõng beâ toâng vaø maãu beâ toâng:

- Sau khi ñoå, beâtoâng phaûi ñöôïc baûo döôõng trong ñieàu kieän coù ñoä aåm vaø nhieät ñoä caàn thieát ñeå ñoùng raén vaø ngaên ngöøa caùc aûnh höôûng coù haïi trong quaù trình ñoùng raén beâtoâng, daãn ñeán vieäc chaát löôïng beâtoâng bò giaûm suùt, hoaëc taïo thaønh caùc khe nöùt.

- Baûo döôûng choáng nöùt co ngoùt: Xoa laïi maët sau 1-2 giôø.

- Baûo döôõng aåm laø quaù trình giöõ cho beâtoâng coù ñuû ñoä aåm caàn thieát ñeå ninh keát, ñoùng raén sau khi taïo hình. Phöông phaùp baûo döôõng aåm phaûi tuaân theo TCVN 8828 : 2012.

- Phaûi traùnh cho beâtoâng khoâng bò va chaïm, rung ñoäng vaø bò aûnh höôûng cuûa caùc taùc ñoäng khaùc laøm giaûm chaát löôïng beâtoâng.

- Yeâu caàu baûo aåm töø 5-7 ngaøy, trong thôøi gian naøy khuyeán caùo nhaø thaàu traùnh gaây taùc ñoäng cô hoïc nhö: chaát nhieàu gaïch, ñaù, theùp...

- Beâ toâng sau 28 ngaøy ñöôïc thí nghieäm ñeå so saùnh keát quaû vôùi thieát keá. Maãu ñaït theo thieát keá khi keát quaû lôùn hôn hoaëc khoâng coù maãu naøo trong caùc toå maãu coù cöôøng ñoä döôùi 85% maùc thieát keá.

- Ngoaøi caùc quy ñònh khaùc trong ñieàu kieän kyõ thuaät naøy, vieäc baûo döôõng beâ toâng phaûi tuaân thuû theo ñieàu 6.5 TCVN 4453 : 1995.

- Trong giai ñoaïn baûo döôõng vaø baûo veä, khuoân khoâng ñöôïc ñoäng chaïm maïnh. Phöông phaùp vaø thôøi gian gôõ khuoân ra phaûi phuø hôïp vôùi qui ñònh. Neáu khi caàn khuoân ñöôïc gôõ ra khoûi beâ toâng tröôùc khi ñuû thôøi gian caàn thieát ñeå baûo döôõng, thì phaûi baûo veä vaø baûo döôõng ngay cho beà maët.

- Vieäc baûo döôõng phaûi tieáp tuïc cho moät thôøi kyø sau khi ñoå beâ toâng khoâng döôùi 7 ngaøy.  Trong tröôøng hôïp caùc chi tieát ñuùc saün, thôøi gian naøy seõ khoâng döôùi 4 ngaøy. Caùc phöông phaùp baûo döôõng vaø vaät lieäu phaûi phuø hôïp vôùi caùc phöông phaùp vaø vaät lieäu neâu ra döôùi ñaây. Khi nhieät ñoä cuûa xung quanh cao hôn 30oC beâ toâng seõ ñöôïc baûo döôõng theo ñieåm döôùi ñaây cuûa chæ tieâu kyõ thuaät naøy. Vieäc baûo döôõng taêng toác seõ khoâng ñöôïc pheùp tröø khi ñöôïc TVGS ñoàng yù.

- Beâ toâng seõ ñöôïc che laïi baèng vaûi boá meàm, caùt öôùt, hay taám phuû plastic vaø luoân luoân giöõ aåm. Neáu duøng taám phuû plastic, caùc goùc caïnh cuûa taám naøy phaûi ñöôïc coät chaët ñeå khoâng cho khoâng khí löu thoâng qua laïi, taám plastic phaûi khoâng coù loã thuûng vaø khuyeát taät. Hoaëc laø, caùc beà maët loä thieân coù theå ñöôïc baûo döôõng baèng caùch laøm ngaäp nöôùc hay phun söông lieân tuïc. Khuoân ôû trong vò trí phaûi giöõ luoân luoân aåm. Nöôùc ñöôïc duøng ñeå baûo döôõng phaûi phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu cuûa TCVN 4506 : 2012.

Caùc yeâu caàu veà kieåm tra chaát löôïng beâ toâng:

Baûng dung sai vôùi coâng taùc beâ toâng

| Sai leäch | Dung sai ( mm) |
| --- | --- |
| 1. Ñoä leäch cuûa caùc maët phaúng vaø caùc ñöôøng caét nhau cuûa caùc maët phaúng ñoù so vôùi ñöôøng thaúng ñöùng hoaëc so vôùi ñoä nghieâng thieát keá: a) Treân 1m chieàu cao keát caáu; b) Treân toaøn boä chieàu cao keát caáu * Moùng * Töôøng ñoå trong coáp-pha coá ñònh vaø coät ñoå lieán vôùi saøn * Keát caáu khung coät * Caùc keát caáu thi coâng baèng coáp-pha tröôït hoaëc coáp-pha leo 2. Ñoä leäch cuûa maët beâ toâng so vôùi maët phaúng ngang a) Tính cho 1 m maët phaúng veà baát cöù phöông naøo b) Treân toaøn boä maët phaúng coâng trình 3. Sai leäch cuûa maët phaúng beâ toâng treân cuøng so vôùi thieát keá khi kieåm tra baèng thöôùc daøi 2 meùt khi aùp saùt maët beâ toâng 4. Sai leäch theo chieàu daøi hoaëc nhòp cuûa caùc keát caáu 5. Sai leäch tieát dieän ngang cuûa caùc boä phaän keát caáu 6. Sai leäch vò trí vaø cao ñoä cuûa caùc chi tieát laøm goái töïa cho keát caáu theùp hoaëc keát caáu beâ toâng coát theùp laép gheùp | 5 20 15 10 1/500 chieàu cao coâng trình nhö phaûi < 100mm 5 20 8 20 8 5 |

- Maïch ngöøng Beâ toâng:

- Maïch ngöøng thi coâng tuaân thuû theo ñieàu 6.6 TCVN 4453 : 1995.

+	Ñoái vôùi coät thì taïi vò trí maët treân moùng, maët döôùi daàm saøn.

+	Ñoái vôùi daàm saøn phaûi ñoå lieân tuïc 01 laàn khoâng phaân ñoaïn theo maïch ngöøng thi coâng.

+	Ñoái vôùi daàm ñôn maïch ngöøng thi coâng boá trí theo maïch ñöùng, taïi vò trí coù noäi löïc nhoû nhaát thöôøng ôû vò trí chieàu daøi ñoaïn daàm, do TVGS chæ ñònh.

- Yeâu caàu ñoái vôùi coâng taùc laùt vaø laùng trong xaây döïng:

- Coâng taùc laùt:

- Vaät lieäu:

- Gaïch laùt, taám laùt phaûi ñaït yeâu caàu kyõ thuaät veà chaát löôïng, chuûng loaïi, kích thöôùc, maøu saéc.

- Vaät lieäu gaén keát phaûi ñaûm baûo chaát löôïng, neáu thieát keá khoâng quy ñònh thì thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa nhaø saûn xuaát vaät lieäu laùt.

- Lôùp neàn:

- Maët lôùp neàn phaûi ñaûm baûo phaúng, chaéc chaén, oån ñònh, coù ñoä baùm dính vôùi vaät lieäu gaén keát vaø ñöôïc laøm saïch taïp chaát.

- Cao ñoä lôùp neàn phuø hôïp vôùi vaät lieäu laùt phuû beân treân. Ñoä doác cuûa lôùp neàn theo yeâu caàu kyõ thuaät.

- Vôùi vaät lieäu gaén keát laø keo, nhöïa hoaëc taám laùt ñaët tröïc tieáp leân lôùp neàn thì maët  lôùp  neàn  phaûi  ñaûm  baûo  thoaû  maõn  yeâu  caàu  neâu  trong  baûng  1  cuûa  tieâu chuaån naøy.

- Tröôùc khi laùt phaûi kieåm tra vaø nghieäm thu lôùp neàn vaø caùc boä phaän bò che khuaát (chi tieát choân saün, choáng thaám, heä thoáng kyõ thuaät …).

- Chaát löôïng lôùp laùt:

- Maët laùt phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu veà ñoä cao, ñoä phaúng, ñoä doác, ñoä dính keát vôùi lôùp neàn, chieàu daøy vaät lieäu gaén keát, beà roäng maïch laùt, maøu saéc, hoa vaên, hình daùng trang trí …

- Neáu maët laùt laø caùc vieân ñaù thieân nhieân, neân choïn ñaù ñeå caùc vieân keà nhau coù maøu saéc vaø ñöôøng vaân haøi hoaø.

- Vôùi gaïch laùt duøng vöõa laøm vaät lieäu gaén keát thì vöõa phaûi ñöôïc traûi ñeàu treân lôùp neàn ñeå ñaûm baûo giöõa vieân gaïch laùt vaø lôùp neàn ñöôïc loùt ñaày vöõa.

- Maët laùt cuûa taám saøn goã khoâng ñöôïc coù veát nöùt, cong veânh. Maët laùt cuûa taám laùt meàm khoâng ñöôïc phoàng roäp, nhaên nheo.

- Vôùi caùc vieân laùt phaûi caét, vieäc caét vaø maøi caùc caïnh phaûi baûo ñaûm ñöôøng caét goïn vaø maïch gheùp phaúng, ñeàu.

- Maïch giöõa caùc vieân gaïch laùt vaø giöõa gaïch laùt vôùi töôøng phaûi ñöôïc laáp ñaày chaát laøm ñaày maïch.

- Dung sai treân maët laùt khoâng vöôït quaù caùc giaù trò yeâu caàu trong baûng 1 vaø 2.

Baûng 1 - Dung sai cho pheùp

| Loaïi vaät lieäu laùt Gaïch xaây ñaát seùt nung | Khe hôû vôùi thöôùc 3mm - 5mm | Dung sai cao ñoä 2cm | Dung sai ñoä doác 0,5% |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaïch laùt ñaát seùt nung | 4mm | 2cm | 0,5% |
| Ñaù töï nhieân khoâng maøi maët | 3mm | 2cm | 0,5% |
| Gaïch laùt xi maêng, granito, ceramic, granite, ñaù nhaân taïo | 3mm | 1cm | 0,3% |
| Caùc loaïi taám laùt ñònh hình | 3mm | 1cm | 0,3% |

Baûng 2 – Cheânh leäch ñoä cao giöõa hai meùp vaät lieäu laùt

| Loaïi vaät lieäu laùt Gaïch xaây ñaát seùt nung | Cheânh leäch ñoä cao 3mm |
| --- | --- |
| Gaïch laùt ñaát seùt nung | 3mm |
| Ñaù töï nhieân khoâng maøi maët | 3mm |
| Gaïch laùt xi maêng, granito, ceramic, granite, ñaù nhaân taïo | 0,5mm |
| Caùc loaïi taám laùt ñònh hình | 0,5mm |

- Coâng taùc laùng:

- Vaät lieäu: Vaät lieäu laùng phaûi ñaït yeâu caàu kyõ thuaät veà chaát löôïng, maøu saéc.

- Lôùp neàn:

- Lôùp neàn phaûi ñaûm baûo phaúng, oån ñònh, coù ñoä baùm dính vôùi vaät lieäu laùng vaø ñöôïc laøm saïch taïp chaát. Trong tröôøng hôïp lôùp neàn coù nhöõng vò trí loõm lôùn hôn chieàu daøy lôùp laùng 20mm thì phaûi tieán haønh buø baèng vaät lieäu töông öùng tröôùc khi laùng. Vôùi nhöõng vò trí loài leân cao hôn maët lôùp neàn yeâu caàu thì phaûi tieán haønh san phaúng tröôùc khi laùng.

- Khi caàn chia oâ, khe co daõn thì coâng vieäc naøy phaûi ñöôïc chuaån bò tröôùc khi tieán haønh coâng taùc laùng. Neáu thieát keá khoâng quy ñònh thì (3-4) m laïi laøm moät khe co daõn baèng caùch caét ñöùt ngang lôùp laùng, laáy chieàu roäng khe co daõn laø (5-8) mm, khi hoaøn thieän khe co daõn seõ ñöôïc cheøn baèng vaät lieäu coù khaû naêng ñaøn hoài hoaëc töï haøn gaén.

- Tröôùc khi laùng phaûi kieåm tra vaø nghieäm thu lôùp neàn vaø caùc boä phaän bò che khuaát (chi tieát choân saün, choáng thaám, heä thoáng kyõ thuaät…).

- Chaát löôïng lôùp laùng:

- Maët laùng phaûi ñaûm baûo yeâu caàu veà maøu saéc nhö thieát keá.

- Dung sai treân maët laùng khoâng vöôït quaù caùc giaù trò yeâu caàu trong baûng 3.

Baûng 3 - Dung sai cho pheùp

| Loaïi vaät lieäu laùng | Khe hôû vôùi thöôùc 3m | Dung sai cao ñoä | Dung sai ñoä doác |
| --- | --- | --- | --- |
| Taát caû caùc vaät lieäu laùng | 3mm | 1cm | 0,3% |

- Vôùi  maët  laùng  coù  yeâu  caàu  ñaùnh  maøu  thì  tuyø  thuoäc  vaøo  thôøi  tieát,  ñoä  aåm  vaø nhieät ñoä khoâng khí maø sau khi laùng xong lôùp vöõa cuoái cuøng coù theå tieán haønh ñaùnh maøu. Ñaùnh maøu tieán haønh baèng caùch raûi ñeàu moät lôùp boät xi maêng hay lôùp moûng hoà xi maêng vaø duøng bay hoaëc maùy xoa nhaün beà maët. Vieäc ñaùnh maøu phaûi keát thuùc tröôùc khi vaät lieäu laùng keát thuùc quaù trình ñoâng keát.

- Tröôøng hôïp maët laùng coù yeâu caàu maøi boùng, quaù trình maøi boùng baèng maùy ñöôïc tieán haønh ñoàng thôøi vôùi vieäc vaù caùc veát loõm cuïc boä vaø caùc veát xöôùc gôïn treân beà maët. Khi baét ñaàu maøi phaûi ñaûm baûo vaät lieäu laùng ñuû cöôøng ñoä chòu maøi.

- Coâng vieäc keû chæ thöïc hieän sau khi hoaøn thaønh coâng taùc laùng. Ñöôøng keû caàn ñeàu veà chieàu roäng, chieàu saâu vaø saéc neùt. Neáu duøng quaû laên coù haït choáng trôn cuõng laên ngay khi lôùp xi maêng maøu chöa raén.

- Yêu cầu đối với coâng taùc xaây:

- Töôøng gaïch phaûi ñaûm baûo caùc nguyeân taéc kyõ thuaät thi coâng nhö sau :

- Khoái xaây phaûi ngang baèng, thaúng ñöùng, phaúng maët.

- Caùc töôøng giao nhau phaûi vuoâng goùc.

- Maïch vöõa phaûi ñeàu, thaúng, khoâng ñöôïc truøng maïch, lieân keát toát thaønh moät khoái. Chieàu daøy maïch vöõa phaûi ñaûm baûo khoaûng 10mm.

- Gaïch xaây phaûi nguyeân vieân ñaõ choïn loïc, saïch, khoâng dính buøn, moác reâu. gaïch nöûa chæ ñöôïc duøng ñeå cheøn kín choã troáng trong keát caáu gaïch ñaù chòu taûi troïng nhoû nhö töôøng bao che, töôøng ngaên, töôøng döôùi cöûa soå.

- Maùc gaïch vaø maùc vöõa söû duïng phaûi ñuùng quy ñònh cuûa thieát keá.

- Gaïch tröôùc khi xaây phaûi ñöôïc nhuùng nöôùc kyõ, ñaëc bieät laø trong trôøi noùng.

- Töôøng gaïch daøy 100 ñöôïc xaây theo chieàu doïc vieân gaïch sao cho töôøng khoâng bò truøng maïch. Gaïch ôû goùc töôøng phaûi xaây kieåu caøi raêng löôïc vaø lieân keát vôùi nhau taïi moät lôùp xen keõ.

- Töôøng gaïch daày 200, cöù 5 haøng gaïch quay doïc phaûi coù moät haøng quay ngang lieân keát.

- Caùc loã baét daøn giaùo phaûi ñöôïc cheøn laïi baèng vöõa beâtoâng ñaù daêm caån thaän, chính xaùc tröôùc khi tieán haønh traùt hoaøn thieän.

- Trong quaù trình xaây, choã giao nhau, choã noái tieáp cuûa khoái xaây töôøng phaûi xaây ñoàng thôøi, khi taïm ngöøng phaûi ñeå moû giaät, khoâng cho pheùp ñeå moû nanh.

- Khi xaây tieáp treân khoái xaây cuõ, phaûi veä sinh saïch beà maët töôøng cuõ, töôùi nöôùc roài môùi traûi vöõa ñeå xaây khoái xaây môùi.

- Vöõa xaây khoâng ñöôïc troän ñeå laâu quaù 1 giôø. Khoâng ñöôïc duøng laïi nhöõng phaàn vöõa ñaõ ñoâng cöùng.

- Töôøng xaây xong phaûi ñöôïc baûo döôõng aåm baèng caùch töôùi nöôùc trong 3 ngaøy ñaàu tieân, moãi ngaøy 3 laàn.

- Gaïch söû duïng nguoàn caáp theo ñieàu kieän saùch vaø phaûi mang ñi thí nghieäm maùc, ñoä huùt nöôùc, nhieãm voâi, nhieãm maën. Soá löôïng moãi loâ haøng caàn kieåm tra khoâng lôùn hôn 50.000 vieân cho moät laàn nhaäp veà. Nhoû hôn 50.000 vieân ñöôïc xem laø moät loâ hoaøn chænh, moãi loâ haøng ñöôïc coi laø ñoàng nhaát vaø cuøng loâ vôùi ñieàu kieän: cuøng kieåu, kích thöôùc, maøu saéc, maùc gaïch. Caàn laáy 0.5% soá löôïng gaïch ñi thí nghieäm nhöng khoâng ít hôn 100 vieân.

- Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác trát:

- Coâng taùc traùt neân tieán haønh sau khi ñaõ hoaøn thaønh xong vieäc laép ñaët maïng daây ngaàm vaø caùc chi tieát coù chæ ñònh ñaët ngaàm trong lôùp traùt cho heä thoáng ñieän, ñieän thoaïi, truyeàn hình, caùp maùy tính…

- Beà maët neàn traùt caàn ñöôïc coï röûa buïi baån, laøm saïch reâu moác, taåy saïch daàu môõ baùm dính vaø laøm saïch.

- Tröôùc khi traùt, caàn cheøn kín caùc loã hôû lôùn, söû lyù cho phaúng beà maët neàn traùt.

- Vöõa duøng ñeå traùt phaûi löïa choïn phuø hôïp vôùi muïc ñích söû duïng cuûa coâng trình, thích hôïp vôùi neàn traùt vaø lôùp hoaøn thieän, trang trí tieáp theo.

- Vöõa traùt phaûi ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu kyõ thuaät phuø hôïp vôùi tieâu chuaån TCVN 4314:2003  vaø tieâu chuaån TCVN 3121:2003

- Trong tröôøng hôïp lôùp vöõa traùt coù chöùc naêng laøm taêng khaû naêng chòu löûa hoaëc caùch aâm, caùch nhieät, vaät lieäu söû duïng vaø quy trình cheá taïo vöõa traùt caàn ñöôïc tuaân thuû nghieâm ngaët theo ñuùng yeâu caàu cuûa thieát keá vaø nhaø cung caáp.

- Khi tieán haønh traùt nhieàu lôùp treân beà maët keát caáu, caàn löïa choïn vaät lieäu traùt sao cho giöõa neàn traùt, lôùp traùt loùt vaø lôùp traùt hoaøn thieän coù söï gaén keát vaø töông thích veà ñoä daõn nôû, co ngoùt.

- Khi traùt töôøng, traùt traàn vôùi dieän tích lôùn, neân phaân thaønh nhöõng khu vöïc nhoû hôn coù khe co daõn hoaëc phaûi coù nhöõng giaûi phaùp kyõ thuaät ñeå traùnh cho lôùp traùt khoâng bò nöùt do hieän töôïng co ngoùt.

- Neáu beân trong lôùp traùt coù caùc heä thoáng ñöôøng oáng kim loaïi, vaät choân saün, vaät lieäu cheá taïo vöõa traùt phaûi ñöôïc löïa choïn thích hôïp hoaëc phaûi coù bieän phaùp phoøng traùnh sao cho khoâng saåy ra hieän töôïng aên moøn, phaù hoaïi.

- Neáu beà maët neàn traùt khoâng ñuû ñoä nhaùm  cho lôùp vöõa traùt baùm dính treân beà maët, tröôùc khi traùt phaûi söû lyù taïo nhaùm baèng caùch phun caùt, vaåy hoaëc phun hoà xi maêng caùt, ñuïc nhaùm… vaø caùc bieän phaùp taïo khaû naêng baùm dính khaùc. Phaûi traùt thöû moät vaøi choã ñeå xaùc ñònh ñoä dính keát caàn thieát tröôùc khi tieán haønh traùt ñaïi traø.

- ÔÛ nhöõng vò trí tieáp giaùp giöõa hai keát caáu baèng vaät lieäu khaùc nhau, tröôùc khi traùt phaûi ñöôïc gaén moät lôùp löôùi theùp phuû kín chieàu daày maïch gheùp vaø phaûi truøm veà hai beân ít nhaát moät ñoaïn töø 15 cm ñeán 20 cm. Kích thöôùc cuûa oâ löôùi theùp khoâng lôùn hôn 3 cm.

- Caùt duøng ñeå cheá taïo vöõa traùt phaûi ñöôïc saøng qua caùc loaïi saøng thích hôïp ñeå ñaït ñöôïc kích thöôùc haït coát lieäu lôùn nhaát (Dmax) < 2,5 mm khi traùt nhaùm maët hoaëc traùt caùc lôùp loùt vaø (Dmax) < 1,25 mm khi traùt caùc lôùp hoaøn thieän beà maët.

- Neáu beà maët neàn traùt khoâ, caàn phun nöôùc laøm aåm tröôùc khi traùt.

- Tröôøng hôïp coù yeâu caàu veà ñoä phaúng, caùc chi tieát, ñöôøng cong… vôùi ñoä chính xaùc vaø chaát löôïng cao, tröôùc khi traùt phaûi gaén leân beà maët keát caáu caùc ñieåm moác ñònh vò hay traùt laøm moác chuaån taïi moät soá vò trí.

- Chieàu daày lôùp vöõa traùt phuï thuoäc vaøo yeâu caàu thaåm myõ, ñoä phaúng cuûa neàn traùt, loaïi keát caáu, loaïi vöõa söû duïng vaø phöông phaùp thi coâng traùt.

- Chieàu daày lôùp traùt traàn neân traùt daày töø 10mm ñeán 12 mm, neáu traùt daày hôn phaûi coù bieän phaùp choáng lôû baèng caùch traùt treân löôùi theùp hoaëc traùt thaønh nhieàu lôùp moûng.

- Ñoái vôùi traùt töôøng, chieàu daày khi traùt phaúng thoâng thöôøng khoâng neân vöôït quaù 12 mm, khi traùt vôùi yeâu caàu chaát löôïng cao khoâng quaù 15mm vaø khi traùt vôùi yeâu caàu chaát löôïng traùt ñaëc bieät cao khoâng quaù 20mm.

- Chieàu daày moãi lôùp traùt khoâng ñöôïc vöôït quaù 8mm. Khi traùt daày hôn 8 mm, phaûi traùt thaønh hai hoaëc nhieàu lôùp. Trong tröôøng hôïp söû duïng vöõa voâi hoaëc vöõa tam hôïp, chieàu daày moãi lôùp traùt baét buoäc phaûi naèm trong khoaûng töø 5mm ñeán 8mm.

- Khi traùt nhieàu lôùp, neân keû maët traùt thaønh caùc oâ quaû traùm ñeå taêng ñoä baùm dính cho caùc lôùp traùt tieáp theo. OÂ traùm coù caïnh khoaûng 60 mm, vaïch saâu töø 2-3 mm. Khi lôùp traùt tröôùc se maët môùi traùt tieáp lôùp sau. Neáu maët lôùp traùt tröôùc ñaõ quaù khoâ thì phaûi phun nöôùc aåm tröôùc khi traùt tieáp.

- ÔÛ nhöõng nôi thöôøng xuyeân aåm öôùt nhö khu veä sinh, phoøng taém röûa, nhaø beáp… khi traùt phaûi duøng vöõa xi maêng caùt coù maùc M75 hoaëc vöõa coù khaû naêng choáng thaám  ñeå taêng cöôøng khaû naêng choáng thaám vaø taêng ñoä baùm dính giöõa caùc lôùp traùt.

- Trong ñieàu kieän thôøi tieát naéng noùng hoaëc khoâ hanh, sau khi traùt 24h neân tieán haønh phun aåm ñeå baûo döôõng vaø phoøng traùnh hieän töôïng raïn nöùt treân maët traùt.

- Ñoä sai leäch cho pheùp cuûa beà maët traùt khoâng ñöôïc vöôït quaù caùc quy ñònh baûng 1

Baûng 1- Dung sai cho pheùp cuûa beà maët traùt

| Teân caùc maët traùt hay caùc chi tieát | Trò soá sai leäch maët traùt (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Traùt bình thöôøng | Traùt chaát löôïng cao | Traùt chaát löôïng raát cao |
| Ñoä khoâng baèng phaúng kieåm tra baèng thöôùc daøi 2m | Soá choã loài loõm khoâng quaù 3, ñoä saâu veát loõm <5 | Soá choã loài loõm khoâng quaù 2, ñoä saâu veát loõm <3 | Soá choã loài loõm khoâng quaù 2, ñoä saâu veát loõm <2 |
| Ñoä sai leäch theo phöông thaúng ñöùng cuûa maët töôøng vaø traàn nhaø | <15 suoát chieàu daøi hay chieàu roäng phoøng | <2 treân 1m daøi chieàu cao vaø chieàu roäng vaø 10 mm treân toaøn chieàu cao vaø chieàu roäng phoøng | <2 chieàu cao hay chieàu daøi vaø <5 mm treân suoát chieàu cao hay chieàu daøi phoøng |
| Ñöôøng nghieâng cuûa ñöôøng gôø meùp coät | <10 treân suoát chieàu cao keát caáu | <2 treân 1m chieàu cao vaø 5 mm treân toaøn chieàu cao keát caáu | <1 treân 1m chieàu cao vaø 3mm treân toaøn boä chieàu cao keát caáu. |
| Ñoä sai leäch baùn kính cuûa caùc phoøng löôïn cong | 10 | 7 | 5 |

- Yêu cầu đối với coâng taùc oáp trong xaây döïng:

- Coâng taùc oáp baûo veä hoaëc oáp trang trí coâng trình neân tieán haønh sau khi ñaõ hoaøn thaønh caùc coâng taùc xaây laép keát caáu.

- Coâng taùc oáp treân keát caáu laép gheùp coù theå tieán haønh tröôùc hoaëc sau khi laép döïng keát caáu vaø phuï thuoäc vaøo ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi vaät lieäu oáp, quy trình coâng ngheä cheá taïo keát caáu vaø trình töï coâng vieäc ñöôïc quy ñònh trong thieát keá thi coâng coâng trình.

- Vaät lieäu oáp laø caùc loaïi gaïch ñaù oáp laùt phaûi thoûa maõn caùc yeâu caàu kyõ thuaät quy ñònh trong caùc tieâu chuaån TCVN 6414: 1998, TCVN 6884: 2001, TCVN 4732:1989, TCVN 6883: 2001. Tuyø theo kích thöôùc, troïng löôïng vaø chuûng loaïi cuûa vaät lieäu oáp, tính chaát, ñoä phaúng cuûa neàn oáp, vò trí oáp vaø ñaëc ñieåm coâng trình maø löïa choïn phöông phaùp oáp cho phuø hôïp… Caùc phöông phaùp oáp thoâng duïng goàm:

- oáp baèng vöõa xi maêng caùt

- oáp baèng keo gaén

- oáp baèng giaù ñôõ, moùc treo, bu loâng, ñinh vít...

- Tröôùc khi tieán haønh oáp, caàn hoaøn thaønh vieäc laép ñaët caùc maïng kyõ thuaät ngaàm, caùc chi tieát coù chæ ñònh ñaët trong töôøng cho heä thoáng caáp thoaùt nöôùc, ñieän, ñieän thoaïi, truyeàn hình, caáp ga, khí, ñieàu hoaø khoâng khí, caùp maùy tính… …vaø caùc coâng vieäc khaùc coù lieân quan ñeå phoøng traùnh moïi va chaïm, chaán ñoäng coù theå gaây neân hö hoûng hoaëc aûnh höôûng  ñeán chaát löôïng lôùp oáp.

- Beà maët keát caáu ñöôïc oáp trang trí hay oáp baûo veä theo phöông thaúng ñöùng khoâng ñöôïc nghieâng leäch vöôït quaù giaù trò cho pheùp quy ñònh trong caùc tieâu chuaån TCVN 4085:1985, TCVN 4453: 1995, TCVN 4452-87.

- Tröôùc khi oáp maët trong coâng trình, phaûi hoaøn thaønh coâng taùc lôïp maùi vaø choáng thaám caùc keát caáu bao che phía treân dieän tích oáp, coâng taùc laép caùc khuoân cöûa soå, cöûa ra vaøo cuõng nhö caùc coâng vieäc coù lieân quan khaùc.

- Caàn phaûi kieåm tra ñoä phaúng cuûa neàn oáp tröôùc khi thi coâng oáp phaúng. Neáu neàn oáp coù ñoä loài loõm lôùn hôn 15 mm caàn phaûi traùt phaúng baèng vöõa xi maêng caùt. Ñoä loài loõm cuûa neàn oáp khi oáp baèng keo phaûi <3mm khi kieåm tra baèng thuôùc daøi 2m.

- Chæ tieán haønh oáp treân neàn oáp coù lôùp vöõa traùt loùt taïo phaúng khi cöôøng ñoä cuûa lôùp vöõa traùt loùt ñaõ ñaït toái thieåu baèng 75% cuûa maùc vöõa thieát keá. Lôùp vöõa traùt loùt phaûi baûo ñaûm khaû naêng baùm dính toát vôùi neàn traùt. Khi oáp baèng vöõa xi maêng caùt, chæ neân oáp cho caùc loaïi gaïch oáp coù troïng löôïng <20kg/m2

- Tröôùc khi oáp vaøo maët ngoaøi cuûa caùc vò trí coù ñöôøng oáng kyõ thuaät chaïy qua nhö oáng thoâng hôi, thoâng gioù, thoâng khoùi, keânh maùng cho thieát bò laøm laïnh vaø nhöõng nôi nhieät ñoä thay ñoåi thöôøng xuyeân, caàn phaûi boïc quanh keát caáu oáp moät lôùp löôùi theùp coù ñöôøng kính 1mm tröôùc khi traùt loùt. Ñoaïn löôùi boïc phaûi phuû quaù ra ngoaøi phaïm vi caùc ñöôøng oáng kyõ thuaät ít nhaát 20 cm.

- Neáu khoâng coù chæ daãn cuï theå cuûa thieát keá, tröôùc khi oáp caàn tính toaùn vaø xaùc ñònh hôïp lyù vò trí  cuûa caùc vieân oáp sao cho soá löôïng bò caét laø nhoû nhaát vaø ñöôïc boá trí ôû caùc vò trí deã che khuaát. Neáu vaät lieäu oáp coù hoa vaên caàn löïa choïn vò trí cuûa vieân oáp sao cho phuø hôïp vôùi hoa vaên vaø maàu saéc trang trí.

- Khi tieán haønh oáp maët ngoaøi coâng trình neân coù bieän phaùp phoøng traùnh söï xaâm nhaäp cuûa nöôùc hoaëc caùc taùc ñoäng xaâm thöïc cuûa moâi tröôøng laøm aûnh höôûng ñeán ñoä ñoàng ñeàu vaø maàu saéc cuûa vaät lieäu oáp.

- Khi oáp nhöõng taám ñaù thieân nhieân hay nhaân taïo coù kích thöôùc lôùn vaø coù troïng löôïng treân 5 kg, neân duøng caùc moùc kim loaïi hay heä thoáng giaù treo coù ñinh vít, bu loâng ñieàu chænh ñeå gaén chaët vaøo maët oáp. Trong tröôøng hôïp oáp maët ngoaøi coâng trình baèng caùc phöông phaùp naøy phaûi coù bieän phaùp choáng thaám cho maët ngoaøi cuûa töôøng tröôùc khi tieán haønh oáp.

- Vöõa duøng trong coâng taùc oáp: Vöõa duøng ñeå oáp phaûi ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu kyõ thuaät phuø hôïp vôùi tieâu chuaån TCVN 4314:2003 vaø tieâu chuaån TCVN 3121:2003. Caùt duøng ñeå cheá taïo vöõa phaûi ñöôïc saøng qua saøng. Ñeå ñaûm baûo yeâu caàu veà chaát löôïng lôùp oáp chaéc ñaëc vaø thôøi gian thao taùc, neân duøng vöõa deûo vaø coù ñoä baùm dính cao.

- Dung sai cho pheùp cuûa maët phaúng oáp khoâng vöôït quaù caùc quy ñònh trong baûng 1

Baûng 1- Dung sai cho pheùp cuûa maët  oáp

| Teân beà maët oáp vaø phaïm vi tính sai soá | Maët oáp ngoaøi coâng trình (mm) |  |  |  |  | Maët oáp maët trong coâng trình (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vaät lieäu ñaù töï nhieân |  |  | Vaät lieäu goám, söù | Taám oáp nhöïa, kim loaïi… | Vaät lieäu ñaù töï nhieân |  | Vaät lieäu goám, söù | Taám oáp nhöïa kim loaïi… |
|  | Phaúng nhaün | Löôïn cong cuïc boä | Maûng hình khoái |  |  | Phaúng nhaün | Löôïn cong cuïc boä |  |  |
| Sai leäch maët oáp theo phöông thaúng ñöùng treân 1m | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | 1 |
| Sai leäch maët oáp treân 1 taàng nhaø | 5 | 10 |  | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 |
| Sai leäch vò trí maët oáp theo phöông ngang vaø phöông thaúng ñöùng treân 1m | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,5 | 3 | 1,5 | 2 |
| Sai leäch vò trí maët oáp theo phöông ngang vaø phöông thaúng ñöùng treân suoát chieàu daøi cuûa maïch oáp trong giôùi haïn phaân ñoaïn cuûa kieán truùc | 3 | 5 | 10 | 4 |  | 3 | 5 | 3 |  |
| Ñoä khoâng truøng khít cuûa maïch noâi gheùp kieán truùc vaø chi tieát trang trí | 0,5 | 1 | 2 | 1 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Ñoä khoâng baèng phaúng theo hai phöông treân 1m | 2 | 4 |  | 3 |  | 2 | 4 | 2 |  |

- Yêu cầu đối với công tác lắp đặt cửa đi, cửa sổ:

- Kieåm tra baûn veõ gia coâng chi tieát.

- Kieåm tra quy caùch, chuûng loaïi vaät tö phuø hôïp vôùi ñieàu kieän saùch vaø thieát keá.

- Kieåm tra hình daùng, kích thöôùc, vò trí laép ñaët.

- Kieåm tra lieân keát giöõa khung nhoâm vaø caáu kieän töôøng, khung beâ toâng, lieân keát giöõa thanh vôùi thanh nhoâm.

- Kieåm tra ñoä thaúng ñöùng, maët ngang, cong veânh.

- Kieåm tra ñoä kín lieân keát giöõa thanh vôùi thanh, giöõa khung nhoâm vôùi kính.

- Kieåm tra choáng thaám ñoái vôùi vieàn cöûa maët ngoaøi.

- Kieåm tra coâng taùc bôm Silicon.

+      Gia công lắp dựng kính

- Kiểm tra chất lượng vật tư

    - Gia công

- Kích thước phải nhỏ hơn kích thước cấu kiện ráp.

- Cạnh cắt phải liền, không bị mẻ, sò…

- Mặt kính không bị rạn nứt, xướt…

- Nếu cạnh kính được để trần không vào khung phải được nhẵn hơi tròn cạnh.

    - Lắp dựng

- Kính được ráp vào khung phải vững chắc, không bị hở, rung, nếu ráp vào khung thép phải có joint cao su, khung nhôm phải được bơm silicon đầy 2 mặt cạnh.

- Yêu cầu đối với coâng taùc sôn:

- Kieåm tra quy caùch, chuûng loaïi vaät tö phuø hôïp vôùi ñieàu kieän saùch vaø thieát keá.

- Kieåm tra beà maët caáu kieän, keát caáu coâng trình phaûi ñöôïc veä sinh laøm phaúng, saïch tröôùc luùc sôn.

- Kieåm tra beà maët baû matit phaúng, thaúng, goùc, caïnh.

- Kieåm tra lôùp sôn loùt, vaø lôùp sôn hoaøn thieän cho ñuû lôùp sôn theo yeâu caàu cuûa thieát keá hoaëc yeâu caàu cuûa Nhaø saûn xuaát.

- Kieåm tra ñoä baùm dính cuûa caùc lôùp sôn khoâng ñöôïc bong troùc.

- Kieåm tra beà maët hoaøn thieän ñoàng maøu, saéc caïnh vieàn, chæ, Joint.

- Kieåm tra quaù trình pha troän sôn theo ñuùng chæ daãn Nhaø saûn xuaát ghi treân hoäp sôn.

- Yeâu caàu coâng taùc choáng thaám:

- Choáng thaám theo yeâu caàu cuûa thieát keá, theo Nhaø saûn xuaát chaát choáng thaám.

- Nhaø thaàu cung caáp Catalog vaø caùc thoâng soá ñaëc tính cuûa chaát choáng thaám.

- Kieåm tra bieän phaùp thi coâng cuûa Nhaø thaàu, thieát bò, phöông phaùp kieåm tra sau khi choáng thaám.

- Kieåm tra beà maët tröôùc khi tieán haønh choáng thaám (ñoä saïch, ñoä baèng phaúng, traùm veát nöùt, che chaén choáng naéng, möa, choáng thaâm nhaäp, aên mon).

- Kieåm tra quaù trình thi coâng choáng thaám theo höôùng daãn kyõ thuaät (trình töï thi coâng, lieàu löôïng / m2, soá lôùp, baûo döôõng).

- Yêu cầu lắp đặt heä thoáng chieáu saùng trong coâng trình:

- Caùc loaïi vaät tö, thieát bò ñöa vaøo phaûi ñöôïc kieåm tra kyõ ,coù ñaày ñuû xuaát xöù, chöùng chæ xuaát xöôûng vaø caùc thi nghieäm tröôùc khi ñöa vaøo nghieäm thu laép ñaët.

- Lieân heä vôùi cô quan chuû quaûn cuûa nghaønh ñieän ñeå phoái hôïp laép raùp leân coät. Caùc vò trí truï ñieän phaûi ñaûm baûo veà yeâu caàu an toaøn chaùy noå.

- Tröôùc khi baøn giao ñöa vaøo söû duïng phaûi kieåm tra, thí ngieäm vaän haønh chaïy thöû theo ñuùng quy ñònh.

- Yeâu caàu ñoái vôùi coâng taùc caáp thoaùt nöôùc:

- Kieåm tra vaät tö, thieát bò vaøo coâng tröôøng theo ñuùng hoà sô döï thaàu (trình maãu, hoà sô chaát löôïng xuaát xöôûng, chaáp nhaän maãu).

- Kieåm tra laép ñaët ñöôøng oáng caáp nöôùc, oáng thoaùt nöôùc (thoaùt caàu, tieåu, thoaùt Lavabo, thoaùt nöôùc saøn, nöôùc möa, nöôùc maùi), oáng thoâng hôi, hoà nöôùc ngaàm, hoà nöôùc maùi, haàm phaân, coáng, hoá ga, möông, thoaùt nöôùc maët.

- Thöû kín baèng nöôùc coù aùp löïc ñeå kieåm tra ñöôøng oáng caáp nöôùc: vôùi oáng STK, oáng ñoàng-P thöû 8kg/cm2, h=30 phuùt, vôùi oáng PVC-P thöû 3kg/cm2, h=30 phuùt.

- Thöû kín baèng phöông phaùp ñoå ñaày nöôùc ñeå kieåm tra oáng caáp, thoaùt nöôùc (giöõ trong 24h, roø ræ döôùi 2% laø ñaït yeâu caàu.

- Thöû kín baèng phöông phaùp ñoå ñaày nöôùc ñeå kieåm tra hoà nöôùc ngaàm, hoà nöôùc maùi, haàm phaân.

- Kieåm tra nghieäm thu laép ñaët thieát bò.

- Kieåm tra vaø nghieäm thu laép ñaët hoaøn chænh heä thoáng caáp, thoaùt nöôùc.

- Kieåm tra vaø nghieäm thu chaïy thöû heä thoáng caáp, thoaùt nöôùc.

- Yeâu caàu ñoái vôùi coâng taùc ñaát:

- Công tác chuẩn bị:

- Các tiêu chuẩn áp dụng :

- TCVN 4055:2012 - Công trình xây dựng - Tổ chức thi công;

- TCVN 5308-1991 - Quy phạm kỹ thuật an toàn lao động;

- TCVN 4447 :2012 - Công tác đất - Thi công và nghiệm thu ;

- TCVN 9398:2012 - Công tác trắc địa trong công trình xây dựng - Yêu cầu chung;

- Định vị vị trí thi công: Từ hệ trục tọa độ đã được thiết lập, tiến hành định vị vị trí hố đào, chiều sâu hố đào phù hợp với yêu cầu thiết kế, tiến hành cùng tư vấn giám sát kiểm tra, nghiệm thu hệ tọa độ, cao độ chuẩn của hố đào.

- Trước khi đào móng tiến hành xác định phần ngầm và đánh dấu hiện trạng tất cả các hệ thống thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống điện, nước, ... (nếu có) và lập biện pháp thi công chi tiết cho từng vị trí có thiết bị đi qua, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thiết bị công nghệ và việc sử dụng điện nước của đơn vị cũng như của dân cư xung quanh.

- Căn cứ địa hình thực tế lập phương án thi công đào đất.

- Chuẩn bị cọc chống, kè, cừ, máy bơm nước và các thiết bị thi công khác.

- Thi công đào móng :

- Căn cứ chiều sâu móng, mặt bằng thi công và địa chất cho phép Nhà thầu đào móng với mái dốc tự nhiên 1/3. Tuy nhiên trong quá trình thi công phải thường xuyên quan sát, nếu gặp đất yếu, có hiện tượng sạt lở, Nhà thầu sẽ có biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo an toàn trong lao động và tiến độ thi công công trình.

- Trước khi đào, hố móng sẽ được tiến hành công tác định vị bằng máy trắc đạc và vạch tuyến đào. Quy trình và chiều sâu hố được thể hiện trong bản vẽ biện pháp thi công đào đất. Để đảm bảo cao độ đáy hố đào thì trong quá trình thi công Nhà thầu sẽ thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật theo dõi giám sát và kiểm tra cao độ đáy hố đào. Việc kiểm tra được tiến hành bằng máy thuỷ bình.

- Việc đào đất sẽ được tiến hành chủ yếu bằng máy kết hợp sửa bằng thủ công, vận chuyển đều được thi công bằng tổ hợp thiết bị máy như máy xúc loại nhỏ, ô tô tải tự đổ.

- Xử lý nước hố móng: Đây là vấn đề được Nhà thầu đặc biệt quan tâm nhằm đảm bảo cho móng được thi công trong điều kiện khô ráo. Tuỳ theo thời tiết của giai đoạn thi công và lượng nước thực tế mà quyết định quy mô và số lượng hố thu nước, mương rãnh thu gom nước và máy bơm có thể trực 24/24h để đảm bảo đáy hố móng luôn khô ráo.

- Các rãnh thu nước thải, nước mưa và hạ mực nước ngầm được bố trí sát biên và sâu hơn cốt hố đào. Các máy bơm nước được thường trực thường xuyên tại các hố ga để bơm nước ra các ga thoát nước công trường.

- Nước thải trước khi đưa ra ngoài đã phải được xử lý lắng cặn hết rác, sỏi sạn bùn đất qua hố ga lắng lọc có lưới sắt chắn rác trước khi cho chảy ra hệ thống thoát nước chung.

- Hố móng đào xong được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu về hình dáng, kích thước, chiều sâu hố đào. Chỉ khi được tư vấn giám sát đồng ý nghiệm thu thì mới tiến hành các công tác tiếp theo.

- Đắp cát nền móng công trình:

- Công tác đắp đất nền móng công trình được tiến hành sau khi bê tông móng và các cấu kiện phần móng đã thi công xong và được nghiệm thu, có bản vẽ hoàn công mới tiến hành công tác lấp đất, đắp đất.

- Trước khi tiến hành đắp, lấp phải vệ sinh sạch sẽ mặt bằng, đặc biệt là các rác hữu cơ, gỗ, vỏ bao xi măng… Để đảm bảo sự ổn định của nền đất sau khi thực hiện công tác lấp cát

- Khi đắp nền, móng công trình nếu có nước dưới hố móng phải tiến hành bơm nước, vét bùn sau đó mới được đắp đất hố móng. Tuyệt đối không nhào lẫn đất khô với đất ướt để đắp nền, móng công trình.

- Tại vị trí có hệ thống thiết bị công nghệ thông tin, đường điện, đường nước cấp, nước thải ... Khi đắp nền phải lập biện pháp lấp đất cụ thể cho từng vị trí, không làm hư hỏng các hệ thống công nghệ, điện lực, nước khi lấp đất.

- Đắp cát được chia thành từng lớp để đầm, Nhà thầu sử dụng đầm cóc (loại dùng xăng hoặc điện) để đầm móng và nền. Mỗi lớp cát dày không quá 30cm, san phẳng, đầm chặt theo yêu cầu thiết kế.

- Chỉ rải, đắp lớp tiếp theo sau khi lớp dưới đã đạt độ chặt theo thiết kế.

- Yêu cầu đối với công tác ép cọc:

- Công tác chuẩn bị:

- Bản đồ bố trí mạng lưới cọc thuộc khu vực thi công.

- Hồ sơ về sản xuất cọc gồm phiếu kiểm nghiệm chất lượng loại thép cọc, mác và cấp phối bê tông.

- Kiểm tra thiết bị ép :

- Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật của thiết bị ép cọc.

- Lực ép danh định lớn nhất của thiết bị không nhỏ hơn 1,4 lần lực ép lớn nhất tác động lên cọc do thiết kế quy định.

- Lực ép của thiết bị phải đảm bảo tác dụng đúng dọc trục cọc. Không gây ra lực ngang tác dụng vào cọc.

- Chuyển động của pittông kích phải đều và khống chế được tốc độ ép.

- Phương pháp thi công ép cọc :

- Biện pháp thi công ở đây là ép trước cọc. Sau khi ép xong phần cọc cuối cùng thì dùng cọc ép phụ để ép tiếp cọc tới độ sâu thiết kế (ép âm)

- Trình tự thi công :

- Vận chuyển và lắp giáp thiết bị vào vị trí ép đảm bảo an toàn.

- Chỉnh máy cho các đường trục của khung máy, trục của kích trục của cọc thẳng đứng trùng nhau và cùng nằm trong một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng nằm ngang. Độ nghiêng của mặt phẳng chuẩn nằm ngang phải trùng với mặt phẳng đài cọc và nghiêng không quá 0,5%.

- Cẩu các đối trọng lên giá.

- Chạy thử máy ép để kiểm tra tính ổn định khi có tải và không có tải.

- Khi ép hết sức cần thiết căn chỉnh chính xác để trục cọc trùng với phương nén của thiết bị ép và đi qua điểm định vị cọc, độ sai lệch tâm không quá 1cm. Đầu trên của cọc  phải được gắn chặt vào thanh định hướng của khung máy.

- Khi thanh chốt tiếp xúc chặt với đỉnh cọc thì điều khiển tăng dần áp lực. Trong những giây đầu tiên tăng áp lực dầu từ từ, đều để cọc cắm sâu dần vào đá 1 cách nhẹ nhàng với vận tốc xuyên không quá 1cm/s cho đến khi đạt yêu cầu thiết kế.

- Thao tác ép như sau: Sau khi đoạn cọc được ép vào trong đất còn lại phần trên mặt đất khoảng 30cm nữa thì ta dừng ép lại, đưa đoạn cọc dẫn trùm lên đầu cọc và tiến hành ép xuống cho đến khi đạt yêu cầu thiết kế thì dừng.

- Ghi chép số liệu khi ép cọc:

- Khi ép cần ghi lại các giá trị lực ép vào sổ nhật ký ép cọc liên tục trên suốt chiều dài cọc, cụ thể như sau:

- Lực mũi cọc bắt đầu đi vào lớp đá cứng tiến hành ghi giá trị lực ép đầu tiên.

- Nếu giá trị lực ép thay đổi đột ngột phải ghi lại kỹ càng các trị số lực ép và độ sâu tương ứng.

- Kết thúc ép mỗi cọc khi đã đạt được các yêu cầu thiết kế: Mũi cọc ngập sâu vào lớp đá cứng 1 khoảng 0,5m và lực ép vào thời điểm cuối cùng đạt trị số thiết kế quy định Pmin và Pmax.

- Cứ như vậy ta tiến hành đến khi ép xong toàn bộ cọc cho công trình theo thiết kế.

- Thứ tự ép: Máy ép cọc di chuyển theo sơ đồ bản vẽ biện pháp thi công ép cọc.

- Công tác cắt đầu cọc:

- Sử dụng máy cắt đĩa bê tông bằng điện hoặc bằng động cơ hai thì, kết hợp với cùm giữ để cắt tiện đầu cọc.

- Công tác liên kết với đài:

- Dùng bê tông Mac 300 đổ sâu khoảng 0,6m vào bên trong cọc,  sẽ có 1 bản mã bằng thép tấm nằm phí dưới để chứa bê tông.

- Sau đó cắm những cây thép và neo xuống. Chiều cao thép từ vị trí cọc bị cắt đổ lên trong khoảng từ 50-60cm để tạo độ neo trong móng.

- Yêu cầu đối với công tác kết cấu thép

Trước khi thi công kết cấu thép phải đo đạc thép, dùng thước cuộn hoặc thước lá kim loại có độ chính xác cấp 2, theo TCVN 4111 - 1985 " Dụng cụ đo độ dài và góc, ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản " cần chú ý tới lượng dư do gia công cơ khí và co ngót khi hàn, khi nắn uốn cốt thép cần tránh tạo vết xước, vết lõm và các khuyết tật trên bề mặt cấu kiện.

- Cắt và gia công mép :

Phải dùng phương pháp gia công cơ khí để gia công chi tiết các loại thép sau: Tất cả các loại thép sau khi cắt bằng hồ quang không khí thép loại C52/40 và loại có cường độ nhỏ hơn, thép gia công nhiệt sau khi cắt bằng ô xy thủ công. Mép các chi tiết sau khi cắt bằng dao cũng phải qua gia công cơ khí phải nhẵn, không có rìa sờm vượt quá 0.3mm và không có các vết nứt. Đội sai lệch về kích thước và hình dạng của các mép chi tiết gia công tuân theo sự sai lệch cho phép của các bản vẽ chi tiết kết cấu hoặc TCVN 1691 : 1975.

- Tổ hợp :

Chỉ cho phép tổ hợp kết cấu khi các chi tiết và các phần tử kết cấu đã được nắn sửa, làm sạch rỉ, dầu mỡ, và các chất bẩn khác, không được làm thay đổi hình dạng kết cấu và các chi tiết khi lật và vận chuyển. Không được dịch chuyển và lật các kết cấu

lớn, nặng khi chúng mới được hàn đính, chưa có bộ gá chống biến dạng. Các phần tử kết cấu khi tổ hợp xong và đã được kiểm tra nhưng chưa kết thúc hàn trong vòng 24 giờ thì phải được kiểm tra lại. Khi hàn đính chỉ cần mối hàn có tiết diện tối thiểu, để khi hàn mối hàn này sẽ không làm nóng chảy mối hàn chính.

- Hàn :

Khi hàn kết cấu nên sử dụng các phương pháp tự động và nửa tự động có năng suất cao, tuân thủ quy trình công nghệ, nhằm đảm bảo các yêu cầu về kích thước hình học và cơ tính của mối hàn. Khi hàn phải chọn chế độ ổn định, chế độ hàn phải chọn làm sao cho đảm bảo được hệ số ngắn n (là tỷ số giữa chiều rộng b và chiều sâu ngấu h của mối hàn). Phải kiểm tra tổ hợp kết cấu trước khi đem hàn, chỉ được phép hàn các lớp tiếp theo sau khi làm sạch rỉ, bẩn, ... Những đoạn của các lớp hàn có rỗ khí, nứt, hố, lõm phải được tẩy hết trước khi hàn lớp tiếp theo. Kích thước của mối hàn theo quy định của thiết kế nhưng không vượt quá trong TCVN 1691 : 1975. Những chỗ cháy khuyết trên bề mặt của chi tiết do hàn phải được làm sạch  bằng máy mài, với độ sâu không < 0,5mm chỗ khuyết sâu vào thân thép, hàn không được > 3% bề dày kết cấu thép, hàn xong mối hàn phải được vệ sinh sạch rỉ và kim loại bắn toé.

Kiểm tra hình dạng bên ngoài của mối hàn cần thoả mãn các yêu cầu sau:

+ Bề mặt nhẵn đều đặn (không chảy tràn, cháy chân, co hẹp, ngắt quãng) không chuyển tiếp đột ngột từ bề mặt mối hàn sang bề mặt thép cơ bản.

+ Kim loại mối hàn phải được đặc chắc, không có vết nứt và không có khuyết tật.

+ Cho phép khuyết chân mối hàn với độ sâu không quá 0,5mm khi thép có bề dày từ 4 - 10mm và không quá 1mm khi thép dày trên 10mm.

+ Miệng hàn phải được hàn đắp đầy.

- Sơn lót và sơn phủ:

Toàn bộ kết cấu thép phải được sơn lót và sơn phủ theo chỉ dẫn của thiết kế.

Trước khi sơn lót phải làm sạch các vết bẩn và dầu mỡ trên bề mặt kết cấu. Chỉ tiến hành sơn lót sau khi đã kiểm tra độ sạch của kết cấu, chỉ được sơn phủ sau khi đã kiểm tra chất lượng sơn lót, khi sơn phải tuân theo chỉ dẫn của kỹ thuật sơn. Sơn lót và sơn phủ chỉ tiến hành khi nhiệt độ không khí thấp hơn +500C. Phải sơn lót và sơn phủ các lớp mỏng, phẳng, không bị chảy và không để sót, bề mặt dày các lớp sơn được xác định theo chỉ dẫn.

- Lắp ráp kết cấu thép:

Chỉ được phép lắp ráp kết cấu sau khi đã chuẩn bị xong mặt bằng và vị trí các gối tựa kết cấu thép của toàn công trình hay từng phần kết cấu riêng biệt theo biện pháp thi công đã được phê duyệt.

Trong quá trình lắp ráp phải đảm bảo ổn định cho kết cấu bằng cách thực hiện đúng trình tự lắp ráp các phần tử đứng và ngang, lắp giằng cố định hoặc tạm thời theo yêu cầu trong bản vẽ hoặc phương án thi công. Trình tự tháo khỏi móc cẩu, các phần tử kết cấu phải được cố định chắc chắn bằng bu lông, bằng chốt hàn đính đồng thời phải dùng các thanh giằng, thanh chống, thanh neo cố định hoặc tạm thời theo biện pháp thi công.

Lắp đặt, điều chỉnh và cố định kết cấu phải được kiểm tra bằng dụng cụ chuyên dùng và theo tiến trình lắp ráp từng phần không  gian cứng của công trình. Hàn và lắp ráp các bu lông cố định được thực hiện sau khi đã kiểm tra độ chính xác của vị trí lắp đặt kết cấu trong công trình.

CHƯƠNG III

BẢNG QUY ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG VỀ CẤP ĐỘ BỀN VÀ MÁC BÊ TÔNG

| Cấp độ bền (B) | Cường độ chịu nén (Mpa) | Mác bê tông (M) |
| --- | --- | --- |
| B5 | 6.42 | 75 |
| B7.5 | 9.63 | 100 |
| B12.5 | 16.05 | 150 |
| B15 | 19.27 | 200 |
| B20 | 25.69 | 250 |
| B22.5 | 28.90 | 300 |