Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Mua xe ô tô đào tạo, sát hạch hạng C1

- Tên dự toán: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác Đào tạo và Sát hạch của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ -Đường Phan Kế Bính, tổ 19 Bắc Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai

- Chủ đầu tư: Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 35 ngày

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1 Yêu cầu chung

- Tất cả các thiết bị phải nêu rõ tên hàng hóa, các thông số kỹ thuật, nước sản xuất, năm sản xuất từ năm 2026 trở lại đây.

- Hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (hãng sản xuất).

- Cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) của nước sản xuất hoặc nhà sản xuất và giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) khi bàn giao hàng hóa

- Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa bảo quản (Nếu có).

    - Hàng hoá có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Có các chứng chỉ về chất lượng kèm theo (nếu có) theo quy định.

    - Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa không đảm bảo yêu cầu chất lượng mà không do lỗi của người sử dụng.

    - Cam kết trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo xảy ra sự cố của bên sử dụng (bằng văn bản hoặc điện thoại), nhà thầu phải xử lý dứt điểm. Trường hợp không thể xử lý thì phải thay thế hàng hóa khác không quá 03 ngày làm việc.

    - Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những cam kết mà nhà thầu đã đề xuất.

2.2 Yêu cầu cụ thể:

Yêu cầu nhà thầu tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào đáp ứng các nội dung yêu cầu kỹ thuật dưới đây hoặc đáp ứng tốt hơn. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật tối thiểu (Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xe tải | Loại phương tiện: Xe tải Tình trạng xe: Mới 100 %, năm sản xuất 2026 Màu: Trắng Động cơ: WEICHAI WP2.3Q140E50 hoặc tương đương - Dung tích xylanh: 2.289 сс - Công suất cực đại: 140Ps/3.200 (vòng/phút) - Momen xoấn cực đại: 320/1.400-2.400 (N.m/rpm) - Hộp số: 6 số tiến, 1 số lủi. Hệ thống phanh: Trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) Hệ thống phanh chính: Tang trồng/ tang trống; Thuỷ lực - Hệ thống phanh đỗ xe: Tang trống; trục thứ cấp hộ số; cơ khí Hệ thống lái: Trục vít ecu bi, cơ khí có trợ lực thủy lực. Hệ thống treo: Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thúy lực. Lốp xe: 7.00R16 Thùng nhiên liệu: 100 lít KÍCH THƯỚC XE: Kích thước tổng thể (Cab/C) (DxRxC): 6.400 x 2.070 x 2.895 KT lọt lòng thùng (TL1) (DxRxC): 4.450 x 1.950 x 1.830 Vệt bánh trước / sau: 1.577/1.586 Chiều dài cơ sở: 3400 Bán kính quay vòng quay nhỏ nhất: 6760 THÔNG SỐ KHỐI LƯỢNG: Khối lượng bản thân (Cab/C): 2900 Khối lượng chở cho phép: 1900 Khối lượng toàn bộ (Cab/C): 4995 TRANG BỊ TIÊU CHUẨN: Audio/máy lạnh: Radio +USB (MP3), điều hoà 2 chiều Kính cửa: Chỉnh điện, Trang bị ổ cắm sạc điện thoại Khoá cửa: Điện, cơ (02 chia khoá điện, 1 chia cơ) |

Mục 2. Bản vẽ: Không có .

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT.

- Cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Bên mời thầu sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu.

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên mời thầu có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp, Bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên mời thầu không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.