## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên Dự án: Dự án “Lời kêu gọi khẩn cấp để khắc phục hậu quả, ứng phó, phục hồi và tái thiết sau cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão năm 2024”

- Tổng mức đầu tư: 23.148.839.700 đồng (Hai mươi ba tỷ, một trăm bốn mươi tám triệu, tám trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm đồng).

- Tên chủ đầu tư: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

- Nguồn vốn: từ nguồn kinh phí Dự án “Lời kêu gọi khẩn cấp để khắc phục hậu quả, ứng phó, phục hồi và tái thiết sau cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão năm 2024” do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại;

- Thời gian thực hiện dự án: Tháng 11/2024 – Tháng 03/2026;

- Địa điểm, quy mô thực hiện dự án: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Bắc Ninh, Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Phú Thọ

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật chung

- Toàn bộ hàng hóa yêu cầu mới 100%, chưa qua sử dụng, không có lỗi về vật liệu, thiết kế và được đóng gói vào thùng nhựa (thùng nhựa trong danh mục hàng hóa) thành 1.480 bộ, đảm bảo chặt chẽ, không bị xô lệch trong quá trình vận chuyển. Bên ngoài thùng nhựa dán danh mục hàng hóa.

- Đối với các sản phẩm đồ nhựa: Sản phẩm chào thầu phải được phép lưu thông hợp pháp tại Việt Nam và đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Nhà thầu phải cung cấp: i) Bản tự công bố sản phẩm hoặc giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định hiện hành; ii) Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ: đối với hàng sản xuất trong nước: thông tin cơ sở sản xuất; đối với hàng nhập khẩu: chứng từ nhập khẩu hợp pháp; iii) Tài liệu chứng minh hàng hóa đáp ứng toàn bộ các chỉ tiêu được nêu tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-1 : 2011/BYT do tổ chức thử nghiệm có thẩm quyền hoặc được công nhận cấp và còn hiệu lực tại thời điểm đóng thầu.

- Đối với các sản phẩm đồ inox: Sản phẩm chào thầu phải được phép lưu thông hợp pháp tại Việt Nam và đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Nhà thầu phải cung cấp: i) Bản tự công bố sản phẩm hoặc giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định hiện hành; ii) Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ: đối với hàng sản xuất trong nước: thông tin cơ sở sản xuất; đối với hàng nhập khẩu: chứng từ nhập khẩu hợp pháp; iii) Tài liệu chứng minh hàng hóa đáp ứng toàn bộ các chỉ tiêu được nêu tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-3 : 2011/BYT do tổ chức thử nghiệm có thẩm quyền hoặc được công nhận cấp và còn hiệu lực tại thời điểm đóng thầu.

Toàn bộ hàng hóa đề xuất đều phải có hình ảnh kèm theo.

2.2 Thông số kỹ thuật

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | Nồi inox 3 đáy 24cm | Chất liệu thân nồi: Inox 201 cao cấp Chất liệu đáy nồi: 3 lớp: Inox 430 – Nhôm – Inox 201 Đường kính lòng nồi: 24 cm Chiều cao thân nồi: ≥14 cm Độ dày thành nồi: ≥0,4 mm Bề mặt bên ngoài: Inox đánh bóng Quai nồi: Ống Inox nguyên khối Núm cầm vung: Ống Inox cách nhiệt Vung nồi: Kính cường lực 4mm viền inox |
|  | Nồi inox 3 đáy 28cm | Chất liệu thân nồi: Inox 201 Chất liệu đáy: đáy phẳng 3 lớp Inox 430 – Nhôm – Inox 201 Đường kính lòng nồi: 28 cm Chiều cao thân nồi: ≥ 17.5 cm Độ dày thành nồi: ≥0.6 mm Bề mặt bên ngoài: Inox đánh bóng Quai nồi: Ống Inox nguyên khối Núm cầm vung: Ống Inox cách nhiệt Vung nồi: Kính cường lực 4mm viền inox chống va đập |
|  | Chảo inox | Đường kính chảo: 26 cm Chiều cao thân chảo: ≥6.5 cm Chất liệu thân và lòng chảo: Inox 430 cao cấp Cấu tạo đáy: Đáy từ 3 lớp (Inox 430 – Nhôm – Inox 430) Tay cầm: Cán nhựa Bakelite cách nhiệt Lớp chống dính: lớp chống dính tự nhiên, không sử dụng phủ PTFE/PTFE hóa chất |
|  | Ấm đun nước | Dung tích: 2,5 lít Chất liệu thân và lòng ấm: Inox 304 Chất liệu đáy: Inox 430 Nắp: inox có núm nhựa cách nhiệt Tay cầm: Nhựa cách nhiệt màu đen, Trọng lượng ấm rỗng: ≥ 700g Còi báo sôi: Có còi/âm báo khi nước sôi |
|  | Dao inox/Thép không gỉ | Chất liệu lưỡi dao: Thép không gỉ SUS420J2 Chiều dài lưỡi dao: ≥17.5cm Chuôi dao: Nhựa PP |
|  | Muôi múc canh | Chất liệu: inox 304 Chiều dài: ≥290mm Đường kính lòng: ≥70 mm Độ sâu lòng: ≥45 mm Độ dày inox: ≥0.9mm Trọng lượng: ≥90g |
|  | Bát tô canh | Chất liệu : INOX 304, 2 lớp cách nhiệt Đường kính miệng ≥200 mm Chiều cao: ≥ 70 mm Dung tích: ≥500ml Trọng lượng: ≥300 g |
|  | Bát ăn cơm | Chất liệu: Inox 304 Đường kính miệng: ≥110 mm Chiều cao: ≥45 mm Dung tích: ≥350ml Trọng lượng: ≥140g Bề mặt: bóng hoặc xước 2 lớp cách nhiệt |
|  | Đũa ăn cơm | - Kích thước: dài ≥ 23cm - Trọng lượng: ≥ 35g - Thân vuông, thuôn về đầu, đầu đũa khắc laser - Chất liệu: Inox 316L |
|  | Thìa inox | Chất liệu Inox 304 Chiều dài tổng ≥ 190 Chiều dài phần muỗng ≥ 40 mm Rộng phần muỗng ≥ 50 mm Độ sâu lòng muỗng ≥ 12 mm Độ dày thân/cán ≥ 0.9 mm Trọng lượng mỗi chiếc ≥ 55 g |
|  | Thớt | - Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất - kích thước: D*R*C: 30,7 x 21,6 x 0,8 cm - Trọng lượng: ≥ 800g - Màu sắc: Trắng |
|  | Thùng nhựa đựng | - Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất - Dung tích: ≥ 80 lít - Kích cỡ: dài ≥ 630 x rộng ≥ 430 x cao ≥ 380 - Màu sắc: Đỏ - Có nắp, khóa gài, bánh xe |

Mục 2. Bản vẽ

Không

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Trong trường hợp cần thiết sẽ tiến hành kiểm nghiệm chất lượng của hàng hóa.