Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

- Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

-	Tên gói thầu: “Đầu tư vật tư phụ và phụ kiện quang phục vụ ngầm hoá các tuyến đường khu vực Dương Đông, An Thới thuộc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang năm 2026”.

-	Tên dự án: Ngầm hóa các tuyến đường khu vực Dương Đông, An Thới thuộc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

-	Địa điểm thực hiện dự án: Do chủ đầu tư chỉ định (trong khu vực TP Hồ Chí Minh).

-	Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

-	Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày (Trong đó thời gian giao hàng: tối đa 30 ngày kể từ ngày kí hợp đồng).

- Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1 Dây nhảy Multimode LC/UPC - LC/UPC 5m (dây đôi), OM4

| Characteristics | Value/Performance |
| --- | --- |
| Fiber tube type | 3mm (or 2mm) PVC tube. Multimode OM4 |
| Fiber length | 5 m |
| Connector | 2 LC/UPC and 2 LC/UPC |
| Insertion Loss | ≤ 0.3 dB |
| Return Loss | ≥ 20dB |

1.2.2 Dây nhảy quang SC/APC - SC/UPC: 5m

| Characteristics | Unit | Value/Performance |
| --- | --- | --- |
| Fiber Tube Type | - | 3 mm (or 2 mm) PVC tube, fiber from Corning/US, LS/Korea or brand from G7/EU |
| Fiber Length | m | 3 / 5 / 10 ( or other request) |
| Connector | - | 1 SC/APC and 1 SC/UPC ( Ferrule material: ceramic) |
| Insertion Loss | dB | ≤ 0.3 |

1.2.3 Măng xông quang 24 sợi; 48 sợi (Măng xông quang 24 core; 48 core)

| Characteristics | Unit |  | Value/Performance |
| --- | --- | --- | --- |
| - Số ngõ vào cáp | - |  | ≥ 6 |
| - Chất liệu | - |  | Nhựa cao cấp, thiết kế đặc biệt sử dụng ngoài trời, chống va đập, nhiệt và nước, ẩm mốc, với đầy đủ phụ kiện chống ẩm, thấm như rubber gasket cho nắp đậy và cao su non cho các ngõ cáp, độ kín IP67. Thời gian sử dụng tối thiểu 10 năm Yêu cầu bảo hành ít nhất 03 năm |
| - Cấu trúc | - |  | Thiết kế sử dụng case để chứa các mối hàn, đảm bảo bán kính cong tối thiểu của sợi cáp quang (30mm) |
| - Số case chứa mối hàn | - |  | 1 - 6 |
| - Tổng số mối hàn trên một case | - |  | 12 - 24 |
| - Phụ kiện | - |  | Đầy đủ phụ kiện: ống nung (loại dài 60 mm), keo, rubber gasket, cao su non, dây buộc… |
| - Hình dạng case chứa | - |  | như hình hoặc tương đương |

1.2.4. Tủ phối quang 24 sợi dùng cho C1S (Hộp ODF 24 dùng cho C1S)

| Đặc tính | Đv | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Yêu cầu chung | - | - Thiết kế treo cột - Hộp được sơn chữ SCTV màu xanh dương trực tiếp lên bề mặt. - Chức năng sử dụng: Sử dụng cho FTTx - GPON. Chứa cáp, các bộ chia, adapter. - Đạt tiêu chuẩn ngoài trời thông dụng |
| Kích thước (Dài x Rộng x Sâu) | mm | - Tối đa 400 x 300 x 130 |
| Lớp vỏ bên ngoài | - | - Làm bằng thép sơn tĩnh điện - Độ dày: ≥ 1.2mm - Bản lề được chế tạo bằng hợp kim không rỉ, không giòn, không dễ vỡ. - Cánh cửa có gioăng phun chất lượng cao và dập đúc không mối hàn để đảm bảo kín nước và chống ghỉ sét. |
| Cổng cáp |  | - Thiết kế dưới đáy hộp, các cổng có vòng và đệm cao su để cố định cáp và làm kín tránh sự xâm nhập của côn trùng - Thiết kế có các bộ phận giữ chặt cổ cáp, và sợi gia cường - Ít nhất 05 cổng cáp, mỗi cổng chứa tối thiểu 01 sợi cáp 12 core, trong đó 02 cổng cáp có thể hỗ trợ đưa bụng cáp quang vào để hàn nối mà không cần cắt cáp. |
| Nhiệt độ làm việc | oC | 0 ~ 60, hoặc rộng hơn |
| Khay chứa adaptor | - | - Cho phép lắp đặt được ít nhất 24 adaptor quang SC/APC – SC/APC. - Có đánh số thứ tự adaptor/port - Có chỗ cố định dây nhảy |
| Khay chứa bộ chia, và mối hàn | - | - Số bộ chia có thể lắp: tối thiểu 3 bộ chia - Chứa được tối thiểu 48 mối hàn |
| Phụ kiện kèm theo | - | - 24 adaptor SC/APC-SC/APC. - 24 sợi pigtail SC/APC theo chuẩn màu EIA/TIA-598 hoặc đánh số. - 24 ống nung nhiệt. - 10 dây rút nhựa loại ngắn. - 02 dây rút nhựa loại dài. - 1 m dây nhựa xoắn. - 02 collier cố định cáp vào ra. - 02 ống bảo vệ ống lỏng. - 04 đai inox. - 01 ống bảo vệ cáp quang. - Các phụ kiện khác: cao su non |

- Tiêu chuẩn các phụ kiện đi kèm :

#### a.  Adaptor quang SC/APC – SC/APC:

| Characteristics | Unit | Value/Performance |
| --- | --- | --- |
| Insertion loss | dB | ≤ 0.2, 0.1 typical |
| Sleeve material | - | Ceramic |
| Housing material | - | Plastic |

#### b.  Pigtail-SC/APC (Dùng cho ODF)

| Characteristics | Unit | Value/Performance |
| --- | --- | --- |
| - Cable length | m | ≥ 1.5 |
| - Fan out length | m | ≥ 0.5 |
| - Fan out diameter | µm | 900 μm, fiber from Corning/US, LS/Korea or brand from G7/EU |
| - Connector | - | SC/APC (Ferrule material: ceramic) |
| - Insertion loss | dB | ≤ 0.25 |
| - Return loss | dB | ≥ 50 |

#### c. Ống nung nhiệt 60mm

| Đặc tính | Ống nung nhiệt |
| --- | --- |
| Ứng dụng | Dùng bảo vệ mối hàn của loại sợi quang đơn mode có đường kính vỏ 0.25 -:- 0.9 mm |
| Chiều dài (mm) | 60 ± 5 |
| Đường kính ống sau nung nhiệt (mm) | ≤ 3.3 |
| Cấu trúc | Ống nung giữ lõi quang , ống kim loại, ống nung bảo vệ. |
| Ống nung giữ lõi quang |  |
| Vật liệu | Ống làm bằng Ethylene vinyl acetate, Dính chặt vào sợi quang khi nóng chảy |
| Màu | Trong suốt |
| Thanh kim loại chịu lực |  |
| Vật liệu | Thép không gỉ |
| Màu | Bạc |
| Ống nung bảo vệ |  |
| Vật liệu | Ống Polyethylene, có thể co khi nung nhiệt. |
| Màu | Trong suốt |
| Đặc điểm | 2 đầu được thu nhỏ để không làm rơi ống nung giữ lõi quang, thanh kim loại chịu lực trong quá trình vận chuyển và thao tác |

#### d.  Ống bảo vệ ống lỏng:

- Loại ống bảo vệ ống lỏng dùng khi thi công quang trong ODF, măng xông

- Quy cách: Dài: 400mm

Φ trong: 2.5mm

- Màu sắc: trắng trong

#### e.  Đai inox (treo hộp ODF ngoài trời)

| Đặc tính | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Vật liệu | - | Làm bằng inox không rỉ, có khóa |
| Kích thước | mm2 | 19 x 0.4 (Rộng x Dày) |
|  | m | 1.2 ÷ 1.5 (Dài) |

f.  Ống bảo vệ cáp quang (tại ODF ngoài trời)

| Đặc tính | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Vật liệu | - | Hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo (Poly Vinyl Clorua) |
| Đường kính | mm | ≥ 49 |
| Bề dày thành ống | mm | ≥ 2.3 |
| Chiều dài | m | 0.5 |

#### g. Cao su non

- Quy cách (length x width x thickness ): 400mm x 30mm x  1.65mm

- Màu sắc: đen

- Chịu nhiệt: -55 độ C – 80 độ C

1.2.5 Hộp phối quang 16 cổng ngoài trời loại treo cột (Hộp ODF16 ngoài trời loại treo cột)

| Đặc tính | Đv | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Yêu cầu chung | - | - Thiết kế treo cột - Hộp được sơn chữ SCTV màu xanh dương trực tiếp lên bề mặt. - Chức năng sử dụng: Sử dụng cho FTTx - GPON. Chứa cáp, các bộ chia, adapter phân phối tín hiệu đến từng căn hộ. - Đạt tiêu chuẩn ngoài trời thông dụng |
| Kích thước (Dài x Rộng x Sâu) | mm | - Tối đa 400 x 300 x 130 |
| Lớp vỏ bên ngoài | - | - Làm bằng thép sơn tĩnh điện - Độ dày: ≥ 1.2mm - Bản lề được chế tạo bằng hợp kim không rỉ, không giòn, không dễ vỡ |
| Cổng cáp |  | - Thiết kế dưới đáy hộp, các cổng có vòng và đệm cao su để cố định cáp và làm kín tránh sự xâm nhập của côn trùng - Thiết kế có các bộ phận giữ chặt cổ cáp, và sợi gia cường. - Thiết kế có các bộ phận giữ chặt cổ cáp thuê bao. - Ít nhất 01 cổng cáp nhánh, mỗi cổng chứa tối thiểu 01 sợi cáp nhánh 12 sợi cùng với 02 cổng cáp có thể hỗ trợ đưa bụng cáp quang vào nhánh để hàn nối mà không cần cắt cáp. |
| Nhiệt độ làm việc | oC | 0 ~ 60, hoặc rộng hơn |
| Khay chứa adaptor | - | - Cho phép lắp đặt được ít nhất 18 adaptor quang SC/APC – SC/APC - Có chỗ cố định dây nhảy - Có đánh số thứ tự adaptor/port |
| Khay chứa bộ chia, và mối hàn | - | - Số bộ chia có thể lắp: tối thiểu 3 bộ chia - Chứa được tối thiểu 48 mối hàn |
| Phụ kiện kèm theo | - | - 18 adaptor SC/APC-SC/APC. - 18 sợi pigtail SC/APC theo chuẩn màu EIA/TIA-598 hoặc đánh số. - 18 ống nung nhiệt. - 10 dây rút nhựa loại ngắn. - 02 dây rút nhựa loại dài. - 1 m dây nhựa xoắn. - 02 collier cố định cáp vào ra. - 02 ống bảo vệ ống lỏng. - 04 đai inox. - 01 ống bảo vệ cáp quang. - Các phụ kiện khác: cao su non |

- Tiêu chuẩn các phụ kiện đi kèm:

#### a. Adaptor quang SC/APC – SC/APC:

| Characteristics | Unit | Value/Performance |
| --- | --- | --- |
| Insertion loss | dB | ≤ 0.2, 0.1 typical |
| Sleeve material | - | Ceramic |
| Housing material | - | Plastic |

#### b. Pigtail-SC/APC (Dùng cho ODF)

| Characteristics | Unit | Value/Performance |
| --- | --- | --- |
| - Cable length | m | ≥ 1.5 |
| - Fan out length | m | ≥ 0.5 |
| - Fan out diameter | µm | 900 μm, fiber from Corning/US, LS/Korea or brand from G7/EU |
| - Connector | - | SC/APC (Ferrule material: ceramic) |
| - Insertion loss | dB | ≤ 0.25 |
| - Return loss | dB | ≥ 50 |

#### c. Ống nung nhiệt 60mm

| Đặc tính | Ống nung nhiệt |
| --- | --- |
| Ứng dụng | Dùng bảo vệ mối hàn của loại sợi quang đơn mode có đường kính vỏ 0.25 -:- 0.9 mm |
| Chiều dài (mm) | 60 ± 5 |
| Đường kính ống sau nung nhiệt (mm) | ≤ 3.3 |
| Cấu trúc | Ống nung giữ lõi quang , ống kim loại, ống nung bảo vệ. |
| Ống nung giữ lõi quang |  |
| Vật liệu | Ống làm bằng Ethylene vinyl acetate, Dính chặt vào sợi quang khi nóng chảy |
| Màu | Trong suốt |
| Thanh kim loại chịu lực |  |
| Vật liệu | Thép không gỉ |
| Màu | Bạc |
| Ống nung bảo vệ |  |
| Vật liệu | Ống Polyethylene, có thể co khi nung nhiệt. |
| Màu | Trong suốt |
| Đặc điểm | 2 đầu được thu nhỏ để không làm rơi ống nung giữ lõi quang, thanh kim loại chịu lực trong quá trình vận chuyển và thao tác |

#### d. Ống bảo vệ ống lỏng:

- Loại ống bảo vệ ống lỏng dùng khi thi công quang trong ODF, măng xông

- Quy cách: Dài: 400mm

Φ trong: 2.5mm

- Màu sắc: trắng trong

#### e. Đai inox (treo hộp ODF ngoài trời)

| Đặc tính | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Vật liệu | - | Làm bằng inox không rỉ, có khóa |
| Kích thước | mm2 | 19 x 0.4 (Rộng x Dày) |
|  | m | 1.2 ÷ 1.5 (Dài) |

f. Ống bảo vệ cáp quang (tại ODF ngoài trời)

| Đặc tính | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Vật liệu | - | Hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo (Poly Vinyl Clorua) |
| Đường kính | mm | ≥ 49 |
| Bề dày thành ống | mm | ≥ 2.3 |
| Chiều dài | m | 0.5 |

#### g.  Cao su non

- Quy cách (length x width x thickness ): 400mm x 30mm x  1.65mm

- Màu sắc: đen

- Chịu nhiệt: -55 độ C – 80 độ C

1.2.6 Hộp phối quang 8 cổng ngoài trời loại treo cột (Hộp ODF8 ngoài trời loại treo cột); Hộp phối quang 8 cổng ngoài trời, loại ngầm hóa (Hộp ODF8 ngoài trời loại ngầm hóa)

| Đặc tính | Đv | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Yêu cầu chung | - | - Thiết kế treo cột - Hộp được sơn chữ SCTV màu xanh dương trực tiếp lên bề mặt. - Chức năng sử dụng: Sử dụng cho FTTx - GPON. Chứa cáp, các bộ chia, adapter phân phối tín hiệu đến từng căn hộ. - Đạt tiêu chuẩn ngoài trời thông dụng |
| Kích thước (Dài x Rộng x Sâu) | mm | - Tối đa 230 x 210 x 60 |
| Cổng cáp |  | - Thiết kế dưới đáy hộp, các cổng có vòng và đệm cao su để cố định cáp và làm kín tránh sự xâm nhập của côn trùng - Thiết kế có các bộ phận giữ chặt cổ cáp, và sợi gia cường. - Thiết kế có các bộ phận giữ chặt cổ cáp thuê bao. - Ít nhất 01 cổng cáp nhánh, mỗi cổng chứa tối thiểu 01 sợi cáp nhánh 12 sợi cùng với 02 cổng cáp có thể hỗ trợ đưa bụng cáp quang vào nhánh để hàn nối mà không cần cắt cáp. |
| Nhiệt độ làm việc | oC | 0 ~ 60, hoặc rộng hơn |
| Khay chứa adaptor | - | - Cho phép lắp đặt được ít nhất 10 adaptor quang SC/APC – SC/APC. - Có đánh số thứ tự adaptor/port - Có chỗ cố định dây nhảy |
| Khay chứa bộ chia | - | - Số bộ chia có thể lắp: tối thiểu 2 bộ chia |
| Phụ kiện kèm theo | - | - 10 adaptor SC/APC-SC/APC. - 8 sợi pigtail SC/APC theo chuẩn màu EIA/TIA-598 hoặc đánh số. - 8 ống nung nhiệt. - 10 dây rút nhựa loại ngắn. - 02 dây rút nhựa loại dài. - 0.5 m dây nhựa xoắn. - 02 collier cố định cáp vào ra. - 01 ống bảo vệ ống lỏng. - 02 đai inox. - 01 ống bảo vệ cáp quang. - Các phụ kiện khác: cao su non |

- Tiêu chuẩn các phụ kiện đi kèm:

#### a. Adaptor quang SC/APC – SC/APC:

| Characteristics | Unit | Value/Performance |
| --- | --- | --- |
| Insertion loss | dB | ≤ 0.2, 0.1 typical |
| Sleeve material | - | Ceramic |
| Housing material | - | Plastic |

#### b. Pigtail-SC/APC (Dùng cho ODF)

| Characteristics | Unit | Value/Performance |
| --- | --- | --- |
| - Length | m | ≥ 1.5 |
| - Fan out length | m | ≥ 0.5 |
| - Fan out diameter | µm | 900 μm, fiber from Corning/US, LS/Korea or brand from G7/EU |
| - Connector | - | SC/APC (Ferrule material: ceramic) |
| - Insertion loss | dB | ≤ 0.25 |
| - Return loss | dB | ≥ 50 |

#### c. Ống nung nhiệt 60mm

| Đặc tính | Ống nung nhiệt |
| --- | --- |
| Ứng dụng | Dùng bảo vệ mối hàn của loại sợi quang đơn mode có đường kính vỏ 0.25 -:- 0.9 mm |
| Chiều dài (mm) | 60 ± 5 |
| Đường kính ống sau nung nhiệt (mm) | ≤ 3.3 |
| Cấu trúc | Ống nung giữ lõi quang , ống kim loại, ống nung bảo vệ. |
| Ống nung giữ lõi quang |  |
| Vật liệu | Ống làm bằng Ethylene vinyl acetate, Dính chặt vào sợi quang khi nóng chảy |
| Màu | Trong suốt |
| Thanh kim loại chịu lực |  |
| Vật liệu | Thép không gỉ |
| Màu | Bạc |
| Ống nung bảo vệ |  |
| Vật liệu | Ống Polyethylene, có thể co khi nung nhiệt. |
| Màu | Trong suốt |
| Đặc điểm | 2 đầu được thu nhỏ để không làm rơi ống nung giữ lõi quang, thanh kim loại chịu lực trong quá trình vận chuyển và thao tác |

#### d. Ống bảo vệ ống lỏng:

- Loại ống bảo vệ ống lỏng dùng khi thi công quang trong ODF, măng xông

- Quy cách: Dài: 400mm

Φ trong: 2.5mm

- Màu sắc: trắng trong

#### e. Đai inox (treo hộp ODF ngoài trời)

| Đặc tính | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Vật liệu | - | Làm bằng inox không rỉ, có khóa |
| Kích thước | mm2 | 19 x 0.4 (Rộng x Dày) |
|  | m | 1.2 ÷ 1.5 (Dài) |

#### f. Ống bảo vệ cáp quang (tại ODF ngoài trời)

| Đặc tính | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Vật liệu | - | Hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo (Poly Vinyl Clorua) |
| Đường kính | mm | ≥ 38 |
| Bề dày thành ống | mm | ≥ 2.3 |
| Chiều dài | m | 0.25 |

#### g. Cao su non

- Quy cách (length x width x thickness ): 400mm x 30mm x  1.65mm

- Màu sắc: đen

- Chịu nhiệt: -55 độ C – 80 độ C

1.2.7. Hộp phối quang 2 thuê bao (Hộp ODF 2 TB)

| Đặc tính | Đv | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Yêu cầu chung | - | - Thiết kế treo cột - Tủ được sơn chữ SCTV màu xanh dương trực tiếp lên bề mặt. - Chức năng sử dụng: Sử dụng cho FTTx - GPON. Chứa cáp, adapter phân phối tín hiệu đến từng căn hộ, đặt tại ống ngoi trong trường hợp ngầm hóa. - Đạt tiêu chuẩn ngoài trời thông dụng |
| Lớp vỏ bên ngoài | - | - Làm bằng nhựa ABS - Độ dày: ≥ 3.0mm |
| Nhiệt độ làm việc | oC | 0 ~ 60, hoặc rộng hơn |
| Khay chứa bộ chia và adaptor | - | - Cho phép lắp đặt được ít nhất 2 adaptor quang SC/APC – SC/APC - Có chỗ cố định dây bộ chia, dây nhảy |
| Phụ kiện kèm theo | - | - 2 adaptor SC/APC-SC/APC. - 2 sợi pigtail SC/APC theo chuẩn màu EIA/TIA-598 hoặc đánh số. - 2 ống nung nhiệt. - 4 dây rút nhựa loại ngắn. - 02 dây rút nhựa loại dài. - 0.5 m dây nhựa xoắn. - 02 collier cố định ODF, dãy siết 40-60mm. - Các phụ kiện khác. |

- Tiêu chuẩn các phụ kiện đi kèm:

#### Adaptor quang SC/APC – SC/APC:

| Characteristics | Unit | Value/Performance |
| --- | --- | --- |
| Insertion loss | dB | ≤ 0.2, 0.1 typ. |
| Sleeve material | - | Ceramic |
| Housing material | - | Plastic |

#### Pigtail-SC/APC (Dùng cho ODF)

| Characteristics | Unit | Value/Performance |
| --- | --- | --- |
| - Length | m | ≥ 1.5 |
| - Fan out diameter | µm | 900 μm, fiber from Corning/US, LS/Korea or brand from G7/EU |
| - Connector | - | SC/APC (Ferrule material: ceramic) |
| - Insertion loss | dB | ≤ 0.25 |
| - Return loss | dB | ≥ 50 |

#### Ống nung nhiệt 60mm

| Đặc tính | Ống nung nhiệt |
| --- | --- |
| Ứng dụng | Dùng bảo vệ mối hàn của loại sợi quang đơn mode có đường kính vỏ 0.25 -:- 0.9 mm |
| Chiều dài (mm) | 60 ± 5 |
| Đường kính ống sau nung nhiệt (mm) | ≤ 3.3 |
| Cấu trúc | Ống nung giữ lõi quang , ống kim loại, ống nung bảo vệ. |
| Ống nung giữ lõi quang |  |
| Vật liệu | Ống làm bằng Ethylene vinyl acetate, Dính chặt vào sợi quang khi nóng chảy |
| Màu | Trong suốt |
| Thanh kim loại chịu lực |  |
| Vật liệu | Thép không gỉ |
| Màu | Bạc |
| Ống nung bảo vệ |  |
| Vật liệu | Ống Polyethylene, có thể co khi nung nhiệt. |
| Màu | Trong suốt |
| Đặc điểm | 2 đầu được thu nhỏ để không làm rơi ống nung giữ lõi quang, thanh kim loại chịu lực trong quá trình vận chuyển và thao tác |

#### Collier treo hộp ODF ngoài trời

| Đặc tính | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Chủng loại | - | Collier loại siết vít |
| Vật liệu | - | Làm bằng inox không rỉ |
| Dãy siết | mm | 40 – 60, hoặc rộng hơn |
| Hình dạng | - | Tương tự như sau: |

1.2.8 Bộ chia quang 1x16 (dùng cho Hộp phối quang ngoài trời) (Bộ chia quang 1x16 (dùng cho ODF outdoor))

| Characteristics | Unit | Value/Performance |
| --- | --- | --- |
| Operating Wavelength | nm | 1260 ~ 1650 |
| Insertion Loss (without connector loss) | dB | ≤ 13.7 |
| Uniformity | dB | ≤ 1.5 |
| Polarization Stability/Polarization Dependent Loss | dB | ≤ 0.3 |
| Directivity | dB | ≥ 55 |
| Operating temperature | oC | -25 ~ 70, or larger |
| Return Loss | dB | ≥ 55 |
| Lead Length | m | 1, others on request |
| Lead Type | - | 900 μm, fiber from Corning/US, G7/EU or LS/Korea |
| Connector | - | - SC/APC - Ferrule material: ceramic. - Number of connectors: 17 |
| Package type | - | Blockless PLC |
| Output port identification | - | - Color coding - Or number coding |

1.2.9 Bộ chia quang 1x8 (dùng cho Hộp phối quang ngoài trời) (Bộ chia quang 1x8 (dùng cho ODF outdoor))

| Characteristics | Unit | Value/Performance |
| --- | --- | --- |
| Operating Wavelength | nm | 1260 ~ 1650 |
| Insertion Loss (without connector loss) | dB | ≤ 10.5 |
| Uniformity | dB | ≤ 1.0 |
| Polarization Stability/Polarization Dependent Loss | dB | ≤ 0.3 |
| Directivity | dB | ≥ 55 |
| Operating temperature | oC | -25 ~ 70, or larger |
| Return Loss | dB | ≥ 55 |
| Lead Length | m | 1, others on request |
| Lead Type | - | 900 μm, fiber from Corning/US, G7/EU or LS/Korea |
| Connector | - | - SC/APC - Ferrule material: ceramic. - Number of connectors: 9 |
| Package type | - | Blockless PLC |
| Output port identification | - | - Color coding - Or number coding |

1.2.10 Đầu nối quang SC/APC- SC/APC (Adaptor quang SC/APC- SC/APC)

| Characteristics | Unit | Value/Performance |
| --- | --- | --- |
| Insertion Loss | dB | ≤ 0.2, 0.1 typ. |
| Sleeve material | - | Ceramic |
| Housing material | - | Plastic |

1.2.11 Dây rút 4x150 (bịch =100 sợi)

Dây rút dùng để buộc cáp

- Vật liệu: plastic

- Kích thước:

| Loại dây | 4x150 | 4x200 | 2.5x100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dài (mm) | 150 | 200 | 100 |
| Rộng (mm) | 4 | 4 | 2.5 |

- Hình dạng như hình:

1.2.12 Đầu bấm quang nhanh SC/APC (Fast connector SC/APC)

| Tên chỉ tiêu, đơn vị đo | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| Optical fiber diameter (µm) | 125 |
| Diameter casing (µm) | 250 or 900 |
| Connector Type | SC/APC |
| Insertion Loss – IL | ≤ 0.3dB @ 1310nm, 1490nm, 1550nm |
| Return Loss – RL | ≥ 55dB |
| Cable holding force | ≥ 40N (IL≤0.3dB, cable length 22-28cm, test time: 2 minutes) |
| Fiber lock | ≥3N (Insertion loss change ≤ 0.2dB test time: 1 minute) |
| Insertion loss after 100 times plug connector into coupler | ≤ 0.4dB |
| Analysis 3D Ferrule (3D Geometry test) | Telcordia GR- 326-CORE and IEC 61755-3-2 |
| Number of reuse | ≥ 10 times |
| Operating temperature | -10oC đến +60oC, or larger |
| Dimensions (max) | 55mm x 8.9mm x 7mm |
| Materials, colors | Zircronia ceramic/Green black |
| Printing parameters | Manufacturer name, and month / year of production on fast connector body to determine the warranty period |
| Fixed-length fiber optic coating stripper cutting guiderway bar (02 pcs/100 fast connector) |  |
| Use manual | Including |

1.2.13 Dây rút nhãn (bịch = 100 sợi)

- Vật liệu: Nhựa

- Màu sắc: màu trắng

- Nhiệt độ sử dụng và bảo quản: -20℃ to +85℃

- Kích thước:

| L (mm) | W (mm) | Plate (mm) |  | L3 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L2 | W2 |  |
| ≥98 | ≥2.5 | ≥23 | ≥12 | ≥80 |
| ≥113 | ≥2.5 | ≥19 | ≥12 | ≥111 |
| ≥160 | ≥3.6 | ≥24 | ≥14 | ≥146 |
| ≥210 | ≥3.6 | ≥24 | ≥14 | ≥194 |

- Các yêu cầu khác

- Thời hạn bảo hành tối thiểu 03 năm đối với măng xông quang và 01 năm đối với các hàng hoá còn lại thuộc phạm vi cung cấp của hợp đồng được tính kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu.

- Khuyến khích tăng thời gian bảo hành.

- Bảo hành một đổi một (một thiết bị đổi một thiết bị mới) miễn phí cho tất cả các vật tư, thiết bị được xác định rằng có những khuyết tật do lỗi cấu trúc hay các lỗi của nhà sản xuất.

- Đảm bảo Hot-line 24/24 trong thời gian bảo hành.

- Cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quá trình sử dụng hàng hóa trong thời hạn bảo hành:

+ Chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu bằng văn bản, điện thoại, email về các hư hỏng, khuyết tật phát sinh ngay sau khi xảy ra sự cố.

+ Khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải tiến hành khắc phục các hư hỏng, khuyết tật một cách nhanh chóng nhất có thể và phải cử chuyên gia trực tiếp thực hiện không chậm quá 05 ngày làm việc kể từ khi được yêu cầu. Trong thời gian khắc phục, Nhà thầu sẽ cung cấp thiết bị thay thế hoặc tương đương cho Chủ đầu tư mượn, đảm bảo vận hành được theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

+ Trong thời gian bảo hành, Bên Bán chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí cho việc khắc phục các hư hỏng, khuyết tật phát sinh do sai sót của Bên Bán. Nếu những sai sót nảy sinh do Bên Mua sử dụng không đúng công năng thì có thể nhờ Bên Bán tiến hành sửa chữa và Bên Mua sẽ thanh toán toàn bộ các chi phí liên quan tới việc sửa chữa đó.

Ghi chú: ngoài việc cung cấp hồ sơ chứng minh tính đáp ứng các thông số/yêu cầu nêu trên, nhà thầu lưu ý cung cấp đủ hồ sơ để đánh giá theo quy định tại Chương III. Tiêu chí đánh giá về kỹ thuật (file đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu)

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm hàng mẫu: Không yêu cầu.

* Thông tin liên hệ: Ms. Vũ Hải, SĐT: 0914 960 882.