## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

- Gói thầu: Dịch vụ chặt dăm mảnh nguyên liệu giấy năm 2026.

- Nguồn vốn: Vốn sản xuất, kinh doanh.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng đấu thầu Quốc gia.

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu: Đạt chất lượng, số lượng và thời gian thực hiện gói thầu.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định, số lượng theo nhu cầu thực tế của Chủ đầu tư.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng (từ tháng 04/2026 đến tháng 4/2027).

- Địa điểm: Tổng công ty Giấy Việt Nam, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa, dịch vụ | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn Mời thầu | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn Chào thầu (bao gồm cả chủng loại, ký mã hiệu, nhãn mác hàng hóa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ chặt dăm mảnh nguyên liệu giấy năm 2026 |  |  |

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: Đạt chất lượng, số lượng và thời gian thực hiện gói thầu. Sản phẩm dăm mảnh đạt chỉ tiêu như sau:

- Yêu cầu kỹ thuật:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mảnh hợp cách | % | ≥ 90 | Mảnh trên sàng 7 mm và dưới sàng khe 8x100 mm |
| 2 | Mảnh lớn hơn hợp cách | % | ≤ 4 | Mảnh trên sàng khe 8x100 mm và dưới sàng 45 mm |
| 3 | Mảnh nhỏ hơn hợp cách | % | ≤ 2 | Mảnh dưới sàng 7 mm, trên sàng 3 mm |
| 4 | Mảnh quá lớn | % | ≤ 2 | Mảnh trên sàng 45 mm |
| 5 | Mùn gỗ | % | ≤ 1 | Dưới sàng 3 mm |
| 6 | Vỏ cây | % | ≤ 0,5 |  |
| 7 | Gỗ mục | % | ≤ 0,5 |  |

- Yêu cầu kích thước:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ dài mảnh | mm | 20÷30 |  |
| 2 | Độ rộng mảnh | mm | 25÷35 |  |
| 3 | Độ dày mảnh | mm | 3÷8 |  |
| 4 | Độ vát mảnh | Độ “0” | 35 |  |

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

* Trách nhiệm của Nhà thầu:

- Chịu trách nhiệm về Dịch vụ chặt dăm mảnh nguyên liệu giấy từ gỗ cây do Chủ đầu tư cung cấp.

- Cam kết đảm bảo chặt được số lượng dăm mảnh tối thiểu 160 tấn/ca làm việc 8h/ngày hoặc 320 tấn/2ca làm việc 16h/ngày (với điều kiện chủ đầu tư cung cấp đủ gỗ cây để làm việc).

- Cam kết chặt dăm mảnh nguyên liệu giấy theo đúng Tiêu chuẩn chất lượng dăm mảnh nguyên liệu giấy của Chủ đầu tư ban hành.

* Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Chuẩn bị mặt bằng gần khu vực sân kho chứa dăm mảnh diện tích khoảng 1.000 m2 để nhà thầu thực hiện Dịch vụ chặt dăm mảnh nguyên liệu giấy.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng (từ tháng 04/2026 đến tháng 4/2027).

- Phương thức chặt dăm mảnh nguyên liệu giấy theo Tiêu chuẩn chất lượng Gỗ cây nguyên liệu giấy của Chủ đầu tư ban hành. (Nhà thầu có thể đến trực tiếp bên Chủ đầu tư để khảo sát).

- Phương thức xác định khối lượng thanh toán: khối lượng được tính qua cầu cân điện tử của Chủ đầu tư sau khi đã trừ vỏ cây (có xác nhận của Thủ Kho bên Chủ đầu tư).

- Thời gian thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thủ tục nhập kho và bên mua nhận được đủ hồ sơ thanh toán.

1.3. Các yêu cầu khác

- Tiêu chuẩn của hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp trên là tiêu chuẩn mà Bên mời thầu đang sử dụng hiện hữu, Nhà thầu có thể chào hàng có tiêu chuẩn tương đương hoặc tốt hơn yêu cầu nhưng phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu sử dụng của Bên mời thầu.

Mục 2. Bản vẽ: không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Tổ chức nghiệm thu hàng hoá tại địa điểm giao hàng: Kho bãi của Tổng công ty Giấy Việt Nam, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Khi có yêu cầu, Phòng Kỹ Thuật của bên mời thầu sẽ phối hợp với nhà thầu lấy mẫu kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn mà Chủ đầu tư đã ban hành.

Mục 4: Giao nhận hàng hóa

- Sau khi đánh giá hàng hóa đáp ứng chất lượng thì bên mời thầu mới tiến hành làm thủ tục giao nhận hàng hoá.

- Biện pháp an toàn: Nhà thầu phải có đầy đủ các phương tiện, quy trình, biện pháp an toàn cho người, thiết bị và tự chịu mọi trách nhiệm liên quan trong quá trình vận chuyển, bảo quản và giao nhận hàng hoá. Trong trường hợp do lỗi của Nhà thầu làm thiệt hại tới sản xuất của Bên mời thầu thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng, tùy theo mức độ thiệt hại gây nên (nếu có).