# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Thi công trưng bày lưu động “Khát vọng tự do” tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo

- Tên dự toán: Dự toán kinh phí thi công và khai mạc trưng bày lưu động “Khát vọng tự do” tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

- Nguồn vốn: Nguồn thu phí được để lại đơn vị năm 2026

- Địa điểm thực hiện: Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo - địa chỉ: Đặc khu Côn Đảo – Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Mục tiêu công việc:

Cung cấp dịch vụ Thi công trưng bày lưu động “Khát vọng tự do” tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

- Chất lượng đầu ra có đặc tính kỹ thuật đáp ứng toàn bộ yêu cầu tại Chương V – yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Trong trường hợp chất lượng dịch vụ đầu ra không đáp ứng yêu cầu. Chủ đầu tư có quyền chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này.

- Quá trình cung cấp dịch vụ không xâm hại, gây ảnh hưởng đến hệ thống tài liệu hiện vật đang trưng bày và hiện trạng của khu Di tích. Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư nếu để xẩy ra ảnh hưởng xâm hại tới hiện trạng Di tích

- Thời gian thi công lắp đặt thực hiện ngoài giờ đón tiếp khách tham quan.

- Nhà thầu cam kết thực hiện toàn bộ các hạng mục công việc theo bảng dưới đây;

- Để đảm bảo E-HSDT theo đúng yêu cầu, mục đích yêu cầu công tác thi công, thực hiện các hạng mục mà chủ đầu tư đưa ra, nhà thầu có thể tiến hành khảo sát địa điểm thực hiện gói thầu: tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo - địa chỉ: Đặc khu Côn Đảo – Thành phố Hồ Chí Minh, để đưa ra phương án triển khai trước thời điểm đóng thầu.

- Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên maket được chủ đầu tư phê duyệt và khối lượng thực hiện chi tiết theo bảng sau:

| STT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | THI CÔNG TRƯNG BÀY |  |  |
| A1 | Phần giới thiệu trưng bày - GT |  |  |
| 1 | Pano GT1, GT2 KT: 300 x 300cm SL: 02 |  | 2 |
|  | Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm 3x6cm, dày 1,2mm đan tiêu chuẩn 60x60cm, bề mặt fomex dày 10mm, mặt dán decan in UV chất lượng cao, cán lớp nilon chống xước, gắn fomex với hệ khung sắt bằng keo dán đa năng xây dựng Titebond. Kết cấu đứng độc lập bằng ke thép, vít nở. Vận chuyển thi công và hoàn thiện. | m2 | 18 |
| A2 | Trưng bày phần 1: Xiềng xích |  |  |
| 1 | Pano A1, A2, A3 KT: 90 x 240cm SL: 3 |  | 3 |
|  | Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm 3x6cm, dày 1,2mm đan tiêu chuẩn 60x60cm, bề mặt fomex dày 10mm, mặt dán decan in UV chất lượng cao, cán lớp nilon chống xước, gắn fomex với hệ khung sắt bằng keo dán đa năng xây dựng Titebond. Kết cấu đứng độc lập bằng ke thép, vít nở. Vận chuyển thi công và hoàn thiện. | m2 | 6,48 |
| A3 | Trưng bày phần 2: Tung cánh giữa màn đêm |  |  |
| 1 | Pano B1 - B28 KT: 90 x 240cm SL: 28 tấm |  | 28 |
|  | Chất liệu: Khung sắt 3x6cm, dày 1.2mm đan tiêu chuẩn 60x60cm, bề mặt fomex dày 10mm, mặt dán decan in UV chất lượng cao, cán lớp nilon chống xước, gắn fomex với hệ khung sắt bằng keo dán đa năng xây dựng Titebond. Kết cấu đứng độc lập bằng ke thép, vít nở. Vận chuyển thi công và hoàn thiện. | m2 | 60,48 |
| A4 | Trưng bày phần 3: Hành trình tiếp nối |  |  |
| 1 | Pano C1 - C6 KT: 90 x 240cm Số lượng : 6 tấm |  | 6 |
|  | Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm 3x6cm, dày 1,2mm đan tiêu chuẩn 60x60cm, bề mặt fomex dày 10mm, mặt dán decan in UV chất lượng cao, cán lớp nilon chống xước, gắn fomex với hệ khung sắt bằng keo dán đa năng xây dựng Titebond. Kết cấu đứng độc lập bằng ke thép, vít nở. Vận chuyển thi công và hoàn thiện. | m2 | 12,96 |
| A5 | Vách nền - VN |  |  |
| 1 | Vách nền VN1 - VN9 KT: 300cm x 300cm Số lượng: 9 Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm 2x4cm dày 1,2mm đan tiêu chuẩn 60cm x 60cm, in UV trên bạt lụa chất lượng cao. Kết cấu đứng độc lập bằng ke thép, vít nở. Vận chuyển thi công và hoàn thiện. | m2 | 81 |
| A6 | TỔ HỢP MÔ PHỎNG GÓC NHÀ TÙ KT: 240cm x 240cm x 300cm (dài x rộng x cao) SL: 1 Chất liệu: 1. Hệ khung thép hộp 30 x 60 x 1,5mm 2. Lớp Duraflex 24mm 3. Sơn lót + Sơn tạo màu họa sỹ hoàn thiện , Vận chuyển thi công và hoàn thiện |  |  |
| 1 | Mặt a, b KT: 240cm x 300cm SL: 4 (x 2 mặt) | m2 | 57,6 |
| 2 | Mặt c KT: 240cm x 240cm SL: 2 | m2 | 11,52 |
| 3 | Nhóm tượng cắt CNC theo kiểu phù điêu nổi, chất liệu fomex, mài nhẵn phun sơn tạo màu KT: 240 x 240cm SL: 1 bộ Chất liệu: fomex dày 20mm | bộ | 1 |
| 4 | Quốc Kỳ, chất liệu mica 5mm chân fomex trắng dày 1cm, cắt CNC bố cục trong khuôn khổ dài 140 x cao 90cm | bộ | 1 |
| 5 | Cụm TEXT, chất liệu mica 5mm chân fomex trắng dày 1cm, cắt CNC bố cục trong khuôn khổ 240 x 50cm | bộ | 1 |
| 6 | Đèn sợi đốt + Chao đèn 30W SL: 1 | bộ | 1 |
| 7 | Cánh cửa (phục dựng) KT: 70 x 240cm SL: 2 cánh | m2 | 3,36 |
| 8 | Lớp khung sắt đan ô vuông KT: 180 x 240cm SL: 1 Chất liệu: thép hộp mạ kẽm, 2x2cm, dày 1mm đan lưới theo chỉ định thiết kế | m2 | 4,32 |
| A7 | Truyền thông |  |  |
| 1 | Pano TT1, TT3 KT: 750 x 350cm SL: 2 Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm 3x6cm, dày 1,2mm đan tiêu chuẩn 60x60cm, bề mặt fomex dày 10mm, mặt dán decan in UV chất lượng cao, cán lớp nilon chống xước, gắn fomex với hệ khung sắt bằng keo dán đa năng xây dựng Titebond. Kết cấu đứng độc lập bằng ke thép, vít nở. Vận chuyển thi công và hoàn thiện. | m2 | 52,5 |
| 2 | Pano TT2 KT: 900 x 100cm SL: 1 Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm 3x6cm, dày 1,2mm đan tiêu chuẩn 60x60cm, bề mặt fomex dày 10mm, mặt dán decan in UV chất lượng cao, cán lớp nilon chống xước, gắn fomex với hệ khung sắt bằng keo dán đa năng xây dựng Titebond. Kết cấu đứng độc lập bằng ke thép, vít nở. Vận chuyển thi công và hoàn thiện. | m2 | 9 |
| 3 | Giấy mời KT: 11,5 x 20cm SL: 100 Giấy mời, chất liệu giấy couche 200gsm, in 4 màu | chiếc | 100 |
| A8 | Thiết bị phụ trợ |  |  |
| 1 | Vật tư, thiết bị phục vụ thi công (đinh, tô vít, kìm, băng dính, đinh vít, dây thép, keo, kìm bắn ghim...) | trọn gói | 1 |
| 2 | Dây điện 2 x 2,5mm2 | m | 200 |
| 3 | Aptomat 2P 20A | cái | 1 |
| 4 | Đèn rọi Ledsp opple 30W | cái | 15 |
| 5 | Thảm trải nền khu vực trưng bày (Standard ST 505, màu xám) | m | 200 |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Chủ đầu tư thực hiện kiểm tra, đánh giá trực tiếp các dịch vụ mà nhà thầu cung cấp. Sau khi Nhà thầu hoàn thành từng hạng mục công việc theo mô tả chi tiết tại Chương V của E-HSMT phải báo cáo để Chủ đầu tư tiến hành kiểm tra và đánh giá để kịp thời khắc phục sai sót.

Thời hạn trách nhiệm đối với sai sót: Nhà thầu phải thực hiện khắc phục sai sót trong vòng 1 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu khắc phục sai sót của Chủ đầu tư.