Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về dự án, gói thầu

1. Giới thiệu về dự án

1.1. Tên dự án: Mở mới tuyến đường nội thôn, thôn Huổi Lếch, xã Tủa Chùa.

1.2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tủa Chùa.

1.3. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, xã Tủa Chùa.

1.4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng

1.4.1. Mục tiêu đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng tạo điều kiện giao thông thuận lợi phục vụ đi lại, sản xuất của nhân dân thôn bản, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, giao lưu văn hoá, tạo điều kiện phát triển sản xuất, thuận lợi cho công tác quản lý của các cấp chính quyền địa phương, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

1.4.2. Quy mô đầu tư:

Tổng chiều dài tuyến L = 1.963,25m, bao gồm 01 tuyến chính và 03 tuyến nhánh. Trong đó, 03 tuyến được làm mới và BTXM, 01 tuyến đã có mặt đường bê tông được bổ sung gia cố rãnh thoát nước nhằm đảm bảo thoát nước và an toàn giao thông. Cụ thể như sau:

- Tuyến chính: L = 1.022,53 m;

- Tuyến nhánh N-1: L=142,19 m;

- Tuyến nhánh N-2: L =254,31 m;

- Tuyến nhánh N-3: L = 544,22 m (Tuyến đã có mặt đường BTXM, bổ sung rãnh dọc và gia cố BTXM các vị trí xung yếu).

Công trình được lập với quy mô đường GTNT C theo TCVN 10380:2014, các thông số kỹ thuật chủ yếu như sau:

- Bề rộng nền đường Bnền = 3,5 + w (m);

- Bề rộng mặt đường Bmặt = 2,5 + w (m);

- Bề rộng lề đường Blề = 2x0,5 = 1,0 (m);

- Dốc ngang mặt đường: Imặt = 3%;

- Dốc ngang lề đường: Ilề = 4%;

- Độ dốc dọc lớn nhất cho phép Imax = 15%; cá biệt Icb = 19% (bố trí độ dốc dọc cá biệt tại một số đoạn nhằm bám sát địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đào đắp và giảm chiếm dụng đất của các hộ dân). Với những đoạn tránh xe thiết kế mở rộng mặt đường thêm B = 2,0m.

- Kết cấu mặt đường: Mặt đường bằng BTXM M250 dày 16cm; lớp móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 12cm; lót bạt dứa chống thấm.

Công trình thoát nước dọc: Thiết kế rãnh hở hình thang có kích thước (0,85+0,4)x0,3m và được gia cố bằng BTXM M150 dày 12cm đặt trên lớp bạt dứa tại những đoạn có độ dốc dọc lớn và những vị trí tuyến xung yếu.

Công trình thoát nước ngang: Với tải trọng thiết kế H13-X60: Xây dựng mới 01 cống tròn ĐK = 1,0m; 03 cống bản khẩu độ Lo = 1,0m và 01 ống HDPE D500. Tấm bản BTCT M250; ống cống, mũ mố BTCT M200; móng, tường đầu, tường cánh dùng BTXM M150.

Bố trí 55 tấm đan BTCT: KT(1,2×0,8x0,12)m qua rãnh tại các vị trí vào nhà dân.

1.5. Tổ chức khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng TNH Điện Biên.

1.6. Địa điểm xây dựng: xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

1.7. Nhóm dự án, loại, cấp công trình, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính:

- Nhóm dự án: Nhóm C.

- Loại công trình: Công trình giao thông.

- Cấp công trình: Cấp IV.

1.8. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo Tờ trình số 01/TTr- TTĐ ngày 03/02/2026 của Tổ Thẩm định xã Tủa Chùa.

1.9. Tổng mức đầu tư xây dựng; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng: 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng).

1.10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2025 - 2026.

Giai đoạn thực hiện và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng năm 2026.

1.11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

1.11.1. Nguồn vốn đầu tư: Vốn cân đối ngân sách xã và các nguồn vốn khác.

1.11.2. Dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Dự án nhóm C nguồn vốn bố trí không quá 3 năm.

1.12. Hình thức quản lý dự án được áp dụng: Thuê tư vấn quản lý điều hành dự án.

1.13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Công trình không đền bù giải phóng mặt bằng.

2. Giới thiệu về gói thầu:

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng.

- Giá gói thầu/Dự toán gói thầu: 2.962.289.109 đồng.

- Nguồn vốn: Vốn cân đối ngân sách xã và các nguồn vốn khác.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng; Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 20 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I, năm 2026.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 06 tháng.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

Hoàn thành công trình trong vòng 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Hồ sơ mời thầu có đính kèm Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã phê duyệt, trong đó có các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật và các thuyết minh khác có liên quan kèm theo để nhà thầu làm cơ sở lập E-Hồ sơ dự thầu.

IV. Các bản vẽ: Có, file đính kèm