## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói 2: Vật tư y tế sử dụng cho khoa KSNK (15 mặt hàng).

- Giá gói thầu: 3.934.284.180 đồng (số tiền bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm ba mươi bốn triệu, hai trăm tám mươi bốn ngàn, một trăm tám mươi đồng).

- Tên dự toán mua sắm: mua sắm thiết bị y tế, hóa chất năm 2026-2027 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.

-  Nguồn vốn: Nguồn thu từ phí được khấu trừ hoặc để lại theo quy định của pháp luật về phí; nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế; nguồn tài chính hợp pháp được sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, số 04 Châu Văn Liêm, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

2. Yêu cầu về kỹ thuật hàng hoá:

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.

Hàng hóa phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại mục này.

2.1. Yêu cầu chung.

2.1.1 Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

2.1.2 Phạm vi cung cấp: Nêu rõ tên hàng hóa dự thầu, số lượng, ký mã hiệu hàng hóa, quy cách đóng gói (nếu có), hãng sản xuất, nước sản xuất.

2.1.3 Tiến độ giao hàng: cung cấp ≤ 05 ngày (hoặc trong vòng 24 giờ đối với trường hợp cấp cứu) kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (email hoặc điện thoại).

2.1.4	Yêu cầu về tài liệu để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa:

a/ Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa:

+ Nhà thầu cung cấp catalogue kèm ảnh chụp hàng hóa hoặc tài liệu mô tả hàng hóa kèm ảnh chụp hàng hóa, tờ hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu có liên quan khác.

- Bảng phân loại trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Số lưu hành còn hạn hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

+  Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (dmec.moh.gov.vn).

+ Đối với trang thiết bị y tế loại C, D: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 07/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 76 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

Trường hợp giấy phép nhập khẩu hàng hóa hết hạn tại thời điểm đóng thầu thì nhà thầu phải chứng minh số lượng hàng hóa còn tồn kho.

- Lưu ý: đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu theo điểm d Khoản 2 Điều 76 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 07/2023/NĐ-CP: Nhà thầu kê khai rõ đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và cung cấp bản phân loại trang thiết bị y tế thuộc loại C, D được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

- Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

b/ Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa:

+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

+ Tài liệu thông số kỹ thuật kèm hướng dẫn sử dụng hoặc catalogue kèm hình ảnh hàng hóa.

* Ghi chú cho các mục 2.1.4

-	Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

-	Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

-	Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Bên mời thầu sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

-	Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

2.1.5. Cam kết nếu trúng thầu vật tư, hóa chất, có trách nhiệm cung cấp trang thiết bị y tế để sử dụng vật tư, hóa chất theo yêu cầu của chủ đầu tư (chi tiết yêu cầu như phụ lục đính kèm).

2.1.6. Cam kết thu hồi và thay thế, bảo hành, đổi trả 1:1 trong vòng 05 ngày làm việc khi với trường hợp sau:

- Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu.

- Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

2.1.7. Hạn sử dụng của hàng hóa.

Cam kết hạn dùng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:

- Tối thiểu từ 06 tháng đối với hàng hoá có hạn dùng từ 02 năm trở lên; 03 tháng đối với hàng hoá có hạn dùng từ 01 năm đến dưới 02 năm; ¼ hạn dùng đối với hàng hoá có hạn dùng có hạn dùng dưới 01 năm.

- Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. 2.1.8. Cam kết về lắp đặt máy (nếu có):

- Nhà thầu cam kết lắp đặt máy, đào tạo sử dụng thiết bị và hiệu chỉnh thiết bị khi cần thiết (nếu hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế có yêu cầu máy để sử dụng) phục vụ công tác chuyên môn (khi Bệnh viện yêu cầu).

- Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế để chạy thử máy, xác nhận chất lượng trước khi ký hợp đồng (khi Bệnh viện yêu cầu)

- Cam kết sửa chữa bảo trì miễn phí trong suốt thời gian lắp đặt máy, cung cấp hồ sơ thẩm định lắp đặt (IQ), vận hành (OQ) cho từng thiết bị.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

- Hàng hóa đáp ứng các yêu cầu chi tiết tại Phụ lục cấu hình thông số kỹ thuật. Mức yêu cầu dưới đây là tối thiểu, nhà thầu có thể chào hàng hóa có cấu hình tính năng kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn.

- Lưu ý :

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng phạm vi cung cấp nêu trên để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng.

- Nhà thầu phải cung cấp catalog, tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất phát hành (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch. Trường hợp Bên mời thầu cần xem xét lại tính chính xác về tài liệu, tính năng thông số kỹ thuật của hàng hoá dự thầu thì Bên mời thầu sẽ yêu cầu Nhà thầu vào mở trực tiếp hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm dự thầu đã nộp hồ sơ đăng ký với Bộ Y tế để được cấp Giấy phép lưu hành hàng hóa trên cổng thông tin điện tử của Vụ Công trình – thiết bị y tế - BYT. Trường hợp khi Bên mời thầu có yêu cầu Nhà thầu mở hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử của BYT để kiểm tra nhưng Nhà thầu không thực hiện theo yêu cầu với bất kỳ lý do gì thì sản phẩm của nhà thầu sẽ không được đánh giá.

Danh mục hàng hoá thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu:

| Stt | Mã phần (lô) | Mã số thầu | Tên hàng hoá mời thầu | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2600044529 | G2.VNK1 | Băng đựng hóa chất | - Băng đựng hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp STERRAD 100S - Mỗi băng gồm 10 cell mỗi cell chứa 1,8ml H2O2 58% - Đạt các tiêu chuẩn: ISO/FDA | băng | 720 |
| 2 | PP2600044530 | G2.VNK2 | Bộ bảo dưỡng PM cấp 1 | Bộ bảo dưỡng định kỳ cấp 1 cho máy STERRAD 100S, được thay thế sau mỗi 750 chu kỳ hoặc 6 tháng (tùy theo điều kiện nào đến trước), bao gồm các phụ tùng của máy tiệt khuẩn bị hao mòn hoặc xuống cấp sau quá trình sử dụng | bộ | 4 |
| 3 | PP2600044531 | G2.VNK3 | Bộ bảo dưỡng PM cấp 2 | Bộ bảo dưỡng định kỳ cấp 2 cho máy STERRAD 100S, được thay thế sau mỗi 2250 chu kỳ hoặc 12 tháng (tùy theo điều kiện nào đến trước), bao gồm các phụ tùng của máy tiệt khuẩn bị hao mòn hoặc xuống cấp sau quá trình sử dụng | bộ | 4 |
| 4 | PP2600044532 | G2.VNK4 | Chỉ thị hoá học kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn y tế 1243A | Chỉ thị hóa học Type 5 cho hấp ướt. Test kiểm tra gói: đặt test bên trong gói để xác định tiệt khuẩn có đạt không. Đo lường ba thông số của quá trình tiệt khuẩn thời gian – nhiệt độ - áp suất hơi nước. Vạch màu dịch chuyển giúp dễ dàng nhận biết và kiểm chứng kết quả. Thành phần: giấy 75%, Salicylamide 2-3%, Polypropylene 4%, Nhôm: 8%. tiêu chuẩn FDA/ISO | miếng | 20,000 |
| 5 | PP2600044533 | G2.VNK5 | Túi ép nhiệt độ cao 300mmx200m | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 300mmx200m • Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn, ở nhiệt độ cao • Cấu tạo:gồm: một lớp giấy y tế (dày ≥ 60 gr) và một lớp phim trong suốt (dày ≥ 52 µm), không thấm nước, không độc hại. Túi có vạch chỉ thị màu, chuyển màu sau khi hấp. • Tiệt trùng bằng hơi nước đến nhiệt độ ≥ 134 ºC (280 °F) và có thể được tiệt trùng bằng 2 phương pháp: Hơi nước (Steam), Khí EO. * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn | 150 |
| 6 | PP2600044534 | G2.VNK6 | Túi ép nhiệt độ cao 100mmx200m | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 100mmx200m • Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn, ở nhiệt độ cao • Túi ép gồm: một lớp giấy y tế (dày ≥ 60 gr) và một lớp phim trong suốt (dày ≥ 52 µm), không thấm nước, không độc hại. Túi có vạch chỉ thị màu, chuyển màu sau khi hấp. • Tiệt trùng bằng hơi nước đến nhiệt độ ≥ 134 ºC (280 °F) và có thể được tiệt trùng bằng 2 phương pháp: Hơi nước (Steam), Khí EO. * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn | 200 |
| 7 | PP2600044535 | G2.VNK7 | Túi ép nhiệt độ cao 150mmx200m | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 150mmx200m • Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn, ở nhiệt độ cao • Cấu tạo: gồm: một lớp giấy y tế (dày ≥ 60 gr) và một lớp phim trong suốt (dày ≥ 52 µm), không thấm nước, không độc hại. Túi có vạch chỉ thị màu, chuyển màu sau khi hấp. • Tiệt trùng bằng hơi nước đến nhiệt độ ≥ 134 ºC (280 °F) và có thể được tiệt trùng bằng 2 phương pháp: Hơi nước (Steam), Khí EO. * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn | 200 |
| 8 | PP2600044536 | G2.VNK8 | Túi ép nhiệt độ cao 200mmx200m | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 200mmx200m • Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn, ở nhiệt độ cao • Cấu tạo: gồm: một lớp giấy y tế (dày ≥ 60 gr) và một lớp phim trong suốt (dày ≥ 52 µm), không thấm nước, không độc hại. Túi có vạch chỉ thị màu, chuyển màu sau khi hấp. • Tiệt trùng bằng hơi nước đến nhiệt độ ≥ 134 ºC (280 °F) và có thể được tiệt trùng bằng 2 phương pháp: Hơi nước (Steam), Khí EO. * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn | 300 |
| 9 | PP2600044537 | G2.VNK9 | Túi ép nhiệt độ cao 250mmx200m | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 250mmx200m • Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn, ở nhiệt độ cao • Cấu tạo: gồm: một lớp giấy y tế (dày ≥ 60 gr) và một lớp phim trong suốt (dày ≥ 52 µm), không thấm nước, không độc hại. Túi có vạch chỉ thị màu, chuyển màu sau khi hấp. • Tiệt trùng bằng hơi nước đến nhiệt độ ≥ 134 ºC (280 °F) và có thể được tiệt trùng bằng 2 phương pháp: Hơi nước (Steam), Khí EO. * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn | 200 |
| 10 | PP2600044538 | G2.VNK10 | Túi ép nhiệt độ cao 50mmx200m | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 50mmx200m • Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn, ở nhiệt độ cao • Cấu tạo. gồm: một lớp giấy y tế (dày ≥ 60 gr) và một lớp phim trong suốt (dày ≥ 52 µm), không thấm nước, không độc hại. Túi có vạch chỉ thị màu, chuyển màu sau khi hấp. • Tiệt trùng bằng hơi nước đến nhiệt độ ≥ 134 ºC và có thể được tiệt trùng bằng 2 phương pháp: Hơi nước (Steam), Khí EO. * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn | 20 |
| 11 | PP2600044539 | G2.VNK11 | Túi ép nhiệt độ thấp 100mmx70m | Túi ép tiệt trùng loại 100mmx70m • Chất liệu: Giấy y tế màu trắng, không mùi, không độc, không tơ sợi, đã được tẩy sạch, và nhựa plastic PET/PP, chịu nhiệt 40ºC-58ºC. Vị trí chữ in: hai bên mép dán túi, bên mặt giấy, mực in màu xanh. Chất chỉ thị: có hình chữ nhật hoặc hình bình hành: chỉ thị màu xanh dương chuyển sang màu tím nếu tiệt trùng. * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn | 150 |
| 12 | PP2600044540 | G2.VNK12 | Túi ép nhiệt độ thấp 150mmx70m | Túi ép tiệt trùng loại 150mmx70m • Chất liệu: Giấy y tế màu trắng, không mùi, không độc, không tơ sợi, đã được tẩy sạch, và nhựa plastic PET/PP, chịu nhiệt 40ºC-58ºC. Vị trí chữ in: hai bên mép dán túi, bên mặt giấy, mực in màu xanh. Chất chỉ thị: có hình chữ nhật hoặc hình bình hành: chỉ thị màu xanh dương chuyển sang màu tím nếu tiệt trùng * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn | 200 |
| 13 | PP2600044541 | G2.VNK13 | Túi ép nhiệt độ thấp 200mmx70m | Túi ép tiệt trùng loại 200mmx70m • Chất liệu: Giấy y tế màu trắng, không mùi, không độc, không tơ sợi, đã được tẩy sạch, và nhựa plastic PET/PP, chịu nhiệt 40ºC-58ºC. Vị trí chữ in: hai bên mép dán túi, bên mặt giấy, mực in màu xanh. Chất chỉ thị: có hình chữ nhật hoặc hình bình hành: chỉ thị màu xanh dương chuyển sang màu tím nếu tiệt trùng. * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn | 150 |
| 14 | PP2600044542 | G2.VNK14 | Túi ép nhiệt độ thấp 250mmx70m | Túi ép tiệt trùng loại 250mmx70m • Chất liệu: Giấy y tế màu trắng, không mùi, không độc, không tơ sợi, đã được tẩy sạch, và nhựa plastic PET/PP, chịu nhiệt 40ºC-58ºC. Vị trí chữ in: hai bên mép dán túi, bên mặt giấy, mực in màu xanh. Chất chỉ thị: có hình chữ nhật hoặc hình bình hành: chỉ thị màu xanh dương chuyển sang màu tím nếu tiệt trùng. * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn | 200 |
| 15 | PP2600044543 | G2.VNK15 | Túi ép nhiệt độ thấp 350mmx70m | Túi ép tiệt trùng loại 350mmx70m • Chất liệu: Giấy y tế màu trắng, không mùi, không độc, không tơ sợi, đã được tẩy sạch, và nhựa plastic PET/PP, chịu nhiệt 40ºC-58ºC. Vị trí chữ in: hai bên mép dán túi, bên mặt giấy, mực in màu xanh. Chất chỉ thị: có hình chữ nhật hoặc hình bình hành: chỉ thị màu xanh dương chuyển sang màu tím nếu tiệt trùng. * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn | 50 |
|  |  | Tổng cộng: 15 mặt hàng |  |  |  |  |

PHỤ LỤC 01

| Tên nhà thầu: | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc …….., ngày tháng 3 năm 2026 |
| --- | --- |

GIẤY CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

(Sau đây gọi là Bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu E-HSMT mà chúng tôi đã nhận được; chúng tôi, _____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu “………………….” theo đúng yêu cầu của E-HSMT với nội dung như sau:

- Cam kết hàng hóa cung cấp phải đảm bảo mới 100% có nhãn mác (ký mã hiệu) với đầy đủ thông tin theo quy định, còn hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu E-HSMT.

- Cam kết đóng gói, vận chuyển, bảo quản: Theo tiêu chuẩn và quy định của nhà sản xuất.

- Cam kết thu hồi, thay thế, bảo hành và đổi trả 1:1 trong vòng 05 ngày làm việc, khi với trường hợp sau:

-  Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu.

- Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

- Cam kết hạn dùng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:

+ Tối thiểu từ 06 tháng đối với hàng hoá có hạn dùng từ 02 năm trở lên; 03 tháng đối với hàng hoá có hạn dùng từ 01 năm đến dưới 02 năm; ¼ hạn dùng đối với hàng hoá có hạn dùng có hạn dùng dưới 01 năm.

+ Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản.       5. Cam kết cung cấp trung thực đảm bảo tính pháp lý và đầy đủ các hồ sơ tài liệu liên quan như chứng minh tư cách hợp lệ cung cấp hàng hóa, kỹ thuật hàng hóa và các hồ sơ khác có liên quan.

6. Cam kết bảo đảm khả năng cung ứng đầy đủ hàng hóa nếu trúng thầu. Hàng hóa cung cấp đảm bảo yêu cầu về chất lượng và đúng giá trúng thầu.

7. Cam kết về tiến độ cung cấp ≤ 05 ngày (hoặc trong vòng 24 giờ đối với trường hợp cấp cứu) kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (email hoặc điện thoại). Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm trong việc bàn giao, hướng dẫn sử dụng để bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn cho người bệnh và nhân viên sử dụng.

8. Cam kết về lắp đặt máy (nếu có).

+  Nhà thầu cam kết lắp đặt máy, đào tạo sử dụng thiết bị và hiệu chỉnh thiết bị khi cần thiết (nếu hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế có yêu cầu máy để sử dụng) phục vụ công tác chuyên môn (khi Bệnh viện yêu cầu).

+  Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế để chạy thử máy, xác nhận chất lượng trước khi ký hợp đồng (khi Bệnh viện yêu cầu).

+ Cam kết sửa chữa bảo trì miễn phí trong suốt thời gian lắp đặt máy, cung cấp hồ sơ thẩm định lắp đặt (IQ), vận hành (OQ) cho từng thiết bị.

9. Cam kết về tính trung thực trong việc tính ưu đãi hàng hoá dự thầu (nếu có).

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU |
| --- | --- |

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 02

BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: [Ghi số điện thoại của đầu mối làm HSDT của nhà thầu]

Gói thầu: .........................................

| STT | Mã phần (lô) | Mã số thầu | Tên hàng hóa mời thầu | Tên hàng hoá dự thầu (Tên thương mại) | Tên hàng hóa đăng ký cổng Giám định BHYT | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa dự thầu | Tiêu chuẩn chất lượng (nếu có) | Phân loại (ABCD) nếu có | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số giấy PLHSP/Số GPNK/Số CB | Tuổi thọ (hạn dùng) | Mã nhóm theo QĐ 5086-BYT | Tên nhóm TT04/TT24 | Số lượng | Đơn giá dự thầu (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=19*20 |
| 1 |  | … | … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 |  | … | … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| .. |  | … | … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| n |  | … | … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ngày …….. tháng  3  năm 2026

Đại diện hợp pháp của Nhà thầu

(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý: (Nhà thầu không được đổi thứ tự các cột theo mẫu này, PHỤ LỤC 02 này phải được gửi kèm file PDF và file excel trong E-HSDT).

Ghi chú:

Cột 1: Ghi số thứ tự từ 1 đến hết số lượng hàng hóa tham dự thầu

Cột 2: Ghi mã phần (lô) theo hàng hóa nhà thầu tham dự.

Cột 3: Ghi mã số thầu theo hàng hóa nhà thầu tham dự.

Cột 4: Ghi tên hàng hóa mời thầu

Cột 5: Ghi tên hàng hóa dự thầu (tên thương mại) (trường hợp VTYT đã đăng ký tên trên cổng giám định BHYT thì tên hàng hóa dự thầu phải giống như tên đã đăng ký trên cổng giám định bảo hiểm).

Cột 6: Ghi tên hàng hóa đã đăng ký trên cổng giám định BHYT (đối với hàng hóa đã đăng ký tên trên cổng giám định BHYT).

Cột 7, 9, 10: ghi lần lượt mã hiệu, TCCL, phân loại thiết bị y tế (theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP).

Cột 8: Nhà thầu kê khai kỹ thuật của hàng hóa dự thầu để Bên mời thầu căn cứ vào tài liệu cung cấp đánh giá nội dung này.

Cột 11, 12: ghi lần lượt đơn vị tính và qui cách đóng gói hàng hóa dự thầu.

Cột 13, 14: ghi rõ nhà sản xuất, nước sản xuất.

Cột 15: ghi số Giấy phép lưu hành/Số GPNK/Số Công bố.

Cột 16: ghi hạn dùng của hàng hóa dự thầu

Cột 17: Ghi mã nhóm theo QĐ 5086 (đối với VTYT đã được cấp mã theo QĐ 5086, VTYT chưa có mã QĐ 5086 thì ghi mã nhóm theo Thông tư 04/2017TT-BYT và thông tư 24/2025/TT-BYT.

Cột 18: Ghi tên nhóm theo Thông tư 04/2017TT-BYT và thông tư 24/2025/TT-BYT

Cột 19: Ghi số lượng theo HSMT

Cột 20, 21: ghi đơn giá dự thầu đã bao gồm (VAT) và thành tiền của hàng hóa dự thầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thực hiện kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng.

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bệnh viện có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bệnh viện có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.