# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu 59 - Mua sắm áo lót dệt kim CVC K20 bảo đảm cho các đơn vị phía Nam

- Thuộc dự toán: Kế hoạch mua sắm vật chất quân nhu năm 2026.

- Chủ đầu tư: Cục Quân nhu/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

- Địa điểm thực hiện: Tp. Hà Nội.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng (ngành quân nhu) năm 2026.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1 Yêu cầu về kỹ thuật chung

a) Hàng hóa là hàng mới 100% từ năm 2026 trở về sau, chưa qua sử dụng;

b) Hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước

c) Hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chi tiết nêu tại Mục 2.2 Chương V E-HSMT.

d) Nhà thầu nộp hàng mẫu:

Điều kiện bắt buộc: Hồ sơ dự thầu phải kèm theo sản phẩm mẫu được quy định cụ thể như sau:

1. Yêu cầu:

1.1 Nguyên liệu, phụ liệu:

- Vải dệt kim đơn CVC màu xanh lá cây ≥ 03 mét x khổ vải.

- Vải dệt kim đơn CVC màu xanh đậm ≥ 03 mét x khổ vải.

- Vải dệt kim đơn CVC màu trắng ≥ 03 mét x khổ vải.

- Vải Rib 1:1 màu xanh lá cây ≥ 03 mét x khổ vải.

- Vải Rib 1:1 màu xanh đậm ≥ 03 mét x khổ vải.

- Vải Rib 1:1 màu trắng ≥ 03 mét x khổ vải.

2. Yêu cầu mẫu thành phẩm:

- Áo lót dệt kim CVC K20 LQ-BP (cỡ 100) = 02 cái

- Áo lót dệt kim CVC K20 PKKQ (cỡ 100) = 02 cái

- Áo lót dệt kim CVC K20 CSB (cỡ 100) = 02 cái

* Quy định:

- Nguyên liệu:

+ Vải: Mẫu ở dạng nguyên tấm, không được can ghép. Mẫu vải được ghi đầy đủ thông tin Nhà thầu, đóng dấu rõ ràng; vị trí ghi thông tin Nhà thầu, đóng dấu duy nhất trên mặt phải tại góc phải của mẫu vải cách biên và mép dưới mảnh vải mẫu 5 cm; 2 đầu mép của mẫu nguyên liệu phải ở dạng thẳng, phẳng. Nghiêm cấm các hình thức đánh dấu, tạo sự khác biệt trên mẫu.

- Thành phẩm: Trên 01 sản phẩm mẫu của từng quân binh chủng (LQ-BP; PKKQ, CSB) kèm theo hồ sơ dự thầu (HSDT) được gắn nhãn ghi tên Nhà thầu, cỡ và đóng dấu Nhà thầu tại vị trí gắn nhãn. 01 sản phẩm mẫu còn lại của từng quân binh chủng (LQ-BP; PKKQ, CSB) kèm theo HSDT chỉ gắn nhãn cỡ. Nghiêm cấm các hình thức đánh dấu, tạo sự khác biệt trên mẫu.

- Mẫu thành phẩm: Áo lót dệt kim CVC K20 (LQ-BP, PKKQ, CSB) dự thầu của Nhà thầu phải đồng nhất về màu sắc, đúng chủng loại nguyên phụ liệu với mẫu nguyên liệu, phụ liệu gửi kèm mẫu dự thầu.

2.2 Bảng yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

Áo lót dệt kim CVC K20 theo tiêu chuẩn kỹ thuật SỬA ĐỔI 2:2020 TCQS 171:2012/TCHC/QN;

- Chỉ may K20 theo tiêu chuẩn kỹ thuật TCQS 585:2020/TCHC/QN;

- Văn bản số 1623/QN-KT ngày 19/9/2022 của Cục Quân nhu.

Chủ đầu tư sẽ cung cấp tiêu chuẩn kỹ thuật và mẫu nguyên phụ liệu để Nhà thầu tham khảo tại Cục Quân nhu: Số 5 Đường Nguyên Tri Phương - phường Ba Đình - Tp.Hà Nội (sau 01 ngày đăng tải thông báo mời thầu); SĐT liên hệ 0982.175.555 (trong giờ hành chính).

Ghi chú:

Phương pháp kiểm tra đánh giá nguyên liệu, phụ liệu đối với sản phẩm áo lót dệt kim CVC K20.

- Độ bền màu ánh sáng nhân tạo đánh giá dựa theo len chuẩn 8 cấp (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8): cấp 1 là kém nhất, cấp 8 là bền nhất.

- Độ bền màu giặt xà phòng, mồ hôi, nước biển, ma sát đánh giá dựa trên thước so màu gồm các cấp 1; 1-2; 2; 2-3; 3; 3-4; 4; 4-5; 5: cấp 1 là cấp kém nhất, cấp 5 là cấp tốt nhất.

- Độ dây màu của các chỉ tiêu bền màu giặt xà phòng, mồ hôi, nước biển chỉ đánh giá trên thành phần polyester và cotton.

- Chuẩn Delta E: DE*, L*a*b*, D65.

- Mẫu màu chuẩn lưu tại cơ quan kỹ thuật của Chủ đầu tư (Cục Quân nhu) được đo độ lệch màu Delta E (ΔE) bằng máy so màu quang phổ và so màu với mẫu của Nhà thầu gửi kèm Hồ sơ dự thầu: Cách đo (ΔE), mẫu màu chuẩn lưu tại cơ quan Kỹ thuật của Chủ đầu tư Cục Quân nhu được gập hành 2 lớp và đo tại 3 vị trí khác nhau trên mẫu lấy kết quả bình quân. Sau đó đo sang mẫu dự thầu của Nhà thầu (mẫu của Nhà thầu cũng được gập thành 2 lớp) đo cũng tại 3 vị trí khác nhau trên mẫu của Nhà thầu; các điểm đo là những vị trí 2 cạnh biên (trái, phải) và điểm chính giữa mẫu.

3. Đóng gói:

Áo lót dệt kim CVC K20 đóng gói theo SỬA ĐỔI 2:2020 TCQS 171:2012/TCHC/QN.

4. Các yêu cầu khác

4.1 Thời gian bắt đầu giao hàng: Thời gian giao hàng không quá 60 ngày kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

4.2 Địa chỉ giao hàng:

Kho 690 - phường Gò Vấp - Tp. Hồ Chí Minh.

5. Cam kết đáp ứng điều khoản giữ bí mật thông tin: Nhà thầu có cam kết giữ bí mật thông tin các nội dung thông tin của hợp đồng được ký kết sau này. Trường hợp nhà thầu sử dụng hợp đồng này làm năng lực tham gia dự thầu của gói thầu khác, phải được sự đồng ý bằng văn bản của chủ đầu tư.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không bản vẽ

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Nhà thầu cam kết chấp nhận tất cả các kiểm tra, kiểm thử và thử nghiệm do Chủ đầu tư tiến hành:

- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra, phân tích hàng mẫu do nhà thầu gửi cho Chủ đầu tư. Kết quả kiểm tra, phân tích làm cơ sở đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu.