Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

I. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

1. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với 10 tuyến buýt (tuyến số 05, 15, 17, 36, 39, 43, 47, 54, 59, 125).

2. Thông tin gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho tuyến buýt số 36: Long Biên - Yên Xá.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 năm (60 tháng).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước thực hiện qua mạng, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

- Địa bàn thực hiện: thành phố Hà Nội.

- Nguồn vốn thực hiện: Hỗn hợp (Ngân sách Thành phố và Xã hội hóa).

3. Phạm vi và tiến độ cung cấp dịch vụ

Phạm vi cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho tuyến buýt số 36: Long Biên - Yên Xá do nhà thầu thực hiện phải đáp ứng yêu cầu do Chủ đầu tư đề ra như sau:

- Vận chuyển hành khách theo đúng lộ trình tuyến được quy định.

- Số lượng và chủng loại phương tiện hoạt động trên tuyến phải phù hợp yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

- Đảm bảo số chuyến lượt và biểu đồ xe chạy.

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ trên tuyến.

- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước thực hiện lắp đặt thiết bị trên xe triển khai hệ thống vé điện tử liên thông cho giao thông công cộng khi có yêu cầu.

b) Tiến độ cung cấp dịch vụ: từ 01/04/2026.

II. Mục tiêu công việc

Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho tuyến buýt số 36: Long Biên - Yên Xá đảm bảo theo các nội dung của hợp đồng giao nhận thầu và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

III. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

1. Khái quát về tuyến buýt được mời tham gia đấu thầu

1.1. Tên tuyến, điểm đầu cuối và lộ trình tuyến

a) Tên tuyến: Long Biên - Yên Xá

b) Số hiệu tuyến: 36

c) Điểm đầu cuối

- Đầu A: Long Biên (điểm trung chuyển Long Biên).

- Đầu B: Yên Xá (lề đường Yên Xá, giáp khu sân chơi gần ngõ 123 Yên Xá).

d) Lộ trình tuyến:

Chiều đi: Long Biên (điểm trung chuyển Long Biên) - Hàng Đậu - Hàng Cót - Hàng Gà - Hàng Điếu - Đường Thành - Phủ Doãn - Triệu Quốc Đạt - Hai Bà Trưng - Bà Triệu - Lê Đại Hành - Đại Cồ Việt - Bạch Mai - Trương Định - Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Phan Chánh - Kim Giang - Ngõ 908 Kim Giang - Thanh Liệt - Quang Liệt - Phạm Tu - Yên Xá (lề đường Yên Xá, giáp khu sân chơi gần ngõ 123 Yên Xá).

Chiều về: Yên Xá (lề đường Yên Xá, giáp khu sân chơi gần ngõ 123 Yên Xá) - Phạm Tu - Quang Liệt - Thanh Liệt - Ngõ 908 Kim Giang - Kim Giang - Nguyễn Phan Chánh - Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng - Trương Định - Bạch Mai - Phố Huế - Hàng Bài - Hai Bà Trưng - Quán Sứ - Hàng Da - Đường Thành - Phùng Hưng - Phùng Hưng (Đường trong) - Phan Đình Phùng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Quay đầu tại phố Hàng Khoai - Trần Nhật Duật - Điểm trung chuyển Long Biên - Quay đầu tại đối diện 92 Yên Phụ - Yên Phụ - Long Biên (điểm trung chuyển Long Biên).

e) Cự ly tuyến, cự ly huy động:

- Cự ly tuyến: 17,05 km (trong đó: chiều đi: 16,7 km; chiều về: 17,4 km)

- Cự ly huy động: 17,05 km (định mức bằng cự ly tuyến)

1.2. Chỉ tiêu vận hành của tuyến:

Chỉ tiêu khai thác của tuyến được thể hiện ở một số các chỉ tiêu chính như: cự ly tuyến, số điểm dừng đỗ trên tuyến, thời gian dừng đỗ, số xe hoạt động, số lượt xe chạy, thời gian chạy xe, sản lượng, doanh thu dự kiến,...

Bảng 1: Một số chỉ tiêu vận hành trong 05 năm

Tuyến buýt số 36: Long Biên - Yên Xá

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2026 (từ 01/4-31/12) | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Năm 2031 (từ 01/01-31/3) | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cự ly tuyến |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cự ly bình quân | km | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 |  |
| 1.1 | Chiều đi | km | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 |  |
| 1.2 | Chiều về | km | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |  |
| 2 | Cự ly huy động | km | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 |  |
| II | Thời gian hoạt động |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thời gian mở tuyến | giờ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đầu A |  | 5h00 | 5h00 | 5h00 | 5h00 | 5h00 | 5h00 |  |
| 1.2 | Đầu B |  | 5h05 | 5h05 | 5h05 | 5h05 | 5h05 | 5h05 |  |
| 2 | Thời gian đóng tuyến | giờ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đầu A |  | 21h00 | 21h00 | 21h00 | 21h00 | 21h00 | 21h00 |  |
| 2.2 | Đầu B |  | 21h00 | 21h00 | 21h00 | 21h00 | 21h00 | 21h00 |  |
| III | Giãn cách chạy xe | Phút/lượt | 15-21-22-30 | 15-21-22-30 | 15-21-22-30 | 15-21-22-30 | 15-21-22-30 | 15-21-22-30 |  |
| IV | Phương tiện |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Số xe kế hoạch | xe | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| 2 | Số xe vận doanh | xe | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| 3 | Sức chứa của xe | Chỗ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| V | Số lượt xe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lượt xe ngày | lượt | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| 2 | Lượt xe năm | xe | 24.750 | 32.850 | 32.940 | 32.850 | 32.850 | 8.100 | 164.340 |
| VI | Tổng số km xe chạy trong năm | km | 454.808,75 | 603.655,25 | 605.309,10 | 603.655,25 | 603.655,25 | 148.846,50 | 3.019.930,10 |
| 1 | Trên tuyến | km | 421.987,50 | 560.092,50 | 561.627,00 | 560.092,50 | 560.092,50 | 138.105,00 | 2.801.997,00 |
| 2 | Huy động | km | 32.821,25 | 43.562,75 | 43.682,10 | 43.562,75 | 43.562,75 | 10.741,50 | 217.933,10 |

Bảng 2: Dự kiến doanh thu vận tải 05 năm                                                                                          Tuyến buýt số 36: Long Biên - Yên Xá

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2026 (từ 01/4-31/12) | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Năm 2031 (từ 01/01-31/3) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sản lượng tem vé tháng | Cái | 5.285 | 7.016 | 7.016 | 7.016 | 7.016 | 1.731 | 35.080 |
| 1.1 | Vé tháng 1 tuyến | Cái | 1.434 | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 471 | 9.525 |
|  | SV1T |  | 669 | 889 | 889 | 889 | 889 | 220 | 4.445 |
|  | CB1T |  | 764 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 250 | 5.070 |
|  | TT1T |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 1.2 | Vé tháng liên tuyến | Cái | 3.851 | 5.111 | 5.111 | 5.111 | 5.111 | 1.260 | 25.555 |
|  | SVLT |  | 2.668 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 873 | 17.705 |
|  | CBLT |  | 1.075 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 352 | 7.135 |
|  | TTLT |  | 108 | 143 | 143 | 143 | 143 | 35 | 715 |
| 2 | Sản lượng hành khách | HK | 1.625.143 | 2.157.113 | 2.157.113 | 2.157.113 | 2.157.113 | 531.970 | 10.785.565 |
| 2.1 | Khách vé lượt | HK | 139.643 | 185.344 | 185.344 | 185.344 | 185.344 | 45.701 | 926.720 |
| 2.2 | Khách vé tháng | HK | 663.690 | 880.950 | 880.950 | 880.950 | 880.950 | 217.260 | 4.404.750 |
| 2.3 | Khách miễn phí | HK | 821.810 | 1.090.819 | 1.090.819 | 1.090.819 | 1.090.819 | 269.009 | 5.454.095 |
| 3 | Doanh thu | 1000 đồng | 2.246.440 | 2.981.730 | 2.981.730 | 2.981.730 | 2.981.730 | 735.290 | 14.908.650 |
| 3.1 | Doanh thu vé lượt | 1000 đồng | 1.396.430 | 1.853.440 | 1.853.440 | 1.853.440 | 1.853.440 | 457.010 | 9.267.200 |
| 3.2 | Doanh thu vé tháng | 1000 đồng | 850.010 | 1.128.290 | 1.128.290 | 1.128.290 | 1.128.290 | 278.280 | 5.641.450 |
| 3.2.1 | Doanh thu vé tháng 1 tuyến | 1000 đồng | 153.890 | 204.390 | 204.390 | 204.390 | 204.390 | 50.500 | 1.021.950 |
| 3.2.2 | Doanh thu vé tháng liên tuyến | 1000 đồng | 696.120 | 923.900 | 923.900 | 923.900 | 923.900 | 227.780 | 4.619.500 |

1.3. Giá vé

Giá vé căn cứ theo Quyết định số 5290/QĐ-UBND ngày 09/10/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

a) Giá vé lượt:

Với chiều dài trung bình của tuyến là 17,05 km, giá vé lượt trên tuyến đồng hạng là 10.000 đồng/HK/lượt

b) Giá vé tháng:

* Giá vé tháng bán cho đối tượng ưu tiên bao gồm: Học sinh phổ thông, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề (không kể hệ đào tạo vừa học vừa làm), công nhân các khu công nghiệp:

Giá vé tháng đi 01 tuyến:			70.000 đồng/vé/tháng

Giá vé tháng đi liên tuyến:			140.000 đồng/vé/tháng

* Giá vé tháng bán cho các đối tượng mua theo theo hình thức tập thể từ 30 người trở lên:

Giá vé tháng đi 01 tuyến:			100.000 đồng/vé/tháng

Giá vé tháng đi liên tuyến:			200.000 đồng/vé/tháng

* Giá vé tháng bán cho các đối tượng không ưu tiên (đối tượng khác):

Giá vé tháng đi 01 tuyến: 	          		140.000 đồng/vé/tháng

Giá vé tháng đi liên tuyến:	           	280.000 đồng/vé/tháng

2. Yêu cầu chung đối với dịch vụ cung cấp

2.1. Nguyên tắc chung về cung cấp dịch vụ

- Nhà thầu sẽ phải cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt theo Hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư.

- Trong trường hợp Nhà thầu không cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt theo hợp đồng được ký kết giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thì Chủ đầu tư sẽ có quyền phạt theo quy định trong Hợp đồng. Trừ trường hợp bất khả kháng thì Nhà thầu có thể thay đổi việc cung cấp dịch vụ VTHKCC như trong hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư nhưng phải thông báo bằng văn bản tới Chủ đầu tư và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư, Chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền. Nhà thầu phải thông báo với các bên liên quan về sự thay đổi này và cùng với Chủ đầu tư tiến hành xem xét đề xuất giải pháp khắc phục những trường hợp trên.

2.2. Yêu cầu phương tiện

2.2.1. Yêu cầu chung về phương tiện:

Để cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt trên tuyến buýt số 36, Nhà thầu phải sử dụng xe buýt (thuộc quyền sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê) với các tiêu chí tối thiểu được mô tả trong E-HSMT và đáp ứng các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố (Số hiệu: QCVN 10: 2024/BGTVT); Luật số 36/2024/QH15 của Quốc hội; Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ; Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ; Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng); Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND thành phố Hà Nội. Cụ thể:

a) Loại xe: xe buýt điện trung bình (sức chứa 60 chỗ).

b) Thời gian sử dụng phương tiện: Phương tiện có thời gian đăng ký lần đầu từ 01/4/2025 trở đi.

c) Số lượng phương tiện: 09 xe (áp dụng cho cả 05 năm).

d) Màu sơn xe buýt: Màu xanh lá (Green)

đ) Cửa lên xuống phương tiện cho hành khách: ít nhất 02 cửa.

e) Trang thiết bị trên xe:

- Thiết bị giám sát hành trình theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ; Thông tư số 71/2024/TT-BCA ngày 12/11/2024 của Bộ Công an; Thông tư số 62/2024/TT-BCA ngày 12/11/2024 của Bộ Công an.

- Thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đảm bảo theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ; Thông tư số 71/2024/TT-BCA ngày 12/11/2024 của Bộ Công an; Thông tư số 62/2024/TT-BCA ngày 12/11/2024 của Bộ Công an.

- Bảng đèn led phía trước, sau xe thể hiện tên tuyến, số hiệu tuyến, điểm đầu cuối; khuyến khích lắp đặt đèn led bên trong xe có kết nối với hệ thống giám sát hành trình để thông báo thông tin điểm dừng cho hành khách trên xe.

- Hệ thống âm thanh thông báo thông tin điểm dừng cho hành khách trên xe.

- Khuyến khích đơn vị lắp đặt hệ thống phát wifi miễn phí trên xe để phục vụ hành khách đi lại trên tuyến.

e) Niêm yết thông tin trên xe buýt:

- Niêm yết bên ngoài xe:

Phía trên kính trước và sau xe: số hiệu tuyến hoặc mã số tuyến, điểm đầu, điểm cuối của tuyến; chiều cao chữ tối thiểu 06 cm;

Hai bên thành xe: số hiệu tuyến hoặc mã số tuyến, số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải với kích thước tối thiểu: chiều dài là 20 cm, chiều rộng là 20 cm; giá vé (giá cước) đã kê khai theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

-  Niêm yết bên trong xe: biển số đăng ký xe (biển kiểm soát xe), số hiệu tuyến hoặc mã số tuyến; sơ đồ vị trí điểm đầu, điểm cuối và các điểm dừng dọc tuyến; giá vé theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng); số điện thoại đường dây nóng của đơn vị kinh doanh vận tải và Sở Xây dựng ; trách nhiệm của người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách, biển báo ghế ưu tiên (02 biển) và những thông tin yêu cầu bổ sung khác của bên A hoặc cơ quan có thẩm quyền tại từng thời điểm cụ thể.

- Bên trong xe có bảng hướng dẫn về an toàn giao thông và thoát hiểm ở vị trí hành khách dễ quan sát, các nội dung chính gồm: hướng dẫn cài dây an toàn (nếu có); hướng dẫn sắp xếp hành lý; biển cấm hút thuốc trên xe; hướng dẫn sử dụng hệ thống điện trên xe (nếu có); hướng dẫn cách sử dụng bình cứu hỏa, búa thoát hiểm và hướng thoát hiểm khi xảy ra sự cố.

g) Có phù hiệu “XE BUÝT” được cấp theo quy định tại Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ.

h) Có chỗ ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 6 tuổi.

2.2.2. Các tài liệu liên quan đến phương tiện dự thầu:

a) Trường hợp phương tiện dự kiến huy động cho gói thầu là phương tiện có sẵn, yêu cầu cung cấp các tài liệu sau:

- Giấy đăng ký xe; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của cơ quan đăng kiểm còn thời hạn (bản giấy hoặc bản sao điện tử (áp dụng từ 01/3/2026) trích xuất từ trang web https://gcndangkiem.vr.org.vn của Cục Đăng kiểm Việt Nam).

- Hợp đồng mua bán xe, bảng thông số kỹ thuật và catalog của xe.

- Các tài liệu liên quan đến việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hệ thống đèn led, hệ thống âm thanh thông báo thông tin trên xe: Hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ, biên bản lắp đặt và nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng trên xe.

- Trong trường hợp phương tiện có sẵn là phương tiện đã đi thuê, yêu cầu cung cấp thêm hợp đồng thuê xe đảm bảo đủ thời gian thực hiện hợp đồng thầu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được phép kinh doanh ngành nghề cho thuê xe của đơn vị cho thuê xe.

b) Trường hợp phương tiện dự kiến huy động cho gói thầu không có sẵn, nhà thầu phải đi mua hoặc đi thuê, yêu cầu cung cấp các tài liệu sau:

- Hợp đồng nguyên tắc mua bán xe giữa nhà thầu và nhà cung cấp thể hiện đủ số lượng phương tiện theo yêu cầu, đảm bảo đúng tiến độ cung cấp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

- Hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hệ thống đèn led, hệ thống âm thanh thông báo thông tin trên xe.

- Bản cam kết của nhà thầu về việc sẽ lắp đặt các thiết bị trên theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu trước thời điểm đưa xe vào vận hành.

- Bảng thông số kỹ thuật và catalog của xe.

- Trong trường hợp phương tiện đi thuê, yêu cầu cung cấp thêm hợp đồng thuê xe đảm bảo đủ thời gian thực hiện hợp đồng thầu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được phép kinh doanh ngành nghề cho thuê xe của đơn vị cho thuê xe.

Ghi chú: các tài liệu chứng minh phải là bản gốc hoặc bản sao có công chứng (trừ bản sao điện tử (áp dụng từ 01/3/2026) trích xuất từ trang web https://gcndangkiem.vr.org.vn của Cục Đăng kiểm Việt Nam).

2.3. Yêu cầu về lái xe và nhân viên phục vụ trên xe

2.3.1. Về  lái  xe huy động cho gói thầu:

a) Yêu cầu đối với lái xe:

- Số lượng: 18 người;

- Giấy phép lái xe: hạng E trở lên hoặc giấy phép hạng D được cấp đổi từ giấy phép lái xe hạng E theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

- Lái xe phải được khám sức khỏe định kỳ và được cấp giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;

- Lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật;

- Lái xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với nhà thầu theo mẫu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ);

- Lái xe phải được tập huấn nghiệp vụ vận tải theo quy định.

b) Tài liệu chứng minh:

b1) Trường hợp lái xe huy động thực hiện gói thầu là nhân sự hiện có của nhà thầu (nhà thầu đã tuyển dụng huy động cho gói thầu này và không đang tham gia lái xe cho các tuyến khác), yêu cầu cung cấp:

- Bảng kê khai danh sách nhân viên lái xe theo bảng sau:

| STT | Họ và tên | Năm sinh | Hợp đồng lao động với nhà thầu | Hạng giấy phép lái xe | Giấy chứng nhận sức khỏe | Giấy chứng nhận đã hoàn thành tập huấn nghiệp vụ vận tải | Ghi chú (lao động hiện có hoặc dự kiến) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |

- Giấy phép lái xe theo yêu cầu còn hạn (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thầu).

- Giấy khám sức khỏe theo quy định còn hạn (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thầu).

- Giấy cam kết của nhà thầu về việc sử dụng lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật.

- Hợp đồng lao động còn hạn với nhà thầu (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thầu). Trường hợp trong thời gian thực hiện gói thầu, hợp đồng lao động giữa nhà thầu với lái xe hết hạn, nhà thầu phải có cam kết bố trí đủ số lượng lái xe cần thiết để phục vụ cho gói thầu.

- Giấy chứng nhận đã hoàn thành tập huấn nghiệp vụ vận tải cho lái xe theo quy định còn hạn (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thầu).

b2) Trường hợp lái xe dự kiến huy động cho gói thầu không thuộc danh sách nhân sự hiện có của nhà thầu và sẽ huy động sau khi trúng thầu, yêu cầu cung cấp:

- Bảng kê khai danh sách nhân viên lái xe theo bảng sau:

| STT | Họ và tên | Năm sinh | Bản cam kết giữa lái xe dự kiến với nhà thầu | Hạng giấy phép lái xe | Giấy chứng nhận sức khỏe | Giấy chứng nhận đã hoàn thành tập huấn nghiệp vụ vận tải | Ghi chú (lao động hiện có hoặc dự kiến) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |

- Giấy phép lái xe theo yêu cầu còn hạn (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thầu).

- Bản cam kết giữa lái xe dự kiến với nhà thầu để thực hiện gói thầu.

- Giấy chứng nhận đã hoàn thành tập huấn nghiệp vụ vận tải cho lái xe theo quy định còn hạn (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thầu). Trường hợp lái xe chưa được tập huấn, Nhà thầu phải cam kết sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải cho lái xetrước khi đưa xe vào khai thác trên tuyến.

Ghi chú: các tài liệu chứng minh phải là bản gốc hoặc bản sao có công chứng thực (đối với giấy khám sức khỏe lái xe là bản gốc hoặc bản sao còn hạn, đối với giấy phép lái xe trường hợp chưa được cấp bản cứng có thể trích xuất bản sao từ ứng dụng VneID hoặc ứng dụng VNeTraffic).

2.3.2. Về nhân viên phục vụ trên xe huy động cho gói thầu:

a) Yêu cầu đối với nhân viên phục vụ trên xe:

- Số lượng: 18 người.

- Trình độ: tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

- Nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với nhà thầu theo mẫu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ).

b) Tài liệu chứng minh:

b1) Trường hợp nhân viên phục vụ trên xe huy động thực hiện gói thầu là nhân sự hiện có của nhà thầu (nhà thầu đã tuyển dụng huy động cho gói thầu này và không đang tham gia là nhân viên phục vụ trên xe cho các tuyến khác), yêu cầu cung cấp:

- Bảng kê khai danh sách nhân viên phục vụ trên xe theo bảng sau:

| STT | Họ và tên | Năm sinh | Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên | Hợp đồng lao động với nhà thầu | Ghi chú (lao động hiện có hoặc dự kiến) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |

- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

- Hợp đồng lao động còn hạn với nhà thầu (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thầu). Trường hợp trong thời gian thực hiện gói thầu, hợp đồng lao động giữa nhà thầu với nhân viên phục vụ trên xe hết hạn, nhà thầu phải có cam kết bố trí đủ số lượng viên phục vụ trên xe cần thiết để phục vụ cho gói thầu.

b2) Trường hợp nhân viên phục vụ trên xe dự kiến huy động cho gói thầu không thuộc danh sách nhân sự hiện có của nhà thầu và sẽ huy động sau khi trúng thầu, yêu cầu cung cấp:

- Bảng kê khai danh sách nhân viên phục vụ trên xe theo bảng sau:

| STT | Họ và tên | Năm sinh | Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên | Bản cam kết giữa nhân sự dự kiến với nhà thầu | Ghi chú (lao động hiện có hoặc dự kiến) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |

- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

- Bản cam kết giữa nhân sự dự kiến với nhà thầu để thực hiện gói thầu.

Ghi chú: các tài liệu chứng minh phải là bản gốc hoặc bản sao có công chứng.

2.4. Yêu cầu về chỗ đỗ xe buýt (điểm tập kết xe buýt) dự kiến huy động thực hiện cho gói thầu đang xét.

Chỗ đỗ xe buýt (điểm tập kết xe buýt) dự kiến huy động thực hiện cho gói thầu đang xét: 09 chỗ đỗ xe buýt, có tổng diện tích đỗ xe tối thiểu là 360 m2, đảm bảo tính khả thi cho gói thầu.

- Trường hợp chỗ đỗ xe buýt thuộc sở hữu của thầu phải có tài liệu chứng minh: hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sơ họa mặt bằng hiện trạng bãi đỗ, phương án bố trí chỗ đỗ xe dự kiến cho gói thầu đảm bảo dành riêng cho gói thầu đang xét.

- Trường hợp đi thuê phải có hợp đồng nguyên tắc thuê chỗ đỗ xe với đơn vị cho thuê (trong đó nêu rõ diện tích chỗ đỗ và thời gian được phép sử dụng tối thiểu bằng thời gian thực hiện gói thầu, phương án bố trí chỗ đỗ xe dự kiến cho gói thầu đảm bảo dành riêng cho gói thầu đang xét), giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được phép kinh doanh ngành nghề cho thuê bãi đỗ xe của đơn vị cho thuê bãi đỗ.

2.5. Yêu cầu về trạm sửa chữa, bảo dưỡng xe buýt dự kiến huy động thực hiện cho gói thầu đang xét.

Trạm sửa chữa, bảo dưỡng xe buýt dự kiến huy động thực hiện cho gói thầu đang xét: 01 trạm sửa chữa, bảo dưỡng, đảm bảo tính khả thi cho gói thầu.

- Trường hợp trạm sửa chữa, bảo dưỡng thuộc sở hữu của nhà thầu, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh, bao gồm: hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thời gian sử dụng tối thiểu bằng thời gian thực hiện gói thầu, sơ họa mặt bằng hiện trạng trạm sửa chữa, bảo dưỡng trên đất, phương án bảo dưỡng sửa chữa do nhà thầu dự kiến tự thực hiện, giấy đăng ký ngành nghề kinh doanh bảo dưỡng sửa chữa của nhà thầu theo quy định.

- Trong trường hợp đi thuê, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh, bao gồm: hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa xe ô tô với thời gian thực hiện hợp đồng tối thiểu bằng thời gian thực hiện gói thầu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được phép kinh doanh ngành nghề bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác của đơn vị cho thuê.

2.6. Yêu cầu về hệ thống trạm sạc cho xe buýt điện dự kiến cho gói thầu đang xét.

Có bố trí hệ thống trạm sạc cho xe buýt điện dự kiến cho gói thầu đang xét, đảm bảo an toàn điện, công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo tính khả thi cho gói thầu.

- Trường hợp hệ thống trạm sạc pin thuộc sở hữu của nhà thầu, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh:

(i) Trường hợp trạm sạc dự kiến huy động cho gói thầu đã được đầu tư có sẵn, yêu cầu cung cấp các tài liệu sau: Hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất dự kiến bố trí trạm sạc có thời gian sử dụng tối thiểu bằng thời gian thực hiện gói thầu; Hợp đồng mua sắm thiết bị, đầu tư xây dựng, lắp đặt trạm sạc, trạm biến áp; Sơ họa mặt bằng bố trí trạm sạc và phương án sạc pin cho xe buýt điện của gói thầu; Cam kết của nhà thầu về việc bố trí đủ số lượng trụ sạc cho xe buýt điện theo phương án vận hành.

(ii) Trường hợp trạm sạc dự kiến huy động cho gói thầu không có sẵn, nhà thầu phải đầu tư, yêu cầu cung cấp các tài liệu sau: Hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất dự kiến bố trí trạm sạc, có thời gian sử dụng tối thiểu bằng thời gian thực hiện gói thầu; Hợp đồng mua sắm thiết bị, đầu tư xây dựng, lắp đặt trạm sạc, trạm biến áp; Sơ họa mặt bằng dự kiến bố trí trạm sạc và phương án sạc pin cho xe buýt điện của gói thầu; Cam kết của nhà thầu về tiến độ đầu tư lắp đặt trạm sạc, trạm biến áp đảm bảo phù hợp với tiến độ đưa phương tiện xe buýt điện vào khai thác tuyến (trừ trường hợp bất khả kháng) và bố trí đủ số lượng trụ sạc cho xe buýt điện theo phương án vận hành.

- Trong trường hợp đi thuê, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh, bao gồm: Hợp đồng thuê trạm sạc cho xe buýt điện với đơn vị cung cấp dịch vụ trạm sạc đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng tối thiểu bằng thời gian thực hiện gói thầu; Sơ họa mặt bằng bố trí trạm sạc và phương án sạc pin dự kiến cho xe buýt điện của gói thầu.

2.7. Yêu cầu về an toàn

- Nhà thầu phải tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và những người đi trên đường theo quy định hiện hành. Để tránh các sự cố có thể xảy ra khi đang vận hành, lái xe không được chạy quá tốc độ an toàn cho phép, dù là để đáp ứng các yêu cầu về lịch trình, biểu đồ chạy xe.

- Thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ.

2.8. Thay đổi về nhân sự

Trong khoảng thời gian được quy định trong Hợp đồng, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư về bất kỳ thay đổi nào trong các vị trí quản lý của Nhà thầu, bao gồm các vị trí giám đốc và nhân viên chủ chốt tham gia vào việc thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ VTHKCC.

2.9. Yêu cầu về doanh thu vận tải

Nhà thầu căn cứ vào yêu cầu của hồ sơ mời thầu và thực tế khảo sát hiện trạng trên tuyến, để đưa ra mức dự kiến về sản lượng vận chuyển của từng năm và tổng hợp trong 05 năm. Phần doanh thu dự kiến của Nhà thầu được lập theo bảng sau:

Bảng 3: Đề xuất doanh thu vận tải 05 năm                                                                                          Tuyến buýt số 36: Long Biên - Yên Xá

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2026 (từ 01/4-31/12) | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Năm 2031 (từ 01/01-31/3) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sản lượng tem vé tháng | Cái |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vé tháng 1 tuyến | Cái |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SV1T |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CB1T |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TT1T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Vé tháng liên tuyến | Cái |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SVLT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CBLT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TTLT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sản lượng hành khách | HK |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Khách vé lượt | HK |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Khách vé tháng | HK |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Khách miễn phí | HK |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Doanh thu | 1000 đồng |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Doanh thu vé lượt | 1000 đồng |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Doanh thu vé tháng | 1000 đồng |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Doanh thu vé tháng 1 tuyến | 1000 đồng |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Doanh thu vé tháng liên tuyến | 1000 đồng |  |  |  |  |  |  |  |

Doanh thu trên tuyến do nhà thầu đưa ra không được thấp hơn mức doanh thu được nêu tại Bảng 2 Chương V của E-HSMT. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm và phấn đấu đạt được doanh thu đã đề xuất.

Doanh thu theo kết quả lựa chọn nhà thầu là cố định không thay đổi trong quá trình thực hiện gói thầu. Việc điều chỉnh doanh thu chỉ được thực hiện trong trường hợp bất khả kháng (chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt,  dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước) ảnh hưởng đến việc thực hiện sản lượng, doanh thu đã được cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư xem xét, chỉ đạo bằng văn bản; thay đổi chính sách, giá vé xe buýt. Trong trường hợp doanh thu bị ảnh hưởng do thay đổi về khối lượng, mức điều chỉnh về doanh thu dựa trên tỷ lệ tăng giảm về khối lượng tương ứng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp doanh thu thực tế cao hơn doanh thu của gói thầu thì xác định theo doanh thu thực tế, trường hợp doanh thu thực tế thấp hơn doanh thu của gói thầu thì thực hiện áp theo doanh thu gói thầu mà nhà thầu đã chào thầu.

Trong mọi trường hợp, việc điều chỉnh doanh thu đảm bảo không vượt giá trị dự phòng của gói thầu.

2.10. Đơn giá dự thầu

Khi xây dựng giá dự thầu, Nhà thầu phải căn cứ các quy định của Nhà nước và đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 để xây dựng đơn giá dự thầu. Đơn giá được tính cho loại xe buýt theo yêu cầu nêu tại mục 2.2 chương V phần 2 của E-HSMT.

Nhà thầu xây dựng đơn giá dự thầu theo mẫu sau:

Bảng 4: Bảng tổng hợp đơn giá chi phí                                                                                          Tuyến buýt số 36: Long Biên - Yên Xá

| TT | Khoản mục chi phí | Đơn giá (đồng/km) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Năm 2026 (từ 01/4-31/12) | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Năm 2031 (từ 01/01-31/3) | Tổng |
|  | Giá thành sản xuất hàng hóa, dịch vụ (B=1+2+3+4+5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chi phí vật tư trực tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Chi phí tiêu hao năng lượng điện |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Chi phí vật liệu bôi trơn |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Chi phí lốp, ắc quy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Chi phí vật tư bảo dưỡng thường xuyên |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Chi phí sửa chữa lớn |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí nhân công trực tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Chi phí tiền lương lái xe và nhân viên phục vụ trên xe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Chi phí khác theo lương của lái xe và nhân viên phục vụ trên xe (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và ăn ca) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Chi phí nhân công bảo dưỡng thường xuyên |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chi phí khấu hao tài sản cố định trực tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí sản xuất chung |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Chi phí quản lý phân xưởng |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chi phí hợp lý, hợp lệ khác theo quy định phục vụ sản xuất (chưa tính ở trên) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Chi phí trạm sạc |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Chi phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Phí sử dụng đường bộ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Chi phí kiểm định |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chi phí bán hàng (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chi phí quản lý |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Chi phí tài chính (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Giá thành một (01) đơn vị hàng hóa, dịch vụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Lợi nhuận dự kiến |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Giá dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt điện |  |  |  |  |  |  |  |

Chi phí vận hành cho 1 km xe chạy được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật theo yêu cầu đảm bảo chất lượng của dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt trên tuyến, các khoản mục chi phí và đơn giá do cơ quan nhà nước ban hành và các nghĩa vụ tài chính theo luật định mà nhà thầu phải nộp khi thực hiện gói thầu tính bình quân cho 1 km (tại thời điểm dự thầu).

Nhà thầu phải liệt kê chi phí vận hành cho 1 km xe chạy (đồng/km) chi tiết theo các khoản mục chi phí quy định sau và giải trình phương pháp tính toán các khoản mục cụ thể theo các quy định hiện hành.

1. Chi phí tiêu hao năng lượng điện.

2. Chi phí vật liệu bôi trơn.

3. Chi phí lốp, ắc quy.

4. Chi phí vật tư bảo dưỡng thường xuyên.

5. Chi phí sửa chữa lớn.

6. Chi phí tiền lương lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

7. Chi phí khác theo lương của lái xe và nhân viên phục vụ trên xe (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và ăn ca).

8. Chi phí nhân công bảo dưỡng thường xuyên.

9. Chi phí khấu hao tài sản cố định trực tiếp.

10. Chi phí quản lý phân xưởng.

11. Chi phí hợp lý, hợp lệ khác theo quy định phục vụ sản xuất (chưa tính ở trên) (Chi phí trạm sạc, Chi phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, Phí sử dụng đường bộ, Chi phí kiểm định).

12. Chi phí quản lý.

13. Lợi nhuận dự kiến.

14. Chi phí bán hàng, chi phí tài chính (nếu có).

Ghi chú: Các khoản chi phí thực tế khác chưa tính trong đơn giá, được thành toán theo quy định: Bảo hiểm hành khách thu hộ; Các chi phí phát sinh do thay đổi chính sách của Nhà nước.

IV. Giải pháp và phương pháp luận

Nhà thầu đề xuất và gửi kèm E-HSDT:

1. Biện pháp và kế hoạch khai thác trên tuyến:

- Phương án tổ chức nhân sự, bố trí lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, nhân viên điều hành, giám sát, nghiệm thu trong quá trình khai thác trên tuyến buýt.

- Phương án tổ chức vận hành tuyến buýt (phương án huy động phương tiện từ bãi đỗ xe đến điểm đầu cuối trên tuyến đảm bảo tính khả thi, phương án vận hành trên tuyến theo các chỉ tiêu khai thác tuyến).

- Các biện pháp nâng cao sản lượng và chất lượng phục vụ hành khách đi lại trên tuyến.

2. Biện pháp đảm bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình quản lý, vận hành tuyến, an toàn lao động, an toàn giao thông cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

V. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: theo dự thảo Hợp đồng.