Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| TT | Tên hàng hóa | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Ống mềm Composite dùng trong xăng dầu/hoá chất |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ: | Thuộc các nước EU/G7/Singapore | Đúng y/c | Không |
| 2 | Yêu cầu kỹ thuật | - Đường kính: 8'' - Chiều dài: ≥ 9m - Kết nối: Mặt bích, ANSI Class 150#RF - Kiểu ống: Marine Chemical Composite Hose C/W both end carbon steel Ansi 150lbs RF fixed flanges. - Kết cấu lõi/khung: STS bên ngoài (outer wire) và bên trong (Inner wire) có lớp lót kiểu lò xo bằng thép SS316, lớp vật liệu chịu xăng dầu composite bằng cao su tổng hợp nhiều lớp - Thân ống (carcass): Multiple layers of PTFE, polypropylene and polyester films. - Lớp vỏ (cover): Chống mài mòn, ozone và UV - Áp suất làm việc: ≥ 16 Barg - Dải nhiệt độ: -30°C đến +100°C - Hệ số an toàn (Safety factor): ≥ 4:1 - Tiêu chuẩn áp dụng: Thử nghiệm theo EN 13765:2003; hệ thống quản lý chất lượng/môi trường theo ISO 9001 và ISO 14001 (hoặc tương đương). - Màu sắc: Đỏ | Đúng y/c | Không |
| 3 | Yêu cầu khác | - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Chứng chỉ: CO, CQ, Test Report. - Bảo hành thiết bị: 12 tháng. |  |  |
| II | Ống cao su dùng trong xăng dầu (Rubber Dock Hose) |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ: | Thuộc các nước EU/G7/Singapore | Đúng y/c | Không |
| 2 | Yêu cầu kỹ thuật | - Đường kính: 4'' - Chiều dài: ≥ 9m - Kết nối: Khớp nối nhanh Type C - Female & Part E - Male. - Kiểu ống: S&D Rubber Dock Hose C/W one end aluminium part C Female & part E - Gia cường: Nhiều lớp bố (cord) kết hợp helix wire cường lực cao - Lớp vỏ: Smooth neoprene rubber; chống dầu, mài mòn, ozone và thời tiết. - Áp suất làm việc tối đa: ≥ 20 bar - Dải nhiệt độ: -20°C đến 80°C - Hệ số an toàn (Safety factor): ≥ 3.5:1 - Tiêu chuẩn: BS EN 1765:2004 (hoặc tương đương) - Màu sắc: Đỏ (hoặc tương đương) | Đúng y/c | Không |
| 3 | Yêu cầu khác | - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng - Chứng chỉ: CO, CQ, Test Report. - Bảo hành các thiết bị: 12 tháng. | Đúng y/c | Không |