## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về hạng mục, gói thầu

- Tên hạng mục: Mua thiết bị, nguyên vật liệu của Đề tài "Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị lấy mẫu vi nhựa đa tầng trong nước biển", Mã số Đề tài: TNMT.ĐL.2025.07.04;

- Tên gói thầu: Mua Cảm biến áp suất thủy tĩnh năm 2026 thuộc Đề tài KHCN năm 2026;

- Tên đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Bắc;

- Nguồn vốn: NSNN (Nguồn KHCN ĐMST&CĐS);

- Nội dung công việc: Cung cấp các thiết bị gồm: 02 Cảm biến áp suất thuỷ tĩnh.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 170 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| TT | Nội dung | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cảm biến áp suất thuỷ tĩnh | - Nguồn cấp: 20-28VDC - Tín hiệu ra: 4-20mA - Dải đo: ≥ 50m - Đường kính máy: ≤ 27mm - Độ dài máy: ≤ 110mm - Dây dẫn chống nhiễu: ≥ 70m - Độ chính xác đáp ứng: ± 0,5% - Nhiệt độ hoạt động: -5 đến 60 độ C - Môi trường làm việc: độ muối tối đa 40%o, độ sâu tối thiểu 45m. - Xuất xứ: Châu Âu. |

1.3. Các yêu cầu khác

a. Các phụ kiện kèm theo cho từng thiết bị: Hướng dẫn sử dụng.

b. Chế độ bảo hành: ≥ 12 tháng.

c. Thiết bị cung cấp phải có đầy đủ giấy chứng nhận CO/CQ theo quy định.

d. Địa điểm giao thiết bị: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc, ngõ 125 Trung Kính - Yên Hoà - Hà Nội.

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Kiểm tra thiết bị trước khi nhận theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 1.2.