Gói thầu 07.TH.26: Sửa chữa lớn phần máy, phần gầm, điện, điều hòa, thân vỏ xe và nội thất xe ô tô Chevrolet số đăng ký 29C-691.65 Truyền tải điện Thanh Hóa

1. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu 07.TH.26: Sửa chữa lớn phần máy, phần gầm, điện, điều hòa, thân vỏ xe và nội thất xe ô tô Chevrolet số đăng ký 29C-691.65 Truyền tải điện Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn

Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 1 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.

2. Phạm vi thực hiện:

| STT | Tên hạng mục | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa lớn phần máy, phần gầm, điện, điều hòa, thân vỏ xe và nội thất xe ô tô Chevoler số đăng ký 29C-691.65 | Sửa chữa, thay thế phụ tùng bị hư hỏng | Xe | 01 |

3. Yêu cầu kỹ thuật

3.1. Hiện trạng xe Ô tô Chevoler biển kiểm soát 29C-691.65:

- Thông số kỹ thuật:

+ Loại phương tiện			: Ô tô tải.

+ Số chỗ ngồi				: 5 chỗ ngồi.

+ Nhãn hiệu				: Chevrolet Colorado.

+ Biển đăng ký			: 29C-69165.

+ Số máy				: HG6G171821168.

+ Số khung				: MMM148FL0JH613810.

+ Nước sản xuất			: Thái Lan.

+ Năm sản xuất			: 2017.

+ Niên hạn sử dụng đến năm	: 2042.

+ Kích thước bao			: 5361 x 1872 x 1785 mm.

+ Chiều dài cơ sở			: 3096 mm.

+ Khối lượng bản thân		: 2007 kg.

+ Khối lượng toàn bộ theo TK/CP TGGT: 2985 kg.

+ Loại nhiên liệu			: Diesel.

+ Công suất lớn nhất/tốc độ quay	: 161 Hp /3600 rpm.

+ Kích thước lốp                     	: 245/70R16

Sau 08 năm vận hành đến thời điểm hiện tại, số km phương tiện đã di chuyển là gần 160.000km, và được ghi nhận một số tình trạng sau:

- Phần máy: Máy khi nổ rung, khói đen nhiều, khó nổ máy, nhiều chỗ chảy dầu thấm ra ngoài do gioăng phớt lão hóa.

| TT | Thông số đạt chuẩn | ĐVT | SL | Tình trạng kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23-26 Kg/cm2 | Máy 1 | 01 | 15 Kg/cm2 |
| 2 | 23-26 Kg/cm2 | Máy 2 | 01 | 14 Kg/cm2 |
| 3 | 23-26 Kg/cm2 | Máy 3 | 01 | 14 Kg/cm2 |
| 4 | 23-26 Kg/cm2 | Máy 4 | 01 | 13 Kg/cm2 |

- Phần gầm:

+ Bàn ép, lá côn: Khi khởi động côn cắt kém, xoa lá côn

+ Rô tuyn trên, dưới: Mòn, rơ ăn lốp trước

+ Cao su mõ nhíp vỡ, bạc lá nhíp mòn

+ Bi moay ơ trước, sau: Mòn rơ đi rung lắc tay lái

+ Hệ thống phanh: Mòn má, kém hiệu lực

+ Khớp ngoài bán trục trước: Mòn rãnh then

+ Rô tuyn cân bằng: Mòn rơ

- Phần điện điều hòa:

+ Hệ thống điều hòa: Mát không sâu, thiếu ga

+ Lốc điều hòa: Tụt áp suất

+ Còi điện: Kêu bé

- Phần thân vỏ :

+ Khóa cửa thùng sau: Kẹt, hỏng

+ Vỏ xe: Bong tróc nhiều chỗ

- Phần Nội thất :

+ Thảm trải sàn xe: Rách

+ Ghế ngồi: Rách

3.2 Khối lượng sửa chữa

Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp phương án, kế hoạch sửa chữa đáp ứng đầy đủ khối lượng vật tư hàng hóa. dịch vụ như yêu cầu như bảng khối lượng công việc chi tiết gói thầu dưới đây.

| STT | Nội dung vật tư, dịch vụ sửa chữa thay thế | ĐVT | Số lượng | Đề xuất sửa chữa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư phụ tùng sửa chữa |  |  |  |
| 1 | Dầu nhớt (dầu máy) | lít | 6,5 | Nổ rô đa máy |
| 2 | Dầu phanh | lít | 4 | Thay mới |
| 3 | Dầu hộp số sàn | lít | 4 | Thay mới |
| 4 | Lọc dầu | Cái | 01 | Thay mới |
| 5 | Lõi lọc gió máy | Cái | 01 | Thay mới |
| 6 | Bộ lọc nhiên liệu | Cái | 01 | Thay mới |
| 7 | Nước làm mát động cơ | lít | 4 | Bổ sung mới |
| 8 | Nắp che tay đòn thanh truyền xu páp | Cái | 1 | Thay mới |
| 9 | Puly trục cơ | Bộ | 1 | Thay mới |
| 10 | Vòng đệm cản đẩy trục khuỷu trên | Cái | 01 | Thay mới |
| 11 | Vòng đệm cản đẩy trục khuỷu dưới | Cái | 01 | Thay mới |
| 12 | Bạc trục cam trên | Cái | 05 | Thay mới |
| 13 | Bạc trục cam dưới (mầu vàng) | Cái | 05 | Thay mới |
| 14 | Gioăng vỏ làm kín dầu sau trục khuỷu | Cái | 01 | Thay mới |
| 15 | Phớt đuôi trục cơ | Cái | 01 | Thay mới |
| 16 | Khung giữ đuôi trục cơ | Cái | 01 | Thay mới |
| 17 | Vòng bi thanh truyền | Cái | 08 | Thay mới |
| 18 | Thanh truyền | Cái | 04 | Thay mới |
| 19 | Pít tông động cơ (doa xi lanh, nâng cốt) | Cái | 04 | Thay mới |
| 20 | Bộ xéc măng | Cái | 04 | Thay mới |
| 21 | Gioăng mặt máy | Cái | 01 | Thay mới |
| 22 | Bu lông bắt mặt máy | Cái | 10 | Thay mới |
| 23 | Phớt git (loại 2.0) | Cái | 16 | Thay mới |
| 24 | Van điều khiển gió ở chế độ không tải | Cái | 08 | Thay mới |
| 25 | Xu páp xả | Cái | 08 | Thay mới |
| 26 | Bu gi sấy | Cái | 04 | Thay mới |
| 27 | Bơm nước | Cái | 01 | Thay mới |
| 28 | Gioăng bơm nước làm mát (12648132) | Cái | 01 | Thay mới |
| 29 | Gioăng cổ xả | Cái | 01 | Thay mới |
| 30 | Đĩa ly hợp bị động | Cái | 01 | Thay mới |
| 31 | Bàn ép ly hợp (có nắp đậy) | Cái | 01 | Thay mới |
| 32 | Pu ly dẫn động bơm cao áp | Cái | 01 | Thay mới |
| 33 | Kim phun nhiên liệu | Cái | 04 | Thay mới |
| 34 | Gioăng cổ hút (12637739) | Cái | 01 | Thay mới |
| 35 | Dây cu roa máy phát | Cái | 01 | Thay mới |
| 36 | Bộ căng đai truyền động | Cái | 01 | Thay mới |
| 37 | Pu ly tăng máy phát | Cái | 01 | Thay mới |
| 38 | Pu ly dẫn hướng cam | Cái | 01 | Thay mới |
| 39 | Dây đai cam | Cái | 01 | Thay mới |
| 40 | Phớt làm kín đáy các te phía trên | Cái | 01 | Thay mới |
| 41 | Phớt làm kín đáy các te phía dưới | Cái | 01 | Thay mới |
| 42 | Vòng gioăng bơm dầu bôi trơn | Cái | 01 | Thay mới |
| 43 | Xi lanh côn hoạt động (côn dưới) | Cái | 01 | Thay mới |
| 44 | Rô tuyn cân bằng trước phải | Cái | 01 | Thay mới |
| 45 | Rô tuyn cân bằng trước trái | Cái | 01 | Thay mới |
| 46 | Cách nhiệt trục cân bằng trước | Cái | 02 | Thay mới |
| 47 | Bạc lót nhíp phía sau | Cái | 02 | Thay mới |
| 48 | Cao su nhíp | Cái | 08 | Thay mới |
| 49 | Bản trục trước | Cái | 01 | Thay mới |
| 50 | Khớp ngoài bản trục trước | Cái | 01 | Thay mới |
| 51 | Ổ bi bánh trước | Cái | 02 | Thay mới |
| 52 | Má phanh trước | Bộ | 01 | Thay mới |
| 53 | Guốc phanh sau | Bộ | 01 | Thay mới |
| 54 | Ga điều hòa | kg | 0.8 | Nạp mới |
| 55 | Lọc gió điều hòa | Cái | 01 | Thay mới |
| 56 | Khóa cửa thùng sau | Cái | 01 | Thay mới |
| 57 | Còi điện | Cái | 02 | Thay mới |
| 58 | Bộ trải sàn xe | Bộ | 01 | Thay mới |
| 59 | Bộ bọc ghế ngồi bằng da bao gồm cả đệm mút | Bộ | 01 | Thay mới |
| 60 | Vật liệu phụ phục vụ sửa chữa xe ô tô (dầu, mỡ, cồn công nghiệp, giấy ráp…) | Lô | 1 |  |
| II | Dịch vụ sửa chữa |  |  |  |
| 1 | Nhân công đại tu phần động cơ | xe | 1 |  |
| 2 | Nhân công đại tu phần gầm | xe | 1 |  |
| 3 | Nhân công tháo lắp thay thế sửa chữa phần điện, điều hòa | xe | 1 |  |
| 4 | Nhân công thay khóa cửa thùng sau, thay trải sàn xe và bọc ghế xe | xe | 1 |  |

4. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Nhà thầu thuyết minh giải pháp kỹ thuật để thực hiện dịch vụ theo các nội dung mời thầu bao gồm:

- Biện pháp tổ chức thi công: nêu biện pháp thi công đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, có bố trí nhân lực, máy và thiết bị thi công phù hợp để thực hiện công việc của gói thầu. Nhà thầu cần đề xuất tối thiểu 01 nhân sự đảm nhiệm vị trí Phụ trách kỹ thuật/Chỉ huy công trường. Yêu cầu: có chuyên môn về kỹ thuật liên quan, có kinh nghiệm về việc đã thực hiện ít nhất 01 trong các gói thầu hoặc hạng mục tương tự. Nhà thầu cũng cần nêu rõ về địa điểm sẽ thực hiện dịch vụ để chủ đầu tư thực hiện công tác giám sát

-  Đề xuất tiến độ thực hiện phù hợp với tiến độ yêu cầu của gói thầu

-  Biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

- Chứng minh đáp ứng các yêu cầu về: 1. Việc cung cấp vật tư, phụ tùng đạt  yêu cầu theo quy định của chủ đầu tư để đưa vào lắp đặt; 2. Thực hiện kiểm định lưu hành phương tiện sau sửa chữa; 3. Việc thực hiện giao nhận và giám sát thực hiện dịch vụ, nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Các nội dung nhà thầu cần lưu ý:

- Địa điểm giao nhận phương tiện đưa đi sửa chữa và sau khi hoàn thành nghiệm thu: Truyền tải điện Thanh Hóa, 78 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.

- Vật tư phụ tùng thay thế cho các hạng mục công việc gói thầu đảm bảo mới 100%, có nhãn hiệu/xuất xứ rõ ràng, chủng loại phù hợp. Vật tư trước khi lắp đặt phải được Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu.

- Tổ chức thi công sửa chữa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ; Các phương tiện, thiết bị phải kiểm tra đảm bảo vận hành đạt yêu cầu kỹ thuật trước khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 km, tùy điều kiện nào đến trước kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Thu hồi toàn bộ vật tư thu hồi của công trình sau khi thay thế về Kho Truyền tải điện Thanh Hóa, 78 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.

- Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan (nếu có) để thực hiện giao nhận phương tiện, giám sát sửa chữa trong trường hợp địa điểm thực hiện dịch vụ do nhà thầu đề xuất không nằm trong vòng bán kính 60km tính từ Truyền tải điện Thanh Hóa, 78 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Mức chi thực hiện theo Quy định Quản lý Tài chính áp dụng trong Công ty Truyền tải điện 1, bao gồm nhưng không hạn chế các khoản chi như: nhiên liệu, vé tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, phòng nghỉ,...vv. (Dự kiến 2 người từ ngày khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành). Nội dung này nhà thầu phân bổ vào đơn giá thực hiện gói thầu và không được tính phát sinh sau khi ký hợp đồng.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Cán bộ quản lý và giám sát, nghiệm thu của Chủ đầu tư được phép tiếp cận tất cả các vị trí thi công để giám sát, kiểm tra, khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện.

- Nhà thầu phải có trách nhiệm ghi chép nhật ký thi công và báo cáo tiến độ thực hiện hằng ngày cho Chủ đầu tư.

- Khối lượng dịch vụ sau khi sửa chữa không đảm bảo về mặt kỹ thuật cũng như chất lượng thì lập biên bản và Nhà thầu phải thực hiện lại và chịu toàn bộ chi phí phát sinh có liên quan đến việc thực hiện lại công việc.

- Kiểm định lưu hành phương tiện sau khi hoàn thành dịch vụ sửa chữa.

- Khối lượng vật tư thu hồi sau khi thực hiện dịch vụ hoàn thành được Nhà thầu phân loại và có biên bản xác nhận với Chủ đầu tư để bàn giao hoặc thanh xử lý theo quy định hiện hành.