#### Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

##### I. Giới thiệu về gói thầu

1. Tên gói thầu: Gói thầu 03: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu Bến Mười, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh.

2. Địa điểm xây dụng: Khu phố Hải Yên 01 và Khu phố Hải Đông 10, Phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh.

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 3.

4.  Phạm vi công việc của gói thầu:

+ Xây dựng cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93, tần suất thiết kế p=l%; Khả thông thuyền: Sông không thông thuyền, không cây trôi; Bề rộng toàn cầu BTC = 8+0,5x2=9,0 m; Đường dẫu đầu cầu: Theo quy mô chung tuyến đường dẫn hai đầu cầu hiện trạng đã và đang đầu tư nâng cấp; Chiều rộng nền đường: Bnền =7,5m; Chiều rộng mặt đường: Bmặt =5,5m; Chiều rộng lề đường: Blđ =2x1,0 m (lề đât); Độ dốc ngang mặt đường: Imặt =2%; Độ dốc ngang lề đường: Ilề =4%. Hệ thống chiếu sáng trên cầu và đường dẫn. Hệ thống an toàn giao thông theo quy định của Ọuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

4.1. Phần cầu: cầu trụ dẻo, dầm cứng bằng BTCT thường. Bình đồ cầu nằm trên đường thắng. Phương ngang cầu vuông góc với tim dòng chảy. Sơ đồ cầu: 6x10 m. Chiều dài cầu tính đến đuôi mố Lc=71,70 m. Trắc dọc cầu: cầu nằm trên đường thẳng độ dốc 0%. Bề rộng toàn cầu Bc=9,0m. Độ dốc ngang cầu 2% từ tim cầu sang mỗi bên.

a. Kết cấu phần trên: Bê tông dầm bản cứng đổ tại chỗ dùng bê tông cốt thép có f c = 40Mpa đá 1x2. Lớp phủ mặt cầu bằng BTCT dày >=7 cm và lớp chống thấm dạng phun. Hệ lan can đổ tại chỗ bằng BTCT có fc = 40MPa đá 1x2, phần tay vịn lắp ghép, các chi tiết thép gia công tại xưởng, được lắp thử, độ chính xác ± 1mm, tay vịn lan can mạ kẽm nhúng nóng. An toàn giao thông: mỗi cầu bố trí 02 biển tên cấu theo QCVN 41: 2024/BGTVT.

b. Mố M1 và M2: Mố cầu dạng mố nhẹ bằng BTCT đổ tại chỗ; Thân mố, tường cánh mố bằng BTCT có f c = 40Mpa đặt trên 3 cọc khoan nhồi đường kính 100cm, mũi cọc ngàm vào đá. Bố trí đầy đủ ống thoát nước lòng mố bằng ống PVC. Mặt lưng mố và lưng tường cánh tiếp xúc với nền đắp quét bitum phòng nước 2 lớp. Lan can tường đuôi mố giống lan can kết cấu nhịp. Tứ nón mố M1, M2 được gia cố bằng BTXM 16Mpa đá 2x4 dày 15cm, chân khay BTXM 16Mpa đá 2x4. Mái dốc tứ nón: 1:1,1 thay đổi dần vào độ dốc mái ta luy nền đường: 1:1,50. Sau lưng kè ốp mái taluy bố trí tầng lọc ngược; ống thoát nước PVC D50mm

c.Trụ cầu: Trụ cầu dạng trụ dẻo là một phần của cọc khoan nhồi Dl,0m kéo dài liên kết với nhau tại xà mũ, mỗi trụ gồm 2 cọc, kết cấu BTCT có f c = 40Mpa đá 1x2

d. Hệ cọc khoan nhồi: Cọc khoan nhồi đường kính D1000mm được lắp dựng cốt thép đổ bê tông tại chỗ, kết cấu BTCT có f c = 40Mpa đá 1x2. Chiều dài cọc và cao độ mũi cọc chỉ là cao độ dự kiến, cao độ chính thức sẽ được xác định ngoài hiện trường.

e. Kết cấu khác: Bản vượt BTCT fc = 35Mpa đá 1x2 đổ tại chỗ. Thoát nước mặt cầu bằng ống thép có nắp đậy. Vật liệu đắp lòng mố sử dụng vật liệu dạng hạt thoát nước tốt tuân thủ theo quy định tại TCCS 41:2022/TCĐBVN.

4.2. Phần đường dẫn: Bình đồ tuyến đường được thiết kế trên nguyên tắc đảm bảo các tiêu chuấn thiết kế, đảm bảo quá trình vận hành xe an toàn, êm thuận, đảm bảo giảm thiểu khối lượng đào đắp nền mặt đường và các công trình phụ trợ khác, đảm bảo sự kết hợp hài hoà giữa bình đồ và trắc dọc.

- Tổng chiều dài tuyến L = 510,94 m:

- Điểm đầu tuyến: Tại lý trình Km 0+900 Dự án nâng cấp tuyến đường trục chính từ QL18A đến bến đò ông Ngộ.

- Điểm cuối tuyến: Tại ngã 3 đường đi Bến Mười.

- Cắt ngang đường dẫn: Chiều rộng nền đường: Bnền=7,5m. Chiều rộng mặt đường: Bmặt= 5,5m. Chiều rộng lề đất: Blề=2xl,0m. Độ dốc mặt đường: Im = 2%. Độ dốc ngang lề đất: Ilề = 4%.

a. Kết cấu áo đường cứng Bê tông xi măng được tính toán với tải trọng trục tiêu chuẩn p = 10 tấn. Kết cầu từ trên xuống: Bê tông xi măng M300, đá 1x2, dày 22cm. Lót nilon Lớp móng trên cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm (Dmax=19cm); Tấm bê tông xi măng: Thiết kế theo TCCS 39 TCĐBVN và 22TCN223-95 áo đường cứng đường ô tô.

b.Thoát nước mặt: Bố trí rãnh hình thang đào trần kích thước BxH=0,4x0,4x0,4m tại các vị trí nền đường đào.

c. Kè ốp mái: Gia cố ốp mái bảo vệ mái taluy đường tại những vị trí tuyến cắt qua suối, ao hồ thường xuyên ngập nước, bị ảnh hưởng của thuỷ triều; Kết cấu ốp mái: Móng kè bê tông xi măng 16Mpa đá 2x4cm. Mái ta luy bê tông xi măng 16Mpa dày 15cm trên lớp vải địa kỹ thuật 12KN/m. Bố trí 01 hàng lỗ thoát nước sau kè bằng ống nhựa PVC đường kính ống D=50mm. Các lỗ cách nhau 2m, phía sau lỗ thoát nước bố trí tầng lọc ngược; các ống thoát nước bố trí cao hơn mực nước thuỷ triều. Phân đoạn kè: Một phân đoạn kè có chiều dài 5m, bố trí khe lún giữa hai phân đoạn kè. cấu tạo khe lún của phân đoạn kè rộng l,5cm được làm kín bằng bao đay tẩm nhựa đường.

d. Công trình an toàn giao thông: Gồm hệ thống biển báo hiệu, sơn vạch kẻ đường, cọc tiêu, cọc H thiết kế theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đương bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

e. Điện chiếu sáng: Cột thép tròn cồn cao 8m liền cần vươn l,5m dày 3,5mm được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định. Móng cột: Bê tông M200, bê tông lót MI00; Thép móng cột sử dụng D6-D16; khung móng: M24 kích thước 300x300x675mm. Sử dụng đèn LED 100W. Dây lên đèn: sử dụng dây Cu/PVC/PVC-0,6/lkV tiết diện 3xl,5mm2 và các thiết bị điện đồng bộ khác.

4.3. Di chuyển đường dây 22kV: Nâng cao tĩnh không đường điện 22kV thuộc đường dây 471E5.7 từ vị trí cột 64-5 đến cột 64-6, tổng chiều dài đoạn tuyến là 128m, trong đó: Tháo dỡ thu hồi 01 vị trí cột: 64-6. Bổ sung 02 vị trí cột trung thế 64-5A và 64-6. Dây dẫn: sử dụng dây AC70/11mm2. Cột: sử dụng cột BTLT loại NPC.I-20-190-13 (TCVN 5847:2016) lắp thêm chụp đầu cột Móng cột: lót móng bê tông M100, móng bê tông cốt thép M150, chèn khe hở giữa cột và móng sử dụng bê tông M200. Các chi tiết xà và kết cấu thép được chế tạo bằng thép hình và mạ kẽm theo quy định, chiều dày lớp mạ >80pm, lắp ghép bằng bu lông. Cách điện bằng sứ chuỗi thuỷ tinh 24kV và sứ đứng 24kV được chê tạo theo tiêu chuẩn hiện hành. Tiếp địa cột sử dụng các bộ tiếp địa kiểu cọc với Rnđ < Rđ đảm bảo theo quy định.

* Lưu ý:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công là toàn bộ khối lượng sản phẩm chính của
công trình, các nhà thầu cần nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế và bảng tiên lượng mời
thầu để kiểm tra, bóc tách khối lượng khi lập hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phát hiện
phần khối lượng mời thầu chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để bên mời thầu xem xét tại bước thương thảo Hợp đồng. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

- Trường hợp nhà thầu không đề xuất khối lượng tính thiếu thì được hiểu nhà thầu hoàn thành công trình theo đúng hồ sơ thiết kế và không đề nghị phát sinh khối lượng trong quá trình thi công theo hợp đồng nếu trúng thầu.

2. Thời hạn hoàn thành: 270 ngày.

##### II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

##### III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình và thống nhất cho việc kiểm tra nghiệm thu, ngoài các quy định trong quản lý chất lượng, quy chế tư vấn giám sát; Chủ đầu tư giới thiệu một số quy trình thi công và nghiệm thu:

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ  thiết kế thi công đã được phê duyệt và theo các tiêu chuẩn, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của nhà nước Việt Nam.

Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của đơn vị thiết kế.

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do mình đảm nhiệm trước Nhà nước và Chủ đầu tư.

Phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Phải thực hiện đúng và đủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật nêu ra trong các quy trình thi công và nghiệm thu, các quy định về thí nghiệm kiểm tra công trình hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền.

Các chỉ dẫn, trình tự thủ tục thi công và nghiệm thu đều phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

| Stt | Ký hiệu | Tên tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | ### Nhóm tiêu chuẩn chung về thi công và nghiệm thu công trình |  |
| 1 | TCVN 4252:2012 | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công |
| 2 | TCVN 4055:1985 | Quản lí chất lượng, thi công và nghiệm thu |
| 3 | TCVN 5637:1991 | Quản lí chất lượng Thi công xây dựng công trình xây dựng-nguyên tắc cơ bản |
| 4 | TCVN 5638:1991 | Đánh giá chất lượng công tác xây lắp – nguyên tắc cơ bản |
| 5 | TCVN 5640:1991 | Bàn giao công trình xây dựng – nguyên tắc cơ bản |
| 6 | TCVN 4055:2012 | Tổ chức thi công |
| 7 | TCXDVN 371:2006 | Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng |
| 8 | TCVN 4091:1985 | Nghiệm thu các công trình xây dựng |
| II | ### Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác đất, nền, móng |  |
| 1 | ### TCVN 4447:2012 | Công tác đất – thi công và nghiệm thu |
| 2 | ### TCVN 9361:2012 | Công tác nền móng – thi công và nghiệm thu |
| 3 | ### TCVN 9394:2012 | Đóng và ép cọc – thi công và nghiệm thu |
| III | ### Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu bê tông |  |
| 1 | ### TCVN 5724:1993 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu |
| 2 | ### TCVN 8828 : 2011 | Bê tông – yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên |
| 3 | ### TCVN 9340:2012 | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu |
| 4 | ### TCVN 9343:2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – hướng dẫn công tác bảo trì |
| 5 | ### TCVN 9345:2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm |
| 6 | ### TCVN 9382:2012 | Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền |
| 7 | ### TCVN 9115 : 2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép -thi công và nghiệm thu |
| 8 | ### TCVN 9347:2012 | Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn – phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt |
| IV | ### Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu kết cấu thép |  |
| 1 | ### TCXD 170:1989 | Kết cấu thép – gia công, lắp ráp và nghiệm thu – yêu cầu kĩ thuật |
| 2 | ### TCXDVN 314:2005 | Hàn kim loại – thuật ngữ và định nghĩa. |
| 3 | ### TCVN 7296 : 2003 | Hàn – dung sai chung cho các kết cấu hàn – kích thước dài và kích thước góc – hình dạng và vị trí |
| 4 | ### TCVN 8789 : 2011 | Sơn bảo vệ kết cấu thép – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử |
| 5 | ### TCVN 8790 : 2011 | Sơn bảo vệ kết cấu thép – quy trình thi công và nghiệm thu |
| 6 | ### TCVN 9276 : 2012 | Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công |
| V | ### Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu công tác hoàn thiện |  |
| 1 | ### TCVN 4516:1988 | Hoàn thiện mặt bằng xây dựng -quy phạm thi công và nghiệm thu |
| 2 | ### TCVN 9377-1:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu |
| 3 | TCVN 4519 - 1988 | Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| 4 | TCVN 9385 - 2012 | Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống |
| VI | Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cọc khoan nhổi |  |
| 1 | TCVN 9395 - 2012 | - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi. |
|  | Các tiêu chuẩn hiện hành khác của Việt Nam |  |

- Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

2.1. Tiếp nhận mặt bằng công trình:

Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, nhà thầu liên hệ với chủ đầu tư để làm các thủ tục cần thiết nhằm tiếp nhận mặt bằng công trình để triển khai thực hiện gói thầu. Chủ đầu tư sẽ bàn giao hiện trạng thực của công trình và tổ chức cuộc họp để nhà thầu lên kế hoạch triển khai thi công và bàn bạc về phương án mặt bằng thi công, đường vận chuyển... Khi tiếp nhận mặt bằng sẽ có biên bản bàn giao và kỹ nhận giữa các bên có liên quan theo quy định.

Nhà thầu cần liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin phép sử dụng đường và các phương tiện vận chuyển trong quá trình thi công, phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.

| STT | Loại công tác | Quy chuẩn, tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống quy chuẩn xây dựng Việt Nam |  |
| 2 | Công trình xây dựng - Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012; |
| 3 | Quản lý chất lượng công trình xây dựng | NĐ số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 |

2.2. Biển báo thi công:

Phải có bảng hiệu công trình có ghi thông tin cụ thể của gói thầu, thành phần có liên quan và bố trí đầy đủ biển báo theo quy định. Nội dung bảng hiệu, biển báo phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.3. Các công trình tạm:

Phải bố trí nhà tạm cho Ban chỉ huy công trình để ở và điều hành thi công, nhà tạm để ở và sinh hoạt hàng ngày cho công nhân, nhà vệ sinh tại hiện trường và nhà kho để chứa vật tư, máy móc thiết bị trong quá trình thi công.

2.4. Cấp điện, nước thi công:

Nhà thầu phải liên hệ với các bên có liên quan để sử dụng nguồn điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt hàng ngày tại công trình. Nhà thầu phải trả các chi phí này trong suốt quá trình thực hiện gói thầu. Nhà thầu cần phải bố trí máy phát điện dự phòng tại công trình để đảm bảo việc thi công được liên tục trong trường hợp công trường mất điện

Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cao để dẫn tới các điểm dùng điện, phải có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn hiện hành.

2.6. Thông tin liên lạc:

Nhà thầu cần phải đảm bảo thông tin liên lạc tại công trường với các bên liên quan liên tục 24/24 giờ.

2.7. Các yêu cầu khác:

Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức bộ máy chỉ huy trưởng công trường

Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức quản lý nhân lực, vật tư, thiết bị tại công trường và bố trí công nhân phù hợp với yêu cầu từng công việc cụ thể.

Nhà thầu phải có biện pháp quản lý chất lượng thi công và được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp nhận.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

* Yêu cầu chung :

Tất cả các chủng loại vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình phải đáp ứng theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, khuyến khích nhà thầu sử dụng các vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào công trường. Các loại vật liệu sử dụng có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hợp pháp, có đầy đủ các chứng chỉ, chứng nhận đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp, vật tư máy móc thiết bị trước khi nhập vào công trình phải được sự đồng ý của Tư vấn giám sát và phê duyệt của Chủ đầu tư bằng văn bản.

Toàn bộ thiết bị cung cấp cho gói thầu phải mới 100% được sản xuất gần nhất trở lại đây. Đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu nhà thầu phải có giấy chứng nhận chất lượng C/O và C/Q cho chủ đầu tư, trong một số trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát thì thiết bị, vật tư nhập khẩu phải được kiểm định chứng nhận của cơ quan độc lập.

Nguồn cung cấp vật tư cho công trình Nhà thầu có thể dùng từ nhiều nguồn nếu thấy nguồn cung cấp nào có lợi và phải đảm bảo yêu cầu thiết kế và E-HSMT đã nêu trên.

Các loại vật liệu, vật tư thiết bị chủ yếu đưa vào sử dụng cho công trình phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về thông số, tính năng kỹ thuật theo bảng dưới đây:

| TT | Danh mục vật liệu, vật tư, thiết bị chủ yếu | Yêu cầu tối thiểu về thông số, tính năng kỹ thuật của vật tư, thiết bị |
| --- | --- | --- |
| I | Nhóm vật liệu, vật tư xây lắp |  |
| 1 | Xi măng các loại | Đảm bảo TCVN 2682:2009 và TCVN 6260:2009 |
| 2 | Cát các loại (cát vàng, cát xây, trát) | Đảm bảo TCVN 7570:2006 |
| 3 | Đá các loại, cấp phối đá dăm | Đảm bảo TCVN 7570:2006 |
| 4 | Thép tròn các loại | Đảm bảo TCVN 1651-1:2018 |
| 5 | Thép hình, thép tấm các loại | Đảm bảo TCVN 10358:2014 |
| II | Các loại vật liệu, vật tư, thiết bị khác sử dụng cho công trình | Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và các quy phạm hiện hành |

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

- Tuân thủ theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, thực hiện thi công Thi công xây dựng công trình theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành và quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

-  Nhà thầu phải lập kế hoạch, tiến độ thi công trình Chủ đầu tư phê duyệt.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Tuân theo các Quy phạm hiện hành và các tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

+ Các đơn vị thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống cháy, nổ trên phạm vi toàn công trường.

+ Những khu vực công trường có chứa vật liệu dễ cháy, xăng dầu, bình hơi hoặc thiết bị áp lực,…phải đảm bảo khoảng cách tới khu dân cư theo quy định về phòng chống cháy nổ, có hàng rào cách ly và biển báo cấm lửa, cấm người không phận sự đến gần, đồng thời phải bố trí và  bảo quản tốt các thiết bị dụng cụ, phương tiện chống cháy thích hợp.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Trong quá trình xây lắp, các đơn vị thi công trên công trường phải đảm bảo

+ Thải nước, bùn, rác, vật liệu phế thải, đất, cát ra khu vực dân cư, đường sá, ao hồ, đồng ruộng xung quanh.

- Giữ vệ sinh và an toàn lao động.

+ Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu thi công phải tuân theo các quy định của chính quyền địa phương.

+ Các phương tiện vận chuyển vật liệu, phế thải, đất đá,…phải có thùng xe được che chắn kín và giằng buộc vững để tránh rơi đổ vật liệu được vận chuyển xuống đường.

- Chống rung ồn quá mức, khi sử dụng các biện pháp thi công cơ giới phải lựa chọn giải pháp thi công hợp lý, thích hợp với đặc điểm tình hình, vị trí của công trường. Ở những khu vực thi công gần nhà dân, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, phải ưu tiên chọn giải pháp thi công nào gây ra tiếng ồn và rung động nhỏ nhất.

- Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường do:

+ Xả ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn,…

- Bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh

+ Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công không được gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có. Những nơi có hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đi qua từ trước, Nhà thầu phải có biện pháp bảo vệ để hệ thống này hoạt động bình thường. Nhà thầu chỉ được phép thay đổi, di chuyển hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng sau khi có văn bản của cơ quan quản lý hệ thống công trình này cho phép thay đổi, di chuyển, cung cấp sơ đồ chỉ dẫn cần thiết của toàn bộ hệ thống và thoả thuận các biện pháp tạm thời để duy trì điều kiện bình thường cho sinh hoạt và sản xuất của dân cư trong vùng.

+ Nếu Bên mời thầu thấy các biện pháp phòng ngừa của Nhà thầu vẫn chưa thích hợp thì Nhà thầu phải tuân thủ biện pháp chỉ đạo của Bên mời thầu.

8. Yêu cầu về an toàn lao động

Nhà thầu phải đảm bảo những yêu cầu về an toàn lao động dưới đây:

- Chỉ được phép khởi công xây dựng sau khi đã lập mặt bằng thi công như quy định, trong đó thể hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ về bảo vệ lao động, bao gồm:

+ Thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

+ Chế độ lao động nữ và lao động chưa thành niên.

+ Chế độ trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân.

- Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công việc được giao về tuổi, giới tính, sức khoẻ, trình độ bậc thợ, các kỹ thuật viên phải có chứng chỉ học tập an toàn lao động.

- Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị và sử dụng đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất công việc, đặc biệt đối với các trường hợp làm việc ở những nơi nguy hiểm như trên cao, nơi sơ cứu và phương tiện cứu nạn.

- Xung quanh khu vực thi công phải có rào chắn, biển báo đang thi công, đèn tín hiệu màu đỏ...Các dụng cụ điện cầm tay trước khi sử dụng phải kiểm tra kỹ.

- Trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra tình trạng của tất cả các bộ phận đang thi công, dựng thêm rào chắn, biển báo... (nếu cần). Kiểm tra song mới cho công nhân làm việc. Trong khi đang làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm phải báo ngay cho đội trưởng hoặc cán bộ kỹ thuật để xử lý kịp thời.

- Hết ca làm việc phải thu dọn đất thừa, các vỉa ba toa... gọn gàng, nhất là lối đi lại, dỡ các rào chắn tạm thời, biển báo, đèn tín hiệu để vào nơi quy định.

* Biện pháp an toàn khi vận chuyển:

- Vận chuyển cáp, thiết bị nặng bằng xe ôtô, khi vận chuyển phải cố định chắc chắn, kê chèn, chằng buộc, che chắn cẩn thận. Kiểm tra tải trọng của ôtô chuyên chở, không cho chở quá tải. Không được chạy quá nhanh khi chuyên chở tránh gây hư hỏng cho thiết bị vật liệu hay làm rơi ảnh hưởng đến người, vật xung quanh. Khi bốc dỡ các vật nặng như lô cáp, tó, sắt...phải chú ý kiểm tra kỹ tránh gây tai nạn.

- Giữ gìn vệ sinh phương tiện vận chuyển và môi trường xung quanh.

* Biện pháp an toàn trong thi công:

- Thi công tuyến đoạn nào hoàn thiện dứt điểm đoạn đó. Trả lại mặt bằng sạch sẽ vào ngày hôm sau.

- Đất đào lên phải xúc đổ gọn tránh vương vãi, đất thừa sẽ vận chuyển đến nơi quy định.

- Khi gặp các công trình ngầm phải báo cho chỉ huy công trình biết ngay và thực hiện các phương án xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của các công trình đó.

- Nhà thầu thi công phải tự đảm bảo các biện pháp an toàn cho người và thiết bị khi thi công.

- Nhà thầu thi công phải chịu mọi trách nhiệm đến vấn đề an toàn cho người và thiết bị khi thi công.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

- Công trình đấu thầu thực hiện là công trình gồm nhiều hạng mục công việc phức tạp. Nhà thầu cần lựa chọn kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có chuyên môn và kinh nghiệm để thi công công trình. Tổ chức nhân công đến công trường sẽ được điều động theo biểu đồ nhân lực trong tiến độ thi công và có báo cáo để được Bên mời thầu chấp nhận.

- Yêu cầu nhà thầu có thuyết minh chi tiết các biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công cho gói thầu.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

- Những thiết bị xe máy chính như máy khoan cọc nhồi, máy đào, máy cẩu, máy trộn bê tông, cùng với các thiết bị khác đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

- Tất các các loại máy và thiết bị thi công thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc của bên thứ 3 do nhà thầu hợp đồng đều phải đảm bảo có đầy đủ giấy tờ minh chứng khả năng vận hành của thiết bị (giấy đăng ký, giấy đăng kiểm…).

- Yêu cầu nhà thầu có thuyết minh chi tiết các biện tổ chức thi công tổng thể và cho từng hạng mục của gói thầu.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Tuân thủ các quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra giám sát chất lượng công trình.

-  Yêu cầu đối với công trường xây dựng:Tất cả các công trình xây dựng phải được treo biển báo tại công trường thi công, nội dung biển báo gồm:

+ Tên chủ đầu tư xây dựng công trình, tổng vốn đầu tư, ngày khởi công, ngày hoàn thành;

+ Tên đơn vị thi công, tên người chỉ huy trưởng công trường;

+ Tên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm thiết kế;

+ Tên tổ chức hoặc người giám sát Thi công xây dựng công trình;

+ Chủ đầu tư xây dựng công trình, chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm thiết kế, tổ chức hoặc người giám sát Thi công xây dựng công trình ngoài việc ghi rõ tên, chức danh còn phải ghi địa chỉ liên lạc, số điện thoại.

- Công trình đòi hỏi cao về chất lượng kỹ thuật, đảm bảo sử dụng lâu dài. Nhà thầu phải tuân thủ các quy định trong Hồ sơ thiết kế, điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành của Nhà nước.

- Các hạng mục công trình trước khi đưa vào sử dụng phải được nghiệm thu đúng theo các tiêu chuẩn đã quy định.

12. Yêu cầu khác:

- Ngoài các yêu cầu về kỹ thuật cụ thể tại các mục nêu trên, nhà thầu còn phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật khác theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành đối với các hạng mục công trình, công trình trong phạm vi của gói thầu. Đối với các nội dung không có quy định cụ thể trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, cho phép áp dụng, vận dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có tính chất tương tự nhưng phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn giám sát (nếu có).

III. Các bản vẽ:

Bên mời thầu đính kèm theo E-HSMT này là file các bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt.