# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

Mô tả khái quát về dự án và gói thầu: “Bổ sung hệ thống truy cập và tự động đọc bản ghi sự cố rơle từ xa 06 TBA 110kV”.

Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu: Lựa chọn nhà thầu thực hiện giám sát thi công công trình: “Bổ sung hệ thống truy cập và tự động đọc bản ghi sự cố rơle từ xa 06 TBA 110kV”;

II. Phạm vi công việc:

- Quy mô dự án như sau:

- Lắp bổ sung 04 máy tính kỹ sư (đã cài đặt đầy đủ phần mềm hệ điều hành chính hãng, phần mềm diệt virut) kèm 04 màn hình mới tại 04 trạm biến áp E1.68 Chương Mỹ, E1.72 Kim Chung, E1.77 Lĩnh Nam, E1.76 Đại Kim.

- Bổ sung 06 bộ phần mềm tự động thu thập bản ghi sự cố và phần mềm rơ-le tương ứng với thiết bị đang vận hành trên máy tính kỹ sư tại 06 trạm biến áp E1.68 Chương Mỹ, E1.72 Kim Chung, E1.77 Lĩnh Nam, E1.76 Đại Kim, E1.78 Sóc Sơn 2, E1.79 Ngọc Thụy.

- Hoàn thiện kết nối chia sẻ thông tin từ các trạm biến áp về Tổ GSVH - Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội và Phòng phương thức - Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội.

2. Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản

3. Cơ quan thực hiện dự án: Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày, (theo tiến độ thi công xây lắp).

5. Nhiệm vụ nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

Nhà thầu phải thực hiện công tác giám sát thi công chủ yếu sau:

Tại TBA E1.68 Chương Mỹ:

- Sơ đồ giải pháp thực hiện:

- Hiện chủng loại và kết nối rơ le tại trạm E1.68 Chương Mỹ

| T.Bị | Ngăn | Loại | Hãng SX | Tên rơle | IEC61850 | Non-IEC 61850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 E1.68 | 171 | F87L | GE | L90 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SJ 82 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
| 172 E1.68 | 172 | F87L | Siemens | 7SL86 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SJ82 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
| C11, C12 | 112 | F87B | Siemens | 7SS85 | 1 | 0 |
| 112 | 112 | F21 | Siemens | 7SA82 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
| MBA T1 | T1 | F87T | Siemens | 7UT86 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SJ 82 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SJ 82 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SJ 82 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 | 0 |
| MBA T2 | T2 | F87T | Siemens | 7UT 82 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SR511 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SR511 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SR511 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 | 0 |
| 412 | 412 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| T401 | T401 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| T402 | T402 | F50 | R-ABB | REV615 | 1 | 0 |
| TU C41 | TUC41 | F81 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| TU C42 | TUC42 | F81 | R-ABB | REU615 | 1 | 0 |
| 451 | 451 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 453 | 453 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 455 | 455 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 457 | 457 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 459 | 459 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 461 | 461 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 463 | 463 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 450 | 450 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 452 | 452 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 454 | 454 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 456 | 456 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 458 | 458 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 460 | 460 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 462 | 462 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 312 | 312 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 342 | 342 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| TUC31 | TUC31 | F81 | R-ABB | REU615 | 1 | 0 |
| TUC32 | TUC32 | F81 | R-ABB | REU615 | 1 | 0 |
| 371 | 371 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 373 | 373 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 375 | 375 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 370 | 370 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 372 | 372 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 374 | 374 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| Tổng |  |  |  |  | 50 | 0 |

- Trên cơ sở hiện trạng các chủng loại thiết bị máy tính SCADA, role bảo vệ, BCU, .. của trạm, các thiết bị cần đầu tư để thực hiện truy cập lấy bản ghi sự cố rơ le từ xa bao gồm các thiết bị sau:

| TT | Thiết bị, dịch vụ, vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị |  |  |  |
| 1 | Máy tính kỹ sư EWS | Bộ | 01 |  |
| 2 | Màn hình 27” | Bộ | 01 |  |
| 2 | Router | Bộ | 00 |  |
| B | Phần mềm |  |  |  |
| 1 | Phần mềm tự động thu thập bản ghi sự cố từ các rơle | Bộ | 01 |  |
| 2 | Phần mềm cấu hình rơ le bảo vệ | Bộ |  |  |
| - | ABB | Bộ | 01 | (*) |
| - | Siemens | Bộ | 01 | (*) |
| - | Schneider | Bộ | 01 | (*) |
| - | Alstom | Bộ | 00 | (*) |
| - | GE | Bộ | 00 | (*) |
| - | SEL | Bộ | 00 | (*) |
| - | Toshiba | Bộ | 00 | (*) |
| - | Nari | Bộ | 00 | (*) |
| 3 | Phần mềm hỗ trợ truy cập máy tính từ xa | Bộ | 01 |  |
| 4 | Phần mềm hệ điều hành | Bộ | 01 |  |
| 5 | Phần mềm diệt virut | Bộ | 01 |  |
| C | Vật liệu |  |  |  |
| 1 | Cáp mạng CAT5e | m | 60 |  |
| 2 | Dây điện nguồn 2x1mm | m | 20 |  |
| 3 | Ống nhựa xoắn D32/25 | m | 20 |  |
| 4 | Hạt mạng RJ45 | cái | 4 |  |
| 5 | Dây thít 15cm (20 cái) | Gói | 01 |  |

Ghi chú: (*) là phần mềm của hãng được cung cấp miễn phí, download từ website của hãng hoặc yêu cầu tiếp nhận từ đơn vị quản lý vận hành rơ le.

Các phần mềm cấu hình rơ le được cấu hình và kiểm tra kết nối tốt đến các thiết bị rơ le bảo vệ trong trạm. Các file cấu hình rơ le bảo vệ được thu thập và lưu trữ đầy đủ trên máy tính kỹ sư tại trạm phục vụ công tác quản lý vận hành.

Tại TBA E1.72 Kim Chung:

- Sơ đồ giải pháp thực hiện:

- Hiện chủng loại và kết nối rơ le tại trạm E1.72 Kim Chung

| T.Bị | Ngăn | Loại | Hãng SX | Tên rơle | IEC61850 | Non-IEC 61850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 E1.72 | 171 | F87L | GE | L90 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | GE | F650 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | GE | F650 | 1 | 0 |
| 172 E1.72 | 172 | F87L | GE | L90 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | GE | F650 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | GE | F650 | 1 | 0 |
| C11, C12 | 112 | F87B | GE | B90 | 1 | 0 |
| 112 | 112 | F21 | GE | D60 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | GE | F650 | 1 | 0 |
| MBA T1 | T1 | F87T | GE | T60 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | GE | F650 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | GE | F650 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | GE | F650 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 | 0 |
| MBA T2 | T2 | F87T | GE | T60 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | GE | F650 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | GE | F650 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | GE | F650 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 | 0 |
| 412 | 412 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| T401 | T401 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| TUC41 | TUC41 | F81 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 451 | 451 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 453 | 453 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 455 | 455 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 457 | 457 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 459 | 459 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 461 | 461 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 463 | 463 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 465 | 465 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| T402 | T402 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| TUC42 | TUC42 | F81 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 450 | 450 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 452 | 452 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 454 | 454 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 456 | 456 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 458 | 458 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 460 | 460 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 462 | 462 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 464 | 464 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| Tổng |  |  |  |  | 40 | 0 |

- Trên cơ sở hiện trạng các chủng loại thiết bị máy tính SCADA, role bảo vệ, BCU, .. của trạm, các thiết bị cần đầu tư để thực hiện truy cập lấy bản ghi sự cố rơ le từ xa bao gồm các thiết bị sau:

| TT | Thiết bị, dịch vụ, vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị |  |  |  |
| 1 | Máy tính kỹ sư EWS | Bộ | 01 |  |
| 2 | Màn hình 27” | Bộ | 01 |  |
| 2 | Router | Bộ | 00 |  |
| B | Phần mềm |  |  |  |
| 1 | Phần mềm tự động thu thập bản ghi sự cố từ các rơle | Bộ | 01 |  |
| 2 | Phần mềm cấu hình rơ le bảo vệ | Bộ |  |  |
| - | ABB | Bộ | 00 | (*) |
| - | Siemens | Bộ | 00 | (*) |
| - | Schneider | Bộ | 01 | (*) |
| - | Alstom | Bộ | 00 | (*) |
| - | GE | Bộ | 01 | (*) |
| - | SEL | Bộ | 00 | (*) |
| - | Toshiba | Bộ | 00 | (*) |
| - | Nari | Bộ | 00 | (*) |
| 3 | Phần mềm hỗ trợ truy cập máy tính từ xa | Bộ | 01 |  |
| 4 | Phần mềm hệ điều hành | Bộ | 01 |  |
| 5 | Phần mềm diệt virut | Bộ | 01 |  |
| C | Vật liệu |  |  |  |
| 1 | Cáp mạng CAT5e | m | 60 |  |
| 2 | Dây điện nguồn 2x1mm | m | 20 |  |
| 3 | Ống nhựa xoắn D32/25 | m | 20 |  |
| 4 | Hạt mạng RJ45 | cái | 4 |  |
| 5 | Dây thít 15cm (20 cái) | Gói | 01 |  |

Ghi chú: (*) là phần mềm của hãng được cung cấp miễn phí, download từ website của hãng hoặc yêu cầu tiếp nhận từ đơn vị quản lý vận hành rơ le.

Các phần mềm cấu hình rơ le được cấu hình và kiểm tra kết nối tốt đến các thiết bị rơ le bảo vệ trong trạm. Các file cấu hình rơ le bảo vệ được thu thập và lưu trữ đầy đủ trên máy tính kỹ sư tại trạm phục vụ công tác quản lý vận hành.

Tại TBA E1.76 Đại Kim:

- Sơ đồ giải pháp thực hiện:

- Hiện chủng loại và kết nối rơ le tại trạm E1.76 Đại Kim

| T.Bị | Ngăn | Loại | Hãng SX | Tên rơle | IEC61850 | Non-IEC 61850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 E1.76 | 171 | F87L | Alstom | P543 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
| 172 E1.76 | 172 | F87L | Toshiba | GRL200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
| 173 E1.76 | 173 | F87L | Alstom | P543 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
| 174 E1.76 | 174 | F87L | Toshiba | GRL200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
| C11, C12 | 112 | F87B | Toshiba | GRB200 | 1 | 0 |
| 112 | 112 | F21 | Toshiba | GRZ200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
| MBA T1 | T1 | F87T | Toshiba | GRT200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 | 0 |
| MBA T2 | T2 | F87T | Toshiba | GRT200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 | 0 |
| 412 | 412 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| T401 | T401 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| TUC41 | TUC41 | F81 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 451 | 451 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 453 | 453 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 455 | 455 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 457 | 457 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 459 | 459 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 461 | 461 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 463 | 463 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 465 | 465 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 467 | 467 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 469 | 469 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| T402 | T402 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| TUC42 | TUC42 | F81 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 450 | 450 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 452 | 452 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 454 | 454 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 456 | 456 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 458 | 458 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 460 | 460 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 462 | 462 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 464 | 464 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 466 | 466 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 468 | 468 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 423 | 423 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| Tổng |  |  |  |  | 51 | 0 |

- Trên cơ sở hiện trạng các chủng loại thiết bị máy tính SCADA, role bảo vệ, BCU, .. của trạm, các thiết bị cần đầu tư để thực hiện truy cập lấy bản ghi sự cố rơ le từ xa bao gồm các thiết bị sau:

| TT | Thiết bị, dịch vụ, vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị |  |  |  |
| 1 | Máy tính kỹ sư EWS | Bộ | 01 |  |
| 2 | Màn hình 27” | Bộ | 01 |  |
| 2 | Router | Bộ | 00 |  |
| B | Phần mềm |  |  |  |
| 1 | Phần mềm tự động thu thập bản ghi sự cố từ các rơle | Bộ | 01 |  |
| 2 | Phần mềm cấu hình rơ le bảo vệ | Bộ |  |  |
| - | ABB | Bộ | 00 | (*) |
| - | Siemens | Bộ | 00 | (*) |
| - | Schneider | Bộ | 01 | (*) |
| - | Alstom | Bộ | 00 | (*) |
| - | GE | Bộ | 00 | (*) |
| - | SEL | Bộ | 00 | (*) |
| - | Toshiba | Bộ | 01 | (*) |
| - | Nari | Bộ | 00 | (*) |
| 3 | Phần mềm hỗ trợ truy cập máy tính từ xa | Bộ | 01 |  |
| 4 | Phần mềm hệ điều hành | Bộ | 01 |  |
| 5 | Phần mềm diệt virut | Bộ | 01 |  |
| C | Vật liệu |  |  |  |
| 1 | Cáp mạng CAT5e | m | 60 |  |
| 2 | Dây điện nguồn 2x1mm | m | 20 |  |
| 3 | Ống nhựa xoắn D32/25 | m | 20 |  |
| 4 | Hạt mạng RJ45 | cái | 4 |  |
| 5 | Dây thít 15cm (20 cái) | Gói | 01 |  |

Ghi chú: (*) là phần mềm của hãng được cung cấp miễn phí, download từ website của hãng hoặc yêu cầu tiếp nhận từ đơn vị quản lý vận hành rơ le.

Các phần mềm cấu hình rơ le được cấu hình và kiểm tra kết nối tốt đến các thiết bị rơ le bảo vệ trong trạm. Các file cấu hình rơ le bảo vệ được thu thập và lưu trữ đầy đủ trên máy tính kỹ sư tại trạm phục vụ công tác quản lý vận hành.

Tại TBA E1.77 Lĩnh Nam:

- Sơ đồ giải pháp thực hiện:

- Hiện chủng loại và kết nối rơ le tại trạm E1.77 Lĩnh Nam

| T.Bị | Ngăn | Loại | Hãng SX | Tên rơle | IEC61850 | Non-IEC 61850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 E1.77 | 171 | F87L | Toshiba | GRL200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
| 172 E1.77 | 172 | F87L | Toshiba | GRL200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
| C11, C12 | 112 | F87B | Toshiba | GRB200 | 1 | 0 |
| 112 | 112 | F21 | Toshiba | GRZ200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
| MBA T1 | T1 | F87T | Toshiba | GRT200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 | 0 |
| MBA T2 | T2 | F87T | Toshiba | GRT200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 | 0 |
| 412 | 412 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| T401 | T401 | F50 | R-ABB | REV615 | 1 | 0 |
| TUC41 | TUC41 | F81 | R-ABB | REU615 | 1 | 0 |
| 451 | 451 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 453 | 453 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 455 | 455 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 457 | 457 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 459 | 459 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 461 | 461 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 463 | 463 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 465 | 465 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| T402 | T402 | F50 | R-ABB | REV615 | 1 | 0 |
| TUC42 | TUC42 | F81 | R-ABB | REU615 | 1 | 0 |
| 450 | 450 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 452 | 452 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 454 | 454 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 456 | 456 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 458 | 458 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 460 | 460 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 462 | 462 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 464 | 464 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| Tổng |  |  |  |  | 40 | 0 |

- Trên cơ sở hiện trạng các chủng loại thiết bị máy tính SCADA, role bảo vệ, BCU, .. của trạm, các thiết bị cần đầu tư để thực hiện truy cập lấy bản ghi sự cố rơ le từ xa bao gồm các thiết bị sau:

| TT | Thiết bị, dịch vụ, vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị |  |  |  |
| 1 | Máy tính kỹ sư EWS | Bộ | 01 |  |
| 2 | Màn hình 27” | Bộ | 01 |  |
| 2 | Router | Bộ | 00 |  |
| B | Phần mềm |  |  |  |
| 1 | Phần mềm tự động thu thập bản ghi sự cố từ các rơle | Bộ | 01 |  |
| 2 | Phần mềm cấu hình rơ le bảo vệ | Bộ |  |  |
| - | ABB | Bộ | 01 | (*) |
| - | Siemens | Bộ | 00 | (*) |
| - | Schneider | Bộ | 00 | (*) |
| - | Alstom | Bộ | 00 | (*) |
| - | GE | Bộ | 00 | (*) |
| - | SEL | Bộ | 00 | (*) |
| - | Toshiba | Bộ | 01 | (*) |
| - | Nari | Bộ | 00 | (*) |
| 3 | Phần mềm hỗ trợ truy cập máy tính từ xa | Bộ | 01 |  |
| 4 | Phần mềm hệ điều hành | Bộ | 01 |  |
| 5 | Phần mềm diệt virut | Bộ | 01 |  |
| C | Vật liệu |  |  |  |
| 1 | Cáp mạng CAT5e | m | 60 |  |
| 2 | Dây điện nguồn 2x1mm | m | 20 |  |
| 3 | Ống nhựa xoắn D32/25 | m | 20 |  |
| 4 | Hạt mạng RJ45 | cái | 4 |  |
| 5 | Dây thít 15cm (20 cái) | Gói | 01 |  |

Ghi chú: (*) là phần mềm của hãng được cung cấp miễn phí, download từ website của hãng hoặc yêu cầu tiếp nhận từ đơn vị quản lý vận hành rơ le.

Các phần mềm cấu hình rơ le được cấu hình và kiểm tra kết nối tốt đến các thiết bị rơ le bảo vệ trong trạm. Các file cấu hình rơ le bảo vệ được thu thập và lưu trữ đầy đủ trên máy tính kỹ sư tại trạm phục vụ công tác quản lý vận hành.

Trạm biến áp E1.78 Sóc Sơn 2:

- Sơ đồ giải pháp thực hiện:

- Hiện chủng loại và kết nối rơ le tại trạm E1.78 Sóc Sơn 2

| T.Bị | Ngăn | Loại | Hãng SX | Tên rơle | IEC61850 | Non-IEC 61850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 E1.78 | 171 | F87L | Toshiba | GRL200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
| 172 E1.78 | 172 | F87L | Toshiba | GRL200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
| C11, C12 | 112 | F87B | Toshiba | GRB200 | 1 | 0 |
| 112 | 112 | F21 | Toshiba | GRZ200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
| MBA T1 | T1 | F87T | Toshiba | GRT200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 | 0 |
| MBA T2 | T2 | F87T | Toshiba | GRT200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 | 0 |
| TUC41 | TUC41 | F27/59 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
| 451 | 451 | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
| 453 | 453 | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
| 455 | 455 | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
| 457 | 457 | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
| 459 | 459 | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
| 461 | 461 | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
| 463 | 463 | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
| 465 | 465 | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
| 412 | 412 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| TUC42 | TUC42 | F27/59 | R-ABB | REU615 | 1 | 0 |
| 450 | 450 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 452 | 452 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 454 | 454 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 456 | 456 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 458 | 458 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 460 | 460 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 462 | 462 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 464 | 464 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| Tổng |  |  |  |  | 38 | 0 |  |  | 1 | 0 |

- Trên cơ sở hiện trạng các chủng loại thiết bị máy tính SCADA, role bảo vệ, BCU, .. của trạm, các thiết bị cần đầu tư để thực hiện truy cập lấy bản ghi sự cố rơ le từ xa bao gồm các thiết bị sau:

| TT | Thiết bị, dịch vụ, vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị |  |  |  |
| 1 | Máy tính kỹ sư EWS | Bộ | 01 |  |
| 2 | Màn hình 27” | Bộ | 01 |  |
| 2 | Router | Bộ | 00 |  |
| B | Phần mềm |  |  |  |
| 1 | Phần mềm tự động thu thập bản ghi sự cố từ các rơle | Bộ | 01 |  |
| 2 | Phần mềm cấu hình rơ le bảo vệ | Bộ |  |  |
| - | ABB | Bộ | 01 | (*) |
| - | Siemens | Bộ | 00 | (*) |
| - | Schneider | Bộ | 00 | (*) |
| - | Alstom | Bộ | 00 | (*) |
| - | GE | Bộ | 00 | (*) |
| - | SEL | Bộ | 00 | (*) |
| - | Toshiba | Bộ | 01 | (*) |
| - | Nari | Bộ | 00 | (*) |
| 3 | Phần mềm hỗ trợ truy cập máy tính từ xa | Bộ | 01 |  |
| 4 | Phần mềm hệ điều hành | Bộ | 01 |  |
| 5 | Phần mềm diệt virut | Bộ | 01 |  |
| C | Vật liệu |  |  |  |
| 1 | Cáp mạng CAT5e | m | 60 |  |
| 2 | Dây điện nguồn 2x1mm | m | 20 |  |
| 3 | Ống nhựa xoắn D32/25 | m | 20 |  |
| 4 | Hạt mạng RJ45 | cái | 4 |  |
| 5 | Dây thít 15cm (20 cái) | Gói | 01 |  |

Ghi chú: (*) là phần mềm của hãng được cung cấp miễn phí, download từ website của hãng hoặc yêu cầu tiếp nhận từ đơn vị quản lý vận hành rơ le.

Các phần mềm cấu hình rơ le được cấu hình và kiểm tra kết nối tốt đến các thiết bị rơ le bảo vệ trong trạm. Các file cấu hình rơ le bảo vệ được thu thập và lưu trữ đầy đủ trên máy tính kỹ sư tại trạm phục vụ công tác quản lý vận hành.

Trạm biến áp E1.79 Ngọc Thụy:

- Sơ đồ giải pháp thực hiện:

- Hiện chủng loại và kết nối rơ le tại trạm E1.79 Ngọc Thụy

| T.Bị | Ngăn | Loại | Hãng SX | Tên rơle | IEC61850 | Non-IEC 61850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 E1.79 | 171 | F87L | Nari | PCS931 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
| 172 E1.79 | 172 | F87L | Nari | PCS931 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
| C11, C12 | 112 | F87B | Siemens | 7SS85 | 1 | 0 |
| 112 | 112 | F21 | Siemens | 7SA82 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
| MBA T1 | T1 | F87T | Siemens | 7UT82 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SJ82 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SJ82 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | Siemens | 7SJ85 | 1 | 0 |
| MBA T2 | T2 | F87T | Siemens | 7UT82 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SJ82 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SJ82 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | Siemens | 7SJ85 | 1 | 0 |
| TUC41 | TUC41 | F81 | R-ABB | REU615 | 1 | 0 |
| 451 | 451 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 453 | 453 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 455 | 455 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 457 | 457 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 459 | 459 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 461 | 461 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 463 | 463 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 465 | 465 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| T401 | T401 | F50 | R-ABB | REV620 | 1 | 0 |
| 412 | 412 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| TUC42 | TUC42 | F81 | R-ABB | REU615 | 1 | 0 |
| 450 | 450 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 452 | 452 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 454 | 454 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 456 | 456 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 458 | 458 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 460 | 460 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 462 | 462 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 464 | 464 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| T402 | T402 | F50 | R-ABB | REV620 | 1 | 0 |
| 423 | 412 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| Tổng |  |  |  |  | 41 | 0 |

- Trên cơ sở hiện trạng các chủng loại thiết bị máy tính SCADA, role bảo vệ, BCU, .. của trạm, các thiết bị cần đầu tư để thực hiện truy cập lấy bản ghi sự cố rơ le từ xa bao gồm các thiết bị sau:

| TT | Thiết bị, dịch vụ, vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị |  |  |  |
| 1 | Máy tính kỹ sư EWS | Bộ | 01 |  |
| 2 | Màn hình 27” | Bộ | 01 |  |
| 2 | Router | Bộ | 00 |  |
| B | Phần mềm |  |  |  |
| 1 | Phần mềm tự động thu thập bản ghi sự cố từ các rơle | Bộ | 01 |  |
| 2 | Phần mềm cấu hình rơ le bảo vệ | Bộ |  |  |
| - | ABB | Bộ | 01 | (*) |
| - | Siemens | Bộ | 01 | (*) |
| - | Schneider | Bộ | 00 | (*) |
| - | Alstom | Bộ | 00 | (*) |
| - | GE | Bộ | 00 | (*) |
| - | SEL | Bộ | 00 | (*) |
| - | Toshiba | Bộ | 01 | (*) |
| - | Nari | Bộ | 01 | (*) |
| 3 | Phần mềm hỗ trợ truy cập máy tính từ xa | Bộ | 01 |  |
| 4 | Phần mềm hệ điều hành | Bộ | 01 |  |
| 5 | Phần mềm diệt virut | Bộ | 01 |  |
| C | Vật liệu |  |  |  |
| 1 | Cáp mạng CAT5e | m | 60 |  |
| 2 | Dây điện nguồn 2x1mm | m | 20 |  |
| 3 | Ống nhựa xoắn D32/25 | m | 20 |  |
| 4 | Hạt mạng RJ45 | cái | 4 |  |
| 5 | Dây thít 15cm (20 cái) | Gói | 01 |  |

Ghi chú: (*) là phần mềm của hãng được cung cấp miễn phí, download từ website của hãng hoặc yêu cầu tiếp nhận từ đơn vị quản lý vận hành rơ le.

Các phần mềm cấu hình rơ le được cấu hình và kiểm tra kết nối tốt đến các thiết bị rơ le bảo vệ trong trạm. Các file cấu hình rơ le bảo vệ được thu thập và lưu trữ đầy đủ trên máy tính kỹ sư tại trạm phục vụ công tác quản lý vận hành.

6. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Quý II/2026

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Địa điểm xây dựng công trình:

- Quy mô công trình (nêu tóm tắt về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật, công nghệ, công suất...)

- Danh sách các nhà thầu khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng, kiểm định (nếu có); những phần việc do các nhà thầu đó thực hiện.

- Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư.

- Tổ chức, cơ quan phê duyệt TKBVTC-TDT.

- Danh sách các nhà thầu thi công xây dựng và những phần việc do các nhà thầu đó thực hiện.

- Hệ thống kiểm tra, giám sát và các biện pháp bảo đảm chất lượng công trình của CĐT, của nhà thầu giám sát thi công do CĐT thuê, của nhà thầu thi công xây dựng và của nhà thầu thiết kế thực hiện giám sát tác giả.

- Kiến nghị (nếu có):

* Nội dung báo cáo thường kỳ: (khi có yêu cầu của CĐT)

- Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế đã được phê duyệt (nêu những sửa đổi lớn, lý do sửa đổi, ý kiến của cấp có thẩm quyền về những sửa đổi đó)

- Về thời hạn thi công:

- Ngày khởi công:

- Ngày hoàn thành

- Khối lượng chính của các loại công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị chủ yếu được thực hiện trong tháng, báo cáo của các hạng mục công trình và toàn bộ công trình (so sánh khối lượng đã thực hiện với khối lượng theo thiết kế đã được phê duyệt).

- Công tác nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu, thời điểm nghiệm thu. Nghiệm thu công tác xây dựng; nghiệm thu bộ phận, giai đoạn xây dựng; nghiệm thu thiết bị chạy thử không tải và có tải; nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình và toàn bộ công trình đưa công trình vào sử dụng.

- Các quan trắc và thí nghiệm hiện trường đã thực hiện về gia cố nền, sức chịu tải của cọc móng; điện trở nối đất... Đánh giá kết quả quan trắc và các thí nghiệm hiện trường so với yêu cầu của thiết kế đã được phê duyệt (nếu có).

- Sự cố và khiếm khuyết về chất lượng (nếu có).

- Kết luận về chất lượng công việc thực hiện, các hạng mục và toàn bộ công trình trong giai đoạn báo cáo

- Kiến nghị (nếu có)

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu phải phân công cụ thể từng vị trí công việc của mỗi cán bộ tham gia trực tiếp giám sát tại công trường.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Cung cấp hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt cho nhà thầu tư vấn giám sát;

Cung cấp Hợp đồng và Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu xây lắp cho nhà thầu tư vấn giám sát;

Cử cán bộ thường xuyên phối hợp với tư vấn giải quyết những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình thực hiện...và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.