Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô chuyên dùng của Cơ quan Cục Đường bộ Việt Nam

- Tên dự toán: Dự án mua sắm xe ô tô chuyên dùng của Cơ quan Cục Đường bộ Việt Nam

- Địa điểm thực hiện: Mua sắm và giao xe đến Cơ quan Cục Đường bộ Việt Nam

- Chủ đầu tư: Cục Đường bộ Việt Nam

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước từ nguồn tự chủ và các nguồn thu khác của Cơ quan Cục Đường bộ Việt Nam

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 3/2026

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện Gói thầu: 10 ngày

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký.

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1 Yêu cầu chung

- Tất cả các thiết bị phải nêu rõ tên hàng hóa, các thông số kỹ thuật, nước sản xuất, năm sản xuất từ năm 2026 trở lại đây.

- Hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (hãng sản xuất).

- Cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) của nước sản xuất hoặc nhà sản xuất và giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) khi bàn giao hàng hóa

- Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa bảo quản (Nếu có).

    - Hàng hoá có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Có các chứng chỉ về chất lượng kèm theo (nếu có) theo quy định.

    - Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa không đảm bảo yêu cầu chất lượng mà không do lỗi của người sử dụng.

    - Cam kết trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo xảy ra sự cố của bên sử dụng (bằng văn bản hoặc điện thoại), nhà thầu phải xử lý dứt điểm. Trường hợp không thể xử lý thì phải thay thế hàng hóa khác không quá 03 ngày làm việc.

    - Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những cam kết mà nhà thầu đã đề xuất.

2.2 Yêu cầu cụ thể:

Yêu cầu nhà thầu tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào đáp ứng các nội dung yêu cầu kỹ thuật dưới đây hoặc đáp ứng tốt hơn. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

2.2.1. Yêu cầu cơ bản của xe ô tô như sau:

a. Xe ô tô loại 07 chỗ ngồi, 02 cầu:

- Dung tích xi lanh ≥ 1996cc;

- Xe số tự động; 02 cầu

- Màu sắc: Đen

- Tiêu chuẩn khí thải: EURO5

- Xe phải có đầy đủ hồ sơ kèm theo như Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng; hóa đơn bán hàng, giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

b. Xe ô tô loại 16 chỗ ngồi:

- Dung tích xi lanh ≥ 2296cc;

- Xe số sàn

- Màu sắc: Ghi sáng

- Tiêu chuẩn khí thải: EURO5

- Xe phải có đầy đủ hồ sơ kèm theo như Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng; hóa đơn bán hàng, giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

2.2.2. Thông số kỹ thuật cơ bản:

a. Xe ô tô loại 07 chỗ ngồi, 02 cầu:

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE | YÊU CẦU TỐI THIỂU HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG |
| --- | --- |
| Động cơ và tính năng vận hành |  |
| Động cơ | Bi-Turbo Diezel 2.0L i4 TDCi, trục cam kép có làm khí mát nạp |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1996 |
| Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 209.8 (154.3kw)/3750 |
| Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 500/1750-2000 |
| Hệ thống dẫn động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian |
| Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có |
| Hộp số | Số tự động 10 cấp điện tử |
| Trợ lực lái | Trợ lực lái điện |
| Kích thước |  |
| Dài x Rộng x Cao | 4914 x 1923 x 1842 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 |
| Hệ thống treo |  |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, và thanh cân bằng |
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts Linkage |
| Hệ thống phanh |  |
| Phanh trước và sau | Phanh Đĩa |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Cỡ lốp | 255/55R20 |
| Bánh xe | Vành hợp kim đúc 20’’ |
| Trang thiết bị an toàn |  |
| Túi khí phía trước | Có |
| Túi khí bên | Có |
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có |
| Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Có |
| Camera | Camera toàn cảnh |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước và sau |
| Hệ thống chống bó cứng phanh và phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Hệ thống kiểm soát tốc độ | Tự động |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
| Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật | Có |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có |
| Trang thiết bị ngoại thất |  |
| Đèn phía trước | Led Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc |
| Đèn pha chống chói tự động | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Đèn sương mù | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | Có |
| Cửa hậu đóng mở rảnh tay thông minh | Có |
| Trang thiết bị nội thất |  |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có |
| Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng độc lập |
| Vật liệu ghế | Da + Vynil tổng hợp |
| Tay lái bọc da | Có |
| Điều chỉnh hàng ghế trước | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng |
| Hàng ghế thứ 3 gập điện | Có |
| Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày /đêm |
| Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế) |
| Hệ thống âm thanh | AM/FM/MP3, Ipod&USB, Bluetooth, 8 loa |
| Hệ thống SYNC | Điều khiển giọng nói SYNC4, Màn hình cảm ứng 12inch |
| Bảng đồng hồ tốc độ | Màn hình 12.4inch |
| Sạc không dây | Có |
| Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |

b. Xe ô tô loại 16 chỗ ngồi:

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE | YÊU CẦU TỐI THIỂU HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG |
| --- | --- |
| Động cơ & Tính năng Vận hành |  |
| Động cơ | Turbo Diesel 2.3L - TDCi Trục cam kép, có làm mát khí nạp / DOHC |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2296 |
| Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 171 (126 kW) / 3200 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 425 / 1400 - 2400 |
| Hộp số | 6 cấp số sàn |
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thuỷ lực |
| Trợ lực lái thủy lực | Có |
| Kích thước |  |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 5998 x 2068 x 2775 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3750 |
| Vệt bánh trước (mm) | 1734 |
| Vệt bánh sau (mm) | 1759 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 6.7 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 |
| Hệ thống treo |  |
| Trước | Hệ thống treo độc lập dùng lò xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn thủy lực |
| Sau | Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá, với ống giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống phanh |  |
| Phanh trước và sau | Phanh Đĩa |
| Cỡ lốp | 235/ 65R16C |
| Vành xe | Vành hợp kim 16" |
| Trang thiết bị an toàn |  |
| Túi khí phía trước cho người lái | Có |
| Túi khí cho hành khách phía trước | Có |
| Dây đai an toàn đa điểm cho tất cả các ghế | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | Có |
| Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống Cân bằng điện tử | Có |
| Hệ thống Kiểm soát hành trình | Có |
| Hệ thống Chống trộm | Có |
| Trang thiết bị ngoại thất |  |
| Đèn phía trước | LED, tự động bật đèn |
| Đèn chạy ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | LED |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện và gập điện |
| Bậc bước chân điện | Có |
| Cửa trượt điện | Có |
| Chắn bùn trước sau | Có |
| Trang thiết bị bên trong xe / Interior |  |
| Điều hoà nhiệt độ | Tự động |
| Cửa gió điều hòa hành khách | Có |
| Chất liệu ghế | Nỉ kết hợp Vinyl |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh 6 hướng, có tựa tay |
| Điều chỉnh hàng ghế sau | Điều chỉnh ngả, có tựa tay |
| Hàng ghế cuối gập phẳng | Có |
| Tay nắm hỗ trợ lên xuống | Có |
| Giá hành lý phía trên | Có |
| Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống cho hàng ghế trước) |
| Bảng đồng hồ tốc độ | Màn hình 12.3" |
| Màn hình trung tâm | Màn hình TFT cảm ứng 12.3" |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Apple Carplay & Android Auto | Không dây |
| Hệ thống âm thanh | AM/FM, Bluetooth, USB, 6 loa / Speakers |

Mục 2. Bản vẽ: Không có .

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT.

- Cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu.

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.