Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Công trình nhóm C.

- Cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III;

Quy mô đầu tư xây dựng: Xây dựng Nhà công vụ đảo Thanh Lân với tổng diện tích khu đất xây dựng khoảng 2.162,0 m2, gồm các hạng mục:

1.1 Nhà công vụ: Quy mô 3 tầng, diện tích sàn 310,0 m2, tổng diện tích sàn sử dụng là: 930,0 m2, gồm 13 phòng công vụ, 02 phòng làm việc kết hợp phòng ngủ, vệ sinh khép kín và 01 bếp ăn chung, 01 phòng sinh hoạt chung, gồm các hạng mục sau:

- San nền: Cao độ hiện trạng khu dân cư lân cận và các tuyến đường xung quanh khu đất. Lấy cao độ tim đường hiện có làm cost khống chế thiết kế chiều cao nền hoàn thiện khu đất, độ dốc trung bình i = 0,5% hướng dốc từ phía Bắc về phía Nam, cao độ san nền cao nhất +4,9, cao độ san nền thấp nhất + 4,7.

- Chống mối công trình: Sử dựng thuốc phòng mối dung dịch dạng EC bên ngoài, bên trong, nền và tường phân móng công trình.

- Bể tự hoại: Kích thước 2,50m x 2,0m x 1,65m; thành ngoài bể xây gạch đặc không nung VXM  M75# dày 220; thành trong bể xây gạch đặc không nung VXM M75#, dày 220; đáy, đan lắp bể BTCT mác 200 đá 1x2, dày 100, lót đáy bể bê tông đá 2x4 mác 150, dày 100; trát thành trong bể trát VXM M75#, láng đáy bể vữa xi măng mác 75, đánh màu bằng xi măng nguyên chất.

- Phần móng: Kết cấu móng BTCT M250# đá 1x2, bê tông lót móng M150# đá 2x4; tường móng xây gạch đặc không nung VXM M75#, giằng móng BTCT M250# đá 1x2.

- Phần thân: Cột, dầm, sàn, mái, cầu thang BTCT đổ toàn khối M250# đá 1x2; tường xây gạch không nung VXM M75#, tường thu hồi gạch không nung VXM M75#; xà gồ thép hộp mạ kẽm.

- Phần Hoàn thiện: Tường, trần trát VXM M75#, đắp phào kép góc trần, sơn hoàn thiện, Nền lát gạch Granite kích thước 600x600, chân tường ốp gạch kích thước 120x600, bậu cửa sổ ốp gạch men cùng màu với gạch nền; Bậc tam cấp, ngưỡng cửa đi lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm hệ, kính dày 6,38mm; song chắn bảo vệ bằng inox 12,7x12,7x1,2mm; mái lợp tôn; láng, chống thấm mái + sê nô; lan can, tay vin cầu thang bằng Inox.

+ Phòng sinh hoạt chung: Tường trát VXM M75#, Nền lát gạch Granite kích thước 600x600, chân tường ốp gạch kích thước 120x600, đóng trần hợp kim nhôm kích thước 600x600; cửa đi cửa sổ sử dụng khung nhôm hệ, kính an toàn dày 6,38mm; sân khấu ốp gỗ MDF dày 20mm, bục sân khấu bằng thép hộp KT 40x40x1,8mm ốp gỗ MDF dày 20mm.

- Khu vệ sinh: Tường trát VXM M75#, ốp tường gạch Granit kích thước 300x600, đóng trần hợp kim kích thước 300x300; cửa đi cửa sổ sử dụng khung nhôm hệ, kính mờ dày 6,38mm, vách ngăn Composite, chống thấm sàn, cổ ống bằng chất chống thấm chuyên dụng.

+ Khu bếp: Tường trát VXM M75#, ốp tường gạch Granit kích thước 300x600, lát nền gạch chống trơn Granite ích thước 600x600, đóng trần hợp kim nhôm kích thước 300x300; cửa đi cửa sổ sử dụng khung nhôm hệ, kính an toàn dày 6,38mm.

- Phòng cháy chữa cháy: Lắp đặt hệ thống chữa cháy bằng bình bọt, hệ thống báo cháy, đèn báo sự cố và chỉ dẫn thoát nạn.

- Thiết bị, nội thất phục vụ cho nhà công vụ bao gồm: Giường, tủ đựng quần áo, bàn ghế phòng họp, điều hòa, bình nóng lạnh, và các thiết bị khác....

1.2 Các hạng mục phụ trợ bao gồm:

- Cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ mạng điện ngoài nhà của dự án bằng cáp Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 4x50 mm2 chôn ngầm , áp tô mát tủ điện tổng công trình loại 3 pha, áp tô mát tủ điện tầng loại 3 pha phù hợp với công suất điện của từng tầng; đèn chiếu sáng và quạt dùng dây pvc 1,5mm2; ổ cắm độc lập dùng dây pvc 2,5mm2, điều hòa sử dụng dây pvc 2,5mm2 và 4mm2 tùy theo công suất máy. Hệ thống chống sét đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thoát nước: Nước mưa từ mái thoát ống U.PVC D 110 xuống rãnh thoát nước xung quanh công trình và thoát ra cống chung. Nước thải từ các xí, tiểu thoát theo ống riêng dẫn vào bể tự hoại để xử lý rồi thoát ra bên ngoài công trình bằng ống U.PVC.

- Nhà để xe: Kết cấu móng BTCT mác 250# đá 1x2 kích thước 600x600, Bu lông M20, L=600 chôn trong móng. Liên kết móng với cột bằng bu lông, bản mã. Nền nhà đệm cát dày 10cm, bê tông nền đá 2x4 M200# dày 15cm. Cột dùng thép H150x75x10x10, đỡ mái bằng hệ thống kèo thép H100x75x8x8, xà gồ thép hộp 50x100x4, sơn hoàn thiện; Mái lợp tôn chống nóng dày 0,42ly; lát nền gạch Terrazzo 40x40cm.

- Bể nước sinh hoạt: Bể ngầm kích thước 6,60m x 3,60m x 2,20m, bể BTCT đá 1x2 mác 250# đổ toàn khối; thành bể dày 25cm, đáy bể dày 30cm, nắp bể dày 15cm, bê tông lót đá 2x4 mác 150 dày 10cm trên lớp Nilon lót, tấm đan nắp bể BTCT đá 1x2 mác 250, dày 15cm. Tường trát vữa xi măng mác 75#, quét 3 lớp chống thấm chuyên dụng.

- Cổng: Móng trụ cổng BTCT M200# đá 1x2, bê tông lót móng M150# đá 2x4; Trụ cổng kích thước 600x600 cao 2,5m, lõi trụ BTCT kích thước 220x220, xây ốp gạch VXM M75#, ốp trụ cổng bằng đá granite, Cánh cổng đẩy có khung bằng hộp Inox 60x120x3mm, thanh đứng bằng hộp Inox 40x40x2mm.

- Sân, bó vỉa bồn hoa, đường đấu nối:

- Sân bê tông nội bộ: Bê tông nền sân đá 2x4 M200# dày 10cm, lót nilon chống thấm trên nền đất đầm chặt k=0,9, lát gạch Terrazzo 40x40 cm hoàn thiện. Sân Picklball trên nền sân bê tông với diện tích 315m2.

- Bó vỉa sân, bồn hoa: Bó vỉa bằng bê tông KT 100x150x800mm, đắp đất màu.

- Cấp nước ngoài nhà: Nước cấp cho dự án được lấy từ hệ thống cấp nước khu vực hiện có, cấp vào téc nước bằng đường ống cấp nước, ống cấp nước dùng ống HDPE 32.

- Cấp điện ngoài nhà: Hạ ngầm đường điện cấp vào công trình, cáp điện  Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 4x50 mm2 được luồn trong ống nhựa chịu lực HDPE D85/65, đoạn qua đường luồn trong ống thép D100 tới tủ điện tổng đặt tại nhà để xe.

- Chiếu sáng: Hệ thống điện chiếu sáng được điều khiển bởi áp tô mát, dây điện chiếu sáng CU/XLPE/PCV 2x6 mm2 được luồn trong ống nhựa chịu lực HDPE D40/30 đi ngầm dưới đất, Đèn chiếu sáng sử dụng đèn cao áp công suất 120w, cột đèn sử dụng cột thép liền cần cao h=8m.

- Thoát nước mưa ngoài nhà: Thiết kế hệ thống rãnh thoát nước có khẩu độ B400: kết cấu bê tông đáy rãnh đá 2x4 mác 150 dày 10cm, T¬ường xây gạch không nung vữa xi măng mác 75#, dày 110, trát t¬ường xi măng mác 75, láng đáy vữa xi măng mác 75; tấm đan BTCT đá 1x2 mác 200 dày 10cm.

- Hố ga thoát nước: kết cấu bê tông đáy rãnh đá 2x4 mác 150 dày 10cm, tường xây gạch không nung vữa xi măng mác 75#, dày 220, trát t¬ường xi măng mác 75#, láng đáy vữa xi măng mác 75; tấm đan BTCT đá 1x2 mác 200 dày 10cm.

- Thoát nước thải: Thoát nước thải của công trình được đưa vào bể tự hoại rồi thoát ra rãnh thoát nước chung của khu vực bằng ống U.PVC.

2. Thời hạn hoàn thành.

Hoàn thành toàn bộ công trình tối đa trong vòng 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình: tối đa 210 ngày.

Bảng tiến độ chi tiết: Yêu cầu có bảng tiến độ chi tiết cho các hạng mục cụ thể Theo mục 3.2 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo ngày, tuần, tháng.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

- Yêu cầu kỹ thuật chung.

Công trình đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đáp ứng được yêu cầu về nhu cầu sử dụng;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường;

- Thỏa mãn các yêu cầu về thuận tiện sử dụng;

- Việc đầu tư xây dựng dự án phù hợp với Quy hoạch;

- Phù hợp với kiến trúc cảnh quan tổng thể khu vực, tạo sự kết nối đồng bộ, hiệu quả sử dụng lâu dài.

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Theo quy định hiện hành.

- Yêu cầu về chủng loại vật liệu, chất lượng vật tư, máy móc thiết bị.

- Ghi rõ nguồn gốc, kích thước, chủng loại vật tư sử dụng cho thi công công trình.

- Ghi rõ nguồn gốc, tính năng kỹ thuật của máy móc, thiết bị sử dụng thi công cho công trình.

- Các loại vật tư thiết bị lắp đặt vào công trình có yêu cầu kỹ thuật, thông số kỹ thuật, chất lượng .. tối thiểu phải tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu trong hồ sơ thiết kế được duyệt đính kèm theo thông báo mời thầu.

- Chào đầy đủ thiết bị đáp ứng theo yêu cầu về chủng loại, chất lượng tương ứng các danh mục thiết bị như bảng sau:

| STT | TÊN THIẾT BỊ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHÒNG CÔNG VỤ ( 2 người ở) |  |
| 1.1 | Giường đơn gỗ tự nhiên | Toàn bộ Giường được làm bằng gỗ Tần Bì sơn phủ PU màu cánh gián nhạt. Giường được thiết kế kiểu dáng sang trọng. Giường được thiết kế tạo độ vững chắc. KT: 1200x1900mm Xuất xứ: Việt Nam |
| 1.2 | Tủ quần áo 2 buồng gỗ tự nhiên | Toàn bộ tủ được làm bằng gỗ Tần Bì sơn phủ PU màu cánh gián nhạt. Tủ được thiết kế kiểu giáng sang trọng. Tủ được thiết kế 2 cánh tạo độ vững chắc, mỗi cánh có khóa riêng biệt bên trong có đợt để quần áo và suốt treo. KT:Ngang 1280 x cao 2100 x sâu 600mm. Xuất xứ: Việt Nam |
| 2 | PHÒNG Ở KẾT HỢP LÀM VIỆC |  |
| 2.1 | Bàn làm việc AT100SHL3D | Gỗ công nghệp Melamin, kích thước W100 x D600 x H750 |
| 2.2 | Ghế làm việc GTH11 | Gỗ tần bì, đệm bọc PVC màu đen. 'Kích thước W420*D550*H1035mm |
| 2.3 | Giường đơn gỗ tự nhiên | Toàn bộ Giường được làm bằng gỗ Tần Bì sơn phủ PU màu cánh gián nhạt. Giường được thiết kế kiểu dáng sang trọng. Giường được thiết kế tạo độ vững chắc. KT: 1200x1900mm Xuất xứ: Việt Nam |
| 2.4 | Tủ quần áo 2 buồng gỗ tự nhiên | Toàn bộ tủ được làm bằng gỗ Tần Bì sơn phủ PU màu cánh gián nhạt. Tủ được thiết kế kiểu dáng sang trọng. Tủ được thiết kế 2 cánh tạo độ vững chắc, mỗi cánh có khóa riêng biệt bên trong có đợt để quần áo và suốt treo. KT:Ngang 1280 x cao 2100 x sâu 600mm. Xuất xứ: Việt Nam |
| 2.5 | Bộ bàn ghế tiếp khách | Bộ bàn ghế được làm bằng chất liệu gỗ Tần Bì sơn phủ PU màu cánh gián nhạt gồm 2 ghế tạo sự nổi bật cho không gian, chiếc bàn với 2 tầng kết hợp với 2 ghế tựa đơn. KT ghế: 500x450x850mm KT bàn: 600x550x550mm Xuất xứ: Việt Nam |
| 3 | PHÒNG ĂN + SINH HOẠT CHUNG |  |
| 3.1 | Bàn+ ghế ăn | Bộ bàn ăn (WxLxH): 1600x800x750mm, chất liệu gỗ tự nhiên, 1 Bàn vuông + 08 ghế |
| 3.2 | Bếp nấu | Bếp gas, kích thước W50.8xD80cm |
| 3.3 | Ti vi 75 inch | TI vi Samsung QLED 4K Vision AI 75 inch QA75Q8FA |
| 3.4 | Vách gỗ | Vách gỗ MDF dày 20mm |
| 3.5 | Bục ốp gỗ | Bục gỗ MDF dày 20mm |

*Ghi Chú: Chủng loại vật tư nêu trong HSMT mang tính chất tham khảo, khi dự thầu nhà thầu có thể tham dự chủng loại khác chủng loại nêu trên với tính năng kỹ thuật cao hơn hoặc tương đương, nhưng phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ chủng loại và tính năng kỹ thuật.

- Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Yêu cầu giải pháp kỹ thuật thi công xây lắp phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn hiện hành.

- Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn

Các thí nghiệm để xác định chất lượng các loại vật tư sử dụng cho công trình phải được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và nhà thầu phải tự thực hiện bằng kinh phí của mình.

- Các yêu cầu về vệ sinh môi trường; An toàn lao động; Phòng, chống cháy, nổ

Công trường xây dựng phải thực hiện những quy định về vệ sinh và an toàn lao động, an toàn điện, và Qui chuẩn xây dựng.

Công trường phải được che chắn chống bụi, chống ồn và rung động quá mức, phòng chống cháy, an toàn nổ trong quá trình thi công.

Nhà thầu phải tự lo chỗ ở, lán trại tạm cho công nhân bên ngoài công trường.

Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công, Phải chấp hành qui định đăng ký tạm trú tạm vắng cho Chính quyền đại phương sở tại,

Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh an toàn lao động và những chi tiết về những tiêu chuẩn và pháp qui do cơ quan có thẩm quyền ban bố về việc này.

Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.

Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân cấp, Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn đề nghị Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận.

Đối với những thiết bị điện, cơ giới nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để chuẩn bị cho việc Chủ đầu tư kiểm tra.

Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn, Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải lao ở nơi quy định), không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.

Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình trong từng ngày.

Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.

Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường.

Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ những quy định pháp qui gây thiệt hại cho môi trường công cộng do cơ quan có thẩm quyền ban hành (bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định phòng chống ô nhiễm không khí, quản chế tiếng ồn, phòng chống ô nhiễm nước, xử lý phế thải và những chi tiết thi hành) nếu vi phạm quy định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc chịu trách nhiệm về bồi thường, tất cả do nhà thầu chịu trách nhiệm và không liên quan tới Chủ đầu tư.

Khi nhân viên thi công cần thiết tạm trú trên hiện trường, phải tuân thủ theo thủ tục đăng ký tạm trú của luật pháp Việt Nam, trong công trường không được uống rượu, tổ chức đánh cờ bạc, gây sự đánh lộn, trộm cắp và có những hành vi bất lương khác, nếu có vi phạm, ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà thầu phải lập tức đuổi người vi phạm khỏi công trường.

Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.

Ngoài những vấn đề đó nêu ở trên, nhà thầu phải tuân theo những quy định hiện hành về quản lý công trình của những cơ quan có thẩm quyền.

Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận ;

Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng.

Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ;

Xử lý tai nạn lao động: Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc

thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong thời gian 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.

- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Nhà thầu phải cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư xét duyệt, đăng ký tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công với Chủ đầu tư mới được đi vào công trường thi công.

- Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công trình do nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát chấp thuận (Đối với những hạng mục - phần việc có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thiết kế phải được cơ quan thiết kế thông qua), Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu tư hai bộ để lưu và để theo dõi kiểm tra.

Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi công đó được chấp thuận.

Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công thuộc trách nhiệm của Nhà thầu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát chấp thuận,

Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát nhưng không làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường.

- Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu.

Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công xây dựng công trình, phải thành lập bộ phận chuyên trách có trình độ chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm hoạt động có hiệu quả để quản lý chất lượng công trình (KCS).

Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ kiểm tra chất lượng, máy móc thiết bị thi công và thí nghiệm, Trường hợp, nếu Nhà thầu không có đầy đủ hoặc không đảm bảo chất lượng thì Nhà thầu phải có hợp đồng thuê doanh nghiệp tư vấn có đủ tư cách pháp nhân thực hiện công tác này.

Bộ phận kiểm tra chất lượng (KCS) của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên chính xác và trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, chất lượng bán thành phẩm, chất lượng thi công công trình theo đúng quy định thí nghiệm, kiểm tra, nghiệm thu và quy trình thi công theo quy định, Mọi thí nghiệm kiểm tra, nghiệm thu phải lập biên bản đầy đủ, chính xác và có sự chứng kiến chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát.

Nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm chất lượng hiện có của các bộ phận công trình cũ được giữ lại trong quá trình thi công.

Theo yêu cầu của tổ chức kiểm định chất lượng công trình hoặc khi Chủ đầu tư thấy cần kiểm định lại vật liệu, bộ phận kết cấu công trình, Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị độc lập để kiểm định :

+ Nếu kết quả kiểm định thấy vật liệu, bộ phận kết cấu công trình không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí đó và xử lý khắc phục các sai sót đó,

+ Nếu kết quả kiểm định thấy vật liệu, bộ phận kết cấu công trình đạt chất lượng theo yêu cầu thì chi phí đó chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán.

- Các yêu cầu khác

Trách nhiệm quản lý mặt bằng công trường của Nhà thầu, không được ảnh hưởng đến họat động của các công trình lân cận.

Giới hạn mặt bằng công trường được thể hiện trong bản vẽ kèm theo hồ sơ mời thầu, Trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý mặt bằng công trường, Việc quản lý mặt bằng công trường phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

Không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị ,

Không được xảy ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn, thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra các khu vực xung quanh công trình,

Nhà thầu phải bố trí rửa xe trước khi xe ra khỏi công trường, Không gây nguy hiểm cho dân cư xung quanh công trường.

Không gây lún, sụt, đổ nhà cửa công trình và hệ thống kỹ thuật hạ tầng liền kề, Không để gây ra sự cố cháy nổ.

Trước khi khởi công công trình Nhà thầu phải thực hiện các công việc sau: Chuẩn bị mặt bằng thi công công trình theo đúng quy định.

Hoàn thành việc che chắn và biển báo.

Khi kết thúc công trình xây dựng và trước khi bàn giao công trình Nhà thầu phải thu dọn mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm (nếu có) sửa chữa hay đền bù những chỗ hư hỏng của đường sá, vỉa hè, cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, nhà và công trình xung quanh do quá trình thi công gây nên .

Trách nhiệm không làm ảnh hưởng và thiệt hại đến các công trình, nhà dân xung quanh công trường thi công.

Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo đảm thi công không làm ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của các công trình hiện hữu xung quanh, Nếu có sự cố xảy ra trong quá trình thi công và cả trong thời gian bảo hành công trình, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết và chi phí bồi thường theo quy định.

Khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra lệnh ngừng thi công toàn bộ công trình do Nhà thầu vi phạm về an toàn cho các công trình kế cận, kết cấu công trình vừa mới xây dựng xong thì Nhà thầu không được yêu cầu Chủ đầu tư gia hạn thêm thời gian thi công và tự chịu trách nhiệm thanh toán các thiệt hại.

Việc thuê các công trình tạm phục vụ thi công như lề do Nhà thầu tự lo về thủ tục và chịu mọi chi phí (Mọi chi phí về công trình tạm phục vụ thi công đó được tính trong giá dự thầu).

Nhà thầu không được sai phạm về các vấn đề nêu trên dẫn đến khiếu nại, kiện tụng từ phía người bị hại, Nếu có xảy ra tình trạng đó Nhà thầu phải chịu trách nhiệm giải quyết đền bù, Nếu Nhà thầu không giải quyết đền bù thỏa đáng thì Chủ đầu tư được quyền lấy từ khoản tiền thanh toán cho Nhà thầu để đền bù cho người bị thiệt hại và Nhà thầu không được nêu lên bất cứ khiếu nại nào.

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

IV. Các bản vẽ

Kèm theo HSMT