# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu:

- Chủ đầu tư: Nhà máy A34/Quân chủng PK-KQ

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư hàng hóa phục vụ sản xuất vật tư đợt 1 năm 2026.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2026

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quí I năm 2026.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A34, Hoài Đức, Hà Nội

- Thời gian thực hiện gói thầu (Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ): 30 ngày.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:

+ Hàng hóa thuộc gói thầu phải mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất không trước năm 2025, còn nguyên đai nguyên kiện, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Có đầy đủ Chứng nhận xuất xứ (CO), Chứng nhận chất lượng (CQ), giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc giấy hiệu chuẩn, hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa (hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn, tờ khai hải quan...) đúng quy định. Có catalogue, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu thuyết minh kỹ thuật kèm theo (gồm bản gốc và bản dịch thuật bằng tiếng Việt nếu là hàng nhập khẩu). Đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành theo yêu cầu của chủ đầu tư.

+ Hàng hoá phải được bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

+ Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử (vận hành thử), bàn giao, nghiệm thu, đào tạo hướng dẫn sử dụng thành thạo cho chủ đầu tư.

- Tổng thời gian thực hiện gói thầu do nhà thầu đề xuất không được vượt quá thời gian thực hiện gói thầu được quy định trong E-HSMT này.

- Nhà thầu phải có bảng tiến độ chi tiết thực hiện gói thầu phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Trong bảng tiến độ phải có đầy đủ các nội dung về: tiến độ cung cấp, lắp đặt, chạy thử (hoặc vận hành thử), đào tạo hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu.

- Tên hãng sản xuất, xuất xứ, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo, minh hoạ. Nhà thầu có thể chào hàng hóa có thông số kỹ thuật đúng hoặc tương đương hoặc cao hơn yêu cầu (tương đương được hiểu theo đáp ứng toàn bộ các thông số kỹ thuật được nêu ra trong một hàng hóa của E-HSMT, công nghệ mới hơn được hiểu là công nghệ ra sau và có những thông số kỹ thuật cao hơn so với yêu cầu của một hạng mục hàng hóa trong E-HSMT).

- Các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá kèm theo Catalogue của nhà xuất và bản dịch tiếng Việt.

2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Yêu cầu kỹ thuật là tương đương hoặc cao hơn các yêu cầu trong các bảng dưới đây, trong yêu cầu kỹ thuật một số hạng mục (hoặc các chi tiết) có thể có tên thiết bị, nhà thầu lấy đó làm tham khảo, có thể chào các thiết bị đó, tương đương hoặc cao hơn.

Nhà thầu chào hàng hóa phải đáp ứng các thông số kỹ thuật như sau:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Attomat | BKJ63N C32 hoặc tương đương; Số cực:3; Dòng điện cực đại:10A; Điện áp cực đại: 240V |
| 2 | Axeton | C3H6O hoặc tương đương; Là loại dung môi dễ bay hơi, dùng trong tẩy rửa các chi tiết, linh kiện. |
| 3 | Bán dẫn | 2SA1013 hoặc tương đương; Transistor NPN; Dòng cực góp tối đa (IC): 1A; Điện áp cực góp cực phát tối đa (VCE): 160V |
| 4 | Bán dẫn | 2SC2383 hoặc tương đương; Transistor PNP, dòng lớn nhất 1A, Điện áp lớn nhất 160V |
| 5 | Bán dẫn Darlington | TIP142TU hoặc tương đương; Transistor NPN, Dòng điện cực đại transistor: Ic= 10A. Công suất cực đại: Pc= 125W. Điện áp cực đại 100V |
| 6 | Bán dẫn Darlington | TIP147TU hoặc tương đương; Transistor PNP. Dòng điện cực đại transistor: Ic= 10A. Công suất cực đại: Pc= 125W. Điện áp cực đại 100V |
| 7 | Băng dính cách điện xanh | ELIT hoặc tương đương; Màu xanh dương, khổ rộng 18mm, kích thước 57x18mm; tính chất cách điện |
| 8 | Bảng mạch, đã có phần mềm ĐKQĐT-M3 | SOM304SX31VIBE1 hoặc tương đương; DM&P SoC CPU Vortex86DX- 800MHz;AMI BIOS System Memory 256 / 512MB DDR2 Onboard; VGA XGI Volari Z9s Chipset; Power Requirement Single Voltage +5V; Chương trình phần mềm ĐKQĐT-M3 tính toán hoạt động đúng chức năng |
| 9 | Bảng mạch, đã có phần mềm ĐKTTBĐ-M3 | SOM304SX31VIBE1 hoặc tương đương; DM&P SoC CPU Vortex86DX- 800MHz;AMI BIOS System Memory 256 / 512MB DDR2 Onboard; VGA XGI Volari Z9s Chipset; Power Requirement Single Voltage +5V; Chương trình phần mềm ĐKTTBĐ-M3 tính toán hoạt động đúng chức năng |
| 10 | Bảng mạch (Đã tích hợp phần mềm) | COM EXPRESS/XLA-37M3 hoặc tương đương; Intel® Core™ Processor, Quad Core; BIOS AMI SPI 128Mbit Triple Displays VGA + LVDS + DDI USB 4 x USB 3.0 |
| 11 | Bệ gá tiếp điểm CĐ37 | Ф75x5mm hoặc tương đương; Chất liệu nhựa, đường kính ngoài 75 mm, chiều dày 5mm, chiều rộng rãnh 12 mm, chiều sâu rãnh 12 mm |
| 12 | Bệ luồn cáp | Ф59x19-23mm hoặc tương đương; Vật liệu thép CT3 hoặc tương đương , đường kính ngoài 59 mm, đường kính lỗ luồn cáp 23 mm, chiều cao lớn nhất19mm; làm cùn cạnh sắc C1, mạ 7 màu |
| 13 | Bích lõi cuộn hút 1 | CĐ37 Ф76x45,5x10mm hoặc tương đương; Vât liệu thép CT3 hoặc tương đương, đường kính ngoài 76 mm, đường kính trong 45,5 mm, chiều dày 10 mm. |
| 14 | Bích lõi cuộn hút 2 | CĐ37 Ф76x45,5x5mm hoặc tương đương; Vât liệu thép CT3 hoặc tương đương, đường kính ngoài 76 mm, đường kính trong 45,5 mm, chiều dày 5 mm. |
| 15 | Bích nhôm thân tiếp xúc quay | Ф205x28mm hoặc tương đương; Vật liệu nhôm, đường kính ngoài 205 mm, đường kính trong 50 mm, đường kính lắp vòng bi 62 mm, chiều cao lớn nhất 28 mm. |
| 16 | Bích ruột tiếp điểm 1 | Ф75x23mm hoặc tương đương; Vật liệu thép CT3 hoặc tương đương, đường kính ngoài 75 mm, đường kính trong 34 mm, chiều cao lớn nhất 23 mm; |
| 17 | Bích ruột tiếp điểm 2 | Ф75x14mm hoặc tương đương; Vật liệu thép CT3 hoặc tương đương, đường kính ngoài 75 mm, đường kính trong 26 mm, chiều cao lớn nhất 14 mm |
| 18 | Biến thế cao áp | BT.1700 hoặc tương đương; Tần số: (50-450)hz; Số chân: 7 chân + 7 chân; Tần số làm việc: đến 33KHz; Điện áp vào: 220V; Điện áp ra: 1700V; Dây đồng: 0,35mm |
| 19 | Biến thế cao áp | BT.2000 hoặc tương đương; Tần số: (50-450)hz; Số chân: 7 chân + 7 chân; Tần số làm việc: đến 33KHz; Điện áp vào: 220V; Điện áp ra: 2000V; Dây đồng: 0,35mm |
| 20 | Biến thế cao áp | BT.6500 hoặc tương đương; Tần số: (50-450)hz; Số chân: 7 chân + 7 chân; Tần số làm việc: đến 33KHz; Điện áp vào 60 - 80V; Điện áp ra: 6,5 kV; Dây đồng: 0,35mm. |
| 21 | Biến thế xung | BT.105 hoặc tương đương; Tần số: (50-450)hz; Số chân: 7 chân + 7 chân; Tần số làm việc: đến 33KHz; Điện áp vào 220V; Điện áp ra: 105V; Dây đồng: 0,3 mm. |
| 22 | Biến thế xung | BT.120 hoặc tương đương; Tần số: (50-450)hz; Số chân: 7 chân + 7 chân; Tần số làm việc: đến 33KHz; Điện áp vào 220V; Điện áp ra: 120V; Dây đồng: 0,3 mm. |
| 23 | Biến thế xung | BT.150 hoặc tương đương; Tần số: (50-450)hz; Số chân: 7 chân + 7 chân; Tần số làm việc: đến 33KHz; Điện áp vào 220V; Điện áp ra: 150V; Dây đồng: 0,3 mm. |
| 24 | Biến thế xung | BT.250 hoặc tương đương; Tần số: (50-450)hz; Số chân: 7 chân + 7 chân; Tần số làm việc: đến 33KHz; Điện áp vào 220V; Điện áp ra: 250V; Dây đồng: 0,3 mm. |
| 25 | Biến thế xung | BT.300 hoặc tương đương; Tần số: (50-450)hz; Số chân: 7 chân + 7 chân; Tần số làm việc: đến 33KHz; Điện áp vào 220V; Điện áp ra: 300V; Dây đồng: 0,3 mm. |
| 26 | Biến thế xung | BT.490 hoặc tương đương; Tần số: (50-450)hz; Số chân: 7 chân + 7 chân; Tần số làm việc: đến 33KHz; Điện áp vào 220V; Điện áp ra: 490V; Dây đồng: 0,3 mm. |
| 27 | Biến thế xung | BT.75 hoặc tương đương; Tần số: (50-450)hz; Số chân: 7 chân + 7 chân; Tần số làm việc: đến 33KHz; Điện áp vào 220V; Điện áp ra: 75V; Dây đồng: 0,3 mm. |
| 28 | Biến trở | 10 kΩ-0,5W hoặc tương đương; Dải trở kháng: 0 ÷ 10 kΩ; công suất: 5W. Nhiệt độ làm việc: -60 ÷ 85 độ C |
| 29 | Biến trở | 2,2kΩ hoặc tương đương; Dải trở kháng: 0 ÷ 2,2 kΩ; Nhiệt độ làm việc: -60 ÷ 85 độ C |
| 30 | Biến trở | 20kΩ hoặc tương đương; Dải trở kháng: 0 ÷ 20 kΩ; Nhiệt độ làm việc: -60 ÷ 85 độ C |
| 31 | Biến trở | B100K hoặc tương đương; Dải trở kháng: 0 ÷ 100 kΩ; Nhiệt độ làm việc: -60 ÷ 85 độ C |
| 32 | Biến trở | W104 hoặc tương đương; Dải trở kháng: 0 ÷ 100 kΩ; Điện áp tối đa: 630V. Nhiệt độ làm việc: -60 ÷ 85 độ C |
| 33 | Bộ cáp kết nối nội bộ | GL24 hoặc tương đương; Đầu giắc VGA x2, HDMI x2, Kết nối theo chuẩn truyền thông: RS422 |
| 34 | Bộ dao động | 33MHz hoặc tương đương; Tần số dao động: 33 MHz; Điện áp 5V; độ ổn định tần số ±30ppm. |
| 35 | Bộ dao động | 8 MHz hoặc tương đương; Tần số dao động: 8 MHz; Điện áp 5V; độ ổn định tần số ±30ppm. |
| 36 | Bộ khóa chốt | MS604 hoặc tương đương; Chất liệu: Kẽm đúc mạ chrome, kích thước: 85x28x12 mm |
| 37 | Bộ Loa + hộp điều chỉnh | 15W hoặc tương đương; Công suất 15 W. Điện trở 8 Ω Sai số ±10%. Âm thanh rõ, không bị nhiễu |
| 38 | Bo mạch chuyên dụng | GL37-24 hoặc tương đương; Tốc độ tối thiểu 800MHz, số cổng usb 3, RAM tối thiểu 1 GB, Dung lượng tối thiểu 32G. |
| 39 | Bộ nắn | 220V-400Hz hoặc tương đương; Điện áp phân cực ngược lớn nhất 4KV |
| 40 | Bộ nắn cao áp | NCA-MIL hoặc tương đương; Dòng chịu đựng 10A; Điện áp đánh thủng 630V |
| 41 | Bộ nắn | GBU808-MIL hoặc tương đương; Dòng chịu đựng 8A; Điện áp đánh thủng 800V |
| 42 | Bộ nguồn | 12VDC hoặc tương đương; Điện áp đầu vào: 220V; Tần số: 50 Hz, Điện áp ra: 12V |
| 43 | Bóng LED | 5V hoặc tương đương; Kích thước 5mm; DC(3-5)V; |
| 44 | Bu lông | M6x40 hoặc tương đương; Vật liệu thép C45 hoặc tương đương, ren M6 dài 40 mm |
| 45 | Bu lông | M8x30 hoặc tương đương; Vật liệu thép C45 hoặc tương đương, ren M8 dài 30 mm |
| 46 | Cán nối truyền động CĐ37 | 37x15x4mm hoặc tương đương; Vật liệu thép CT3 hoặc tương đương, kích thước: chiều dài 37x15x4, làm cùn sắc cạnh. |
| 47 | Card chuyển đổi Video | PCI CL611-M hoặc tương đương; Đầu vào pan/ntsc - 8 kênh; kích thước: 3x5 cm; Nguồn hoạt động: 3 ÷ 5V; Đầu ra: PCI |
| 48 | Cầu chì | 125mA hoặc tương đương; Dòng tải 125mA |
| 49 | Cầu chì | 1A hoặc tương đương; Dòng tải 1A |
| 50 | Cầu chì | 5A hoặc tương đương; Cầu chì ống thủy tinh, dòng điện 5A. |
| 51 | Cầu chì | FUSE2 hoặc tương đương; Cầu chì có vỏ nhựa bảo vệ, dòng điện 2A. |
| 52 | Cầu chì sứ | 5A10F hoặc tương đương; Là cầu chì dạng ống, có vỏ bằng sứ, công suất 5A. |
| 53 | Cầu đấu bán nguyệt | 120x42x10mm hoặc tương đương; Vật liệu thép phíp, đường kính ngoài 120 mm, đường kính trong 42 mm, dày 10 mm. |
| 54 | Cầu đấu dây | 12AP hoặc tương đương; Chất liệu: vỏ nhựa, có 12 đầu cắm bằng kim loại. Loại chân thẳng. Dòng lớn nhất: 15A;Điện áp lớn nhất: 300V |
| 55 | Cầu đấu dây | 6AP hoặc tương đương; Chất liệu: vỏ nhựa, có 6 đầu cắm bằng kim loại. Loại chân thẳng. |
| 56 | Cầu đấu đực | 2P-5,08mm hoặc tương đương; Cầu đấu 2 chân, khảng cách giữa 2 chân 5,08 mm; Dòng lớn nhất: 16A; Điện áp lớn nhất: 300V |
| 57 | Cầu đấu đực | 3P-5,08mm hoặc tương đương; Cầu đấu 3 chân, khảng cách giữa 2 chân 5,08 mm. Dòng lớn nhất: 16A; Điện áp lớn nhất: 300V |
| 58 | Cầu đấu đực | 4P-5,08mm hoặc tương đương; Cầu đấu 4 chân, khảng cách giữa 2 chân 5,08 mm.; Dòng lớn nhất: 16 A Điện áp lớn nhất: 300V |
| 59 | Chiết áp | 1kΩ-0,5W hoặc tương đương; Giá trị: 1 kΩ, công suất 0,5W, số chân: 3. Dải nhiệt độ hoạt động: -55oC ~ 150oC |
| 60 | Chíp lập trình | PIC DSPIC30F3012PĐKCS-923 hoặc tương đương; Bộ vi điều khiển 8-bit, CMOS, tĩnh điện hoàn toàn, hiệu suất cao; tốc độ hoạt động từ DC-20MHz, ngăn xếp phần cứng 8 cấp; chế độ đánh địa chỉ trực tiếp, gián tiếp và tương đối; máy tạo dao động nội bộ 4MHz, bộ tạo dao động 48 kHz bên trong công suất thấp; lập trình kéo lên yếu trên PORTB; lập trình điện áp thấp, lập trình nối tiếng trong mạch; bảo vệ mã lập trình; dải điện áp hoạt động 2¸5,5V. Lập trình PĐKCS-923 |
| 61 | Chíp lập trình | PIC DSPIC30F3012PĐKHT-923 hoặc tương đương; Bộ vi điều khiển 8-bit, CMOS, tĩnh điện hoàn toàn, hiệu suất cao; tốc độ hoạt động từ DC-20MHz, ngăn xếp phần cứng 8 cấp; chế độ đánh địa chỉ trực tiếp, gián tiếp và tương đối; máy tạo dao động nội bộ 4MHz, bộ tạo dao động 48 kHz bên trong công suất thấp; lập trình kéo lên yếu trên PORTB; lập trình điện áp thấp, lập trình nối tiếng trong mạch; bảo vệ mã lập trình; dải điện áp hoạt động 2¸5,5V. Lập trình PĐKHT-923 |
| 62 | Chíp lập trình | PIC16F627A-DIL18NHPĐK ĐK-BCD-12-02 hoặc tương đương; Bộ vi điều khiển 8-bit, CMOS, tĩnh điện hoàn toàn, hiệu suất cao; tốc độ hoạt động từ DC-20MHz, ngăn xếp phần cứng 8 cấp; chế độ đánh địa chỉ trực tiếp, gián tiếp và tương đối; máy tạo dao động nội bộ 4MHz, bộ tạo dao động 48 kHz bên trong công suất thấp; lập trình kéo lên yếu trên PORTB; lập trình điện áp thấp, lập trình nối tiếng trong mạch; bảo vệ mã lập trình; dải điện áp hoạt động 2¸5,5V. Lập trình PĐK ĐK-BCD/12-02 |
| 63 | Chíp lập trình | PIC16F627A-DIL18NHPĐK ĐK-BCD-12-03 hoặc tương đương; Bộ vi điều khiển 8-bit, CMOS, tĩnh điện hoàn toàn, hiệu suất cao; tốc độ hoạt động từ DC-20MHz, ngăn xếp phần cứng 8 cấp; chế độ đánh địa chỉ trực tiếp, gián tiếp và tương đối; máy tạo dao động nội bộ 4MHz, bộ tạo dao động 48 kHz bên trong công suất thấp; lập trình kéo lên yếu trên PORTB; lập trình điện áp thấp, lập trình nối tiếng trong mạch; bảo vệ mã lập trình; dải điện áp hoạt động 2¸5,5V. Lập trình ĐK BĐB-BCD/12-03 |
| 64 | Chổi lông bảo quản | Ф15mm hoặc tương đương; Cán gỗ, đầu sợi mỏng, lông trắng, mịn. Đường kính 15 mm |
| 65 | Chuyển mạch 4 chân | 4P hoặc tương đương; Loại chuyển mạch 4 chân, Công suất tiếp điểm 5A |
| 66 | Cọc nối dây điện | KF 7.62mm hoặc tương đương; Loại cọc đấu dây 3 chân, khoảng cách các chân 7,62 mm, điện áp 15A |
| 67 | Còi chíp | BUZZER 5V hoặc tương đương; Nguồn : 3.5V - 5.5V; Dòng điện tiêu thụ: <25mA; Tần số cộng hưởng: 2300Hz ± 500Hz |
| 68 | Cồn công nghiệp | 90 độ hoặc tương đương; Cồn nguyên chất, nồng độ 90% |
| 69 | Công tắc | 4PA hoặc tương đương; Số chân: 04; Điện áp 15A; Kích thước: (20x15)mm; |
| 70 | Công tắc bấm màu đỏ | AL6-N hoặc tương đương; Chất liệu: nhựa; Chiều dài của nút nhấn: 42mm; Đường kính lắp đặt: 16mm; Kiểu nút: nhấn nhả không giữ trạng thái ;Số chân: 5 chân; Màu đỏ |
| 71 | Công tắc bấm màu xanh | AL6-N hoặc tương đương; Chất liệu: nhựa; Chiều dài của nút nhấn: 42mm; Đường kính lắp đặt: 16mm; Kiểu nút: nhấn nhả không giữ trạng thái ;Số chân: 5 chân; Màu xanh |
| 72 | Công tắc chíp | 4P hoặc tương đương; Kích thước: 6x6x4.3; Số chân: 4 chân; Chất liệu: nhựa, kim loại. |
| 73 | Công tắc gạt | ON-OFF hoặc tương đương; Điện áp tối đa: 250V; Dòng điện: 15A; Số chân: 2 chân; 2 Chế độ: ON/OFF |
| 74 | Công tắc lẫy giữ | 220-3A hoặc tương đương; Điện áp hoạt động 220VDC; Dòng điện định mức 3A; Số nút nhấn: 01 |
| 75 | Cuộn cảm | 10 μH hoặc tương đương; Hệ số tự cảm: 10 µH.; Nhiệt độ hoạt động: -60 ~ 160°C. |
| 76 | Cuộn cảm | 100 μH/2A hoặc tương đương; Hệ số tự cảm: 100 µH. Dòng điện: 2A. Nhiệt độ hoạt động: -60 ~ 160°C. |
| 77 | Cuộn cảm | 150 mH hoặc tương đương; Hệ số tự cảm: 150 mH.; Nhiệt độ hoạt động: -40 ~ 100°C. |
| 78 | Cuộn cảm | 150 μH hoặc tương đương; Hệ số tự cảm: 150 µH; Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 80°C. |
| 79 | Cuộn cảm | 330 μH hoặc tương đương; Hệ số tự cảm: 330 µH; Nhiệt độ hoạt động: -60 ~ 160°C. |
| 80 | Cuộn chặn | 10 μH/2A hoặc tương đương; Hệ số tự cảm: 10 µH. Dòng điện: 2A. Nhiệt độ hoạt động: -60 ~ 160°C. |
| 81 | Cuộn chặn | 100 μH/0.5A hoặc tương đương; Hệ số tự cảm: 100 µH. Dòng điện: 0,5 A. Nhiệt độ hoạt động: -60 ~ 160°C. |
| 82 | Cuộn chặn | 100 μH/2A hoặc tương đương; Hệ số tự cảm: 100 µH. Dòng điện: 2 A. Nhiệt độ hoạt động: -60 ~ 160°C. |
| 83 | Cuộn chặn | 2 mH/5A hoặc tương đương; Hệ số tự cảm: 2 mH. Dòng điện: 5A. Nhiệt độ hoạt động: -60 ~ 160°C. |
| 84 | Cuộn chặn | muRATA-1415440C hoặc tương đương; Hệ số tự cảm: 0,15 mH. Dòng điện: 4A. Nhiệt độ hoạt động: -60 ~ 160°C |
| 85 | Cuộn hút cò điện CĐ37 | ФD13,5mm hoặc tương đương; Lõi đồng, đường kính sợi 13,5mm, bọc lớp cách điện |
| 86 | Cuộn lọc | 150 mH hoặc tương đương; Hệ số tự cảm: 10 mH. Chất liệu dây đồng, số chân 4; Nhiệt độ hoạt động: -60 ~ 160°C. |
| 87 | Đai ốc công vòng bi | M65x1,5mm hoặc tương đương; Vật liệu thép CT3 hoặc tương đương, ren ngoài M65x1,5, đường kính trong 39 mm, dày 10 mm; |
| 88 | Đầu cắm 2 chân | 2P hoặc tương đương; Loại đầu cắm 2 chân, vỏ nhựa chân kim loại mạ đồng, tiếp xúc tốt. |
| 89 | Đầu giắc | 14S-2 hoặc tương đương; Là loại giắc tiêu chuẩn quân sự. Chất liệu vỏ: hợp kim nhôm;chất liệu lõi: hợp kim đồng; Số lượng chân: 4; Các tiếp điểm bảo đảm tiếp xúc tốt |
| 90 | Đầu giắc | 2102A-18-10P hoặc tương đương; Là loại giắc tiêu chuẩn quân sự; Chất liệu vỏ: hợp kim nhôm; chất liệu lõi: hợp kim đồng; Số lượng chân: 2; Các tiếp điểm bảo đảm tiếp xúc tốt |
| 91 | Đầu giắc Phenol | 3102-18-10P hoặc tương đương; Chất liệu vỏ: hợp kim nhôm;chất liệu lõi: hợp kim đồng;Số lượng chân: 2 chân; Các tiếp điểm bảo đảm tiếp xúc tốt |
| 92 | Đầu siết cáp ngoài | 37x37x20mm hoặc tương đương; Vật liệu thép CT3, kích thước 37x37x20; ren ngoài M28x1,5, đường kính trong 19,5 mm; |
| 93 | Đầu siết cáp trong | 50x50x20mm hoặc tương đương; Vật liệu thép CT3, kích thước 50x50x20 ren trong M28x1,5, đường kính trong 19,5 mm; |
| 94 | Đầu Ш 2 chân | 2P hoặc tương đương; Loại đầu Ш có 2 lỗ tròn, đường kính lỗ tròn 2mm; đường kính bao 25mm; chất liệu vỏ thép, lõi phíp; các tiếp điểm bảo đảm tiếp xúc tốt |
| 95 | Dây điện 4 lõi | E97577-A hoặc tương đương; Đường kính dây điện: 6,3mm; Số lượng lõi: 4 lõi |
| 96 | Dây điện đơn | Ф3mm hoặc tương đương; Chất liệu đồng thau, nhiều sợi, đường kính lõi 3 mm |
| 97 | Đế ic 12 chân | 12P hoặc tương đương; Đế IC 12 chân cắm, khảng cách các chân 2.54 mm. Kích thước (10x4x8)mm |
| 98 | Đế ic 18 chân | 18P hoặc tương đương; Đế IC 18 chân cắm, khảng cách các chân 2.54 mm. Kích thước (10x4x8)mm |
| 99 | Đế ic 8 chân | 8P hoặc tương đương; Đế IC 8 chân cắm, khảng cách các chân 2.54 mm. Kích thước (10x4x8)mm |
| 100 | Đế tản nhiệt chuyên dụng | ĐTN-XLA hoặc tương đương; Kích thước: 9x10 cm, Chất liệu hợp kim tản nhiệt chuyên dụng, dùng cho XLA. |
| 101 | Đế Vi mạch | 16P hoặc tương đương; Đế Vi mạch 16 chân cắm, khảng cách các chân 2.54 mm. Kích thước (10x4x8)mm |
| 102 | Đế Vi mạch | 18P hoặc tương đương; Đế Vi mạch 18 chân cắm, khảng cách các chân 2.54 mm. Kích thước (10x4x8)mm |
| 103 | Đệm | M6 hoặc tương đương; Vật liệu thép hoặc tương đương, đường kính trong 6,5 mm, đường kính ngoài 10mm, dày 0,5mm |
| 104 | Đệm | M8 hoặc tương đương; Vật liệu thép hoặc tương đương, đường kính trong 8,5 mm, đường kính ngoài 12mm, dày 0,5mm |
| 105 | Đệm vòng tiếp điểm CĐ37 | Ф26mm hoặc tương đương; Vật liệu nhựa, đường kính ngoài 26 mm, đường kính lỗ 5,5 mm, chiều dày 2,5 mm. |
| 106 | Đèn LED | 5-12V hoặc tương đương; Điện áp hoạt động 5-12V |
| 107 | Đèn tín hiệu | LED hoặc tương đương; Điện áp hoạt động 5V |
| 108 | Đi ốt | 1N4007 hoặc tương đương; Điện áp làm việc: 50 – 1000V; Dòng điện giới hạn: Imax= 1A; Nhiệt độ hoạt động: -55oC ~ 150oC |
| 109 | Đi ốt | 1N4148 hoặc tương đương; Đi ốt chỉnh lưu; Dòng điện tối đa: 1A; Điện áp tối đa: 1000V |
| 110 | Đi ốt | 1N5822 hoặc tương đương; Dòng điện cực đại: 3A; Điện áp cực đại: 40V |
| 111 | Đi ốt | 3,3 V hoặc tương đương; Điện áp ổn áp: 3,3V; Dòng thuận cực đại: 1A; Nhiệt độ hoạt động: -650C ~ 2000C |
| 112 | Đi ốt | 5V hoặc tương đương; Điện áp định danh: 5V; Nhiệt độ hoạt động: -650C ~ 2000C |
| 113 | Đi ốt | STATUS hoặc tương đương; Điện áp: 1.8 V; Số chân: 3 |
| 114 | Đi ốt | 1.5KE hoặc tương đương; Điện áp định mức 300V; Dòng cực đại 2.5A; Công suất định mức 1500W |
| 115 | Đi ốt | 1.5KE68A hoặc tương đương; Điện áp làm việc: 58,1 V; Dòng cực đại: 16.5A; Công suất cực đại 1500W |
| 116 | Đi ốt | 18V hoặc tương đương; Số lượng chân: 2; Dòng điện cực đại: 1A; Điện áp cực đại: 18V |
| 117 | Đi ốt | 1A hoặc tương đương; Số lượng chân: 2; Dòng điện cực đại: 1A; Điện áp cực đại: 400V |
| 118 | Đi ốt | 1N5352BRLG hoặc tương đương; Điện áp danh định 15V; Công suất 5W |
| 119 | Đi ốt | 1N5408 hoặc tương đương; Điện áp tối đa: 1000V; Công suất tối đa: 3A |
| 120 | Đi ốt | 24V/1W hoặc tương đương; Điện áp danh định 24V; Công suất 1W |
| 121 | Đi ốt | 2A hoặc tương đương; Dòng thuận cực đại: 2A; Nhiệt độ hoạt động: -650C ~ 2000C |
| 122 | Đi ốt | 3A hoặc tương đương; Dòng điện tối đa: 3A; Điện áp tối đa: 1000V |
| 123 | Đi ốt | 4148 hoặc tương đương; Điện áp làm việc: 50 – 1000V; Dòng điện giới hạn: Imax= 300mA; Nhiệt độ hoạt động: -55oC ~ 150oC |
| 124 | Đi ốt | BAT54A hoặc tương đương; Điện áp ngước tối đa: 30V; Dòng điện cực đại: 200mA; Nhiệt độ hoạt động: -650C ~ 1500C |
| 125 | Đi ốt | Bridge3A hoặc tương đương; Điện áp tối đa: 700V; Dòng điện cực đại: 3A; Nhiệt độ hoạt động: -550C ~ 1500C |
| 126 | Đi ốt cao áp | RG44 hoặc tương đương; Dòng điện cực đại: 5mA; Điện áp cực đại: 20 kV; Dải nhiệt độ hoạt động: -65ºC~150ºC |
| 127 | Đi ốt | DIODE-BRIDGE-1A hoặc tương đương; Dòng thuận cực đại: 1A; Nhiệt độ hoạt động: -65 ~ 200 độ C |
| 128 | Đi ốt | FR 207 hoặc tương đương; Điện áp ngược lớn nhất: 1000V; Dòng max 2A; Nhiệt độ hoạt động -65ºC~150ºC |
| 129 | Đi ốt | FR 307 hoặc tương đương; Điện áp ngược lớn nhất: 1000V; Dòng thuận cực đại: 3A; Dòng ngược 1mA; Điện áp rơi thuận 1V |
| 130 | Đi ốt | INU 007 hoặc tương đương; Điện áp ngược lớn nhất: 1000V; Dòng thuận cực đại: 1A; Dòng ngược 1mA; Điện áp rơi thuận 1V |
| 131 | Đi ốt | MBR360 hoặc tương đương; Điện áp ngược DC cực đại: 60V; Dòng chỉnh lưu trung bình (Io):3A |
| 132 | Đi ốt | SF58 hoặc tương đương; Dòng điện cực đại: 5A; Điện áp cực đại: 600V |
| 133 | Đi ốt | TVS/400V hoặc tương đương; Điện áp định mức: 400V; Công suất: 1500W |
| 134 | Đi ốt | TVS/6.8V hoặc tương đương; Điện áp định mức: 6.8V; Công suất: 400W |
| 135 | Đi ốt | Zener 5,1V hoặc tương đương; Điện áp danh định 5,1V; Công suất 1W |
| 136 | Đi ốt | Zener 7,1V hoặc tương đương; Điện áp danh định 7,1V; Công suất 1W |
| 137 | Điện trở | 10KΩ -0,125W-5% hoặc tương đương; Giá trị điện trở 10 kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±5% |
| 138 | Điện trở | 220 Ω-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 220Ω. Công suất 0,125W. |
| 139 | Điện trở | 3,3 KΩ-0,125W-1% hoặc tương đương; Giá trị điện trở 3,3Ω. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 140 | Điện trở | 330 Ω-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 330Ω. Công suất 0,125W. |
| 141 | Điện trở | 1 KΩ-1% hoặc tương đương; Giá trị điện trở 1KΩ. Sai số ±1% |
| 142 | Điện trở | 1 Ω-6W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 1Ω. Công suất 6W. Sai số ±1% |
| 143 | Điện trở | 2,2 kΩ-6W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 2,2kΩ. Công suất 6W. Sai số ±1% |
| 144 | Điện trở | 4,7 kΩ-6W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 4,7kΩ. Công suất 6W. Sai số ±1% |
| 145 | Điện trở | 470 Ω-6W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 470Ω. Công suất 6W. Sai số ±1% |
| 146 | Điện trở | 0 Ω-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 0Ω. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 147 | Điện trở | 0,1 Ω-2W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 0,1Ω. Công suất 2W. Sai số ±1% |
| 148 | Điện trở | 0,22 Ω-2W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 0,22Ω. Công suất 2W. Sai số ±1% |
| 149 | Điện trở | 0,22 Ω-3W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 0,22Ω. Công suất 3W. Sai số ±1% |
| 150 | Điện trở | 0,22 Ω-5W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 0,22Ω. Công suất 5W. Sai số ±1% |
| 151 | Điện trở | 0,5 Ω-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 0,5Ω. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 152 | Điện trở | 1 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 1kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 153 | Điện trở | 1 kΩ-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 1kΩ. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 154 | Điện trở | 1 kΩ-0,5W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 1kΩ. Công suất 0,5W. Sai số ±1% |
| 155 | Điện trở | 1 MΩ-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 1MΩ. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 156 | Điện trở | 1 Ω-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 1Ω. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 157 | Điện trở | 1 Ω-3W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 1Ω. Công suất 3W. Sai số ±1% |
| 158 | Điện trở | 1,5 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 1,5kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 159 | Điện trở | 10 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 10kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 160 | Điện trở | 10 kΩ-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 10kΩ. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 161 | Điện trở | 10 kΩ-2W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 10kΩ. Công suất 2W. Sai số ±1% |
| 162 | Điện trở | 10 Ω-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 10Ω. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 163 | Điện trở | 10 Ω-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 10Ω. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 164 | Điện trở | 100 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 100kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 165 | Điện trở | 100 kΩ-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 100kΩ. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 166 | Điện trở | 100 kΩ-2W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 100kΩ. Công suất 2W. Sai số ±1% |
| 167 | Điện trở | 100 Ω-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 100Ω. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 168 | Điện trở | 100 Ω-0,5W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 100Ω. Công suất 0,5W. Sai số ±1% |
| 169 | Điện trở | 100 Ω-2W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 100Ω. Công suất 2W. Sai số ±1% |
| 170 | Điện trở | 12 kΩ-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 12kΩ. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 171 | Điện trở | 12 kΩ-1W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 12kΩ. Công suất 0,1W. Sai số ±1% |
| 172 | Điện trở | 12 kΩ-2W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 12kΩ. Công suất 2W. Sai số ±1% |
| 173 | Điện trở | 15 kΩ-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 15kΩ. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 174 | Điện trở | 15 kΩ-2W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 15kΩ. Công suất 0,2W. Sai số ±1% |
| 175 | Điện trở | 150 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 150kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 176 | Điện trở | 150 kΩ-2W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 150kΩ. Công suất 2W. Sai số ±1% |
| 177 | Điện trở | 150 Ω-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 150Ω. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 178 | Điện trở | 150 Ω-5W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 150Ω. Công suất 5W. Sai số ±1% |
| 179 | Điện trở | 18 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 18kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 180 | Điện trở | 180 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 180kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 181 | Điện trở | 180 kΩ-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 180kΩ. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 182 | Điện trở | 180Ω-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 180Ω. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 183 | Điện trở | 180Ω-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 180Ω. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 184 | Điện trở | 2MΩ-2W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 2MΩ. Công suất 2W. Sai số ±1% |
| 185 | Điện trở | 2,2 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 2,2kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 186 | Điện trở | 2,2 kΩ-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 2,2kΩ. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 187 | Điện trở | 2,2 kΩ-0,5W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 2,2kΩ. Công suất 0,5W. Sai số ±1% |
| 188 | Điện trở | 2,2 Ω-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 2,2Ω. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 189 | Điện trở | 2,2 Ω-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 2,2Ω. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 190 | Điện trở | 2,7 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 2,7kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 191 | Điện trở | 2,7 kΩ-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 2,7kΩ. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 192 | Điện trở | 22 kΩ-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 22kΩ. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 193 | Điện trở | 22 kΩ-2W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 22kΩ. Công suất 2W. Sai số ±1% |
| 194 | Điện trở | 220 kΩ-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 220kΩ. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 195 | Điện trở | 220 Ω-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 220Ω. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 196 | Điện trở | 220 Ω-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 220Ω. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 197 | Điện trở | 220 Ω-5W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 220Ω. Công suất 5W. Sai số ±1% |
| 198 | Điện trở | 27 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 27kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 199 | Điện trở | 27 kΩ-2W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 27kΩ. Công suất 2W. Sai số ±1% |
| 200 | Điện trở | 270 Ω-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 270Ω. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 201 | Điện trở | 270 Ω-0,5W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 270Ω. Công suất 0,5W. Sai số ±1% |
| 202 | Điện trở | 3,3 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 3,3kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 203 | Điện trở | 3,3 kΩ-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 3,3kΩ. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 204 | Điện trở | 3,3 Ω-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 3,3Ω. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 205 | Điện trở | 3,9 kΩ-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 3,9kΩ. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 206 | Điện trở | 3,9 kΩ-1W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 3,9kΩ. Công suất 1W. Sai số ±1% |
| 207 | Điện trở | 33 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 33kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 208 | Điện trở | 33 kΩ-2W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 33kΩ. Công suất 2W. Sai số ±1% |
| 209 | Điện trở | 33 Ω-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 33Ω. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 210 | Điện trở | 330 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 330kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 211 | Điện trở | 330 Ω-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 330Ω. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 212 | Điện trở | 330 Ω-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 330Ω. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 213 | Điện trở | 330 Ω-3W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 330Ω. Công suất 3W. Sai số ±1% |
| 214 | Điện trở | 38 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 38kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 215 | Điện trở | 39 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 39kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 216 | Điện trở | 4,7 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 4,7kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 217 | Điện trở | 4,7 kΩ-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 4,7kΩ. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 218 | Điện trở | 4,7 kΩ-2W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 4,7kΩ. Công suất 2W. Sai số ±1% |
| 219 | Điện trở | 40 Ω-50W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 40Ω. Công suất 50W. Sai số ±1% |
| 220 | Điện trở | 47 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 47kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 221 | Điện trở | 47 kΩ-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 47kΩ. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 222 | Điện trở | 47 kΩ-2W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 47kΩ. Công suất 2W. Sai số ±1% |
| 223 | Điện trở | 47 Ω-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 47Ω. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 224 | Điện trở | 470 kΩ-0,5W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 470kΩ. Công suất 0,5W. Sai số ±1% |
| 225 | Điện trở | 470 Ω-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 470Ω. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 226 | Điện trở | 470 Ω-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 470Ω. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 227 | Điện trở | 5,6 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 5,6kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 228 | Điện trở | 5,6 kΩ-2W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 5,6kΩ. Công suất 0,2W. Sai số ±1% |
| 229 | Điện trở | 50 Ω-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 50Ω. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 230 | Điện trở | 56 kΩ-2W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 56kΩ. Công suất 2W. Sai số ±1% |
| 231 | Điện trở | 560 kΩ-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 560kΩ. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 232 | Điện trở | 6,8 kΩ-2W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 6,8kΩ. Công suất 2W. Sai số ±1% |
| 233 | Điện trở | 680 Ω-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 680Ω. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 234 | Điện trở | 680 Ω-0,5W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 680Ω. Công suất 0,5W. Sai số ±1% |
| 235 | Điện trở | 75 Ω-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 75Ω. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 236 | Điện trở | 8,2 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 8,2kΩ. Công suất 0,125W. Sai số ±1% |
| 237 | Điện trở | 8,2 kΩ-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 8,2kΩ. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 238 | Điện trở | 820 kΩ-0,25W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 820kΩ. Công suất 0,25W. Sai số ±1% |
| 239 | Điện trở | 820 kΩ-0,5W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 820kΩ. Công suất 0,5W. Sai số ±1% |
| 240 | Điện trở băng | 10 kΩ-0,125W hoặc tương đương; Giá trị điện trở 10 kΩ. Công suất 0,125 W. Sai số ±1%.Loại điện trở 5 chân. |
| 241 | Điện trở băng | A103 hoặc tương đương; Giá trị điện trở con 10 kΩ. Sai số ±1%. Loại điện trở 11 chân. |
| 242 | Điện trở | DFN51120 hoặc tương đương; Điện trở 5,1 Ω; Điện áp định mức: 250V; Công suất: 1,6W sai số ±5% |
| 243 | Găng tay bảo hộ | 100G-T108 hoặc tương đương; Vật liệu sợi cotton co giãn, chống bụi bẩn, mảnh vụn, độ nóng và ma sát |
| 244 | Giắc | 10Pc hoặc tương đương; Số lượng chân 10 chân, loại chân cong; khoảng cách giữa các chân 4,2mm. Chất liệu đồng mạ vàng. |
| 245 | Giắc | 12.2MM22X7PIN XLA hoặc tương đương; Số hàng 6; Số chân trên 1 hàng: 19; Kiểu chân cái, chất liệu chân đồng mạ vàng, Phạm vi nhiệt độ: -45°C đến +150°C |
| 246 | Giắc | 12P-3mm hoặc tương đương; Số lượng chân 12, Khoảng cách các chân: 3mm |
| 247 | Giắc | 12Pc hoặc tương đương; Số lượng chân 12 chân, loại chân cong; khoảng cách giữa các chân 4,2mm. Chất liệu đồng mạ vàng. |
| 248 | Giắc | 18.2MM22X7PIN XLA hoặc tương đương; Số hàng 6; Số chân trên 1 hàng: 22; Kiểu chân cái, chất liệu chân đồng mạ vàng, Phạm vi nhiệt độ: -45°C đến +150°C |
| 249 | Giắc | 2MM19X7PIN XLA hoặc tương đương; Số lượng chân 2, Khoảng cách: 4mmTiếp xúc tốt, lắp ráp chắc chắn |
| 250 | Giắc | 2P-3mm hoặc tương đương; Số lượng chân 2, Khoảng cách các chân: 3mm |
| 251 | Giắc | 2P-4mm hoặc tương đương; Số lượng chân 2, Khoảng cách các chân: 4mm |
| 252 | Giắc | 2P-4mm VDAY hoặc tương đương; Số lượng chân 2, kiểu Vday; Khoảng cách các chân: 4mm |
| 253 | Giắc | 2P-4mm VNIGHT hoặc tương đương; Số lượng chân 2, kiểu Vnight; Khoảng cách các chân: 4mm |
| 254 | Giắc | 2Pc hoặc tương đương; Số lượng chân 2, Khoảng cách: 3mm |
| 255 | Giắc | 32x2 pin 2,54mm hoặc tương đương; Số lượng chân 64, 2 hàng; Khoảng cách 2 chân: 2.54mm |
| 256 | Giắc | 32x2 pin 3mm hoặc tương đương; Số lượng chân 64, 2 hàng Khoảng cách 2 chân: 3 mm |
| 257 | Giắc | 3Pc hoặc tương đương; Số lượng chân 3, kiểu chân cong; Khoảng cách các chân: 3mm |
| 258 | Giắc | 4P-3mm hoặc tương đương; Số lượng chân 4; Khoảng cách các chân: 3mm |
| 259 | Giắc | 4Pc hoặc tương đương; Số lượng chân 4, kiểu chân cong; Khoảng cách các chân: 3mm |
| 260 | Giắc | 5Pc hoặc tương đương; Số lượng chân 5, kiểu chân cong; Khoảng cách các chân: 3mm |
| 261 | Giắc | 64Pc hoặc tương đương; Số lượng chân 64, kiểu chân cong; Khoảng cách các chân: 2.54 mm |
| 262 | Giắc | 64PST hoặc tương đương; Số lượng chân 64, kiểu chân thẳng; Khoảng cách các chân: 2.54 mm |
| 263 | Giắc | 6P-3mm hoặc tương đương; Số lượng chân 6; Khoảng cách các chân: 3mm |
| 264 | Giắc | 8Pc hoặc tương đương; Số lượng chân 8, kiểu chân cong; Khoảng cách các chân: 3mm |
| 265 | Giắc cắm | CON2_3.96 hoặc tương đương; Số lượng chân 2, Khoảng cách các chân: 3.96 mm |
| 266 | Giắc cắm | CON25DB/FEMLE/RIGHT ANGLE hoặc tương đương; Kiểu kết nối VGA, giắc 25 chân, hai hàng, dùng để truyền dữ liệu |
| 267 | Giắc cắm | CON3_3.96 hoặc tương đương; Số lượng chân 3, Khoảng cách các chân: 3.96 mm |
| 268 | Giắc cắm | SOM304 hoặc tương đương; Số chân 38; chất liệu mạ đồng; khoảng cách chân 1.27mm |
| 269 | Giắc cắm | 2 chân CON2T hoặc tương đương; Số lượng chân 2, Khoảng cách các chân: 5.08 mm |
| 270 | Giắc cắm | 3 chân TCON3 hoặc tương đương; Số lượng chân 3, Khoảng cách các chân: 5.08 mm |
| 271 | Giắc cắm | 4 chân CON4T150 hoặc tương đương; Số lượng chân 4, Khoảng cách các chân: 5.08 mm |
| 272 | Giắc cắm | COM hoặc tương đương; Số lượng chân 9, Khoảng cách các chân: 3.00 mm |
| 273 | Giắc cắm | CON2 hoặc tương đương; Số lượng chân 2, Khoảng cách các chân: 2.54 mm |
| 274 | Giắc cắm | CON6 hoặc tương đương; Số lượng chân 6, Khoảng cách các chân: 3 mm |
| 275 | Giắc cắm | CON6_3.96 hoặc tương đương; Số lượng chân 6, Khoảng cách các chân: 3.96 mm |
| 276 | Giắc cắm | JP5-D1T hoặc tương đương; Số lượng chân 5, Khoảng cách các chân: 2.54 mm |
| 277 | Giắc cắm | ШSIPU SF12 SERES hoặc tương đương; Tiếp xúc tốt, lắp ráp chắc chắn |
| 278 | Giắc | COMM PORT 5P-3mm hoặc tương đương; Số lượng chân: 5; Khoảng cách giữa 2 chân 3mm |
| 279 | Giắc | CON15 hoặc tương đương; Chuẩn kết nối DB15, có 15 chân xếp thành hai hàng, vỏ nhựa PVC. |
| 280 | Giắc | CON3 XLA hoặc tương đương; Số lượng chân 3, khoảng cách giữa các chân 5,08 mm. Dòng chịu tải 10A |
| 281 | Giắc | DAY_CAM PORT 10P-3mm hoặc tương đương; Số lượng chân 10, Khoảng cách các chân: 3 mm |
| 282 | Giắc | DB9 FEMALE hoặc tương đương; Kiểu kết nối DB9; Số lượng chân: 9; Số hàng: 02 |
| 283 | Giắc | EM6K1 hoặc tương đương; Giắc cắm chuyện dùng 6 chân, kết nối chắc chắn, tiếp xúc tốt |
| 284 | Giắc | JP2x2 hoặc tương đương; Số lượng hàng 2; Số chân trên 1 hàng: 2; Tiếp xúc tốt, lắp ráp chắc chắn |
| 285 | Giắc | JP5x2 hoặc tương đương; Số lượng hàng 2; Số chân trên 1 hàng: 5; Tiếp xúc tốt, lắp ráp chắc chắn |
| 286 | Giắc kẹp | 26ST hoặc tương đương; Giắc kẹp 26 chân thẳng. Bố trí 2 hàng, mỗi hàng 13 chân. |
| 287 | Giắc kết nối | 5P-2,54mm hoặc tương đương; Giắc kết nối 5 chân, khoảng cách chân 2,54 mm. |
| 288 | Giắc kết nối | 5P-3,96mm hoặc tương đương; Giắc kết nối 5 chân, khoảng cách chân 3,96 mm. |
| 289 | Giắc | LASER PORT 10P-3mm hoặc tương đương; Giắc cắm 10 chân, khoảng cách các chân 3mm, các chân mạ vàng. Chuyên dùng cho cổng laser. |
| 290 | Giắc | NIGHT_CAM PORT 10P-3mm hoặc tương đương; Giắc cắm 10 chân, khoảng cách các chân 3mm, các chân mạ vàng. |
| 291 | Giắc | PCI_Mini hoặc tương đương; Số tiếp điểm: 52; Số hàng chân: 2; Khoảng cách chân: 0.8mm; Kiểu chân: thẳng; Mạ tiếp điểm: Vàng |
| 292 | Giắc | POWER IN 4P-3mm hoặc tương đương; Giắc cắm nguồn 4 chân, các chân cách nhau 3mm, tiếp xúc tốt, lắp ráp chắc chắn. |
| 293 | Giắc | RJ45 hoặc tương đương; Giắc cắm chuyên dùng theo tiêu chuẩn RJ45, vỏ nhựa trong suất, chân đồng. |
| 294 | Giắc | RS232 PORT 4P-3mm hoặc tương đương; Giắc cắm chuẩn RS232, 4 chân, khoảng cách giữa các chân 3mm. |
| 295 | Giắc | RS485 PORT 4P-3mm hoặc tương đương; Giắc cắm chuẩn RS485, 4 chân, khoảng cách giữa các chân 3mm. |
| 296 | Giắc thẳng | 40P hoặc tương đương; Loại giắc cắm thẳng 40 chân, các chân cách nhau 2,54 mm. |
| 297 | Giắc | USB-A TYPE hoặc tương đương; Chất liệu hợp kim dẫn điện tốt, tiếp xúc tốt, lắp ráp chắc chắn. |
| 298 | Giắc | VIDEO_IN 25P hoặc tương đương; Chất liệu hợp kim dẫn điện tốt, tiếp xúc tốt, lắp ráp chắc chắn. |
| 299 | Giăm | 10P hoặc tương đương; Số lượng hàng 1; Số chân trên 1 hàng: 10; Tiếp xúc tốt, lắp ráp chắc chắn |
| 300 | Giăm | 10Px2 hoặc tương đương; Số lượng hàng 2; Số chân trên 1 hàng: 10; Tiếp xúc tốt, lắp ráp chắc chắn |
| 301 | Giăm | 12Px2 hoặc tương đương; Số lượng hàng 2; Số chân trên 1 hàng: 6; Tiếp xúc tốt, lắp ráp chắc chắn |
| 302 | Giăm | 40Px2 hoặc tương đương; Số lượng hàng 2; Số chân trên 1 hàng: 20; Tiếp xúc tốt, lắp ráp chắc chắn |
| 303 | Giăm | 64Px2 hoặc tương đương; Số lượng hàng 2; Số chân trên 1 hàng: 32; Tiếp xúc tốt, lắp ráp chắc chắn |
| 304 | Giăm đôi | 10P/CONFIG PORT hoặc tương đương; Số lượng hàng 2; Số chân trên 1 hàng: 5; Tiếp xúc tốt, lắp ráp chắc chắn |
| 305 | Giăm đơn | 40ST-2.54mm hoặc tương đương; Số lượng hàng 1; Số chân trên 1 hàng: 40;Tiếp xúc tốt, lắp ráp chắc chắn |
| 306 | Giăm đơn | CON6-2.54mm hoặc tương đương; Số chân 6; khoảng cách 2,54 mm; Tiếp xúc tốt, lắp ráp chắc chắn |
| 307 | Giăm đơn | CON8-2.54mm hoặc tương đương; Số chân 8; khoảng cách 2,54 mm; Tiếp xúc tốt, lắp ráp chắc chắn |
| 308 | Giấy nến | PP hoặc tương đương; Màu nâu đậm, phủ nến chống ẩm, chống thấm |
| 309 | Giẻ bảo quản | GL hoặc tương đương; Giẻ dùng để bảo quản |
| 310 | Hộp gỗ bảo quản | 126x125x150mm hoặc tương đương; Vật liệu gỗ chịu mối mọt, Sơn xanh quân sự, bên trong có lớp xốp bảo vệ, độ dày ván gỗ không nhỏ hơn 1 cm, kích thước: 126x125x150 mm |
| 311 | Hộp gỗ bảo quản | 220x150x95mm hoặc tương đương; Vật liệu gỗ chịu mối mọt, Sơn xanh quân sự, bên trong có lớp xốp bảo vệ, độ dày ván gỗ không nhỏ hơn 1 cm, kích thước: 220x150x95 mm |
| 312 | Hộp gỗ bảo quản | 540x440x370mm hoặc tương đương; Vật liệu gỗ chịu mối mọt, Sơn xanh quân sự, bên trong có lớp xốp bảo vệ, độ dày ván gỗ không nhỏ hơn 1 cm, kích thước: 540x440x370 mm |
| 313 | Hộp gỗ bảo quản | 550x250x250mm hoặc tương đương; Vật liệu gỗ chịu mối mọt, Sơn xanh quân sự, bên trong có lớp xốp bảo vệ, độ dày ván gỗ không nhỏ hơn 1 cm, kích thước: 550x250x250 mm |
| 314 | Hộp gỗ bảo quản khối, card | HG240x155x70mm hoặc tương đương; Vật liệu gỗ chịu mối mọt, Sơn xanh quân sự, bên trong có lớp xốp bảo vệ, độ dày ván gỗ không nhỏ hơn 1 cm, kích thước: 240x155x70 mm |
| 315 | Hộp nhôm cầu đấu | 150x42x80mm hoặc tương đương; Vật liệu nhôm, kích thước: đường kính ngoài 150 mm, đường kính trong 42,2 mm; chiều cao 80 mm; |
| 316 | IC nguồn cách ly | DC-DC 5V-DIP hoặc tương đương; Điện áp đầu vào: 4,75 ~ 5,25 V; Điện áp đầu ra: 5V; Nguồn đầu ra: 1W; Nguồn cách ly. |
| 317 | Khẩu trang bảo hộ | 3M hoặc tương đương; Chất liệu vải mềm, chống bụi, chống mảnh văng nhỏ |
| 318 | Khung, vỏ khối ghi lưu | GL37 hoặc tương đương; Vật liệu thép CT3 hoặc tương đương dày 1,5mm, kích thước: 400x550x250mm; |
| 319 | LED | 5V-5 mm hoặc tương đương; Điện áp hoạt động: 5V; Dòng hoạt động: 10 – 20 mA |
| 320 | LED | 7T hoặc tương đương; Điện áp hoạt động: 1,3 ~ 3V; Dòng hoạt động: 20mA; Số lượng chân: 10 chân. |
| 321 | LED dán | 805 hoặc tương đương; Điện áp hoạt động: 1,8 ~ 2,6V; Kích thước: 2 x 1.25 x 0.8mm |
| 322 | LED dán | 1210 hoặc tương đương; Điện áp: 2.6 V; Kích thước: 3.2 x 2.7 x 1.1mm |
| 323 | LED đỏ chữ nhật | 4P hoặc tương đương; Điện áp hoạt động: 4V đến 7V; Dòng hoạt động: 10 – 20 mA, màu đỏ |
| 324 | LED | STATUS hoặc tương đương; Điện áp: 1.8 V; Số chân: 2 |
| 325 | LED tín hiệu màu đỏ | 3,3-5V/5mm hoặc tương đương; Điện áp hoạt động: 3,3 đến 5V; Dòng hoạt động: 10 – 20 mA, màu đỏ |
| 326 | LED | WHITE-0805 hoặc tương đương; Điện áp: 1.8 V, Màu trắng - xanh Kích thước: 2 x 1.25 x 0.8mm |
| 327 | LED xanh chữ nhật | 4P hoặc tương đương; Điện áp hoạt động: 4 đến 7V;Dòng hoạt động: 10 – 20 mA, màu xanh |
| 328 | Lò xo hồi vị tiếp điểm CĐ37 | Ф10 hoặc tương đương; Vật liệu thép hoặc tương đương Co60, đường kính lò xo 10mm , đường kính sợi 1mm |
| 329 | Lọc đầu ra | LR-MIL hoặc tương đương; Lõi ferrit phi 13mm, dày 5mm, giá trị 330uH |
| 330 | Lọc đầu vào | 24A-MIL hoặc tương đương; Dòng định mức: 24A; Điện áp lọc: sử dụng cho điện áp từ 110VAC hoặc 250VAC.Tần số hoạt động: 50/60Hz. |
| 331 | Lõi cò điện CĐ37 | Ф37,5x101,5mm hoặc tương đương; Vật liệu sắt từ, kích thước: đừng kính thân lõi 37,5mm, chiều dài côn 17,5mm, đường kính đỉnh côn 11mm; chiều dài 101,5mm. |
| 332 | Lõi cuộn hút CĐ37 | Ф45,5x110mm hoặc tương đương; Vật liệu đồng, kích thước: đừng kính thân lõi 45,5mm, chiều dài côn trong 17,5mm, đường kính đỉnh côn 11mm; chiều dài 110mm. |
| 333 | Lõi Ferit | 120R hoặc tương đương; Điện trở khi ở tần số 100 MHz: 600 Ω; Dòng định mức: 1,5 A |
| 334 | Mạch capture video | CTVI hoặc tương đương; Cổng USB-HDMI, độ phân giải tối đa 4k |
| 335 | Mạch in Card | MI.PPVR hoặc tương đương; Kích thước: 232x162x1,6 mm. Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh. Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MI.PPVR |
| 336 | Mạch in card backplane trên pháo 37 | MI-BP37 hoặc tương đương; Vật liệu: sợi thủy tinh FR-4, được phủ sơn cách điện màu xanh. Độ dày mạch in: 2mm. Kích thước: (195x122)mm. Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MI-BP37 |
| 337 | Mạch in card giao diện 6 pháo | MI.6P hoặc tương đương; Kích thước: 232x162x1,6 mm. Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh. Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MI.6P |
| 338 | Mạch in Card máy tính điều khiển quang điện tử | MIQĐT hoặc tương đương; Kích thước: 232x162x1,6 mm. Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh. Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MIQĐT |
| 339 | Mạch in Card máy tính tính toán phần tử bắn đón | MIBĐ2 hoặc tương đương; Kích thước: 232x162x1,6 mm. Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh. Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MIBĐ2 |
| 340 | Mạch in card máy tính xử lý anh và mô phỏng huấn luyện | MI-TTXLA hoặc tương đương; Kích thước: 232x162x1,6 mm. Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh. Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MI-TTXLA |
| 341 | Mạch in | CS-K923 hoặc tương đương; Kích thước: 149x96x1,6 mm. Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh. Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ CS-K923 |
| 342 | Mạch in điều khiển | MI.MNĐ hoặc tương đương; Kích thước: 90x70x1,6 mm. Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh. Sơ đồ mạch in tại mục 2. Bản vẽ MI.MNĐ |
| 343 | Mạch in điều khiển quang điện tử | MI-ĐKQĐT hoặc tương đương; Vật liệu: sợi thủy tinh FR-4, được phủ sơn cách điện màu xanh, kích thước 23x50 cm, dày 1.6mm. Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MI-ĐKQĐT |
| 344 | Mạch in ĐK tầm, hướng | MI-ĐQS37 hoặc tương đương; Kích thước: 205x140x1,6 mm. Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh.Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MI-ĐQS37 |
| 345 | Mạch in | ĐK-BCD-12-02 hoặc tương đương; Kích thước: 102x89x1,6 mm. Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh. Sơ đồ mạch in tại mục 2. Bản vẽ ĐK-BCD-12-02 |
| 346 | Mạch in | ĐK-BCD-12-03 hoặc tương đương; Kích thước: 102x89x1,6 mm. Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh. Sơ đồ mạch in tại mục 2. Bản vẽ ĐK-BCD-12-03 |
| 347 | Mạch in | HT-K923 hoặc tương đương; Kích thước: 102x80x1,6 mm. Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh. Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ HT-K923 |
| 348 | Mạch in mạch nguồn và nạp AQ | MI-N.NAQ hoặc tương đương; Kích thước: 180x160x1,6 mm. Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh. Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MI-N.NAQ |
| 349 | Mạch in | MI.GL24 hoặc tương đương; Kích thước 137x100mm.Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh. Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MI.GL24 |
| 350 | Mạch in | MIA34 hoặc tương đương; Kích thước (7x15) cm; Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh. Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MIA34 |
| 351 | Mạch in | MIA34.46 hoặc tương đương; Kích thước (8x4) cm; Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh. . Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MIA34.46 |
| 352 | Mạch in | MIA34-1700 hoặc tương đương; Kích thước (10 x 17) cm; Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh. Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MIA34-1700 |
| 353 | Mạch in | MIA34-2000 hoặc tương đương; Kích thước (10 x 17) cm; Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh. Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MIA34-2000 |
| 354 | Mạch in | MIA34-6500 hoặc tương đương; Kích thước (10 x 13) cm; Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh. . Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MIA34-6500 |
| 355 | Mạch in mô đun điều khiển | MI.DK hoặc tương đương; Kích thước: 80x65x1,6 mm. Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh.. Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MI.DK |
| 356 | Mạch in Mô đun nguồn 1 chiều chuyên dụng cho hệ thống quang điện tử | MI-N.QĐT hoặc tương đương; Kích thước: 300x160 mm. Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh.. Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MI-N.QĐT |
| 357 | Mạch in mô đun rơ le chuyển mạch | MI.RLCM hoặc tương đương; Kích thước: 120x60 mm. Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh.. Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MI.RLCM |
| 358 | Mạch in module nguồn cải tiến trên PPK57mm | MI.N57 hoặc tương đương; Kích thước: 80x65x1,6 mm. Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh.. Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MI.N57 |
| 359 | Mạch in so kim điện tử trên pháo | MI-SK.P hoặc tương đương; Chất liệu FR 4, kích thước 20x5 cm, dày 1.6mm. Sơ đồ mạch in đính kèm tại Mục 2. Bản vẽ MI-SK.P |
| 360 | Mạch in | TTSL-ĐKP hoặc tương đương; Kích thước: 210x140x1,6 mm. Vật liệu sợi thủy tinh FR-4, phủ sơn cách điện màu xanh. Sơ đồ mạch in tại mục 2. Bản vẽ TTSL-ĐKP |
| 361 | Màn hiển thị | LCD TD-200 hoặc tương đương; Kích thước 140x140x40. Hiển thị tham số bằng LED. Nguồn nuôi: 220V 50Hz; Cổng RS232; Độ phân giải: 1024x768; Đầu vào: DVI, VGA, Video; |
| 362 | Mặt trước card giao diện 6 pháo | MT-6P hoặc tương đương; Kích thước 35x250x3 mm, chất liệu Nhôm hợp kim. Dùng cho card giao diện 6 pháo. |
| 363 | Mặt trước Card máy tính điều khiển quang điện tử | MTĐKQĐT hoặc tương đương; Kích thước 35x250x3 mm, chất liệu Nhôm hợp kim, Dùng cho Card máy tính điều khiển quang điện tử |
| 364 | Mặt trước Card máy tính tính toán phần tử bắn đón | MTTTPTBĐ hoặc tương đương; Kích thước 35x250x3 mm, chất liệu Nhôm hợp kim, Dùng cho Card máy tính tính toán phần tử bắn đón |
| 365 | Mặt trước card máy tính xử lý ảnh và mô phỏng huấn luyện | TT-XLA MT-XLA hoặc tương đương; Kích thước 35x250x3 mm, chất liệu Nhôm hợp kim, Dùng cho card máy tính xử lý anh và mô phỏng huấn luyện TT-XLA |
| 366 | Mặt trước Card PPVR | MT-PPVR hoặc tương đương; Kích thước 35x250x3 mm, chất liệu Nhôm hợp kim. Dùng cho Card PPVR |
| 367 | Mô đun | PFE1000F-28 hoặc tương đương; Điện áp đầu vào: 115 VAC đên 230 VAC; Điện áp đầu ra: 28V; Dòng đầu ra: 36A; Công suất: 1.008 kW |
| 368 | Nắp che thân | Ф96mm hoặc tương đương; Vật liệu thép CT3 hoặc tương đương, đường kính ngoài lớn nhất 96 mm, đường kính ngoài nhỏ nhất 74 mm; đường kính trong lớn nhất 68 mm, đường kính trong nhỏ nhất 55 mm; chiều cao 33 mm; |
| 369 | Nắp hộp nhôm cầu đấu | 150x10mm hoặc tương đương; Vật liệu nhôm, đường kính ngoài lớn nhất 150 mm, chiều dày 10 mm; |
| 370 | Nắp sau CĐ37 | Ф84mm hoặc tương đương; Vật liệu thép hoặc tương đương CT3 dày 4mm, kích thước: đường kính ngoài 84mm, chiều cao 21mm; ren ngoài M76x1; |
| 371 | Nắp trước CĐ37 | Ф80mm hoặc tương đương; Vật liệu thép CT3 dày 4mm, kích thước: đường kính ngoài 80mm, chiều cao 20mm; |
| 372 | Nhựa thông | NT hoặc tương đương; Chất liệu: nhựa thông tự nhiên; Mầu cánh gián; |
| 373 | Nút nhấn RESET | 2P hoặc tương đương; Nút nhấn 2 chân, chế độ: on-off, dòng điện: 10A |
| 374 | Nút nhấn RESET | 4P hoặc tương đương; Nút nhấn 4 chân, chế độ: on-off, dòng điện: 10A |
| 375 | Nút nhấn | SW DIP-2 hoặc tương đương; Nút nhấn 2 chân, dòng điện 15A, chế độ: on-off, màu: Đen |
| 376 | Ổ Cứng | 128G hoặc tương đương; Ổ cứng SSD, Dung lượng: 128 GB, Chuẩn kết nối STA;Tốc độ đọc: 500MB/s;Tốc độ ghi: 350MB/s |
| 377 | Ổ Cứng | 64G hoặc tương đương; Ổ cứng SSD, Dung lượng: 64 GB; Tốc độ đọc: 500MB/s; Tốc độ ghi: 350MB/s |
| 378 | Ống bao thân | Ф96x204 hoặc tương đương; Vật liệu thép CT3 hoặc tương đương, đường kính ngoài lớn nhất 96mm, đường kính trong 88 mm, dài 204 mm; |
| 379 | Ống ghen | Ф3mm hoặc tương đương; Chất liệu nhựa PVC, đường kính 3 mm. |
| 380 | Pin | 3V hoặc tương đương; Điện áp tiêu chuẩn: 3V; Dung lượng pin: 225mAh |
| 381 | Quạt tản nhiệt | 5V hoặc tương đương; Điện áp hoạt động 5 V; Kích thước: 50x50 mm |
| 382 | Quạt tản nhiệt | A300-12V hoặc tương đương; Điện áp hoạt động 12V; Kích thước: 70x90 mm |
| 383 | Quạt tản nhiệt | NHU-12V hoặc tương đương; Điện áp hoạt động 12V; Công suất:1,68W; Có tản nhiệt chuyên dụng. |
| 384 | Rơ le | 5P-12V hoặc tương đương; Điện áp cuộn dây: 12V;Số chân: 05; Cấu hình tiếp điểm: NO/NC; Dòng tiếp điểm: 10A; Dòng cuộn hút: 50mA |
| 385 | Rơ le | G4A-1APE-24 hoặc tương đương; Điện áp cuộn dây: 24VDC; Dòng tiếp điểm: 20A; Tiếp điểm: 1NO |
| 386 | Rơ le | G6S-2 hoặc tương đương; Điện áp định mức: DC5 V ; Dòng điện chịu đựng tối đa của tiếp điểm: 2A |
| 387 | Rơ le | LY2SN 24V DC hoặc tương đương; Điện áp hoạt động: 24V DC; Dòng định mức 10A; Tiếp điểm DPDT (2NO + 2NC) |
| 388 | Rơ le | OMRON/G5LE-14 DC24 hoặc tương đương; Điện áp cuộn dây: 24V; Dòng chịu đựng tối đa: 10A;; Điện áp chuyển mạch: 250 VAC, 125 VDC; Kích thước: 22,5x15,6x19mm |
| 389 | Rơ le | OMRON-G5V-2 hoặc tương đương; Điện áp: 5VDC; Dòng và áp chuyển mạch xoay chiều: 0.5 A, 125 VAC; Dòng và áp chuyển mạch một chiều: 2 A at 30 VDC |
| 390 | Rơ le | RELAY CONNECTOR hoặc tương đương; Điện áp cuộn dây: 5V; Số chân: 05; Cấu hình tiếp điểm: NO/NC; Dòng tiếp điểm: 10A; Dòng cuộn hút: 50mA |
| 391 | Ruột tiếp điểm | 400VAC/VDC hoặc tương đương; Số cặp tiếp điểm 24, điện áp định mức 400VAC/VDC, dòng điện định mức 10A/cặp tiếp điểm, điện trở tiếp xúc 0,01Ω nhiệt độ làm việc -20¸80 độ C |
| 392 | Silicaghen | SiO2.nH2O hoặc tương đương; SiO2.nH2O, kích thước hạt 2¸4mm, hút ẩm tốt |
| 393 | Sơn phủ cách điện | CRC70 (450ml) hoặc tương đương; Bảo vệ mạch điện, chống ô xi hoá, chống bụi, chống ẩm. |
| 394 | Sơn xịt | A10 hoặc tương đương; Sơn bóng là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer, thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút, thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ. |
| 395 | Tản nhiệt chữ L | TNL hoặc tương đương; Chất liệu: Nhôm; dộ dày nhôm: 2,5 mm; Kích thước (12x5) cm |
| 396 | Tản nhiệt nhôm | TN 923 hoặc tương đương; Chất liệu: Nhôm; KT: 200x110x27 mm, loại 10 cánh tán nhiệt |
| 397 | Tản nhiệt | NP-37M2 hoặc tương đương; Chất liệu nhôm chuyên dụng cho bo mạch, 8 cánh. KT: 50x40 mm |
| 398 | Tản nhiệt | TN hoặc tương đương; Chất liệu: Nhôm; dộ dày nhôm: 2,5 mm; Kích thước (8,2x2,6) cm |
| 399 | Thân vỏ CĐ37 | Ф80mm hoặc tương đương; Vật liệu thép CT3, kích thước: đừng kính ngoài thân 80mm, đường kính trong 76mm, chiều dài thân 141mm chiều dài chân đế 203mm; một đầu ren trong M76x1, dài 25mm; |
| 400 | Thiếc hàn dây | SN63 1.0mm hoặc tương đương; Thành phần: Sn63.3/Cu0.7; Đường kính dây: 1 mm; Nhiệt độ nóng chảy: 217-220°C |
| 401 | Thiếc hàn dây | SN55/1.0 hoặc tương đương; Thành phần: Sn55.3/Cu0.7; Đường kính dây: 1 mm; Nhiệt độ nóng chảy: 217-220°C |
| 402 | Thiếc hàn dây | SN63/0.8 hoặc tương đương; Thành phần: Sn63.3/Cu0.7; Đường kính dây: 0.8mm; Nhiệt độ nóng chảy: 217-220°C |
| 403 | Trục thân trên | Ф75x70mm hoặc tương đương; Vật liệu thép C45, đường kính ngoài lớn nhất 75 mm, đường kính ngoài nhỏ nhất 30 mm, đường kính trong lớn nhất 25 mm, đường kính trong nhỏ nhất 16 mm, dài 70 mm; |
| 404 | Trục thân vỏ | Ф70x50mm hoặc tương đương; Vật liệu thép C45, đường kính ngoài lớn nhất 70 mm, đường kính ngoài nhỏ nhất 40 mm, đường kính trong 30 mm, dài 50 mm; |
| 405 | Trục tiếp điểm CĐ37 | Ф5,5x90mm hoặc tương đương; Vật inox SUS304, đường kính 5,5 mm, dài 90 mm |
| 406 | Tụ̣ điện | 0,01 μF-25V hoặc tương đương; Điện dung: 0,01 µF; Điện áp định mức: 25V; Sai số: ±5% |
| 407 | Tụ̣ điện | 0,1 μF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 0,01 µF; Điện áp định mức: 16V; Sai số: ±5% |
| 408 | Tụ̣ điện | 1 μF-25V hoặc tương đương; Điện dung: 1 µF; Điện áp định mức: 25V; Sai số: ±5% |
| 409 | Tụ̣ điện | 100 μF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 100µF; Điện áp định mức: 16V; Sai số: ±5% |
| 410 | Tụ̣ điện | 100 pF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 100pF; Điện áp định mức: 16V; Sai số: ±5% |
| 411 | Tụ̣ điện | 104 pF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 104pF; Điện áp định mức: 16V; Sai số: ±5% |
| 412 | Tụ̣ điện | 220 μF-50V hoặc tương đương; Điện dung: 220µF; Điện áp định mức: 50V; Sai số: ±5% |
| 413 | Tụ̣ điện | Cap CN1.5 hoặc tương đương; Điện dung: 1,5 µF; Điện áp định mức: 100 V; Sai số: ±5% |
| 414 | Tụ̣ điện | 0,01 μF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 0,01µF; Điện áp định mức: 16V; Sai số: ±5% |
| 415 | Tụ̣ điện | 0,01 μF-25V hoặc tương đương; Điện dung: 0,01µF; Điện áp định mức: 25V; Sai số: ±5% |
| 416 | Tụ̣ điện | 0,01 μF-2kV hoặc tương đương; Điện dung: 0,01µF; Điện áp định mức: 2kV; Sai số: ±5% |
| 417 | Tụ̣ điện | 0,01 μF-50V hoặc tương đương; Điện dung: 0,01µF; Điện áp định mức: 50V; Sai số: ±5% |
| 418 | Tụ̣ điện | 0,1 μF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 0,1µF; Điện áp định mức: 16V; Sai số: ±5% |
| 419 | Tụ̣ điện | 0,1 μF-25V hoặc tương đương; Điện dung: 0,1µF; Điện áp định mức: 25V; Sai số: ±5% |
| 420 | Tụ̣ điện | 0,1 μF-400V hoặc tương đương; Điện dung: 0,1µF; Điện áp định mức: 400V; Sai số: ±5% |
| 421 | Tụ̣ điện | 0,47 μF-50V hoặc tương đương; Điện dung: 0,47µF; Điện áp định mức: 50V; Sai số: ±5% |
| 422 | Tụ̣ điện | 1 μF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 1µF; Điện áp định mức: 16V; Sai số: ±5% |
| 423 | Tụ̣ điện | 1 μF-25V hoặc tương đương; Điện dung: 1µF; Điện áp định mức: 25V; Sai số: ±5% |
| 424 | Tụ̣ điện | 1 μF-450V hoặc tương đương; Điện dung: 1µF; Điện áp định mức: 450V; Sai số: ±5% |
| 425 | Tụ̣ điện | 1 μF-50V hoặc tương đương; Điện dung: 1µF; Điện áp định mức: 50V; Sai số: ±5% |
| 426 | Tụ̣ điện | 1 μF-63V hoặc tương đương; Điện dung: 1µF; Điện áp định mức: 63V; Sai số: ±5% |
| 427 | Tụ̣ điện | 10 nF-1kV hoặc tương đương; Điện dung: 10nF; Điện áp định mức: 1kV; Sai số: ±5% |
| 428 | Tụ̣ điện | 10 pF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 10pF; Điện áp định mức: 16V; Sai số: ±5% |
| 429 | Tụ̣ điện | 10 μF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 10µF; Điện áp định mức: 16V; Sai số: ±5% |
| 430 | Tụ̣ điện | 10 μF-50V hoặc tương đương; Điện dung: 10µF; Điện áp định mức: 50V; Sai số: ±5% |
| 431 | Tụ̣ điện | 100 nF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 100nF; Điện áp định mức: 16V; Sai số: ±5% |
| 432 | Tụ̣ điện | 100 pF-25V hoặc tương đương; Điện dung: 100pF; Điện áp định mức: 25V; Sai số: ±5% |
| 433 | Tụ̣ điện | 100 μF-25V hoặc tương đương; Điện dung: 100µF; Điện áp định mức: 25V; Sai số: ±5% |
| 434 | Tụ̣ điện | 100 μF-450V hoặc tương đương; Điện dung: 100µF; Điện áp định mức: 450V; Sai số: ±5% |
| 435 | Tụ̣ điện | 100 μF-50V hoặc tương đương; Điện dung: 100µF; Điện áp định mức: 50V; Sai số: ±5% |
| 436 | Tụ̣ điện | 100 μF-63V hoặc tương đương; Điện dung: 100µF; Điện áp định mức: 63V; Sai số: ±5% |
| 437 | Tụ̣ điện | 1000 μF-25V hoặc tương đương; Điện dung: 1000µF; Điện áp định mức: 25V; Sai số: ±5% |
| 438 | Tụ̣ điện | 1000 μF-50V hoặc tương đương; Điện dung: 1000µF; Điện áp định mức: 50V; Sai số: ±5% |
| 439 | Tụ̣ điện | 1000 μF-63V hoặc tương đương; Điện dung: 1000µF; Điện áp định mức: 63V; Sai số: ±5% |
| 440 | Tụ̣ điện | 102 pF-25V hoặc tương đương; Điện dung: 102pF; Điện áp định mức: 25V; Sai số: ±5% |
| 441 | Tụ̣ điện | 103-2 kV hoặc tương đương; Điện dung: 10 nF; Điện áp định mức: 16 V; Sai số: ±5% |
| 442 | Tụ̣ điện | 104 pF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 104 pF; Điện áp định mức: 16 V; Sai số: ±5% |
| 443 | Tụ̣ điện | 104 pF-25V hoặc tương đương; Điện dung: 104 pF; Điện áp định mức: 25 V; Sai số: ±5% |
| 444 | Tụ̣ điện | 2,2 nF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 2,2 nF; Điện áp định mức: 16 V; Sai số: ±5% |
| 445 | Tụ̣ điện | 2,2 μF-100V hoặc tương đương; Điện dung: 2,2 μF; Điện áp định mức: 100 V; Sai số: ±5% |
| 446 | Tụ̣ điện | 2,2 μF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 2,2μF; Điện áp định mức: 16 V; Sai số: ±5% |
| 447 | Tụ̣ điện | 2,2 μF-25V hoặc tương đương; Điện dung: 2,2μF; Điện áp định mức: 25 V; Sai số: ±5% |
| 448 | Tụ̣ điện | 20 pF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 20pF; Điện áp định mức: 16 V; Sai số: ±5% |
| 449 | Tụ̣ điện | 200 μF/(63V-100V) hoặc tương đương; Điện dung: 200 μF; Điện áp định mức: 63 V-100V; Sai số: ±5% |
| 450 | Tụ̣ điện | 200μF-100V hoặc tương đương; Điện dung: 200 μF; Điện áp định mức: 100 V; Sai số: ±5% |
| 451 | Tụ̣ điện | 22 nF-25V hoặc tương đương; Điện dung: 2,2 nF; Điện áp định mức: 25 V; Sai số: ±5% |
| 452 | Tụ̣ điện | 22 pF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 22 pF; Điện áp định mức: 16 V; Sai số: ±5% |
| 453 | Tụ̣ điện | 220 nF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 220 nF; Điện áp định mức: 16 V; Sai số: ±5% |
| 454 | Tụ̣ điện | 220 μF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 220 μF; Điện áp định mức: 16 V; Sai số: ±5% |
| 455 | Tụ̣ điện | 220 μF-25V hoặc tương đương; Điện dung: 220 μF; Điện áp định mức: 25 V; Sai số: ±5% |
| 456 | Tụ̣ điện | 220 μF-35V hoặc tương đương; Điện dung: 220 μF; Điện áp định mức: 35 V; Sai số: ±5% |
| 457 | Tụ̣ điện | 220 μF-450V hoặc tương đương; Điện dung: 220 μF; Điện áp định mức: 450V; Sai số: ±5% |
| 458 | Tụ̣ điện | 220 μF-50V hoặc tương đương; Điện dung: 220 μF; Điện áp định mức: 50 V; Sai số: ±5% |
| 459 | Tụ̣ điện | 2200 μF-25V hoặc tương đương; Điện dung: 2200 μF; Điện áp định mức: 25V; Sai số: ±5% |
| 460 | Tụ̣ điện | 2200 μF-50V hoặc tương đương; Điện dung: 2200 μF; Điện áp định mức: 50V; Sai số: ±5% |
| 461 | Tụ̣ điện | 2A 102J hoặc tương đương; Dòng điện cực đại 2A; Điện dung 1 nF; Điện áp định mức 100V; Sai số 5%; |
| 462 | Tụ̣ điện | 2A 103J hoặc tương đương; Dòng điện cực đại 2A; Điện dung 10 nF; Sai số 5%; Điện áp định mức 100V |
| 463 | Tụ̣ điện | 2A 104J hoặc tương đương; Dòng điện cực đại 2A; Điện dung 100 nF; Sai số 5%; Điện áp định mức 100V |
| 464 | Tụ̣ điện | 2A 223J hoặc tương đương; Dòng điện cực đại 2A; Điện dung 22 nF; Sai số 5%; Điện áp định mức 100V |
| 465 | Tụ̣ điện | 333 pF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 333 pF; Điện áp định mức: 16 V; Sai số: ±5% |
| 466 | Tụ̣ điện | 390 μF-450V hoặc tương đương; Điện dung: 390 μF; Điện áp định mức: 450 V; Sai số: ±5% |
| 467 | Tụ̣ điện | 4,7 nF-10V hoặc tương đương; Điện dung: 4,7 nF; Điện áp định mức: 10V; Sai số: ±5% |
| 468 | Tụ̣ điện | 4,7 nF-1kV hoặc tương đương; Điện dung: 4,7 nF; Điện áp định mức: 1 kV; Sai số: ±5% |
| 469 | Tụ̣ điện | 4,7 μF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 4,7 μF; Điện áp định mức: 16V; Sai số: ±5% |
| 470 | Tụ̣ điện | 47 nF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 47 nF; Điện áp định mức: 16V; Sai số: ±5% |
| 471 | Tụ̣ điện | 47 pF-35V hoặc tương đương; Điện dung: 47 pF; Điện áp định mức: 35V; Sai số: ±5% |
| 472 | Tụ̣ điện | 47 μF-25V hoặc tương đương; Điện dung: 47 μF; Điện áp định mức: 25V; Sai số: ±5% |
| 473 | Tụ̣ điện | 47 μF-35V hoặc tương đương; Điện dung: 47 μF; Điện áp định mức: 35V; Sai số: ±5% |
| 474 | Tụ̣ điện | 47 μF-450V hoặc tương đương; Điện dung: 47 μF; Điện áp định mức: 450V; Sai số: ±5% |
| 475 | Tụ̣ điện | 470 pF-1kV hoặc tương đương; Điện dung: 470pF; Điện áp định mức: 1kV; Sai số: ±5% |
| 476 | Tụ̣ điện | 470 μF-50V hoặc tương đương; Điện dung: 470μF; Điện áp định mức: 50V; Sai số: ±5% |
| 477 | Tụ̣ điện | 471 pF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 471 pF; Điện áp định mức: 16 V; Sai số: ±5% |
| 478 | Tụ̣ điện | 471-2kV hoặc tương đương; Điện dung: 0,47 nF; Điện áp định mức: 2 kV; Sai số: ±5% |
| 479 | Tụ̣ điện | 472 pF-16V hoặc tương đương; Điện dung: 472 pF; Điện áp định mức: 16 V; Sai số: ±5% |
| 480 | Tụ̣ điện | CBB22-105J-630V hoặc tương đương; Điện dung: 1 μF; Điện áp định mức: 630 V; Sai số: ±5% |
| 481 | Túi đựng silicagen | 39d hoặc tương đương; Chất liệu cotton, chuyện dụng đựng silicagen. Có thể đựng tối thiểu 200g |
| 482 | Vi mạch | A564 hoặc tương đương; Loại PNP-TO29; VCEO -25V; VEBO -7V; VCBO -25V; Ic -100mA; Nhiệt độ làm việc -55÷125 độ C |
| 483 | Vi mạch | C2383-2A hoặc tương đương; Loại Transistor: NPN; Điện áp VCE cực đại: 160V; Dòng Ic cực đại: 2A |
| 484 | Vi mạch | DSPIC30F3012-30I_P-PĐK NĐ57 hoặc tương đương; Nguồn cung cấp: 2,5V ~ 5,5V; Tần số xung nhịp tối đa: 30 MHz; Kích thước bộ nhớ chương trình: 24 kB; Kích thước RAM dữ liệu: 2 kB |
| 485 | Vi mạch (Đã tích hợp phần mềm) | FPGA EP1C3T144-TQFP144,ĐKQĐT-M3 hoặc tương đương; Vi mạch EP1C3T144 được tích hợp 20060 phần tử logic, bộ nhớ RAM: 288 Kbits; tốc độ truyền dữ liệu 640 Mbps, hỗ trỡ các cổng I/O, kết nối các cổng PCI, ASSP và ASIC. Lập trình ĐK QĐT-M3 |
| 486 | Vi mạch (Đã tích hợp phần mềm) | FPGA EP1C3T144-TQFP144,ĐKTTBĐ-M3 hoặc tương đương; Vi mạch EP1C6T144 được tích hợp 20060 phần tử logic, bộ nhớ RAM: 288 Kbits; tốc độ truyền dữ liệu 640 Mbps, hỗ trỡ các cổng I/O, kết nối các cổng PCI, ASSP và ASIC. Lập trình ĐKTTBĐ-M3 |
| 487 | Vi mạch | LM2596 hoặc tương đương; Điện áp đầu vào: 4.5V ~ 40V; Điện áp đầu ra: 3.3V; Dòng tải: 3A; Có thể điều khiển ON/OFF điện áp đầu ra; Tần số: 150kHz |
| 488 | Vi mạch | ULN2803A hoặc tương đương; Điện áp tối đa 30V; dòng điện tối đa 500mA; nhiệt độ làm việc -65 độ đến +150 độ. |
| 489 | Vi mạch (Đã tích hợp phần mềm) | AM29LV800B/SOIC-ĐKRR ĐQS hoặc tương đương; Điện áp hoạt động 2,7 đến 3,6 V; Dung lượng bố nhớ: 8Megabit Thời gian truy cập: 90ns; Phạm vi nhiệt độ : -40 đến 85°C; Lập trình ĐKRR ĐQS |
| 490 | Vi mạch (Đã tích hợp phần mềm) | AM29LV800B/SOIC-TTSLRR ĐKP hoặc tương đương; Điện áp hoạt động 2,7 đến 3,6 V; Dung lượng bố nhớ: 8Megabit; Thời gian truy cập: 90ns; Phạm vi nhiệt độ :-40 đến 85°C; Lập trình TTSLRR ĐKP |
| 491 | Vi mạch (Đã tích hợp phần mềm) | ATmega8-TQFP32/ĐKAQ24 hoặc tương đương; ATmega8 là bộ;Vi điều khiển 8 bit;Hiệu suất cao, công suất thấp; Cấu trúc 23 chân I/O; Bộ nhớ Flash 8 KB; 1 KB SRAM; 512 B EEPROM; 3 kênh PWM; 8 kênh 10 bit ADC; 3 bộ Timer/Counter (2 Timer/Counter 8 Bit và 1 Timer/Counter 16 Bit); |
| 492 | Vi mạch (Đã tích hợp phần mềm) | CY7C1019DV33-10ZSXI/TSOP-II/ĐK-QĐTQS hoặc tương đương; Điện áp hoạt động: 3 V ~ 3.6 V; Kích thước bộ nhớ: 1M (128K x 8) bit; Phần mềm ĐK-QĐTQS; Dải nhiệt độ hoạt động: −40 đến +85 |
| 493 | Vi mạch (Đã tích hợp phần mềm) | CY7C1049DV33/CY7C1019CV33/SO-ĐKR ĐQS hoặc tương đương; Nguồn cung cấp: 3V ~ 3,6V; Kích thước bộ nhớ: 4Mbit; Số lượng I/O: 185; Tần số hoạt động tối đa: 250 MHz; Kiểu đóng gói: FBGA-256; Lập trình ĐKR ĐQS; Chương trình hoạt động đúng theo chức năng |
| 494 | Vi mạch (Đã tích hợp phần mềm) | CY7C1049DV33/CY7C1019CV33/SO-TTSLR ĐKP hoặc tương đương; Nguồn cung cấp: 3V ~ 3,6V; Kích thước bộ nhớ: 4Mbit; Số lượng I/O: 185; Tần số hoạt động tối đa: 250 MHz; Kiểu đóng gói: FBGA-256; Lập trình TTSLR ĐKP; Chương trình hoạt động đúng theo chức năng TTSLR ĐKP |
| 495 | Vi mạch (Đã tích hợp phần mềm) | CY7C1049DV33-10VXI/SO-36/PPVR256 hoặc tương đương; Nguồn cung cấp: 3V ~ 3,6V; Kích thước bộ nhớ: 4Mbit; Số lượng I/O: 185; Tần số hoạt động tối đa: 250 MHz; Kiểu đóng gói: FBGA-256; Lập trình PPVR256; Chương trình hoạt động đúng theo chức năng PPVR |
| 496 | Vi mạch (Đã tích hợp phần mềm) | EP1C12-Q240/PPVR256 hoặc tương đương; Nguồn cung cấp: 1,5V ~ 3,3V;Kích thước bộ nhớ RAM: 4Kbit; Kiểu đóng gói: 36-SOJ; Chương trình hoạt động đúng theo chức năng PPVR |
| 497 | Vi mạch (Đã tích hợp phần mềm) | EP1C6T144-TQFP144/ĐK 2PĐQS hoặc tương đương; Vi mạch EP1C6T144 được tích hợp 20060 phần tử logic, bộ nhớ RAM: 288 Kbits; tốc độ truyền dữ liệu 640 Mbps, hỗ trỡ các cổng I/O, kết nối các cổng PCI, ASSP và ASIC. Lập trình ĐK 2PĐQS |
| 498 | Vi mạch (Đã tích hợp phần mềm) | EP1C6T144-TQFP144/ĐK-QĐTQS hoặc tương đương; Vi mạch EP1C6T144 được tích hợp 20060 phần tử logic, bộ nhớ RAM: 288 Kbits; tốc độ truyền dữ liệu 640 Mbps, hỗ trỡ các cổng I/O, kết nối các cổng PCI, ASSP và ASIC. Lập trình ĐK-QĐTQS |
| 499 | Vi mạch (Đã tích hợp phần mềm) | EP1C6T144-TQFP144/TTSL ĐKP hoặc tương đương; Vi mạch EP1C6T144 được tích hợp 20060 phần tử logic, bộ nhớ RAM: 288 Kbits; tốc độ truyền dữ liệu 640 Mbps, hỗ trỡ các cổng I/O, kết nối các cổng PCI, ASSP và ASIC. Lập trình TTSL ĐKP |
| 500 | Vi mạch (Đã tích hợp phần mềm) | FPGA EP1C6T144/ĐKCB-M3 hoặc tương đương; Số lượng phần tử logic: 5980 LE ;Bộ nhớ: 90 kbit ; Số lượng vào ra: 98; nguồn cung cấp: 1,5 đến 3 V; Kiểu đóng gói: TQFP-144; Tần số làm việc tối đa: 250 MHz; Dải nhiệt độ: 0 đến 70 C; Chương trình phần mềm hoạt động đúng chức năng |
| 501 | Vi mạch (Đã tích hợp phần mềm) | S29AL008J70TFI020/TSOP-48/PPVR256 hoặc tương đương; Điện áp hoạt động: 2,7V ~ 3,6V; Kích thước bộ nhớ: 8Mbit; Dạng bộ nhớ: FLASH; Nhiệt độ hoạt động:-40°C ~ 85°C; Chương trình hoạt động đúng chức năng PPVR |
| 502 | Vi mạch (Đã tích hợp phần mềm) | STM32F103VCT6-GL24 hoặc tương đương; Điện áp hoạt động: 2v ~ 3.6v, Tần số max: 72MHz bộ nhớ Flash: 256kb, bộ nhớ SRAM: 48 Kbytes,số lượng chân vào ra: 82, Số lượng cổng UART: 5, Phần mềm GL24 hoạt động đúng chức năng |
| 503 | Vi mạch (Đã tích hợp phần mềm) | STM32F103VCT6-SK37 hoặc tương đương; Điện áp hoạt động: 2v ~ 3.6v ;Tần số max: 72MHz; bộ nhớ Flash: 256kb ;bộ nhớ SRAM: 48 Kbytes; số lượng chân vào ra: 82 ; số lượng cổng UART: 5 ; Phần mềm SK37 hoạt động đúng chức năng |
| 504 | Vi mạch | 2N7002 hoặc tương đương; MOSFET kênh N với điện trở trạng thái bật thấp; Dòng cực máng liên tục (ID) là 200mA; Điện áp cực máng cực nguồn (VDS) là 60V; Điện trở trạng thái bật là <5Ω; Điện áp ngưỡng cổng tối thiểu (VGS-th) là 1V; Điện áp ngưỡng cổng tối đa (VGS-th) là 3V; Thời gian bật và tắt mỗi lần là 15ns và 8ns; Có To-92 và SOT23-3L |
| 505 | Vi mạch | 2SA1011 hoặc tương đương; Transistor PNP; VCEO = -160V; VCBO = -180V; VEBO = -6V; Dòng cực đại: 2A; Công suất cực đại: 25W |
| 506 | Vi mạch | 2SA1013 hoặc tương đương; Transiostor : PNP, Kiếu chân: TO92;Điện áp cực đại: VCBO = -160V;VCEO = -160V;VEBO = -6V;Dòng điện cực đại: IC = -1A; Công suất cực đại: Pc = 900mW;Nhiệt độ làm việc: -55oC ~ 125oC |
| 507 | Vi mạch | 2SC2383 hoặc tương đương; Loại Transistor: NPN;Điện áp VCE,cực đại: 160V; Dòng Ic cực đại: 1A |
| 508 | Vi mạch | 3906 hoặc tương đương; Điện áp cung cấp (+ VIN): 40V; Điện áp đầu ra của collector hở: 40V; Điện áp đầu vào bộ khuếch đại và so sánh: -0.3V đến + 40V; Dòng đầu ra: -40mA |
| 509 | Vi mạch | 6N137 hoặc tương đương; Tốc độ dữ liệu: 10 Mb/giây; Số lượng: 1 kênh LSTTL/TTL tương thích: 5V |
| 510 | Vi mạch | 74HC14 hoặc tương đương; Dải điện áp cung cấp: -0,5V đến + 7,0V; Số lượng cổng: 6 cổng |
| 511 | Vi mạch | A1015-MIL hoặc tương đương; Transistor PNP; tần số 150Mhz;; Cường độ dòng điện 0,15A; Điện áp 50V; Công suất 0,4W |
| 512 | Vi mạch | A564-MIL hoặc tương đương; Loại PNP-TO29; VCEO -25V;VEBO -7V;VCBO -25V;Ic -200mA;Nhiệt độ làm việc -55÷155 độ C |
| 513 | Vi mạch | ADM213/SSOP hoặc tương đương; Nguồn cung cấp: –0.3 V to +6 V; Kiều đóng gói: SSOP; Số lượng driver: 4 |
| 514 | Vi mạch | ADM213E/SO hoặc tương đương; Nguồn cung cấp: –0.3 V to +6 V; Kiều đóng gói: SSOP; Số lượng driver: 5 |
| 515 | Vi mạch | AM26LS32ACN hoặc tương đương; Vi mạch IC giao diện RS-422; Điện áp nguồn: 4,75V đến 5,25 V; Tốc độ dữ liệu: 10 Mb/s ; Số bộ thu: 4 Receiver |
| 516 | Vi mạch | C1815-MIL hoặc tương đương; Transistor NPN; tần số 150Mhz; Cường độ dòng điện 0,15A; Điện áp 50V; Công suất 0,4W |
| 517 | Vi mạch | C2383-MIL hoặc tương đương; Dòng điện cực đại 1A; Công suất 0,9W; Hệ số khuếch đại: 60-320; Tấn số cắt 100Mhz |
| 518 | Vi mạch | CC6-2405SF-MIL hoặc tương đương; Điện áp đầu vào: 18÷36 V;Điện áp đầu ra: 5 V;Công suất đầu ra: 6W; Điện áp đầu vào: 18~36 V;Điện áp đầu ra: 12 V;Công suất đầu ra: 6W |
| 519 | Vi mạch | CD4511BE hoặc tương đương; Điện áp 3~18V, Số lượng:16 chân, bộ giải mã BCD và hiển thị trên led 7 đoạn |
| 520 | Vi mạch | CM2006 hoặc tương đương; Điện áp hoạt động: 5V;Dải nhiệt độ hoạt động: −40 đến +85 ;đầu vào: VGA, DVI−I |
| 521 | Vi mạch | CPC1015 hoặc tương đương; Dòng điện định mức: 300mA;Điện áp tải định mức: 60VDC;Phạm vi điện áp điều khiển: 900 mVDC đến 1,4 VDC;Loại đầu ra: MOSFET; Nhiệt độ hoạt động:- 40 độ C đến + 85 độ C |
| 522 | Vi mạch | CPC1030N hoặc tương đương; Định mức dòng tải: 120 mA;Định mức điện áp tải: 350 VDC;Dạng tiếp điểm rơ-le: 1 Form A (SPST-NO); Dải điện áp điều khiển: 900 mVDC to 1.5 VDC;Đóng gói / Vỏ bọc: SOP-4;Loại đầu ra: MOSFET |
| 523 | Vi mạch | CTS-766163102GP hoặc tương đương; Mảng điện trở; Số lượng chân: 16 chân |
| 524 | Vi mạch | DIP8-4558 hoặc tương đương; Điện áp nguồn max: +-20V;Công suất tiêu tụ : 800mW;Nhiệt độ làm việc tối đa:150;Nhiệt độ làm việc : -65-150 độ C;Nhiệt độ tối đa lúc hàn (10s) :260 độ C |
| 525 | Vi mạch | EPCS1 hoặc tương đương; Nguồn cung cấp: 2,7V ~ 3,3V; Kích thước bộ nhớ: 1MB; Kiểu đóng gói: 8-SOIC |
| 526 | Vi mạch | EPCS4N hoặc tương đương; Nguồn cung cấp: 2,7V ~ 3,3V; Kích thước bộ nhớ: 4MB; Kiểu đóng gói: 8-SOIC |
| 527 | Vi mạch | FS16S-MIL hoặc tương đương; Điện áp định mức 500V; Dòng tải: 16A |
| 528 | Vi mạch | H11L1 hoặc tương đương; Cách ly cao 5000 VRMS; Đầu vào DC với đầu ra Schmitt Trigger; Tốc độ dữ liệu 1 MHz(NRZ); Phạm vi nhiệt độ – 55 °C đến 100 °C |
| 529 | Vi mạch | HCPL-0201 hoặc tương đương; Số kênh: 1 Kênh;Tốc độ dữ liệu: 5 Mb/giây;Điện áp cách ly: 3750 Vrms; Dòng điện thuận: 5mA; Điện áp thuận: 1,5V; Điện áp ngược: 5V’; Dòng điện đầu ra: 25mA; Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến 85 °C |
| 530 | Vi mạch | HCPL-2112 hoặc tương đương; Số kênh: 1 KênhTốc độ dữ liệu: 5 Mb/giây; Điện áp cách ly: 3700 Vrms; Dòng điện thuận: 5mA; Điện áp thuận: 1,5V; Điện áp ngược: 5V; Dòng điện đầu ra: 25mA; Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến 85 ° |
| 531 | Vi mạch | HCPL-2231 hoặc tương đương; Điện áp cung cấp (Vcc): 4.5V – 20V;Kiểu chân: DIP-8;Dòng điện vào(ON) If(on): 1.8mA – 5mA; Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến 85 °C |
| 532 | Vi mạch | IDT71V016S/SO hoặc tương đương; Điện áp cung cấp: 3,15 đến 3,6 V; Bộ nhớ: 64K x 16-Bit; Nhiệt độ hoạt động: -55°C đến 125 °C |
| 533 | Vi mạch | IDT74FCT164245/SO hoặc tương đương; Điện áp hoạt động: 3,3V, 5V; Số lượng kênh: 8 kênh; IC đệm dữ liệu 2 chiều |
| 534 | Vi mạch | IDT9DB433 hoặc tương đương; 4 cặp đầu ra HCSL vi sai chế độ dòng điện 0,7V; Hoạt động 50–110MHz ở chế độ PLL |
| 535 | Vi mạch | IP4220CZ6 hoặc tương đương; Điện áp làm việc 5,5 V; Điện áp đánh thủng: 6 V; Số lượng kênh: 4; Dải nhiệt độ: -40 đến + 85 C |
| 536 | Vi mạch | IR4427 hoặc tương đương; Cấu hình ĐK Half-Bridge; Loại kênh đồng bộ; Số Drivers 2; Loại cộng IBGT kênh N MOSFET; Điện áp cấp 10÷20V; Điện áp logic 0,8V, 3V; Đóng gói 8 chân; Nhiệt độ hoạt động -40÷150 độ C |
| 537 | Vi mạch | IRG4BC hoặc tương đương; Điện áp cực thu-cực phát Uce:600V; Dòng điện cực góp Ic :23A; Dòng điện cực đại của cực thu Ip: 92 A; Thời gian bật:40 giây; Thời gian tắt:91 giây; Điện áp đánh thủng cực:6V |
| 538 | Vi mạch | K54 (KA7812) hoặc tương đương; Dòng điện tối đa: 1,5 A;Điện áp: 12 V; Điện áp đầu vào tối đa: 40V; Điện áp đầu vào tối thiểu: 40V; Dòng mạch ngắn: 250mA |
| 539 | Vi mạch | K54-MIL hoặc tương đương; Dòng điện tối đa: 2 A; Điện áp: 12 V; Điện áp đầu vào tối đa: 40V; Điện áp đầu vào tối thiểu: 40V; Dòng mạch ngắn: 250mA |
| 540 | Vi mạch | LM1117-3,3V hoặc tương đương; Điện áp đầu vào cực đại: 15V;Điện áp đầu ra: 3.3V; Dòng điện đầu ra cực đại: 0,8A |
| 541 | Vi mạch | LM2576HVT-ADJ hoặc tương đương; Điện áp vào: 4~60V; Điện áp ra: 1,23~57V; Dòng tiêu thụ: 3A; Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ 125°C |
| 542 | Vi mạch | LM25965A hoặc tương đương; Dải điện áp vào: 4.5 ~ 60V; Điện áp ra: 12V; Dòng điện ra: 0.2A ~ 3A; Dải nhiệt độ: -45 độ C ~ 125 độ C |
| 543 | Vi mạch | LM393 hoặc tương đương; Bộ so sánh vi sai; Nguồn cung cấp Singe - 2V đến 36V; Nguồn cung cấp kép - ± 1V đến ± 18V; Có thể điều khiển hầu hết các tải TTL và MOS;Công suất tiêu tán: 660mW |
| 544 | Vi mạch | LM7805 hoặc tương đương; Điện áp đầu vào: 5V ~ 24 V.Điện áp đầu ra: 5V.Dòng điện đầu ra: 1.5A. Nhiệt độ hoạt động: -40 đến 150 độ C. |
| 545 | Vi mạch | LM7805C/TO220 hoặc tương đương; Điện áp đầu vào: 5V ~ 30 V.Điện áp đầu ra: 5V.Dòng điện đầu ra: 1.5A. Nhiệt độ hoạt động: -40 đến 150 độ C. Kiểu chân: TO - 220. |
| 546 | Vi mạch | LM78L05AC/TO92 hoặc tương đương; Điện áp đầu vào tối đa:35V DC; Điện áp đẩu ra: 5V; Dòng đầu ra cực đại: 100mA; Kiểu chân: TO-92 |
| 547 | Vi mạch | LP3852-3,3V hoặc tương đương; Điện áp đầu vào: 1,34~5V; Điện áp đầu ra: 3,3V; Dòng điện đầu ra: 1,5A |
| 548 | Vi mạch | LP3892-1.5V hoặc tương đương; Điện áp đầu vào: 1,34~5V; Điện áp đầu ra: 1,5V; Dòng điện đầu ra: 1,5A |
| 549 | Vi mạch | LTC1326-5 hoặc tương đương; Nguồn cung cấp: 1V~7V; Số lượng kênh đầu vào: 3 đầu vào; Kiểu đóng gói: MSOP-8 |
| 550 | Vi mạch | MAX232 hoặc tương đương; Nguồn cung cấp: 4,5 V đến 5,5 V;Tốc độ truyền dữ liệu: 200 kb/s; Số lượng kênh truyền, nhận: 2 Kênh |
| 551 | Vi mạch | MAX232ESE hoặc tương đương; Dải điện áp hoạt động: 4.5V ~ 5.5V; Dòng điện đầu vào tối đa mức cao/thấp: 2V/0.8V; Dải nhiệt độ: -40 độ C to 80 độ C; Dòng điện cung cấp: 8~10mA; Tốc độ chuyển đổi: 120kbit/s; Chu kỳ quét xung: 500ns |
| 552 | Vi mạch | MAX485 hoặc tương đương; Điện áp hoạt động : 7V đến 12V (ổn định nhất ở 5V);Tốc độ bit Max: 2,5Mbps;Có thể kết nối tối đa 32 thiết bị trên bus 485 . |
| 553 | Vi mạch | MAX491 hoặc tương đương; Nguồn cung cấp: 5V; Tốc độ truyền dữ liệu: 2.5 Mb/s; Số lượng kênh truyền, nhận: 1 Kênh |
| 554 | Vi mạch | MCZ1210 hoặc tương đương; Số lượng kênh: 1 Channel ;Trở kháng: 45 Ohms ;Dung sai: 25 %; Dòng DC tối đa: 100 mA ; Nhiệt độ làm việc tối thiểu: - 40 C ;Nhiệt độ làm việc tối đa: + 85 C,Có thể kết nối tối đa 32 thiết bị trên bus 485 . |
| 555 | Vi mạch nguồn | CC3-2412SF-E hoặc tương đương; Điện áp đầu vào: 18~36 V; Điện áp đầu ra: 12 V; Công suất đầu ra: 3W |
| 556 | Vi mạch nguồn | CC6-2405SF-E hoặc tương đương; Điện áp đầu vào: 18÷36 V;Điện áp đầu ra: 5 V;Công suất đầu ra: 6W;Điện áp đầu vào: 18~36 V;Điện áp đầu ra: 12 V;Công suất đầu ra: 6W |
| 557 | Vi mạch nguồn | CC6-2412SF-E hoặc tương đương; Điện áp đầu vào: 18~36 V; Điện áp đầu ra: 12 V; Công suất đầu ra: 6W |
| 558 | Vi mạch | PC817-MIL hoặc tương đương; Transistor PNP; Dòng cực góp 50mA; Điện áp cực góp 80V; Điện áp cực phát , cực gốc: 6V; Công suất cực góp: 0,2W |
| 559 | Vi mạch | PDM2-S5-S12-S hoặc tương đương; Điện áp đầu vào nhỏ nhất: 4.5 V;Điện áp đầu vào lớn nhất: 5.5 V;Điện áp đầu ra: 12 V; công suất: 2 W |
| 560 | Vi mạch | PDS1-S5-S5-D hoặc tương đương; Điện áp đầu vào: 4,5~5,5V; Điện áp đầu ra: 5V; Công suất đầu ra: 1W |
| 561 | Vi mạch | PG243002 hoặc tương đương; Số lượng kênh 4; Độ từ cảm cuộn sơ cấp: 350mH; Dòng định mức 8mA |
| 562 | Vi mạch | PS710-1A hoặc tương đương; Điện áp định mức: 60V; Dòng định mức: 3,6A; Dải nhiệt độ: −40 đến +100 |
| 563 | Vi mạch | PS7112-1A hoặc tương đương; Điện áp định mức: 100V; Dòng định mức: 400mA; Dải nhiệt độ: −40 đến +100 |
| 564 | Vi mạch | PS7141-1A hoặc tương đương; Điện áp định mức: 400V; Dòng định mức: 300mA; Dải nhiệt độ: −40 đến +100 |
| 565 | Vi mạch | PTN78020H hoặc tương đương; Điện áp đầu vào: 15~36V; Điện áp đầu ra: 11.85~22 V; Dòng đầu ra: 6A; Nhiệt độ hoạt động: -40 to 85 °C |
| 566 | Vi mạch | S29AL008J70TFI020/TSOP-48 hoặc tương đương; Nguồn cung cấp: 2.7V ~ 3.6V; Kiểu đóng gói: 48-TSOP bộ nhớ 1M x 8, 512K x 16; Dải nhiệt độ: -40°C ~ 85°C (TA) |
| 567 | Vi mạch | SE 090-MIL hoặc tương đương; Điện áp vào: (2,7-5,5)V; Dòng tải 3A; Tần số 100Hz |
| 568 | Vi mạch | SE 140 (9224N) hoặc tương đương; Điện áp vào: (5-27)V; Dòng tải 3A; Tần số 100Hz |
| 569 | Vi mạch | SE 140-MIL hoặc tương đương; Điện áp vào: (4-17)V; Dòng tải 3A; Tần số 100Hz |
| 570 | Vi mạch | SK5126 hoặc tương đương; Số lượng chân: 48 chân ;Điện áp hoạt động: 4,35 đến 5,25V ;Dải nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +85°C |
| 571 | Vi mạch | STR F6654-MIL hoặc tương đương; Nguồn đầu vào: 12-18V, Tần số: 30Khz |
| 572 | Vi mạch | TDA-2030 hoặc tương đương; Điện áp ±18V; Đầu ra: dòng điện 3,5A; nhiệt độ làm việc -40 độ đến +150 độ. |
| 573 | Vi mạch | UC 3842-MIL hoặc tương đương; Điện áp (12-30)V; Tần số: 47-57Khz; Dòng tải tối đa 1A; chu kỳ làm việc 0~100% |
| 574 | Vi mạch | ULN2003 hoặc tương đương; Điện áp vào cực đại: 30 V;Điện áp ra cực đại: 50 V;Số kênh: 7;Dòng cực đại: 0,5 A |
| 575 | Vi mạch | ULN2805A hoặc tương đương; Điện áp tối đa: 50V; Dòng điện tối đa: 50mA; Loại: NNPN |
| 576 | Vi mạch | VBSD1-S5-S5-DIP hoặc tương đương; Điện áp đầu vào: 4,75 ~ 5,25 V; Điện áp đầu ra: 5V; Nguồn đầu ra: 1W |
| 577 | Vi mạch | VWRBS2-D5-S15-SIP hoặc tương đương; Điện áp đầu vào: 4,5V đến 9 V; Điện áp đầu ra: 15V; Dòng ra cực đại: 130 mA |
| 578 | Vít chìm | M5x25mm hoặc tương đương; Vât liệu thép, ren 5x25 mm |
| 579 | Vỏ hộp Khối xử lý và hiển thị số liệu điều khiển cân bằng | KXL-CB hoặc tương đương; Vật thép CT3 hoặc tương đương dày 1,2mm, kích thước: dài 460mm, rộng 360mm; chiều cao 200mm; |
| 580 | Vòng bi | SKF 6026 hoặc tương đương; Chịu tải hướng tâm, nắp sắt. Kích thước: đường kính ngoài 62mm, đường kính trong 30mm, độ dày vòng bi 16mm |
| 581 | Vòng tiếp điểm CĐ37 | Ф26mm hoặc tương đương; Vật liệu đồng hoặc tương đương, kích thước: đường kính ngoài: 26 mm, đường kính trong 12 mm, dày 2mm |
| 582 | Xốp chống va đập | δ8mm hoặc tương đương; Xốp mút dày 8 mm, chiều rộng 105 cm |

### 3. Các yêu cầu khác:

3.1 Bảo hành, bảo trì

- Nội dung bảo hành: Toàn bộ hàng hóa đều được bảo hành tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu đưa hàng hóa vào hoạt động. Nếu hàng hóa được hỗ trợ bảo hành trực tiếp từ nhà sản xuất với thời gian với quy định lớn hơn 12 tháng, nhà cung cấp hàng hóa có trách nhiệm bảo hành theo thời gian tiêu chuẩn của Nhà sản xuất thiết bị.

- Phương thức bảo hành: Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật (nhân sự có chuyên môn phù hợp) đến kiểm tra, nghiên cứu phương án khắc phục sự cố không chậm quá 48 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Thời gian đưa ra phương án khắc phục sự cố, hỏng hóc ≤ 07 ngày. Và trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi trả.

- Phạm vi bảo hành: Trong thời gian bảo hành, mọi chi phí liên quan đến khắc phục sự cố, vật tư thay thế do lỗi của Nhà sản xuất đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Bảo trì: Toàn bộ hàng hóa và phụ kiện phải được bảo trì sau khi hết hạn thời gian bảo hành với giá ưu đãi.

3.2. Yêu cầu về lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao hàng hoá

- Thuyết minh về phương án kỹ thuật: Nhà thầu phải đưa ra phương án kỹ thuật lắp đặt cho toàn bộ hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp.

- Về chạy thử sản phẩm:

+ Trước khi đưa vào lắp đặt, hàng hóa phải được Chủ đầu tư nghiệm thu về mặt số lượng, chủng loại (model, ký mã hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất) so với hợp đồng.

+ Tổ chức kiểm tra hàng hóa đơn lẻ trước khi đưa vào lắp đặt ngay trong quá trình bàn giao. Sau khi lắp đặt phải tổ chức chạy thử toàn bộ hàng hóa thuộc gói thầu. Trong quá trình chạy thử sẽ kết hợp tổ chức hướng dẫn sử dụng và đào tạo chuyển giao công nghệ. Thời gian chạy thử phải đáp ứng yêu cầu chung và yêu cầu chi tiết về tiến độ thực hiện gói thầu.

- Về đảm bảo kỹ thuật toàn hệ thống: Nhà thầu phải cam kết hàng hóa sau khi lắp đặt sẽ vận hành đúng theo các tài liệu kỹ thuật đi kèm của hàng hoá.

- Nghiệm thu bàn giao: Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi Nhà thầu nhận được biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc.

3.3. Yêu cầu về đào tạo, chuyển giao công nghệ:

Sau khi bàn giao, lắp đặt nhà thầu phải đảm bảo hướng dẫn sử dụng thiết bị với các nội dung sau đây:

+ Cài đặt, vận hành và sử dụng thành thạo thiết bị.

+ Nguyên lý hoạt động, cấu tạo các thành phần.

+ Hiệu chỉnh các thông số công nghệ của từng thiết bị.

+ Quy trình, kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng.

+ Kỹ thuật xử lý các sự cố, hỏng hóc thông thường.

+ Cung cấp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và vận hành sản phẩm tới Bên mời thầu.

Sau khi kết thúc đào tạo, chuyển giao công nghệ phải có biên bản nghiệm thu kết quả đào tạo làm cơ sở thanh toán.

Mục 2. Bản vẽ:

Tất cả các danh mục hàng hóa có bản vẽ theo mô tả kỹ thuật ở mục 1 đã được bên mời thầu kê khai tại file đính kèm. Các hàng hóa nhà thầu cung cấp phải đảm bảo đạt yêu cầu tại bản vẽ kỹ thuật.

| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mạch in card backplane trên pháo 37 MIP37 | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 2 | Mạch in card giao diện 6 pháoMI6P | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 3 | Mạch in Card máy tính điều khiển quang điện tử MIQĐT | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 4 | Mạch in Card máy tính tính toán phần tử bắn đón MIBĐ2 | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 5 | Mạch in card máy tính xử lý anh và mô phỏng huấn luyệnTT-XLA | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 6 | Mạch in Card PPVR | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 7 | Mạch in CS-K923 | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 8 | Mạch in điều khiển NĐ | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 9 | Mạch in điều khiển quang điện tử | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 10 | Mạch in ĐK tầm, hướng ĐQS37 | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 11 | Mạch in ĐK-BCD12-02 | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 12 | Mạch in ĐK-BCD12-03 | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 13 | Mạch in PCB mạch HT 923 | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 14 | Mạch in mạch nguồn và nạp AQ | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 15 | Mạch in MIGL24 | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 16 | Mạch in MIA34 | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 17 | Mạch in MIA34.46 | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 18 | Mach in MIA34.1700 | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 19 | Mạch in MIA34-2000 | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 20 | Mạch in MIA34-6500 | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 21 | Mạch in môđun điều khiển MDDK | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 22 | Mạch in Môđun nguồn 1 chiều chuyên dụng cho hệ thống quang điện tử MI-N.QĐT | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 23 | Mạch in môđun rơle chuyển mạch | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 24 | Mạch in module nguồn cải tiến trên PPK57mm | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 25 | Mạch in so kim điện tử trên pháo | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |
| 26 | Mạch in TTSL-ĐKP | Đặt hàng in mạch theo thiết kế |

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Việc kiểm tra, thử nghiệm thiết bị phải thoả mãn các yêu cầu của E-HSMT và theo các nội dung sau đây:

+ Kiểm tra số lượng, nội dung hồ sơ, giấy tờ kèm theo chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa đảm bảo quy định của hợp đồng.

+ Kiểm tra lắp đặt, thử nghiệm không tải, có tải, kiểm tra toàn bộ tính năng, thông số kỹ thuật của hàng hóa đảm bảo hàng hóa hoạt động bình thường.

+ Lập biên bản nghiệm thu và bàn giao hàng hóa, có chữ ký xác nhận của các bên tham gia kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm chất lượng hàng hóa do nhà thầu chịu trách nhiệm.

Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu như trong E-HSMT đã yêu cầu thì bên chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng, bên nhà thầu phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác có chất lượng tương đương hoặc cao hơn nhưng phù hợp trong vòng 7 ngày và phải được bên Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu không đáp ứng được thì bên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra.