Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm vật tư bảo đảm kỹ thuật đo lường thường xuyên lần 1.

- Tên dự toán: Mua sắm vật tư bảo đảm kỹ thuật đo lường thường xuyên lần 1.

- Chủ Đầu tư : Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Cục Hậu cần-Kỹ thuật QCHQ

- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Cục Hậu cần-Kỹ thuật QCHQ

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Cam kết hàng hóa chính hãng, mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2023 trở lại đây, đúng chủng loại, có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng yêu cầu tại phần

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể.

- Mỗi danh mục hàng hóa trong phạm vi cung cấp của gói thầu, nhà thầu chỉ được đề xuất 01 xuất xứ hàng hóa tương ứng.

- Với hàng hóa là trang thiết bị, nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của hàng hóa.

- Nhà thầu phải có cam kết bảo hành hàng hóa, trong thời gian bảo hành nếu thiết bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất nhưng không khắc phục sự cố được thì Nhà thầu phải thay mới 100%. Thời gian bảo hành phải lớn hơn hoặc bằng 12 tháng đối hàng hóa là trang thiết bị; lớn hơn hoặc bằng 6 tháng đối với vật tư phụ kiện.

- Cam kết có mặt xử lý sự cố trong vòng 48 giờ khi được thông báo của Chủ đầu tư.

- Cung cấp Bảng Đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu: mô tả chi tiết thông số kỹ thuật, xuất xứ, ký mã hiệu, hãng sản xuất phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V của E-HSMT (tham chiếu cụ thể đến số trang trong tài liệu kỹ thuật của E-HSMT) và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V của E-HSMT.

- Đối với hàng hóa là trang thiết bị (trừ vật tư phụ kiện) nhà thầu tham dự phải cung cấp Catalogue do nhà sản xuất phát hành hoặc bản xác nhận thông số sản phẩm. Trường hợp hàng hóa có sẵn trên thị trường thì Nhà thầu có thể cung cấp đường Link địa chỉ tra cứu thông số kỹ thuật của hàng hóa do nhà sản xuất công bố đảm bảo tính đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu phù hợp với yêu cầu tại chương V của E-HSMT (Đối với tài liệu hoặc đường link bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch kèm theo). Trường hợp thông tin trong Catalogue và bảng đáp ứng kỹ thuật nhà thầu chào khác nhau thì đánh giá dựa trên thông số của Catalogue hoặc đường link của nhà sản xuất công bố.

- Đối với những hàng hóa đã được nhà sản xuất công bố công khai trên Website, chủ đầu tư có thể lấy đó làm căn cứ để đối chiếu với thông số kỹ thuật và tài liệu của nhà thầu cung cấp, tránh trường hợp nhà thầu cung cấp thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tới kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp nhà thầu cung cấp thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng tới kết quả lựa chọn nhà thầu bên mời thầu sẽ đánh giá xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định theo Luật Đấu thầu trong quá trình đấu thầu.

b)Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ampe mét một chiều M2001 (30 ÷ 0 ÷ 30) mA | (30 ÷ 0 ÷ 30) mA; CCX: 1.5 |
| 2 | Ampe mét một chiều M42101 (0 ÷ 15) mA | (0 ÷ 15) mA; CCX: 1,5 |
| 3 | Ampe mét một chiều M592 (0 ÷ 200) μA | (0 ÷ 200) μA; CCX: 2,5 |
| 4 | Ampe mét một chiều BE-96 (0 ÷ 100) A | (0 ÷ 100) A; CCX: 1,5 |
| 5 | Ampe mét một chiều BE-96 (0 ÷ 150) A | (0 ÷ 150) A; CCX: 2,5 |
| 6 | Ampe mét một chiều M 1692 (0-100) µA | (0-100) µA; CCX: 1,5 |
| 7 | Ampe mét một chiều M 1692 (200-0-200) µA | (200-0-200) µA; CCX: 1,5 |
| 8 | Ampe mét một chiều M 1962 (100-0-100) µA | (100-0-100) µA; CCX: 1,5 |
| 9 | Ampe mét một chiều M 2001(0-10) mA | (0-10) mA; CCX: 1,5 |
| 10 | Ampe mét một chiều M 42100 (1 ÷ 0 ÷ 1) mA | (1 ÷ 0 ÷ 1) mA; CCX:2,5 |
| 11 | Ampe mét một chiều M 906 (0-100) µA | (0-100) µA; CCX: 1,5 |
| 12 | Ampe mét một chiều M150 (0÷200) A | (0÷200) A ; CCX: 1,5 |
| 13 | Ampe mét một chiều M263 (0 ÷ 100) A | (0 ÷ 100) A; CCX: 1,5 |
| 14 | Ampe mét một chiều M4202 (5 ÷ 0 ÷ 5) mA | (5 ÷ 0 ÷ 5) mA; CCX: 1,5 |
| 15 | Ampe mét một chiều M4205 (0 ÷ 50) μA | (0 ÷ 50) μA; CCX: 1,5 |
| 16 | Ampe mét một chiều M42100 (0÷300) mA | (0÷300) mA; CCX: 1,5 |
| 17 | Ampe mét xoay chiều Ц1420 (0÷400) A | (0÷400) A; CCX: 2,5 |
| 18 | Ampe mét xoay chiều Э8019 (0÷150) A | (0 ÷ 150) A; CCX: 2,5 |
| 19 | Ampe mét xoay chiều Э8021 (0÷50) A | (0÷50) A ; CCX: 2,5 |
| 20 | Áp kế điện trở KГ (0÷15) kG/cm² | (0÷15) kG/cm2; Sai số: ± 0,5 kG/cm² |
| 21 | Áp kế điện trở YK-140 (0÷6) kG/cm² | (0÷6) kG/cm2; Sai số: ± 0,5 kG/cm² |
| 22 | Áp kế lò xo (0 ÷ 1,6) MPa, dây 12m; MTП-60 | (0 ÷ 1,6) MPa, Ф60; CCX: 2,5 |
| 23 | Áp kế lò xo (0 ÷ 10) kG/cm2 | (0 ÷ 10) kG/cm2 ;CCX: 1,5 |
| 24 | Áp kế lò xo (0 ÷ 300) bar, Ф60 | Dải đo: (0÷300) bar; CCX: 2,5 Chất liệu: thép không gỉ |
| 25 | Áp kế lò xo (0 ÷ 400) bar, Ф60 | Dải đo: (0÷400) bar; CCX: 2,5 Chất liệu: thép không gỉ |
| 26 | Áp kế lò xo (0÷10) kG/cm², Ф60 | (0÷10) kG/cm²; CCX: 2,5 |
| 27 | Áp kế lò xo (0÷250) kG/cm², Ф60 | (0÷250) kG/cm²; CCX: 2,5 |
| 28 | Áp kế lò xo (0÷5) kG/cm², Ф60 | (0÷5) kG/cm²; CCX: 2,5 |
| 29 | Áp kế lò xo MA-10 (0÷10) kG/cm²; Ф60 | (0÷10) kG/cm2; CCX: 1,5 |
| 30 | Áp kế lò xo MA-6 (0÷6) kG/cm²; Ф60 | (0÷6) kG/cm2; CCX: 1,5 |
| 31 | Áp kế lò xo MC (0 ÷ 250) kG/cm² | (0 ÷ 250) kG/cm²; Ф60; CCX: 2,5 |
| 32 | Áp kế lò xo MT- T3 (0 ÷ 1,6) kG/cm² | (0 ÷ 1,6) kG/cm²; Ф90; CCX: 2,5 |
| 33 | Áp kế lò xo MT- T3 (0 ÷ 10) kG/cm² | (0 ÷ 10) kG/cm²; Ф90; CCX: 2,5 |
| 34 | Áp kế lò xo TK (0÷250) kG/cm²; Ф60 | (0÷10) kG/cm2; CCX: 1,5 |
| 35 | Áp kế lò xo WISE (0 ÷ 10) kG/cm2 | (0 ÷ 10) kG/cm2 ;CCX: 1,5 |
| 36 | Áp kế lò xo КП (0-400) kG/cm² | (0-400) kG/cm²; CCX: 1,5 |
| 37 | Áp kế lò xo Ф100/ MTП-100 (0÷100) kG/cm² | (0÷100) kG/cm²; CCX:2,5 |
| 38 | Áp kế lò xo Ф100/ MTП-100 (0÷250) kG/cm² | (0÷250) kG/cm²; CCX: 2,5 |
| 39 | Băng keo điện Nano Y20 | Màu đen; chiều rộng 18 mm x chiều dài 18 m |
| 40 | Băng keo giấy Y20 | Màu trắng đục; chiều rộng 18 mm x chiều dài 18 m |
| 41 | Biến áp nguồn cao áp PИΠ-3 EЯ4.700.124 | Điện áp vào 220 V AC. Điện áp ra: 25 V, 120 V, 250 V, 350 V. |
| 42 | Biến áp nguồn cao áp PИΠ-3 EЯ4.700.125 | Điện áp vào 220 V AC. Điện áp ra: 6,3V; 460 V; 250 V. |
| 43 | Biến áp И24.700.004 | Điện áp vào 220 V 50 Hz; Điện áp ra: 6,3 V AC; 9 V AC; ± 1 500 V |
| 44 | Biến áp И24.730.152 | Điện áp vào 220 V 50 Hz; Điện áp ra: ± 20 V; ± 12,6 V. |
| 45 | Biến áp Ч2-9A/400Hz/12V | - Đầu vào 220/50Hz,115V/400Hz; - Đầu ra 12 V; 0; 12V |
| 46 | Bộ tần kế siêu cao tần EЯ2.721.052 | Dải tần làm việc: 7,9 - 9,6 GHz Sai số: ± 0,005 % |
| 47 | Bulong ,ecu M12x25 mm | Thép không gỉ SUS 304 |
| 48 | Bulong, ecu M8x100 mm | Thép không gỉ SUS 304 |
| 49 | Bulong,ecu M8x20 mm | Thép không gỉ SUS 304 |
| 50 | Cảm biến áp suất MM-358; (0÷6) kG/cm² | (0÷6) kG/cm2; Sai số: ± 0,5 kG/cm² |
| 51 | Cảm biến áp suất TEM-15; (0÷15) kG/cm² | (0÷15) kG/cm2; Sai số: ± 0,5 kG/cm² |
| 52 | Cảm biến nhiệt điện trở П-1 | Giá trị điện trở R=100 Ω |
| 53 | Cảm biến nhiệt độ TM-100; R=100 Ω | Giá trị điện trở R=100 Ω |
| 54 | Cana Car Cream 220g | Hộp 220 gram |
| 55 | Cao su non chịu dầu Tombo | Chịu dầu, chịu nhiệt |
| 56 | Cầu chì 1A | Dòng định mức: 1 A; Kích thước: 5×20 mm |
| 57 | Cồn công nghiệp 70º | Nồng độ 70o |
| 58 | Chất tẩy sơn EXPO, 925 ml | Dung tích 925 ml |
| 59 | Chiết áp 102 | Giá trị điều chỉnh: 1 kΩ; Công suất: 0,5 W |
| 60 | Chiết áp 503 | Giá trị điều chỉnh: 50 kΩ; Công suất: 0,5 W |
| 61 | Chổi lông mịn ESD-safe | Không tích điện tĩnh (loại ESD-safe) |
| 62 | Dầu bảo quản total HLS4 | Màu nâu; Độ nhớt: 3,6 mm²/s |
| 63 | Dầu thủy lực Total HFDU68 | Màu vàng; Độ nhớt: 68 mm²/s |
| 64 | Dây rút nhựa L200 | Màu trắng L = 200 mm |
| 65 | Dây rút nhựa L250 | Màu trắng L = 250 mm |
| 66 | Dinamo phát tốc (0÷3000)V/ph; Д1 | Điện áp phát (0÷72) V |
| 67 | Diode 1Д507A | Diode xung; Điện áp ngược: 30 V Dòng điện xung: 200 mA |
| 68 | Diode 2C133A | Diode ổn áp 3,3 V; Pmax: 0,3 W |
| 69 | Diode 2C133B | Diode ổn áp 3,3 V; Pmax: 0,1 W |
| 70 | Diode 2C156A | Diode ổn áp 5,6 V; Pmax: 0,3 W |
| 71 | Diode 2C168A | Diode ổn áp 6,8 V; Pmax: 0,3 W |
| 72 | Diode 2Д102A | Diode chỉnh lưu Điện áp ngược tối đa: 250 V Dòng điện định mức: 100 mA |
| 73 | Diode 2Д103A | Diode chỉnh lưu Điện áp ngược tối đa: 75 V Dòng điện định mức: 50 mA |
| 74 | Diode 2Д202B | Diode chỉnh lưu Điện áp ngược tối đa: 35 V Dòng điện định mức: 5 A |
| 75 | Diode 2Д503Б | Diode chuyển mạch Dòng điện định mức: 20 mA Dòng điện xung: 200 mA |
| 76 | Diode siêu cao tần 2A517 | Tần số hoạt động: 7,9 - 9,6 GHz |
| 77 | Diode Д237A | Chất liệu: Silicon Điện áp đánh thủng: 1000 V Dòng điện định mức: 0.1 A |
| 78 | Diode Д237B | Diode chỉnh lưu Điện áp ngược tối đa: 200 V Dòng điện định mức: 300 mA |
| 79 | Diode Д503Б | Diode xung; Điện áp ngược: 30 V Dòng điện định mức: 0.2 A |
| 80 | Diode Д814A | Diode ổn áp; Điện áp tối thiểu: 7 V Điện áp tối đa: 8,5 V Cấu tạo: Hợp kim silicon |
| 81 | Diode Д814B | Diode ổn áp; Điện áp tối thiểu: 8 V Điện áp tối đa: 9,5 V; Điện trở nội: 12 Ω |
| 82 | Diode Д818Б | Diode ổn áp; Điện áp tối thiểu: 7,6 V Điện áp tối đa: 8,8 V; Điện trở nội: 18 Ω |
| 83 | Dung dịch làm sạch bề mặt WD-40, 360 ml | Đường kính: 1,5 mm-0,5 Kg |
| 84 | Dung dịch làm sạch tiếp điểm CRC-QD, 312g | Không dẫn điện, không để cặn Điện trở suất: > 10¹¹ Ω |
| 85 | Dung dịch tẩy keo 3M Citrus Base Cleaner, 251ml | Hòa tan keo dán, băng dính, nhựa nhẹ. Không ố màu |
| 86 | Dung dịch trợ hàn lọ 20ml | Lọ 20ml, hỗ trợ hàn trên các bề mặt kim loại |
| 87 | Dung môi tẩy rửa bề mặt kim loại, 50ml | Bay hơi nhanh, không ăn mòn |
| 88 | Đèn Klitron K154 | Tạo dao động; Dải tần: 7990 ÷ 9680 MHz Công suất: 250 mW |
| 89 | Đệm caprong Φ12 | Caprong Φ12-2mm, P=150 bar |
| 90 | Đệm caprong Φ13 | Caprong Φ13-2mm, P=150 bar |
| 91 | Đệm caprong Φ14 | Caprong Φ14-2mm, P=150 bar |
| 92 | Đệm caprong Φ15 | Caprong Φ14-2mm, P=450 bar |
| 93 | Đệm đồng M8 | Thể tích 50 ml; chịu áp lực cao |
| 94 | Đệm nhựa Ф17/1.5mm | Nhựa Ф17/1.5mm |
| 95 | Đi ốt 1N539 | - Điện áp đến 600V; Dòng tải: 250mA |
| 96 | Đi ốt ổn áp 12V/1W | 12 V/ 1 W |
| 97 | Đi ốt ổn áp 1N4728, 1W | - Ổn định điện áp: 3,3V; Công suất: 1,0W |
| 98 | Đi ốt ДКС-7M | - Tách sóng cao tần, tần số 1,78 đến 4 GHz. |
| 99 | Điện trở 10 Ω 0,2 % | Giá trị trở kháng: 10 Ω; Sai số: 0,2 % |
| 100 | Điện trở 18,5 Ω 0,2 % | Giá trị trở kháng: 18,5 Ω; Sai số: 0,2 % |
| 101 | Điện trở nhiệt TЩ-1 | Hấp thụ công suất siêu cao tần: 7,9 GHz - 9,6 GHz |
| 102 | Điện trở OMЛT-0,125-10 kOm ± 10% | Điện trở 10 kΩ; Sai số : 10 % |
| 103 | Điện trở OMЛT-0,125-100 Om ± 5% | Điện trở 100 Ω; Sai số : 5 % |
| 104 | Điện trở OMЛT-0,125-12 kOm ± 10% | Điện trở 12 kΩ; Sai số : 10 % |
| 105 | Điện trở OMЛT-0,125-15 kOm ± 10% | Điện trở 15 kΩ; Sai số : 10 % |
| 106 | Điện trở OMЛT-0,125-36 kOm ± 5% | Điện trở 36 kΩ; Sai số: 5% |
| 107 | Đồng hồ bấm giây (0÷60) phút; AGAT | (0÷60) phút; giá trị vạch chia: 0,2 s |
| 108 | Đồng hồ đo tốc độ vòng quay Curmin | Dải đo:(0÷3 000) r/min: CCX: 1,0 |
| 109 | Đồng hồ đo tốc độ vòng quay TЭ-3B; (0÷3000)V/ph | (0÷3000)V/ph; CCX: 1,0 |
| 110 | Đồng hồ Megaom (0÷5) MΩ, BE-96 | Dải đo: (0÷5) MΩ; CCX: 1,5 |
| 111 | Đồng hồ megaom M143M (0÷1000) MΩ | (0÷1000) MΩ; CCX: 1,5 |
| 112 | Đồng hồ nhiệt chuyển đổi điện (0÷120)°C; ТУЭ-48 | (0÷120)°C; Sai số: ± 2°C |
| 113 | Đồng hồ tốc độ vòng quay (0÷3000)V/ph; TЭ-204 | (0÷3000)V/ph; Sai số: ± 55v/ph |
| 114 | Đồng hồ thời gian CEK | Dải đo 1 s. thang khắc vạch: 0,01 s; điện áp chịu đựng 2 kV |
| 115 | Gói hút ẩm có báo ẩm màu, 250g | Vật liệu hút ẩm: Silica Gel Chỉ thị màu: xanh ↔ hồng Không độc (loại không cobalt) |
| 116 | Giấy nhám 3M-401Q | Kích thước140 X 228mm |
| 117 | Giấy nhám P1000 | Độ mịn P1000 |
| 118 | Giấy nhám P300 | Độ mịn P300 |
| 119 | Giấy nhám siêu mịn P10000 (230x280) mm | Độ mịn P10000 |
| 120 | Giẻ lau 98% cotton,2% sợi spandex | 98% cotton,2% sợi spandex |
| 121 | Héc mét (45 ÷ 55) Hz | (45÷55) Hz; CCX: 1,5 |
| 122 | Héc mét (45÷55) Hz, BE-96 | (45÷55) Hz; CCX: 1,5 |
| 123 | Héc mét (45÷55)Hz, LS-110 | Dải đo: (45÷55) Hz; CCX: 1,5 |
| 124 | Hộp RP7 dung tích 300 ml | Chai xịt chống rỉ, dung tích 300 ml |
| 125 | IC 133TB1 | IC tạo xung dao động. Nguồn cấp: 5 V |
| 126 | IC 133ЛA3 | IC tạo trễ Nguồn cấp: 5 V |
| 127 | IC 153YД6 | IC khuếch đại. Điện áp hoạt động: ± 15 V Số chân: 12 chân |
| 128 | IC 228УВ4 | IC cân bằng; Điện áp hoạt động: ± 6,3 V Công suất tiêu thụ: 85 mW |
| 129 | IC JM26AC 0832 | IC Chuyển đổi tương tự/số; Điện áp hoạt động: 5 V Dải điện áp vào: 0 đến 5 V Số chân: 8 chân |
| 130 | IC LF411CN | Điện áp hoạt động: 5 V; IC thuật toán Tín hiệu vào: 20 mA; Số chân: 8 chân |
| 131 | IC LM741 | Điện áp hoạt động: 12 V IC khuếch đại thuật toán Số chân: 8 chân |
| 132 | IC ổn áp 7908 | Dòng điện max 1.5A; Công suất max 2W Điện áp đầu ra ổn định -8 V |
| 133 | IC SN74LS74AN | IC chốt tín hiệu; Số chân: 14 chân Độ trễ: 40 ns |
| 134 | Keo phủ mạch CRC 70 | Hộp 450ml |
| 135 | Khăn lau mịn sợi microfiber | Sợi microfiber; Không làm trầy bề mặt |
| 136 | Mặt kính Mica, trong suốt, độ dày 5 mm | Trong suốt, độ dày 5 mm, truyền sáng ~92%, cách điện tốt, chịu nhiệt −10 °C đến 80 °C |
| 137 | Mỏ hàn GOOT TQ-77 | Thể tích 50 ml; chịu áp lực cao |
| 138 | Mỡ bôi trơn không dẫn điện MG Chemicals 846, 76.2ml | Không ăn mòn, chống ẩm, chống oxy hóa, bền nhiệt |
| 139 | Nhiệt áp kế (0÷120)°C dây 12m; TKП60 | (0÷120) °C; CCX:2,5; dây dài 12m |
| 140 | Nhiệt kế thuỷ tinh chất lỏng (0÷100)°C | (0÷100) °C; Sai số: ±1,0 °C |
| 141 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng (0÷600)°C | (0÷600)°C; Sai số: ± 5,0°C |
| 142 | Nhựa thông 100 g | dạng rắn, màu vàng nhạt, dễ nóng chảy (~70–80°C), không tan trong nước; làm chất trợ hàn, tăng độ bám và làm sạch mối hàn |
| 143 | Oát mét xoay chiều (0÷100) kW, BE-96 | Dải đo: (0÷100) kW; CCX: 1,5 |
| 144 | Oát mét xoay chiều (10÷0÷60) kW, BE-96 | Dải đo: (10÷0÷60) kW; CCX: 1,5 |
| 145 | Ống co nhiệt tự hàn dài 40mm, đường kính 4,5mm | Chiều dài 40mm, đường kính 4,5mm, tiết diện cáp 1,5-2,5mm² |
| 146 | Ống co nhiệt tự hàn,chiều dài 40 mm, đường kính 4,5 mm | Chiều dài 40mm, đường kính 4,5mm, tiết diện cáp 1,5-2,5mm² |
| 147 | Ống sóng И22.089.167 | Ống halogen tráng huỳnh quang. Điện áp hoạt động: ± 1 500 V |
| 148 | Pin AAA 4 viên Alkaline Panasonic LR03T-4BPKV | Điện áp: 1,5 V DC Số lượng 1 vỉ: 4 viên |
| 149 | Pin AAA 4 viên Tianqiu R03 Zic Dry | Loại: Pin kiềm; Điện áp danh định: 1.5 V Đóng gói: 4 viên/vỉ |
| 150 | Pin đèn Panasonic, D | Loại D; điện áp: 1,5 V |
| 151 | Pin sạc 9 V Energizer NH 22 BP1 | Dung lượng: 175 mA; Điện áp: 9 V |
| 152 | Pin Tiểu AA Energizer max vỉ 12 viên | Điện áp: 1,5 V DC; Số lượng 1 vỉ: 12 viên |
| 153 | PTĐ nhiệt độ bằng nhiệt điện trở YK-114 (40÷120)°C | (40÷120)°C; Sai số: ± 5°C |
| 154 | Phớt đánh bóng Bosch 130mm | Tạo bề mặt nhẵn, bóng Không làm mòn vật liệu nền |
| 155 | Phớt đánh gỉ makita 100mm x M14 | Vật liệu: sợi tổng hợp |
| 156 | Que đo máy hiện sóng | Ký hiệu: BKPRECISION PR250SA Băng thông : 250MHz Độ suy hao : x10 Chiều dài dây : 1.2m |
| 157 | Sơn kẽm chống gỉ Zinc Spraytech 420ml | Khả năng chống oxy hóa cao Thời gian khô bề mặt: 30–60 phút |
| 158 | Sun dòng ШA 120A/75mV | 120A/75mV |
| 159 | Sun dòng ШA 300A/75mV | 300A/75mV |
| 160 | Tăm bông vệ sinh đầu nối CA-003 | Đầu bông cotton sạch; Không xơ sợi |
| 161 | Tụ cao áp 1000µF/350V | Điện áp vào max: 350 V; Dung kháng: 1000µF |
| 162 | Tụ cao áp 220µF/450 V | Điện áp vào max: 450 V; Dung kháng: 220µF |
| 163 | Tụ cao áp 2200µF | Điện dung 2200µF |
| 164 | Thiếc hàn không chì 1,5 mm-0,5 kg | Đường kính: 1,5 mm-0,5 Kg |
| 165 | Transistor 2SA1010 | Kiểu chân: TO 220; Dòng điện tối đa: 7A Điện áp: 100 V |
| 166 | Transistor 2SAA1029 | Dòng điện max: 3 A; Điện áp tối đa: 120 V Công suất: 30 W |
| 167 | Transistor 2T201Б | Chất liệu: Hợp kim silicon; Phân cực: NPN Tần số max: 10 MHz; Ic max: 0,02 A |
| 168 | Transistor 2T203A | Ucb max = 60 V; npn; Uce max = 60 V |
| 169 | Transistor 2T203Б | Chất liệu: Hợp kim silicon; Phân cực: PNP Tần số max: 5 MHz; Ic max: 0,01 A |
| 170 | Transistor 2T208M | Chất liệu: Hợp kim silicon Phân cực: PNP; Tần số max: 5 MHz Ucb max: 60 V; Ib max: 150 A |
| 171 | Transistor 2T301Д | Transistor: NPN; Ic max: 10 mA Uce max: 30 V |
| 172 | Transistor 2T306A | Chất liệu: Hợp kim Gemerni; Phân cực: PNP Ucb max: 70 V; Ibe: 5 A |
| 173 | Transistor 2T306Б | Transistor NPN; Tần số max: 500 MHz Ic max: 30 mA |
| 174 | Transistor 2T312Б | Chất liệu: Hợp kim silicon; Phân cực: NPN Tần số max: 80 MHz; Ic max: 0,03 A |
| 175 | Transistor 2T316Б | Công suất hấp thụ: 150 mW Ic max: 50 mA; Tần số cắt: 800 MHz |
| 176 | Transistor 2T326Б | pnp; Ueb max = 5 V; Ic max = 50 mA; P max = 200 mW |
| 177 | Transistor 2T368A | Transistor NPN; Công suất: 225 mW Ic max: 30 mA |
| 178 | Transistor 2T602A | Transistor NPN; Công suất tản nhiệt: 500 mW Ic max: 300 mA |
| 179 | Transistor 2T602Б | Transistor NPN; Công suất: 850 mW Ic max: 75 mA |
| 180 | Transistor 2T603Б | Transistor NPN; Công suất: 850 mW Ic max: 75 mA |
| 181 | Transistor 2T608Б | Transistor NPN; Công suất: 500 mW Ic max: 400 mA |
| 182 | Transistor 2T803A | Transistor NPN; Công suất tối đa: 40 W Ic max: 5 A |
| 183 | Transistor 2T808A | Transistor NPN; Công suất tối đa: 50 W Ic max: 10 A |
| 184 | Transistor 2T809A | Transistor NPN; Công suất tối đa: 40 W Uce max: 400 V |
| 185 | Transistor 2Π303B | Công suất tiêu tán: 0,3 W; Dòng Id max: 24 mA; Vds max: 25 V |
| 186 | Transistor 2Π305A | Công suất tiêu tán: 0,3 W Dòng Id max: 15 mA; Vds max: 15 V |
| 187 | Transistor 2Π305B | Công suất tiêu tán: 0,12 W Dòng Id max: 12 mA; Vds max: 15 V |
| 188 | Transistor 2Π305Б | Công suất tiêu tán: 0,15 W Dòng Id max: 15 mA; Vds max: 15 V |
| 189 | Transistor A1407 | Transistor PNP; Uce max: - 150 V Ic max: - 2 A |
| 190 | Transistor C2655 | Transistor NPN; Uce max: 400 V Ic max: 4 A |
| 191 | Transistor C535 | Transistor NPN; Dòng điện tối đa: 1 A Điện áp tối đa: 160V |
| 192 | Transistor C641 | Transistor NPN; Uce max: 50 V Ic max: 0,3 A |
| 193 | Transistor KT - 602 | Transistor NPN; Ic max: 75 mA Uce max: 100 V; Tần số cắt: 150 MHz |
| 194 | Transistor KT - 803 | Chất liệu: Hợp kim silicon; Phân cực: NPN Công suất tản nhiệt: 60 W Ucb max: 60 V; Ibe: 10 A |
| 195 | Transistor KT - 809 | Chất liệu: Hợp kim silicon; Phân cực: NPN Ucb max: 400 V; Ibe: 3 A |
| 196 | Transistor Π306 | Transistor PNP; Ic max: 0,4 A Uce max: 60 V |
| 197 | Transistor Π308 | Công suất tiêu tán: 80 mW Dòng Id max: 20 mA; Vds max: 25 V |
| 198 | Tranzitor 2Π302A | - NPN; VCEO = 150V;Ic = 250 mA; Pc = 0,8W |
| 199 | Tranzitor KT803A,B | - PNP; VCEO = -150V; Ic = -150 mA; Pc = 0,5W |
| 200 | Vải phin trắng 100% cotton | Màu trắng; 100% cotton |
| 201 | Vôn - Ampe mét một chiều (0÷30)V; (0÷120) A; BA-340T | (0÷30)V; (0÷120) A; CCX: 2,5 |
| 202 | Vôn - Ampe mét một chiều (0÷30)V; (0÷300) A; BA-440 | (0÷30)V; (0÷300) A; CCX: 2,5 |
| 203 | Vôn mét một chiều (0 ÷ 500) V; BE-96 | (0 ÷ 500) V; CCX: 1,5 |
| 204 | Vôn mét một chiều (0÷250) V; M150 | (0÷250) V; CCX: 2,5 |
| 205 | Vôn mét một chiều M42100 (0 ÷ 15) V | (0 ÷ 15) V; CCX: 1,5 |
| 206 | Vôn mét một chiều M42101T3 (0 ÷ 15) V | (0 ÷ 15) V; CCX: 1,5 |
| 207 | Vôn mét một chiều M45M (0 ÷ 600) V | (0 ÷ 600) V; CCX: 1,5 |
| 208 | Vôn mét xoay chiều (0 ÷ 250) V; Э8021 | (0 ÷ 250) V; CCX: 1,5 |
| 209 | Vôn mét xoay chiều (0 ÷ 300) V; BE-96 | (0 ÷ 300) V; CCX: 1,5 |
| 210 | Vôn mét xoay chiều (0÷150) V; Э8021 | (0÷150) V; CCX: 2,5 |
| 211 | Vôn mét xoay chiều (0÷250)V; Э8021 | (0÷250) V; CCX: 2,5 |
| 212 | Vôn mét xoay chiều (0÷450) V; Ц1420 | (0÷450) V; CCX: 2,5 |
| 213 | Vôn mét xoay chiều (0÷450)V; Э8021 | (0÷450)V; CCX: 2,5 |
| 214 | Vôn mét xoay chiều (0÷500) V, BE-96 | Dải đo (0÷500) V ; CCX: 1,5 |
| 215 | Xi niêm phong TONSAN Threadlocker 242 | Thời gian khô: 5–30 phút Chống tháo mở, chống rung Bám tốt trên kim loại – nhựa |
| 216 | Xịt tẩy keo 3M 425g | Tẩy keo,băng dính, dầu… |

Ghi chú:  Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu.

- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng

1.3. Yêu cầu khác

- Kế hoạch tổ chức cung cấp vật tư hàng hóa: Nhà thầu phải có bản thuyết minh các giải pháp kỹ thuật, quy trình thực hiện, biện pháp tổ chức, tiến độ cung cấp, vận chuyển, nghiệm thu, bảo hành hàng hóa hợp lý, khả thi. Có nêu đầy đủ biện pháp phối hợp giữa các bên trong quá trình thực hiện gói thầu.

- Hàng hóa phải được bàn giao, lắp đặt và thử nghiệm tại Trung tâm TC-ĐL-CL/Cục Hậu cần-Kỹ thuật QCHQ, địa chỉ: số 888 Lê Hồng Phong - P.Hải An - TP. Hải Phòng.

- Hàng hóa được đóng gói, bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Vận chuyển, hàng hóa của gói thầu do nhà thầu thực hiện nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về thiết bị, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình lắp đặt vận hành chạy thử,….

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Hàng hoá cung cấp trước khi nghiệm thu và bàn giao phải được kiểm tra, thử nghiệm để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư.

- Thời gian: Trước khi nghiệm thu và bàn giao.

- Nội dung kiểm tra:

+ Kiểm tra tính nguyên vẹn được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sự đúng đủ về số lượng, chủng loại, đồng bộ, ký, mã nhãn hiệu, xuất xứ, năm sản xuất tình trạng của hàng hóa.

+ Kiểm tra tính năng kỹ thuật cơ bản và khả năng hoạt động của thiết bị.

- Mọi chi phí liên quan thuộc trách nhiệm của Nhà thầu. Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng hóa không đáp ứng đúng các yêu cầu đặc tính kỹ thuật trong E-HSMT.

Lưu ý: Khi cần thiết, chủ đầu tư có thể yêu cầu kiểm định độc lập về chất lượng hàng hóa. Mọi chi phí kiểm định sẽ do nhà thầu chịu