Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Chủ đầu tư: Văn phòng Đảng ủy phường Hòa Thành.

- Tên gói thầu: Mua sắm 01 xe ô tô loại 07 chỗ ngồi.

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung cho Văn phòng Đảng ủy phường Hòa Thành.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách phường.

- Thời gian thực hiện: 30 ngày.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Nhãn hiệu, mã hiệu của hàng hóa nêu trong E-HSMT chỉ mang
tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu
chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể dự thầu hàng hóa của hãng khác. Trường hợp
Nhà thầu đề xuất hàng hóa dự thầu có nhãn hiệu khác so với E-HSMT thì Nhà
thầu phải đảm bảo hàng hóa dự thầu có thông số kỹ thuật, chất lượng tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT. 

Thông số kỹ thuật tương đương: là hàng hóa có đặc tính kỹ thuật, tính năng
sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ tương đương hoặc cao hơn các nội dung yêu cầu
của E-HSMT nhà thầu phải đề xuất một nhà sản xuất hoặc chủng loại thiết bị cụ
thể.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có thông số kỹ thuật và chất lượng
tương đương hoặc cao hơn so với E-HSMT thì nhà thầu phải kèm theo E-HSDT
bản giải trình về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu đó, nhằm
chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự
tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu của E-HSMT hoặc bằng văn
bản của một đơn vị kiểm định chất lượng được phép thực hiện theo quy định
hiện hành hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa,
dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

	Hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	Xe ô tô loại 07 chỗ ngồi
	1. Xe ô tô Toyota Innova Cross Hybrid hoặc tương đương

- Năm sản xuất: 2025

- Màu: đen

- Số chỗ ngồi: 07 chỗ

- Động cơ: 2.0, máy xăng – điện

· Kích thước:

- Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C): 4.755 x 1.850x 1.790 (mm)

- Chiều dài cơ sở: 2.850 (mm)

- Khoảng sáng gầm xe: 167 (mm)

- Bán kính vòng quay tối thiểu: 5,67 (m)
- Dung tích bình nhiên liệu: 52 (lít)

· Động cơ:

- Dung tích xy lanh: 1987 (cc)

- Công suất tối đa: (112)150 @ 6000 (kw)hp@rpm
- Mô men xoắn tối đa: 188@4400-5200 (Nm@rpm)

- Chế độ lái: Power/Eco/Normal

- Hệ thống truyền động: Dẫn động cầu trước

- Hộp số: Số tự động vô cấp E-CVT

· Hệ thống treo

- Trước: Độc lập

- Sau: Thanh dầm xoắn

· Vành & lốp xe

- Kích thước lốp: 225/50R18

· Phanh

- Trước/sau: đĩa/đĩa

· Tiêu thụ nhiên liệu

- Trong đô thị: 4,35 (L/100km)

- Ngoài đô thị: 5,26 (L/100km)

- Kết hợp: 4,92 (L/100km)

· Ngoại thất

Cụm đèn trước
- Đèn chiếu gần, đèn chiếu xa: LED

- Có đèn chiếu sáng ban ngày, Hệ thống điều khiển đèn tự động, Chế độ đèn chờ dẫn đường, 

- Hệ thống cân bằng góc chiếu chỉnh tay

Cụm đèn sau: LED

Đèn sương mù trước: LED

Gương chiếu hậu ngoài

- Chức năng gập điện: Tự động

- Có Chức năng điều chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ & Chào mừng

Gạt mưa
Trước: Gián đoạn, điều chỉnh thời gian

Sau: Có (gián đoạn)

Có chức năng sấy kính sau 

· Nội thất
Tay lái

- Loại tay lái: 3 chấu

- Chất liệu: da

- Điều chỉnh: Chỉnh tay 4 hướng

- Lẫy chuyển số: có

- Gương chiếu hậu trong: Hai chế độ ngày và đêm + chống chói tự động

Cụm đồng hồ
- Màn hình hiển thị đa thông tin: Có (màn hình màu TFT 7.0’’)

- Cửa sổ trời: Cửa sổ toàn cảnh

Ghế

- Chất liệu bọc ghế: da

Ghế trước

- Điều chỉnh ghế lái: 8 hướng chỉnh điện

- Điều chỉnh ghế hành khách: 4 hướng

Ghế sau

- Hàng ghế thứ hai: Ghế thương gia chỉnh điện 4 hướng, có đệm chân chỉnh điện 2 hướng, có tựa tay

- Hàng ghế thứ ba: Gập 50:50

- Tựa tay hàng ghế sau: Có khay đựng cốc x2

Tiện nghi

- Hệ thống điều hòa: Tự động

- Có cửa gió sau

Hệ thống âm thanh
- Màn hình giải trí đa phương tiện: Cảm ứng 10.1’’

- Số loa: 6

- Có kết nối điện thoại thông minh không dây, chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm, cốp điện, hệ thống điều khiển hành trình, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động
Cửa sổ điều chỉnh điện: 4 cửa (1 chạm, chống kẹt)

· An toàn chủ động
- Cảnh báo tiền va chạm/ PCS
- Cảnh báo lệch làn đường/ LDA
- Hỗ trợ giữ làn đường/ LTA
- Điều khiển hành trình chủ động/ DRCC

- Đèn chiếu xa tự động/ AHB

- Cảm biến áp suất lốp

- Hệ thống cảnh báo điểm mù

- Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau

- Hệ thống chống bó cứng phanh

- Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp

- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử

- Hệ thống cân bằng điện tử

- Hệ thống kiểm soát lực kéo

- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc

- Đèn báo phanh khẩn cấp

- Camera toàn cảnh

- Cảm biến hỗ trợ đỗ xe: 08

· An toàn bị động

- Túi khí: 6
	Chiếc
	1


Mục 2. Bản vẽ: không có.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Khi giao nhận hàng hóa, Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.  

Thời gian, cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Do hai bên thỏa thuận.

Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế để đáp ứng đúng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.

[image: image1.png]



