## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu Mua sắm Hóa chất xét nghiệm miễn dịch và hóa chất xét nghiệm sinh hóa phục vụ hoạt động xét nghiệm 6 tháng đầu năm 2026;

- Bên mời thầu: Trung tâm xét nghiệm thuộc Trường Đại học Y tế công cộng;

- Địa điểm, quy mô gói thầu: Trung tâm xét nghiệm thuộc Trường Đại học Y tế công cộng; gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ.

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Trung tâm xét nghiệm thuộc Trường Đại học Y tế công cộng.

- Địa chỉ: Số 1A đường Đức Thắng, P. Đông Ngạc, TP. Hà Nội.

- Nguồn vốn: Nguồn dịch vụ tại Trung tâm xét nghiệm.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026;

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định ;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Nhà thầu phải chào rõ các thông tin về hàng hóa dự thầu, bao gồm: Ký mã hiệu/ Nhãn mác hàng hóa, Hãng sản xuất, Xuất xứ.

- Nhà thầu phải có cam kết: Hàng hóa mới 100%, hàng hóa phải có đầy đủ bao bì, còn nguyên đai nguyên kiện, hàng hóa sản xuất từ năm 2024 trở đi.

- Cung cấp giấy báo lô sản xuất, hạn sử dụng của hàng hóa khi giao hàng.

- Nhà thầu đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo yêu cầu của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023.

- Trang thiết bị y tế dự thầu phải đáp ứng điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023.

- Đối với nhà thầu tham dự Lô 1. Hóa chất xét nghiệm miễn dịch: Nhà thầu trúng thầu cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư để sử dụng được đầy đủ tính năng của vật tư, hóa chất trúng thầu (Nhà thầu không phải chuyển giao quyền sở hữu, chỉ chuyển giao quyền sử dụng thiết bị y tế cho chủ đầu tư).

- Nhà thầu có cam kết đảm bảo cung ứng hàng ổn định và liên tục, đạt yêu cầu về chất lượng và theo đúng E-HSDT và giao hàng đúng thời gian (trong vòng 05 ngày sau khi nhận được đơn đặt hàng). Trường hợp cấp cứu nhà thầu có cam kết cung cấp hàng ngay khi nhận được thông tin đề nghị giao hàng của bên mời thầu (tối đa là 24 giờ).

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật (kèm bản dịch Tiếng Việt nếu tài liệu sản phẩm là ngôn ngữ khác).

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật bản gốc và bản dịch. Nhà thầu chào các thông số kĩ thuật của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào/mục nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây:

| STT | Mã phần(lô) | Tên phần lô | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Quy cách tối thiểu | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP2600120059 | Lô 1. Hóa chất xét nghiệm miễn dịch |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Thuốc thử định lượng Anti-TG | Tính năng: thuốc thử định lượng Anti-Tg Phương pháp xét nghiệm: indirect Dải đo tối thiểu: 10-1000 IU/mL Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2x50 Test/Hộp | Hộp | 3 |
| 2 |  |  | Thuốc thử định lượng TG | Tính năng: thuốc thử định lượng TG Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo tối thiểu: 0.1-1000 ng/mL Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2x50 Test/Hộp | Hộp | 2 |
| 3 |  |  | Thuốc thử định lượng Ferritin | Tính năng: thuốc thử định lượng Ferritin Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo tối thiểu: 0.5-2000 ng/mL Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2x50 Test/Hộp | Hộp | 1 |
| 4 |  |  | Thuốc thử định lượng HCG | Tính năng: thuốc thử định lượng HCG Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo tối thiểu: 0.5-10000 mIU/mL Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2x50 Test/Hộp | Hộp | 6 |
| 5 |  |  | Thuốc thử định lượng FT4 | Tính năng: thuốc thử định lượng FT4 Phương pháp xét nghiệm: Competitive Dải đo tối thiểu: 2-60 pg/mL Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2x50 Test/Hộp | Hộp | 25 |
| 6 |  |  | Thuốc thử định lượng FT3 | Tính năng: thuốc thử định lượng FT3 Phương pháp xét nghiệm: Competitive Dải đo tối thiểu: 1.00-30.00 pg/mL Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2x50 Test/Hộp | Hộp | 25 |
| 7 |  |  | Thuốc thử định lượng TSH | Tính năng: thuốc thử định lượng TSH Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo tối thiểu: 0.01-100 μIU/mL Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2x50 Test/Hộp | Hộp | 25 |
| 8 |  |  | Thuốc thử định lượng Troponin-I | Tính năng: thuốc thử định lượng Troponin-I Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo tối thiểu: 0.02-50 ng/mL Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2x50 Test/Hộp | Hộp | 2 |
| 9 |  |  | Thuốc thử định lượng AFP | Tính năng: thuốc thử định lượng AFP Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo tối thiểu: 0.5-2000 ng/mL Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2x50 Test/Hộp | Hộp | 2 |
| 10 |  |  | Thuốc thử định lượng CEA | Tính năng: thuốc thử định lượng CEA Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo tối thiểu: 0.6-1000 ng/mL Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2x50 Test/Hộp | Hộp | 2 |
| 11 |  |  | Thuốc thử định lượng CA 125 | Tính năng: thuốc thử định lượng CA 125 Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo tối thiểu: 1.2-5000 U/mL Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2x50 Test/Hộp | Hộp | 2 |
| 12 |  |  | Thuốc thử định lượng CA 15-3 | Tính năng: thuốc thử định lượng CA 15-3 Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo tối thiểu: 0.5-500 U/mL Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2x50 Test/Hộp | Hộp | 2 |
| 13 |  |  | Thuốc thử định lượng CA 19-9 | Tính năng: thuốc thử định lượng CA 19-9 Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo tối thiểu: 2-1200 U/mL Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2x50 Test/Hộp | Hộp | 2 |
| 14 |  |  | Thuốc thử định lượng Total PSA | Tính năng: thuốc thử định lượng Total PSA Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo tối thiểu: 0.01-100 ng/mL Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2x50 Test/Hộp | Hộp | 2 |
| 15 |  |  | Thuốc thử định lượng CA 72-4 | Thuốc thử định lượng xét nghiệm CA72-4 Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo tối thiểu: 0.2-300 U/mL Đóng gói: 2x50 Test/Hộp bao gồm R1, R2 và Cal1, Cal2, Cal3 Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2x50 Test/Hộp | Hộp | 2 |
| 16 |  |  | Thuốc thử định lượng Anti-HBs | Tính năng: thuốc thử định lượng Anti-HBs Phương pháp xét nghiệm: Sandwich Dải đo tối thiểu: 5-1.000 mIU/mL Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2x50 Test/Hộp | Hộp | 2 |
| 17 |  |  | Nước rửa cho máy miễn dịch | Tính năng: Nước rửa cho máy miễn dịch Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 10L/hộp | Thùng | 50 |
| 18 |  |  | Tiền Cơ chất phát quang | Tính năng: dung dịch tiền phản ứng sử dụng cho máy miễn dịch Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 220mLx4/hộp | Hộp | 10 |
| 19 |  |  | Cơ chất phát quang | Tính năng: dung dịch phản ứng sử dụng cho máy miễn dịch Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 220mLx4/hộp | Hộp | 10 |
| 20 |  |  | Giếng phản ứng sử dụng cho máy miễn dịch | Tính năng: Giếng phản ứng sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2000 cái/hộp | Hộp | 8 |
| 21 |  |  | Nước rửa kim máy miễn dịch | Dùng để bảo trì thường xuyên cho máy phân tích miễn dịch | 45mlx2/hộp | Hộp | 5 |
| 22 |  |  | Thuốc thử kiểm chuẩn Immunoassay Multi | Tính năng: Kiểm chuẩn 25-OH Vitamin D, TSH, Tg, Anti-Tg, FT3, FT4, T3, T4, FSH, LH, HCG, Prolactin, E2, PTH, Ferritin, CK-MB Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2×3.0mL + 2×3.0mL | Hộp | 2 |
| 23 |  |  | Thuốc thử kiểm chuẩn Tumor Marker Multi | Tính năng: Kiểm chuẩn AFP, CEA, CA125, CA15-3, CA19-9, Free PSA, TPSA Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2×3.0mL + 2×3.0mL | Hộp | 2 |
| 24 |  |  | Thuốc thử kiểm chuẩn xét nghiệm Ca 72.4 | Tính năng: Kiểm chuẩn cho xét nghiệm CA 72-4 | 2×2.0mL + 2×2.0mL | Hộp | 1 |
| 25 |  |  | Thuốc thử kiểm chuẩn HBsAb | Tính năng: Kiểm chuẩn HBsAb Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2×2.0mL + 2×2.0mL | Hộp | 2 |
|  | PP2600120060 | Lô 2. Hóa chất xét nghiệm Sinh hóa |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Hóa chất định lượng GLUCOSE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose Sử dụng trên máy AU480; Dải tuyến tính tối thiểu: + Serum: 0.4 – 550 mg/dL + Urine: 0.08 – 800 mg/dL + CSF: 0.8 – 400 mg/dL Thành phần gồm: + Thuốc thử 1: Tris base, MgSO4, NAD, ATP + Thuốc thử 2: Tris Base MgSO4, Hexokinase, G6PDH Tiêu chuẩn: ISO 13485 Quy cách tối thiểu: 2000 test/ hộp | 4x45 ml+ 4x15 ml hoặc tương đương 2000 test/ hộp | Hộp | 4 |
| 27 |  |  | Hóa chất định lượng UREA/UREA NITROGEN | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea Dải tuyến tính: Serum: 1.8 – 300 mg/dL, Urine: 7.1 – 4000 mg/dL Phương pháp: Urease Thành phần: Thuốc thử 1( R1 ): Tris base, a-ketoglutaric acid, GLDH , Urease. Thuốc thử 2 (R2): Tris base, NADH Tiêu chuẩn: ISO 13485. | 4x50ml+4x50ml hoặc tương đương 2000 test/hộp | Hộp | 4 |
| 28 |  |  | Hóa chất định lượng CREATININE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine Sử dụng trên máy AU480 Dải tuyến tính tối thiểu: + Serum: 0.03 – 25 mg/dL +Urine: 0.1 – 370 mg/dL Thành phần: Thuốc thử 1: NaOH, Detergent Thuốc thử 2: Picric acid Solution: Tiêu chuẩn: ISO 13485. | 4x50ml+4x50ml hoặc tương đương 2000 test/hộp | Hộp | 4 |
| 29 |  |  | Hóa chất định lượng AST | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST Sử dụng trên máy AU480 Dải tuyến tính tối thiểu: 6- 800 U/L Thành phần: Thuốc thử 1: Tris buffer, MDH: , D-LDH, L-aspartate Thuốc thử 2: NADH, α-ketoglutarate Tiêu chuẩn: ISO 13485. | 4x50ml+4x12,5 ml hoặc tương đương 2000 test/hộp | Hộp | 4 |
| 30 |  |  | Hóa chất định lượng ALT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT Sử dụng trên máy AU480 Dải tuyến tính tối thiểu từ: 8- 800 U/L Thành phần tối thiểu : + Thuốc thử 1: Tris buffer , D-LDH, L-Alanine + Thuốc thử 2: NADH, α-ketoglutarate Tiêu chuẩn: ISO 13485. | 4x50ml+4x12,5 ml hoặc tương đương 2000 test/hộp | Hộp | 4 |
| 31 |  |  | Hóa chất định lượng GGT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT Sử dụng trên máy AU480 Dải đo tối thiểu: 2.5 – 1000 U/L Thành phần tối thiểu: + Thuốc thử 1: Tris buffer, Glycyl-Glycine + Thuốc thử 2: Tris buffer , GLUPA-C Tiêu chuẩn: ISO 13485. | 4x40mL+4x40mL hoặc tương đương 2000 test/hộp | Hộp | 3 |
| 32 |  |  | Hóa chất định lượng CHOLESTEROL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Chloesterol Sử dụng trên máy AU480 Dải tuyến tính tối thiểu: 8.1 – 700 mg/dL Thành phần tối thiểu : Chlorophenol 4, 4-Aminoantipyrine, Cholesterol esterase (CHE), Cholesterol oxidase (CHOD), Peroxidase (POD) Tiêu chuẩn: ISO 13485. Quy cách tối thiểu: 2000 test/ hộp | 8x50ml hoặc tương đương 2000 test/hộp | Hộp | 2 |
| 33 |  |  | Hóa chất định lượng TRIGLYCERIDE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides Sử dụng trên máy AU480 Dải tuyến tính tối thiểu: 10.9 – 1300 mg/dL Thành phần tối thiểu: + Thuốc thử 1: Pipes buffer , Peroxidase, Glycerokinase, Lipoprotein Lipase, ATP, TOOS + Thuốc thử 2: 4-Aminoantipyrine, GPO Tiêu chuẩn: ISO 13485. | 4x50mL + 4x12,5mL hoặc tương đương 2000 test/hộp | Hộp | 2 |
| 34 |  |  | Hóa chất định lượng HDL-CHOLESTEROL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL Cholesterol Sử dụng trên máy AU480 Dải tuyến tính tối thiểu: 0.00 – 180 mg/dL Thành phần tối thiểu: Cholesterol Esterase, Cholesterol Oxidase, Peroxidase, Ascorbate Oxidase, Good’s buffer 4-aminoantipyrine Tiêu chuẩn: ISO 13485. | 4x27ml+4x9ml hoặc tương đương 600 test/hộp | Hộp | 12 |
| 35 |  |  | Hóa chất định lượng LDL-CHOLESTEROL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-cholesteroL. Dải tuyến tính tối thiểu: 0.08 – 300.0 mg/dL Thành phần tối thiểu: Good’s Buffer, 4-AMP, Cholesterol Oxidase (CHO), Cholesterol Esterase (CHE), Peroxidase (POD), Catalase Tiêu chuẩn: ISO 13485 Sử dụng tương thích trên máy sinh hóa tự động AU480 | 4x27ml+4x9ml hoặc tương đương 600 test/hộp | Hộp | 12 |
| 36 |  |  | Hóa chất CRP - hs (C-reactive Protein) | Thuốc thử sử dụng để định lượng xét nghiệm CRP Sử dụng trên máy AU Độ tuyến tính tố thiểu: 0.05 - 32mg/dL Thành phần tối thiểu : Thuốc thử 1: Amino acetic acid buffer Thuốc thử 2: Latex particles of sensitized CRP antibody liquid Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 3x20ml+1x20 ml hoặc tương đương 400 test/hộp | Hộp | 6 |
| 37 |  |  | Hóa chất HbA1c | Thuốc thử sử dụng trong thử nghiệm in vitro để lượng xét nghiệm HbA1c Sử dụng trên máy AU Độ tuyến tính tối thiểu: 2 - 16% Thành phần tối thiểu: Thuốc thử 1 : Latex, Glycine buffer Thuốc thử 2 : Glycine buffer, Monoclonal mouse antihuman HbA1c antibody Thuốc thử 3 : Buffer, Stabilizer Tiêu chuẩn : ISO 13485 Quy cách tối thiểu: 400 test/ hộp | R1: 1×60 ml + R2:1×20 ml + Lyse: 2×90 ml | Hộp | 12 |
| 38 |  |  | Hóa chất định lượng RF | Thuốc thử này sử dụng để định lượng xét nghiệm RF Sử dụng trên máy AU480 Dải đo tối thiểu: 4.4 -100 IU/mL Thành phần tối thiểu: Thuốc thử 1: Buffer , PEG Thuốc thử 2: Latex particles coated with human gamma globulins | 4x12ml+4x3ml hoặc tương đương 400 test/hộp | Hộp | 1 |
| 39 |  |  | Hóa chất định lượng CALCI toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calcium Sử dụng trên máy AU480 Dải tuyến tính tối thiểu: + Serum: 0.01 – 15 mg/dL + Urine: 0.08 – 35 mg/dL Thành phần tối thiểu: MES buffer (pH 6.5), Arsenazo III Tiêu chuẩn: ISO 13485. | 4x30ml hoặc tương đương 2000 test/hộp | Hộp | 2 |
| 40 |  |  | Hóa chất định lượng ACID URIC | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ACID URIC Sử dụng trên máy AU480 - Dải tuyến tính tối thiểu: + Serum: 0.5 – 30 mg/dL + Urine: 0.4 – 550 mg/dL - Thành phần : + Thuốc thử 1: 4-aminoantipyrine, Peroxidase + Thuốc thử 2: Uricase - Tiêu chuẩn: ISO 13485. | 4x50 mL + 4x50 mL hoặc tương đương 2000 test/hộp | Hộp | 2 |
| s41 |  |  | Hóa chất định lượng AMYLASE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AMYLASE Sử dụng trên máy AU480 Dải đo tối thiểu trong khoảng: + Serum: 3.1 - 2.000 IU/L, + Urine: 1.6 - 4.000 IU/L Thành phần tối thiểu : + Thuốc thử 1: PIPES, MgCL2 , Glucosidase + Thuốc thử 2: EPS Tiêu chuẩn: ISO 13485. Quy cách tối thiểu: 800 test/ hộp | 4x32 mL + 4x8 mL hoặc tương đương 800 test/hộp | Hộp | 2 |
| 42 |  |  | Hóa chất định lượng BILIRUBIN toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng BILIRUBIN toàn phần. Sử dụng trên máy AU480. Dải đo tối thiểu trong khoảng: 0.02 - 30 mg/dL. Thành phần tối thiểu: + Thuốc thử 1: DPD + Thuốc thử RB: HCl Tiêu chuẩn: ISO 13485. | 4x52.5ml+ 4x52.5ml hoặc tương đương 1400 test/hộp | Hộp | 1 |
| 43 |  |  | Hóa chất định lượng BILIRUBIN trực tiếp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng BILIRUBIN trực tiếp Sử dụng trên máy AU480. Dải đo tối thiểu trong khoảng: 0.04 -10 mg/dL. Thành phần tối thiểu: + Thuốc thử 1: DPD, HCl + Thuốc thử 2: HCl Tiêu chuẩn: ISO 13485. | 4x52.5ml+ 4x52.5ml hoặc tương đương 1400 test/hộp | Hộp | 1 |
| 44 |  |  | Hóa chất định lượng SẮT huyết thanh | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng sắt huyết thanh, Sử dụng trên máy AU480 Dải đo tối thiểu: 4.9 - 1.000 μg/dL Thành phần tối thiểu : + Thuốc thử 1: Acetate buffer, Thiourea: , Hydroxylamine salt + Thuốc thử 2: Acetate buffer , Ferrozine Tiêu chuẩn: ISO 13485. | 4x27 mL + 4x27 mL hoặc tương đương 1200 test/hộp | Hộp | 1 |
| 45 |  |  | Hóa chất định lượng PROTEIN toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng PROTEIN toàn phần Sử dụng trên máy AU480 Dải đo tối thiểu trong khoảng: 0.1 - 12g/dL . Thành phần tối thiểu: + Thuốc thử 1: Potassium Sodium Tartrate + Thuốc thử 2: Potassium Sodium Tartrate, Potassium Iodide, Copper (II) Sulfate Tiêu chuẩn: ISO 13485. | 4x50mL + 4x50mL hoặc tương đương 2000 test/hộp | Hộp | 1 |
| 46 |  |  | Hóa chất định lượng ALBUMIN | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALBUMIN Sử dụng trên máy AU480 Dải đo tối thiểu trong khoảng: 0.12 - 6.00 g/dL Thành phần tối thiểu: Succinic acid, Bromocresol Green Tiêu chuẩn: ISO 13485. | 4x29mL hoặc tương đương 2000 test/hộp | Hộp | 2 |
| 47 |  |  | Hóa chất định lương Microalbumin niệu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Microalbumin niệu Sử dụng trên máy AU480 Dải tuyến tính tối thiểu: 1.55 - 500 mg/L. Thành phần tối thiểu: + Thuốc thử 1: Polyethylene glycol in tris Buffer + Thuốc thử 2: Anti human albumin goat antibodies Tiêu chuẩn: ISO 13485. | 4x4ml+4x3ml hoặc tương đương 200 test/hộp | Hộp | 2 |
| 48 |  |  | Bộ hiệu chuẩn xét nghiệm Microalbumin niệu | Chất chuẩn cho xét nghiệm Microalbumin niệu Tiêu chuẩn: ISO 13485 Sử dụng trên máy AU480 | 5x1x1ml | Hộp | 2 |
| 49 |  |  | Bộ chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Microalbumin (MALB/UPROT CONTROL) | Tính năng: Chất kiểm tra cho xét nghiệm Microalbumin Tiêu chuẩn: ISO 13485 Sử dụng trên máy AU480 | 2x3x3ml | Hộp | 2 |
| 50 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho HbA1c | Thuốc thử này sử dụng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm HbA1c Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 4 x 0.5 mL | Hộp | 2 |
| 51 |  |  | Hóa chất chuẩn cho HbA1c | Dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm HbA1c Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2 x 0.5 mL | Hộp | 2 |
| 52 |  |  | Hóa chất chuẩn cho CRP hs | Tính năng: Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm CRP Đạt chứng chỉ: ISO 13485 | 5×1 ml | Hộp | 2 |
| 53 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm CRP Hs | Tính năng: Dùng để kiểm tra xét nghiệm CRP Đạt chứng chỉ: ISO 13485 | 2x1ml | Hộp | 2 |
| 54 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn CK‐MB | Tính năng: Chất chuẩn cho xét nghiệm CM-MB, Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Lọ 3ml | Lọ | 2 |
| 55 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn CK‐MB | Tính năng: Chất kiểm tra cho xét nghiệm CK-MB, Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 2 x 3 x 2ml | Hộp | 2 |
| 56 |  |  | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy (Calibrator) | Chất chuẩn chung cho các xét nghiệm sinh hóa Tiêu chuẩn: ISO 13485. | Lọ 5ml | Lọ | 20 |
| 57 |  |  | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm RF (Calibrator) | Chất chuẩn chung cho xét nghiệm RF Tiêu chuẩn: ISO 13485. | 5x1x1ml | Hộp | 1 |
| 58 |  |  | Chất chuẩn mức 1 cho xét nghiệm RF | Chất chuẩn mức 1 cho xét nghiệm RF Tiêu chuẩn: ISO 13485. Sử dụng trên máy AU480 | Lọ 3ml | lọ | 1 |
| 59 |  |  | Chất chuẩn mức 2 cho xét nghiệm RF | Chất chuẩn mức 2 cho xét nghiệm RF Tiêu chuẩn: ISO 13485. Sử dụng trên máy AU480 | Lọ 3ml | lọ | 1 |
| 60 |  |  | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | Tiêu chuẩn: ISO 13485 Tính năng: Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa AU | Can 2L | Can | 20 |
| 61 |  |  | Bóng đèn halogen | Bóng đèn dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa. Máy AU 480 | 1 cái/hộp | Cái | 2 |
| 62 |  |  | Ống dây bơm dùng cho máy sinh hóa | Dây bơm dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa AU480 | 2 cái/túi | Túi | 2 |

Ghi chú:

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng ” tương đương” với yêu cầu tối thiểu.

1.3. Các yêu cầu khác

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra hàng hoá cung cấp có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của mặt hàng trúng thầu khi giao hàng.

- Trường hợp hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm thì nhà thầu phải thay mới và phải chịu mọi chi phí phát sinh cho việc thay thế. Nếu việc thay thế không thành công, nhà thầu phải hoàn trả lại toàn bộ tiền của các hàng hóa không đạt và phải bồi thường các thiệt hại cho chủ đầu tư theo đúng các quy định đã nêu trong mục E-HSMT.