## Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư y tế sử dụng tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh - Điện quang can thiệp, Khoa Ngoại thận tiết niệu, Hồi sức tích cực – Chống độc.

- Tên gói thầu: Mua vật tư y tế sử dụng tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh - Điện quang can thiệp, Khoa Ngoại thận tiết niệu, Hồi sức tích cực – Chống độc.

- Nội dung cung cấp: Theo danh mục hàng hóa yêu cầu cung cấp tại Chương IV.

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Địa điểm thực hiện: Kho Vật tư y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:

A. Yêu cầu chung:

- Hàng hoá đảm bảo mới 100%, bao bì còn nguyên vẹn, không rách không hỏng.

- Nhà thầu phải đóng gói, vận chuyển hàng hóa đảm bảo yêu cầu về đóng gói và bảo quản của nhà sản xuất và ứng với từng loại phương tiện vận chuyển để chuyển hàng từ nơi xuất hàng đến địa điểm là Kho Vật tư y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng của Bệnh viện.

B. Tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu:

* Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật và các tài liệu khác của nhà sản xuất/chủ sở hữu hoặc nhà phân phối được ủy quyền hợp pháp (nếu có) đối với từng loại hàng hóa, có các thông tin:

+ Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất);

+ Tên hãng sản xuất, nước sản xuất;

+ Thông số kỹ thuật hàng hóa;

+ Quy cách đóng gói (nếu có)

* Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:

- Công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế đối với Nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa dự thầu hoặc Công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế đối với Nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hoá dự thầu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung bởi các Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành;

- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 của cơ sở sản xuất ra hàng hoá dự thầu (trong phạm vi giấy chứng nhận phải có ghi mặt hàng hoặc chủng loại của hàng hóa dự thầu);

- Bản kết quả phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung bởi các Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ và các quy định hiện hành. Bản kết quả phân loại phải được công khai tại mục Công khai phân loại TBYT trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến về quản lý thiết bị y tế của Bộ Y tế;

- Số lưu hành hoặc số đăng ký lưu hành hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc các giấy tờ tương đương theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung bởi các Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với thiết bị y tế loại C, D: Số đăng ký lưu hành hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc các giấy tờ tương đương theo quy định;

* Lưu ý:

+ Các giấy tờ cung cấp phải còn hiệu lực tại thời điểm đóng thầu. Trường hợp giấy tờ được cấp mới hoặc gia hạn trong quá trình đánh giá E-HSDT vẫn được chấp nhận và xem xét đánh giá;

+ Các tài liệu đính kèm trong E-HSDT là ngôn ngữ khác Tiếng Anh và Tiếng Việt thì phải được đính kèm bản dịch sang Tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì bản gốc sẽ là căn cứ để đánh giá E-HSDT;

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

BẢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA HÀNG HOÁ

| STT | Mã phần lô | Tên phần lô | Tên hàng hoá | Yêu cầu về thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Yêu cầu xuất xứ | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2600120734 | Ống thông dẫn đường hỗ trợ can thiệp mạch não 8Fr | Ống thông dẫn đường hỗ trợ can thiệp mạch não 8Fr | Ống thông dẫn đường hỗ trợ can thiệp mạch não và mạch cảnh: - Đường kính ngoài 8Fr. - Chiều dài ≥ 80cm. - Có bộ van cầm máu và que nong mạch máu. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | G7 | Cái |  |
| 2 | PP2600120735 | Ống thông dẫn đường hỗ trợ can thiệp mạch não 6Fr | Ống thông dẫn đường hỗ trợ can thiệp mạch não 6Fr | Ống thông dẫn đường hỗ trợ can thiệp mạch não 2 nòng: - Đường kính ống thông ngoài là 6Fr, chiều dài ≥ 95cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485. | G7 | Cái |  |
| 3 | PP2600120736 | Ống hút huyết khối cỡ lớn (đường kính ≥ 0.072 inchs) | Ống hút huyết khối cỡ lớn (đường kính ≥ 0.072 inchs) | Ống hút huyết khối cỡ lớn: - Đường kính ngoài 6Fr, đường kính trong ≥ 0.072 inches. - Chiều dài ≥ 132cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485. | Nhóm các nước OECD | Cái |  |
| 4 | PP2600120737 | Ống hút huyết khối cỡ lớn | Ống hút huyết khối cỡ lớn | Ống hút huyết khối cỡ lớn: Đường kính ngoài 6Fr. - Đường kính trong ≥ 0.070 inches và < 0.072 inchs - Chiều dài: D ≥125 cm - Chiều dài đoạn xa linh hoạt ≥ 19cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485. | Nhóm các nước OECD | Cái |  |
| 5 | PP2600120738 | Ống hút huyết khối cỡ bé | Ống hút huyết khối cỡ bé | Ống hút huyết khối mạch nhỏ và trung bình. Hỗ trợ ống hút huyết khối cỡ lớn tiếp cận huyết khối: - Đường kính trong đầu xa ≤0.035 inches. - Đường kính ngoài đầu xa ≤ 3.8Fr. - Chiều dài ≥ 160cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Nhóm các nước OECD | Cái |  |
| 6 | PP2600120739 | Giá đỡ (Stent) lấy huyết khối động mạch não | Giá đỡ (Stent) lấy huyết khối động mạch não | Đường kính stent: có tối thiểu 3 cỡ nằm trong khoảng từ 3mm đến 6mm. - Chiều dài ≥ 20mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và có chứng nhận EC hoặc FDA | Nhóm các nước OECD | Cái |  |
| 7 | PP2600120740 | Khung giá đỡ (stent) điều trị phình mạch não và hỗ trợ thả Coil. | Khung giá đỡ (stent) điều trị phình mạch não và hỗ trợ thả Coil. | Stent Nitinol tự giãn nở. - Đường kính: có tối thiểu 04 cỡ nằm trong khoảng từ 3mm đến 8mm. - Chiều dài: có tối thiểu 04 cỡ nằm trong khoảng từ 15mm đến 60mm. - Có thể thu hồi Stent sau khi thả tối đa 90 % chiều dài Stent. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | Nhóm các nước OECD | Cái |  |
| 8 | PP2600120741 | Vi ống thông can thiệp mạch não (hỗ trợ thả Stent lấy huyết khối) | Vi ống thông can thiệp mạch não (hỗ trợ thả Stent lấy huyết khối) | Đường kính ngoài đầu gần ≥ 2.4 Fr. - Đường kính ngoài đầu xa ≥ 1.7Fr. - Chiều dài ≥ 150 cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, có chứng nhận EC hoặc FDA |  | Cái |  |
| 9 | PP2600120742 | Vi dây dẫn can thiệp mạch não | Vi dây dẫn can thiệp mạch não | Đường kính vi dây dẫn ≤ 0.014 inches. - Chiều dài ≥ 200cm. - Vi dây dẫn có 02 lớp phủ Hydrophilic và Polymer giúp giảm ma sát. - Đạt tiêu chuẩn FDA và ISO 13485 | G7 | Cái |  |
| 10 | PP2600120743 | Dụng cụ đóng mạch máu sau can thiệp | Dụng cụ đóng mạch máu sau can thiệp | Bao gồm: Dụng cụ đóng mạch, dây dẫn, Sheath (vỏ bọc). - Cơ chế đóng mạch: có móc neo bên trong lòng mạch và Collagen bên ngoài lòng mạch. - Kích cỡ: đủ các cỡ 6Fr và 8Fr - Đạt tiêu chuẩn FDA và ISO13485 | G7 | Cái |  |
| 11 | PP2600120744 | Ống thông chụp chẩn đoán mạch tạng | Ống thông chụp chẩn đoán mạch tạng | Ống thông chụp chẩn đoán mạch tạng. Đường kính ống thông 5Fr, đoạn xa phủ lớp ái nước. Chiều dài ≥ 70 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Cái |  |
| 12 | PP2600120745 | Vi ống thông can thiệp mạch tạng đường kính 2.6Fr -2.7Fr | Vi ống thông can thiệp mạch tạng đường kính 2.6Fr -2.7Fr | Đường kính ngoài đầu xa trong khoảng từ 2.6Fr -2.7Fr có vi dây dẫn đồng trục. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Cái |  |
| 13 | PP2600120746 | Vi ống thông can thiệp mạch tạng đường kính 2.0 Fr -2.2Fr | Vi ống thông can thiệp mạch tạng đường kính 2.0 Fr -2.2Fr | Đường kính ngoài đầu xa trong khoảng từ 2.0 Fr- 2.2Fr Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | Cái |  |
| 14 | PP2600120747 | Vi ống thông can thiệp mạch tạng đường kính 1.6Fr – 1.9 Fr | Vi ống thông can thiệp mạch tạng đường kính 1.6Fr – 1.9 Fr | Đường kính ngoài đầu xa trong khoảng từ 1.6Fr – 1.9 Fr Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Cái |  |
| 15 | PP2600120748 | Vi dây dẫn trong can thiệp mạch máu ngoại biên (trừ mạch vành và mạch chi) | Vi dây dẫn trong can thiệp mạch máu ngoại biên (trừ mạch vành và mạch chi) | Đường kính dây dẫn trong khoảng từ 0.012 inch - 0.016 inch. Có phủ lớp ái nước Hình dạng: thẳng hoặc cong Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và FDA | G7 | Cái |  |
| 16 | PP2600120749 | Kim đốt sóng cao tần, kim đôi | Kim đốt sóng cao tần, kim đôi | Kim đốt sóng cao tần kim đôi. Có hai thân kim riêng biệt. - Có một hệ thống làm mát - Đường kính kim đốt các cỡ L: 15G≤ L ≤17G - Chiều dài thân kim các cỡ D: 7cm≤ D ≤35cm - Chiều dài đầu phát nhiệt từ 5mm đến 40mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 - Lắp đặt máy đốt sóng cao tần tại Bệnh viện cho đến khi dùng hết vật tư trúng thầu. | OECD | Cái |  |
| 17 | PP2600120750 | Kim đốt sóng cao tần, kim đơn, đầu đốt thay đổi | Kim đốt sóng cao tần, kim đơn, đầu đốt thay đổi | Kim đốt sóng cao tần, kim đơn, đầu đốt thay đổi - Đường kính kim đốt các cỡ L: 15G≤ L ≤17G - Chiều dài thân kim các cỡ D: 7cm≤ D ≤35cm - Chiều dài đầu đốt từ 5mm đến 40mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 - Lắp đặt máy đốt sóng cao tần tại Bệnh viện cho đến khi dùng hết vật tư trúng thầu. | OECD | Cái |  |
| 18 | PP2600120751 | Ống soi mềm có đường kính nhỏ | Ống soi mềm có đường kính nhỏ | Góc uốn: ≥ 275° - Chiều dài làm việc ≥ 650mm - Tổng chiều dài ≥ 900mm - Đường kính đầu ống: ≤ 6.0Fr - Đường kính tối đa ≤ 6.5Fr - Góc xoay trái - phải: ≥120° - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, có chứng nhận EC |  | Cái |  |
| 19 | PP2600120752 | Vỏ đỡ niệu quản có đầu uốn cong | Vỏ đỡ niệu quản có đầu uốn cong | Thành phần tối thiểu gồm: 01 vỏ bọc, 01 que nong, 01 nắp niêm phong. + Đầu Tip mềm có chức năng uốn cong theo ống soi. + Có 2 kênh. + Lớp ngoài được phủ lớp ái nước - Kích cỡ vỏ đỡ ≤ 9.5 Fr - Chiều dài các cỡ: trong đó có tối thiểu 03 cỡ từ 30cm -55cm Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | Cái |  |
| 20 | PP2600120753 | Rọ lấy sỏi | Rọ lấy sỏi | - Rọ lấy sỏi dùng trong tán sỏi nội soi ống mềm đủ các cỡ: 1.8 Fr và 2.2 Fr, dài 120cm. Loại 4 cành, đầu tròn. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái |  |
| 21 | PP2600120754 | Dây dẫn đường dùng trong tán sỏi ống mềm | Dây dẫn đường dùng trong tán sỏi ống mềm | Chiều dài 150cm - Đường kính: 0.032 - 0.035" - Chất liệu: Nitinol, tip phủ lớp Hydrophilic - Đầu Tip: thẳng, mềm - Thiết kế vằn chạy dài trên thân ống, giúp dễ quan sát trên X-quang Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, có chứng nhận EC hoặc FDA |  | Cái |  |
| 22 | PP2600120755 | Sonde JJ | Sonde JJ | Làm bằng carbothane TPU, thiết kế 2 đầu cong (JJ), có 2 lỗ mở, có vạch trên thân ống, có cản quang, có chỉ khâu ở đầu xa. - Kích cỡ: 6Fr và 7 Fr, chiều dài: 26 cm - Que đẩy: dài 75-90 cm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, có chứng nhận EC hoặc FDA |  | Cái |  |
| 23 | PP2600120756 | Bộ dụng cụ nong để tán sỏi qua da có kênh hút | Bộ dụng cụ nong để tán sỏi qua da có kênh hút | 01 Bộ tối thiểu gồm: + 01 giá đỡ vừa tán vừa hút (2 nhánh) kích thước 18Fr, dài ≥13cm, có vòng định vị nong. Khớp nối chữ Y trong suốt (để có thể quan sát được quá trình di chuyển và tắc nghẽn của sỏi). Có lỗ điều tiết áp lực hút trong thận và có nắp để tạo áp lực âm tối đa. +06 que nong phủ lớp ái nước và có vạch chia độ dài. Đủ các cỡ: 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr. + 01 kim chọc dò: 18G dài ≥ 23cm + 01Guide wire: 0.032" hoặc 0.035", chiều dài ≥80cm, đầu cong J. +01 ống thông silicone đầu mở: 14Fr x 5ml. +01 Kẹp cố định ống thông vào da (kẹp bướm). + Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, có chứng nhận EC hoặc FDA | G20 | Bộ |  |
| 24 | PP2600120757 | Bộ khăn mổ dùng cho tán sỏi thận qua da | Bộ khăn mổ dùng cho tán sỏi thận qua da | Bộ tối thiểu gồm: - 01 Khăn mổ nội soi tán sỏi qua da kích thước ≥200 x 270 cm bằng vải không dệt SMMMS ≥43 gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Trên khăn có lỗ 35 x 37 cm (±5cm) có màng phẫu thuật, có túi chứa dịch với màng lọc và co nối van thoát dịch. - 01 Khăn có keo kích thước ≥80 x 100 cm - 02 Khăn thấm kích thước ≥30 x 40 cm, thấm hút tốt. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 |  | Bộ |  |
| 25 | PP2600120758 | Bộ dây và màng lọc tách huyết tương cho máy OMNI | Bộ dây và màng lọc tách huyết tương cho máy OMNI | Bao gồm các bộ phận: Dây động mạch; Dây tĩnh mạch kèm túi chứa chất thải; Dây dẫn dịch thải kèm cổng lấy mẫu; Dây dẫn dịch thay thế kèm túi làm ấm, túi dịch thải ≥7l; Diện tích bề mặt ≥0.7m2. Dùng cho máy Omni tại Bệnh viện. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Bộ |  |
| 26 | PP2600120759 | Bộ quả lọc kèm hệ thống dây máu để điều trị lọc máu huyết tương dùng cho máy Multifiltrate | Bộ quả lọc kèm hệ thống dây máu để điều trị lọc máu huyết tương dùng cho máy Multifiltrate | Bộ quả lọc và dây máu tách huyết tương dùng cho máy multiFiltrate tại Bệnh viện. Bộ Kit dùng trong lọc huyết tương gồm: - 1 quả lọc, chất liệu màng polysulfone, tiệt trùng. - 1 bộ cassette - 1 bộ dây lọc - 1 túi thải ≥10L. Tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Bộ |  |
| 27 | PP2600120760 | Bộ quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn lọc máu liên tục dùng cho máy Omni | Bộ quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn lọc máu liên tục dùng cho máy Omni | Một bộ gồm: Dây dẫn máu động mạch có các dây dẫn phụ để chứa citrate/heparin - Dây dẫn máu tĩnh mạch có dây dẫn phụ chứa can-xi và túi chứa ≥ 2l chất thải dịch mồi - Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm - Dây dẫn dịch xả, dây dẫn dịch bù - 1 túi xả ≥7l - Quả lọc máu diện tích ≥1.6m2 - Dùng cho máy Omni tại Bệnh viện. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Bộ |  |
| 28 | PP2600120761 | Bộ quả lọc kèm hệ thống dây dẫn lọc máu liên tục dùng cho máy MultiFiltrate | Bộ quả lọc kèm hệ thống dây dẫn lọc máu liên tục dùng cho máy MultiFiltrate | Bộ gồm: - Quả lọc máu chất liệu màng polysulfone, diện tích màng ≥1.4m². - Dây dịch bù - Dây dịch lọc. Dùng cho máy MultiFiltrate tại Bệnh viện. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Bộ |
| 29 | PP2600120762 | Túi dịch thải | Túi dịch thải | - Túi đựng dịch thải cho quả lọc máu liên tục máy Multifitrate tại Bệnh viện. - Thể tích đựng dịch thải ≥10 lít - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Túi |
| Tổng số: 29 phần lô ( 29 mặt hàng) |  |  |  |  |  |  |

1.2.3. Mẫu Bảng kê khai dữ liệu hàng hoá dự thầu của nhà thầu

- Nhà thầu kê khai đầy đủ theo mẫu dưới đây (Phụ lục 01 đính kèm tại Chương V) và cung cấp file định dạng excel kèm theo E-HSDT.

1.3. Các yêu cầu khác: Không có

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Bên mua sẽ kiểm tra hàng hoá ngay khi Nhà thầu giao hàng. Nội dung quy định chi tiết tại E-ĐKC 21.1 của Chương VII, E-HSMT