PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

| STT lô phần | STT hàng hóa | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật, đặc tính sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bổ sung hóa chất xét nghiệm huyết học LAZE CD3200 |  |  |  |
|  | 1.1 | XN001 | Dùng để pha loãng máu cho đếm số lượng hồng cầu, tiểu cầu | Dùng để pha loãng máu cho đếm số lượng hồng cầu, tiểu cầu, Haemoglobin, duy trì tình trạng ổn định của hồng cầu và tiểu cầu trong suốt quá trình đọc, hoạt động như là một chất hỗ trợ cho quá trình hội tụ thủy động học. Thành phần: NaCl ≤ 9.4%; Buffer ≤ 1.6%; Anti-Microbial Agent ≤ 1.0% Quy cách: Thùng 20 Lít Xuất xứ Anh thuộc các nước G7 |
|  | 1.2 | XN002 | Dung dịch ly giải nhanh chóng hồng cầu | Ly giải nhanh chóng hồng cầu, phóng thích Haemoglobin. Thành phần: Quaternary Ammonium Salt < 10%, Hydroxylamine Salt < 3.5% Quy cách: Thùng 3,8 Lít Xuất xứ: Các nước G7 |
|  | 1.3 | XN003 | Chất pha loãng cho phần máu đếm bạch cầu | Chất pha loãng cho phần máu đếm bạch cầu, Ly giải thẩm thấu tế bào hồng cầu, duy trì tính năng tán xạ ánh sáng của tế bào bạch cầu trong suốt quá trình đo và phân loại tế bào bạch cầu. Thành phần: Surfactant; Lauroyl Sulfate; Ammonium Salt; Buffer Quy cách: Thùng 3,8 Lít Xuất xứ: Các nước G7 |
|  | 1.4 | XN004 | Máu chuẩn | Thuốc thử dùng để kiểm tra độ chính xác của máy huyết học 5 thành phần Bạch cầu Quy cách: Hộp ≥ 3x3ml Xuất xứ: Các nước G7 |
| 2 | Bổ sung hóa chất xét nghiệm máy HBA1C tự động HA-1500 |  |  |  |
|  | 2.1 | XN005 | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c loại A | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c loại A Phương pháp: Sắc ký lỏng cao áp (HPLC) Tương thích với máy HbA1c tự động HA-1200 và HA-1500 Tính chính xác: ≤5.0% Độ chính xác: Trong vòng chạy: CV≤3.0% (n = 20), độ chính xác của lô là ≤6% (n= 3). Kết quả mở rộng NGSP: 4.0%~6.0%. Quy cách ≥ 950ml Xuất xứ thuộc các nước G7. Có CFS được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | 2.2 | XN006 | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c loại B | Thuốc thử Eluent B Phương pháp: Sắc ký lỏng cao áp (HPLC) Tương thích với máy HbA1c tự động HA-1200 và HA-1500 Tính chính xác: ≤5.0% Độ chính xác: Trong vòng chạy: CV≤3.0% (n = 20), độ chính xác của lô là ≤6% (n= 3). Kết quả mở rộng NGSP: 4.0%~6.0%. Quy cách ≥ 700ml Xuất xứ: Các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | 2.3 | XN007 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Thuốc thử Hemolysis Dung dịch ly giải hồng cầu Phương pháp: Sắc ký lỏng cao áp (HPLC) Tương thích với máy HbA1c tự động HA-1200 và HA-1500 Độ chính xác: ≤5.0% Độ chính xác: Trong vòng chạy: CV≤3.0% (n = 20), độ chính xác của lô là ≤6% (n= 3). Kết quả mở rộng NGSP: 4.0% ~ 6.0%. Quy cách ≥ 2300ml Xuất xứ: Các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | 2.4 | XN008 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c Phương pháp: Sắc ký lỏng cao áp (HPLC) Tương thích với máy HbA1c tự động HA-1200 và HA-1500 Quy cách [L1: (≥3) x (≥0.1ml) + L2: (≥3) x (≥0.1ml)]/ Hộp Xuất xứ: Các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | 2.5 | XN009 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c Phương pháp: Sắc ký lỏng cao áp (HPLC) Tương thích với máy HbA1c tự động HA-1200 và HA-1500 Quy cách [L1: (≥3) x (≥0.1ml) + L2: (≥3) x (≥0.1ml)]/ Hộp Xuất xứ: Các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | 2.6 | XN010 | Cột sắc ký | Cột sắc ký lỏng Chromatography column Phương pháp: Sắc ký lỏng cao áp (HPLC) Tương thích với máy HbA1c tự động HA-1200 và HA-1500 Xuất xứ: Các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | 2.7 | XN011 | Phin lọc | Phin lọc Column filter Phương pháp: Sắc ký lỏng cao áp (HPLC) Tương thích với máy HbA1c tự động HA-1200 và HA-1500 Xuất xứ thuộc các nước G7.Có CFS được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Bổ sung hóa chất xét nghiệm dùng cho máy Đông máu tự động ACL (GIZ) |  |  |  |
|  | 3.1 | XN13 | Hóa chất đo thời gian APTT dành cho máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian APTT đóng gói kèm theo Calcium Chloride. Dạng Lỏng. Thành phần tối thiểu chứa silica keo, phospholipid tổng hợp, đệm và chất bảo quản. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) tối thiểu từ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C, tối thiểu từ 10 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy. Chứng nhận chất lượng CE, FDA, ISO (13485) |
|  | 3.2 | XN14 | Hóa chất đo thời gian PT dành cho máy phân tích đông máu | Hóa chất để xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen trong huyết tương người trên máy xét nghiệm đông máu tự động. Hoá chất với độ nhạy ISI trung bình đạt 1,00. Độ tuyến tính với Fibrinogen tối thiểu thuộc 60 - 700 mg/dL. Dạng Bột khô và chất bảo quản và đệm. Thành phần tối thiểu chứa: yếu tố mô người tái tổ hợp, phospholipid tổng hợp, canxi clorua. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) tối thiểu từ 10 ngày ở nhiệt độ 2-8 độ C và tối thiểu từ 4 ngày ở 15 độ C trên máy. Chứng nhận chất lượng CE, ISO (13485) |
|  | 3.3 | XN15 | Hóa chất dùng để pha loãng trên hệ thống phân tích đông máu | Hóa chất dùng để pha loãng xét nghiệm chuẩn máy trên máy xét nghiệm đông máu. Dạng Lỏng. Thành phần tối thiểu có chứa natri cloride và natri azide. Đóng gói: 100 mL (hoặc tương đương) Chứng nhận chất lượng CE, FDA, ISO (13485) |
|  | 3.4 | XN16 | Hóa chất XN đo thời gian TT dành cho máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian ThrombinTime (TT) trong mẫu huyết tương người. Dạng bột khô và lỏng. Thành phần tối thiểu chứa thrombin có nguồn gốc từ bò, canxi clorua, đệm. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp): hóa chất Thrombin tối thiểu từ 15 ngày nhiệt độ 2-8 độ C, tối thiểu từ 1 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy. Chứng nhận chất lượng CE, FDA, ISO (13485) |
|  | 3.5 | XN17 | Chất chuẩn dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT, Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C. Dạng đông khô. Thành phần tối thiểu: chứa huyết tương người. Thời gian ổn định: tối thiểu từ 24 giờ ở nhiệt độ 2-8 độ C với xét nghiệm PT, APTT, Fibrinogen, TT, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein C và Protein S, tối thiểu từ 8 giờ ở nhiệt độ 2-8 độ C với các xét nghiệm yếu tố Chứng nhận chất lượng CE, FDA, ISO (13485) |
|  | 3.6 | XN18 | Cóng phản ứng dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang. Đóng gói: Hộp 2400 cuvette (600 dải x 4 cóng) Thành phần: nhựa polystyrene Chứng nhận chất lượng CE, ISO (13485) |
|  | 3.7 | XN19 | Hóa chất dùng để XN định lượng Fibrinogen, theo phương pháp Clauss trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng Fibrinogen-Clauss. Dạng Bột khô. Thành phần tối thiểu chứa: thrombin nguồn gốc bò. Độ tuyến tính tổi thiểu 35 mg/dL và tối đa 1000 mg/dL. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) tối thiểu từ 3 ngày nhiệt độ 2-8 độ C, tối thiểu từ 3 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy. Đóng gói: 20 mL (hoặc tương đương) Chứng nhận chất lượng CE, FDA, ISO (13485) |
|  | 3.8 | XN20 | Chất kiểm chứng mức bình thường dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT, APTT, TT, Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bình thường. Dạng Bột khô. Thành phần tối thiểu chứa huyết tương người. Thời gian ổn định tối thiểu 24 giờ với xét nghiệm PT, APTT, Fibrinogen, TT. Chứng nhận chất lượng CE, FDA, ISO (13485) |
|  | 3.9 | XN21 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần tối thiểu chứa dung dịch natri hypoclorit. Đóng gói: 80ml (hoặc tương đương) Chứng nhận chất lượng CE, ISO (13485) |
|  | 3.10 | XN22 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động ( | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần tối thiểu chứa acid chlohydric 100 mmol/L. Đóng gói: 500 mL (hoặc tương đương) Chứng nhận chất lượng CE, FDA, ISO (13485) |
|  | 3.11 | XN23 | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động. Thành phần tối thiểu chứa 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride (MIT HCl). Đóng gói: 4L (hoặc tương đương) Chứng nhận chất lượng CE, FDA, ISO (13485) |
|  | 3.12 | XN24 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng D-Dimer, theo phương pháp miễn dịch latex trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng D-Dimer theo phương pháp miễn dịch độ đục thực hiện trên máy xét nghiệm đông máu, loại trừ khả năng mắc thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE). Ngưỡng xét nghiệm tối thiểu từ 500 ng/mL, độ nhạy tối thiểu từ 99.99%, độ đặc hiệu trung bình đạt từ 40%, độ tuyến tính tối thiểu thuộc 215 - 128000ng/ml (chế độ auto rerun) và giá trị tiên lượng âm tính (NPV) đạt 100%. Hóa chất kèm theo chất đệm (hoặc chất pha loãng) và chất chuẩn. Dạng Lỏng. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp): hóa chất Latex tối thiểu từ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C, tối thiểu từ 7 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy. Chứng nhận chất lượng CE, ISO (13485) |
|  | 3.13 | XN25 | Chất kiểm chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng D-Dimer, gồm 2 mức nồng độ ngưỡng và nồng độ bất thường, thực hiện trên máy xét nghiệm đông máu. Dạng Lỏng. Thành phần tối thiểu chứa D-Dimer có nguồn gốc từ fibrin người. Thời gian ổn định: tối thiểu từ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ , tối thiểu từ 24 giờ nhiệt độ 15 độ trên máy. Chứng nhận chất lượng CE, ISO (13485) |
| 4 | Bổ sung hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động 2 |  |  |  |
|  | 4.1 | XN26 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TRAb | ANTI-THYROTROPIN RECEPTOR ANTIBODY (CLIA) Quy cách: Hộp2x50test |
|  | 4.2 | XN27 | Vật liệu kiểm soát mức thấp các xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | ANTI-THYROID ANTIBODIES CONTROL (L) Lọ: 3 X 2mL/Lọ |
|  | 4.3 | XN28 | Vật liệu kiểm soát mức cao các xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | ANTI-THYROID ANTIBODIES CONTROL (H) Lọ: 3 X 2mL/Lọ |
|  | 4.4 | XN29 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TRAb | ANTI-THYROID RECEPTOR ANTIBODY Calibrators Hộp: C0: 4 X 0.45mL, C1: 4 X .40 mL, C2: 4 X 0.40 mL |
|  | 4.5 | XN30 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin | INSULIN (CLIA) Hộp: 2x50test |
| 5 | Bổ sung hóa chất xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm điện giải (i-Smart 30 PRO) |  |  |  |
|  | 5.1 | XN31 | Hóa chất đo các thông số điện giải | - Thành phần bao gồm: + Kim hút mẫu + Túi đựng chất thải + Van và ống dẫn + Dung dịch Cal 1, khoảng 410ml + Dung dịch Cal 2, khoảng 55ml + Dung dịch khác, khoảng 40ml - Thành phần dung dịch hiệu chuẩn: Na+ K+ Cl- + Cal 1 Chất đệm, chất bảo quản, chất xúc tác bề mặt. + Cal 2 Chất đệm, chất bảo quản, chất xúc tác bề mặt - Quy cách: Hộp 300 Test |
|  | 5.2 | XN32 | Chất chuẩn dùng cho máy điện giải | Thành phần: Dung dịch nước chất đệm chứa: chất điện giải (Na+, K+, Cl-); chất bảo quản.- Quy cách: Hộp 3x10ml |
| 6 | Bổ sung hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động 1 Access2 |  |  |  |
|  | 6.1 | XN33 | Định lượng total βhCG | Thuốc thử xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym (kiểu “sandwich”), hai bước liên tiếp; Dải đo: xấp xỉ 0,5-1350 mIU/mL [IU/L]; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ phức hợp kháng thể (dê) kháng IgG chuột - kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng βhCG phân tán trong muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit, ProClin, protein (dê, chuột và tái tổ hợp) được pha loãng trong muối đệm citrat, kháng thể (thỏ) kháng βhCG gắn phosphatase kiềm (tái tổ hợp) được pha loãng trong muối đệm MES, protein (thỏ) Hộp: 2x50test |
|  | 6.2 | XN34 | Định lượng Ultrasensitive Insulin | -Phạm vi phân tích: Bao trùm lên khoảng 0,03–300 µIU/mL [0,21–2.100 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym một bước đồng thời (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Kháng thể đơn dòng của chuột kháng insulin liên kết với các hạt thuận từ, dung dịch đệm TRIS, chất nền albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Kháng thể đơn dòng của chuột kháng insulin cộng hợp với phosphatase kiềm bò, dung dịch đệm TRIS, chất nền BSA, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: IgG của chuột trong dung dịch đệm HEPES, chất nền BSA, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. - Quy cách: Hộp 2x50test |
| 7 | Bổ sung hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa |  |  |  |
|  | 7.1 | XN35 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin | Định lượng Albumin trong huyết thanh, huyết tương người. - Dải đo: Bao trùm lên khoảng từ 0,0349 g/dL - 6 g/dL - Thành phần: Bromcresol green - Quy cách: Hộp ≥ 180 mL (6x30 mL) - Xuất xứ: Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. |
|  | 7.2 | XN36 | Hóa chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1 | Hóa chất kiểm chứng cho máy xét nghiệm sinh hóa. - Thành phần: Huyết thanh đông khô người. Với hầu hết nồng độ và hoạt tính cấu thành trong phạm vi bình thường - Quy cách: Lọ ≥ 5 mL (1x5 mL) - Xuất xứ: Châu Âu Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. |
|  | 7.3 | XN37 | Hóa chất kiểm tra chất lượng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2 | Hóa chất kiểm chứng cho máy xét nghiệm sinh hóa. - Thành phần: Huyết thanh đông khô người. Với hầu hết nồng độ và hoạt tính cấu thành trong phạm vi bệnh lý - Quy cách: Lọ ≥5 mL (1x5 mL) - Xuất xứ: Châu Âu Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. |
|  | 7.4 | XN38 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | Định lượng Creatinine trong huyết thanh, huyết tương người. - Dải đo: Bao trùm lên khoảng từ 0 mg/dL - 35 mg/dL - Thành phần: R1 Picric Reagent: Picric acid R2 Alkaline Reagent: Sodium hydroxide CREATININE CAL: Creatinine aqueous primary standard - Quy cách: Hộp ≥ 300 mL (1x150 mL + 1x150 mL), CAL: 1x5 mL - Xuất xứ: Châu Âu Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. |
|  | 7.5 | XN39 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ferritin | Định lượng FERRITIN trong huyết thanh, huyết tương người. - Dải đo: Bao trùm lên khoảng từ 5,04 µg/L - 600 µg/L - Thành phần: Diluent (R1): Tris buffer; Preservative Latex (R2): Latex particles coated with rabbit IgG anti-human ferritin, Preservative. FERR-CAL: Calibrator. Ferritin concentration is stated on the vial label. - Quy cách: Bộ ≥ 150 mL 2x(2x30 mL + 1x15 mL), FERR-CAL: 2x(1x3 mL) - Xuất xứ: Châu Âu Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. |
|  | 7.6 | XN40 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol | Định lượng HDL CHOLESTEROL trong huyết thanh, huyết tương người. - Dải đo: Bao trùm lên khoảng từ 5 mg/dL - 151 mg/dL. - Thành phần: R1: N,N-bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulphonic acid; N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline (HDAOS); Cholesterol Esterase; Cholesterol oxidase; Catalase; Ascorbic oxidase R2: N,N-bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulphonic acid; 4 – Aminoantipyrine (4-AA); Peroxidase - Quy cách: Bộ ≥ 320 mL 2x(4x30 mL + 2x20 mL) - Xuất xứ: Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. |
|  | 7.7 | XN41 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm RF Latex | Định lượng các yếu tố Rheumatoid trong huyết thanh, huyết tương người. - Dải đo: Bao trùm lên khoảng từ 6 - 160 IU/mL - Thành phần: Diluent (R1): Tris buffer. Preservative. Latex (R2): Latex particles coated with human gammaglobulin, Preservative;RF-CAL: Calibrator. Human serum. - Quy cách: Bộ ≥ 150mL 2x(2x30mL + 1x15 mL),RF-CAL: 2x(1x2 mL) - Xuất xứ: Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. |
|  | 7.8 | XN42 | Hóa chất xét nghiệm Canxi | Định lượng CALCIUM trong huyết thanh, huyết tương người. - Dải đo: Bao trùm lên khoảng từ 0,026 mg/dL - 32 mg/dL - Thành phần: R Arsenazo III: Imidazol Buffer; Arsenazo III - Quy cách: Hộp ≥ 120 mL (6x20 mL) - Xuất xứ: Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016 |
|  | 7.9 | XN43 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sắt | Định lượng Sắt trong huyết thanh, huyết tương người. - Dải đo: Bao trùm lên khoảng từ 0,850 µg/dL - 1000 µg/dL. - Thành phần: R1 Buffer: Acetate R2 Reductant: Ascorbic acid R3 Color: FerroZine - Quy cách: Hộp ≥ 265 mL (10x25 mL + 3x5 mL) - Xuất xứ: Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. |
|  | 7.10 | XN44 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea | Định lượng Ure trong huyết thanh, huyết tương người. - Dải đo: Bao trùm lên khoảng từ 0,743 mg/dL - 400 mg/dL. - Thành phần: R1 Buffer: TRIS; α-Ketoglutarate;Urease R2 Enzymes: GLDH; NADH - Quy cách: Bộ ≥ 400 mL 2x(4x40 mL + 2x20 mL) - Xuất xứ: Châu Âu Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. |
|  | 7.11 | XN45 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric | Định lượng Uric Acid trong huyết thanh, huyết tương người. - Dải đo: Bao trùm lên khoảng từ 0,01647 mg/dL - 40 mg/dL - Thành phần: R1 Buffer: Phosphate; 2-4 Dichlorophenol sulfonate (DCPS) R2 Enzymes: Uricase; Peroxidase (POD); Ascorbate oxidase; 4 - Aminophenazone (4-AP) - 1 mmol/L URIC ACID CAL: Uric acid aqueous primary standard - 6 mg/dL - Quy cách: Bộ ≥ 400 mL 2x(1x100 mL + 1x100 mL), CAL: 2x(1x2 mL) - Xuất xứ: Châu Âu Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. |
|  | 7.12 | XN46 | Hoá chất định lượng Albumin niệu | Định lượng MICROALBUMIN trong nước tiểu người. - Dải đo: 2 mg/L - 150 mg/L - Thành phần: Diluent (R1): Glycine buffer. Preservative. Latex (R2): Particles coated goat IgG with anti -human albumin, Preservative. µALB-CAL: Liquid Calibrator. Microalbumin concentration is stated onthe vial label. - Quy cách: Hộp ≥ 75mL (2x30 mL + 1x15 mL), µALB-CAL: 1x1 mL - Xuất xứ: Châu Âu Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. |
|  | 7.13 | XN47 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm định lượng Albumin | Thành phần: Dung dịch albumin người với nồng độ albunin thấp, chất bảo quản - Quy cách: Hộp 2ml (1x2ml) - xuất xứ: Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016 |
|  | 7.14 | XN48 | Hoá chất dùng cho xét nghiệm CK-NAC | Định lượng CK-NAC trong huyết thanh, huyết tương người. - Dải đo: 2,12 U/L - 2000 U/L. - Thành phần: R1: Imidazol, pH 6.7 - 125 mmol/L; D-Glucose - 25 mmol/L; N-Acetyl-L-Cysteine - 25 mmol/L; Magnesium acetate - 12.5 mmol/L; NADP - 2.52 mmol/L; EDTA - 2.02 mmol/L; Hexokinase ≥ 6 800 U/L R2: ADP - 15.2 mmol/L; AMP - 25 mmol/L; di-Adenosine-5- penta-P - 103 mmol/L; Glucose-6-phosphate DH ≥ 8 800 U/L; Creatine phosphate - 250 mmol/L - Quy cách: Hộp ≥ 75 mL (1x60 mL + 1x15 mL) - Xuất xứ: Châu Âu Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. |
|  | 7.15 | XN49 | Bóng đèn máy | Bóng đèn 12V-20W sử dụng tương thích cho máy xét nghiệm sinh hóa. - Xuất xứ: Châu Âu Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. |
| 8 | Vật tư thận nhân tạo nhóm 1 |  |  |  |
|  | 8.1 | TBYT01 | Dây máu dùng cho thận nhân tạo | Dây máu chạy thận gồm 2 phần chính: Động mạch và Tĩnh mạch, có kèm 2 bộ bảo vệ cảm biến. - Thể tích làm đầy ≥156 ml. Làm bằng nhựa y tế mềm PVC, đầu kết nối và các thành phần khác: PVC, PE, PP, PC, ABS và các nguyên liệu y khoa. - Dây tĩnh mạch với bầu tĩnh mạch dài khoảng 130mm. Dây động mạch với bơm máu (đường kính trong 8mm x đường kính ngoài 12mm x chiều dài 350mm), bầu động mạch dài khoảng 130mm. - Tiệt trùng bằng ETO. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; EC |
|  | 8.2 | TBYT02 | Gạc thận nhân tạo | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |
|  | 8.3 | TBYT03 | Quả lọc thận nhân tạo thấp | Chất liệu màng: Purema Polyethersulfone - Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate/ Polyurethane - Hệ số siêu lọc: ≥ 16 ml/h/mmHg - Diện tích màng: ≥ 1,5 m2 - Phương pháp khử trùng an toàn - Với tốc độ bơm máu 300ml/min thì hệ số lọc: + Urea: ≥ 258ml/phút + Creatinine: ≥ 231ml/phút + Phosphate: ≥ 202ml/phút + Vitamin B12: ≤ 119ml/phút - Độ dầy của màng: 35µm - Đường kính trong: 200µm - Hệ số truyền tải: ≥ 930 ml/phút - Thể tích mồi: ≤ 85ml - Xuất xứ: Châu Âu |
|  | 8.4 | TBYT04 | Quả lọc thận nhân tạo trung bình | Chất liệu màng: Purema Polyethersulfone - Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate/ Polyurethane - Hệ số siêu lọc: ≥ 16 ml/h/mmHg - Diện tích màng: ≥ 1,5 m2 - Phương pháp khử trùng an toàn - Với tốc độ bơm máu 300ml/min thì hệ số lọc: + Urea: ≥ 258ml/phút + Creatinine: ≥ 231ml/phút + Phosphate: ≥ 202ml/phút + Vitamin B12: ≤ 119ml/phút - Độ dầy của màng: 35µm - Đường kính trong: 200µm - Hệ số truyền tải: ≥ 930 ml/phút - Thể tích mồi: ≤ 85ml - Xuất xứ: Châu Âu |
|  | 8.5 | TBYT05 | Quả siêu lọc | Chất liệu màng : Polyethersulfone Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate/ Polyurethane Hệ số siêu lọc là 55-60 Diện tích màng 1,5÷1,7 m2 Hệ số truyền tải (KoA) : 1163÷1171 Thể tích mồi : 89 ÷ 95 Phương pháp khử trùng an toàn Với tốc độ bơm máu 300ml/min thì hệ số lọc: Urea: 271÷276, Creatinine: 246÷251, Phosphate: 229÷232. Vitamin B12: 169÷173, Inulin:105÷109 Xuất xứ: Châu Âu |
|  | 8.6 | TBYT06 | Kim chạy thận nhân tạo | Kim cỡ 16G. Bao gồm loại cánh xoay. Chiều dài kim 25mm. Kim làm tối thiểu bằng thép không rỉ và được bao bọc tối thiểu bằng silicone. Thành kim mỏng cho phép lưu lượng máu tối đa |
|  | 8.7 | TBYT07 | Catheter tĩnh mạch 2 nòng dùng cho chạy thận nhân tạo | Chất liệu Polyurethane. Loại đầu cong hoặc thẳng, 2 nòng. Kích cỡ: 12F, Chiều dài catheter: 20 cm - Cấu tạo tối thiểu bao gồm: catheter, nong, kim dẫn đường chữ Y sắc bén, xy lanh, dây luồn dẫn hướng, băng dán, nắp heparin, dao mổ, chỉ liền kim |
|  | 8.8 | TBYT08 | Que thử Độ cứng của nước | Có thể kiểm tra nước với các nồng độ tối thiểu: 0, 10, 25, 50 và 120ppm Không sử dụng để kiểm tra nước có độ cứng > 120 ppm. Thời gian nhúng: 1 giây Thời gian đọc kết quả: 10 giây |
|  | 8.9 | TBYT09 | Que thử hàm lượng Clo tổng dải thấp | Có thể kiểm tra nước với các nồng độ tối thiểu: 0, 0.1, 0.5 và 3ppm Thời gian nhúng và đọc kết quả: 30 giây |
|  | 8.10 | TBYT10 | Nước khử trùng quả lọc thận nhân tạo | Thành phần chính bao gồm: - Hydrogen Peroxide: 26,53% w/w - Acetic Acid: 7,83% w/w - Peracetic Acid: 5,00% w/w |
| 9 | Vật tư thận nhân tạo nhóm 2 |  |  |  |
|  | 9.1 | TBYT11 | Quả lọc thấp | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và không chứa DEHP. - Diện tích: 1.7 m2. - Thể tích mồi: 104mL. - Hệ số siêu lọc: KUF: 18 (mL/giờ/mmHg). - TMP: 500mmHg. - Độ dày thành sợi: 40 µm. - Đường kính sợi: 200 µm - Vỏ quả lọc: Polypropylene. - Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure: 267 ml/min Creatinine : 246 ml/min Phosphate: 205 ml/min Vitamin B12: 124 ml/min. - Tiệt trùng: Tia Gamma - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC |
|  | 9.2 | TBYT12 | Quả lọc trung bình | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron (Polyethersulfone), không chứa Bisphenol-A(BPA), không DEHP. - Diện tích: 1.7 m2. - Thể tích mồi: 108mL. - Hệ số siêu lọc: KUF: 22 (mL/giờ/mmHg). - TMP: 500mmHg. - Vỏ quả lọc: Polypropylene. - Độ thanh thải (Với Qb: 300ml/min): Ure: 270 ml/min Creatinine : 251 ml/min Phosphate: 221 ml/min Vitamin B12: 143 ml/min. - Hệ số sàng lọc: Inulin: 0.440 Myoglobin < 0.01 Albumin < 0.01 - Tiệt trùng: Tia Gamma - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC |
|  | 9.3 | TBYT13 | Quả lọc cao | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP. Diện tích: 1,7 m2. Thể tích mồi: 105mL. Hệ số siêu lọc: KUF: 74 (mL/giờ/mmHg). TMP: 500mmHg. Độ dày thành sợi: 40 µm. Vỏ quả lọc: Polypropylene. Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure: 285 ml/min Creatinine : 268 ml/min Phosphate: 254 ml/min Vitamin B12: 190 ml/min Tiệt trùng: Tia Gamma Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC |
| 10 | Vật tư phẫu thuật nội soi khớp |  |  |  |
|  | 10.1 | TBYT14 | Dây dẫn nước vào khớp | Tổng chiều dài dây dẫn đường vào : 4.9m. Trong đó: chiều dài dây dẫn về phía bệnh nhân: 3.4m, chiều dài dây dẫn về phía túi dịch: 1.5m |
|  | 10.2 | TBYT15 | Lưỡi bào khớp | Lưỡi bào có nhiều hình dạng đầu bào khác nhau: răng, không răng Chiều dài làm việc 13cm, đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm. Lưỡi bào sử dụng với tay bào khớp có 2 nút điều khiển và máy điều khiển trung tâm đa năng, có 2 màn hình cảm ứng. Tốc độ làm việc dao động từ 500 vòng/phút đến 12000 vòng/phút. Có tính năng khóa cửa sổ hút, có các chế độ khoan mài: thuận, nghịch, dao động đơn hướng, dao động đa hướng. Momen xoắn 35 in.oz. |
|  | 10.3 | TBYT16 | Lưỡi bào mài xương | Chiều dài làm việc 13cm, đường kính 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, tốc độ vòng quay lớn nhất 12000 vòng/phút. - Lưỡi mài có nhiều hình dạng đầu mài khác nhau: oval, hình cầu, - Lưỡi mài sử dụng với tay bào khớp có 2 nút điều khiển và máy điều khiển trung tâm đa năng, có 2 màn hình cảm ứng. Tốc độ làm việc dao động từ 500 vòng/phút đến 12000 vòng/phút. Có tính năng khóa cửa sổ hút, có các chế độ khoan mài: thuận, nghịch, dao động đơn hướng, dao động đa hướng. Momen xoắn 35 in.oz |
|  | 10.4 | TBYT17 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng RF | Điện cực làm từ Tungsten. - Thiết kế 2 loại đầu có góc cong 50 và 90 độ. - Đầu đốt góc cong 90 độ: + Đường kính đầu 0.148 in. + Đường kính thân 0.148 in. + Chiều dài làm việc 13 cm. + Điện thế đỉnh: 450V + 5 thiết lập nguồn cắt - Đầu đốt góc cong 50 độ: + Đường kính đầu dạng hình Oval 0.107 x 0.122 in. + Đường kính thân 0.134 in. + Chiều dài làm việc 13 cm. + Điện thế đỉnh: 400V + 3 thiết lập nguồn cắt - Đầu đốt có chức năng phát hiện các đối tượng có trở kháng thấp - Điều khiển bằng nút bấm trên tay cầm, và có khả năng giám sát nhiệt độ. - Sử dụng với máy cắt đốt công suất 400W, khoảng điều chỉnh nhiệt độ 20-60 độ C |
|  | 10.5 | TBYT18 | Vít neo khâu sụn chêm | Vật liệu: - Vít neo làm bằng PEEK Optima Polymer - Chỉ: siêu bền số 0 Hifi chất liệu UHMWPE + Kích thước: - Vít neo: đường kính 1.3mm x chiều dài 5.1mm - Kim: đường kính 1.8mm x chiều dài hoạt động 134.6mm - Chỉ: dài 28 inch (71.1cm) + Vít neo khâu sụn chêm sử dụng kỹ thuật: all-inside, stay-inside + Kỹ thuật khâu không thắt nút, khâu được nhiều mũi liên tiếp trong một lần. + Kỹ thuật bail-out giúp chỉnh sửa lại vít neo thiết đặt bị lỗi trong quá trình khâu. + Tạo được tối đa 2 đường khâu + Có sẵn 3 vít neo + Ống giới hạn độ sâu từ 10mm đến 20mm, số gia 2mm + Tay cầm triển khai vít neo có 1 cò kích hoạt, 1 núm lăn, 1 công tắc,Công tắc có 2 chế độ: tiến - chỉ di chuyển tự do và lùi - thu chỉ,Núm lăn để căng và thu chỉ,Cò để kích hoạt vít neo + Tích hợp tính năng khóa cò để tránh thao tác nhầm + Xuất xứ từ các nước G7, đạt tiêu chuẩn FDA |
| 11 | Vật tư dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực |  |  |  |
|  | 11.1 | TBYT19 | Vít đa trục các cỡ (kèm ốc khóa), titanium. | - Chất liệu: Titanium (Ti6AI4V Eli ISO 5832-3) - Kiểu ren: Ren kép để tăng cố định vào xương, phù hợp cho vùng xương xốp và vùng xương cứng, khoảng cách bước ren tầng trên 2.7mm, tầng dưới 5.4mm, Độ sâu bước ren 0.75mm - Chiều rộng mũ vít 14mm, chiều cao mũ vít 15mm, đầu vít tự taro và tự khoan. Góc xoay 20 độ. Đường kính vít 4.5/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 6.5/ 7.0/ 7.5/8.0mm, chiều dài từ 25-100mm. Trong đó vít đường kính 4.5mm có chiều dài từ 25mm đến 50mm. Vít đường kính 5.0/ 5.5/ 6.0/ 6.5mm có chiều dài từ 30mm đến 55mm. Vít đường kính 7.0mm có chiều dài từ 30mm đến 95mm. Vít đường kính 7.5/8.0mm có chiều dài từ 30mm đến 100mm. - Vít được mã hóa theo màu tương ứng với đường kính: Đường kính 4.5mm màu hồng, đường kính 5.0mm màu tím nhạt, đường kính 5.5mm màu xanh dương, đường kính 6.0mm màu xanh nhạt, đường kính 6.5mm màu vàng, đường kính 7.0 màu xanh băng, đường kính 7.5mm màu xanh lá cây, đường kính 8.0mm màu titanium - Vít đồng bộ với hệ thống thanh dọc 6.0mm - Ốc khóa trong bước ren 1mm, đường kính 10mm, chiều cao 4mm - Vít và ốc khóa được đóng gói chung vào một túi - Xuất xứ G7 - Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA. |
|  | 11.2 | TBYT20 | Vít đa trục rỗng bơm xi măng các cỡ (kèm ốc khóa), titanium | - Chất liệu: Titanium (Ti6AI4V Eli ISO 5832-3) - Kiểu ren: Ren kép để tăng cố định vào xương, phù hợp cho vùng xương xốp và vùng xương cứng, khoảng cách bước ren tầng trên 2.7mm, tầng dưới 5.4mm, Độ sâu bước ren 0.75mm - Chiều rộng mũ vít 14mm, chiều cao mũ vít 15mm, đầu vít tự taro và tự khoan, thân vít có lỗ và khoảng trống để bơm xi măng. Đường kính vít 4.5/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 6.5/ 7.0/ 7.5/8.0mm. Chiều dài vít từ 30mm đến 55mm. - Vít được mã hóa theo màu tương ứng với đường kính: Đường kính 4.5mm màu hồng, đường kính 5.0mm màu tím nhạt, đường kính 5.5mm màu xanh dương, đường kính 6.0mm màu xanh nhạt, đường kính 6.5mm màu vàng, đường kính 7.0 màu xanh băng, đường kính 7.5mm màu xanh lá cây, đường kính 8.0mm màu titanium - Vít đồng bộ với hệ thống thanh dọc 6.0mm - Ốc khóa trong bước ren 1mm, đường kính 10mm, chiều cao 4mm - Vít và ốc khóa được đóng gói chung vào một túi - Xuất xứ G7 - Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA |
|  | 11.3 | TBYT21 | Vít đa trục rỗng nòng bắt qua da các cỡ (kèm ốc khóa), titanium | - Chất liệu: Titanium (Ti6AI4V Eli ISO 5832-3) - Kiểu ren: Ren kép để tăng cố định vào xương, phù hợp cho vùng xương xốp và vùng xương cứng, khoảng cách bước ren tầng trên 2.7mm, tầng dưới 5.4mm, Độ sâu bước ren 0.75mm - Thiết kế đầu mũ vít kiểu tulip, chiều rộng mũ vít 12.2mm, chiều cao mũ vít 15.2mm, góc xoay 25 độ. Đường kính vít 5.5/6.5/7.5mm. Chiều dài vít từ 30mm đến 55mm. - Vít được mã hóa theo màu tương ứng với đường kính: Đường kính 5.5mm màu xanh dương, đường kính 6.5mm màu vàng, đường kính 7.5mm màu xanh lá cây - Ốc khóa trong bước ren 1mm, đường kính 10mm, chiều cao 4mm - Vít và ốc khóa được đóng gói chung vào một túi - Xuất xứ G7 - Tiêu chuẩn:: ISO 13485, FDA |
|  | 11.4 | TBYT22 | Nẹp dọc (thanh dọc) đường kính 6.0mm, titanium | - Chất liệu titanium (Ti6AI4V Eli ISO 5832-3) - Đường kính nẹp dọc 6.0mm, chiều dài nẹp dọc từ 40mm đến 600mm. - Nẹp dọc được thiết kế gồm 1 đầu tròn và 1 đầu lục giác 6mm - Xuất xứ G7 - Tiêu chuẩn:: ISO 13485, FDA |
|  | 11.5 | TBYT23 | Nẹp dọc (thanh dọc) uốn sẵn, chất liệu titanium. | - Chất liệu titanium (Ti6AI4V Eli ISO 5832-3) - Uốn cong sẵn, đường kính nẹp dọc 6.0mm, chiều dài nẹp dọc từ 40mm đến 120mm. Chiều dài Từ 40-100mm bước nhảy 10mm, từ 100-120 bước nhày 20mm. - Có 1 đầu tù để dễ dàng xuyên qua da, đầu còn lại có mấu để gắn chặt vào dụng cụ luồn qua da, đồng bộ với vít cột sống qua da và ốc khóa trong cột sống thắt lưng qua da. - Xuất xứ G7 - Tiêu chuẩn:: ISO 13485, FDA. |
|  | 11.6 | TBYT24 | Nẹp nối ngang (thanh ngang) có thể điều chỉnh độ dài, titanium | - Chất liệu titanium (Ti6AI4V Eli ISO 5832-3) - Nẹp nối ngang có thể điều chỉnh độ dài, nẹp có các chiều dài 35, 45, 55, 65mm, móc tương thích với nẹp dọc đường kính 6.0mm và 5.5mm. - Kèm theo 02 ốc khóa trong đề siết chặt vào thanh dọc đường kính 6.0/5.5mm. - Xuất xứ G7 Tiêu chuẩn:: ISO 13485, FDA |
|  | 11.7 | TBYT25 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng, loại cong, các cỡ, chất liệu Peek | - Miếng ghép chất liệu PEEK (ASTM F2026). - Chiều dài miếng ghép 24/28/32mm, chiều rộng miếng ghép 10mm, chiều cao miếng ghép 7/8/9/10/11/12/13mm, một đầu miếng ghép vát góc 4 độ, miếng ghép có gai nhọn giúp bám chắc. - Phía sau miếng gép có phần hình tròn dạng trục được thiết kế có phần lỗ ren đường kính M3.5mm bằng vật liệu titan dùng để lắp vào dung cụ chuyên dụng, có thể điều chỉnh góc để di chuyển đưa miếng ghép vào đốt sống thuận lợi. - Trên miếng ghép có các gai nhọn và rãnh được thiết kế để tăng độ bám chắc. - Có 2 điểm đánh dấu cản quang bằng vật liệu titanium (mặt trên 1 điểm và mặt dưới 1 điểm) - Dung tích khoang ghép xương từ 0.27cc đến 1.00cc (Ti6AI4V Eli ISO 5832-3). - Sản phẩm được tiệt trùng đóng gói sẵn trong hộp - Xuất xứ G7 - Tiêu chuẩn:: ISO 13485, FDA. |
|  | 11.8 | TBYT26 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng, loại thẳng, các cỡ, chất liệu Peek | - Miếng ghép chất liệu PEEK (ASTM F2026). - Chiều dài miếng ghép 22/24mm, chiều rộng miếng ghép 10mm, chiều cao miếng ghép 6/7/8/9/10/11/12/13mm. - Răng miếng ghép thiết kế vát góc 45 độ. - Có 4 điểm đánh dấu cản quang bằng vật liệu titanium (mặt trên 2 điểm và mặt dưới 2 điểm) - Dung tích khoang ghép xương từ 0.3cc đến 0.8cc - Sản phẩm được tiệt trùng đóng gói sẵn trong hộp - Xuất xứ G7 - Tiêu chuẩn:: ISO 13485, FDA. |
|  | 11.9 | TBYT27 | Đốt sống lưng nhân tạo các cỡ, titanium | - Chất liệu titanium (Ti6AI4V Eli ISO 5832-3) - Đốt sống lưng nhân tạo gồm các đường kính 20, 24, 28mm, gồm nhiều chiều dài đóng, mở, có khóa điều chỉnh được chiều dài. Đường kính 20mm chiều dài khi đóng 25mm đến 56mm, Chiều dài khi mở từ 34mm đến 84mm. Đường kính 24mm chiều dài khi đóng 23mm đến 74mm, Chiều dài khi mở từ 29mm đến 114mm. Đường kính 28mm chiều dài khi đóng 30mm đến 100mm, Chiều dài khi mở từ 44mm đến 140mm - Dạng hình trụ tròn có mắt lưới hình tròn, dùng để đặt và thay thân đốt sống - Xuất xứ G7 - Tiêu chuẩn:: ISO 13485, FDA |
|  | 11.10 | TBYT28 | Xi măng xương sinh học | Xi măng xương kèm dung dịch pha bao gồm: Thành phần bột Xi-măng 20g: Poly-methylmethacrylate: 7.70g (38.5%); Zirconium dioxide: 12.00g (60%); Benzoyl Peroxide: 0.30g (1.5%) Thành phần dung dịch pha 8.5g: Methyl methacrylate (monomer) 8.436g (99.2%), N.N-dimethyl para toluidine 0.064g (0.8%), hydroquinone 150ppm. Có cản quang: 60%ZrO2 (Zirconium dioxide) cho phép dễ quan sát xi măng dưới màn hình huỳnh quang rõ ràng Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, CE |
| 12 | Bộ đinh nội tủy xương chày |  |  |  |
|  | 12.1 | TBYT29 | Đinh nội tủy xương chày | * Đinh nội tủy xương chày rỗng nòng * Chất liệu hợp kim Titanium * Có 5 lỗ bắt vít đầu gần, 4 lỗ bắt vít đầu xa * Đường kính từ 8mm - 11mm * Chiều dài từ 270mm - 420mm * Tương thích với vít khóa chốt 4,5mm và nắp đinh * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. * Xuất xứ: OECD |
|  | 12.2 | TBYT30 | Vít khóa đinh nội tủy 4,5mm | * Chất liệu hợp kim Titanium * Chiều dài: Từ 20mm - 75mm * Đường kính thân vít ≥ 4,5mm * Đường kính mũ vít ≥7,0mm * Sử dụng đầu tô vít lục giác * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. * Xuất xứ: OECD |
|  | 12.3 | TBYT31 | Nắp cuối đinh nội tủy xương chày | * Chiều dài: ≥12,25mm * Đường kính thân vít: ≥6,8mm * Đường kính mũ vít ≥8mm * Sử dụng mũi tô vít lục giác * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. * Xuất xứ: OECD |
| 13 | Bộ đinh nội tủy xương đùi |  |  |  |
|  | 13.1 | TBYT32 | Đinh nội tủy xương đùi | * Chất liệu hợp kim Titanium * Đường kính từ 9mm-13mm * Chiều dài từ 340mm-420mm nhảy bậc 20mm * Tương thích với vít khóa chốt 4,5mm; vít lưỡi đinh nội tủy 6,4mm và nắp đinh nội tủy * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. * Xuất xứ: OECD |
|  | 13.2 | TBYT33 | Vít khóa đinh nội tủy 4,5mm | * Chất liệu hợp kim Titanium * Chiều dài: Từ 20mm - 75mm * Đường kính thân vít ≥ 4,5mm * Đường kính mũ vít ≥7,0mm * Sử dụng đầu tô vít lục giác * Xuất xứ: OECD |
|  | 13.3 | TBYT34 | Vít lưỡi đinh nội tủy phục hồi xương đùi | * Chất liệu hợp kim Titanium * Chiều dài: Từ 65mm - 120mm nhảy bậc 5mm * Đường kính thân vít: ≥6,4mm * Đường kính mũ vít: ≥8,0mm * Sử dụng đầu tô vít lục giác * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. * Xuất xứ: OECD |
|  | 13.4 | TBYT35 | Nắp cuối đinh nội tủy phục hồi dài xương đùi | * Chất liệu hợp kim Titanium * Chiều dài: ≥13mm * Đường kính thân vít: ≥4,6mm * Đường kính mũ vít: ≥13mm * Sử dụng mũi tô vít lục giác * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. * Xuất xứ: OECD |
| 14 | Bộ đinh đầu trên xương đùi, rỗng (Đinh gamma) |  |  |  |
|  | 14.1 | TBYT36 | Đinh đầu trên xương đùi, rỗng (Đinh gamma) | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Đường kính từ 9mm - 14mm Chiều dài từ 180mm - 200mm - 240mm Dùng cho vít khóa chốt 4,5mm và vít lưỡi 10,4mm Xuất xứ : Thuộc nhóm OECD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
|  | 14.2 | TBYT37 | Vít nén ép cho đinh đầu trên xương đùi (Đinh gamma ) loại B | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Đầu sử dụng mũi lục giác. Chiều dài vít dài từ 75mm đến 120mm bước tăng 5mm Đường kính thân vít 10,4mm Xuất xứ : Thuộc nhóm OECD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
|  | 14.3 | TBYT38 | Vít chốt cho vít nén ép | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Đầu sử dụng mũi lục giác. Chiều dài vít dài từ 20mm đến 75mm bước tăng 5mm Đường kính thân vít 4,5mm Đường kính mũ vít khoảng 7mm (± 0.05 mm). Đường kính lõi vít khoảng 3,5mm (± 0.05 mm). Xuất xứ : Thuộc nhóm OECD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. Hoặc tương đương |
|  | 14.4 | TBYT39 | Vít khóa cổ xương đùi | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Đường kính vành mũ: 16mm (± 0.05 mm) Đường kính mũ trên: 12mm (± 0.05 mm) Đường kính chuôi: 4,3mm (± 0.05 mm) Chiều cao mũ vít: 5mm (± 0.05 mm) Chiều dài 26mm và 40mm Đầu sử dụng mũi lục giác Xuất xứ : Thuộc nhóm OECD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 15 | Bộ nẹp khóa bản nhỏ |  |  |  |
|  | 15.1 | TBYT40 | Nẹp khóa bản nhỏ | * Chất liệu hợp kim Titanium * Có 4-5-6-7-8-9-10-11-12 lỗ thân * Độ dài 58mm-170mm * Độ rộng ≥10,5mm, dày ≥3mm * Tương thích với vít khóa 3,5mm, vít cứng 3,5mm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. * Xuất xứ: OECD |
|  | 15.2 | TBYT41 | Vít khóa tự taro đường kính 3,5mm | * Chất liệu hợp kim Titanium * Chiều dài vít dài 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, từ 50mm đến 60mm bước tăng 5mm * Đường kính thân ren ≥3,5mm * Đường kính mũ vít ≥5,5mm * Sử dụng mũi tô vít lục giác * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Xuất xứ: OECD |
| 16 | Bộ nẹp khóa bản rộng |  |  |  |
|  | 16.1 | TBYT42 | Nẹp khóa bản rộng | * Chất liệu hợp kim Titanium * Có 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 lỗ thân * Độ dài 109mm - 271mm * Độ rộng ≥18mm , dày ≥5mm * Tương thích với vít khóa 5,0mm và vít cứng 4,5mm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Xuất xứ: OECD |
|  | 16.2 | TBYT43 | Vít khóa nẹp bản rộng | * Chất liệu hợp kim Titanium * Chiều dài vít dài 14mm đến 50mm bước tăng 2mm; từ 50mm đến 90mm bước tăng 5mm * Đường kính thân vít ≥ 5,0mm * Đường kính mũ vít ≥6,8mm * Đầu sử dụng mũi lục giác * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Xuất xứ: OECD |
| 17 | Bộ nẹp khóa mắt xích |  |  |  |
|  | 17.1 | TBYT44 | Nẹp khóa mắt xích | * Chất liệu hợp kim Titanium * Có 4-5- 6-7-8-9-10-11-12 lỗ thân * Độ dài 48mm-144mm * Độ rộng ≥10mm, dày ≥3mm * Tương thích với vít khóa 3,5mm, vít cứng 3,5mm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. * Xuất xứ: OECD |
|  | 17.2 | TBYT45 | Vít khóa nẹp mắt xích | * Chất liệu hợp kim Titanium * Chiều dài vít dài 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, từ 50mm đến 60mm bước tăng 5mm * Đường kính thân ren ≥3,5mm * Đường kính mũ vít ≥5,5mm * Sử dụng mũi tô vít lục giác * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Xuất xứ: OECD |
| 18 | Bộ nẹp khóa chữ T |  |  |  |
|  | 18.1 | TBYT46 | Nẹp khóa chữ T | * Chất liệu hợp kim Titanium * Có 3-4-5-6 lỗ thân * Có ≥3 lỗ bắt vít ở đầu * Độ dài 49mm-85mm * Độ rộng thân ≥10,7mm, đầu rộng ≥24,7mm, dày ≥1,8mm * Tương thích với vít khóa 3,5mm; vít cứng 3,5mm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. * Xuất xứ: OECD |
|  | 18.2 | TBYT47 | Vít khóa nẹp chữ T | * Chất liệu hợp kim Titanium * Chiều dài vít dài 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, từ 50mm đến 60mm bước tăng 5mm * Đường kính thân ren ≥3,5mm * Đường kính mũ vít ≥5,5mm * Sử dụng mũi tô vít lục giác * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Xuất xứ: OECD |
| 19 | Bộ nẹp khóa mặt trong đầu dưới xương đùi |  |  |  |
|  | 19.1 | TBYT48 | Nẹp khóa mặt trong đầu dưới xương đùi | * Chất liệu hợp kim Titanium * Có 4-6-8-10 lỗ thân, phân biệt trái/phải * Có ≥8 lỗ bắt vít ở đầu * Độ dài 115,9mm-211,9mm * Độ rộng thân ≥ 13,8mm; rộng đầu ≥ 35,7mm; dày thân ≥ 5mm * Tương thích với vít khóa 5,0mm và vít cứng 4,5mm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. * Xuất xứ: OECD |
|  | 19.2 | TBYT49 | Vít khóa dùng cho nẹp khóa mặt trong đầu dưới xương đùi | * Chất liệu hợp kim Titanium * Chiều dài vít dài 14mm đến 50mm bước tăng 2mm; từ 50mm đến 90mm bước tăng 5mm * Đường kính thân vít ≥ 5,0mm * Đường kính mũ vít ≥6,8mm * Đầu sử dụng mũi lục giác * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Xuất xứ: OECD |
| 20 | Bộ nẹp khóa mặt trong đầu dưới xương chày |  |  |  |
|  | 20.1 | TBYT50 | Nẹp khóa mặt trong đầu xa xương chày | * Chất liệu hợp kim Titanium * Có 6-8-10-12-14 lỗ thân, phân biệt trái/phải * Có ≥9 lỗ bắt vít ở đầu * Độ dài 137,9mm-233,9mm * Độ rộng thân ≥11,5mm, rộng đầu ≥22,4mm, dày đuôi ≥3mm, dày đầu ≥2,2mm * Tương thích với vít khóa 3,5mm và vít cứng 3,5mm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. * Xuất xứ: OECD |
|  | 20.2 | TBYT51 | Vít khóa dùng cho nẹp khóa mặt trong đầu xa xương chày | * Chất liệu hợp kim Titanium * Chiều dài vít dài 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, từ 50mm đến 60mm bước tăng 5mm * Đường kính thân ren ≥3,5mm * Đường kính mũ vít ≥5,5mm * Sử dụng mũi tô vít lục giác * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Xuất xứ: OECD |
| 21 | Bộ nẹp khóa mặt ngoài đầu trên xương chày |  |  |  |
|  | 21.1 | TBYT52 | Nẹp khóa mặt ngoài đầu trên xương chày | * Chất liệu hợp kim Titanium * Có 5-7-9-11-13 lỗ thân, phân biệt trái/phải * Có ≥3 lỗ bắt vít ở đầu * Độ dài 102mm - 246mm * Độ rộng thân ≥13,4mm, dày ≥4mm * Tương thích với vít khóa 5,0mm và vít cứng 4,5mm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. * Xuất xứ: OECD |
|  | 21.2 | TBYT53 | Vít khóa dùng cho nẹp khóa mặt ngoài đầu trên xương chày | * Chất liệu hợp kim Titanium * Chiều dài vít dài 14mm đến 50mm bước tăng 2mm; từ 50mm đến 90mm bước tăng 5mm * Đường kính thân vít ≥ 5,0mm * Đường kính mũ vít ≥6,8mm * Đầu sử dụng mũi lục giác * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Xuất xứ: OECD |
| 22 | Bộ nẹp khóa xương đòn chữ S |  |  |  |
|  | 22.1 | TBYT54 | Nẹp khóa xương đòn chữ S trái/phải | * Chất liệu hợp kim Titanium * Có 6-7-8-9 lỗ thân, phân biệt trái/phải * Độ dài 70mm-112mm * Độ rộng ≥10mm, dày ≥3mm * Tương thích với vít khóa 3,5mm và vít cứng 3,5mm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. * Xuất xứ: OECD |
|  | 22.2 | TBYT55 | Vít khóa dùng cho nẹp khóa xương đòn chữ S | * Chất liệu hợp kim Titanium * Chiều dài vít dài 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, từ 50mm đến 60mm bước tăng 5mm * Đường kính thân ren ≥3,5mm * Đường kính mũ vít ≥5,5mm * Sử dụng mũi tô vít lục giác * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Xuất xứ: OECD |
| 23 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay |  |  |  |
|  | 23.1 | TBYT56 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | * Chất liệu hợp kim Titanium * Có 3-4-5-6-7-8-9 lỗ thân * Có ≥9 lỗ bắt vít ở đầu * Độ dài 87mm-159mm * Độ rộng thân ≥12,4mm, đầu rộng ≥20,2mm, dày ≥3mm * Tương thích với vít khóa 3,5mm, vít cứng 3,5mm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. * Xuất xứ: OECD |
|  | 23.2 | TBYT57 | Vít khóa dùng cho nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | * Chất liệu hợp kim Titanium * Chiều dài vít dài 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, từ 50mm đến 60mm bước tăng 5mm * Đường kính thân ren ≥3,5mm * Đường kính mũ vít ≥5,5mm * Sử dụng mũi tô vít lục giác * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Xuất xứ: OECD |
| 24 | Bộ nẹp khóa móc xương đòn |  |  |  |
|  | 24.1 | TBYT58 | Nẹp khóa móc xương đòn | * Chất liệu hợp kim Titanium * Có 4-5-6-7 lỗ thân, phân biệt trái/phải * Độ dài 63mm-97mm * Độ rộng thân ≥9,8mm, đầu rộng ≥15,8mm, dày ≥3mm * Dùng cho vít khóa 3,5mm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. * Xuất xứ: OECD |
|  | 24.2 | TBYT59 | Vít khóadùng cho Nẹp khóa móc xương đòn | * Chất liệu hợp kim Titanium * Chiều dài vít dài 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, từ 50mm đến 60mm bước tăng 5mm * Đường kính thân ren ≥3,5mm * Đường kính mũ vít ≥5,5mm * Sử dụng mũi tô vít lục giác * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Xuất xứ: OECD |
| 25 | Bộ nẹp khóa mặt ngoài đầu dưới xương đùi |  |  |  |
|  | 25.1 | TBYT60 | Nẹp khóa mặt ngoài đầu dưới xương đùi | * Chất liệu hợp kim Titanium * Có 5-7-9-11-13 lỗ thân, phân biệt trái/phải * Có ≥7 lỗ bắt vít ở đầu * Cổ nẹp và đuôi nẹp có 1 lỗ tròn bắt vít khóa 5,0mm * Độ dài 156,4mm - 316,4mm * Độ rộng thân ≥16,3mm; rộng đầu ≥33,2mm; dày thân ≥5mm; dày đầu ≥3,2mm * Tương thích với vít khóa 5,0mm và vít cứng 4,5mm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. * Xuất xứ: OECD |
|  | 25.2 | TBYT61 | Vít khóa dùng cho nẹp khóa mặt ngoài đầu dưới xương đùi | * Chất liệu hợp kim Titanium * Chiều dài vít dài 14mm đến 50mm bước tăng 2mm; từ 50mm đến 90mm bước tăng 5mm * Đường kính thân vít ≥ 5,0mm * Đường kính mũ vít ≥6,8mm * Đầu sử dụng mũi lục giác * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Xuất xứ: OECD |
| 26 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi |  |  |  |
|  | 26.1 | TBYT62 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi | * Có 2-4-6-8-10 lỗ thân, phân biệt trái/phải * Có ≥4 lỗ bắt vít ở đầu * Độ dài 119mm-267mm * Độ rộng thân ≥17,5mm , dày đuôi ≥5mm * Tương thích với vít khóa 5,0mm, vít khóa 7,3mm và vít cứng 4,5mm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. * Xuất xứ: OECD |
|  | 26.2 | TBYT63 | Vít khóa dùng cho nẹp khóa đầu trên xương đùi | * Chất liệu hợp kim Titanium * Chiều dài vít dài 14mm đến 50mm bước tăng 2mm; từ 50mm đến 90mm bước tăng 5mm * Đường kính thân vít ≥ 5,0mm * Đường kính mũ vít ≥6,8mm * Đầu sử dụng mũi lục giác * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Xuất xứ: OECD |
|  | 26.3 | TBYT64 | Vít khóa rỗng 7,3 mm | * Chiều dài: Từ 50mm - 120mm nhảy bậc 5mm * Đường kính thân ren ≥7,3mm * Đường kính mũ vít ≥ 9,7mm * Đầu sử dụng mũi lục giác * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. * Xuất xứ: OECD |
| 27 | Bộ bẹp khóa xương gót chân |  |  |  |
|  | 27.1 | TBYT65 | Nẹp khóa xương gót chân | * Chất liệu hợp kim Titanium * Phân biệt trái/phải * Độ dài thân ≥62,6mm, độ rộng 20,7- 41,7mm, dày ≥1,5mm * Dùng cho vít khóa 3,5mm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. * Xuất xứ: OECD |
|  | 27.2 | TBYT66 | Vít khóa dùng cho nẹp khóa xương gót chân | * Chất liệu hợp kim Titanium * Chiều dài vít dài 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, từ 50mm đến 60mm bước tăng 5mm * Đường kính thân ren ≥3,5mm * Đường kính mũ vít ≥5,5mm * Sử dụng mũi tô vít lục giác * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Xuất xứ: OECD |
| 28 | Vật tư bó bột thủy tinh |  |  |  |
|  | 28.1 | TBYT67 | Băng bó bột Sợi thủy tinh 10cm*3,6m | Băng bó bột sợi Thuỷ tinh kích thước 4 inch, thời gian khô ≤ 5 phút, có thể chịu lực chịu trọng lượng trong 20 phút, sức mạnh nén cao hơn 22 Kgf. Có lỗ xốp thoáng khí. |
|  | 28.2 | TBYT68 | Băng bó bột Sợi thủy tinh 15cm*3,6m | Băng bó bột sợi Thuỷ tinh kích thước 6 inch, thời gian khô ≤ 5 phút, có thể chịu lực chịu trọng lượng trong 20 phút, sức mạnh nén cao hơn 30 Kgf. Có lỗ xốp thoáng khí. |
| 29 | Vật tư bó bột thường |  |  |  |
|  | 29.1 | TBYT69 | Băng bột bó 10cm x 2.7m | - Mô tả: Sản xuất bởi bột thạch cao màu trắng được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm (Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton); lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Khả năng thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi nilong cách nước màu trắng. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút. |
|  | 29.2 | TBYT70 | Băng bột bó 15cm x 2.7m | - Mô tả: Sản xuất bởi bột thạch cao màu trắng được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm (Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton); lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Khả năng thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi nilong cách nước màu trắng. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút. |
| 30 | Vật tư bơm kim tiêm |  |  |  |
|  | 30.1 | TBYT71 | Bơm 50ml cho ăn | - Xy lanh có dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn. - Xuất xứ: Việt Nam - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485. |
|  | 30.2 | TBYT72 | Bơm 50ml sử dụng cho máy tiêm điện | Xy lanh làm bằng nhựa nguyên sinh trong suốt, đốc xilanh có kết cấu đầu xoắn (Luer lock) để kết nối chắc chắn với dây nối bơm tiêm điện; Gioăng mềm dẻo, khí và dung dịch không lọt qua gioăng ở đầu bịt piston. Dễ dàng quan sát thế tích làm đầy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Vạch chia liều lượng chính xác, rõ ràng. Bơm được sử dụng cho máy bơm tiêm điện. Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | 30.3 | TBYT73 | Bơm tiêm nhựa 1ml | - Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml. Kim 26Gx1/2". - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | 30.4 | TBYT74 | Bơm tiêm nhựa 5ml | - Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy - Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | 30.5 | TBYT75 | Bơm tiêm nhựa 10ml | - Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml - Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | 30.6 | TBYT76 | Bơm tiêm nhựa 20ml | - Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy - Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện - Kim cỡ 23Gx1" - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | 30.7 | TBYT77 | Kim lấy thuốc | Kim các số G18, G20, G23, Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 31 | Vật tư Phim X- Quang các cỡ |  |  |  |
|  | 31.1 | TBYT78 | Phim X quang số hóa 20x25cm | - Phim khô Laser cỡ 20x25 cm - Đóng gói 150 tờ/ hộp - Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ - Sử dụng công nghệ Eco Dry - Phim nền xanh, đồ dày PET ≥ 170 micromet - Mật độ tối đa ≥ 3.3 - Có tối thiểu 01 FSC của 1 trong các nước Anh, Bỉ, Nhật, Mỹ - Xuất xứ: Các nước G7 |
|  | 31.2 | TBYT79 | Phim X quang số hóa 26x36cm | Phim khô Laser cỡ 26x36 cm - Đóng gói 100 tờ/ hộp - Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ - Sử dụng công nghệ Eco Dry - Phim nền xanh, đồ dày PET ≥ 170 micromet - Mật độ tối đa ≥ 3.3 - Có tối thiểu 01 FSC của 1 trong các nước Anh, Bỉ, Nhật, Mỹ - Xuất xứ: Các nước G7 |
|  | 31.3 | TBYT80 | Phim X quang số hóa 35x43cm | - Phim khô Laser cỡ 35x43 cm - Đóng gói 150 tờ/ hộp - Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ - Sử dụng công nghệ Eco Dry - Phim nền xanh, đồ dày PET ≥ 170 micromet - Mật độ tối đa ≥ 3.3 - Có tối thiểu 01 FSC của 1 trong các nước Anh, Bỉ, Nhật, Mỹ - Xuất xứ: Các nước G7 |
| 32 | Vật tư ống nghiệm các loại |  |  |  |
|  | 32.1 | TBYT81 | Ống nghiệm Lithium Heparin nắp đen | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu đen. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na₊, K₊, Cl₊…trừ Li₊), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu.Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | 32.2 | TBYT82 | Ống K2 EDTA | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | 32.3 | TBYT83 | Ống nghiệm K3 EDTA | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Tripotasium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K3) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | 32.4 | TBYT84 | Ống nghiệm Tri-sodium citrate | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh lá. Hóa chất bên trong là Sodium Citrate nồng độ 3.2%. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE - Xuất xứ: Việt Nam |
| 33 | Cồn sử dụng trong y tế |  |  |  |
|  | 33.1 | TBYT85 | Cồn y tế 70 độ | Thành phần : Ethanol: 70% chất lỏng trong suốt có mùi thơm đặc trưng; ko phát hiện methanol.Quy cách: Can ≥20 lít, có tem nhãn mác rõ ràng. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485:2016; |
|  | 33.2 | TBYT86 | Cồn y tế 96 độ | Thành phần : Ethanol: 96% chất lỏng trong suốt có mùi thơm đặc trưng; ko phát hiện methanol.Quy cách: Can ≥20 lít , có tem nhãn mác rõ ràng. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485:2016; Phiếu An toàn hóa chất; Giấy kiểm nghiệm SGS |
| 34 | Bộ kháng thể định danh nhóm máu |  |  |  |
|  | 34.1 | TBYT87 | Kháng thể -A | Anti-A: Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-A 500100 (1,0ml) - Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100% - Lọ 10ml. - Đạt tiêu chuẩn ISO |
|  | 34.2 | TBYT88 | Kháng thể- AB (IgM) | Anti-AB: Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-A A-5E10; Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-B B-B-2D7 (1,0ml) - Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100% - Lọ 10ml. - Đạt tiêu chuẩn ISO |
|  | 34.3 | TBYT89 | Kháng thể- B | Anti-B: Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai B501100 (1,0ml) - Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100% - Lọ 10ml. - Đạt tiêu chuẩn ISO |
|  | 34.4 | TBYT90 | Kháng thể- D | Anti-D (Rho): Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti D BS225 (1,0ml). Thuốc thử Anti-D (Rho) là hỗn hợp gồm cả kháng thể đơn dòng IgM và IgG kháng nguyên D - Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100% - Lọ 10ml. - Đạt tiêu chuẩn ISO |
| 35 | 35 | TBYT91 | Chỉ phẫu thuật không tiêu đơn sợi, số 3/0 | Chỉ phẫu thuật không tiêu đơn sợi làm bằng chất liệu Polyamide 6 hoặc 6.6 số 3/0 dài 75cm, kim tam giác ngược 24mm, 3/8C. Chỉ được nhuộm bởi logwood black đã được FDA phê duyệt. Kim được làm bởi công nghệ kim Oripass có độ bền kéo hơn 2700mPa, kim được khắc bằng hóa chất để đảm bảo hiệu suất kim ổn định. Đạt tiêu chuẩn ISO13485; CE; FDA |
| 36 | 36 | TBYT92 | Chỉ phẫu thuật không tiêu đơn sợi, số 4/0 | Chỉ phẫu thuật không tiêu đơn sợi làm bằng chất liệu Polyamide 6 hoặc 6.6 số 4/0 dài 75cm, kim tam giác ngược 19mm, 3/8C. Chỉ được nhuộm bởi logwood black đã được FDA phê duyệt. Kim được làm bởi công nghệ kim Oripass, độ bền kéo hơn 2700mPa, kim được khắc bằng hóa chất để đảm bảo hiệu suất kim ổn định. Đạt tiêu chuẩn ISO13485; CE; FDA |
| 37 | 37 | TBYT93 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi số 2/0 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi số 2/0 được cấu tạo bởi polymer aliphatic chuỗi dài Nylon 6 và Nylon 6.6. Chỉ dài 75cm. Chất liệu kim làm bằng thép không gỉ 455 (11-12.5% Chrome, 7.5-9.5% Nickel, 0.8-1.4% Titan) có độ đàn hồi cao kim tam giác ngược 3/8C, 26mm. Sợi chỉ được nhuộm bằng chiết xuất từ Logwood. Đạt tiêu chuẩn FDA, CE |
| 38 | 38 | TBYT94 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi số 5/0 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi số 5/0 được cấu tạo bởi polymer aliphatic chuỗi dài Nylon 6 và Nylon 6.6. Chỉ dài 45cm. Chất liệu kim làm bằng thép không gỉ 455 (11-12.5% Chrome, 7.5-9.5% Nickel, 0.8-1.4% Titan) có độ đàn hồi cao kim tam giác ngược 3/8C, 16mm. Đạt tiêu chuẩn FDA, CE |
| 39 | 39 | TBYT95 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi số 3/0 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và Polyethylenglycol, Chỉ được nhuộm màu bằng Đồng Phthalocyanine. Sợi chỉ số 3-0, dài 90cm, 2 kim tròn, đầu nhọn, dài 26mm, kim cong 1/2 vòng tròn, loại kim được làm từ hợp kim bao gồm 12%Chrome, 9.09%Nickel, 1.94%Cu, 0,87%Titan và 3.94%Molybdenum độ đàn hồi cao, được sơn phủ giúp kim sắc bén. Đạt tiêu chuẩn FDA, CE |
| 40 | 40 | TBYT96 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi số 4/0 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và Polyethylenglycol. Chỉ được nhuộm màu bằng Đồng Phthalocyanine. Sợi chỉ số 4-0, dài 90cm, 2 kim tròn, đầu nhọn, dài 22mm và 17mm, kim cong 1/2 và 3/8 vòng tròn, loại kim được làm từ hợp kim có bao gồm 12-19%Cr, 8-10%Ni độ đàn hồi cao, được sơn phủ giúp kim sắc bén. Đạt tiêu chuẩn FDA, CE |
| 41 | 41 | TBYT97 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi số 5/0 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và Polyethylenglycol. Chỉ được nhuộm màu bằng Đồng Phthalocyanine. Sợi chỉ số 5-0, dài 75cm và 90cm, 2 kim tròn, đầu nhọn, dài 13mm và 17mm, kim cong 1/2 vòng tròn, loại kim được làm từ hợp kim có bao gồm 12-19%Cr, 8-10%Ni độ đàn hồi cao, được sơn phủ giúp kim sắc bén. Đạt tiêu chuẩn FDA, CE. |
| 42 | 42 | TBYT98 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi số 6/0 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và Polyethylenglycol. Chỉ được nhuộm màu bằng Đồng Phthalocyanine. Sợi chỉ số 6-0, dài 75cm, 2 kim tròn, đầu nhọn, dài 13mm, kim cong 3/8 vòng tròn, loại kim được làm từ hợp kim có bao gồm 12%Cr, 9.09%Ni, 1.94%Cu, 0.87%Ti, 3.94%Mo và 0.38%Al độ đàn hồi cao, được sơn phủ giúp kim sắc bén. Đạt tiêu chuẩn FDA, CE. |
| 43 | 43 | TBYT99 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi số 7/0 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và Polyethylenglycol, Chỉ màu xanh dương được nhuộm màu bằng Đồng Phthalocyanine. Sợi chỉ số 7-0, dài 60cm, 2 kim kim tròn, đầu cắt, dài 9mm, kim cong 3/8 vòng tròn, loại kim được làm từ hợp kim bao gồm 12%Chrome, 9.09%Nickel, 1.94%Cu, 0,87%Titan và 3.94%Molybdenum độ đàn hồi cao. Đạt tiêu chuẩn FDA, CE |
| 44 | 44 | TBYT100 | Chỉ tan nhanh, đa sợi số 2/0 | Chỉ tan nhanh đa sợi polyglycolic acid phủ polycaprolactone và calcium stearate. Sức căng còn lại đạt 45% sau 6 ngày; 10% sau 10 ngày. Tan hoàn toàn trong 40-45 ngày. Kim được làm bằng thép không gỉ AISI 420, 302. Cỡ chỉ số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt 1/2C 37mm, phủ silicon. Tiệt trùng bằng ETO. Đóng gói tiệt trùng 02 lớp, lớp nhựa bên ngoài, lớp nhôm bên trong. Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE. |
| 45 | 45 | TBYT101 | Chỉ tan trung bình Polyglactin 910 số 1/0 | Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 số 1 dài 90 cm, kim tròn 40 mm, 1/2C. Làm từ nguyên liệu: Polyglycolide (90%) - co-lactide (10%). Chỉ được bao phủ bởi lớp calcium stearate và polyglactin 370. Kim làm bằng công nghệ OriPass độ bền kéo 2800mPA, độ cứng bề mặt hơn 650VPN, kim được khắc bằng hóa chất để đảm bảo hiệu suất kim ổn định. Kim có rãnh chạy dọc bên ngoài và bên trong thân kim giúp cố định kẹp kim. Thời gian tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO13485; CE |
| 46 | 46 | TBYT102 | Chỉ tan trung bình Polyglactin 910 số 2/0 | Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 số 2/0 dài 75 cm, kim tròn 26 mm, 1/2C. Làm từ nguyên liệu: Polyglycolide (90%) - co-lactide (10%). Chỉ được bao phủ bởi lớp calcium stearate và polyglactin 370. Kim làm bằng công nghệ OriPass độ bền kéo 2800mPA, độ cứng bề mặt hơn 650VPN, kim được khắc bằng hóa chất để đảm bảo hiệu suất kim ổn định. Kim có rãnh chạy dọc bên ngoài và bên trong thân kim giúp cố định kẹp kim. Thời gian tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO13485; CE |
| 47 | 47 | TBYT103 | Chỉ tan trung bình Polyglactin 910 số 3/0 | Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 số 3/0 dài 75 cm, kim tròn 26 mm, 1/2C. Làm từ nguyên liệu: Polyglycolide (90%) - co-lactide (10%). Chỉ được bao phủ bởi lớp calcium stearate và polyglactin 370. Kim làm bằng công nghệ OriPass độ bền kéo 2800mPA, độ cứng bề mặt hơn 650VPN, kim được khắc bằng hóa chất để đảm bảo hiệu suất kim ổn định. Kim có rãnh chạy dọc bên ngoài và bên trong thân kim giúp cố định kẹp kim. Thời gian tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO13485; CE |
| 48 | 48 | TBYT104 | Chỉ tan trung bình Polyglactin 910 số 4/0 | Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 số 4/0 dài 75 cm, kim tròn 17 mm, 1/2C. Làm từ nguyên liệu: Polyglycolide (90%) - co-lactide (10%). Chỉ được bao phủ bởi lớp calcium stearate và polyglactin 370. Kim làm bằng công nghệ OriPass độ bền kéo 2800mPA, độ cứng bề mặt hơn 650VPN, kim được khắc bằng hóa chất để đảm bảo hiệu suất kim ổn định. Kim có rãnh chạy dọc bên ngoài và bên trong thân kim giúp cố định kẹp kim. Thời gian tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO13485; CE |
| 49 | 49 | TBYT105 | Chỉ không tan tổng hợp Carelon số 10/0 | Chỉ phẫu thuật không tiêu đơn sợi làm bằng chất liệu Polyamide 6 hoặc 6.6 số 10/0 dài 30cm, hai kim hình thang vi phẫu 6mm, 3/8C. Kim làm bằng công nghệ OriPass độ bền kéo 2700mPA, độ cứng bề mặt hơn 600VPN. Kim được khắc bằng hóa chất để đảm bảo hiệu suất kim ổn định. Đạt tiêu chuẩn ISO13485; CE; FDA |
| 50 | 50 | TBYT106 | Chỉ tiêu Acid Glycolic có gai đầu tù | Chỉ tiêu thành phần copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate, có gai đầu tù, hướng gai một chiều, một đầu có vòng, số 2/0, 3/0, 4/0 . Sợi chỉ dài 30cm, màu xanh lá. Kim tròn đầu tròn, cong 1/2 vòng tròn, dài 17mm-26mm. Thời gian giữ vết thương: 21 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 180 ngày. |
| 51 | 51 | TBYT107 | Chỉ siêu bền | Chỉ siêu bền #2, chất liệu UHMWPE, màu trắng/xanh, chiều dài 39 inch (99cm). Kim dạng 1/2 hình tròn (MO-6), dài 26mm. * Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, EC và FDA |
| 52 | 52 | TBYT108 | Bộ bơm xi măng loại 2 bóng | Bộ bơm xi măng 2 bóng gồm có: - 02 kim chọc dò 10G, 2 loại mũi nhọn (Trocar) và mũi vát 1 mặt ( Bevel); ống kim có đường kính 3.6mm chiều dài làm việc 155mm chiều dài tổng 182mm và lõi kim có đường kính 3.0mm, chiều dài làm việc 155mm, chiều dài tổng 198mm. Vật liệu nhựa sinh học và thép không gỉ - 01 Kim khoan: Kim có đường kính 3.0mm; tổng chiều dài 243.3mm, chiều dài làm việc 210mm. Vật liệu nhựa sinh học và thép không gỉ. - 03 kim đẩy xi măng: Gồm 2 bộ phận, thanh nạp xi măng có đường kính 3.0mm có chiều dài làm việc 200, chiều dài tổng 222.2mm và Thanh đẩy xi măng đường kính 2.4mm; chiều dài làm việc 223mm, chiều dài tổng 240mm. Vật liệu nhựa sinh học và thép không gỉ. - 02 bóng nong thân đốt sống: Có 3 kích cỡ 10/15/20mm tương ứng với thể tích bơm phồng bóng tối đa 3cc/4cc/5cc, kích thước bơm phồng bóng tối đa 15.0/15.3/16mm, chiều dài phồng bóng tối đa 18.7/24.4/28.5mm. Đường kính catheter 2.5mm, Bóng có Van ngăn khí. Ap suất tối đa 800psi - 02 bơm áp lực phồng bóng: bơm bóng là thiết bị dùng một lần dung tích 14 ml, với dải áp suất từ 0 đến 55 ATM (0 đến 800 PSI). - 01 bộ trộn và đẩy xi măng bao gồm: 1 ống trộn dạng hình trụ dung tích 20ml dùng để trộn xi măng và bơm xi măng, 1 tay bơm xi măng có khóa điều chỉnh áp lực, 1 phễu để đổ xi măng và dung dịch pha , 1 ống dẫn xi măng, 1 bơm tiêm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, FDA '- 01 Xi măng xương kèm dung dịch pha bao gồm: Thành phần bột Xi-măng 20g: Poly-methylmethacrylate: 7.70g (38.5%); Zirconium dioxide: 12.00g (60%); Benzoyl Peroxide: 0.30g (1.5%) Thành phần dung dịch pha 8.5g: Methyl methacrylate (monomer) 8.436g (99.2%), N.N-dimethyl para toluidine 0.064g (0.8%), hydroquinone 150ppm. Có cản quang: 60%ZrO2 (Zirconium dioxide) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, CE |
| 53 | 53 | TBYT109 | Bộ bơm xi măng có bóng | Bộ xi măng gồm: - 02 Kim chọc dò cán chữ T, mũi vát 3 mặt. Vật liệu: thép không gỉ và nhựa y tế. Chiều dài 125mm, kích cỡ đường kính Փ3.5; Փ4.0. - 01 Kim khoan chất liệu thép không gỉ, nhựa y tế. Chiều dài 190mm. 2 kích cỡ đường kính Փ3.0; Փ3.4 - 04 Thanh đẩy xi măng. Vật liệu nhựa và thép không gỉ. Chiều dài 195mm, 2 kích cỡ đường kính Փ3.0; Փ3.4 - 02 Bóng nong có chiều dài ban đầu 10-15mm. Chịu được áp suất lên đến 700psi. - 02 Bơm áp lực dạng cơ, có đồng hồ đo áp lực cho biết áp suất - 01 Bộ trộn đẩy xi măng - 01 hộp Xi măng xương kèm dung dịch pha. Đóng gói bao gồm: 20g xi-măng sinh học và 8.5g dung dịch pha. Thành phần bột Xi-măng: Poly-methylmethacrylate: 7.70g; chất cản quang: Zirconium dioxide: 12.00g (60%); Benzoyl Peroxide: 0.30g. Thành phần dung dịch pha: Methyl methacrylate (monomer) 8.436g, N.N-dimethyl para toluidine 0.064g, hydroquinone 150ppm. Độ bền nén: 90-100 MPa. Độ bền uốn: 60-70 MPa. Độ chắn bức xạ: 4.6mm. Tỏa nhiệt 60-80 độ C. Thời gian phân phối xi măng: 8-10 phút, thời gian đóng rắn: từ 12 - 14 phút. |
| 54 | 54 | TBYT110 | Khớp háng bán phần có xi măng | * Cuống khớp: Vật liệu : REX steel có hàm lượng nitrogen cao - Kích cỡ chuôi : 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 - Chiều dài chuôi: 130, 140,145, 150,155,160,165, 170,180,190mm. - Góc cổ chuôi: 135 độ. cổ côn 12/14 mm. * Đầu Chỏm xương đùi - Vật liệu : REX Steel. - Đường kính: 28 mm (-3, +0, +3, +5, +8, +12). * Đầu chỏm Bipolar: - Vật liệu: REX Steel/PE. - Kích cỡ : 41 – 55 mm với mỗi bước tăng 1 mm và 58, 61mm - Đầu chỏm có thiết kế Excentric-tự định vị tâm xoay |
| 55 | 55 | TBYT111 | Nẹp mini thẳng | Chất liệu thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO13485. |
| 56 | 56 | TBYT112 | Nẹp mini chữ T | Chất liệu thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO13485. |
| 57 | 57 | TBYT113 | Nẹp chữ T đầu dưới xương quay | Chất liệu thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO13485. |
| 58 | 58 | TBYT114 | Nẹp thường xương đòn | Chất liệu thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO13485. |
| 59 | 59 | TBYT115 | Vít cứng 2,0 các cỡ | Chất liệu thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO13485. |
| 60 | 60 | TBYT116 | Vít cứng 3.5 | Chất liệu thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO13485. |
| 61 | 61 | TBYT117 | Vít cứng 4.5 | Chất liệu thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO13485. |
| 62 | 62 | TBYT118 | Đinh Kirschner | Đinh Kisner hai đầu nhọn được làm từ thép không gỉ hoặc tương đương. Đường kính đinh từ 1.0 mm - 3.0 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 63 | 63 | TBYT119 | Bộ dây truyền máu | Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Dây dài ≥1800mm làm từ chất liệu PVC y tế, không gây sốt, không độc hại, tiệt trùng bằng khí EO. Kim cỡ 18Gx1 1/2'. Màng lọc ở bầu có kích thước lỗ lọc 200µm, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml |
| 64 | 64 | TBYT120 | Dây truyền dịch kim 2 cánh bướm | Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh hoặc tương đương. Chứng nhận đạt không có chất gây tan huyết. Kim 2 cánh bướm có các cỡ 22G, 23G. Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. Có van khoá điều chỉnh, Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. Có bầu cao su tiếp thuốc. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, Tiêu chuẩn EN ISO 13485 - Xuất xứ: Việt Nam |
| 65 | 65 | TBYT121 | Bộ dây truyền dịch đếm giọt chính xác | Dây truyền dịch có bộ điều chỉnh tốc độ truyền ổn định, có thể cài đặt tốc độ truyền từ 5ml/h-250ml/h, có khoá chặn dòng. Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 8.5ml. Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |
| 66 | 66 | TBYT122 | Dây nối máy bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện, có kẹp - Đường kính dây 0,9 x 1,9 mm - Chiều dài dây 140 cm - Đầu nối Luer khóa dạng cố định làm bằng vật liệu PC - Ống dây: nhựa nguyên sinh cấp độ y tế Polyvinyl Chloride (PVC) không chứa DEHP, thay thế bằng DEHT an toàn với hàm lượng 220000 mg/kg (có test kiểm định) - Chịu được áp suất: 12 bar - Thể tích tồn dư: 0,9 ml - Bao sơ cấp đạt về chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng theo chuẩn 94/62/EC - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 , ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 - Nước sản xuất: Việt Nam hoặc các nước G7/ Liên minh Châu Âu / Châu Mỹ |
| 67 | 67 | TBYT123 | Khóa ba chạc có dây dẫn | Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. - Có dây nối dài 10cm hoặc 25cm, mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố, có khóa chặn dòng. - Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ. - Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh |
| 68 | 68 | TBYT124 | Dây nối bơm tiêm thuốc cản quang | Dây nối sử dung trong bơm tiêm thuốc cản quang, có khóa kết nối luer lock được làm từ chất liệu PVC y tế trong suốt, đường kính trong ≥3mm, đường kính ngoài ≥4.1 mm, có khoá bấm chặn dòng trong trường hợp khẩn cấp và ngãn máu trào ngược, không độc tố. Độ dài của dây nối các cỡ 30, 75cm, 140, 150cm. Chịu áp lực ≥ 4 bar Tiệt trùng bằng EO, không gây sốt. - Xuất xứ: Việt Nam |
| 69 | 69 | TBYT125 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng các cỡ | 1. Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng chất liệu polyurethane có cản quang, đầu tip màu xanh mềm mại và kẹp ống mở rộng. 2. Một bộ bao gồm: - Catheter 2 nòng (14-18G): 7 Fr (đường kính ngoài 2.5 mm) x 20 cm - Dây kim loại dẫn đường có vạch đánh dấu, đường kính x chiều dài .032" (0.81 mm) x 23-5/8" (60 cm) (Một đầu thẳng mềm – Đầu còn lại hình “J") nằm trong Advancer - dụng cụ bằng nhựa, giúp thao tác luồn thực hiện bằng một tay - Kim dẫn đường: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) - Đầu dò truyền áp suất - Bơm tiêm Raulerson 5 ml có lỗ luồn dây dẫn đường - Cây nong mạch: 8.5 Fr. (2.8 mm) x 10.2 cm - 2 nút chặn: không có van thông khí - Cánh cố định thứ cấp mềm - Cánh di động thứ cấp cứng có rãnh 3. Tốc độ dòng nòng xa (14Ga) = 5000 ml/giờ (83.33 ml/phút), thể tích mồi 0.57 ml; nòng gần (18Ga)= 1500ml/giờ (25 ml/phút), thể tích mồi 0.4ml 4. Trên catheter có đánh dấu vạch chia theo đơn vị xăng-ti-mét (cm) 5. Tiệt trùng khí EO 6. Sản phẩm đạt chứng nhận CE, FDA 7. Không Latex |
| 70 | 70 | TBYT126 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, có cổng bơm thuốc bổ sung các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch an toàn, có cánh, có cổng tiêm thuốc. - Kích thước: 14-24G - Đầu an toàn bằng thép không gỉ 304. Ống thông FEP, có 4 vạch cản quang, phủ silicon. Kim bằng thép không gỉ 304. Kim có xuất xứ từ các nước thuộc nhóm G7, có tài liệu chứng minh. Kim có thiết kế 3 mặt vát, tạo vết cắt ngược hình chữ V. Thân kim được làm từ nhựa Styrene Butadiene Copolymer (SBC). Ống lót bằng nhựa Polyoxymethylene (POM). Buồng chặn có màng PTFE kỵ nước, chống máu chảy tràn. Nắp đậy cổng bơm bằng nhựa PP cơ chế gập tự động, có van silicon bằng Polydimethysiloxane một chiều chống rò rỉ dịch. - Nút chặn được làm từ nhựa Polyethylene HDPE. - Công nghệ lắp ráp không keo. - Thời gian lưu kim ≥ 96 giờ. - Tiệt trùng: EtO. Tồn dư Ethylene Oxide ≤ 6mg - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. Hoặc tương đương - Sản xuất tại các nước thuộc nhóm G7 hoặc Việt Nam. |
| 71 | 71 | TBYT127 | Kim cánh bướm | Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G, 25G. Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 13485. |
| 72 | 72 | TBYT128 | Kim châm cứu các số | Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần Cán thép, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Vô trùng Kích thước của kim: Đường kính x Chiều dài: (0,12 - 0,80)mm x (8 – 150) mm - Độ cứng của kim: 450~650 HV (theo thang độ cứng Vicke), tương ứng với đường kính kim 0,3≤d<0,45 Thân kim được làm bằng chất liệu chống ăn mòn tốt Lực châm đầu kim: Đường kính 0,12>=0,25mm lực 0,7N Đường kính 0,25<=0,35mm lực 0,8N Đường kính 0,35<=0,45mm lực 0,9N 10 vỉ nhôm x 10 kim (lấy từng kim). Kích thước : 0,18mmx25mm;0.18mmx40mm; 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,25mmx25mm;0.25mmx30mm ; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm. Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE,FDA |
| 73 | 73 | TBYT129 | Sâu máy thở | Chất liệu nhựa PVC y tế nguyên sinh cứng trong, không độc hại |
| 74 | 74 | TBYT130 | Sonde Foley 2 nhánh các số | * Ống thông tiểu 2 nhánh, loại người lớn, các số 12-30Fr, thể tích bóng ≥20ml/cc và ≤45ml/cc, tốc độ dòng cao 130 - 1450ml/phút. Một số size thông dụng 16Fr: ≥350ml/phút, 18Fr: ≥480ml/phút - Vật liệu cao su thiên nhiên phủ silicone, không chứa DEHP. - Đầu ống có 2 lỗ dẫn lưu lớn, kích thước mỗi lỗ từ 3-8mm. - Van cứng, dùng được cho cả bơm tiêm đầu luer lock và luer slip. * Sử dụng lên đến 14 ngày. Đóng gói vô trùng |
| 75 | 75 | TBYT131 | Dây hút nhớt | Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Dây có độ dài ≥ 50cm. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp - Xuất xứ: G7/Việt Nam |
| 76 | 76 | TBYT132 | Dây cho ăn | Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp (12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) Xuất xứ: Việt Nam |
| 77 | 77 | TBYT133 | Dây hút dịch phẫu thuật | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Đường kính ngoài ống: 7.7/9.9/10.5 mm. Đường kính trong ống: 5/6.3/7.7 mm. Chiều dài ống 2m, có hai đầu nối giúp kết nối chặt chẽ vào thiết bị. Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh chống bẹp, dẻo dai và độ đàn hồi cao, chịu được áp lực âm cao (-75kpa) không bị bóp méo Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 Đạt tiêu chuẩn FDA do cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) công bố Xuất xứ: Việt Nam |
| 78 | 78 | TBYT134 | Ống nội khí quản có bóng các số | Nhựa PVC y tế, trong suốt - Có bóng chèn - Van có đầu bơm cho ống khóa luer - Đường phản quang X-ray dọc theo ống dây.Sử dụng một lần - Các số: 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |
| 79 | 79 | TBYT135 | Dây thở oxy hai nhánh | - Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn - Dây dẫn có chiều dài ≥2 m - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. - Xuất xứ: Việt Nam |
| 80 | 80 | TBYT136 | Băng chỉ thị hấp ướt 18 mm x 55 m | Băng keo chỉ thị nhiệt kích thước 1,8cm x 55m với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn hay chưa. Vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua tiệt khuẩn và giữ nguyên màu trong vòng 6 tháng. Sử dụng cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước trong các quy trình tiệt khuẩn hơi nước 250°F/121°C, 270°F/132°C, 273°F/134°C và 275°F/135°C. Thành phần: - Giấy Crepe bão hoà 40-50%, Chất kết dính 10-20%, Acrylic Polymer 2-5%, Mực chỉ thị hơi nước 0.5-2%. - Không chứa mủ cao su tự nhiên. - Mực chỉ thị hóa học, được in theo kiểu sọc chéo, không chứa chì. . Đáp ứng tiêu chuẩn FDA, ISO 13485:2016.. |
| 81 | 81 | TBYT137 | Băng chỉ thị hấp kho | Băng keo chỉ thị nhiệt khô |
| 82 | 82 | TBYT138 | Băng dinh lụa Oxyd kẽm 5cm x 5m | Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. Keo an toàn không gây dị ứng. Lõi: liền với cánh bảo vệ được làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. Băng: Vải lụa Taffeta màu trắng, 100% sợi cellulose acetate, mềm mại với độ bền kéo mạnh, dễ xé ngang dọc, trọng lượng 80-90g/m². Độ phủ keo 50- 60g/m², số sợi 44x18/cm, lực dính 1.8 – 5.5 N/cm. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016 |
| 83 | 83 | TBYT139 | Băng keo lụa 5cm x 5m | Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide, Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. Nguyên liệu các nước G7. Tiêu chuẩn CE, được lưu hành tại 2 trong các nước, Nhật, Mỹ, Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Đức, Bỉ, Hà Lan, Canada, Bungari, |
| 84 | 84 | TBYT140 | Băng cuộn vải | Chất liệu sợi cotton hoặc tương đương. Kích thước: ≥ 10cm x 5m. |
| 85 | 85 | TBYT141 | Bông y tế | 100% bông xơ thiên nhiên hoặc tương đương, thành phần chính là Cellulose. Đạt tiêu chuẩn Iso 13485-2016 hoặc tương đương trở lên |
| 86 | 86 | TBYT142 | Gạc 10cm x 20cm | Kích thước: 10 x 20cm. Sản phẩm được làm từ 2 lớp vải không dệt hút nước bên ngoài, và 1 lớp đệm bông tự nhiên tinh chế (100% cotton) ở giữa. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt trùng bằng khí EO. |
| 87 | 87 | TBYT143 | Gạc 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp | Chất liệu: 100 % cotton. Kích thước 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp. Độ acid và độ kiềm: đạt trung tính. Tiệt trùng. |
| 88 | 88 | TBYT144 | Gạc mét | Thành phần: Gạc hút nước chỉ có sợi bông, 100% cotton. Gạc hoàn toàn trắng, không được có lơ hoặc có màu phụ để làm trắng;Tốc độ hút nước ≤ 5s; Độ acid bazơ: trung tính; Chất tan trong ether: Khổ 80cm |
| 89 | 89 | TBYT145 | Mặt nạ thở oxy | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) |
| 90 | 90 | TBYT146 | Mặt nạ xông khí dung | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) |
| 91 | 91 | TBYT147 | Mặt nạ thở oxy có túi | - Mặt nạ thở oxy có túi bao gồm: Dây dẫn, mặt nạ nẹp mũi, màng silicone, dây chun, đầu nối túi khí, túi khí, đầu nối dây dẫn. - Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh màu trắng trong, không có chất tạo màu. Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía chống gập - Các cỡ: M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) |
| 92 | 92 | TBYT148 | Miếng dán dùng trong phẫu thuật cỡ 28cm x 30cm | * Chất liệu polyurethane /hoặc polyethylene, chất kết dính acrylic. Độ dày 0.022-0.024mm. Khối lượng màng film 20-25 g/m2 * Trong suốt, chống nước và vi khuẩn, không gây dị ứng. Độ đàn hồi cao và độ bám tốt, siêu mỏng. Phần tay cầm màu xanh 3cm mỗi cạnh. * Sử dụng trước và trong phẫu thuật * Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE |
| 93 | 93 | TBYT149 | Miếng dán phẫu trường kích thước 28x45cm | *Miếng dán được làm từ polyurethane hoặc film polyethylene có thể cắt được. *Trong suốt, chống nước và vi khuẩn, không gây dị ứng. Độ đàn hồi cao và độ bám tốt, siêu mỏng. Phần rìa màu xanh để tay nắm giữ *Sử dụng trước và trong phẫu thuật *Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE |
| 94 | 94 | TBYT150 | Kim chọc dò và gây tê tủy sống số các cỡ 18-27G | Kim rất sắc: do mũi kim được cắt vát hình dạng kim cương cho phép thâm nhập dễ dàng. Đốc kim vuông trong suốt có phản quang dễ dàng quan sát thấy dịch chảy ra, có đánh dấu mặt vát hướng lên hướng xuống.Có khoảng trống giữa que thông nòng và thành kim. Size / Ext. Dia. x Length mm: 18G 1,27 x 89, 20G 0,9 x 89, 22G 0,7 x 89, 25G 0,5 x 89 ,27G 0,4 x 89. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |
| 95 | 95 | TBYT151 | Phin lọc đo chức năng hô hấp dùng cho máy | Phù hợp với Máy đo chức năng hô hấp (Chest, Model: HI-810) |
| 96 | 96 | TBYT152 | Găng tay y tế có bột | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da, có cỡ S và M. Thuận cho cả tay trái và tay phải, dài trung bình 240mm. Độ dày tối thiểu 1 lớp áp dụng cho các cỡ: 0,08mm. Lực kéo đứt tối thiểu: Trước già hóa: ≥7,0 N;Sau già hóa: ≥ 6,0 N. Độ giãn dài tối thiểu khi đứt : Trước già hóa: 650%; Sau già hóa: 500%. Lượng bột bôi trơn (nằm ở mặt trong chiếc găng): ≤ 10mg/dm2. Hàm lượng Protein dưới 200 µg/dm2. ISO 9001, ISO 13485, CE. |
| 97 | 97 | TBYT153 | Găng PT tiệt trùng các số | Tiêu chuẩn cơ bản: Bề dày trung bình 0,15÷0,2mm, Chiều dài trung bình 280mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt: Trước khi lão hóa: min 12,5N, Sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt: Trước lão hóa: min 700%, Sau lão hóa: min 550%. Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản phải đạt: Lượng bột: max 80mg/đôi. Lượng protein: max 200μg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. Tiệt trùng bằng khí EO. ISO 9001, ISO 13485, CE. |
| 98 | 98 | TBYT154 | Găng Tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Chất liệu: cao su tự nhiên chất lượng cao, có phủ bột chống dính Đóng gói 1 đôi tiệt trùng Có khả năng chống tĩnh điện: Điện trở suất khối 4,26 x 10^13 Ω.cm. Điện trở suất mặt: 9,83 x 10^13 Ω Thiết kế găng tay có các ngón thẳng, phù hợp với hình dáng bàn tay của người sử dụng, bề mặt nhám, se viền cổ tay Có phân biệt tay trái, phải Kích cỡ: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 Chiều dài găng tay (mm): 280 ± 10 min Chiều rộng lòng bàn tay (mm): 77 ± 5, 83 ± 5, 89 ± 5, 95 ± 5, 102 ± 6, 108 ± 6 Độ dày tối thiểu: Ngón tay: ≥ 0.16 mm, Lòng bàn tay ≥ 0.15 mm, Cổ tay ≥ 0.09 mm Đặc tính: Lực kéo đứt tối thiểu trước khi già hóa nhanh ≥ 12.5N , Độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước khi già hóa nhanh ≥ 700%, Lực kéo tối thiểu khi đứt sau khi già hóa nhanh ≥ 9.5N, Độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa nhanh ≥ 550%, Lực kéo tối đa tại độ giãn dài 300% trước khi già hóa nhanh ≤ 2N Hàm lượng bột ≤ 10mg/dm² Hàm lượng protein tan trong nước: ≤20µg/dm2 Chỉ tiêu vi sinh: Âm tính với tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn, vi khuẩn hiếu khí, nấm men và nấm mốc Test chống dị ứng da tay theo tiêu chuẩn ISO 10993 * Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE, ISO 13485 |
| 99 | 99 | TBYT155 | Lưới phẳng, dệt 3D điều trị thoát vị bẹn | Mảnh ghép thoát vị nhẹ, đơn sợi, dệt 3D, chất liệu polyester. Trọng lượng 64g/m2, lỗ lưới 2,1mm x 3,0 mm. Dùng trong sửa chữa thoát vị bẹn, kích thước 11cm x 6cm và 15cm x 10cm. Tiêu chuẩn ISO và CE. 02 Chứng nhận CFS. Xuất xứ G7 |
| 100 | 100 | TBYT156 | Lưỡi dao phẫu thuật các số | Dao sắc. Chất liệu thép các bon, tiệt trùng bằng tia gamma, các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. |
| 101 | 101 | TBYT157 | Canuyn mayer các số | Ống thông đường thở được làm từ nhựa cứng PE, không có độc tố, và không gây kích ứng. Có các cỡ từ 4.0 đến 12.0 cm. Đầu canuyn có màu sắc khác nhau giúp phân biệt các cỡ. Được tiệt trùng bằng khí ETO. Tiêu chuẩn ISO 13485, EC. Hộp 50 cái |
| 102 | 102 | TBYT158 | Canuyn mở khí quản 2 nòng các cỡ | Chất liệu: PVC, không DEHP. Có bóng |
| 103 | 103 | TBYT159 | Tay dao mỗ diện | Tay dao 2 nút bấm, dây dài 3 m, đầu gắn 3 chấu, tiệt trùng, kèm đầu dao hình kiếm, sử dụng một lần |
| 104 | 104 | TBYT160 | Đè lưỡi gỗ vô trùng | - Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh, đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) |
| 105 | 105 | TBYT161 | Dụng cụ cắt trĩ và sa trực tràng | Dụng cụ cắt trĩ chất liệu ghim titanium đường kính tròn 33mm. Đe tháo rời, thân đe dài có 3 vị trí buộc chỉ tùy thuộc kích thước búi trĩ. Kích thước ghim: chiều rộng lưng ghim 4.0mm, chiều cao ghim mở 3.5mm, chiều cao ghim dập xuống là 1.5mm. Thân ghim hình hộp chữ nhật kích thước: 0.3mm x 0.2mm. Đường kính lưỡi dao 24.6mm. Dụng cụ chứa 32 ghim.Tiêu chuẩn ISO và CE. Chứng nhận CFS và CFG. Xuất xứ: G7 |
| 106 | 106 | TBYT162 | Clip kẹp mạch máu | Chất liệu: polymer không tiêu. Dùng để kẹp các cấu trúc mô dạng ống hoặc mạch máu trong quá trình phẫu thuật để cầm máu khi cần sử dụng các clip không tiêu. - Kẹp được mạch máu cỡ 3 mm đến 16 mm. - Chiều dài chân clip ngoài lần lượt: 9,5-13-17,8mm. Độ dày chân clip: 0,83-1,29mm. Đường kính phần lồi của Clip khi đóng: 1,1-1,2-1,3mm, khi mở: 7,5-10,2-14mm - Có chân bám hình trụ sắp sếp so le nhau, - Có răng hình nón, gập góc 45 độ hướng về tâm mô kẹp. - Xuất xứ G7 |
| 107 | 107 | TBYT163 | Ống nhựa nước tiểu 10ml | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS không nắp, kích thước 16x100mm, mới 100% |
| 108 | 108 | TBYT164 | Khẩu trang y tế 3 lớp KVT | Vải mềm không dệt, 3 lớp. Lớp vi lọc thấu khí không thấm nước. Dây đeo có tính đàn hồi, trên khẩu trang có các nếp gấp. Không tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |
| 109 | 109 | TBYT165 | Dây dẫn lưu cao su | Yêu cầu: Màu đỏ, fi 6 |
| 110 | 110 | TBYT166 | Mũ giấy phẫu thuật | Chất liệu vải không dệt. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 111 | 111 | TBYT167 | Bao cao su tránh thai | Hộp 100 cái |
| 112 | 112 | TBYT168 | Huyết áp cơ | Cấu hình của huyết áp: - 01 đồng hồ đo áp lực - Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí - 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước ≥140x500mm - 01 bao hơi cao su kích thước ≥120x220mm Tiêu chuẩn kỹ thuật : Đồng hồ đo áp lực hiển thị kim tiêu chuẩn cho người lớn, có hiển thị khoảng huyết áp thông thường, đường kính đồng hồ ≥50mm, có kẹp gài - Lưu lượng bơm của đồng hồ (khoảng đo) : ≤20 ~ ≥300mmHg - Độ chính xác(sai số) : ≤±3mmHg - Hệ thống bơm bằng cao su, quả bóp có van Cấu hình của tai nghe: 01 bộ phận mặt nghe làm bằng nhôm, được thiết kế hình tròn : gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt - 01 Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút nhựa - 01 Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC Có phiếu kiểm định của cơ quan kiểm định hợp pháp Việt Nam Tiêu chuẩn CE, ISO 13485ISO 13485, xuất xứ G7 |
| 113 | 113 | TBYT169 | Túi camera tiệt trùng | Thông số, đặc tính kỹ thuật: + Thành phần: - Ống nylon: kích thước: fi 18cm x dài 230cm (±5%), có dây buộc - Túi nylon: kích thước 9cm x 14cm (±5%), có dây cotton + Sản phẩm vô trùng + Tiệt trùng bằng khí EO |
| 114 | 114 | TBYT170 | Túi tiểu | Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC. - Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Xuất xứ: Việt Nam |
| 115 | 115 | TBYT171 | Lam kính mài | Đạt tiêu chuẩn ISO13485 |
| 116 | 116 | TBYT172 | Lamen | Kích thước 22x40 mm; hộp 100 cái |
| 117 | 117 | TBYT173 | Cloramin B | Quy cách: Thùng 35 kg |
| 118 | 118 | TBYT174 | Muối hòan nguyên | Màu trắng; Không mùi |
| 119 | 119 | TBYT175 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh 500ml | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa cồn dùng cho vệ sinh tay thường quy và ngoại khoa - Thành phần:: Chlorhexidine Digluconate 0,5% (v/v); Ethanol 45% (v/v); Isopropyl alcohol 18% (v/v) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alpha- Terpineol, Alpha-Bisabolol, Aloe Vera, Vitamin E…) vừa đủ 100%. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; ISO 9001; EN 1500 - Được kiểm nghiệm khả năng tiêu diệt nhanh 6 chủng khuẩn: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Bacillus subtilis, Candida albicans, Mycobacter tuberculosis >99,99% trong vòng 30 giây và 03 phút tiếp xúc |
| 120 | 120 | TBYT176 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh can 5L | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa cồn dùng cho vệ sinh tay thường quy và ngoại khoa - Thành phần:: Chlorhexidine Digluconate 0,5% (v/v); Ethanol 45% (v/v); Isopropyl alcohol 18% (v/v) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alpha- Terpineol, Alpha-Bisabolol, Aloe Vera, Vitamin E…) vừa đủ 100%. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; ISO 9001; EN 1500 - Được kiểm nghiệm khả năng tiêu diệt nhanh 6 chủng khuẩn: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Bacillus subtilis, Candida albicans, Mycobacter tuberculosis >99,99% trong vòng 30 giây và 03 phút tiếp xúc |
| 121 | 121 | TBYT177 | Dung dịch rửa tay thường quy 5L | Dung dịch xà phòng rửa tay thường quy: - Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 2% (w/w) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatium 7, …) vừa đủ 100%. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; ISO 9001 - Được kiểm nghiệm khả năng tiêu diệt nhanh 6 chủng khuẩn: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Bacillus subtilis, Candida albicans, Mycobacter tuberculosis >99,99% trong vòng 30 giây |
| 122 | 122 | TBYT178 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật 500ml | Dung dịch xà phòng rửa tay phẫu thuật - Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 4% (w/w) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Alkyl Polyglycoside, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatium 7 …) vừa đủ 100% - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; ISO 9001; EN 1500 - Đáp ứng thử nghiệm kích ứng da tại đơn vị đạt tiêu chuẩn GLP. - Được kiểm nghiệm khả năng tiêu diệt nhanh 6 chủng khuẩn: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Bacillus subtilis, Candida albicans, Mycobacter tuberculosis >99,99% trong vòng 30 giây và 03 phút tiếp xúc.. |
| 123 | 123 | TBYT179 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật 5L | Dung dịch xà phòng rửa tay phẫu thuật - Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 4% (w/w) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Alkyl Polyglycoside, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatium 7 …) vừa đủ 100% - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; ISO 9001; EN 1500 - Đáp ứng thử nghiệm kích ứng da tại đơn vị đạt tiêu chuẩn GLP. - Được kiểm nghiệm khả năng tiêu diệt nhanh 6 chủng khuẩn: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Bacillus subtilis, Candida albicans, Mycobacter tuberculosis >99,99% trong vòng 30 giây và 03 phút tiếp xúc. |
| 124 | 124 | TBYT180 | Dung dịch làm sạch dụng cụ 4 enzyme | - Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế (nội khoa, ngoại khoa, dụng cụ y tế, dụng cụ nội soi…), phù hợp sử dụng trong chậu ngâm, máy rửa siêu âm hoặc máy rửa dụng cụ tự động - Thành phần: Enzyme Protease 8% (w/w); Enzyme Lipase 0.5% (w/w); Enzyme Amylase 0.3%(w/w); Alcohol Ethoxylate 12% (w/w) và các chất phụ gia vừa đủ 100%. - Nồng độ sử dụng từ 0,5% - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; ISO 9001 |
| 125 | 125 | TBYT181 | Dung dịch làm sạch dụng cụ 5 enzyme | 1. Hỗn hợp 5 enzyme 1%-3% protease, 0.1%-0.5% lipase, 0.1%-0.5% amylase, 0.1%-0.5% mannanase, 0.1%-0.5% cellulase, 2. Dùng được cho máy rửa tự động và ngâm rửa thủ công Nồng độ sử dụng: từ 0.1% (máy rửa) Nồng độ sử dụng: 0.5% pH = 6.5-7.5 ( gần với pH trung tính) Thời gian: 5 phút. Phù hợp với mọi chất lượng nước khác nhau 3. Xuất xứ G7 4. Đạt tiêu chuẩn ISO 11930 (Khả năng kháng khuẩn của sản phẩm) 5. Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa theo tiêu chuẩn ISO/TS 15883-5 |
| 126 | 126 | TBYT182 | Dung dịch khử khuẩn thiết bị y tế | 1. Thành phần: >= 2% Glutaraldehyde 2. không cần hoạt hóa, pH=6 Khử khuẩn mức độ cao: 10 phút. Tái sử dụng trong 30 ngày (tặng kèm test thử) Can 5 lít 3. Xuất xứ: G7 4. Hạn sử dụng 3 năm. Thời gian bảo quản sau mở nắp >= 6 tháng 5. Hiệu quả diệt khuẩn: - Diệt khuẩn EN 14561 trong 10 phút - Diệt nấm EN 14562 trong 10 phút - Diệt vi khuẩn lao EN 14563 trong 10 phút - Diệt bào tử EN 17126 trong 120 phút (Clostridium difficile, Bacillus cereus, Bacillus subtilis) - Diệt virus EN 14476, EN 17111 trong 10 phút 6. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, ISO 9001 |
| 127 | 127 | TBYT183 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao | 1. Thành phần: 0,55% Ortho- Phthalaldehyde, 2. pH=7, dung dịch sẵn sàng sử dụng (không pha loãng) Khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút Tái sử dụng trong 14 ngày (tặng kèm test thử dựa trên nồng độ OPA) 3. Xuất xứ: G7 4. Hiệu quả diệt khuẩn: - Diệt khuẩn EN 14561 - Diệt nấm EN 14562 - Diệt vi khuẩn lao EN 14348, EN 14563 - Diệt bào tử trong 30 phút theo EN 17126 (Clostridium difficile, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) - Diệt virus EN 17111, EN 14476 (Adenovirus...) 5. Hạn sử dụng 3 năm. Thời gian bảo quản dung dịch trong can sau khi mở nắp trên 12 tháng. 6. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 128 | 128 | TBYT184 | Test HIV | Phát hiện định tính tất cả các kháng thể đặc hiệu với HIV-1 bao gồm nhóm phụ O và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần mao mạch và tĩnh mạch người. - Độ nhạy: 99.78% với mẫu huyết tương, 99.84% với mẫu huyết thanh, 99.01% với mẫu máu toàn phần tĩnh mạch, 100% với mẫu máu toàn phần mao mạch - Độ đặc hiệu: 100% với mẫu huyết tương và máu toàn phần, 99.92% với mẫu huyết thanh. - Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100% đối với HIV-1 và HIV-2 - Bộ xét nghiệm bao gồm khay thử ( trong từng túi riêng lẻ), ống mao dẫn, dung môi xét nghiệm, kim chích, bông cồn - Bảo quản: 2-40oC. - Nằm trong danh sách WHO Prequalified in vitro diagnostic product - Giới hạn phát hiện: Kháng thể kháng HIV-1:11.88 (S/CO) ở độ pha loãng 2^-12, kháng thể kháng HIV-2:102.6 S/CO ở độ pha loãng 2^-10, kháng thể kháng HIV-1 nhóm phụ O: 154.5S/CO ở độ pha loãng 2^-7 - Dạng khay - Xuất xứ : OECD |
| 129 | 129 | TBYT185 | Test Viêm gan B | Phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B( HBsAg) có mặt trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Không cần dung dịch đệm (lọ Buffer). Độ nhạy: 100% (43/43), độ đặc hiệu: 100% (162/162) so với CLIA. Ổn định 8 tuần tại 55 +/-1oC . Độ chính xác 100%. Bảo quản: 2-40 độ C Không phản ứng chéo với: HIV, HCV Không có phản ứng gây nhiễu với: máu toàn phần của phụ nữ mang thai,mẫu có nồng độ protein phản ứng C tăng cao. -Thành phần chính: Vạch thử: kháng thể đơn dòng kháng HBs; Vạch chứng: kháng thể đơn dòng kháng IgY-gà Hàm lượng: - Giới hạn phát hiện: phát hiện được HBsAg từ nồng độ 0.01562 µg/ml - Đạt ISO 13485 - Phân loại D - Xuất xứ : OECD |
| 130 | 130 | TBYT186 | HIV khẳng định | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA), phân biệt virus HIV-1 bao gồm type phụ O và HIV-2 bằng sự hình thành 3 vạch rõ ràng trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. -Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8% so với ELISA - Nhạy với IgM trong giai đoạn nhiễm bệnh sớm -Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: 10 uL; máu toàn phần: 20uL -Mẫu máu toàn phần được sử dụng trong vòng 3 ngày nếu bảo quản từ 2 đến 8°C - Không có phản ứng chéo với các mẫu thẩm tách máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV và mẫu máu phụ nữ mang thai. - Thời gian trả kết quả: 10 – 20 phút - Dạng khay. Hộp 100 test Sản xuất tại nước thuộc OECD |
| 131 | 131 | TBYT187 | Test HCV | ﻿﻿﻿Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người, phù hợp để sử dụng trên mẫu phụ nữ mang thai. - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.4% so với RT-PCR - Thời gian trả kết quả: 5 – 20 phút - Thể tích mẫu sử dụng: 10µl với mẫu máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương người - Ngưỡng phát hiện ở nồng độ pha loãng gấp 4096 lần với huyết thanh dương tính kháng Anti-HCV - Độ ổn định sau khi mở túi nhôm ít nhất 72 giờ - Dạng khay. Hộp 100 test - Vạch thử: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (lõi, NS3, NS4, NS5) , vạch chứng: Globulin miễn dịch dê kháng người. - Không có phản ứng chéo với các mẫu Kháng thể HBs, CMV, HIV, Giang mai, Xoắn khuẩn Borrelia burgdorferi, EBV, HTLV, Ký sinh trùng Toxoplasma, Chlamydia, HBsAg, Cúm, Trypanosoma cruzi I /II Sản xuất tại nước thuộc OECD |
| 132 | 132 | TBYT188 | Test kim thử đường huyết | Sử dụng men thử FAD-GDH không bị ảnh hưởng bởi Oxy, đường Maltose. 100% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±10 mg/dL với Pp chuẩn ở nồng độ <100mg/dL hoặc 5.55 mmol/L 99,3% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±10% với Pp chuẩn ở nồng độ ≥100mg/dL hoặc 5.55 mmol/L - Phạm vi đo Glucose là 10 - 600 mg/dL, hoặc 0,6 - 33,3mmol/L - Giới hạn hematocrite là 10 - 65%, - Đo được 4 loại máu (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh), - Thử được ở những vị trí khác nhau như: đầu ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay hoặc bắp tay - Thời gian đo <4 giây, - Mẫu máu đo 0.6µL - Que thử hút máu bằng mao dẫn - Vùng nhận máu rộng 5 mm giúp dễ dàng lấy máu -Đạt tiêu chuẩn EN ISO 15197:2015. - Kim lấy máu: -Đường kính kim nhỏ: 0.4mm - 28G -Đầu kim bằng Thép không gỉ được được vát 3 mặt cắt và phủ Silicon giúp đâm qua da một -cách nhẹ nhàng - Được tiệt trùng với bức xạ Gamma. Sản xuất tại các nước G7 |
| 133 | 133 | TBYT189 | Test Ma túy 5 chân | (MOP 300, MDMA 500, Ket 1000, MET 500, THC 50), '1. MDMA : 500ng/mL, Độ nhạy : 99,9%, độ đặc hiệu : 100% 2. MET: 500ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu : 100% 3. MOP: 300ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu : 100% 4.THC: 50ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu : 100% 5. KET: 1000ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu: 100% Chứa chất bảo quản : 0.1% Sodium Azide Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CFS tại Châu Âu |
| 134 | 134 | TBYT190 | Test 5 trong 1 | Khay thử xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2, cúm A/B, RSV và Adenovirus trong mẫu dịch mũi hoặc dịch tỵ hầu của người. Chỉ sử dụng cho chẩn đoán in vitro chuyên nghiệp. Ngưỡng phát hiện (LoD): SARS-CoV-2: 1,60 × 10² TCID₅₀/mL Flu A: 6,88 × 10² TCID₅₀/mL Flu B: 1,88 × 10² TCID₅₀/mL RSV: 1,58 × 10² TCID₅₀/mL Adenovirus: 4,35 × 10⁴ TCID₅₀/mL Hiệu quả chẩn đoán đối với mẫu dịch tỵ hầu: - SARS-CoV-2: Độ nhạy tương quan: 96.04%; Độ đặc hiệu tương quan: 99.50%; Độ chính xác tương quan: 98.81% - Cúm A: Độ nhạy tương quan: 100%; Độ đặc hiệu tương quan: 99.37%; Độ chính xác tương quan: 99.40% - Cúm B:Độ nhạy tương quan: 96.77%;Độ đặc hiệu tương quan: 99.58%; Độ chính xác tương quan: 99.40% - RSV: Độ nhạy tương quan: 100%; Độ đặc hiệu tương quan: 99.37%; Độ chính xác tương quan: 99.40% - Adenovirus:Độ nhạy tương quan: 96.88%; Độ đặc hiệu tương quan: 99.36%; Độ chính xác tương quan: 99.21% |
| 135 | 135 | TBYT191 | Test cúm A+B | Xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên Cúm A và týp B trong bệnh phẩm mũi họng của người, dạng khay. * Thành phần: - Kháng thể đơn dòng chống lại kháng nguyên cúm loại A và loại B. - polystyrene latex màu đỏ. - polystyrene latex xanh. - Màng nitrocellulose. - Kháng thể của dê chống lại globulin miễn dịch của chuột. - Liên hợp vàng. * Vạch chứng: Kháng thể kháng protein đặc hiệu: <1 mg. * Vạch thử nghiệm: Kháng thể đơn dòng kháng chuột loại A: <2 mg. * Vạch thử nghiệm: Kháng thể đơn dòng chuột kháng typ B :<2 mg. * Dung dịch pha loãng cúm A+B - Mô tả vật lý: Thuốc thử không màu không có hạt. - Thành phần định lượng: Chất làm sạch : 1-2%; PBS-Azide: 98-99% * Giới hạn phát hiện: cúm A là 9,4 ng/ml và cúm B là 18,8 ng/ml. * Độ nhạy, độ đặc hiệu: -Độ nhạy : >=99% -Độ đặc hiệu : >=99% - Xuất xứ Châu Âu Có 2 FSC Châu Âu |
| 136 | 136 | TBYT192 | Test sốt xuất huyết | Định tính kháng nguyên dengue virus NS1 ở trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người. Dạng khay - Độ nhạy lâm sàng: 97.16%; độ đặc hiệu lâm sàng: 100% so với phương pháp RT-PCR. Độ lặp lại 100% - Giới hạn phát hiện: Huyết thanh tuýp 2,4 : 0.006125 µg/ml, Huyết thanh tuýp 3: 0.00153125 µg/ml,0.006125 µg/ml - Phân loại C, D - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFS, KGMP - Bảng dữ liệu an toàn sinh học (MSDS) do TURKAK, IAF chứng nhận |
| 137 | 137 | TBYT193 | Urease test | Mục tiêu: Helicobacter pylori Loại mẫu đầu vào: Mẫu sinh thiết dạ dày Độ nhạy phân tích: 5 CFU/phản ứng Thời gian: 1 giờ Thành phần: Urea, Disodium hydrogen phosphate dihydrate, Potassium dihydrogen phosphate, Agar, Phenol red, nước |
| 138 | 138 | TBYT194 | Test giang mai | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng Treponema pallidum trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. - Độ nhạy: 99.3% và Độ đặc hiệu: 99.5% so với TPHA. - Test thử được phủ sẵn kháng nguyên Treponema pallidum tái tổ hợp (17kDa, 15 kDa) trên vùng vạch thử. - Thời gian trả kết quả: 5 – 20 phút - Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: 10 uL; máu toàn phần: 20uL - Giới hạn phát hiện: ở ngưỡng pha loãng 256 lần của mẫu huyết thanh dương tính với giang mai - Kít thử hoạt động ổn định ít nhất 48 giờ sau khi mở túi nhôm. -Thuộc Danh mục xét nghiệm nhanh theo Chương trình Đảm bảo Chất lượng Chuỗi Cung ứng Y tế Toàn cầu - Không có phản ứng chéo với các mẫu HIV, Chlamydia, ký sinh trùng Toxoplasma, bệnh nhân ung thư, xoắn khuẩn Borrelia burgdoriferi IgG/IgM và Trypanosomiasis (T.cruzi l/ll). Sản xuất tại nước thuộc OECD Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 |
| 139 | 139 | TBYT195 | Test chân tay miệng | Định tính phát hiện kháng thể IgM kháng EV71 trong ( huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần) - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. -Phân loại trang thiết bị y tế thuộc loại C - Độ nhạy: 96.8% ; Độ đặc hiệu: 99.4% Thành phần Kit thử: 1. Kháng thể EV71 (EV71 antibody): 20 µg/ml; 2. Kháng nguyên EV71 (EV71 antigen): 0.175 mg/ml; 3. Kháng thể kháng chuỗi µ-IgM người (Anti-human IgM µ-chain antibody): 1.5 mg/ml 4. Kháng thể đa dòng kháng IgG chuột (Anti-mouse polyclonal antibody): 2.0 mg/ml - Không phản ứng chéo với HBV-IgM, HIV-IgG, HCV-IgG |
| 140 | 140 | TBYT196 | Test Rotavirus | Xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên Rotavirus trong phân người. Độ nhạy: > 99%. Độ đặc hiệu: 98% Không có phản ứng chéo chống lại mầm bệnh đường tiêu hóa trong phân người. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 |
| 141 | 141 | TBYT197 | Clammedia | Phát hiện định tính, trực tiếp kháng nguyên Chlamydia trachomatis. - Mẫu phẩm: Dịch cổ tử cung nữ giới, dịch niệu đạo, nước tiểu nam giới -Phân loại trang thiết bị y tế thuộc loại C - Ngưỡng phát hiện: 5x10^4 IFU/ml - Độ nhạy: 93,58% ; Độ đặc hiệu: 99,08% Thành phần kit thử: 1. Cộng hợp kháng thể đơn dòng kháng Chlamydia (Chlamydia McAb conjugate): 10 µg/ml; 2. Kháng thể đơn dòng chuột kháng Chlamydia (Chlamydia monoclonal antibody mouse): 0.75 mg/ml; 3. Kháng thể đa dòng dê kháng IgG chuột (Anti-mouse IgG polyclonal antibody goat): 2.25 mg/ml. - Không phản ứng chéo với: Streptococcus, Herpes sinplex virus, Mycoplasma hominis..... |
| 142 | 142 | TBYT198 | Xét nghiệm định tính CRP | Thành phần: • CRP Latex Reagent: Các hạt cao su được phủ CRP kháng IgG dê (khoảng 1%), pH 8,2 • CRP Positive Control Serum (Red Cap): Huyết thanh người đã được pha loãng trước ổn định có chứa> 20mg/L CRP. • Huyết thanh kiểm soát âm tính CRP (Nắp xanh lam): Huyết thanh động vật đã được pha loãng trước ổn định. - Thuốc thử ổn định cho đến khi hết hạn sử dụng ghi trên nhãn chai khi được bảo quản trong tủ lạnh (2-8oC) - Độ nhạy chẩn đoán: 95,6 %. - Độ đặc hiệu chẩn đoán: 96,2 %. Chứng chỉ CE, CFS |
| 143 | 143 | TBYT199 | Xét nghiệm Aslo | - Xét nghiệm phiến ngưng kết latex nhanh để xác định định tính và bán định lượng antistreptolysin-O trong huyết thanh người của các bệnh liên cầu khuẩn. - Hoạt chất chính - hàm lượng: Protein Streptolysin O (3-6%); Hạt Polystyrene (2,5%) - Độ nhạy: 200 IU/ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 144 | 144 | TBYT200 | Xét nghiệm RF | - Xét nghiệm phiến ngưng kết latex nhanh để xác định định tính và bán định lượng in- vitro của các yếu tố thấp khớp(RF) trong huyết thanh không pha loãng để phát hiện các bệnh thấp khớp. - Hoạt chất chính - hàm lượng: Protein IgG người (3-6%); Hạt Polystyrene (2,5%) - Độ nhạy: 8 IU/ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 145 | 145 | TBYT201 | Gel siêu âm | Trong suốt, không màu hoặc màu xanh, dễ tan trong nước và rửa sạch bằng nước thường. Thành phần chính: Water, Carbomer, Glycerin, Sodium Benzoate, ...Giới hạn nhiễm khuẩn: Mẫu thử phải không có sự hiện diện của các vi khuẩn sau: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa.Tổng số nấm trong 1g (ml) mẫu thử, nhỏ hơn 10¹ (CFU/g hoặc CFU/ml).Tổng số vi sinh vật hiếu khí: < 10² (CFU/g hoặc CFU/ml). ISO 13485:2016. |
| 146 | 146 | TBYT202 | Bộ nhuộm Gram | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 chai 100ml dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet , Lugol, Alcohol và Safranine. |
| 147 | 147 | TBYT203 | Vôi sô đa | Vôi soda y tế hấp thụ CO2 dùng trong gây mê - Cấu tạo từ hỗn hợp gồm: 82.08% Canxi Hydroxit và 3.4% Natri Hydroxit, 14-19% H2O. Không chứa KOH hoặc BaOH - Độ pH ≤ 13.5, độ cứng ≤ 97%, độ ẩm 12-18%, kích thước hạt 4x2mm. mật độ khoảng 75g/100ml - Khả năng ngậm (hấp thụ CO2): 1 kg vôi soda hấp thụ tối thiểu 130L CO2 (26%) - Chỉ thị màu: hạt từ trắng chuyển sang tím khi đạt cân bằng - Đạt chuẩn ISO 13485, chứng nhận an toàn vật liệu vôi Soda theo Quy định (EC) số 1907/2006 - Đóng gói 4.5kg/can |
| 148 | 148 | TBYT204 | Phim Nha Khoa | Phim X quang nha khoa rửa nhanh, Kích thước 30.5 mm x 40.5 mm, không cần buồng tối, sẵn dung dịch rửa phim. Cho ra hình ảnh sắc nét sau 1 phút. |
| 149 | 149 | TBYT205 | Vật liệu trám răng | Axit soi mòn răng, nồng độ 37% Acid phosphoric (H3PO4), độ nhớt cao, dễ kiểm soát soi mòn và rửa sạch - Quy cách Ống 2.5ml |
| 150 | 150 | TBYT206 | Bay đánh chất hàn | Chất liệu thép không gỉ. |
| 151 | 151 | TBYT207 | Thuốc chấm viêm lợi Sindolor | Nguyên liệu tự nhiên. Các loại vỏ cây, nhựa cây được sử dụng trong sản phẩm tương đối an toàn, lành tính với sức khỏe. Các thành phần trong thuốc chấm Sindolor có hiệu quả kháng khuẩn, tiêu viêm và khử mùi tự nhiên. |
| 152 | 152 | TBYT208 | Chỉ co nướu | hỉ co nướu các loại: trung bình, mảnh, rất mảnh, có đủ kích cỡ #00, #000. Dùng để tách nướu trước khi lấy dấu cùi răng, tách nướu trường hợp trám xoang loại V, tách nướu để định đường hoàn tất trước khi mài cùi cho mão veneer cũng như trước khi gắn, tách nướu và kiểm soát dưới nướu trong quá trình điều trị nhạy cảm ở cổ răng. Chỉ co nướu được làm theo cấu trúc vòng xoắn, không bị bật ra, cố định được vị trí muốn đặt chỉ. Chất liệu 100% Cotton, không có chất co mạch. Quy cách: lọ ≥2.44m |
| 153 | 153 | TBYT209 | Chỉ thép chỉnh nha | Dùng để buộc cố định mắc cài trong chỉnh nha. Chất liệu: thép không rỉ hoặc tương đương. Cuộn: >=1000m |
| 154 | 154 | TBYT210 | Chổi cước | Chổi cước trắng đánh bóng răng. Màu trắng. Độ mềm trung bình |
| 155 | 155 | TBYT211 | Cốc đánh bóng | Giúp tăng độ bền liên kết, không chứa fluoride, không chứa dầu hương vị |
| 156 | 156 | TBYT212 | Côn giấy các số | Côn giấy thấm hút ống tủy dùng trong nha khoa |
| 157 | 157 | TBYT213 | Côn Gutta các số | Dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha |
| 158 | 158 | TBYT214 | Xi măng hàn răng Cortisomol | Thuốc trám bịt ống trong điều trị nội khoa. Vật liệu có tính tương đương sinh học và cản quang. Hỗ trợ giảm đau kháng viêm. Độ hòa tan thấp, gắn kết tốt với cone gutta percha. Thành phần: Prednisolone acetate 1.1%, Diiodothymol, kẽm oxit, bari sunfat). Hộp ≥ 23g. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 159 | 159 | TBYT215 | Đài đánh bóng | Đánh bóng composite sau khi hàn răng. Làm sạch và đánh bóng bề mặt composite và bề mặt răng sứ. |
| 160 | 160 | TBYT216 | Dầu xịt tay khoan | Dùng bôi trơn tất cả các loại tay khoan nhanh, tay khoan chậm, motor hơi. Chai tối thiểu 550 ml |
| 161 | 161 | TBYT217 | Dây Cung chỉnh nha | Dây cung được xử lý nhiệt cấu tạo từ Đồng, Nikel titanium. Dây cung dùng trong chỉnh nha hỗ trợ di chuyển răng. Dây cung mềm ra khi làm lạnh và quay trở lại trang thái của dây cung Niti khi nhiệt độ duy trì trong cơ thể người là 35 độ C. Thiết diện dây hình chữ nhật hàm dưới, hình cung mở rộng. Các size, các số |
| 162 | 162 | TBYT218 | Dũa ống tủy các số | Vật liệu thép không gỉ, độ thuôn 2%. Hộp/ 6 cây |
| 163 | 163 | TBYT219 | Dung dịch Eugenol | Yêu cầu: Mới 100% Sản xuất từ năm 2024 Thành phần: Sultan, chất bịt kín ZnOE Công thức hoá học: C10H12O2 Tác dụng: Sử dụng trong điều trị tủy Quy cách: Hộp 1 lọ. dung tích ≥29,6ml |
| 164 | 164 | TBYT220 | Gel bôi tê nướu | Gel Bôi tê nướu răng dùng trong nha khoa hoặc tương đương: là loại chế phẩm gel chứa 20% Benzocain có mùi dâu tây dùng bôi tê nướu răng. |
| 165 | 165 | TBYT221 | Kẽm oxid | Oxid kẽm nguyên chất dùng cho nha khoa. Không chứa thạch tín. Tạo lớp keo mượt khi trộn với Eugenol. Cho lực nén vừa đủ. Đóng gói: 100g/ 1 đơn vị đóng gói Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, |
| 166 | 166 | TBYT222 | Kim nha khoa các số | Kim gây tê nha khoa - Mũi kim 3 diện cắt, có hình dạng tam giác nhọn, sắc bén - Nhiều size: Mỗi size có màu khác nhau để dễ dàng phân biệt - Chiều dài thân kim: 21mm, 30mm. - Đầu kim vát nhọn, bén, phù hợp vùng gây tê, mềm, dễ uốn cong |
| 167 | 167 | TBYT223 | Lentulo | Đây là dụng cụ nha khoa đưa chất hàn răng vào ống tủy với chuôi bằng thép không gỉ |
| 168 | 168 | TBYT224 | Mũi khoan cắt răng | Dài 25-28mm. Mũi khoan chuyên dùng khoan cắt xương, chia răng số 8 trong nhổ răng tiểu phẫu, mở xương khẩu cái. |
| 169 | 169 | TBYT225 | Nong ống tủy | Chất liệu thép không gỉ; các cỡ: 15-40. Vỉ tối thiểu 6 cái |
| 170 | 170 | TBYT226 | Ống hút nước bọt | Chất liệu: ống nhựa trong PE, có dây kim loại được che kín trong thành ống, mềm, bẻ cong định vị được ở vị trí thao tác. Sử dụng 1 lần Kích thước: 6,5mm x 140mm. - Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 |
| 171 | 171 | TBYT227 | Tăm bông nha khoa | Yêu cầu: Mới 100% Sản xuất từ năm 2023 Chất liệu PVC Quy cách: Lọ 100 chiếc |
| 172 | 172 | TBYT228 | Trâm trơn | Vật liệu thép không gỉ Vị: 12 cây |
| 173 | 173 | TBYT229 | Vật liệu trám răng lỏng | Composite lỏng - vật liệu trám bít các lỗ hỏng trên răng, dùng trong trám răng, trám phòng ngừa, điều trị tủy răng. - Thành phần chính: hạt Hybrid NANO có độ bền cao, cứng chắc, nhiều màu - Tỷ lệ hạt Hybrid NANO > 65% - Dạng lỏng, màu A1; A2; A3; A3,5; A4 - Tuýp /ống >=2 gram - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
| 174 | 174 | TBYT230 | Xi măng trám, hàn răng (Chất hàn răng số 2) | Vật liệu dùng để trám răng, điều trị sâu răng - Hộp 15g bột + 10g (8 mL) chất lỏng. -Xuất xứ : Nhóm G7 |
| 175 | 175 | TBYT231 | Xi măng trám, hàn răng (Chất hàn răng số 9) | Xi măng glass ionomer hóa trùng hợp có khả năng phóng thích fluoride, ngăn ngừa sâu răng. Hộp gồm 15g bột + 8g (6,4ml) dung dịch |