Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về dự án, gói thầu

1. Giới thiệu về dự án:

1.1. Tên dự án: Nâng cấp đường đi bản Nậm Nhừ 1, xã Nà Hỳ.
1.2. Địa điểm xây dựng: Xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.
1.3. Người quyết định đầu tư: UBND xã Nà Hỳ.
1.4. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Nà Hỳ.
1.5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Thịnh Phát tỉnh Điện Biên.

1.6. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính:

- Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

- Loại, cấp công trình chính: Công trình giao thông, cấp IV.

1.7. Mục tiêu dự án:

Đầu tư nâng cấp tuyến đường nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân bản Nậm Nhừ 1. Góp phần ổn định dân cư, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, từng bước hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Nà Hỳ.

1.8. Quy mô đầu tư xây dựng:

Tổng chiều dài tuyến đường 4,13km (Tuyến chính: L = 4,03km; Tuyến nhánh L = 0,1km) với quy mô đường giao thông nông thôn cấp C (Quy định tại TCVN 10380 - 2014 đường giao thông nông thôn - yêu cầu thiết kế), với các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản như sau:

- Bề rộng nền đường Bn = 4,0 + W (m); bề rộng mặt đường Bm = 3,0 + W (m); bề rộng lề đường Blề = 2 x 0,5 (m); độ dốc dọc lớn nhất imax = 15%

- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng M250, đá 2x4cm dày 16cm; dưới lót bạt dứa, móng cấp phối đá dăm dày 10cm.

- Rãnh thoát nước dọc: thiết kế rãnh hở, hình thang; gia cố BTXM M150, đá 1x2cm dày 12cm tại các vị trí xung yếu, dốc dọc lớn.

- Công trình thoát nước ngang: Sửa chữa, tận dụng hệ thống công trình thoát nước ngang có sẵn còn tốt; thiết kế bổ sung hệ thống công trình thoát nước ngang tại các vị trí cần thiết với tải trọng H13-X60.

- Thiết kế an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.
1.9. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: 

- Quy phạm đo vẽ địa hình 96TCN 43 - 900;

- TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;

- TCVN 9845:2013 Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ;

- Tiêu chuẩn việt nam TCVN 10380 - 2014 đường giao thông nông thôn – yêu cầu thiết kế;

- Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông;

- QCVN 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ;

- Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”;

- Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu TCVN 8859:2023;

- Các tiêu chuẩn, quy phạm khác liên quan.

1.10. Tổng mức đầu tư xây dựng: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng chẵn).

1.11. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026-2027.

1.12. Nguồn vốn và cơ cấu vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất.

1.13. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án. 
1.14. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Dự án thực hiện trong phạm vi nền đường đã có nên không phải giải phóng mặt bằng.

2. Giới thiệu về gói thầu: 

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng.

- Giá gói thầu/Dự toán gói thầu: 10.343.704.221 đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi; Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 

Hoàn thành công trình trong vòng 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Hồ sơ mời thầu có đính kèm Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã phê duyệt, trong đó có các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật và các thuyết minh khác có liên quan kèm theo để nhà thầu làm cơ sở lập E-Hồ sơ dự thầu.

IV. Các bản vẽ: Có, file đính kèm.

