Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

1.1 Giới thiệu chung:

- Dự án “Mua sắm trang thiết bị văn phòng của Công ty Điện lực Đất Đỏ năm 2026”;

- Gói thầu: 03-26: Mua sắm công cụ dụng, dụng cụ năm 2026

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đất Đỏ;

- Nguồn vốn: Vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026;

- Thời gian thực hiện: Quý I&II/2026;

- Địa điểm: Công ty Điện lực Đất Đỏ.

- Quy mô gói thầu:

| STT | Tên Vật tư | Đơn vị tính | Khối lượng mua sắm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây an toàn (gồm 1 dây đai lưng an toàn và 1 dây quàng trụ an toàn cho dây đai lưng an toàn) | cái | 145 |
| 2 | Dây quàng trụ an toàn cho dây đai lưng an toàn | Cái | 158 |
| 3 | Găng tay cách điện hạ áp | đôi | 80 |
| 4 | Găng tay cách điện trung thế | Đôi | 10 |
| 5 | Cưa máy phát quang cầm tay bằng pin | cái | 16 |
| 6 | Cưa máy phát quang có sào bằng pin | cái | 8 |
| 7 | Cưa máy phát quang cầm tay động cơ xăng | cái | 4 |
| 8 | Đèn cảnh báo an toàn giao thông | cái | 56 |
| 9 | Đèn chiếu sáng làm việc ban đêm | cái | 23 |
| 10 | Đèn đội đầu | cái | 84 |
| 11 | Đèn pin kiểm tra lưới điện | cái | 45 |
| 12 | Máy đo khoảng cách bằng laser | cái | 14 |
| 13 | Máy định vị cầm tay | cái | 6 |
| 14 | Máy khoan cầm tay bằng pin | cái | 23 |
| 15 | Máy bắn vit cầm tay bằng pin | cái | 51 |
| 16 | Máy vặn bulon bằng pin | cái | 39 |
| 17 | Sào thao tác (dài ~ 6m) | cái | 10 |
| 18 | Sào thao tác (dài ~ 9m) | cái | 18 |
| 19 | Sào tiếp đất lưu động trung thế (mỏ vịt) | Cây | 10 |
| 20 | Bút thử điện hạ áp trực tiếp | cái | 319 |
| 21 | Bút thử điện trung thế | cái | 16 |
| 22 | Thang nhôm rút (5-5.5m) | cái | 44 |
| 23 | Bộ tiếp địa trung thế mỏ vịt | Bộ | 30 |
| 24 | Bộ tiếp địa hạ thế đa năng | Bộ | 22 |
| 25 | Ampe kềm hạ thế chỉ thị số | cái | 12 |
| 26 | Ampe kềm trung thế | cái | 2 |
| 27 | Kềm cắt cáp (cộng lực) | cái | 3 |
| 28 | Kềm cắt dây AC bằng nhông | cái | 6 |
| 29 | Thiết bị bóc lớp bán dẫn (cao su không lưu hóa) của cáp trung thế HLS | bộ | 2 |
| 30 | Dụng cụ gọt tà đầu lớp vỏ cách điện | bộ | 2 |
| 31 | Dụng cụ chuyên dùng bóc lột lớp vỏ ngoài của cáp điện (dùng pin) | bộ | 2 |
| 32 | Băng nhựa làm rào chắn an toàn | Cuộn | 2 |
| 33 | Biển báo công trường | cái | 27 |
| 34 | Biển báo "Cấm đóng điện! Có người đang làm việc" | Cái | 70 |
| 35 | Biển báo "Đã nối đất" | Cái | 110 |
| 36 | Bộ đàm cầm tay | Cái | 4 |

1.2 Phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp:

Các nội dung thông tin về Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa và các dịch vụ liên quan đã được Bên mời thầu điền theo các Mẫu trong Chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. Biểu mẫu này được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống.

HSDT của nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về tiến độ cung cấp trong biểu tiến độ cung cấp. Nếu Hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tiến độ cung cấp thì HSDT của nhà thầu không được xem xét tiếp.

Ghi chú:

- Khi Nhà thầu kê khai hàng hoá được hưởng ưu đãi, đề nghị Nhà thầu đính kèm trong E-HSDT Báo cáo kiểm toán tỷ lệ nội địa hoá mới nhất để Chủ đầu tư kiểm tra;

- Đề nghị Nhà thầu chào giá áp dụng mức thuế suất VAT là 10%.

2. Yêu cầu về kỹ thuật:

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa và các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng.

- Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalogue, bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. Mục đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu của gói thầu. Chi tiết phần Thông số kỹ thuật trên cơ sở xem xét đến những yếu tố sau:

- Thông số kỹ thuật bao gồm các tiêu chuẩn làm căn cứ cho Bên mời thầu xác minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật và đánh giá E-HSDT.

- Thông số kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

- Thông số kỹ thuật phải đủ khái quát để tránh gây hạn chế liên quan đến các yêu cầu tay nghề và vật tư thiết bị thường được sử dụng để sản xuất các hàng hóa thuộc loại tương tự.

- Thông số kỹ thuật phải mô tả đầy đủ các yêu cầu liên quan và không giới hạn ở những điểm sau đây:

+ Các tiêu chuẩn về vật liệu, vật tư và tay nghề cần thiết để sản xuất chế tạo hàng hóa;

+ Các yêu cầu chi tiết về thử nghiệm (loại hình và số lần thử);

+ Các công việc bổ sung khác và/hoặc các dịch vụ liên quan cần thiết để giao hàng/hoàn thành đầy đủ;

+ Các hoạt động cụ thể mà Nhà thầu sẽ phải thực hiện và sự tham gia của Chủ đầu tư;

+ Danh sách các yêu cầu bảo đảm chức năng vận hành cụ thể thuộc phạm vi bảo hành và quy định bồi thường thiệt hại nếu các yêu cầu bảo đảm nói trên không được thực hiện.

- Thông số kỹ thuật phải nêu rõ tất cả các đặc tính và yêu cầu về công năng và kỹ thuật, bao gồm các giá trị tối đa và tối thiểu được bảo đảm hoặc được chấp nhận, tùy theo trường hợp.

- Tương đương được hiểu là tương đương về công nghệ, thông số kỹ thuật bằng và/hoặc cao hơn/tốt hơn nội dung yêu cầu.

Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại các mẫu số 01A, 01B, 01C và 01D Chương IV.

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung:

a. Yêu cầu cung cấp tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT:

Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật theo mẫu qui định trong E-HSMT.

Tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư thiết bị: Các thông số kỹ thuật chào thầu phải thỏa điều kiện về cung cấp tài liệu chứng minh sự phù hợp theo quy định tại mục 15 Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu. Cụ thể phải được chỉ rõ tài liệu kỹ thuật liên quan đến thông số chào (i) đính kèm tại dòng, mục, tài liệu, trang số bao nhiêu trong hồ sơ dự thầu.

Cataloge, bản vẽ của hàng hóa chào thầu (nếu có).

+ Yêu cầu về chứng nhận ISO:

Sản phẩm chào thầu phải được sản xuất bởi nhà sản xuất có hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận ISO phù hợp (còn hiệu lực) do tổ chức có thẩm quyền cấp.

Trường hợp nhà thầu tham dự với tư cách là đơn vị thương mại (không trực tiếp sản xuất), nhà thầu không bắt buộc phải có chứng nhận ISO; tuy nhiên phải cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc sản phẩm và chứng nhận ISO của nhà sản xuất.

Văn bản cam kết bảo hành: Phù hợp theo từng thông số kỹ thuật đính kèm, đồng thời có văn bản cam kết bảo hành chất lượng kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa.

Trong thời gian bảo hành, nếu có hư hỏng thì nhà thầu có trách nhiệm khắc phục trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mua yêu cầu. Các tài liệu kỹ thuật khác như yêu cầu trong quy cách kỹ thuật.

b. Yêu cầu về tài liệu khi đối chiếu hồ sơ E-HSDT:

Các hồ sơ, tài liệu nhà thầu khi tham dự thầu phải được cung cấp theo đúng với yêu cầu nêu trong E-HSMT.

Tất cả các hồ sơ nhà thầu cung cấp trong E-HSDT liên quan đến chứng minh năng lực và kinh nghiệm nhà thầu, năng lực của nhà sản xuất, giấy phép bán hàng của nhà sản xuất, chứng chỉ kiểm tra chất lượng, các cam kết... đều phải là bản gốc hoặc bản sao chứng thực theo quy định. Đối với đấu thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì tại bước đối chiếu tài liệu Bên mời thầu chịu trách nhiệm kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ, tài liệu nhà thầu kê khai/nộp trên mạng và bản giấy nộp trực tiếp.

Trường hợp phát hiện có sự gian lận trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu thì nhà thầu sẽ phải bị xử lý cấm tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Nhà thầu lưu ý chuẩn bị bản giấy nộp trực tiếp tại bước mời đối chiếu tài liệu để chủ đầu tư đối chiếu.

c. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng:

Nhà cung cấp phải cung cấp cho Bên mua đầy đủ biên bản thử nghiệm thường xuyên (BBTNTX) (xuất xưởng) và bản chính giấy chứng nhận chất lượng cho toàn bộ vật tư thiết bị cung cấp theo hợp đồng đáp ứng yêu cầu sau:

- Nội dung biên bản thử nghiệm thường xuyên (BBTNTX):

+ BBTNTX phải do nhà sản xuất phát hành và có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm theo đúng quy định trong các tiêu chuẩn kỹ thuật của VTTB trong hồ sơ mời thầu.

+ Hoặc BBTNTX có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc Quốc tế khác tương đương, và kết quả đáp ứng yêu cầu như quy định trong HSMT.

- Nội dung của giấy chứng nhận chất lượng: Nhà sản xuất chứng nhận tất cả VTTB cung cấp theo hợp đồng là chưa qua sử dụng và có chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật qui định trong hợp đồng.

- Tiến độ cung cấp BBTNTX và giấy chứng nhận chất lượng:

+ Nhà cung cấp phải cung cấp cho Bên mua bản chính BBTNTX và giấy chứng nhận chất lượng trước ngày giao hàng 05 ngày.

+ Nếu bất kỳ BBTNTX nào không đáp ứng các yêu cầu qui định trong hợp đồng, Bên mua có quyền từ chối nhận sản phẩm tương ứng với BBTNTX không đạt yêu cầu đó. Bên mua không chấp thuận bất kỳ một sự hiệu chỉnh nào trên BBTNTX đã được cung cấp cho Bên mua và Nhà cung cấp có trách nhiệm cung cấp sản phẩm khác đạt chất lượng để thay thế, mọi chi phí liên quan do Nhà cung cấp chịu.

- Việc giao hàng chỉ được thực hiện sau khi Chủ đầu tư có văn bản chấp thuận các tài liệu nêu trên.

d. Yêu cầu về tài liệu đi kèm theo khi giao hàng:

Khi giao hàng, Nhà cung cấp phải đính kèm các tài liệu kỹ thuật sau đây cho tất cả các sản phẩm trong mỗi đợt giao hàng:

- Bản sao của Nhà thầu Tờ khai hải quan (Nếu hàng hoá có xuất xứ nước

ngoài);

- Bản sao của Nhà thầu Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) do Phòng Công nghiệp hoặc/và Thương mại của nước sản xuất cấp (Nếu hàng hoá có xuất xứ nước ngoài);

- Bản sao của Nhà thầu Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) do Nhà sản xuất phát hành (Nếu hàng hoá có xuất xứ nước ngoài);

- Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên;

- Bản sao giấy chứng nhận số lượng và chất lượng của Nhà sản xuất;

- Bản chính giấy chứng nhận bảo hành sản phẩm;

- Catalogue, bản vẽ của nhà sản xuất;

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu là vật tư thiết bị là ngoại nhập).

2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dây an toàn (gồm 1 dây đai lưng an toàn và 1 dây quàng trụ an toàn cho dây đai lưng an toàn) | Nhà thầu khai báo chi tiết, cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh và đáp ứng toàn bộ yêu cầu theo bảng chi tiết đặc tính kỹ thuật trong bảng phụ lục đính kèm |
| 2 | Dây quàng trụ an toàn cho dây đai lưng an toàn | nt |
| 3 | Găng tay cách điện hạ áp | nt |
| 4 | Găng tay cách điện trung thế | nt |
| 5 | Cưa máy phát quang cầm tay bằng pin | nt |
| 6 | Cưa máy phát quang có sào bằng pin | nt |
| 7 | Cưa máy phát quang cầm tay động cơ xăng | nt |
| 8 | Đèn cảnh báo an toàn giao thông | nt |
| 9 | Đèn chiếu sáng làm việc ban đêm | nt |
| 10 | Đèn đội đầu | nt |
| 11 | Đèn pin kiểm tra lưới điện | nt |
| 12 | Máy đo khoảng cách bằng laser | nt |
| 13 | Máy định vị cầm tay | nt |
| 14 | Máy khoan cầm tay bằng pin | nt |
| 15 | Máy bắn vit cầm tay bằng pin | nt |
| 16 | Máy vặn bulon bằng pin | nt |
| 17 | Sào thao tác (dài ~ 6m) | nt |
| 18 | Sào thao tác (dài ~ 9m) | nt |
| 19 | Sào tiếp đất lưu động trung thế (mỏ vịt) | nt |
| 20 | Bút thử điện hạ áp trực tiếp | nt |
| 21 | Bút thử điện trung thế | nt |
| 22 | Thang nhôm rút (5-5.5m) | nt |
| 23 | Bộ tiếp địa trung thế mỏ vịt | nt |
| 24 | Bộ tiếp địa hạ thế đa năng | nt |
| 25 | Ampe kềm hạ thế chỉ thị số | nt |
| 26 | Ampe kềm trung thế | nt |
| 27 | Kềm cắt cáp (cộng lực) | nt |
| 28 | Kềm cắt dây AC bằng nhông | nt |
| 29 | Thiết bị bóc lớp bán dẫn (cao su không lưu hóa) của cáp trung thế HLS | nt |
| 30 | Dụng cụ gọt tà đầu lớp vỏ cách điện | nt |
| 31 | Dụng cụ chuyên dùng bóc lột lớp vỏ ngoài của cáp điện (dùng pin) | nt |
| 32 | Băng nhựa làm rào chắn an toàn | nt |
| 33 | Biển báo công trường | nt |
| 34 | Biển báo "Cấm đóng điện! Có người đang làm việc" | nt |
| 35 | Biển báo "Đã nối đất" | nt |
| 36 | Bộ đàm cầm tay | nt |

HSDT được đánh giá là đạt khi tất các cả yêu cầu kỹ thuật được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. Nếu HSDT của nhà thầu không đạt một trong các yêu cầu nêu trên thì HSDT của nhà thầu đó sẽ không được xem xét tiếp.

Đặc tính kỹ thuật sản phẩm chào được đánh giá như sau:

a) Đánh giá là "đạt" khi: Tất cả các yêu cầu đều được đánh giá là “đạt” hoặc

b) Đánh giá là "không đạt" khi: Một trong số các yêu cầu bị đánh giá là “không đạt”. 3. Các yêu cầu khác - Về giao hàng, Nhà thầu giao hàng tại kho của Bên mời thầu và lắp đặt hoàn thiện, vận hành được tại các cơ sở của Bên mời thầu. - Toàn bộ chi phí vận chuyển do nhà thầu chịu. - Toàn bộ chi phí liên quan đến công tác thử nghiệm nhà thầu chịu. - Đề nghị nhà thầu đính kèm trong hồ sơ dự thầu bảng chào rõ thuế giá trị gia tăng theo như Nhà nước quy định ở thời điểm hiện hành trong bảng giá chào dự thầu hoặc file giá dự thầu có trình bày rõ thuế giá trị gia tăng.

Mục 2. Bản vẽ: Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hàng hóa và giao hàng tại kho Bên mua, Bên bán mời đại diện Bên mua tiến hành nghiệm thu, cụ thể:

+Biên bản thử nghiệm xuất xưởng do nhà sản xuất ban hành (01 Bản gốc và 03 bản sao y công chứng);

+ Phiếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu của Đơn vị thử nghiệm độc lập đối với hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm (bản gốc) (nếu có);

+  Nhà thầu chịu toàn bộ chi phí vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa, lấy mẫu thử nghiệm, giao hàng và nghiệm thu tại kho Công ty Điện lực Đất Đỏ. Tất cả các chi phí đã bao gồm trong giá chào thầu.

# + Các tài kỹ thuật kèm theo như catalogue, bản vẽ, tài liệu hướng dẫn sử dụng (nếu có) …

Trong thời gian chờ kết quả thử nghiệm của Đơn vị thử nghiệm độc lập đối với các mặt hàng được lấy đi thử nghiệm thì Bên bán phải có văn bản cam kết bảo đảm chất lượng và chịu toàn bộ chi phí thay thế mới các mặt hàng không đạt yêu cầu qua thử nghiệm.

Trường hợp có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, Bên mua hoặc đại diện của Bên mua có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên mua có quyền từ chối và Bên bán phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Bên bán không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên mua có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Bên bán chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên mua không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Bên bán.

Trong trường hợp hàng hóa có sai lệch hoặc không phù hợp theo quy định của hợp đồng, bên bán có trách nhiệm thay thế hạng mục, hàng hóa không đạt yêu cầu, chi phí do bên bán chịu và thời gian giao hàng do việc sai lệch hoặc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật sẽ không được gia hạn so với thời gian giao hàng đã giao kết trong hợp đồng và phải chịu phạt giao hàng chậm (nếu có) theo hợp đồng.

Bên bán phải chịu toàn bộ các chi phí bao gồm: mẫu thử nghiệm, phí thử nghiệm... và các chi phí khác liên quan đến thử nghiệm độc lập (nếu có).

PHỤ LỤC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA

- Dây an toàn (gồm 1 dây đai lưng an toàn và 1 dây quàng trụ an toàn cho dây đai lưng an toàn)

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Bảo vệ người lao động khi làm việc trên cao | Như yêu cầu cột | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | a. Dây thắt lưng: - Có miếng đệm bằng da hoặc simily ở lưng dây; Trên dây có may đính vào 01 dây phụ bản nhỏ tạo thành các vòng để gắn các dụng cụ đồ nghề như: kìm, clê…; Khóa loại răng cưa có lò xo ép, dây đảm bảo chắc chắn và trên dây có 04 vòng bằng kim loại không gỉ dễ móc dây choàng qua trụ. Các vòng, móc, khóa có xi inox và tiếp xúc với dây phải có vòng đệm bằng kim loại; Phần chỉ may chịu lực ở khóa dây thắt lưng phải tăng cường thêm 03 đinh tán ri vê bằng đồng. - Chất liệu: Dây làm bằng sợi tổng hợp, đan bản dẹp, đầu cuối ép bằng miếng kim loại để không bị tưa. - Chiều dài ≥ 1,2m; Chiều rộng bản dây đai ≥ 45mm; Chiều dầy bản đai ≥ 2mm; Tải trọng kéo đứt ≥ 1500daN. b. Dây quàng trụ an toàn cho dây đai lưng an toàn: - Có lớp lót bằng da ở giữa dây để chống tưa khi choàng dây trên trụ; 02 đầu dây có 02 móc khóa, miệng móc có khóa an toàn 02 cấp (01 cấp bóp khóa, 01 cấp lò xo); Có khóa điều chỉnh được chiều dài dây; Các vòng, móc xi inox và tiếp xúc với dây phải có vòng đệm bằng kim loại; Phần chỉ may chịu lực ở móc dây choàng qua trụ phải tăng cường thêm 03 đinh tán ri vê bằng đồng. - Chất liệu: Dây làm bằng sợi tổng hợp mềm, đan bản dẹp, đầu cuối ép bằng miếng kim loại để không bị tưa. - - Chiều dài khi điều chỉnh dài nhất kể cả 02 móc khóa: 1,7m ÷ 3m ± 1%; Chiều rộng bản ≥ 45mm; Chiều dầy ≥ 2mm; Tải trọng kéo đứt ≥ 1500daN. | Như yêu cầu cột | Không đáp ứng yêu cầu cột |
| 6 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Dây quàng trụ an toàn cho dây đai lưng an toàn

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Bảo vệ người lao động khi làm việc trên cao | Như yêu cầu cột | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | - Có lớp lót bằng da ở giữa dây để chống tưa khi choàng dây trên trụ; 02 đầu dây có 02 móc khóa, miệng móc có khóa an toàn 02 cấp (01 cấp bóp khóa, 01 cấp lò xo); Có khóa điều chỉnh được chiều dài dây; Các vòng, móc xi inox và tiếp xúc với dây phải có vòng đệm bằng kim loại; Phần chỉ may chịu lực ở móc dây choàng qua trụ phải tăng cường thêm 03 đinh tán ri vê bằng đồng. - Chất liệu: Dây làm bằng sợi tổng hợp mềm, đan bản dẹp, đầu cuối ép bằng miếng kim loại để không bị tưa. - Chiều dài khi điều chỉnh dài nhất kể cả 02 móc khóa: 1,7m ÷ 3m ± 1%; Chiều rộng bản ≥ 45mm; Chiều dầy ≥ 2mm; Tải trọng kéo đứt ≥ 1500daN. | Như yêu cầu cột | Không đáp ứng yêu cầu cột |
| 6 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Găng tay cách điện hạ áp

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Bảo vệ người lao động khi làm việc với điện hạ áp | Như yêu cầu cột (3) | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000/JIS Q9001:2001 hoặc tương đương Chiều dài: ít nhất 280 mm (11.02 in) Độ cách điện thử nghiệm: 5 KV / 3 phút Độ cách điện sử dụng: 1000 V Chất liệu từ cao su tự nhiên đặc biệt, bề mặt nhẵn, đồng nhất, mềm mại tạo cảm giác tự nhiên cho thao tác của bàn tay, không gây khó chịu, hay kích ứng trên mọi loại da | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Găng tay cách điện trung thế

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo nhà sản xuất và trang web công bố thông tin sản phẩm của nhà sản xuất. | Khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Các nước G7 hoặc tương đương | Khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu Trên sản phẩm phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm có in chìm (không chấp nhận sản phẩm dán nhãn) | Có khai báo và đáp ứng yêu cầu | Không khai báo hoặc không đáp ứng yêu cầu |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng sản xuất | IEC 903 và EN 60903 hoặc JIS K6301- 1975; JIS T8112-1979 hoặc tương đương | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 5 | Biên bản thử nghiệm chứng minh sản phẩm chào | Có biên bản thử nghiệm của đơn vị thử nghiệm độc lập với các hạng mục thử nghiệm như: Điện trở, điện áp, dòng rò trong 1 phút | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | Nhà sản xuất có chứng nhận ISO (gửi kèm theo HSDT). Có giấy chứng nhận hợp quy theo Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/06/2021. | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 7 | Cấu tạo | Găng tay cách điện được sử dụng trong nhà và ngoài trời. Găng bằng cao su tổng hợp cách điện. Găng tay cách điện có độ bền chịu hóa chất: acid và dầu | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 8 | Điện áp sử dụng (kV) | ≥ 26,5 | ≥ 22 | < 22 |
| 9 | Độ bền co giãn (daN /cm2) | ≥ 200 | ≥ 200 | < 200 |
| 10 | Độ giãn kéo đứt (%) | ≥ 700 | ≥ 700 | < 700 |
| 11 | Độ bền đâm thủng (N/ mm) | ≥ 30 | ≥ 30 | < 30 |
| 12 | Chịu được nhiệt độ (0C) | 90 | 90 | <90 |
| 13 | Loại cổ tay | Hình loa, mép cuộn tròn | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 14 | Loại size | số 9 hoặc tùy nhu cầu thực tế | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 15 | Chiều dài (mm) | ≥ 360 | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 16 | Chiều dầy (mm) | ≤ 2,9 nhưng ≥ 1,2 | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 17 | Phụ tùng | Có bao bảo vệ găng cùng hãng sản xuất và bao nhựa đựng găng tay cách điện, hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 18 | Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm | - Sản xuất trong khoảng thời gian dưới 6 tháng kể từ thời điểm giao hàng. - Lấy xác xuất 20% tổng số lượng lô hàng để thử nghiệm. | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 19 | Hình thức thử nghiệm | - Thử điện áp 9000V, 50Hz trong 1 phút. Dòng rò ≤ 9mA | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 20 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Cưa máy phát quang cầm tay bằng pin

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | Theo tiêu chuẩn TCVN 7996-2-13:2011 (IEC 60745-2-13:2006; amendment 1:2009) hoặc tương đương. | Có khai báo | Không khai báo |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | Nhà sản xuất có chứng nhận ISO | Có khai báo | Không khai báo |
| 6 | Tính năng | Cưa cây phát quang lưới điện | Như yêu cầu cột (3) | Không khai báo |
| 7 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | Chiều dài lam: ~ 400mm Lưỡi cưa xích, Bước răng 3/8", bề dày mắt xích ~ 1.3mm Kích thước ~: 270 - 51x205x232mm Trọng lượng: 4.6 - 5.1Kg Pin 36V (2x18V) Trang bị 2 nút khóa an toàn và hệ thống kickback hiệu quả cho khả năng dừng máy ngay tức khắc khi có sự cố Hệ thống động cơ không chổi than Phụ kiện theo máy: Kèm lam, xích, pin và sạc được đựng trong túi hoặc hộp chuyên dung. | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 8 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Cưa máy phát quang có sào bằng pin

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Cắt tỉa các cành cây ở trên cao phát quang lưới điện | Như yêu cầu cột (3) | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | Điện áp: 18V Tốc độ xích: 25.4 m/s Chiều dài lam xích: ~305mm Bước xích: 8.3mm Tốc độ không tải (OPM): ~ 0-13500/phút​ Độ dài trục cắt có thể điều chỉnh linh hoạt từ ~ 2.72 – 3.98m Dung tích bình dầu bôi trơn xích: ≥ 130 ml Công suất: 1.75 kW Khối lượng không pin: <8kg Thời gian hoạt động dài: Với một lần sạc đầy pin 12.0 Ah, máy có thể thực hiện lên đến 70 lần cắt trên gỗ cứng Khả năng tương thích dây đeo vai giúp tăng sự thoải mái cho người dùng trong quá trình làm việc. Phụ kiện theo máy: Pin + sạc được đựng trong túi hoặc hộp chuyên dùng. | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Cưa máy phát quang cầm tay động cơ xăng

| Stt |  | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |  |
| (1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo |  | Không khai báo |  |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo |  | Không khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo |  | Không khai báo |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | Kèm theo giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuấn áp dụng cho nhà sản xuất | Như yêu cầu hoặc tương đương |  | Không như yêu cầu |  |
| 5 | Biên bản thử nghiệm xuất xứ hàng hóa | Có biên bản thử nghiệm xuất xứ hàng hóa đầy đủ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | Nhà sản xuất có chứng nhận ISO | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 7 | Hệ thống bôi trơn | Bơm nhớt tự động điều chỉnh | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 8 | Thể tích bình nhớt | 0,2 lít | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 9 | Thể tích bình xăng | 0,47 lít | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 10 | Dung tích | 45,4 cm³ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 11 | Tốc độ không tải | 2.800 vòng/phút | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 12 | Hệ thống đánh lửa | IC | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 13 | Bảo hành | 06 Tháng chính hãng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 14 | Hành trình | 32 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 15 | Loại động cơ | 2 thì, xăng pha nhớt | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 16 | Đường kính xilanh | 42 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 17 | Công suất | 2,2 KW – 3,0 Hp | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 18 | Trọng lượng khô (chưa lam xích) | 4,6 kg | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 19 | Chân xích 0,050” | (1,3mm) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 20 | Bước xích | 3/8” | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 21 | Công nghệ |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 22 | Chiều dài lam khuyên dùng | 12” – 14” – 16” (30 – 35 – 40 mm) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 23 | Phụ tùng | Kèm theo đầy đủ phụ kiện chính hãng, có đầy đủ hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Có đại lý phân phối phụ tùng để sửa chữa khi hư hỏng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 24 | Chứng nhận thử nghiệm | Có giấy chứng nhận thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất cho từng sản phẩm. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 25 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |

- Đèn cảnh báo an toàn giao thông

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Dùng làm các hệ thống báo động như: Báo hiệu sửa chữa công trình, báo tín hiệu giao thông, báo hiệu vùng nguy hiểm, báo sự cố, ... | Như yêu cầu cột (3) | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | Màu ánh sáng: Tùy chọn Màu đỏ, Xanh Lá, Xanh Dương, Cam Kiểu đèn: Nắp tròn Kiểu sáng: Led nhấp nháy Loại đèn: Bóng LED Chất liệu vỏ: Nhựa Phương pháp lắp đặt: Lắp với đế hỗ trợ Môi trường hoạt động: Trong nhà và ngoài trời Loại tín hiệu: Đèn không còi báo Đèn cảnh báo không còi dùng cảnh báo những nơi nguy hiểm, có sự cố. Đèn xoay cảnh báo dùng pin không cần câu dây đấu điện cồng kềnh, chỉ việc lắp pin vào và sử dụng, rất thích hợp trong giao thông đường bộ, công trình, những khu vực đang thi công, những khu vực nguy hiểm, các trường hợp khẩn cấp. Đèn có đế nam châm tiện dụng. Dùng pin AA. | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Bảo hành | ≥ 12 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Đèn chiếu sáng làm việc ban đêm

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Chiếu sáng nơi làm việc | Như yêu cầu cột (3) | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | Loại đèn: Đèn sạc Sử dụng pin Lithium-Ion 18V 5.0Ah Có 4 chế độ sáng, khả năng điều chỉnh góc chiếu sáng lên tới 1980 - Thời gian hoạt động lâu, lên tới ≥ 7 tiếng làm việc, khoảng cách chiếu sáng lên tới ≥ 650m, đủ độ sáng để làm việc vào ban đêm. Tiện ích: Có thể điều chỉnh độ sáng, Có móc treo, Có quai xách, Đèn báo sạc đầy, Jack cắm sạc Kích thước – Khối lượng: khai báo | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Đèn đội đầu

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Lắp trên nón bảo hộ lao động để chiếu sáng khi làm việc | Như yêu cầu cột (3) | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | Độ sáng: tối đa 670 lumen Tầm chiếu xa: 90m Pin: Liền thân 200mAh Thời gian sử dụng: - Turbo 670 lumen, 90m, 35 phút - High 300 lumen, 63m, 1h20 phút - Mid 170 lumen, 50m, 2h20 phút - Low 40 lumen, 37m, 5h Cổng sạc: Micro USB Tính năng đặc biệt: gài mũ, cầm tay Kích thước: khai báo Trọng lượng: khai báo Chống nước: IPx5 Chống va đập: 1m Vật liệu: nhựa ABS | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Đèn pin kiểm tra lưới điện

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Chiếu sáng xa | Như yêu cầu cột (3) | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | Ánh Sáng: Trắng mát Độ Sáng: ≥1000 lumens maximum (Thông số từ nhà SX) Pin: 1 x 18650 Chế Độ Sáng: 3 chế độ (Mạnh – Yếu – Chớp) Thời Gian Sáng: 3~12 tiếng Điện áp: 3.6~4.2V Loại Công Tắc: Nút Bấm Vị Trí Công Tắc: Trên Thân Chất Liệu Vỏ Đèn: Hợp Kim Nhôm Kính: Kính Phẳng Chiếu Xa: ≥ 705m Tuổi Thọ Bóng: 10,000giờ Trọng lượng(g): khai báo Kích thước: khai báo | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Máy đo khoảng cách bằng laser

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Đo khoảng cách bằng tia laser | Như yêu cầu cột (3) | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | Phạm vi sử dụng: Trong nhà và ngoài trời Loại laser: 650nm, <1mW Cấp độ: 2 Màu laser: Laser đỏ Phạm vi đo: >= 100m Sai số: ± 1,5mm Bộ nhớ: >= 50 Tiêu chuẩn bảo vệ IP: IP54 Nguồn cấp: Pin 3 x 1.5V LR6 AA Kích thước: khai báo Trọng lượng: < 300g | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Máy định vị cầm tay

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Định vị tọa độ | Như yêu cầu cột (3) | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | - Kích thước máy: khai báo - Kích thước màn hình: >=2.6” - Độ phân giải màn hình: 160 x 240 pixels - Loại màn hình: Tinh thể lỏng TFT, 65.000 màu - Trọng lượng: < 300 gram (kể cả pin) - Nguồn điện sử dụng: 2 pin AA, NiMH hoặc Lithium - Thời gian sử dụng pin: khoảng ≥ 16 giờ - Chống thấm: đạt tiêu chuẩn IPX7 - Hệ bản đồ: WGS 84, VN 2000, … và hơn 100 hệ bản đồ khác nhau trên thế giới - Hệ tọa độ: UTM, Lat/Long, Maiden head, MGRS, … - Độ nhạy máy thu: mạnh và cực nhanh, sai số từ 1-5 mét. Nhận được tín hiệu vệ tinh cùng lúc từ 2 hệ thống GPS của Mỹ và GLONASS của Nga. - Dãy nhiệt độ hoạt động: từ -20 độ C đến 70 độ C - Giao diện với máy tính: USB tốc độ cao và tương thích với chuẩn NMEA 0183 - Tiêu chuẩn môi trường: RoHS - Cài đặt sẵn bản đồ Việt Nam - Dung lượng bộ nhớ trong: >=4 GB - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ, loại thẻ nhớ Micro SD (không kèm theo máy) - Có khả năng tải bản đồ vào máy, tương thích với chức năng Custom Map - Bộ nhớ điểm (waypoint): >= 5000 điểm - Hành trình: thiết lập được ít nhất 200 hành trình, mỗi hành trình có thể đi qua ít nhất 250 điểm - Bộ nhớ lưu vết: ít nhất 10.000 điểm, có thể lưu được ít nhất 200 Saved Track - Chức năng Routing: dẫn đường theo tuần tự nếu đã cài đặt bản đồ giao thông - Chức năng dẫn đường bằng hình ảnh (photo navigation) - Chức năng cảnh báo vùng nguy hiểm - Lịch vệ tinh (tìm thời gian đo tốt nhất) - Thông tin mặt trăng, mặt trời và lịch thủy triều - Tính toán chu vi, diện tích ngay trên máy. - Độ chính xác: 3-10 mét (sai số vị trí điểm) | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Máy khoan cầm tay bằng pin

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Khoan | Như yêu cầu cột (3) | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | Kiểu pin: Lion lithium Điện áp pin: 18 V Trọng lượng không bao gồm pin: <1,5 kg Mô-men xoắn (tối đa): 50 Nm Mô-men xoắn (mềm/cứng/tối đa): 28/50 Nm Tốc độ không tải (số thứ 1 / số thứ 2): 0 – 460 / 0 – 1.800 vòng/phút Tỷ lệ va đập tối đa: 27.000 bpm Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu: 1,5 / 13 mm Các thiết lập mô-men xoắn: 20+2 Động cơ: Không chổi than Phụ kiện: Thân máy - 2 pin 2.0Ah - 1 sạc- valy nhựa | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Máy bắn vít cầm tay bằng pin

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | Theo tiêu chuẩn IEC 60745 hoặc IEC 62841 Nhà sản xuất có chứng nhận ISO | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Vặn vít | Như yêu cầu cột (3) | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | Tốc độ không tải: ≥ 0-1250,2400,3600 v/p Moment siết tối đa: 192 N.m Tốc độ đập: ≥ 0–2,500 / 0–4,700 / 0–4,900 l/p Động cơ: Không chổi than Tối đa đường kính ốc mở: M14 Đầu trục dạng: 1/4 Trọng lượng thân máy: < 1kg Điện thế: 18V Pin 18V/5.0Ah Bộ sạc 12V-18V Hộp đựng thân máy, pin và sạc | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Máy vặn bulon bằng pin

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Vặn bulon | Như yêu cầu cột (3) | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | Điện thế: 18-20V Momen xoán cực đại mở: 610Nm Momen xoán cực đại siết: 407Nm Tốc độ đập: 3,550 l/p Tốc độ không tải: 2,500 v/p Động cơ: Không chổi than Kích thước đầu kẹp: 1/2" Kích thước sản phẩm: khai báo Trọng lượng: < 1,5 Kg Pin 20V-2.0Ah Bộ xạc Túi đựng | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Sào thao tác (dài ~ 6m và dài ~ 9m)

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Thao tác đóng cắt thiết bị DCL, FCO, LBFCO, LTD | Như yêu cầu cột (3) | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | - Theo tiêu chuẩn ASTM F-711 hoặc tương đương. - Sào thao tác được sử dụng trong nhà và ngoài trời. - Sào gồm các đoạn ngắn, ghép nối lại với nhau để thu gọn khi di chuyển: loại lồng rút (gồm nhiều khúc lồng vào nhau) hoặc loại có các đoạn rời ghép nối lại với nhau bằng đầu nối kim loại. - Loại móc sào dùng để đóng và cắt cầu dao cách ly, FCO… - Khớp nối giữa móc sào với đầu sào loại răng khía có ecu vặn. - Điện áp sử dụng đến 35kV. - Tổng chiều dài kể cả đầu móc: + đối với loại sào dài ~ 6m: 6,0m – 6,5m. + đối với loại sào dài ~ 9m: 9,0m – 9,5m. - Trọng lượng từ 2,2kg đến 4 kg. - Có bao đựng sào để di chuyển. - Thử điện áp 105000V, 50Hz trong 05 phút. Kiểm tra không bị đánh thủng hoặc phóng điện bề mặt hay đốt nóng cục bộ do tổn hao cách điện. | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Sào tiếp đất lưu động trung thế (mỏ vịt)

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | Theo tiêu chuẩn OSHA/ASTM F-711 hoặc tương đương | Như yêu cầu cột (3) hoặc cao hơn | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 5 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng | Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất cho lô hàng hoặc từng sản phẩm | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Biên bản thử nghiệm điển hình | Có biên bản thử nghiệm điển hình được thí nghiệm bởi phòng thí nghiệm độc lập có uy tín. | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 7 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | Nhà sản xuất có chứng nhận ISO | Như yêu cầu cột (3) hoặc cao hơn | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 8 | Mô tả kết cấu | Sào được sử dụng trong nhà và ngoài trời. Chất lượng tương đương loại sào Fameca hoặc loại có chất lượng tương đương tốt hơn. - Loại 1 khúc. - Cơ cấu thao tác nhẹ nhàng, loại chuyển động nằm bên trong ống sào. - Loại móc sào dùng để móc và giữ cố định mỏ tiếp đất để dễ dàng thao tác tiếp đất trên lưới điện. | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 9 | Điện áp sử dụng | đến 35kV | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 10 | Tổng chiều dài | ≥ 2,6m | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 11 | Tổng khối lượng sào | 2,57 kg | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 12 | Phụ tùng | Có bao đựng sào để di chuyển, hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 13 | Thử nghiệm - Nghiệm thu | - Lấy xác xuất 20% tổng số lượng lô hàng (ít nhất 01 bộ) để thử nghiệm. - Nếu thời gian giao hàng qúa 12 tháng kể từ tháng thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất thì phải thử nghiệm cho từng sản phẩm. - Thử điện áp 105000V, 50Hz trong 5 phút. Kiểm tra không bị đánh thủng hoặc phóng điện bề mặt hay đốt nóng cục bộ do tổn hao cách điện. | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 14 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Bút thử điện hạ áp

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | Chứng nhận CE, IEC61010-1, CAT-III-1000V. Nhà thầu khai báo rõ tên, số hiệu của tiêu chuẩn đáp ứng. Trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước công bố đạt tiêu chuẩn như yêu cầu thì nhà thầu phải cung cấp Chứng nhận hợp chuẩn theo quy định. | Có khai báo | Không khai báo |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | Nhà sản xuất có chứng nhận ISO-9001 | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Loại bỏ túi, được sử dụng trong nhà và ngoài trời; Kiểm tra điện hạ áp AC. | Như yêu cầu cột (3) | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | - Điện áp AC: 12-250V - Điện áp DC: 1.5- 36V - Kích thước: khai báo - Kiểm tra dây pha trực tiếp - Không dùng pin | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Bảo hành | ≥ 12 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Bút thử điện trung thế

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo nhà sản xuất và trang web công bố thông tin sản phẩm của nhà sản xuất. | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | Theo tiêu chuẩn EC-MSHA và BSEN 50081-1, BSEN 50082-1 hoặc tương đương | Tiêu chuẩn bằng hoặc cao hơn yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 5 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng | Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất cho lô hàng hoặc từng sản phẩm | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Biên bản thử nghiệm điển hình | Có biên bản thử nghiệm điển hình được thí nghiệm bởi phòng thí nghiệm độc lập có uy tín kèm theo HSDT. | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 7 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | Nhà sản xuất có chứng nhận ISO | Tiêu chuẩn bằng hoặc cao hơn yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 8 | Mẫu | Có 01 mẫu đúng chủng loại để xem xét và đối chiếu kiểm tra khi nghiệm thu | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 9 | Kết cấu | - Bộ thử điện được sử dụng trong nhà và ngoài trời - Bộ thử điện kiểm tra bằng phương pháp cảm ứng điện, không tiếp xúc, báo hiệu đang có điện được thể hiện bằng đèn và còi. - Kiểm tra hoạt động của bộ thử điện trước khi đem sử dụng bằng cách thử cảm ứng điện hạ áp. - Có bộ phận nối vào đầu sào thao tác loại ang khía vạn năng có ecu vặn. - Kiểm tra điện hạ áp trước: 220VAC; Kiểm tra điện áp đến 35kV; Nhiệt độ làm việc: 0°C đến 50°C; Thời gian đáp ứng: tức thì; Cường độ âm thanh ≥ 40dB; Khối lượng ≤ 140g; Loại nguồn: Pin thông dụng. - Có hộp nhựa cứng hoặc bao da đựng chuyên dụng. - Thử nghiệm hoạt động với điện áp 15kV, 22kV, 35kV theo thông số kỹ thuật | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 10 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Thang nhôm rút (5-5.5m)

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Hỗ trợ người lao động leo cao làm việc | Như yêu cầu cột (3) | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | Chiều cao tối đa: từ 5m đến 5.5m Chiều cao thu gọn: nhiều nhất 1m Số bậc: ít nhất 15 bậc Độ dày nhôm: 1.5-2mm Độ rộng bản nhôm: ít nhất 6.5cm Trọng lượng: nhỏ hơn 15kg Tải trọng: ít nhất 150kg Chứng chỉ: An toàn EN 131 | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Bảo hành | ≥ 12 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Bộ tiếp địa trung thế mỏ vịt

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu Trên sản phẩm phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm có in chìm (không chấp nhận sản phẩm dán nhãn) | Có khai báo và đáp ứng yêu cầu | Không khai báo hoặc không đáp ứng yêu cầu |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | Theo tiêu chuẩn TCVN 3624 hoặc tương đương | Tiêu chuẩn bằng hoặc cao hơn yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 5 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng | Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất cho lô hàng hoặc từng sản phẩm | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Biên bản thử nghiệm chứng minh sản phẩm chào | Có biên bản thử nghiệm của đơn vị thử nghiệm độc lập với các hạng mục thử nghiệm như: thử nghiệm độ tăng nhiệt ≤ 820C khi dòng điện là 8,3kA/1s | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 7 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | Nhà sản xuất có chứng nhận ISO | Tiêu chuẩn bằng hoặc cao hơn yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 8 | Mẫu | Có gửi sau thời điểm đóng thầu | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 9 | Cấu tạo và thông số kỹ thuật | - Thử nghiệm: Có độ tăng nhiệt độ ≤ 820C khi dòng điện là 8,3kA/1s. - Có bao vải tốt đựng bộ dây tiếp đất. 1. Đầu kẹp: - Làm bằng hợp kim nhôm. - Loại mỏ vịt (hot line clamp) có lò xo ngoại, vặn xiết bằng vòng ren. Mặt tiếp xúc giữa kẹp với dây lớn, tốt và đều. - Đầu kẹp có thể kẹp được các loại dây với tiết diện đến 240mm2. - Có 04 đầu kẹp cho 01 bộ dây tiếp đất. - Khối lượng 01 đầu kẹp từ 0,4 ÷ 0,45 kg. - Có độ tăng nhiệt độ ≤ 820C khi dòng điện là 8,3kA/1s. 2. Dây tiếp đất: - Dây đồng mềm nhiều sợi có bọc PVC trong; tiết diện dây chưa bọc ≥ 16mm2, chiều dày lớp bọc PVC là 1mm. Dây phải được sản xuất bởi nhà sản xuất được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng. - Có 04 đoạn dây, mỗi đoạn dài (2m ÷ 3,5m). Tại mỗi đầu đoạn dây bắt vào đầu kẹp và điểm giữa nối chung các đoạn dây phải có coss ép, tại các vị trí coss ép phải có đoạn bọc cao su dẻo bên ngoài để tránh cho dây bị tưa, đứt do sử dụng lâu ngày. - Cung cấp mẫu kèm HSDT - Biên bản thử nghiệm điển hình | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 10 | Phụ tùng | Có bao tốt đựng bộ tiếp đất, hướng dẫn sử dụng, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 11 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Bộ tiếp địa hạ thế đa năng

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu/ | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu/ | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu/ | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | Theo tiêu chuẩn NFEN 61230; NFC 33, HN 33-F63 hoặc tương đương | Tiêu chuẩn bằng hoặc cao hơn yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 5 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng | Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất cho lô hàng hoặc từng sản phẩm | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Biên bản thử nghiệm điển hình | Có biên bản thử nghiệm điển hình được thí nghiệm bởi phòng thí nghiệm độc lập có uy tín. | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 7 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | Nhà sản xuất có chứng nhận ISO | Tiêu chuẩn bằng hoặc cao hơn yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 8 | Mẫu | Có 01 mẫu đúng chủng loại để xem xét và đối chiếu kiểm tra khi nghiệm thu. | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 9 | Kẹp tiếp địa | Bộ tiếp địa gồm: kẹp tiếp địa, dây tiếp địa. 1. Kẹp tiếp địa: - Mỗi bộ tiếp địa có 04 kẹp tiếp địa. - Kẹp tiếp địa làm bằng hợp kim đồng hoặc sắt mạ đồng. Đầu kẹp có 02 khe elip (dùng để kẹp được dây có tiết diện từ 50mm2 đến 300mm2). Tiết diện phần mũi phía trước của kềm có dạng 02 nửa chữ V với góc 1200 (kẹp chặt đai ốc đến M14 (miệng mở Max > 40mm hoặc lớn hơn). Mặt tiếp xúc giữa kềm và dây ≥ 10mm. Khối lượng mỗi đầu kẹp ≤ 0,4kg. Phía đuôi kẹp có cấu tạo để liên kết chặt với đầu cáp của dây tiếp địa. Trên thân kềm có ốc vặn để xiết chặt kẹp với đai ốc (hoặc dây cable). Đầu ốc vặn bọc bằng vật liệu cách điện, có rãnh khía giúp vặn xiết được dễ dàng. Phần tay cầm của kẹp được bọc lớp nhựa cách điện. - Kẹp tiếp địa có độ tăng nhiệt độ ≤ 26 độ C với dòng điện I = 5,4 kA/1s. | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 10 | Dây tiếp địa | - Làm từ dây đồng mềm nhiều sợi bọc vỏ bằng nhựa PVC trong. - Tiết diện dây chưa bọc ≥ 16mm2. - Chiều dày lớp bọc ≥ 1mm. - Mỗi bộ tiếp địa có 04 đoạn dây gồm: 03 đoạn dài 0,4m; một đoạn dài 1,5m (có thể thay đổi kích thước tùy yêu cầu). Một đầu mỗi đoạn dây bắt vào đầu kẹp bằng cosse ép, đầu còn lại nối chung 01 điểm bằng kẹp ép clamp có bọc cách điện. Tại vị trí kẹp ép clamp, đầu dây được bọc bằng vật liệu dẻo bên ngoài để tránh cho dây bị tưa. | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 11 | Phụ tùng | túi đựng bằng vải bạc chắc chắn, hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 12 | Bảo hành | ≥ 36tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Ampe kềm hạ thế chỉ thị số

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo | Không khai báo |
| 4 | Thông số kỹ thuật | • Tính năng đo dòng điện AC (50 đến 60 Hz), giá trị đo 42.00 đến 1000 A (lên tới 4200A khi dùng cảm biến vòng linh hoạt CT6280 – phụ kiện tùy chọn), 3 thang đo, độ chính xác ±1.5% rdg • Đo điện áp DC, giá trị đo 420.0 mV đến 600 V, 5 thang đo, độ chính xác ±1.0% rdg • Đo điện áp AC (50 đến 500 Hz), giá trị đo 4.000 V đến 600 V, 4 thang đo, đọ chính xác ±1.8% rdg • Đo điện trở, giá trị đo 420.0 Ω đến 42.00 MΩ, 6 thang đo, độ chính xác±2 % rdg • Kiểm tra thông mạch Còi báo tại ngưỡng ≤ (50 Ω ±40 Ω) • Các chức năng khác: Khả năng giữ giá trị đo, tự động tắt nguồn và chịu được va chạm khi rơi từ độ cao 1m; đồng thời thiết bị có khả năng chống bụi và nước theo tiêu chuẩn IP40. • Màn hình LCD Max. 4199 digits • Nguồn nuôi Pin Lithium (CR2032) x1 • Đường kính càng kẹp dây φ 33 mm • Kích thước W57 mm x H175 mm x D16 mm; Trọng lượng: 100 g • Phụ kiện kèm theo Đầu đo L9208 x1, Pin CR2032 x1, Bao đựng 9398 x1, HDSD x1 | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 5 | Phụ tùng | Phụ kiện đầy đủ như: Bao da, Pin; có catalogue của mặt hàng, nếu catalogue bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản tiếng Việt. | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 6 | Kiểm tra và thử nghiệm | 1. Lấy xác xuất 2% tổng số lượng lô hàng (ít nhất 01 bộ) để thử nghiệm (thử nghiệm theo mục 3 bên dưới). 2. Nếu thời gian giao hàng quá 6 tháng kể từ tháng thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất thì phải thử nghiệm cho từng sản phẩm. 3. Thử độ chính xác khi đo dòng điện đảm bảo ± 3% trị số đọc ± 2 dgt. | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 7 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Ampe kềm trung thế

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Tên nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Tên thiết bị | Nhà thầu khai báo | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Website nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Có khai báo | Không khai báo |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | Theo tiêu chuẩn IEC 61010; IEC 60529; CE | Có khai báo | Không khai báo |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu, tương đương hoặc tốt hơn | Không như yêu cầu |
| 7 | Phạm vi làm việc |  |  |  |
|  | Điện áp | 0.6 - 50 kV | Như yêu cầu hoặc tốt hơn | Không như yêu cầu |
|  | Dòng điện | 5 - 2000 A | Như yêu cầu hoặc tốt hơn | Không như yêu cầu |
|  | Tần số (Hz) | 50 | Như yêu cầu hoặc tốt hơn | Không như yêu cầu |
| 8 | Độ phân dải |  | Như yêu cầu hoặc tốt hơn | Không như yêu cầu |
|  | Amps 100 to 1999A | 1A | Như yêu cầu hoặc tốt hơn | Không như yêu cầu |
|  | Cấp chính xác dòng điện | ± 1% ± 3 counts | Như yêu cầu hoặc tốt hơn | Không như yêu cầu |
| 9 | Cảm biến dòng mở | Ngàm U rộng | Như yêu cầu hoặc tốt hơn | Không như yêu cầu |
| 10 | Độ mở ngàm U | ≥ 6.35cm | Như yêu cầu hoặc tốt hơn | Không như yêu cầu |
| 11 | Màn hình | LCD, nhìn thấy được dưới ánh sáng ban ngày | Như yêu cầu hoặc tốt hơn | Không như yêu cầu |
| 12 | Bộ nhớ lưu trữ | Tối thiểu 4 kết quả đo | Như yêu cầu hoặc tốt hơn | Không như yêu cầu |
| 13 | Trọng lượng | ≤ 1.7 kg | Như yêu cầu hoặc tốt hơn | Không như yêu cầu |
| 14 | Nhiệt độ làm việc cao nhất | 450C | Như yêu cầu hoặc tốt hơn | Không như yêu cầu |
| 15 | Độ ẩm tương đối cao nhất | 85% | Như yêu cầu hoặc tốt hơn | Không như yêu cầu |
| 16 | Thiết bị cung cấp phải có chứng nhận đạt yêu cầu sử dụng của Trung tâm kiểm định tại Việt Nam | Đáp ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 17 | Năm sản xuất thiết bị | Thiết bị cung cấp phải mới 100% và được sản xuất trong vòng 02 năm gần nhất tính tại thời điểm giao hàng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 18 | Đào tạo | Nhà thầu cung cấp dịch vụ đào tạo, hướng dẫn sử dụng vận hành thiết bị cho cán bộ kỹ thuật của Bên Mua | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 19 | Các phụ kiện đi kèm | - Pin; - Hộp cứng; - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ; Tất cả các phụ kiện cần thiết để thiết bị có thể làm việc đúng chức năng. | Như yêu cầu hoặc tốt hơn | Không như yêu cầu |
| 20 | Thử nghiệm điển hình | - Có biên bản thử nghiệm điển hình được thí nghiệm bởi phòng thí nghiệm độc lập có chức năng. | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 21 | Thử nghiệm nghiệm thu | - Kiểm tra thông số kỹ thuật sản phẩm - Kiểm định về đo lường tại đơn vị thử nghiệm độc lập. | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 22 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Kềm cắt cáp (cộng lực)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo | Không khai báo |
| 4 | Thông số kỹ thuật | - Phần đầu kềm được làm từ thép high mangan, nổi tiếng với độ bền, chịu mài mòn và đàn hồi tốt. - Lưỡi cắt được xử lý nhiệt chuyên sâu, đạt độ cứng 48–52 HRC, giúp đảm bảo độ bén và khả năng cắt chính xác. - Tay cầm bọc nhựa đen chắc chắn, chống trơn trượt khi thao tác với lực mạnh hoặc môi trường ẩm ướt. Chiều dài ~ 36 inch (900mm) Trọng lượng ~ 9kg Chất liệu đầu Thép high mangan Độ cứng lưỡi 48 – 52 HRC Chất liệu cán Nhựa đen chống trượt | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 5 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Kềm cắt dây AC bằng nhông

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo | Không khai báo |
| 4 | Thông số kỹ thuật | - Dụng cụ chuyên dụng dùng để cắt dây cáp đồng, nhôm hay cáp lõi thép.... Vết cắt có tính thẩm mỹ cao không để lại gờ và cạnh sắc nét - Dụng cụ sử dụng cơ chế bánh răng đòn bẩy để cắt dây cáp được đẹp, nhanh, hỗ trợ tối đa cho người dùng - Tay cầm của kìm có bọc lớp cao su dày, dẻo dai giúp người dùng êm tay, hạn chế trơn trượt khi sử dụng. Cán kéo có thể tùy chỉnh chiều dài theo ý muốn và đường kính cáp cắt nên tiện lợi khi phải di chuyển và làm việc trên cao - Có trang bị khóa lưỡi cắt linh hoạt cho phép điều khiển tháo mở hay đóng lưỡi cắt dễ dàng - Khả năng cắt: Φ40mm - 500mm2 - Kích thước: 240mm x 100mm x 40mm - Trọng lượng sản phẩm: 1,2kg | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 5 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Thiết bị bóc lớp bán dẫn (cao su không lưu hóa) của cáp trung thế HLS

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo | Không khai báo |
| 4 | Thông số kỹ thuật | - Dụng cụ được thiết kế chuyên nghiệp để lột lớp bán dẫn (loại không lưu hóa) của các loại cáp trung thế và cao thế có đường kính từ 16mm đến 41mm. - Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 10020 - Gồm hai thành phần: kìm chặn và dụng cụ lột bán dẫn. - Lưỡi dao có thể cắt dọc, cắt xoắn ốc, cắt vòng tròn - Vị trí của dụng cụ lột và kìm chặn được cố định trên cáp bằng lò xo. - Hướng của lưỡi dao cắt được định vị bằng mũi tên trên cần gạt và có thể được điều chỉnh bằng cần gạt để điều chỉnh hướng cắt. - Dụng cụ được thiết kế đặc biệt để chỉ cắt vỏ ngoài mà không cắt phải phần dây dẫn bên trong - Vỏ ngoài được làm từ nhựa gia nhiệt chống sốc (không chứa kim loại nặng hoặc Cadmium). - Đường kinh cáp: ø 16mm đến 41mm - Độ dày lớp bán dẫn: 0 ~ 2mm - Lưỡi dao thép được sản xuất theo tiêu chuẩn UNI 10020, độ cứng tối thiểu: 52 HRC - Độ sâu đường rạch: 0 ~ 0.9 mm - Bước chỉnh: 0.1mm - Trọng lượng dụng cụ lột: ~ 135g - Trọng lượng kìm chặn: ~ 85g | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 5 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Dụng cụ gọt tà đầu lớp vỏ cách điện

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo | Không khai báo |
| 4 | Thông số kỹ thuật | - Dụng cụ được thiết kế chuyên nghiệp để tà đầu lớp cách điện của các loại cáp có đường kính từ 15 mm đến 60 mm. - Phù hợp tiêu chuẩn: EN 10020 - Dụng cụ được làm từ thép và nhồm. Núm xoay điều chỉnh được làm từ nhựa chống sốc (không chứa kim loại nặng hoặc Cadmium). - Không cần sử dụng silicon bôi trơn. - Đường kính cáp: ø 15 mm đến 60 mm - Góc tà đầu: 55° - Độ cao tà đầu: 2mm - Lưỡi dao thép được sản xuất theo tiêu chuẩn UNI 10020 | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 5 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Dụng cụ chuyên dùng bóc lột lớp vỏ ngoài của cáp điện (dùng pin)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo | Không khai báo |
| 4 | Thông số kỹ thuật | Chức năng: gọt và cắt vỏ đầu cáp điện Loại cáp điện áp dụng: Cáp điện hạ thế Kích thước cáp áp dụng: Tiết diện cáp 50- 300mm2, hoặc đường kính cáp 13.8 - 28.1mm. Khuôn gọt cáp đi kèm 20 cái tính theo (đường kính) cáp: - 13,2 - 14 - 14.8 - 15.6 - 16.4 - 17.2 - 18 - 18.8 - 19.6 - 20.4 - 21.2 - 22 - 22.8 - 23.6 - 24.4 - 25.2 - 26 - 26.8 - 27.6 - 28.4mm Pin của máy: 18V 4.0Ah = 2 Viên Củ sạc: 1 cái | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 5 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Băng nhựa làm rào chắn an toàn

| Stt | Nội dung |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Loại | Làm rào chắn tạm khoanh vùng khu vực làm việc | Có khai báo | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo | - Loại băng nhựa chuyên dùng làm bằng dây bản nhựa mỏng, dai, bền. - Loại vạch sọc ngang màu trắng - đỏ dùng cho khu vực cấm vào. - Màu sắc phải đậm, tươi và không phai. - Băng nhựa được cuộn trong rulô có tay cầm mang xách, loại di động, có tay quay để cuộn quấn băng nhựa lại gọn gàng. - Chiều dài băng nhựa ≥ 100m. - Chiều rộng bản băng nhựa ≥ 50mm. - Bề dày bản băng nhựa < 0,05mm. - Khối lượng băng nhựa < 200g. | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Bảo hành | ≥ 12 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Biển báo công trường

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Cảnh báo an toàn giao thông | Như yêu cầu cột (3) | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | - Khung sắt tròn ф30x3mm - Đế khung sắt tròn ф30x3mm - Tôn tấm dày 3 mm - Khung sơn màu đỏ, nội dung dán đề can - Kích thước, nội dung: như hình dưới đây | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Bảo hành | ≥ 12 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Biển báo "Cấm đóng điện! Có người đang làm việc"

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Treo tại vị trí đã thực hiện cắt điện trên lưới điện | Như yêu cầu cột (3) | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | Vật liệu chế tạo: - Bằng kim loại lá - Chiều dày 2÷3mm, không bị hư hỏng do tác dụng của khí quyển - Kích thước, màu sắc như sau: | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Bảo hành | ≥ 12 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Biển báo "Đã nối đất"

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Treo tại vị trí đã thực hiện lắp tiếp đất trên lưới điện | Như yêu cầu cột (3) | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | Vật liệu chế tạo: - Bằng kim loại lá - Chiều dày 2÷3mm, không bị hư hỏng do tác dụng của khí quyển - Kích thước, màu sắc như sau: | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Bảo hành | ≥ 12 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |

- Bộ đàm cầm tay

| Stt | Nội dung |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo | Không khai báo |
| 4 | Tính năng | Liên lạc vô tuyến | Như yêu cầu cột (3) | Không khai báo |
| 5 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật | - Tần số hoạt động: 400-480Mhz (UHF). - Công suất phát: 18W mang âm thanh chất lượng to rõ. Âm thanh trong, chống ồn tốt. - Công suất âm thanh: 1500mW - Xuyên tường đi hầm - IP 68 chống nước tốt - Sử dụng tòa nhà 30-40 làu -Công suất phát lớn - Pin lion dung lượng lớn -Cự ly: 3-4 km -Lý Tưởng: 5-7km - Kích thước: 115.6 x 57.6 x 40.5 mm - Trọn bộ bao gồm: Thân máy, antenna, pin , adaptor, sạc bàn, bát cài lưng. | Như yêu cầu cột (3) | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| 6 | Bảo hành | ≥ 36 tháng | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |