### Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

#### Mục 1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

a. Tên Kế hoạch: Dự toán mua sắm hàng công trang cho phạm nhân, trại viên, học sinh, người bị tạm giữ, tạm giam năm 2026.

b. Chủ đầu tư: Cục C10 - Bộ Công an

c. Thời gian thực hiện: Tháng 4/2026

d. Tên gói thầu: Mua vải may quần áo

e. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (1 giai đoạn 1 túi hồ sơ).

f. Thời gian thực hiện gói thầu: 70 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

g. Địa điểm giao hàng: Tại Trại giam Phú Sơn 4 thuộc Cục C10 (theo kế hoạch phân bổ, trang bị của Cục C10).

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Các tham số kỹ thuật yêu cầu chào thầu phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nêu tại Mục 3 Chương III và được liệt kê theo Biểu dưới đây.

Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại Mẫu số 01A và 01B Chương IV.

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Mức chất lượng | Dung sai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khổ vải | Cm | 150 ± 2 | -1 đến +4 |
| 2 | Kiểu dệt |  | Chéo 2/2 |  |
| 3 | Chỉ số sợi: Dọc Ngang | Nm | 54/2 34 |  |
| 4 | Thành phần sợi |  | Pes/Cotton |  |
| 5 | Tỉ lệ pha: Sợi dọc Sợi ngang | % | 67/33 67/33 | ±2 ±2 |
| 6 | Trọng lượng vải | g/m² | 220 ±11 | -3% đến +5% |
| 7 | Mật độ sợi: Sợi dọc Sợi ngang | Sợi/10cm % % | 421 223 | -3% đến +5% -3% đến +5% |
| 8 | Độ bền kéo đứt băng vải: Theo chiều dọc Theo chiều ngang | N | ≥1400 ≥550 |  |
| 9 | Độ bền màu giặt ở 60oC Phai màu Dây màu | Cấp | ≥ 4 ≥ 4 |  |
| 10 | Độ bền màu ma sát Khô Ướt | Cấp | ≥ 4 ≥ 3 |  |
| 11 | Độ bền màu mồ hôi Phai màu Dây màu | Cấp | ≥ 4 ≥ 4 |  |
| 12 | Độ thay đổi kích thước sau khi giặt ở 60oC Theo chiều dọc Theo chiều ngang | % | ≤2,5 ≤1,5 |  |
| 13 | Màu sắc |  | Màu xanh lam |  |

- Nhà thầu cam kết nộp mẫu hiện vật theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật tại Chương III của E-HSMT

##### 1.3. Các yêu cầu khác

Trong trường hợp cần thiết để đánh giá về tiêu chuẩn kỹ thuật, bên mời thầu sẽ đánh giá mẫu dự thầu của các nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị thứ 3 vào kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa, mọi chi phí kiểm tra do nhà thầu thực hiện.

Nhà thầu có trách nhiệm liên hệ với Chủ đầu tư sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hàng hóa và có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đủ số lượng, đảm bảo an toàn theo kế hoạch trang bị của Cục C10. Toàn bộ chi phí sản xuất, vận chuyển hàng hóa và các phát sinh khác do nhà thầu chịu

Nhà thầu phải có bản cam kết thực hiện đúng nội quy ra  vào của đơn vị cơ sở giam giữ phạm nhân.Có bảng thuyết minh cách thức giao nhận hàng hóa cụ thể (phương tiện ra vào cơ sở giam giữ, nhân sự  thực hiện nhiệm vụ giao nhận hàng hóa, cách thức giao nhận hàng hóa,…)

#### Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp (nếu cần thiết) để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Nội dung, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm được quy định trong ĐKCT.

Bất kỳ hàng hóa, vật tư, thiết bị nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.