CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

----o0o----

DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐƯỜNG ĐT.725,

HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG

ĐẾN RANH GIỚI TỈNH ĐẮK NÔNG

ĐỀ CƯƠNG

NHIỆM VỤ KHẢO SÁT;

LẬP THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG & DỰ TOÁN

THÁNG 3 NĂM 2026

MỤC LỤC

I.	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	3

II.	GIỚI THIỆU CHUNG	3

1.	TỔNG QUAN:	3

2.	CĂN CỨ PHÁP LÝ	4

3.	THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN:	5

4.	PHẠM VI DỰ ÁN:	5

5.	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG:	5

III.	QUY MÔ & TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT:	7

IV.	GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CHÍNH:	8

1.	Bình đồ	8

2.	Trắc dọc	8

3.	Trắc ngang	8

4.	Nền đường	9

5.	Kết cấu áo đường	9

6.	Hệ thống thoát nước	9

7.	Công trình phòng hộ	9

8.	Sửa chữa cầu cũ hiện trạng	9

9.	Hệ thống an toàn giao thông	10

V.	NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, THỦY VĂN	10

1.	CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, THU THẬP SỐ LIỆU& THỊ SÁT	10

1.1	Điều tra, thu thập tài liệu	10

1.2	THỊ SÁT HIỆN TRƯỜNG	10

2.	KHẢO SÁT TUYẾN.	10

2.1	Khảo sát lưới khống chế mặt bằng và cao độ.	10

2.2	Khảo sát tuyến chính	11

2.3	Khảo sát đoạn tuyến so sánh đoạn Km12+80 – Km12+500	12

2.4	Khảo sát nút giao	12

2.5	Khảo sát đường giao dân sinh	13

2.6	Khảo sát mương dẫn xả:	13

2.7	Khảo sát các vị trí dự kiến xây dựng tường chắn:	14

2.8	Khảo sát địa hình cống khẩu độ lớn:	15

2.9	Khảo sát cống thoát nước ngang hiện trạng	15

2.10	Khảo sát vị trí sạt trượt Km27+626,6 – Km27+663,9	15

2.11	Khảo sát công trình cầu cũ:	16

2.12	Khảo sát công trình khác:	16

3.	KHẢO SÁT NỀN MẶT ĐƯỜNG HIỆN TẠI:	16

4.	KHẢO SÁT THUỶ VĂN:	17

4.1	Thu thập và mua tài liệu.	17

4.2	Khảo sát thuỷ văn dọc tuyến và cống.	17

4.3	Khảo sát, thu thập hồ đập, kênh mương thủy lợi	17

VI.	NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT, VẬT LIỆU XÂY DỰNG &  BÃI THẢI	17

1.	CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT.	17

1.1	Đo vẽ địa chất công trình	17

1.2	Nền đường thông thường:	17

1.3	Cống khẩu độ B≥2m	17

1.4	Tường chắn:	18

1.5	Nền đường đào sâu:	18

1.6	Yêu cầu kỹ thuật lỗ khoan & thí nghiệm:	20

2.	MỎ VẬT LIỆU XÂY DỰNG, BÃI THẢI.	21

2.1	Điều tra mỏ vật liệu xây dựng và bãi thải	21

2.2	Thí nghiệm mỏ vật liệu xây dựng	21

3.	THÍ NGHIỆM & THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA	22

3.1	Phối liệu trong BTN	22

3.2	Thiết kế lựa chọn hàm lượng nhựa	22

3.3	Thí nghiệm hỗn hợp BTN với hàm lượng nhựa tối ưu	22

3.4	Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý để thiết kế kết cấu áo đường	22

VIII.	NHIỆM VỤ LẬP THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG	25

1.	Mục tiêu công tác thiết kế	25

2.	Nội dung nhiệm vụ thiết kế	25

2.1	Thuyết minh Thiết kế BVTC:	25

2.2	Nội dung Thiết kế BVTC:	26

IX.	HỒ SƠ GIAO NỘP	26

1.	Hồ sơ khảo sát:	26

2.	Hồ sơ Thiết kế Bản vẽ thi công:	26

3.	Hồ sơ dự toán:	27

4.	Hồ sơ Chỉ dẫn kỹ thuật và Quy trình bảo trì công trình, hạng mục công trình:	27

X.	DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN	27

XI.	KHỐI LƯỢNG & CHI PHÍ KHẢO SÁT, LẬP THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CỐNG	27

1.	KHỐI LƯỢNG:	27

2.	CHI PHÍ KHẢO SÁT THIẾT KẾ.	27

XII.	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN	27

PHỤ LỤC:

- Khối lượng khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công.

- Chí phí khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công.

| CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

NHIỆM VỤ KHẢO SÁT, LẬP THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG & DỰ TOÁN

| Tên dự án | : Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông |
| --- | --- |
| Địa điểm xây dựng | : Xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng. |
| Giai đoạn | : Thiết kế bản vẽ thi công. |

# NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Gồm các hạng mục công việc sau:

+ Khảo sát địa hình và lập báo cáo;

+ Khảo sát thủy văn và lập báo cáo;

+ Khảo sát địa chất và lập báo cáo;

+ Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

# GIỚI THIỆU CHUNG

## TỔNG QUAN:

Đường ĐT.725 nối Lâm Đồng - Đắk Nông có chiều dài khoảng 26,25Km được xây dựng trước năm 2006, là tuyến đường vận hành trong hệ thống giao thông của Dự án Thuỷ điện Đồng Nai 4, chạy theo hướng Bắc - Nam. Đây là tuyến đường nối liền ĐT.725 với Quốc lộ 28 thuộc tỉnh Đắk Nông cũ; nối liền các xã phía Tây tỉnh Lâm Đông. Tuyến có tổng chiều dài khoảng 26,25Km, có điểm đầu xuất phát tại Ngã ba xã Lộc Bắc (giao ĐT.725) và điểm cuối tại đầu cầu Đắk Glong. Về cơ bản tuyến đường đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp V.

Qua thời gian khai thác từ năm 2006 đến nay, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện giao thông và mất an toàn giao thông đặc biệt trong mùa mưa lũ. Theo định hướng quy hoạch tuyến đường ĐT.725 nối Lâm Đồng - Đắk Nông sẽ được đầu tư xây dựng, nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III - miền núi. Sau khi xây dựng nâng cấp tuyến Đường ĐT.725 nối Lâm Đồng - Đắk Nông sẽ đảm bảo giao thông đồng bộ, thông suốt, nâng cao đời sống nhân dân trong vùng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và an ninh quốc phòng trong khu vực. Mặt khác, tuyến đường sẽ kết nối cùng với các tuyến ĐT.725, QL20, QL27, QL28…tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn không chỉ kết nối các địa phương trong tỉnh với nhau, mà còn mở rộng thông thương các địa phương ngoài tỉnh.

Dự án Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 26/02/2026.

## CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội khóa XIII; Luật sửa đổi bổ sung số : 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 7 năm 2020 hợp nhất Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các luật có liên quan;

Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 01/01/2025;

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2020 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 1 số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tư 02/2025 ngày 31/3/2025 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ về qui định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 và số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 và số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 và số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bốc khối lượng công trình;

Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt QH xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt QH tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp đường nối từ ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới  tỉnh Đắk Nông.

Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 26/02/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Dự án nâng cấp đường nối từ ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới  tỉnh Đắk Nông.

## THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN:

Tên dự án: Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông;

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1;

Tổ chức quản lý và thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1;

Các bước thiết kế: Thiết kế 2 bước (thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công);

Mục tiêu Dự án: Việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo an toàn giao thông, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

## PHẠM VI DỰ ÁN:

Điểm đầu (lý trình Km0+00): giao ĐT.725 tại Km132, thuộc địa phận xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng;

Điểm cuối (Km27+673,9): Khớp nối vào đầu cầu Đắk Glong, ranh giới giữa xã Bảo Lâm 5 và xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng;

Tổng chiều dài khoảng: 26,25 Km.

## TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG:

Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát thiết kế chủ yếu áp dụng cho Dự án như sau:

| TT | Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
|  | Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát | TCCS 31:2020/TCĐBVN |
|  | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung | TCVN 9398:2012 |
|  | Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình | TCVN 9401:2012 |
|  | Xác định mô đun đàn hồi của nền, đường bằng tấm ép cứng | TCVN 8861:2011 |
|  | Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman | TCVN 8867:2025 |
|  | Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng các-tơ | TCVN 9402:2012 |
|  | Công trình phòng chống đất sụt trên đường ô tô – Yêu cầu khảo sát và thiết kế | TCVN 13346:2021 |
|  | Tiêu chuẩn khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu | TCCS 41:2022/TCĐBVN |
|  | Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình | TCVN 9437:2012 |
|  | Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu) | TCVN 9846:2013 |
|  | Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất | TCVN 8869:2011 |
|  | Đất, đá xây dựng - Phân loại | TCVN 5746:2024 |
|  | Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu | TCVN 2683:2012 |
|  | Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh | TCVN 9352:2012 |
|  | Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng | TCVN 9354:2012 |
|  | Đất xây dựng - Thí nghiệm cắt cánh hiện trường cho đất dính | TCVN 10184:2021 |
|  | Đất xây dựng - Phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý | TCVN 4195:2012÷ TCVN 4197:2012; TCVN 4198:2014; TCVN 4199:1995; TCVN 4200:2012÷ TCVN 4202:2012 |
|  | Chất lượng đất - Xác định pH | TCVN 5979:2007 |
|  | Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - Không thoát nước và cố kết - Thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục | TCVN 8868:2011 |
|  | Quy trình thí nghiệm xác định cường độ nén nở hông của đất dính | ASTM D2166 |
|  | Đá xây dựng - Phương pháp xác định độ bền nén một trục trong phòng thí nghiệm | TCVN 10324:2014 |
|  | Công trình xây dựng- Phân cấp đá trong thi công | TCVN 11676:2016 |
|  | Các tiêu chuẩn thí nghiệm phân tích thành phần hóa học mẫu nước | TCVN 6656:2000 TCVN 6492:2011 TCVN 6179:1996 TCVN 6224:1996 |
|  | Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu | TCVN 13567:2022 |
|  | Hỗn hợp bê tông nhựa nóng-Thiết kế theo phương pháp Marshall | TCVN 8820:2011 |
|  | Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế | TCVN 4054-2005 |
|  | Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế (tham khảo) | TCVN13592-2022 |
|  | Đường giao thông nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN10380-2014 |
|  | Đường cứu nạn ô tô | TCVN 8810:2011 |
|  | Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế | TCCS38:2022/TCĐBVN |
|  | Thiết kế cầu đường bộ | TCVN 11823:2017 |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ | QCVN41:2024/BGTVT |
|  | Quy chuẩn Quốc gia về số liệu các điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng | QCVN 02:2009/BXD |

# QUY MÔ & TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT:

- Cấp đường: Đường ô tô cấp IV - miền núi, vận tốc thiết kế 40Km/h;

- Mặt cắt ngang: rộng 7,5m bao gồm mặt đường 5,5m với 2 làn xe; lề gia cố 2x0,5m; lề đường 2x0,5m.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật: Tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005 (Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế) và TCVN11823-2017 (Tiêu chuẩn thiết kế cầu). Thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình như sau:

| TT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấp đường |  | Đường ô tô cấp IV-MN |
| 2 | Tốc độ thiết kế (châm chước) | Km/h | 40 |
| 4 | Tải trọng thiết kế |  |  |
|  | + Đường | trục | 100kN |
|  | + Công trình trên tuyến | xe | HL93 |
| 5 | Tần suất thiết kế |  |  |
|  | + Đường, cống, & cầu nhỏ | % | 4% |
|  | + Cầu lớn, cầu trung | % | 1% |
| 6 | Mặt đường |  |  |
|  | + Quy mô |  | Cấp cao A1 |
|  | + Mô đuyn đàn hồi mặt đường tối thiểu | MPa | 130 |
| 8 | Bề rộng mặt cắt ngang | m | 7,5 |
|  | + Mặt đường (2 làn xe) | m | 5,5 |
|  | + Lề gia cố | m | 2x0,5 |
|  | + Lề đường | m | 2x0,5 |
| 9 | Bán kính đ.cong nằm (Rn) |  |  |
|  | + Rn tối thiểu giới hạn (châm chước những đoạn địa hình khó khăn) | m | 60 (30) |
|  | + Rn tối thiểu thông thường | m | 125 |
| 10 | Bán kính đ.cong đứng tối thiểu giới hạn (Rđ) |  |  |
|  | + Rđ lồi | m | 700 |
|  | + Rđ lõm | m | 450 |
| 11 | Độ dốc dọc tối đa | % | 8 (9)* |
| 12 | Độ dốc siêu cao lớn nhất | % | 6 |
| 13 | Tầm nhìn dừng xe | m | 40 |
| 14 | Khổ công trình trên tuyến |  | Theo khổ nền đường |

Ghi chú: (*) Trong trường hợp khó khăn, châm chước dốc dọc tối đa cộng thêm 1% theo điều 5.7.1 TCVN 4054:2005

# GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CHÍNH:

## Bình đồ

Tim tuyến thiết kế cơ bản bám theo tim đường cũ, có điều chỉnh cục bộ một số đoạn tuyến để đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật của cấp đường, bán kính đường cong nằm và độ dốc dọc. Bình đồ được thiết kế với 201 lần chuyển hướng; một số đoạn tuyến có châm chước yếu tố hình học của đường cong nằm (30m ≤ Rmin ≤ 60m) để hạn chế phạm vi chiếm dụng đất rừng, hạn chế ảnh hưởng đến hành lang an toàn hồ đập và giảm khối lượng đào đắp.

Các nút giao được thiết kế là nút giao đồng mức, dạng đơn giản.

## Trắc dọc

Trắc dọc được thiết kế chủ yếu theo phương pháp đường bao nhằm tận dụng tối đa kết cấu áo đường cũ để được đầu tư, giảm khối lượng đào đắp; có kết hợp với phương pháp đường cắt để cải thiện độ dốc theo cấp đường thiết kế. Độ dốc dọc lớn nhất được thiết kế imax = 9% đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật của đường cấp IV – miền núi. Riêng một số đoạn tuyến có địa hình khó khăn, thiết kế độ dốc dọc imax = 10% để hạn chế phạm vi chiếm dụng rừng, hạn chế ảnh hưởng đến hành lang an toàn hồ đập và giảm khối lượng đào đắp.

## Trắc ngang

Nền đường rộng Bnền = 7,5m, trong đó: Mặt đường rộng Bmặt = 5,5m; lề đường rộng 1,0m x 2 bên = 2,0m (chưa tính phần mở rộng trong đường cong).

Độ dốc ngang mặt đường và lề gia cố: i = 2%; độ dốc ngang lề đất không gia cố: ilề = 4%.

Mái taluy nền đắp: 1/1,5; taluy nền đào: 1/n, với n tùy thuộc vào địa chất.

## Nền đường

Đối với nền đường đắp: Lu lèn đảm bảo độ chặt Kyc ≥ 0,98 trong phạm vi 50cm tính từ đáy kết cấu áo đường trở xuống; các lớp tiếp theo lu lèn đảm bảo Kyc ≥ 0,95.

Đối với nền đường đào và nền không đào không đắp: Lu xử lý nền đường đảm bảo độ chặt Kyc ≥ 0,98 trong phạm vi 30cm tính từ đáy áo đường trở xuống.

## Kết cấu áo đường

- Kết cấu mặt đường làm mới và mở rộng: Kết cấu mặt đường thiết kế với mô đun đàn hồi Eyc ≥ 130Mpa, gồm:

+ Lớp bê tông nhựa nóng C16 dày 7cm;

+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1kg/m²;

+ Cấp phối đá dăm lớp trên loại 1 dày 18cm (Dmax = 25mm);

+ Cấp phối đá dăm lớp dưới loại 1 dày 18cm (Dmax = 37,5mm).

- Kết cấu mặt đường tăng cường (áp dụng mặt đường bê tông nhựa hiện hữu):

+ Lớp bê tông nhựa nóng C16 dày 7cm;

+ Tưới nhựa thấm bám 1kg/m²;

+ Cấp phối đá dăm lớp trên loại 1 dày 18cm (Dmax = 25mm);

+ Bù vênh mặt đường cũ bằng cấp phối đá dăm loại 1 (Dmax = 25mm).

- Phần lề đất (rộng 50cm) gia cố bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200 dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 5cm.

## Hệ thống thoát nước

- Thoát nước dọc: các đoạn tuyến qua khu vực đông dân cư thiết kế mương chữ nhật đậy đan bằng bê tông cốt thép M200. Các đoạn qua khu vực thưa dân cư, thiết kế mương dọc hình thang kích thước B=0.4m bằng tấm bê tông xi măng M200 đúc sẵn lắp ghép. Tại vị trí qua ngã giao thiết kế mương đan chịu lực bê tông cốt thép.

- Thoát nước ngang: Tận dụng lại hệ thống cống hiện hữu trên tuyến còn sử dụng tốt; thiết kế mới cống tròn, cống hộp bê tông cốt thép tại một số vị trí phù hợp với địa hình và đảm bảo thoát nước.

## Công trình phòng hộ

Xây dựng tường chắn taluy dương, taluy âm bằng tường chắn trọng lực định hình bằng bê tông xi măng M200 hoặc rọ đá (tại một số vị trí sạt lở hiện trạng) để đảm bảo ổn định nền đường, hạn chế diện tích chiếm dụng của công trình.

## Sửa chữa cầu cũ hiện trạng

Giữ nguyên quy mô và kết cấu các cầu hiện trạng trên tuyến gồm:
Cầu Lộc Bảo 1, cầu Lộc Bảo 2, cầu Lộc Bảo 3, cầu Lộc Bảo 4, cầu Lộc Bảo 5, cầu Lộc Bảo 6, cầu Lộc Bảo 7 và thực hiện sửa chữa cải tạ một số hạng mục như sau:

+ Thay mới khe co giãn, lớp phủ mặt cầu;

+ Vệ sinh ống thoát nước, tứ nón, sơn lại bê tông gờ lan can;

+ Thay tôn lượn sóng đầu cầu.

## Hệ thống an toàn giao thông

Bố trí cọc tiêu, sơn đường, rào hộ lan và biển báo hiệu đường bộ theo quy định tại QCVN 41:2024/BGTVT.

# NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, THỦY VĂN

## CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, THU THẬP SỐ LIỆU& THỊ SÁT

### Điều tra, thu thập tài liệu

Trên cơ sở tận dụng tối đa các số liệu điều tra, thu thập các tài liệu phục vụ cho công tác khảo sát, lập báo cáo Nghiên cứu khả thi. Tiến hành điều tra, thu thập và cập nhật tài liệu (nếu có thay đổi) đến thời điểm lập BVTC, bao gồm:

- Tài liệu, số liệu về kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu.

- Thu thập các tài liệu nghiên cứu dự án giao thông đã và dự kiến sẽ thực hiện.

- Làm việc với địa phương để có các thỏa thuận bằng văn bản về các vấn đề: Vị trí đổ đất thừa, tuyến đường vận chuyển…

- Hiện trạng các công trình hạ tầng khác dọc đường (đường ống cấp nước, đường điện, cáp quang, cáp thông tin…).

- Thu thập các số liệu phục vụ lập dự toán:

+ Định mức đơn giá xây dựng cơ bản, thông báo giá mới nhất của địa phương.

+ Nguồn cung cấp VLXD, giá thành, cự ly vận chuyển, ...

+ Điều tra thu thập các loại giá dịch vụ vận tải (cước vận chuyển, cước bốc xếp, ...), các loại phí (phí cầu đường, phí bảo hiểm ...).

###### Khối lượng dự kiến:

Công tác điều tra, thu thập cập nhật số liệu ở bước BCNCKT cho tất cả các nội dung trên: 03 công.

### THỊ SÁT HIỆN TRƯỜNG

Mục đích của thị sát thực địa là đối chiếu hồ sơ Báo cáo NCKT được duyệt với tình hình  thực địa; bổ sung nhận thức về các yếu tố địa hình, địa chất, thuỷ văn, dân cư, môi trường, điều tra về tình hình ngập lụt (nếu có), hiện trạng và quy mô nền mặt đường các đường giao thông hiện hữu có liên quan, hiện trạng công trình v.v… và sơ bộ đưa ra giải pháp nghiên cứu.

Đồng thời thị sát rà soát lại các giải pháp thiết kế (theo hồ sơ thiết kế cơ sở), tập trung vào các đoạn tuyến có nhiều vấn đề cần xử lý: các đoạn đi gần khu dân cư, các đoạn có điều kiện địa hình khó khăn, ngập trên tuyến...;

###### Khối lượng dự kiến: 27 công, 4ca xe.

## KHẢO SÁT TUYẾN.

### Khảo sát lưới khống chế mặt bằng và cao độ.

Giai đoạn lập Báo cáo NCKT, lưới khống chế mặt bằng, độ cao hạng IV và lưới đường chuyền cấp 2 đã xây dựng theo hệ toạ độ Quốc gia VN-2000, bao gồm 9 điểm GPS và 154 điểm đường chuyền cấp 2 (khoảng cách 150 – 200m/điểm).

Giai đoạn lập Thiết kế BVTC, hệ thống lưới khống chế mặt bằng hạng IV, lưới khống chế cao độ hạng IV và lưới đường chuyền cấp 2 được tận dụng lại hoàn toàn. Tiến hành rà soát tại hiện trường để đánh giá tình trạng các mốc, kiểm tra lại chênh cao giữa các mốc dự kiến sử dụng lại. Lập báo cáo kiểm tra đánh giá hiện trạng mốc sử dụng lại và trình chủ nhiệm khảo sát khi tiến hành kiểm tra, nghiệm thu hiện trường cũng như nghiệm thu tài liệu cuối cùng sau này.

Trong trường hợp mốc đường chuyền DC2 bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị sai lệch hoặc ảnh hưởng trong phạm vi nền mặt đường do điều kiện khách quan thì tiến hành lập báo cáo (hoặc Công văn) đề nghị với đơn vị Chủ đầu tư cho phép lập mới bổ sung mốc theo tiêu chuẩn đã thực hiện trong bước lập dự án đầu tư, điểm khôi phục sẽ phải thực hiện gần nhất với điểm đã mất, đặt tên trùng với điểm mất cuối thêm ký tự A và phải được tính toán lại trong tổng thể toàn bộ lưới đã thực hiện trước đây.

Dự kiến khối lượng lập lại các mốc dường chuyền DC2 khoảng 10% số mốc đã lập bước lập báo cáo NCKT.

### Khảo sát tuyến chính

#### Phóng tuyến hiện trường.

Tiến hành phóng tuyến hiện trường theo theo tim tuyến của hồ sơ Báo cáo NCKT đã được phê duyệt;

Công tác phóng tuyến hiện trường bao gồm: định đỉnh, đo góc, rải cọc chi tiết;

Rải cọc chi tiết với khoảng cách trên đường thẳng và đường cong có bán kính cong nằm Rn ≥ 500m không quá 20m/cọc, đối với đường cong có bán kính cong nằm Rn < 500m khoảng cách không quá 10m/cọc, bổ sung các cọc chủ yếu trong đường cong (NĐ, TĐ, PG, TC, NC), cọc H, cọc Km và các cọc địa hình phản ánh địa hình dọc tuyến. Tại các vị trí cọc Km trên đường cũ phải bố trí 1 cọc chi tiết và ghi chú rõ lý trình của cọc Km hiện tại. Dự kiến mỗi Km rải 90 cọc gồm các cọc chi tiết và địa hình, cọc chủ yếu của đường cong, cọc H, Km; tận dụng lại cọc đã cắm trong trong bước Báo cáo NCKT là 25 cọc/Km.

Cọc chi tiết sử dụng cọc gỗ hình vuông cạnh 5cm, dài 40cm. Đối với cọc trên mặt đường cũ sử dụng đinh sắt có mũ 15mm, dài 10cm.

#### Lập bình đồ

Trên cơ sở tim tuyến đã được phê duyệt, tiến hành xác định tim tuyến thiết kế tại hiện trường. Tim tuyến phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định của cấp đường, phải phù hợp với địa hình, phù hợp với công trình đã xây dựng, với quy hoạch.

Trên cơ sở các mốc khống chế GPS và lưới đường chuyền cấp 2 đã được lập ngoài hiện trường, đo vẽ bình đồ tuyến, đường đồng mức 1m trong phạm vi đo vẽ bình đồ.

Đo vẽ bình đồ: Tỷ lệ 1/1.000, phạm vi đo vẽ từ tim sang mỗi bên 20m, các đoạn đào sâu đo vẽ từ tim ra mỗi bên 30m.

Ngoài các yêu cầu kỹ thuật theo quy trình quy phạm khảo sát, cần thể hiện đầy đủ các địa hình, địa vật trên bình đồ như:

Lưới khống chế mặt bằng, độ cao hạng IV và đường chuyền 2;

Địa giới hành chính xã;

Nhà, công trình và phạm vi đường bao các khu dân cư hiện có.

Vị trí các đường ngang dân sinh giao cắt với tuyến đường khảo sát.

Các công trình nhân tạo quan trọng như: Mương máng thuỷ lợi, đường điện cao hạ thế, v.v...

Những địa vật quan trọng như: các di tích lịch sử, đền thờ, miếu, đình chùa, cây cổ thụ, nghĩa trang, nghĩa địa,v.v...

Đối với các loại đường giao hiện có cần phải ghi đầy đủ chiều rộng nền, mặt đường và loại kết cấu áo đường.

Các công trình nổi, ngầm: các đường cáp quang, cấp thoát nước, điện, xăng dầu, thông tin, v.v...

###### Khối lượng dự kiến: Bình đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1,0m, đo theo chiều dài tuyến (trừ các đoạn sạt trượt, cầu, nút giao); đo từ tim ra mỗi bên 20m, các đoạn đào sâu đo vẽ từ tim ra mỗi bên 30m

#### Lập trắc dọc

Đo vẽ trắc dọc: Tỷ lệ: dài 1/1.000; cao 1/100;

Khảo sát trắc dọc bao gồm các công tác đo cao, đo dài, đo tất cả các cọc chi tiết;

Sai số tổng quát fl / L  1/1.000. (fl: sai số cho phép tính bằng m; L: chiều dài tuyến tính bằng m);

Đo chi tiết 1 lần khép vào tổng quát fl / L  1/500.

###### Khối lượng dự kiến: Trắc dọc tỷ lệ (1/1.000, 1/100), đo theo chiều dài tuyến chính

#### Lập trắc ngang

Đo vẽ trắc ngang: Tỷ lệ 1/200, đo tất cả các cọc chi tiết đã rải, dự kiến số lượng mặt cắt ngang đo vẽ 90mcn/km, phạm vi đo mặt cắt ngang từ tim tuyến sang mỗi bên 20m

Trên cắt ngang phải thể hiện rõ địa hình, địa vật và các công trình đặc biệt nếu có. Đối với phần đường hiện hữu phải thể hiện tim đường hiện tại, hai mép nhựa, hai mép lề đất và hai chân ta luy, chân bệ phản áp, công trình chống đỡ (nếu có). Đo các mặt cắt ngang tương ứng với các vị trí có các cột điện, cột thông tin... và phải thể hiện rõ các cột đó lên cắt ngang.

###### Khối lượng dự kiến: Trắc ngang tỷ lệ 1/200, đo theo chiều dài tuyến và từ tim ra mỗi bên 20m (các đoạn đào sâu đo từ tim ra mỗi bên 30m); số lượng mặt cắt ngang 90mcn/Km (trừ tận dụng các cọc bước BCNCKT 25mcn/Km);

### Khảo sát đoạn tuyến so sánh đoạn Km12+80 – Km12+500

Trên cơ sở báo cáo thẩm định số 1083/SXD-QLHT của Sở Xây dựng có nội dung "Đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ lưỡng về giải pháp thiết kế. Trong đó lưu ý tính toán nắn chỉnh một số đoạn tuyến có đường cong nằm bán kính nhỏ để đảm bảo giao thông khi đưa vào khai thác".

Trong quá trình rà soát hồ sơ bước BCNCKT, phương án tim tuyến tại đoạn Km12+80 – Km12+500 có thể nghiên cứu thêm giải pháp điều chỉnh tim tuyến về phía bên trái để cải tạo đường cong nằm đảm bảo chỉ tiêu đường cấp IV-MN.

Vì vậy, để có cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng trong bước TKBVTC, tiến hành khảo sát theo tim tuyến nghiên cứu, chiều dài dự kiến nghiên cứu khoảng 240m..

Nội dung công tác khảo sát bình đồ, trắc dọc, trắc ngang tương tự mục 2.2.

### Khảo sát nút giao

Khảo sát bình đồ nút giao TL 1/500, đường đồng mức 0,5m: Đo dọc theo tim tuyến chính & theo tuyến nhánh từ tim nút ra mỗi phía 100m; đo ngang từ tim nhánh nút ra mỗi bên 20m. Yêu cầu kỹ thuật tương tự công tác khảo sát tuyến. Trên tuyến có 4 nút giao như sau:

| TT | Lý trình | Dạng nút giao | Giải pháp thiết kế |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Km3+941.08 | Ngã 3, giao bằng | Nút giao đồng mức, tổ chức giao thông bằng vạch sơn, biển báo |
| 2 | Km18+686.51 | Ngã 3, giao bằng | Nút giao đồng mức, tổ chức giao thông bằng vạch sơn, biển báo |
| 3 | Km23+205.31 | Ngã 3, giao bằng | Nút giao đồng mức, tổ chức giao thông bằng vạch sơn, biển báo. |
| 4 | Km25+591.24 | Ngã 3, giao bằng | Nút giao đồng mức, tổ chức giao thông bằng vạch sơn, biển báo. |

Khảo sát trắc dọc TL 1/500 - 1/50: Yêu cầu kỹ thuật tương tự công tác khảo sát tuyến;

Khảo sát trắc ngang TL 1/200: Dự kiến số lượng mặt cắt ngang 20m/cọc (trừ tận dụng các cọc bước BCNCKT 25mcn/Km), phạm vi đo mặt cắt ngang từ tim nhánh nút sang mỗi bên 20m. Yêu cầu kỹ thuật tương tự công tác khảo sát tuyến;

###### Khối lượng dự kiến:

Bình đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0.5m, đo từ tim nút ra 100m/ nhánh nút và từ tim nhánh nút ra mỗi bên 20m;

Trắc dọc tỷ lệ (1/500, 1/50);

Trắc ngang tỷ lệ 1/200, đo theo chiều dài nhánh nút và từ tim ra mỗi bên 20m; số lượng mặt cắt ngang 20m/cọc (trừ tận dụng các cọc bước BCNCKT 25mcn/Km);

### Khảo sát đường giao dân sinh

Trên tuyến có 68 vị trí giao với đường giao dân sinh.

Nội dung khảo sát đường giao dân sinh chủ yếu bao gồm:

Bình đồ: Tỷ lệ 1/1.000; tận dụng bình đồ tuyến, đo vẽ thêm 10m dọc theo tim đường giao, từ tim đường giao sang mỗi bên 10m.

Đo vẽ trắc dọc đường giao tỷ lệ 1/500; 1/50: mỗi vị trí giao cắt đo từ tim tuyến theo hướng đường giao 50m.

Đo vẽ trắc ngang tỷ lệ 1/200: mỗi vị trí giao cắt đo 03 mặt cắt tại mép đường cũ, mép đường mới và 02 mặt cắt tại các vị trí thay đổi địa hình. Phạm vi đo vẽ từ tim ra mỗi bên 10m.

Xác định góc giao, quy mô đường (chiều rộng nền mặt đường,loại mặt đường hiện tại,...), quy mô cống (khẩu độ, kết cấu, tình trạng sử dụng, mục đích sử dụng,...);

Đường giao dân sinh được thể hiện đầy đủ trên bình đồ tuyến và trong bảng thống kê chi tiết;

###### Khối lượng dự kiến:

Bình đồ: Tận dụng bình đồ tuyến;

Trắc dọc tỷ lệ (1/500, 1/50), theo chiều dài 50m/đường;

Trắc ngang tỷ lệ 1/200, đo theo chiều dài tuyến và từ tim ra mỗi bên 10m; số lượng mặt cắt ngang 5mcn/đường.

### Khảo sát mương dẫn xả:

Trên tuyến có 2 đoạn mương dẫn với chiều dài mỗi vị trí khoảng 50m; các vị trí cần xây dựng mương dẫn xả để thoát nước thượng hạ lưu. Công tác khảo sát như sau:

Bình đồ: Bổ sung đo bình đồ nằm ngoài phạm vi đo của bình đồ tuyến với bề rộng mỗi bên 10m.

Đo vẽ trắc dọc tỷ lệ 1/1000; 1/100: Theo chiều dài mương dẫn xả.

Đo vẽ trắc ngang tỷ lệ 1/200: mỗi vị trí mương xả đo 5mcn. Phạm vi đo vẽ từ tim ra mỗi bên 10m.

###### Khối lượng dự kiến:

Bình đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1.0m: Bổ sung đo bình đồ nằm ngoài phạm vi đo của bình đồ tuyến với bề rộng mỗi bên 10m;

Trắc dọc tim tường chắn tỷ lệ 1/1000, 1/100: Theo chiều dài mương dẫn xả;

Trắc ngang tường chắn: mỗi vị trí mương xả đo 5mcn. Phạm vi đo vẽ từ tim ra mỗi bên 10m.

### Khảo sát các vị trí dự kiến xây dựng tường chắn:

Trên tuyến dự kiến có tổng cộng 18 vị trí xây dựng tường chắn như sau:

| STT | Lý trình |  |  | Chiều dài tường chắn âm (m) | Chiều dài tường chắn dương (m) | Phía |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Trái | Phải |
| 1 | Km2+404.05 | -:- | Km2+942.73 |  | 518.68 |  | x |
| 2 | Km3+000.00 | -:- | Km3+409.00 |  | 409.00 |  | x |
| 3 | Km12+243.13 | -:- | Km12+278.13 | 35.00 |  |  | x |
| 4 | Km17+078.04 | -:- | Km17+107.57 |  | 29.50 |  | x |
| 5 | Km20+466.43 | -:- | Km20+562.00 |  | 95.50 | x |  |
| 6 | Km23+540.85 | -:- | Km23+660.00 | 132.00 |  |  | x |
| 7 | Km23+852.50 | -:- | Km23+887.70 | 44.00 |  | x |  |
| 8 | Km24+184.81 | -:- | Km24+206.81 | 22.00 |  |  | x |
| 9 | Km24+325.67 | -:- | Km24+362.67 | 37.00 |  |  | x |
| 10 | Km24+495.28 | -:- | Km24+515.28 | 20.00 |  |  | x |
| 11 | Km24+906.25 | -:- | Km24+952.25 |  | 46.00 | x |  |
| 12 | Km24+918.37 | -:- | Km24+977.73 | 55.00 |  |  | x |
| 13 | Km25+239.40 | -:- | Km25+258.40 | 19.00 |  |  | x |
| 14 | Km25+312.91 | -:- | Km25+325.91 | 13.00 |  |  | x |
| 15 | Km26+561.56 | -:- | Km26+587.59 | 26.00 |  |  | x |
| 16 | Km26+751.78 | -:- | Km26+796.13 | 33.00 |  |  | x |
| 17 | Km26+910.48 | -:- | Km26+955.43 | 45.00 |  |  | x |
| 18 | Km27+108.42 | -:- | Km27+201.33 | 93.50 |  |  | x |

(Trong quá trình khảo sát thực tế, nếu phát sinh địa hình, địa chất mang yếu tố bất lợi cần bổ sung tường chắn, đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế cần chủ động kiến nghị chủ đầu tư cho ý kiến bổ sung khối lượng khảo sát để phù hợp với kỹ thuật)

Công tác khảo sát tường chắn như sau:

Bình đồ tường chắn (tỷ lệ 1/500): Chỉ khảo sát đối với các đoạn tường chắn taluy âm, cụ thể:

Theo chiều dọc tuyến: trước và sau khu vực dự kiến xây dựng tường chắn 30m.

Theo chiều ngang tuyến: đo từ tim tuyến về phía dự kiến xây dựng tường chắn 30m.

Trắc dọc tim tường chắn tỷ lệ 1/200: theo chiều dài tim tường chắn.

Trắc ngang tường chắn: Để xác định đúng liên kè, rải cọc chi tiết đảm bảo 10m/cọc, trong đó tận dụng cọc tuyến 20m/cọc và bổ sung cọc 20m/cọc. Phạm vi đo cắt ngang từ tim tường chắn ra mỗi bên 15m.

###### Khối lượng dự kiến:

Bình đồ: tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0.5m, đo trước và sau khu vực dự kiến xây dựng tường chắn 30m và từ tim tuyến về phía dự kiến xây dựng tường chắn 30m;

Trắc dọc tim tường chắn tỷ lệ 1/200: Theo chiều dài tim tường chắn;

Trắc ngang tường chắn: số lượng mặt cắt ngang 10m/cọc theo chiều dài tường chắn và từ tim tường chắn ra mỗi bên 15m;

### Khảo sát địa hình cống khẩu độ lớn:

Trên tuyến có 01 cống có khẩu độ lớn (cống []400x400cm) tại Km19+632,72. Công tác khảo sát như sau:

Lập bình đồ cống (tỷ lệ 1/500): phạm vi đo vẽ từ tim cống về mỗi phía thượng hạ 50m và mỗi phía dọc tuyến 30m.

Mặt cắt dọc cống (tỷ lệ 1/200): đo theo tim dòng chảy hiện tại, phạm vi đo vẽ từ tim cống ra mỗi bên 50m.

###### Khối lượng dự kiến:

Bình đồ: tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0.5m, đo từ tim cống về mỗi phía thượng hạ 50m và mỗi phía dọc tuyến 30m;

Trắc dọc tim cống: đo theo tim dòng chảy hiện tại, phạm vi đo từ tim cống ra mỗi bên 50m.

### Khảo sát cống thoát nước ngang hiện trạng

Đo vẽ cống cũ: Đo vẽ các kích thước chủ yếu của thân cống/mương, đầu cống/mương, khẩu độ, thượng hạ lưu, các bộ phận phụ trợ, cao độ cửa vào, cửa ra.... . Điều tra loại cống/ mương (tròn, hộp, bản…), mục đích sử dụng, kết cấu (bê tông, bê tông cốt thép, thép…), tải trọng khai thác,năm xây dựng, điều kiện nền đường hai bên cống/mương;

Làm việc và có văn bản với các cơ quan quản lý liên quan về vị trí, khẩu độ, cao độ, cửa xả của các công trình thoát nước có liên quan. Cống thoát nước ngang & mương rãnh thoát nước dọc, cửa xả được thể hiện đầy đủ trên bình đồ tuyến và trong bảng thống kê chi tiết;

###### Khối lượng dự kiến:

Đo vẽ cống cũ: tận dụng bước BCNCKT;

### Khảo sát vị trí sạt trượt Km27+626,6 – Km27+663,9

Khảo sát bình đồ vị trí sạt trượt TL 1/500, đường đồng mức 0,5m: Đo dọc theo tim tuyến chính (trước và sau phạm vi sạt 50m); đo ngang từ tim đường ra phía bên phải 30m, phía bên trái 180m (từ mép sạt ra 20m). Yêu cầu kỹ thuật tương tự công tác khảo sát tuyến;

Khảo sát trắc dọc TL 1/1000 - 1/100: Đo dọc theo tim tuyến chính (trước và sau phạm vi sạt 50m). Yêu cầu kỹ thuật tương tự công tác khảo sát tuyến;

Khảo sát trắc ngang TL 1/200: Dự kiến số lượng mặt cắt ngang đo vẽ 90mcn/km (trừ tận dụng các cọc bước BCNCKT 25mcn/Km), phạm vi đo mặt cắt ngang về phía bên phải 30m, phía bên trái 180 (từ mép sạt ra 20m). Yêu cầu kỹ thuật tương tự công tác khảo sát tuyến;

###### Khối lượng dự kiến:

Bình đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0.5m, Đo dọc theo tim tuyến chính từ phạm vi sạt ra mỗi phía 50m; đo ngang từ tim đường ra bên phải 30m, phía bên trái 180m (từ mép sạt ra 20m);

Trắc dọc tỷ lệ (1/1.000, 1/100): theo chiều dài đoạn sạt trượt;

Trắc ngang tỷ lệ 1/200: đo theo chiều dài đoạn sạt lở; số lượng mặt cắt ngang 90mcn/km (trừ tận dụng các cọc bước BCNCKT 25mcn/Km); đo về phía phải 30m, đo về phía trái 180m (từ mép sạt ra 20m).

### Khảo sát công trình cầu cũ:

Trong bước lập BCNCKT đã khảo sát đo vẽ cầu cũ. Bước lập TKBVTC tận dụng hoàn toàn số liệu đã khảo sát; đo kiểm tra lại do thời điểm khảo sát lập BCNCKT từ năm 2023

###### Khối lượng dự kiến:  1 công/cầu, tổng cộng 7 cầu;

### Khảo sát công trình khác:

Khảo sát các vị trí giao cắt với đường điện cao thế, hạ thế và các loại đường điện thoại, điện đèn, các công trình ngầm trong phạm vi tuyến đường đi qua với các nội dung chính như sau:

Góc giao giữa đường dây và trục tuyến;

Khoảng cách từ tim đến các cột, chiều cao cột;

Tĩnh không từ dây thấp nhất đến mặt đất;

Loại cột, loại điện, loại cáp, loại đường ống, lưới điện truyền tải, điện áp;

Cơ quan quản l‎ý.

Khảo sát các công trình liên quan đến tuyến trong phạm vi GPMB như đất đai, nhà cửa, hộ dân, công trình công cộng, cây cối, công trình ngầm… bị chiếm dụng, di dời;

Các công trình được thể hiện đầy đủ trên bình đồ tuyến và trong bảng thống kê chi tiết

###### Khối lượng dự kiến:

Điều tra lập bảng thống kê: tận dụng bước BCNCKT.

## KHẢO SÁT NỀN MẶT ĐƯỜNG HIỆN TẠI:

Trên cơ sở số liệu đo vẽ ở bước BCNCKT, cập nhật điều tra, đo vẽ, đánh giá tình trạng nền mặt đường cũ thời điểm hiện tại: Xác định các dạng hư hỏng mặt đường, phạm vi xuất hiện, khối lượng hư hỏng và được thể hiện trên bình đồ duỗi thẳng;

Trong bước BCNCKT đã tiến hành đào hố với mật độ 1km/hố để mô tả kết cấu mặt đường cũ, kết hợp thí nghiệm chỉ tiêu CBR đất nền đường hai bên để đánh giá tận dụng đất đắp nền đường khi mở rộng. Bước TKBVTC tận dụng hoàn toàn số liệu đã thực hiện, bổ sung hố đào với mật độ 1km/hố kết hợp thí nghiệm CBR đất nền.

Trên cơ sở số liệu ở bước BCNCKT, cập nhật và bổ sung đo cường độ mặt đường cũ bằng cần Benkelman theo Quy trình TCVN 8867-2025: Các điểm đo bố trí so le; trường hợp kết cấu mặt đường xe chạy và lề gia cố là đồng nhất, vị trí điểm đo nằm ở vệt xe chạy phía ngoài, cách mép mặt đường nhựa khoảng 0,6-1,2m; trường hợp kết cấu mặt đường xe chạy và lề gia cố không đồng nhất, bổ sung thêm vị trí điểm trên lề gia cố.

###### Khối lượng dự kiến:

Cập nhật điều tra, đo vẽ, đánh giá tình trạng nền mặt đường cũ: 1công/km;

Đo môđun đàn hồi mặt đường đường nhựa: 20 điểm/1 làn/1km, đường 2 làn xe (trừ đoạn nền đào sâu, tận dụng số liệu đo ở bước lập Báo cáo NCKT);

Đào hố đào thí nghiệm chỉ tiêu CBR: tận dụng bước BCNCKT, bổ sung 1 hố/km.

## KHẢO SÁT THUỶ VĂN:

### Thu thập và mua tài liệu.

a. Mua bản đồ địa hình:

Tận dụng lại số liệu ở hồ sơ Báo các nghiên cứu khả thi đã lập.

b.Thu thập tài liệu khí tượng thủy văn:

Tận dụng lại số liệu ở hồ sơ Báo các nghiên cứu khả thi đã lập.

c. Điều tra các công trình thoát nước trên tuyến hiện tại.

Tận dụng lại số liệu ở hồ sơ Báo các nghiên cứu khả thi đã lập.

### Khảo sát thuỷ văn dọc tuyến và cống.

Trong giai đoạn lập hồ sơ Báo các nghiên cứu khả thi đã lập, đã tiến hành điều tra các cụm mực nước dọc tuyến kết hợp điều tra các cống có khẩu độ <2m (điều tra tại các vị trí bị ngập và mỗi km đường điều tra ít nhất một cụm mực nước); trong giai đoạn lập thiết kế BVTC tận dụng lại.

### Khảo sát, thu thập hồ đập, kênh mương thủy lợi

Tận dụng lại số liệu ở hồ sơ Báo các nghiên cứu khả thi đã lập

# NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT, VẬT LIỆU XÂY DỰNG &  BÃI THẢI

## CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT.

### Đo vẽ địa chất công trình

Tận dụng lại số liệu ở hồ sơ Báo các nghiên cứu khả thi đã lập.

### Nền đường thông thường:

Trong bước lập BCNCKT đã tiến hành công tác khảo sát địa chất nền đường thông thường với mật độ khoảng 1km/lỗ. Ở bước TKBVTC tận dụng hoàn toàn số liệu bước BCNCKT và bổ sung để mật độ trung bình giữa các lỗ khoan khoảng 500m/lỗ (bố trí xen kẽ với lỗ khoan nền đường đã thực hiện ở bước trước, các lỗ khoan công trình và nền đường đặc biệt), chiều sâu lỗ khoan nền đường thông thường trung bình 7m;

Dọc chiều sâu lỗ khoan, cứ 2m lấy một mẫu thí nghiệm;

###### Khối lượng dự kiến:

Số lượng lỗ khoan không quá 0.5km/lỗ, mỗi lỗ khoan sâu 7m;

Lấy mẫu thí nghiệm 2m/mẫu.

### Cống khẩu độ B≥2m

Trên tuyến có 1 cống ngang khẩu độ B>2m, trong bước lập BCNCKT đã tiến hành công tác khảo sát địa chất.

Giai đoạn lập TKBVTC tận dụng số liệu đã lập ở bước BCNCKT.

### Tường chắn:

Trên tuyến có các vị trí xây dựng tường chắn taluy âm BTXM móng nông cần khoan khảo sát theo mục 8.3.4 TCCS 31:2020/TCĐBVN. Thống kê dự kiến các đoạn tường chắn taluy âm như sau:

| STT | Lý trình đầu | Lý trình cuối | Chiều dài | Bên trái | Bên phải | Chiều cao tường |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Km12+243.13 | Km12+278.13 | 35.00 |  | x | H= 3 - 5m |
| 2 | Km23+540.85 | Km23+660.00 | 132.00 |  | x | H= 3 - 4m |
| 3 | Km23+852.50 | Km23+887.70 | 44.00 | x |  | H= 3 - 4m |
| 4 | Km24+184.81 | Km24+206.81 | 22.00 |  | x | H= 3 - 4m |
| 5 | Km24+325.67 | Km24+362.67 | 37.00 |  | x | H= 3 - 4m |
| 6 | Km24+495.28 | Km24+515.28 | 20.00 |  | x | H= 3 - 4m |
| 7 | Km24+918.37 | Km24+977.73 | 55.00 |  | x | H= 3 - 5m |
| 8 | Km25+239.40 | Km25+258.40 | 19.00 |  | x | H= 1 - 2m |
| 9 | Km25+312.91 | Km25+325.91 | 13.00 |  | x | H= 1 - 3m |
| 10 | Km26+561.56 | Km26+587.59 | 26.00 |  | x | H= 1 - 3m |
| 11 | Km26+751.78 | Km26+796.13 | 33.00 |  | x | H= 3 - 5m |
| 12 | Km26+910.48 | Km26+955.43 | 45.00 |  | x | H= 2 - 5m |
| 13 | Km27+108.42 | Km27+201.33 | 93.50 |  | x | H= 2 - 4m |

(Trong quá trình khảo sát thực tế, nếu phát sinh địa hình, địa chất mang yếu tố bất lợi cần bổ sung tường chắn, đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế cần chủ động kiến nghị chủ đầu tư cho ý kiến bổ sung khối lượng khảo sát để phù hợp với kỹ thuật)

Các vị trí xây dựng tường chắn taluy dương tận dụng lỗ khoan nền đường đào sâu.

Công tác khảo sát địa chất như sau:

Bố trí lỗ khoan:

Bố trí các lỗ khoan tại vị trí tim tường chắn dự kiến (các lỗ khoan bố trí cách nhau trung bình 30m) và 1 đoạn tường chắn bố trí 01 mặt cắt ngang ĐCCT gồm 02 lỗ khoan (bố trí so le với các lỗ khoan có bố trí ở tim tường chắn), các lỗ khoan trên mặt cắt ngang ĐCCT nằm cách tim tường chắn từ 3 - 5m.

Độ sâu của lỗ khoan dự kiến 7m.

Lấy mẫu khoan: cứ 2m lấy 1 mẫu, thí nghiệm SPT trung bình 2m/điểm.

###### Khối lượng dự kiến:

Số lượng lỗ khoan: 22 lỗ;

### Nền đường đào sâu:

Trong bước lập BCNCKT chưa khảo sát địa chất nền đường đào sâu (mái dốc thiết kế có chiều cao lớn hơn 12m). Trong giai đoạn lập TKBVTC tiến hành khoan thăm dò địa chất tại vị trí này. Công tác khoan thăm dò địa chất nhằm có những đánh giá đúng và khách quan về điều kiện địa chất tại các vị trí đào sâu toàn tuyến. Nội dung cụ thể như sau:

Bố trí lỗ khoan:

Dọc các vị trí đào sâu: Cách 100m bố trí 1 lỗ khoan

Theo phương ngang: Cách 200m bố trí 01 mặt cắt ngang ĐCCT với 03 vị trí thăm dò (01 vị trí tại tim đường, 02 vị trí taluy 2 bên)

Lấy mẫu khoan: cứ 2m lấy 1 mẫu, thí nghiệm SPT trung bình 2m/điểm.

###### Khối lượng dự kiến:

Số lượng lỗ khoan 8 lỗ; chiều sâu lỗ khoan từ 12-17m

Lấy mẫu thí nghiệm 2m/mẫu,

Thí nghiệm CBR mẫu đất: 1mẫu/lk.

Thống kê các lỗ khoan nền đường đào sâu như sau:

| STT | Lý trình |  | Chiều dài (m) | Lỗ khoan tại tim (lỗ) | Lỗ khoan mặt cắt ngang (lỗ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đầu | Cuối |  |  |  |  |
| 1 | Km2+498.00 | Km2+942.73 | 444.73 | 4.00 | 4.00 |  |

### Yêu cầu kỹ thuật lỗ khoan & thí nghiệm:

#### Yêu cầu kỹ thuật:

Công tác khoan và lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu được thực hiện theo đúng nội dung "Quy trình khoan, khảo sát ĐCCT TCVN 9437:2012" và các quy định hiện hành khác.

Theo quy trình thăm dò địa chất, ngoài ra trong quá trình thực hiện phải thường xuyên liên hệ với CNHM địa chất, CNTK để thống nhất chiều sâu khoan phù hợp với thực tế diễn biến địa tầng

Lấy mẫu đất, đá: Lấy mẫu nguyên dạng (đối với đất dính có chiều dày lớp >0.5m hoặc đá); mẫu không nguyên dạng đối với đất yếu, đất rời rạc, phong hóa. Số lượng lấy mẫu trung bình 2m/mẫu.

Thí nghiệm SPT: Thực hiện đồng thời với khoan khảo sát địa chất. Tùy mức độ phức tạp của địa tầng (mức độ phân chia các lớp đất) trong mỗi khoảng độ sâu trung bình 2m thực hiện đóng SPT 1 lần.

Đo mực nước ngầm ổn định trong lỗ khoan. Xác định hệ số thấm của lớp địa chất.

Quá trình khoan phải tiến hành chụp ảnh công tác khoan, để dây thép xác định chiều sâu khoan, chụp ảnh mẫu đất đá hiện trường.

Sau khi hoàn thành, các lỗ khoan được tiến hành đậy nắp, đánh dấu vị trí lỗ khoan ngoài thực địa và trên bình đồ để thuận lợi trong quá trình kiểm tra và nghiệm thu.

#### Điều kiện kết thúc lỗ khoan:

##### Nền đường thông thường:

Khi khoan không gặp đất yếu thì kết thúc lỗ khoan như độ sâu dự kiến;

Trường hợp khoan đến chiều sâu dự kiến nhưng vẫn xuất hiện lớp đất yếu thì tiếp tục khoan đến dưới đáy lớp đất yếu và vào lớp đất không yếu tối thiểu 3m hoặc nếu lớp đất yếu có chiều dày lớn thì khoan đến hết phạm vi chịu ảnh hưởng của tải trọng đắp. Ngoài ra trước khi tiến hành phải báo cho chủ nhiệm dự án và chủ đầu tư được biết để có phương án xử lý kịp thời.

##### Nền đường đào sâu.

Chiều sâu lỗ khoan thăm dò tùy thuộc vào chiều dày tầng phủ để quyết định theo thực tế tại hiện trường đảm bảo nguyên tắc đủ cơ sở thiết kế mái dốc nền đường đào đã xác định trong bước lập Báo cáo NCKT, cụ thể đảm bảo sâu hơn cao độ đường đỏ thiết kế khoảng (3-5)m hoặc khoan vào đá cứng (cấp VII-VIII) khoảng (2-3)m.

##### Tường chắn

Chỉ được phép kết thúc khi khoan tới tầng đá gốc hoặc vào tầng chịu lực. Tầng chịu lực được xác định là:

Đất dính có SPT>15 dày 3-5m;

Đất loại cát, cuội sỏi có SPT>30 dày 3-5m;

Đá tốt (có RQD >25%) dày 2-3m;

Khi đảm bảo các điều kiện kết thúc lỗ khoan và chiều sâu khoan không vượt quá chiều sâu dự kiến ở trên, Chủ nhiệm hạng mục địa chất quyết định chiều sâu kết thúc lỗ khoan.

* Lưu ý: Tất cả các lỗ khoan, khi khoan tới độ sâu đủ điều kiện dừng khoan như trên thì dừng khoan và thông báo cho CNTK và chủ nhiệm hạng mục địa chất, nếu khoan hết chiều sâu dự kiến mà vẫn chưa thỏa mãn các điều kiện trên cần tiếp tục khoan đến chiều sâu như đã quy định sau khi được sự thống nhất của CNDA.

#### Yêu cầu thí nghiệm:

Mẫu thí nghiệm dự kiến sẽ được lựa chọn để đảm bảo yêu cầu thiết kế. Các chỉ tiêu thí nghiệm sẽ do chủ trì hạng mục Địa chất đề xuất và CNTK/CNKS chấp thuận.Tất cả các mẫu được thí nghiệm theo Tiêu chuẩn Việt Nam, trường hợp thí nghiệm không có trong tiêu chuẩn Việt Nam thì sử dụng theo tiêu chuẩn ASTM.

Đối với mẫu nguyên trạng: Xác định các chỉ tiêu:

Thành phần hạt p%,

Độ ẩm thiên nhiên W,

Dung trọng thiên nhiên w,

Tỷ trọng ,

Giới hạn chảy Wt,

Giới hạn dẻo Wp,

Hệ số nén lún a,

Cường độ kháng cắt C,  (theo phương pháp cắt nhanh trực tiếp).

Đối với mẫu không nguyên trạng: Xác định các chỉ tiêu:

Đối với đất dính: P(%), , WL, WP, W.

Đối với đất rời: P(%), , góc nghỉ khô (d), góc nghỉ bão hoà (w), hệ số rỗng lớn nhất (max), hệ số rỗng nhỏ nhất (min).

Đối với mẫu đá:  Xác định: , , cường độ kháng nén ở hai trạng thái khô và bão hoà.

## MỎ VẬT LIỆU XÂY DỰNG, BÃI THẢI.

### Điều tra mỏ vật liệu xây dựng và bãi thải

Trên cơ sở tận dụng các điều tra mỏ vật liệu xây dựng và bãi thải đã thưc hiện ở giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, giai đoạn lập thiết kế BVTC điều tra kiểm tra, cập nhật các mỏ vật liệu xây dựng và bãi thãi.

###### Khối lượng dự kiến điều tra kiểm tra, cập nhật bước BCNCKT:

Mỏ/bãi thải: Điều tra kiểm tra, cập nhật các mỏ bãi thải đã thực hiện ở bước BCNCKT; 2 mỏ và 3 bãi thải; mỗi mỏ cho 5 loại vật liệu (đất, đá, cát, BTN, cấu kiện BTXM đúc sẵn);

Điều tra kiểm tra cập nhật: Mỗi loại vật liệu, bãi thải 1 công;

Bổ sung cập nhật làm việc với 3 đơn vị cơ quan nhà nước: 1 công/đơn vị, 1 lần/đơn vị;

Ca xe phục vụ điều tra, thỏa thuận: 5 ca (trọn gói);

### Thí nghiệm mỏ vật liệu xây dựng

Tận dụng các thí nghiệm mỏ vật liệu xây dựng đã thưc hiện ở giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

## THÍ NGHIỆM & THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA

Ở giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi chưa thí nghiệm vật liệu BTNC. Ở bước lập TKBVTC, tiến hành thiết kế thành phần hỗn hợp BTN cho 1 thiết kế BTNC16 bao gồm các nội dung sau:

### Phối liệu trong BTN

Phối liệu trong BTN chủ yếu 3 nhóm hạt, xác định các chỉ tiêu cho phối liệu:

Thành phần hạt;

Khối lượng riêng;

###### Khối lượng dự kiến:

3mẫu/nhóm hạt, 3 nhóm hạt;

### Thiết kế lựa chọn hàm lượng nhựa

Chế bị mẫu và xác định các chỉ tiêu cho hỗn hợp BTN:

Khối lượng thể tích;

Khối lượng riêng;

Độ ổn định và độ dẻo Marshall;

###### Khối lượng dự kiến:

Chế bị mẫu;

1 thiết kế, 5 tổ mẫu/thiết kế và 3mẫu/tổ mẫu;

### Thí nghiệm hỗn hợp BTN với hàm lượng nhựa tối ưu

Chế bị mẫu và xác định các chỉ tiêu cho hỗn hợp BTN với hàm lượng nhựa tối ưu:

Khối lượng thể tích;

Khối lượng riêng;

Độ ổn định và độ dẻo Marshall sau 40’ & sau 24h;

###### Khối lượng dự kiến:

Chế bị mẫu;

1 thiết kế và 3mẫu/thiết kế;

### Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý để thiết kế kết cấu áo đường

Chế bị mẫu theo đúng mẫu đã đạt chỉ tiêu về độ sâu hằn lún vệt bánh xe và xác định các chỉ tiêu sau:

Mô đun đàn hồi vật liệu ở nhiệt độ 15oC, 30oC và 60oC

Cường độ chịu kéo khi uốn

###### Khối lượng dự kiến:

Chế bị mẫu;

1 thiết kế và 3mẫu/thiết kế;

# NHIỆM VỤ LẬP THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

## Mục tiêu công tác thiết kế

Công tác lập hồ sơ thiết kế BVTC – dự toán nhằm mục tiêu rà soát và cụ thể hóa triển khai sau thiết kế cơ sở đã được phê duyệt nhằm thể hiện đầy đủ các giải pháp, thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình

## Nội dung nhiệm vụ thiết kế

Nội dung hồ sơ dự án giai đoạn lập Thiết kế BVTC và Tổng dự toán gồm:

### Thuyết minh Thiết kế BVTC:

Phần thuyết minh thiết kế sẽ gồm các chương mục cơ bản như sau:

#### Giới thiệu chung:

Tên dự án, Chủ đầu tư và địa chỉ liên lạc.

Đối tượng thực hiện dự án, phân công tổ chức thực hiện.

Căn cứ pháp lý xác định quy mô và sự cần thiết đầu tư.

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

Các nguồn tài liệu sử dụng để lập thiết kế.

#### Điều kiện tự nhiên vùng tuyến đi qua:

Điều kiện khí hậu, thủy văn.

Điều kiện địa hình.

Điều kiện địa chất.

Vật liệu xây dựng.

Kết luận về những ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến việc thiết kế và xây dựng tuyến đường.

#### Lựa chọn quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật của đường và các công trình trên đường:

Các tiêu chuẩn, quy trình thiết kế áp dụng.

Lựa chọn cấp đường và các tiêu chuẩn thiết kế hình học của đường.

Lựa chọn khổ cống, tải trọng xe tính toán.

Lựa chọn kết cấu mặt đường, tải trọng xe tính toán.

#### Các giải pháp kỹ thuật, thiết kế sơ bộ các phương án đề nghị lựa chọn, các phương án kiến trúc, kết luận chọn phương án:

Thiết kế chi tiết bình đồ tuyến đường, các yếu tố hình học của tuyến.

Thiết kế chi tiết mặt cắt dọc đường.

Thiết kế chi tiết mặt cắt ngang đường.

Thiết kế chi tiết hệ thống rãnh của đường.

Thiết kế kết cấu mặt đường.

Thiết kế cống ngang.

Thiết kế chi tiết các công trình đặc biệt như kè, tường chắn.

Thiết kế chi tiết các nút giao thông và đường giao.

Thiết kế công trình an toàn giao thông.

#### Thiết kế tổ chức thi công chỉ đạo

#### Tổng kinh phí xây dựng và triển khai dự án:

Tổng kinh phí.

Nguồn vốn.

#### Những thay đổi so với thiết kế cơ sở:

#### Kết luận và kiến nghị:

### Nội dung Thiết kế BVTC:

Các giải pháp thiết kế, xây dựng:

Thiết kế tuyến: Thiết kế tuyến, nền và mặt đường v.v...;

Thiết kế hệ thống thoát nước;

Thiết kế công trình phòng hộ kè, tường chắn,…;

Thiết kế công trình cầu;

Thiết kế hệ thống an toàn giao thông;

Các nội dung liên quan khác.

# HỒ SƠ GIAO NỘP

## Hồ sơ khảo sát:

Các tài liệu thu thập và điều tra, các tài liệu kiểm định máy và thiết bị trước khi giao nộp phải được kiểm tra ở hiện trường và nội nghiệp bằng bản mộc trước khi ấn loát và chuyển giao cho thiết kế.

Hồ sơ khảo sát (bản vẽ và file máy tính) gồm:

Thuyết minh đo đạc khảo sát.

Bình đồ địa hình và bình đồ cao độ toàn tuyến.

Mặt cắt dọc và các mặt cắt ngang toàn tuyến.

Hồ sơ khảo sát các công trình trên tuyến.

Sổ khảo sát, đo đạc.

Hồ sơ đăng ký công trình hiện tại

Hồ sơ khảo sát địa chất

Hồ sơ khảo sát mặt đường cũ

Hồ sơ khảo sát các mỏ vật liệu

Số lượng hồ sơ giao nộp: 5 bộ.

## Hồ sơ Thiết kế Bản vẽ thi công:

Thuyết minh Thiết kế BVTC.

Thiết kế BVTC: Thiết kế tuyến và các công trình trên tuyến.

Phụ lục các bản tính, thống kê, tiên lượng, tổng hợp khối lượng.

Số lượng hồ sơ: 7 bộ.

## Hồ sơ dự toán:

Thuyết minh dự toán.

Dự toán chi tiết.

Số lượng hồ sơ: 9 bộ.

## Hồ sơ Chỉ dẫn kỹ thuật và Quy trình bảo trì công trình, hạng mục công trình:

Tập Chỉ dẫn kỹ thuật.

Số lượng hồ sơ: 4 bộ (cho mỗi loại).

# DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Chi tiết xem Bảng Dự toán

# KHỐI LƯỢNG & CHI PHÍ KHẢO SÁT, LẬP THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

## KHỐI LƯỢNG:

Khối lượng khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công: có phụ lục kèm theo.

## CHI PHÍ KHẢO SÁT THIẾT KẾ.

Chí phí khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công: có phụ lục kèm theo.

# TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tiến độ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công: 30 ngày.

| NGƯỜI LẬP | Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông thủy lợi Lâm Đồng |
| --- | --- |