Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Loại và cấp công trình: Loại công trình Công trình công nghiệp - Công trình năng lượng, cấp IV (Đường dây và trạm biến áp ≤ 35kV).

- Quy mô, khối lượng sửa chữa: Gói thầu: Cung cấp vật tư, phụ kiện và thi công xây lắp các công trình sửa chữa lớn bổ sung năm 2026.

Phương án thi công công trình: Đính kèm hồ sơ và bản vẽ thi công.

2. Thời hạn hoàn thành.

Thời gian 90 ngày kể từ ngày có lệnh khởi công (Trong đó thời gian cắt điện không quá 30 lần).

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gói thầu: Cung cấp vật tư, phụ kiện và thi công xây lắp các công trình sửa chữa lớn bổ sung năm 2026 | Theo Lệnh khởi công | 90 ngày, kể từ ngày có lệnh khởi công (Trong đó thời gian cắt điện không quá 30 lần) |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.

2. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị.

3. Chủ đầu tư được đưa ra yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Trường hợp cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.

4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có);

5. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì chủ đầu tư cần đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị được chứng nhận nhãn năng lượng, nhãn sinh thái, vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường, vật liệu có khả năng tái chế, tái sử dụng; biện pháp thi công nhằm hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực tới mặt bằng, khu vực thi công…) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

6. Đối với phạm vi công việc gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu ra, các yêu cầu về kỹ thuật do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của các công việc này. Chủ đầu tư cũng cần nêu các tiêu chuẩn thi công nhà thầu phải đáp ứng, tuy nhiên, các tiêu chuẩn này không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư yêu cầu. Về cơ bản, E-HSMT không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu.

Yêu cầu về kỹ thuật cần thể hiện các mức độ đáp ứng yêu cầu về kết quả đầu ra tương ứng với số tiền bị giảm trừ giá trị thanh toán trong quá trình khai thác công trình; yêu cầu về chất lượng, độ bền công trình và các yêu cầu khác.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đính kèm | Đính kèm | Đính kèm |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

V. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ THIẾT BỊ CHỦ YẾU:

(Đính kèm các tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật):

Gói thầu: Cung cấp vật tư, phụ kiện và thi công xây lắp các công trình sửa chữa lớn bổ sung năm 2026

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, (Quyết định số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành “Quy định đặc tính kỹ thuật các vật tư thiết bị lưới điện trung hạ thế áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”)

Công trình:

| TT | TÊN CHỦNG LOẠI VTTB | TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ | MÃ TIÊU CHUẨN | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025. |  |  |  |
| 1 | Bulông VRS M16x100 + 4 Vòng đệm vuông 57x57x5 | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, Phần Bu long lắp đà cản. Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 | Bulong-Lap.DaCan | 1 |
| 2 | Bulông VRS M16x300 + 4 Vòng đệm vuông + 4 Đai ốc |  |  |  |
| 3 | Bulông VRS M16x350 + 2 Vòng đệm vuông + 2 đai ốc |  |  |  |
| 4 | Bulông VRS M16x350 + 4 Vòng đệm vuông + 4 Đai ốc |  |  |  |
| 5 | Bulông VRS M16x400 + 4 Vòng đệm vuông + 4 Đai ốc |  |  |  |
| 6 | Bulông VRS M16x450 + 4 Vòng đệm vuông + 4 Đai ốc |  |  |  |
| 7 | Bulông VRS M16x650 + 4 Vòng đệm vuông + 4 Đai ốc |  |  |  |
| 8 | Bulông VRS M16x700 + 4 Vòng đệm vuông + 4 Đai ốc |  |  |  |
| 9 | Bulông M10x30 + 2 Vòng đệm vuông + 1 Đai ốc | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, Phần Trụ, neo, xà - Bu long lắp đà đỡ dây Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025. | Bulong-Lap.DaDoDay | 2 |
| 10 | Bulông M12x300 + 2 Vòng đệm vuông + 1 Đai ốc |  |  |  |
| 11 | Bulông M16x100 + 2 Vòng đệm vuông + 1 Đai ốc |  |  |  |
| 12 | Bulông M16x100VRS + 4 Vòng đệm vuông + 4 Đai ốc |  |  |  |
| 13 | Bulông M16x150 + 2 Vòng đệm vuông + 1 Đai ốc |  |  |  |
| 14 | Bulông M16x150VRS + 2 Vòng đệm vuông + 1 Đai ốc |  |  |  |
| 15 | Bulông M16x250 + 2 Vòng đệm vuông + 1 Đai ốc |  |  |  |
| 16 | Bulông M16x300 + 1 Vòng đệm vuông + 1 Đai ốc |  |  |  |
| 17 | Bulông M16x300 + 2 Vòng đệm vuông + 1 Đai ốc |  |  |  |
| 18 | Bulông M16x300VRS + 4 Vòng đệm vuông + 4 Đai ốc |  |  |  |
| 19 | Bulông M16x350 + 2 Vòng đệm vuông + 1 Đai ốc |  |  |  |
| 20 | Bulông M16x400VRS + 2 Vòng đệm vuông + 1 Đai ốc |  |  |  |
| 21 | Bulông M16x400VRS + 4 Vòng đệm vuông + 4 Đai ốc |  |  |  |
| 22 | Bulông M16x450VRS + 2 Vòng đệm vuông + 2 Đai ốc |  |  |  |
| 23 | Bulông M16x450VRS + 4 Vòng đệm vuông + 4 Đai ốc |  |  |  |
| 24 | Bulông M16x50 + 1 Vòng đệm vuông + 1 Đai ốc |  |  |  |
| 25 | Bulông M16x50 + 2 Vòng đệm vuông + 1 Đai ốc |  |  |  |
| 26 | Bulông M16x850VRS + 2 Vòng đệm vuông + 2 Đai ốc |  |  |  |
| 27 | Bulông M16x850VRS + 4 Vòng đệm vuông + 4 Đai ốc |  |  |  |
| 28 | Bulông M16x850VRS + 8 Vòng đệm vuông + 8 Đai ốc |  |  |  |
| 29 | Bulông M22x1050VRS + 4 Vòng đệm vuông + 4 Đai ốc |  |  |  |
| 30 | Bulông M22x1100VRS + 4 Vòng đệm vuông + 4 Đai ốc |  |  |  |
| 31 | Bulông M22x800VRS + 4 Vòng đệm vuông + 4 Đai ốc |  |  |  |
| 32 | Bulông M22x850VRS + 4 Vòng đệm vuông + 4 Đai ốc |  |  |  |
| 33 | Bulông mắt 16x300 + 1 Vòng đệm vuông + 1 Đai ốc |  |  |  |
| 34 | Sứ đứng 24KV- Loại Pinpost | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam-Phần IV.1 - Cách điện trung hạ thế - Cách điện đứng loại Pin type - 35 kV (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 - Kèm theo E-HSMT | CD.TT-CD.Dung-PinPost.24 | 3 |
| 35 | Sứ ống chỉ |  |  |  |
| 36 | Ty sứ đứng 24KV |  |  |  |
| 37 | Cách điện treo Polymer 24kV-70KN | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam- Phần Cách điện treo Polymer – 24 kV (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 - Kèm theo E-HSMT | CD.TT-CD.Treo-Polymer | 4 |
| 38 | Cọc tiếp địa (mạ đồng (độ dày lớp mạ ≥80µm)): Ø 16- 2,4m | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam Phần Cọc tiếp địa (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 - Kèm theo E-HSMT. | CocTiepDia | 5 |
| 39 | Cọc tiếp địa (mạ kẽm (độ dày lớp mạ ≥80µm)): Ø 16- 2,4m + bass lắp | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam Phần Cọc tiếp địa (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 - Kèm theo E-HSMT. | CocTiepDia | 5 |
| 40 | Đầu cosse Cu 120mm² | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam- Phần Đầu cosse ép đồng (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 | Cosse.Ep-C | 6 |
| 41 | Đầu cosse Cu 185mm² |  |  |  |
| 42 | Đầu cosse Cu 25mm² |  |  |  |
| 43 | Đầu cosse Cu 70mm² |  |  |  |
| 44 | Thanh chống Composite 10x60x810 | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam- Phần Đà composite (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025- Kèm theo E-HSMT | Da.Composite | 7 |
| 45 | Thanh chống Composite 10x60x920 |  |  |  |
| 46 | Thanh xà hộp L75 x 75 x 6 -2400mm Composite |  |  |  |
| 47 | Thanh xà hộp L75 x 75 x 6 -800mm Composite |  |  |  |
| 48 | Bas sắt L50x50x4,5 | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam-Đà đỡ dây bằng thép mạ kẽm (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 - Kèm theo E-HSMT | Da.DoDay | 8 |
| 49 | L75 x 75 x 6 |  |  |  |
| 50 | L75 x 75 x 8 - 1750mm (3 ốp) |  |  |  |
| 51 | L75 x 75 x 8 - 2000mm (2 ốp) |  |  |  |
| 52 | L75 x 75 x 8 - 2400mm (4 ốp) |  |  |  |
| 53 | L75 x 75 x 8 - 4600mm (5 ốp) |  |  |  |
| 54 | L75 x 75 x 8 - 800mm (1 ốp) |  |  |  |
| 55 | Thanh chống PL 1025x100 x 8 (Bát bắt néo dây dày 8mm) |  |  |  |
| 56 | Thanh chống L60 x 60 x 6 - 1380 |  |  |  |
| 57 | Thanh chống L60 x 60 x 6 - 720 |  |  |  |
| 58 | Thanh chống PL6 x 60 x 1343 |  |  |  |
| 59 | Thanh chống PL6 x 60 x 920 |  |  |  |
| 60 | Đà cản 1,5m - ĐC - 1,5M - Có phụ gia Silicafume | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam- Phần Đà cản bê tông (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 - Kèm theo E-HSMT | DaCan-BT | 9 |
| 61 | Giáp buộc sứ đôi cho dây 95-120 | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, Phần IV.4 - Phụ kiện đường dây trên không trung hạ thế - Giáp buộc, số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 | GiapBuoc | 10 |
| 62 | Giáp buộc sứ đơn cho dây 185-240 |  |  |  |
| 63 | Giáp buộc sứ đơn cho dây 95-120 |  |  |  |
| 64 | Giáp néo cho dây 50 | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam- Phần Giáp níu (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 - Kèm theo E-HSMT | GiapNiu | 11 |
| 65 | Giáp néo cỡ dây 120 |  |  |  |
| 66 | Giáp néo cỡ dây 185 |  |  |  |
| 67 | Giáp néo cỡ dây 95 |  |  |  |
| 68 | Giáp néo cỡ dây ACX120 |  |  |  |
| 69 | Giáp néo cỡ dây ACX185 |  |  |  |
| 70 | Kẹp IPC 95-35 | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam- Phần Kẹp nối bọc cách điện (IPC) (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 | Kep IPC-Cap.ABC | 12 |
| 71 | Kẹp nối bọc cách điện IPC cỡ dây 120mm² |  |  |  |
| 72 | Kẹp dừng cáp ABC cỡ 4x120mm² |  |  |  |
| 73 | Kẹp dừng cáp ABC cỡ 4x50mm² |  |  |  |
| 74 | Kẹp quai dây 185-240mm² +Hotline Clamp dây đồng 25mm² | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam- Phần Kẹp quai + kẹp hot-line cho cho dây nhôm (A) và dây đồng (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 | KepQuai+Hotline-Al-Cu | 13 |
| 75 | Kẹp quai dây 50-70mm² +Hotline Clamp dây đồng 25mm² |  |  |  |
| 76 | Kẹp quai dây 95-120mm² +Hotline Clamp dây đồng 120mm² |  |  |  |
| 77 | Kẹp quai dây 95-120mm² +Hotline Clamp dây đồng 25mm² |  |  |  |
| 78 | Kẹp quai dây 95-120mm² +Hotline Clamp dây đồng 50mm² |  |  |  |
| 79 | Kẹp nối ép WR cỡ dây 120-240 | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam- Phần Kẹp nối Kẹp WR nối rẽ đồng-nhôm (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 - Kèm theo E-HSMT | KepWR-Day.C-A | 14 |
| 80 | Kẹp nối ép WR cỡ dây 120-240/25-70 |  |  |  |
| 81 | Kẹp nối ép WR cỡ dây 35-50mm2 |  |  |  |
| 82 | Kẹp nối ép WR cỡ dây 50-70mm2 |  |  |  |
| 83 | Kẹp nối ép WR419(70-95/70-95) |  |  |  |
| 84 | Ống nối dây ABC cỡ dây 120mm² | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam- Phần Ống nối căng bọc cách điện cáp LV-ABC (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 | OngNoiCang-Cap.ABC | 15 |
| 85 | Ống nối chịu lực cho dây ACKP 95 | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam- Phần Ống nối chịu lực căng dây nhôm lõi thép ACSR (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 | OngNoiCang-DayACSR | 16 |
| 86 | Ống nối chịu lực cho dây ACKP185 |  |  |  |
| 87 | Ống nối chịu lực cho dây ACXH120 |  |  |  |
| 88 | Đai thép dài 20x0,4 dài 1200mm+khoá đai thép | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam- Phần Đai thép và khóa đai (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 - Kèm theo E-HSMT | PK.HT-DaiThep+KhoaDai | 17 |
| 89 | Bulông móc 16x300 + 2 Vòng đệm vuông + đai ốc | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, Phần Phụ kiện treo móc cáp LV-ABC. Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 | PK.TreoMoc-Cap.ABC | 18 |
| 90 | Bulông móc 16x650 + 2 Vòng đệm vuông 50x50 dày 2,5mm Ø18 + đai ốc |  |  |  |
| 91 | Kẹp treo cáp ABC cỡ 4x120mm² |  |  |  |
| 92 | Móc treo chữ U | Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam- Phần IV.4 - Phụ kiện đường dây trên không trung hạ thế - Phụ kiện chuỗi cách điện (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 | PK-Chuoi.CD | 19 |
| 93 | Rack 2 sứ + 2 sứ ống chỉ | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam- Trụ, neo, xà-Rack đỡ sứ hạ áp (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 - Kèm theo E-HSMT | Rack-SuDo.HT | 20 |
| 94 | Uclevis loại lớn |  |  |  |
| 95 | FuseLink 10K | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam-Phần III.2 - Thiết bị lưới điện trung thế - Dây chì (Fuse link) dùng trên FCO, LBFCO (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 - Kèm theo E-HSMT | TB.TT-FuseLink | 21 |
| 96 | FuseLink 3K |  |  |  |
| 97 | Cột bê tông ly tâm dự ứng lực 16m, lực đầu cột 11kN | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam-Trụ, neo, xà - Trụ bê tông ly tâm 16m- 22m (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 - Kèm theo E-HSMT | TruBTLT-16m-22m | Sử dụng trụ có phụ gia Silicafume |
| 98 | Cột bê tông ly tâm dự ứng lực 18m, lực đầu cột 11kN |  |  |  |
| 99 | Cột bê tông ly tâm dự ứng lực 20m, lực đầu cột 13kN |  |  |  |
| 100 | Cột bê tông ly tâm dự ứng lực 22m, lực đầu cột 13kN |  |  |  |
| 101 | Cột bê tông ly tâm dự ứng lực 7,5m, lực đầu cột 3kN | - Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam-Trụ, neo, xà - Trụ bê tông ly tâm 6,5m- 14m (Ban hành lần 1) Số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 - Kèm theo E-HSMT | TruBTLT-6.5m-14m | Sử dụng trụ có phụ gia Silicafume |
| 102 | Cột bê tông ly tâm dự ứng lực 8,5m, lực đầu cột 3kN |  |  |  |
| 103 | Cột bê tông ly tâm dự ứng lực 10m, lực đầu cột 5kN |  |  |  |
| 104 | Cột bê tông ly tâm dự ứng lực 12m, lực đầu cột 7,2kN |  |  |  |
| 105 | Cột bê tông ly tâm dự ứng lực 14m, lực đầu cột 9,2kN |  |  |  |
| II | Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện theo hồ sơ thiết kế | - Theo bản vẽ Thiết kế (nếu có). - Nhà thầu khai báo xuất xứ hàng hóa. |  |  |
| 1 | Bảng nguy hiểm+số cột trung thế (theo mẫu Điện lực) | Như trên |  |  |
| 2 | Biển báo chỉ danh | Như trên |  |  |
| 3 | Co lơi nối ống HDPE f200 - dày 22,4mm | Như trên |  |  |
| 4 | Co lơi nối ống HDPE f63 - dày 7,1mm | Như trên |  |  |
| 5 | Co PVC 21 | Như trên |  |  |
| 6 | Côdê C195x2 | Như trên |  |  |
| 7 | Côdê Ø 260-Fe 8x100 (mạ kẽm nhúng nóng (độ dày lớp mạ ≥80µm)) | Như trên |  |  |
| 8 | Côdê Ø 280-Fe 8x100 (mạ kẽm nhúng nóng (độ dày lớp mạ ≥80µm)) | Như trên |  |  |
| 9 | Collier sắt dẹp 60x4 kẹp ống HDPE f63 - dày 7,1mm trên cột ghép | Như trên |  |  |
| 10 | Collier sắt dẹp 60x4 kẹp ống thép D219 trên cột ghép | Như trên |  |  |
| 11 | Cừ tràm (4,5 mét/cây) - Ø80-100 | Như trên |  |  |
| 12 | Dây A95 buộc sứ ống chỉ | Như trên |  |  |
| 13 | Dây rút chống tia UV | Như trên |  |  |
| 14 | Gạch bêtông làm dấu (300x300x30) | Như trên |  |  |
| 15 | Keo dán ống PVC | Như trên |  |  |
| 16 | Khánh đơn | Như trên |  |  |
| 17 | Khóa đỡ cho dây 50,70 | Như trên |  |  |
| 18 | Mắt nối yếm cáp | Như trên |  |  |
| 19 | Mỡ Compond | Như trên |  |  |
| 20 | Mốc báo hiệu cáp ngầm | Như trên |  |  |
| 21 | Mối hàn hóa nhiệt | Như trên |  |  |
| 22 | Nắp bịt cáp ABC cỡ 120mm² | Như trên |  |  |
| 23 | Nối mặt bích | Như trên |  |  |
| 24 | Nối Ống PVC 21 | Như trên |  |  |
| 25 | Ổ khóa : 10 số | Như trên |  |  |
| 26 | Ống co nguội kéo dài bọc cách điện đầu cáp ngầm (CXV (CRV) Sehh/DSTA-3x240mm2 24kV) | Như trên |  |  |
| 27 | Ống co nhiệt trung thế | Như trên |  |  |
| 28 | Ống HDPE Ø180 | Như trên |  |  |
| 29 | Ống HDPE Ø200 | Như trên |  |  |
| 30 | Ống HDPE Ø75 | Như trên |  |  |
| 31 | Ống nối chịu lực cho dây AC50 | Như trên |  |  |
| 32 | Ống PVC Ø21 | Như trên |  |  |
| 33 | Ống PVC Ø21 | Như trên |  |  |
| 34 | Ống PVC Ø27 | Như trên |  |  |
| 35 | Ống PVC Ø60 | Như trên |  |  |
| 36 | Ống thép D219 dày 6,35mm | Như trên |  |  |
| 37 | Ống xoắn cách điện bọc dây trần ACKP185 dài 1,6m | Như trên |  |  |
| 38 | Potelet L50 x 50 x 5-1,5m | Như trên |  |  |
| 39 | Sắt dẹt 45 x 4 (mạ kẽm nhúng nóng (độ dày lớp mạ ≥80µm)) | Như trên |  |  |
| 40 | Thanh giằng PL60x5x740 | Như trên |  |  |
| 41 | Thép tấm 2mm | Như trên |  |  |
| 42 | Thép tấm 4mm | Như trên |  |  |
| 43 | Thép tròn Ø10 (mạ kẽm nhúng nóng (độ dày lớp mạ ≥80µm) | Như trên |  |  |
| 44 | U80 x 40 x 4,5 - 3000 (bao gồm ốp đà) | Như trên |  |  |
| 45 | Băng cảnh báo cáp ngầm | Như trên |  |  |
| 46 | Băng keo cách điện | Như trên |  |  |
| 47 | Băng keo cách điện trung áp | Như trên |  |  |
| 48 | Băng keo cách điện trung áp ARLON | Như trên |  |  |
| 49 | Băng keo mastic Scotch Super 2228 | Như trên |  |  |