## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Chủ đầu tư: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Tên dự toán: Mua sắm vật tư sửa chữa TBKT ngành tàu năm 2026.

Tên gói thầu: Mua sắm vật tư sửa chữa TBKT ngành tàu năm 2026.

Nguồn vốn: NSQP khác năm 2026

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Địa điểm thực hiện: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1,TDP Hạ Đoạn 2, Đông Hải, Hải Phòng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Sản xuất không trước năm 2024.

- Thời gian bảo hành tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa. Nhà thầu có thể chào bằng hàng hóa đã nêu hoặc hàng hóa có chất lượng tương đương. Khái niệm « tương đương » nghĩa là có đặc tính kỹ thuật, thông số tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hoá đã nêu. Nhà thầu phải chào đích danh tên vật tư, hàng hóa, xuất xứ, mã hiệu, không được ghi tương đương (Phải có chứng nhận của hãng sản xuất về tính tương đương với vật tư, hàng hóa được yêu cầu trong gói thầu và có thể lắp lẫn nhau mà không ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị chính.)

Phần yêu cầu kỹ thuật này là một bộ phận của hợp đồng. Do đó, việc nhà thầu không tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật cơ bản nêu ở đây, trong quá trình thực hiệp Hợp đồng sẽ được xem như nhà thầu đã vi phạm hợp đồng.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

Trong bảng yêu cầu kỹ thuật có thể có tên hàng hóa và hãng sản xuất, nhà thầu có thể chào hàng hóa đó hoặc khác nhưng phải tương đương hoặc cao hơn. Hàng hóa chào thầu phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ tời neo | Mã vật tư: 30770 hoặc tương đương Điện áp: 12 VDC, Công suất: 700W, Cấp chống nước IP65, Lắp đặt đồng bộ hệ thống tời neo nhỏ sử dụng đồng bộ với xuồng Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 2 | Động cơ đề | Mã vật tư: 11.131.900 hoặc tương đương Điện áp: 24VDC, công suất 4,2 KW, số bánh răng: 10 răng, Chiều quay CW (quay thuận) Lắp đặt đồng bộ với động cơ Perkin 4.4 TWG Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 3 | Động cơ đề | Mã vật tư: RE65817 hoặc tương đương Điện áp: 24VDC, công suất 4.8KW, số bánh răng: 11 răng, Chiều quay CW (quay thuận) Lắp đặt đồng bộ cho động cơ john deree 6068 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 4 | Diamo phát điện | Mã vật tư: RE5404 hoặc tương đương Điện áp nạp: 14V, Dòng nạp: 75A; Loại Alternator có bộ điều áp bên trong. Lắp đặt đồng bộ cho động cơ john deree 6068 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 5 | Kim phun | Mã vật tư: RE530362 hoặc tương đương Sử dụng phun nhiên liệu vào buồng đốt động cơ John Deere 6068TFM76 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 6 | Phớt đuôi trục cơ | Mã vật tư: FP-RE44574 hoặc tương đương Sử dụng làm kín đuôi trục cơ của động cơ John Deere 6068TFM76 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 7 | Phớt đầu trục cơ | Mã vật tư: FP-AR67942 hoặc tương đương Sử dụng làm kín đầu trục cơ của động cơ John Deere 6068TFM76 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 8 | Đệm đầu kim phun | Mã vật tư: 0000160119 hoặc tương đương Chất liệu chịu nhiệt độ và áp suất cao. Lắp đặt đồng bộ kim phun cho động cơ MTU 16V4000M90, 12V4000M90 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 9 | Cảm biến áp suất | Mã vật tư: X00E50207213 hoặc tương đương Kiểu lắp ráp: chân ren M14 x 1,5 Thân lục giác cạnh 27 mm Dải đo: 0 - 1600 bar Sử dụng đo áp suất cao áp hệ thống nhiên liệu, lắp đặt đồng bộ cho động cơ MTU 16V4000M90, 12V4000M90 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 10 | Cảm biến áp suất | Mã vật tư: X00E50207196 hoặc tương đương Kiểu lắp ráp: chân ren G1hoặc4" Thân lục giác cạnh 27 mm Chiều dài: 64 mm Dải đo: 0 - 15 bar Sử dụng đo áp suất nhiên liệu sau lọc động cơ, lắp đặt đồng bộ cho động cơ MTU 16V4000M90, 12V4000M90 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 11 | Cảm biến tốc độ | Mã vật tư: 0005357633 hoặc tương đương Kích thước: đường kính 19mm x chiều dài 60 mm Chiều dài dây cáp: 700 mm Đo tốc độ vòng quay trục cơ, lắp đặt đồng bộ cho động cơ MTU 16V4000M90, 12V4000M90 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 12 | Cảm biến mức | Mã vật tư: X00E31095 hoặc tương đương Kiểu lắp ráp: chân ren M18 x 1.5 Thân lục giác cạnh 27 mm Chiều dài: 120 mm Điện áp: 9 - 36VDC . Sử dụng đo mức nước két, lắp đặt đồng bộ cho động cơ MTU 16V4000M90, 12V4000M90 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 13 | Đệm mặt máy | Mã vật tư: X52404200043 hoặc tương đương Sử dụng chất liệu chịu nhiệt độ, áp suất cao. Lắp đặt phù hợp, đồng bộ cho động cơ MTU series 4000 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 14 | Cảm biến áp lực | Mã vật tư: X00E502081 hoặc tương đương Dải đo: 0-1Mpa, Nguồn cấp: 5VDC từ ECU, Nhiệt độ làm việc: -20˚C đến +85˚C. Thời gian đáp ứng ≤2ms. Sử dụng đo áp lực khí nạp vào động cơ, lắp đặt phù hợp, đồng bộ cho động cơ MTU series 2000 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 15 | Van điện từ | Mã vật tư: 0025402497 hoặc tương đương Sử dụng điều khiển tuabin khí nạp 4/2 ngả. Lắp đặt phù hợp, đồng bộ cho động cơ MTU series 2000 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 16 | Máy tính giám sát | Mã vật tư: MCU15 hoặc tương đương Điện áp nguồn: 24VDC. Loại điều khiển: Microprocessor-based contrller. Máy tính tích hợp phần mềm theo dõi, giám sát thông số máy chính MTU Series 4000 tại buồng điều khiển Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 17 | Màn hình bảng LOP | Mã vật tư: X00E50211290 hoặc tương đương Lắp đặt đồng bộ cho bảng LOP điều khiển động cơ MTU 12V4000M90 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 18 | Bo mạch điều khiển | Mã vật tư: 5295308212 hoặc tương đương Nguồn: 24VDC, Loại: Electronic control module, giao tiếp: CAN bus/ tín hiệu analog từ cảm biến. Lắp đặt phù hợp, đồng bộ cho động cơ MTU series 4000 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 19 | Đường ống cấp dầu cao áp | Mã vật tư: 5240700633 hoặc tương đương Sử dụng vật liệu thép hợp kim chịu áp lực cao. Lắp đặt phù hợp, đồng bộ cho động cơ MTU series 4000 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 20 | Bơm cấp nhiên liệu | Mã vật tư: 4503573 hoặc tương đương Loại bơm bánh răng, áp suất làm việc: 3-6 bar, lưu lượng: 80-120 l/h, lắp đặt phù hợp, đồng bộ cho động cơ Deutz BF4M1013MC Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 21 | Bộ gioăng đại tu | Mã vật tư: 02937626 hoặc tương đương Lắp đặt phù hợp, đồng bộ cho động cơ Deutz BF4M1013MC Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 22 | Bơm nước ngọt | Mã vật tư: 02931946 hoặc tương đương Áp suất làm việc 1-2 bar. Nhiệt độ nước: 70˚C đến 95˚C. Lắp đặt phù hợp, đồng bộ cho động cơ Deutz BF4M1013MC Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 23 | Cụm van hàng nhiệt | Mã vật tư: 04204796 hoặc tương đương Nhiệt độ bắt đầu mở: 80˚C đến 83˚C, mở hoàn toàn 95˚C, loại van: wax-type themostat. Lắp đặt phù hợp, đồng bộ cho động cơ Deutz BF4M1013MC Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 24 | Bơm cao áp | Mã vật tư: 2112860 hoặc tương đương Loại bơm: Inline multi-plunger injection pump. Áp suất phun: 300-1000 bar. Lắp đặt phù hợp, đồng bộ cho động cơ Deutz BF4M1013MC Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 25 | Cảm biến nhiệt độ | Mã vật tư: 04213839 hoặc tương đương Điện áp làm việc: 5-24V. Dải đo: -40˚C đến 120˚C, ren lắp M14*1.5 Lắp đặt phù hợp, đồng bộ cho động cơ Deutz BF4M1013MC Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 26 | Bộ đèn âm trần | Mã vật tư: JPY 24-2 hoặc tương đương Điện áp 220V/50/60Hz Công suất 2x20w Kich thước: 646mmx181mm Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 27 | Bộ đèn thả trần kín nước tàu thuỷ | Mã vật tư: JCY23-2 hoặc tương đương Điện áp xoay chiều 220V/50/60Hz Chống nước IP66 Công suất 2x20W kích thước 127x704mm Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 28 | Bộ gioăng đại tu động cơ | Mã vật tư: 2801330 hoặc tương đương Lắp đặt phù hợp, đồng bộ cho động cơ cummins NTA855 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 29 | Bơm nước ngọt | Mã vật tư: 3801708 hoặc tương đương Sử dụng bơm tuần hoàn hệ thống làm mát động cơ. Lắp đặt phù hợp, đồng bộ cho động cơ cummins NTA855 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 30 | Turbo khí nạp | Mã vật tư: 3529032 hoặc tương đương Sử dụng bơm tuần hoàn hệ thống làm mát động cơ. Lắp đặt phù hợp, đồng bộ cho động cơ cummins NTA855 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 31 | Khối điều khiển động cơ | Mã vật tư: ESD5111 hoặc tương đương Tín hiệu cảm biến: 0.5-120 VAC RMS, dải tần điều khiển: 1 kHz-7.5 kHz, sai lệch: ±1%, Độ ổn định: ±0.25%. Lắp đặt phù hợp, đồng bộ cho động cơ cummins 6CTA8.3 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 32 | Khối điều khiển | Mã vật tư: 3044196 hoặc tương đương Tự động điều khiển tốc độ động cơ, lắp đặt đồng bộ động cơ Cummins NTA855 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 33 | Kim phun | Mã vật tư: 3071497 hoặc tương đương Áp suất mở kim: 250-300 bar, góc phun: 150˚, loại kim phun: Mechanical fuel injector Lắp đặt phù hợp, đồng bộ cho động cơ cummins NTA855 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 34 | Bộ điều chỉnh điện áp tự động | Mã vật tư: MX341-2 hoặc tương đương Sử dụng cho máy phát điện stamford HCM 434E1 - Điện áp cực đại 190÷264VAC, 1 pha, 2 dây - Tần số 50÷60 Hz danh định - Nguồn cung cấp: Điện áp tối đa 140÷220VAC, 3 pha, 3 dây, dòng điện 3A / pha, tần số 100÷120 Hz - Điện áp đầu ra: Điện áp tối đa 120V dc / 2,7 A, 6A (10 s) với tải lớn hơn 15 Ω, độ ổn định +/- 1%, độ đáp ứng 10 ms. - Bảo vệ tần số: Giảm 170% khi tần số dưới 30 Hz Môi trường hoạt động: Rung 20÷100 Hz 50mm /s 100Hz ÷ 2KHz - Nhiệt độ hoạt động:- 40°C ÷ + 70°C - Độ ẩm tương đối 0°C ÷ 70°C là 95% - Nhiệt độ bảo quản: -55°C÷ + 80°C Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 35 | Màng lọc nước biển RO | Mã vật tư: 4040 hoặc tương đương Kích thước: 9,97cm x 101.6 cm. Áp lực (PSI): 225. Công suất GPD: 2400. Lưu lượng nước cấp tối đa: 86.4 m3/ngày Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 36 | Màng lọc nước biển RO | Mã vật tư: TM810V hoặc tương đương Áp suất nước cấp: 800 psi (5,52 MPa) Nhiệt độ nước cấp Nồng độ nước cấp Tỷ lệ thu hồi:77°F (25°C) Nước cấp Độ pH của nước cấp: 8% Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 37 | Bộ màn hình điều khiển giám sát | Mã vật tư: 307-7542-07 hoặc tương đương Màn hình hiển thị, Điện áp hoạt động: 12-24VAC, kích thước màn hình: 9 Inch, Chịu rung lắc, chịu môi trường khắc nghiệt lắp đặt đồng bộ với động cơ CAT C9, C18 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 38 | Kim phun | Mã vật tư: 4W-8483 hoặc tương đương Lắp đặt phù hợp, đồng bộ cho động cơ CAT 3208 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 39 | Sinh hàn nhiên liệu | Mã vật tư: 23485230 hoặc tương đương Lắp đặt phù hợp, đồng bộ cho động cơ Volvopenta D6-370, Tổng chiều dài: 200mm Đường kính đầu nối: 53mm Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 40 | Dây điều khiển hộp số | Mã vật tư: 40005275 hoặc tương đương Đường kính cáp: 8-10mm,Chiều dài 2m, vật liệu lõi: Thép không gỉ, vỏ nhựa chống nước biển. Sử dụng phù hợp cho hộp số Volvo 290DPH Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 41 | Đệm làm kín | Mã vật tư: 84999700065 hoặc tương đương Chất liệu cao su chịu nhiệt độ, áp suất cao, chịu ăn mòn. Sử dụng làm kín cho sinh hàn dầu nước, lắp đặt phù hợp cho động cơ MTU 16V4000M90 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |
| 42 | Đệm làm kín | Mã vật tư: 84999700066 hoặc tương đương Chất liệu cao su chịu nhiệt độ, áp suất cao, chịu ăn mòn. Sử dụng làm kín cho sinh hàn dầu nước, lắp đặt phù hợp cho động cơ MTU 16V4000M90 Sản xuất từ năm 2024 trở lại đây |

1.3. Các yêu cầu khác

1.3. Các yêu cầu khác

- Yêu cầu về tài liệu, chứng từ đi kèm hàng hóa :

+ Đối với hàng sản xuất trong nước: Có giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc kiểm định chất lượng đầu ra của cơ quan có thẩm quyền.

+ Đối với hàng nhập khẩu (bản sao công chứng): Chứng nhận xuất xứ của (C/O) do Phòng Thương mại của nước xuất khẩu phát hành; Chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác.

+ Đối với các hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam trong vòng 12 tháng trước ngày nghiệm thu, bàn giao cần có thêm tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, vận đơn (Bill of lading), phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list), kèm theo bản dịch thuật công chứng.

- Các yêu cầu về bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật, xử lý kỹ thuật:

+ Đối với các vật tư hàng hóa còn lại: Bảo hành tối thiểu 24 tháng (ưu tiên phương án bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 tháng tại địa điểm đơn vị sử dụng sản phẩm kể từ ngày nghiệm thu kỹ thuật, bàn giao. Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên mời thầu, Nhà thầu phải có mặt để thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc đưa ra phương án xử lý phù hợp. Hoàn thành nội dung sửa chữa, thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu. Nhà thầu chịu toàn bộ chi phí thay thế.

+ Hỗ trợ kỹ thuật, xử lý kỹ thuật trong vòng 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của BTL Vùng Cảnh sát biển 1, Nhà thầu phải có mặt để hỗ trợ lắp đặt, vận hành, hướng dẫn khai thác, sử dụng hay đưa ra phương án sửa chữa thay thế hàng hoá bị lỗi.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

*Để phục vụ công tác giám định chất lượng hàng hóa quốc phòng, đối với hàng hóa là sản phẩm nhập khẩu, nếu hàng hóa nhập về trong thời gian 12 tháng trước thời điểm giao hàng thì nhà thầu phải cung cấp hồ sơ hàng hóa như sau:

+ Tờ khai hải quan;

+ Vận đơn (Bill of Lading);

+ Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list);

+ Hóa đơn thương mại (Invoice);

+ Chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;

+ Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;

+ Các tài liệu kỹ thuật và các tài liệu khác có liên quan.

(Kèm theo bản công chứng dịch thuật sang tiếng Việt Nam).