# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên Gói thầu: Gói thầu số 1: Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost) từ các điểm sang tiếp rác trên địa bàn phường Trấn Biên năm 2026.

- Dự toán mua sắm: Xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ các điểm sang tiếp rác trên địa bàn phường Trấn Biên năm 2026.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường đã giao cho Ban Quản lý dịch vụ công ích phường Trấn Biên năm 2026.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2026.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Địa điểm: Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai.

# Mục tiêu công việc:

| Stt | Nội dung công việc | Đvt | Khối lượng mời thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost) từ các điểm sang tiếp rác trên địa bàn phường Trấn Biên năm 2026 | Tấn | 72.255 |

# Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

a, Nội dung công việc:

- Xử lý an toàn, triệt để lượng chất thải bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost) và chôn lấp hợp vệ sinh; giảm khối lượng và thể tích chất thải phải chôn lấp, kiểm soát mùi hôi, nước rỉ rác và khí thải; hạn chế tác động xấu đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

- Việc tiếp nhận, xử lý toàn bộ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh sau thu gom, vận chuyển trên địa bàn; phạm vi phục vụ phủ kín các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất – kinh doanh theo quy hoạch; công suất xử lý đáp ứng lượng rác phát sinh thực tế và dự báo tăng trưởng trong giai đoạn thực hiện, bảo đảm xử lý liên tục, ổn định, phù hợp với điều kiện hạ tầng kỹ thuật và năng lực của cơ sở xử lý theo quy định hiện hành.

b, Yêu cầu chất lượng dịch vụ:

- Có đủ giấy phép hoạt động xử lý rác sinh hoạt của cơ quan có thẩm quyền.

- Cam kết bảo đảm năng lực xử lý rác liên tục cho gói thầu tối thiểu là 198 tấn/ngày.

- Có biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

- Quy trình xử lý rác, sắp xếp thời gian thực hiện công tác dịch vụ do nhà thầu tự xây dựng.

- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải. Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

- Quy trình xử lý rác phải khép kín, chặt chẽ từng công đoạn, bảo đảm không ảnh tới môi trường hoặc có ảnh hưởng đến môi trường nhưng có giải pháp khắc phục.

- Đảm bảo tiếp nhận và xử lý 100% lượng rác thải sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost) mà không làm ảnh hưởng đến môi trường và theo các quy định tại Hợp đồng với Nhà thầu.

- Phải đáp ứng yêu tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt sau khi thực hiện phân loại rác thải tại nguồn theo 02 nhóm rác thải riêng biệt, gồm: Nhóm Chất thải thực phẩm và nhóm Chất thải rắn sinh hoạt thông thường khác theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Nhà thầu phải có biện pháp xử lý nước thải rác theo tiêu chuẩn QCVN 40/2025/BTNMT  Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Công Nghiệp.

- Nhà thầu trúng thầu phải cung cấp mã truy cập đường truyền camera giám sát tại Khu xử lý rác thải sinh hoạt cho Chủ đầu tư để phục vụ công tác giám sát thành phần, khối lượng rác thải qua trạm cân (bao gồm camera quan sát theo hai hướng vào và ra trạm cân, theo dõi chỉ số cân và quan sát thành phần rác thải tại khu tiếp nhận). Các thiết bị để giám sát khối lượng như cân, cần phải được bảo dưỡng, bảo trì và kiểm định định kỳ tránh bị hư hỏng, không sử dụng được. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc hoạt động của các phần mềm giám sát như camera, trạm cân để thực hiện khắc phục, sửa chữa nếu hệ thống phần mềm bị lỗi, hư hỏng, không xem được. Kịp thời thông báo về chủ đầu tư nếu các phương tiện, thiết bị bị hư hỏng.

- Cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh việc xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost).

- Tiếp nhận rác 24/24h vào các ngày trong tuần từ ngày thứ 2 đến chủ nhật. Trường hợp do sự cố về phương tiện vận chuyển hoặc công tác thu gom rác ảnh hưởng đến thời gian tiếp nhận rác, đơn vị vận chuyển sẽ thông báo cho Bên A và Bên B biết để phối hợp điều chỉnh cho phù hợp. Đối với các ngày Lễ, Tết các bên sẽ thống nhất thời gian tiếp nhận trước khi thực hiện.

- Từ chối tiếp nhận rác thải từ đơn vị vận chuyển và thông báo đến chủ đầu tư khi phát hiện các trường hợp như sau:

+ Không xác định được biển số của phương tiện đi qua trạm cân.

+ Phương tiện vận chuyển không nằm trong danh sách các phương tiện tham gia vận chuyển rác thải sinh hoạt đã đăng ký với chủ đầu tư.

+ Phương tiện vận chuyển rác không phải là rác thải sinh hoạt.

- Tuân thủ các qui định về Bảo vệ Môi trường của Việt Nam, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

# Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

- Giải pháp và phương pháp luận;

- Kế hoạch công tác.

# Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Nội dung chi tiết được quy định trong hợp đồng.