Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị Y tế năm 2026 từ nguồn kinh phí không tự chủ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên

- Tên gói thầu: Gói 3: Mua sắm Bàn kéo nắn chỉnh hình, Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp gối, Bộ dụng cụ phẫu thuật xương.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực hoặc trước 10/09/2026 tùy theo điều kiện nào đến trước.

- Địa điểm thực hiện: Tại nơi sử dụng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên – phường Quảng Yên – tỉnh Quảng Ninh.

1.2 Yêu cầu về kỹ thuật

# - Hàng hoá phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam;

- Xuất xứ, mã hiệu, tên thương mại, phân loại A, B, C, D (theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế) của hàng hoá: yêu cầu Nhà thầu phải chào rõ ràng, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của HSMT;

- Hàng hóa dự thầu phải đạt các tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc cao hơn yêu cầu tại bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

- Và đáp ứng các yêu cầu còn lại khác trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

## BẢNG CHI TIẾT YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

| 1 |  | Bàn kéo nắn chỉnh hình |
| --- | --- | --- |
| I |  | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 |  | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 |  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 4 |  | Môi trường hoạt động: |
|  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 85% |
| II |  | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 |  | Bàn chỉnh hình kéo nắn bó bột kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Chiếc |
| 2 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III |  | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  |  | Chiều cao tối thiểu: ≥ 540 mm Chiều cao tối đa: ≥ 980 mm Tổng chiều dài: khoảng ≥ 1600 mm Phần đầu chia thành ≥ 4 đoạn rộng khoảng ≥ 600mm: ≥ 410x 310x 310x 410 khoảng cách ≥ 50mm Phần giữa chia thành 2 khúc: khoảng ≥ 190 mm x 220mm Phần chân chia thành 2 phần: khoảng ≥ 580 mmx 120mm, rộng khoảng ≥ 530 mm Các đoạn có thể điều chỉnh các góc phù hợp từng bệnh nhân. Điều chỉnh nâng hạ chiều cao bằng điện Tải trọng tối đa: ≥ 220 Kg |
| IV. YÊU CẦU KHÁC |  |  |
| Thời gian bảo hành: 12 tháng, kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng. |  |  |
| Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên. |  |  |
| Thời gian giao hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  |  |
| Cam kết thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành: tối thiểu 6 tháng/1 lần, 1 năm 2 lần. |  |  |
| Là nhà phân phối chính thức của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu thiết bị tại Việt Nam |  |  |
| Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng tối thiểu 8 năm sau thời gian bảo hành. Có bảng chào giá chi tiết dịch vụ bảo trì bảo dưỡng sau thời gian bảo hành. |  |  |
| Cam kết cung cấp các vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế (có bảng giá chi tiết) không thay đổi giá trong vòng 02 năm sau thời gian bảo hành. |  |  |
| Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ, chứng chỉ xuất xứ CO và các hồ sơ theo quy định khi bàn giao máy |  |  |
| 2. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp gối |  |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG: |  |
|  | Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau |  |
|  | Xuất xứ: Các nước thuộc G7, EU |  |
|  | Sai số kích thước cho phép: ± 3% |  |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH KỸ THUẬT |  |
| A | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp gối: |  |
| 1 | Ống kính soi khớp 30 độ: 01 Cái |  |
| 2 | Dây dẫn sáng: 01 Cái |  |
| 3 | Vỏ soi khớp: 01 Cái |  |
| 4 | Nòng trong cho vỏ soi khớp: 01 Cái |  |
| 5 | Kềm cắt Arthroline hàm cong lên: 01 Cái |  |
| 6 | Kềm cắt Arthroline thân cong lên: 01 Cái |  |
| 7 | Kềm cắt Arthroline thân thẳng: 01 Cái |  |
| 8 | Kềm gắp sụn chêm: 01 Cái |  |
| 9 | Móc thăm dò: 01 Cái |  |
| 10 | Kềm gắp: 01 Cái |  |
| 11 | Dụng cụ chạm sụn: 01 Cái |  |
| 12 | Dụng cụ nạo: 01 Cái |  |
| 13 | Dụng cụ nạo: 01 Cái |  |
| 14 | Khay lưới dùng vệ sinh, bảo quản, tiệt trùng ống kính soi: 01 Cái |  |
| 15 | Khay đựng dụng cụ: 01 Cái |  |
| B | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo |  |
| 16 | Thanh ngắm xương đùi, cỡ 6 mm : 1 cái |  |
| 17 | Thanh ngắm xương đùi, cỡ 7 mm : 1 cái |  |
| 18 | Bộ giữ hướng khoan tạo đường hầm xương chày : 1 cái |  |
| 19 | Que dẫn hướng ≥ 2.5 mm : 2 cái |  |
| 20 | Que dẫn hướng ≥ 2.5 mm : 2 cái |  |
| 21 | Mũi khoan 6mm : 1 cái |  |
| 22 | Mũi khoan 7mm : 1 cái |  |
| 23 | Mũi khoan 8mm :1 cái |  |
| 24 | Mũi khoan 9mm : 1 cái |  |
| 25 | Dụng cụ lấy gân: 01 Cái |  |
| 26 | Dụng cụ mài miệng đường hầm: 01 Cái |  |
| 27 | Kềm gắp: 01 Cái |  |
| 28 | Que thăm dò: 01 Cái |  |
| 29 | Khay đựng dụng cụ: 01 Cái |  |
| 30 | Tay cầm tháo-lắp được: 1 cái |  |
| 31 | Khung đo đường kính mảnh ghép: 1 cái |  |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
| 1 | Ống kính soi 30o, đường kính 4 mm |  |
|  | dài ≥ 170 mm, hấp được |  |
| 2 | Dây dẫn sáng |  |
|  | Đường kính 3.5 mm, dài 3 m. |  |
|  | Có lớp bảo vệ chống gập. |  |
| 3 | Vỏ soi khớp |  |
|  | 2 đầu nối tưới rửa, xoay được. Đường kính ≥ 4.0 mm, dài ≥ 130 mm. Có cơ cấu khóa |  |
| 4 | Nòng trong |  |
|  | Đầu tù hoặc nửa tù |  |
| 5 | Kềm cắt Arthroline hàm cong lên |  |
|  | Phần hàm cong hướng lên, ≥ 1.9 x 3.4 mm, cắt rộng ≥ 3.2 mm, chiều dài hoạt động ≥ 120 mm |  |
| 6 | Kềm cắt Arthroline thân cong lên |  |
|  | Thân cong hướng lên, hàm ≥ 1.7 x 2.7 mm, cắt rộng ≥ 3.3mm, chiều dài hoạt động ≥ 120 mm |  |
| 7 | Kềm cắt Arthroline thân thẳng |  |
|  | Thân thẳng, ≥ 2.1 x 4.0 mm, cắt rộng ≥ 2.1mm, chiều dài hoạt động ≥ 120 mm |  |
| 8 | Kềm gắp sụn chêm |  |
|  | Đường kính ≥ 4/7 mm, dài ≥ 105 mm |  |
| 9 | Móc thăm dò |  |
|  | Chiều cao móc ≥ 4 mm, dài ≥ 115 mm, có chia vạch |  |
| 10 | Kềm gắp |  |
|  | Đường kính 3.4 mm, dài ≥ 125 mm. Hàm thẳng, có răng |  |
| 11 | Dụng cụ chạm sụn |  |
|  | Cong ≥ 60 độ, dài ≥ 125 mm |  |
| 12 | Dụng cụ nạo |  |
|  | Đầu xa cong hướng lên, đầu nạo ≥ 4.5mm, chiều dài hoạt động ≥ 125mm |  |
| 13 | Dụng cụ nạo |  |
|  | Đầu tròn, đường kính ≥ 6.0 mm, dài ≥ 95 mm, cong hướng lên. |  |
| 14 | Khay lưới dùng vệ sinh, bảo quản, tiệt trùng ống kính soi |  |
|  | Phù hợp hấp hơi nước và tiệt trùng nhiệt độ thấp. Kích thước ngoài: ≥ 481 x 54 x 59mm |  |
| 15 | Khay đựng dụng cụ |  |
|  | Có thể tiệt trùng bằng hơi nước và nhiệt độ thấp. Có thảm gai và nắp đậy. Kích thước : ≥ 500 x 60 x 200 mm |  |
| B | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo |  |
| 16 | Thanh ngắm xương đùi, cỡ 6 mm |  |
|  | Có kênh ≥ 2.4mm, chiều dài hoạt động ≥ 120mm, dùng trong tái tạo dây chằng chéo trước |  |
| 17 | Thanh ngắm xương đùi, cỡ 7 mm |  |
|  | Có kênh ≥ 2.4mm, chiều dài hoạt động ≥ 120mm, dùng trong tái tạo dây chằng chéo trước |  |
| 18 | Bộ giữ hướng khoan tạo đường hầm xương chày |  |
|  | Bao gồm: Phần thân tiêu chuẩn có chia độ, Thanh ngắm xương chày đầu dạng móc, Ống dẫn hướng cho que dẫn tiêu chuẩn cỡ ≥ 2.4mm |  |
| 19 | Que dẫn hướng ≥ 2.5 mm |  |
|  | Đầu xoắn hoặc tròn, dài ≥ 310 mm |  |
| 20 | Que dẫn hướng ≥ 2.5 mm |  |
|  | Đầu xoắn hoặc tròn, dài ≥ 350 mm. |  |
| 21 | Mũi khoan 6mm |  |
|  | Có kênh Ø ≥ 2.4mm, chiều dài hoạt động ≥145mm |  |
| 22 | Mũi khoan 7mm |  |
|  | Có kênh Ø ≥ 2.4mm, chiều dài hoạt động ≥145mm |  |
| 23 | Mũi khoan 8mm |  |
|  | Có kênh Ø ≥ 2.mm, chiều dài hoạt động ≥ 145mm |  |
| 24 | Mũi khoan 9mm |  |
|  | Có kênh Ø ≥ 2.4mm, chiều dài hoạt động ≥ 145mm |  |
| 25 | Dụng cụ lấy gân |  |
|  | 7 mm, đầu sắc |  |
| 26 | Dụng cụ mài miệng đường hầm |  |
|  | Dài 125 mm |  |
| 27 | Kềm gắp |  |
|  | Đường kính 3.4 mm, dài 130 mm. Hàm thẳng, có răng |  |
| 28 | Que thăm dò |  |
|  | Dài ≥ 125 mm, Có vạch chia, dùng đo chiều dài đường hầm |  |
| 29 | Khay đựng dụng cụ |  |
|  | Có thể tiệt trùng bằng hơi nước và nhiệt độ thấp. Kích thước ngoài: ≥ 549 x 150 x 250mm |  |
| 30 | Tay cầm tháo-lắp được |  |
|  | Dạng chữ T |  |
| 31 | Khung đo đường kính mảnh ghép |  |
|  | Dùng xác định đường kính mảnh ghép |  |
| 3. Bộ dụng cụ phẫu thuật xương |  |  |

| I | YÊU CẦU CHUNG Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau Xuất xứ (danh mục STT từ 01 đến 62): Tại các nước thuộc G7, EU Sai số kích thước cho phép ± 3% |
| --- | --- |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH KỸ THUẬT |
|  | STT; Cấu hình và Thông số kỹ thuật; Đơn vị tính; Số lượng. 1; Nạo xương Volkmann 17cm- Fig.3; Cái; 2. 2; Dụng cụ róc màng xương Lambotte 15mm; Cái; 1. 3; Đục xương Lambotte cong 15mm-230mm; Cái; 1. 4; Gu gặm xương Beyer 18cm; Cái; 1. 5; Gu gặm xương Lempert 19cm; Cái; 1. 6; Gu gặm xương Ruskin , 18 cm; Cái; 1. 7; Gu gặm xương Stille-Luer thẳng 22cm; Cái; 1. 8; Kìm cắt xương Liston thẳng 14cm; Cái; 1. 9; Kìm phẫu thuật (cắt xương) Ruskin-Liston cong 18,5cm; Cái; 1. 10; Kìm cắt xương Stille-Liston thẳng 27cm; Cái; 1. 11; Kẹp giữ xương 13.5cm; Cái; 2. 12; Kẹp giữ xương Lewin 17.5cm; Cái; 2. 13; Kẹp giữ xương Kern W. 17 cm; Cái; 2. 14; Kẹp giữ xương Kern W. 21 cm; Cái; 2. 15; Kẹp giữ xương Verbrugge 5mm- 17,5 cm; Cái; 2. 16; Kẹp giữ xương Verbrugge 12,mm- 27 cm; Cái; 2. 17; Kẹp giữ xương Lane W. 33 cm; Cái; 2. 18; Đục xương Hibbs 13mm 24cm; Cái; 2. 19; Đục xương Hibbs 19mm 24cm; Cái; 2. 20; Đục xương Hibbs 25mm 24cm; Cái; 2. 21; Bẩy xương Lever 15mm-17cm; Cái; 1. 22; Bẩy xương Hohmann 18mm-24cm; Cái; 1. 23; Đục xương lòng máng Mini-Lexer 6mm- 18cm; Cái; 2. 24; Đục xương lòng máng Lexer 15mm-22cm; Cái; 2. 25; Đục xương lòng máng Lexer 20mm-22cm; Cái; 2. 26; Kẹp mạch máu cho em bé De Bakey 13cm; Cái; 2. 27; Kẹp mạch máu De Bakey-Pean cong 18cm; Cái; 2. 28; Kẹp phẫu thuật SEMKEN thẳng 1x2T 12.5cm; Cái; 2. 29; Kẹp phẫu thuật Standard thẳng 1x2T 20cm; Cái; 3. 30; Kẹp phẫu thuật Potts-Smith 1x2T 18cm; Cái; 2. 31; Kẹp phẫu thuật De Bakey thẳng 2.0mm, 24cm; Cái; 2. 32; Kẹp phẫu thuật Potts-Smith 21cm; Cái; 2. 33; Kẹp mạch máu Gregory-Soft 9cm; Cái; 2. 34; Kẹp mạch máu De Bakey cong 8cm; Cái; 2. 35; Cây luồn chỉ thép Deschamps bên trái đầu tù 21cm; Cái; 1. 36; Dụng cụ róc màng xương Lambotte 10mm; Cái; 1. 37; Nạo xương Volkmann 20 cm; Cái; 2. 38; Bẩy xương Hohmann 43mm- 25 cm; Cái; 2. 39; Bẩy xương Hohmann 35mm- 29 cm; Cái; 2. 40; Bẩy xương Blount Lever 26cm; Cái; 2. 41; Bẩy xương Hohmann 70mm- 29 cm; Cái; 2. 42; Kìm cắt chỉ thép 22cm; Cái; 1. 43; Kìm cắt đinh cộng lực 47cm (max Ø5.0mm); Cái; 2. 44; Búa phẫu thuật 550g-24cm; Cái; 1. 45; Giũa xương 13mm-24.5cm; Cái; 2. 46; Giũa xương 20mm-22cm; Cái; 2. 47; Giũa xương Putti dài 27cm; Cái; 2. 48; Dụng cụ dẫn mũi khoan 14cm; Cái; 1. 49; Dụng cụ khoét Perths 21cm; Cái; 1. 50; Kẹp kim cán vàng Micro Ryder 18cm; Cái; 2. 51; Kẹp kim cán vàng Mayo-Hegar 24cm; Cái; 2. 52; Kẹp phẫu thuật BENGOLEA thẳng, 20.0 cm; Cái; 12. 53; Kéo phẫu thuật MAYO-NOBLE cong tù tù 17.0cm; Cái; 2. 54; Kẹp phẫu thuật KANTROWITZ 24cm; Cái; 1. 55; Kẹp phẫu thuật THOMS-ALLIS 6x7 răng, 20.0cm; Cái; 4. 56; Kéo phẫu thuật Mayo tù tù cong 17cm (CV); Cái; 2. 57; Kéo phẫu thuật tử cung MAYO cong tù tù 28.0cm; Cái; 2. 58; Cán dao mổ số 3L; Cái; 1. 59; Cán dao số 4, AD 010/04; Cái; 1. 60; Kéo phẫu thuật PARIS BRUNS, lưỡi cưa 24.0cm; Cái; 1. 61; Kẹp kim phẫu thuật cán vàng Crile-Wood 23cm; Cái; 1. 62; Kẹp kim cán vàng Ryder/French-Eye 23cm; Cái; 1. Phụ kiện. 63; Đáy hộp hấp dụng cụ 580*280*150mm (không lỗ); Cái; 1. 64; Nắp hộp hấp dụng cụ 580*280; Cái; 1. 65; Rổ lưới 540x255x100mm; Cái; 1. |

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành là tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt. Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung giữa bản dịch và bản chính. Trong trường hợp tổ chuyên gia đấu thầu nghi ngờ có sự khai khác giữa bản dịch và bản chính thì tổ chuyên gia đấu thầu sẽ đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị dự thầu dựa vào bản chính.

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành không phải là tiếng Anh thì bản dịch tiếng Việt kèm theo phải là bản dịch đã được chứng thực hoặc công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Bất kì danh từ riêng, kí hiệu riêng, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn hàng hóa dự thầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chất liệu, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu tại "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" (kèm theo tài liệu chứng minh).

2.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải cam kết thực hiện các nội dung sau:

- Thời gian bàn giao nghiệm thu: Trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực hoặc trước 10/09/2026 tùy theo điều kiện nào đến trước.

- Thời gian bảo hành: Bảo hành thiết bị tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng nhưng không ít hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất lớn hơn 12 tháng).

- Trong thời gian bảo hành, trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo về các hư hỏng, khuyết tật phát sinh; nhà thầu phải tiến hành các biện pháp khắc phục các hư hỏng, khuyết tật đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp. Nếu trong thời gian bảo hành hàng hóa bị hỏng (trừ trường hợp bất khả kháng như sự cố điện, sét đánh, thiên tai, thảm hoạ...) không khắc phục được thì bên bán hàng phải cung cấp cho bên mua hàng hóa thay thế. Thiệt hại do quá trình chậm trễ chờ mua hàng hóa thay thế nhà thầu phải chịu trách nhiệm.

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành nhưng không ít hơn 2 lần/ năm. Mọi chi phí liên quan đến việc bảo trì, bảo dưỡng (bao gồm cả linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao sử dụng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng) trong thời gian bảo hành do nhà thầu chịu.

- Cung cấp nội dung bảo trì, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất (cung cấp bảng chi tiết nội dung bảo trì, bảo dưỡng trong E-HSDT)

- Cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm.

- Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

- Yêu cầu nhà thầu báo giá (cung cấp các báo giá trong E-HSDT):

+ Giá gói bảo trì nhân công, gói bảo trì toàn phần/ năm.

- Nhà thầu phải cam kết sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa thay thế linh kiện với giá thấp hơn hoặc bằng giá đã báo trong E-HSDT trong tối thiểu 3 năm sau thời gian bảo hành.

- Cung cấp dịch vụ bảo trì, duy tu bảo dưỡng, phụ tùng thay thế để đảm bảo thiết bị hoạt động trong tối thiểu 10 năm kể từ ngày lắp đặt, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Cung cấp đầy đủ các phụ kiện để lắp đặt đưa các thiết bị vào hoạt động đúng tính năng kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT.

- Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn sử dụng và xử lý các sự cố thông thường cho người sử dụng đến khi thành thạo.

- Cung cấp 03 bộ chứng từ bao gồm: CO, CQ (bản sao có chứng thực (nếu là thiết bị nhập riêng cho gói thầu này thì phải có 01 bản gốc), có kèm theo bản dịch công chứng), tờ khai hải quan, giấy phép nhập khẩu (nếu có), các tài liệu liên quan đến hàng hóa... khi bàn giao thiết bị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các chứng từ mà nhà thầu cung cấp.

- Cung cấp chứng thư giám định nguồn gốc xuất xứ, tình trạng hàng hóa (mới 100%) do đơn vị có đủ năng lực thực hiện trước khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa, chi phí do nhà thầu chi trả.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn nhanh vận hành thiết bị bằng tiếng Việt.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin của hàng hóa vào "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" và "Bảng kê khai cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu" dưới đây.

## BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: .........................................

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Tên Thương mại, ký mã hiệu | Hãng /Nước chủ sở hữu (nếu có) | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) | Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Số chứng nhận ISO, CE, FDA hoặc CFS (nếu có) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

# BẢNG KÊ KHAI CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: ............................................

| STT | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất | Đơn vị tính | Cấu hình, thông số kỹ thuật trong E-HSMT | Cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng | Vị trí chứng minh thông số kỹ thuật (tài liệu nào, mục nào, trang nào) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | * Các đoạn tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật phải được dịch sang tiếng việt |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

| (Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào). | ....................., ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |