## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

- Tên Dự toán mua sắm: Mua sắm tài sản, trang thiết bị từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2026 của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

- Quy mô dự toán mua sắm: 1.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm triệu đồng).

- Tên gói thầu: Cung cấp xe ô tô cứu thương.

- Giá gói thầu: 1.270.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng).

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4 năm 2026.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa; Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa dự thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi đáp ứng được tất cả các nội dung yêu cầu như sau:

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Hàng hóa mới 100%. |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở đi. |
|  | - Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ giấy tờ hợp lệ |
|  | - Đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành của Việt Nam. |
|  | - Xe phải được kiểm tra chất lượng xuất xưởng và thực hiện đăng kiểm theo quy định hiện hành trước khi bàn giao cho đơn vị sử dụng |
|  | - Xe được thiết kế chuyên dụng làm xe cứu thương theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải. |
| II | YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN |
|  | Loại xe: Xe ô tô cứu thương chuyên dụng |
|  | Màu xe: Màu trắng |
|  | Kiểu tay lái: Tay lái thuận (bên trái). |
|  | Số chỗ ngồi: ≥ 08 chỗ |
|  | Trọng lượng toàn tải: ≥ 3.500 kg |
|  | Chiều dài tổng thể: ≥ 6.195 mm |
|  | Chiều rộng tổng thể: ≥ 2.028 mm |
|  | Chiều cao tổng thể: ≥ 2.800 mm |
|  | Chiều dài cơ sở: ≥ 3.670 mm |
|  | Khoảng sáng gầm xe: ≥ 180 mm |
|  | Dung tích bình nhiên liệu: ≥ 75 lít |
|  | Động cơ: Động cơ Diesel |
|  | Loại động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng |
|  | Dung tích xi lanh: ≥ 2.497 cc |
|  | Tỷ số nén: ≥ 15,8:1 |
|  | Công suất cực đại/ tốc độ quay: ≥ 125 / 3600 (kW/r/min) |
|  | Mô men xoắn cực đại/ tốc độ quay: ≥ 422 / 1500~2500 (Nm/r/min) |
|  | Hộp số: Số sàn, ≥ 6 số tiến, 1 số lùi, cơ khí |
|  | Hệ dẫn động: Dẫn động Cầu sau |
|  | Hệ thống lái: Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực thủy lực |
|  | Tỷ số truyền cơ cấu lái: ≥ 25,5:1 |
|  | Hệ thống phanh: Phanh đĩa thủy lực mạch kép có trợ lực chân không, hỗ trợ ABS |
|  | Công thức bánh xe: 4x2, RWD |
|  | Lốp xe: ≥ 235/65R16C |
|  | Vệt bánh trước/sau: ≥ 1,712/1,718 |
|  | Đèn chiếu sáng phía trước: Có |
|  | Đèn chiếu gần / chiếu xa: Có |
|  | Đèn sương mù phía trước: Có |
|  | Đèn báo rẽ: Có |
|  | Đèn phanh: Có |
|  | Đèn lùi: Có |
|  | Đèn chiếu sáng ban ngày: Có hoặc tương đương |
|  | Đèn trần khoang lái: Có |
|  | Điều hòa nhiệt độ: Có điều hòa cho khoang lái và khoang bệnh nhân |
|  | Tiêu chuẩn khí thải: Đạt tiêu chuẩn khí thải Euro V trở lên, phù hợp quy định hiện hành tại Việt Nam |
| III | CÁC PHỤ KIỆN THEO XE |
|  | Cửa sổ điều khiển điện: ≥ 1 bộ |
|  | Túi khí bảo vệ lái xe và người ngồi phía trước: ≥ 1 bộ |
|  | Khóa cửa trung tâm: ≥ 1 bộ |
|  | Điều khiển từ xa, tích hợp trên hai chìa khóa: ≥ 1 bộ |
|  | Đồng hồ hiển thị tốc độ: ≥ 1 bộ |
|  | Đồng hồ báo nhiệt độ máy: ≥ 1 bộ |
|  | Đồng hồ báo mức nhiên liệu: ≥ 1 bộ |
|  | AM/FM Radio, ổ đĩa CD, 2 loa: ≥ 1 bộ |
|  | Tựa đầu phía trước: ≥ 1 bộ |
|  | Dây đai an toàn phía trước: ≥ 3 bộ |
|  | Gương chiếu hậu bên ngoài: ≥ 1 bộ |
|  | Gương chiếu hậu bên trong: ≥ 1 bộ |
|  | Chắn nắng phía trước: Có |
|  | Gạt mưa phía trước: ≥ 2 cái |
|  | Sấy kính phía trước: ≥ 1 bộ |
|  | Rửa kính phía trước: ≥ 1 bộ |
|  | Kích xe: ≥ 1 bộ |
|  | Lốp dự phòng: ≥ 1 lốp |
|  | Bộ dụng cụ tiêu chuẩn kèm theo: Có |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng: Có |
|  | Hộc để đồ: ≥ 1 bộ |
|  | Ăng ten lắp phía trước xe: ≥ 1 bộ |
|  | Ốp lazang: ≥ 04 cái |
|  | Thiết bị giám sát hành trình: Có |
| IV | TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRÊN XE |
|  | Cáng chính: Có bánh xe, gấp được, khóa cố định trên sàn |
|  | Cáng phụ: Có |
|  | Khoang chứa cáng phụ: Có |
|  | Ghế băng khoang cứu thương: Có |
|  | Dây đai an toàn 2 điểm ghế băng: ≥ 3 bộ |
|  | Ghế đôi khoang cứu thương: Có |
|  | Dây đai an toàn 2 điểm ghế đôi: ≥ 2 bộ |
|  | Tủ chứa trang thiết bị y tế:Composite hoặc tương đương |
|  | Khoang chứa thuốc: Có |
|  | Khoang chứa dụng cụ y tế: Có |
|  | Móc treo dịch truyền: Có |
|  | Bình oxy y tế và hệ thống cung cấp oxy: ≥ 01 bình 40 lít kèm đồng hồ đo, van điều áp, mặt nạ thở và giá cố định |
|  | Hệ thống cung cấp oxy: ≥ 2 đầu ra |
|  | Hệ thống đèn khoang bệnh nhân: Có hệ thống riêng |
|  | Điều hòa khoang bệnh nhân: Có hệ thống riêng |
|  | Dây đai cố định bệnh nhân: Có |
|  | Logo chữ thập phía trước và hai bên sườn xe: Có |
|  | Ổ cắm điện 12V loại I/ loại II: ≥ 1 bộ |
|  | Tấm nhựa lót sàn xe (Simili): ≥ 1 bộ |
|  | Túi đựng dụng cụ y tế: ≥ 1 cái |
| V | HỆ THỐNG TÍN HIỆU ƯU TIÊN |
|  | Đèn ưu tiên: Đèn LED cảnh báo lắp trên nóc xe |
|  | Bộ điều khiển còi ưu tiên chuyên dụng: Có |
|  | Đèn cảnh báo thân xe: Có |
|  | Loa phát tín hiệu: Có |
| VI | TRANG BỊ AN TOÀN VÀ HỖ TRỢ |
|  | Bình chữa cháy: ≥ 1 cái (Theo quy định hiện hành) |
|  | Búa thoát hiểm: ≥ 1 cái |
|  | Sàn khoang bệnh nhân: Chống trượt, dễ vệ sinh |
|  | Vách ngăn khoang lái và khoang bệnh nhân (SUS, Composite): Có |
| VII | YÊU CẦU BẢO HÀNH |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 36 tháng hoặc ≥ 100.000 km |
|  | Hệ thống bảo hành: Nhà thầu cung cấp giấy cam kết bảo hành của nhà sản xuất và danh sách hệ thống các đại lý, trạm bảo hành, xưởng dịch vụ tại 3 miền Bắc – Trung - Nam (kèm theo địa chỉ, số điện thoại) đạt tiêu chuẩn 2S, 3S trên có xác nhận của nhà sản xuất trong hồ sơ dự thầu. |
|  | Phụ tùng thay thế: Cam kết cung cấp chính hãng |

1.3. Các yêu cầu khác: Không có.

- Có bảng mô tả sản phẩm (catalogue) hoặc tài liệu kỹ thuật chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hóa theo E-HSMT.

- Có bảng so sánh sự đáp ứng về tính năng kỹ thuật của thiết bị dự thầu (phải ghi rõ số trang trong tài liệu chứng minh kèm theo).

- Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực:

+ Hợp đồng mua bán với hãng sản xuất ở nước ngoài hoặc đại lý phân phối tại Việt Nam (Trường hợp ký Hợp đồng trực tiếp với hãng sản xuất ở nước ngoài thì phải được công chứng dịch thuật) đối với hàng hóa nhập khẩu.

+ Hợp đồng mua bán với nhà sản xuất (trường hợp không trực tiếp sản xuất) đối với hàng hóa sản xuất trong nước.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Khi hàng hóa về tại nơi sử dụng, Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra hàng hóa trước khi nghiệm thu, nội dung kiểm tra bao gồm: Bao bì, đóng gói, chủng loại hàng hóa, hãng/ nước sản xuất, năm sản xuất…

- Nếu các hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và yêu cầu nhà thầu phải phải đổi hàng hóa khác tương ứng.