# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# 1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

# - Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2026-2027;

# - Thuộc dự toán mua sắm: Dịch vụ vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2026-2027

# - Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

# - Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2026 và dự kiến thu năm 2027.

# - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

# - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

# - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày

# - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026

# - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

# - Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

# - Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

2. Mục tiêu công việc:

2.1. Yêu cầu chung về chất lượng:

- Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng phải đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư theo quy định tại mục 3 Chương III của E- HSMT

- Phân tích nước thải sau xử lý từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần các chỉ tiêu: pH; TSS, BOD5; COD, PO43-, tổng Coliform, NO3- và tổng hợp kết quả gửi báo cáo về bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng hàng tháng.

- Kết kết quả phân tích nước thải sau khi xử lý: quan trắc định kì và kiểm tra đột xuất đạt cột B quy định giá trị C (15 chỉ tiêu) theo QCVN 28:2010/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.2. Yêu cầu về thời gian và địa điểm thực hiện

- Địa điểm: Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng (công suất thiết kế 400 m3/ngày đêm).

- Thời gian: vận hành 24 giờ/ ngày bao gồm cả ngày nghỉ, Lễ, Tết.

2.3. Yêu cầu về bảo hộ lao động:

- Người lao động phải có trang phục riêng: đáp ứng quy định của pháp luật về trang phục dành cho nhân viên.

- Người lao động phải được trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ (găng tay, khẩu trang, mũ...) theo nhu cầu sử dụng và từng vị trí công việc.

- Có đầy đủ phương tiện rửa tay, trang bị xà phòng tiệt khuẩn, hóa chất khử khuẩn chuyên dụng trong y tế để người lao động rửa tay và làm vệ sinh cá nhân.

2.4. Yêu cầu về tiến độ:

- Đảm bảo cung cấp dịch vụ liên tục và ổn định không được phép gián đoạn ảnh hưởng đến công tác khám và chữa bệnh của bệnh viện.

3. Giải pháp và phương pháp luận:

- Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

- Nhà thầu cam kết thực hiện đúng yêu cầu chung của E-HSMT;

- Thực hiện nội quy, quy định của bên mời thầu;

- Thực hiện đúng phương pháp, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải; đảm bảo chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Thiết bị máy móc đầy đủ;

- Bố trí nhân sự hợp lý;

- Triển khai tổ chức thực hiện;

- Duy trì công tác thực hiện và giám sát;

- Đánh giá kết quả thực hiện.

4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ:

- Căn cứ mẫu sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải quy định tại phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

- Sổ nhật ký vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải theo Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế và báo cáo bệnh viện theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của bệnh viện.

- Quy trình vận hành tóm tắt tại trạm xử lý nước thải.

- Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, ngưng hoat động.