CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ

KHẢO SÁT, LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI, LẬP HỒ SƠ CẮM CỌC GPMB

DỰ ÁN:

NÂNG CẤP, CẢI TẠO QUỐC LỘ 27 ĐOẠN KM83+000 ĐẾN KM106+000

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ ĐAM RÔNG 2, ĐAM RÔNG 3, TỈNH LÂM ĐỒNG

ĐƠN VỊ LẬP:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG VẬN TẢI LÂM ĐỒNG

Lâm Đồng - Năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG	3

1.1. Căn cứ pháp lý	3

1.2. Mục tiêu đầu tư:	4

1.3. Tổ chức thực hiện	5

1.4. Phạm vi dự án	5

1.5. Quy mô đầu tư	6

1.6. Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng chủ yếu	7

1.7. Phạm vi của công việc khảo sát	9

PHẦN II: NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG	9

2.1. Mục đích khảo sát	9

2.2. Phạm vi khảo sát	9

2.3. Các nội dung khảo sát:	10

2.4. Công tác điều tra, thu thập	11

2.4.1. Bản đồ, mốc khống chế mặt bằng và độ cao Nhà nước	11

2.4.2. Điều tra, thu thập, xử lý số liệu phục vụ dự toán	12

2.4.3 Điều tra, thu thập các quy hoạch có liên quan	12

2.4.4 Thị sát hiện trường	13

2.4.5 Làm việc, thống nhất với cơ quan chức năng	13

2.4.6 Khảo sát giao thông (đếm xe)	14

2.4.7 Điều tra, khảo sát bãi đổ thải, trạm trộn, mỏ vật liệu xây dựng	14

2.4.8. Khảo sát công trình ngầm, nổi trên tuyến:	16

2.5. Khảo sát địa hình	16

2.5.1. Lập lưới khống chế mặt bằng cơ sở và độ cao công trình:	16

2.5.2. Khảo sát tuyến	18

2.5.3. Khảo sát nút giao & đường giao	20

2.5.4. Khảo sát mương, cống hiện hữu	20

2.5.5. Khảo sát công trình cầu	20

2.5.6. Khảo sát nền mặt đường cũ	21

2.6.Khảo sát thủy văn	21

2.6.1. Thu thập và mua tài liệu khí tượng, thủy văn	21

2.6.2. Khảo sát thuỷ văn tuyến, cống, hồ đập & công trình liên quan	22

2.6.3. Khảo sát thuỷ văn công trình cầu và đo mặt cắt thủy lực cầu	22

2.7. Khảo sát địa chất công trình	23

2.7.1. Khảo sát địa chất nền đường	23

2.7.2. Khảo sát địa chất nền đất yếu	24

2.7.3. Khảo sát địa chất công trình cầu	24

2.8. Kiểm định cầu cũ	25

2.9. Cắm cọc giải phóng mặt bằng	Error! Bookmark not defined.

PHẦN III: NHIỆM VỤ  LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI	27

PHẦN IV. HỒ SƠ GIAO NỘP	28

5.1. Thành phần hồ sơ khảo sát	28

5.2. Thành phần hồ sơ thiết kế cơ sở	29

PHẦN V. KHỐI LƯỢNG, CHI PHÍ KHẢO SÁT, LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI	29

PHẦN VI: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN	29

PHẦN VII: NHỮNG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN	30

PHỤ LỤC: BẢNG KHỐI LƯỢNG DỰ KIẾN KHẢO SÁT XÂY DỰNG	31

NHIỆM VỤ

KHẢO SÁT, LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI, LẬP HỒ SƠ CẮM CỌC GPMB

DỰ ÁN:

NÂNG CẤP, CẢI TẠO QUỐC LỘ 27, ĐOẠN KM83+00 ĐẾN KM106+000

Địa điểm: Xã Đam Rông 2 và Đam Rông 3 - Tỉnh Lâm Đồng

# PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG

## 1.1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội khóa XIII; Luật sửa đổi bổ sung số : 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 7 năm 2020 hợp nhất Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các luật có liên quan;

Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 01/01/2025;

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2020 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 1 số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tư 02/2025 ngày 31/3/2025 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 và số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 và số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng;

Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM);

Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt QH tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy hoạch xây dựng chung thị trấn Đạ Rsal đến năm 2025;

Thông báo kết luận số 44/TB-UBND ngày 22/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang trình thẩm định phê duyệt, cùng biên bản thoả thuận với địa phương tỉnh Lâm Đồng ngày 8/10/2024

- Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 07/4/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 27 đoạn Km83+000 – Km106+000.

## 1.2. Mục tiêu đầu tư:

QL27 đoạn qua Lâm Đồng có hiện trạng đường có quy mô cấp IV miền núi có châm chước bán kính đường cong nằm và độ dốc dọc, một số đoạn qua đô thị và khu đông dân cư đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng theo quy mô đường đô thị và đường cấp III, một số đoạn tuyến đã hư hỏng, đặc biệt đoạn từ Km83 đến Km116 (từ cầu K'Rông Nô, xã Đam Rông 3 đến hết đèo Chuối) có chiều dài khoảng 33km, xuống cấp nghiêm trọng làm hạn chế khả năng khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Giai đoạn 2021-2025 việc đầu tư xây dựng QL27 chủ yếu là thực hiện duy tu sửa chữa dặm vá, không được đầu tư bài bản và đồng bộ dẫn đến hư hỏng ngày càng nặng nề, nghiêm trọng;

Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (được duyệt tại QĐ số 1202/QĐ-UBND ngày 24/6/2013) nhằm đảm bảo phát triển mạng lưới đường bộ đồng bộ, đảm bảo bền vững, đáp ứng nhu cầu về vận chuyển hàng hóa và hành khách với chất lượng cao, đảm bảo an toàn, tiện lợi, giảm thiểu tai nạn giao thông, phù hợp với chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực, gắn kết mạng lưới giao thông quốc gia và các địa phương trong vùng;

Trên cơ sở điều kiện nguồn vốn, việc nghiên cứu đầu tư nâng cấp, cải tạo QL27 đoạn Km83+000 đến Km106+000 trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết, cấp bách và đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép nghiên cứu lập lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đoạn tuyến này.

## 1.3. Tổ chức thực hiện

1. Tên dự án: Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 27 đoạn Km83+00 đến Km106+000.

2. Nhóm dự án: Nhóm B.

3. Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1.

## 1.4. Phạm vi dự án

Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 27 đoạn Km83+00 đến Km106+000, toàn tuyến nghiên cứu dài khoảng 21,6km. Trong đó:

Điểm đầu: Tại Km83+000 - QL27 (cuối cầu Krông Nô) thuộc địa phận xã Đam Rông 3 (xã Đạ Rsai, huyện Đam Rông cũ);

Điểm cuối: Tại Km106+000 – QL27 (giáp chân đèo Chuối) thuộc địa phận xã Đam Rông 2 (xã Phi Liêng huyện Đam Rông cũ);

Địa điểm xây dựng: xã Đam Rông 2 và Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng.

Bình đồ tổng thể hướng tuyến

## 1.5. Quy mô đầu tư

Nhóm Dự án: Nhóm B;

Loại công trình: Giao thông;

Cấp đường: Đường ô tô cấp III-MN theo TCVN 4054-05, vận tốc thiết kế 60km/h, châm chước một số yếu tố hình học qua các đoạn có địa hình khó khăn hoặc dân cư đông đúc. Cầu theo Tiêu chuẩn TCVN 11823:2017...

Quy mô mặt cắt ngang:

- + Đoạn thông thường: Nền đường rộng 9,0m bao gồm: mặt đường 6m, lề gia cố 2m (2 bên) và bề rộng lề đất 0.5m (2 bên). Đầu tư hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang, công trình phòng hộ nền đường.

- + Đoạn Km83-Km85+450 (thị trấn Đạ Rsal cũ): Nền đường rộng 21,5m bao gồm: mặt đường 12m, dải phân cách giữa bằng vạch sơn với bề rộng 0,5m, lề gia cố 3m (2 bên) và vỉa hè 6m (2 bên); đầu tư hệ thống thoát nước dọc,
thoát nước ngang, công trình phòng hộ nền đường; di dời hệ thống cấp điện, thiết kế mới hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định.

Phần cầu: Xây dựng mới 05 cầu, tận dụng sửa chữa 01 cầu và thay thế 03 cầu. Tải trọng thiết kế HL93; khổ cầu: 0,5m + 8m + 0,5m = 9m; kết cấu nhịp:
nhịp dầm giản đơn, bê tông cốt thép dự ứng lực. Mố cầu bằng bê tông cốt thép,
đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi.

## 1.6. Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng chủ yếu

a. Khảo sát:

| TT | Tên Quy chuẩn, Tiêu chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao | QCVN 11:2008/BTNMT |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ | QCVN 04:2009/BTNMT |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu các điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng | QCVN 02:2022/BXD |
|  | Quy chuẩn kỹ quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật | QCVN 07:2023/BXD |
|  | Quy trình khảo sát đường ô tô | TCCS 31:2020/TCĐBVN |
|  | Địa chất thủy văn – Thuật ngữ và định nghĩa | TCVN 4119:1985 |
|  | Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | TCVN 4419:1987 |
|  | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung. | TCVN 9398:2012 |
|  | Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình. | TCVN 9401:2024 |
|  | Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 10304:2025 |
|  | Khoan thăm dò địa chất công trình | TCVN 9437:2012 |
|  | Tiêu chuẩn khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu | TCCS 41:2022/TCĐBVN |
|  | Sửa đổi 1:2022 “Tiêu chuẩn khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu” | Sửa đổi 1:2022 TCCS 41:2022/TCĐBVN |
|  | Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh | TCVN 9352:2012 |
|  | Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) | TCVN 9351: 2022 |
|  | Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu) | TCVN 9846:2013 |
|  | Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm - Thiết kế, thi công và nghiệm thu | TCVN 9355:2013 |
|  | Đất xây dựng - Xác định độ trương nở | ASTM D4546 |
|  | Thí nghiệm nén 1 trục nở hông cho đất dính | ASTM D2166 |
|  | Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - Không thoát nước và cố kết - Thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục | TCVN 8868:2011 |
|  | Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu | TCVN 2683:2012 |
|  | Đất xây dựng - Phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý | - TCVN 4195:2012 ÷ TCVN 4197:2012 - TCVN 4198:2014 - TCVN 4199:1995 - TCVN 4200:2012 ÷ TCVN 4202:2012 |
|  | Đất dùng trong xây dựng đường bộ - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định thành phần hạt. | TCVN 14134-3:2024 |
|  | Đất dùng trong xây dựng đường bộ - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định giới hạn chảy, giới hạn dẻo và chỉ số dẻo | TCVN 14134-4:2024 |
|  | Vật liệu nền, móng mặt đường - Phương pháp xác định tỷ số CBR trong phòng thí nghiệm | TCVN 12792:2020 |
|  | Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông - Đầm nén Proctor | TCVN 12790:2020 |
|  | Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman | TCVN 8867:2025 |
|  | Mặt đường ô tô - Xác định sức kháng trượt của bề mặt đường bằng phương pháp con lắc anh | TCVN 10271:2014 |
|  | Thép - Xác định và kiểm tra chiều sâu lớp thấm cacbon và biến cứng | TCVN 5747:2008 |
|  | Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng | TCVN 8861:2011 |
|  | Kiểm định cầu đường bộ | TCVN14478:2025 |

b. Thiết kế:

| TT | Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| I | Tiêu chuẩn thiết kế đường |  |
|  | Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế | TCVN 13592:2022 |
|  | Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế | TCVN 4054:2005 |
|  | Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông | TCCS 39:2022/TCĐBVN |
|  | Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế | TCCS38:2022/TCĐBVN |
|  | Đường giao thông nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 10380-2014 |
|  | Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu | TCCS41:2022/TCĐBVN |
|  | Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước | TCVN9355-2013 |
|  | Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ | TCVN9845-2013 |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông. | QCVN 07-4:2023/BXD |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ | QCVN 41:2024/BGTVT |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đường bộ về cao tốc | QCVN 115:2024/BGTVT |
| II | Tiêu chuẩn thiết kế cầu và công trình |  |
|  | Thiết kế cầu đường bộ | TCVN 11823:2017 |
|  | Tải trọng & tác động | TCVN2737:2023 |
|  | Thiết kế công trình chịu động đất | TCVN 9386:2012 |
|  | Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 10304:2025 |
|  | Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5575:2024 |
|  | Quy trình thiết kế các công trình phụ trợ thi công cầu | TCVN 11815-2017 |

Ghi chú: Trường hợp cấp thẩm quyền ban hành danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho dự án nếu có tiêu chuẩn, quy chuẩn nào khác với bảng trên thì áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn theo cấp thẩm quyền ban hành.

## 1.7. Phạm vi của công việc khảo sát

Nội dung, phạm vi công việc của khảo sát phục vụ công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tuân thủ theo quy định Luật Xây dựng 50/2014/QH13; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, bao gồm nội dung sau:

Khảo sát phục vụ lập Báo cáo NCKT theo TCCS 31: 2020/TCĐBVN;

Khảo sát phục vụ Thiết kế cắm cọc GPMB để thực hiện giao đất dành cho đường bộ (gồm đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ) chuẩn bị mặt bằng xây dựng thuộc bước thực hiện đầu tư.

# PHẦN II: NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

## 2.1. Mục đích khảo sát

Khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi là thu thập những tài liệu để xác định sự cần thiết phải đầu tư công trình, lựa chọn hình thức đầu tư, xác định vị trí cụ thể, quy mô công trình, lựa chọn phương án công trình tối ưu, đề xuất các giải pháp thiết kế hợp lý, tính tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của Dự án.

## 2.2. Phạm vi khảo sát

- Nội dung, phạm vi công việc của khảo sát phục vụ công tác lập Báo cáo NCKT tuân thủ theo quy định Luật Xây dựng 50/2014/QH13; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Trong bước lập Báo cáo NCKT tuân thủ các quy định khảo sát theo TCCS 31:2020/TCĐBVN (Đường ô tô – Tiêu chuẩn khảo sát).

- Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 27, đoạn Km83+00 - Km106+000. Trong đó:

Điểm đầu: Tại Km83+000 - QL27 (cuối cầu Krông Nô) thuộc địa phận xã Đam Rông 3 (xã Đạ Rsai, huyện Đam Rông cũ);

Điểm cuối: Tại Km106+000 - QL27 (giáp chân đèo Chuối) thuộc địa phận xã Đam Rông 2 (xã Phi Liêng huyện Đam Rông cũ);

Tổng chiều dài khoảng 21,59Km.

Địa điểm: Xã Đam Rông 2 và Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng.

## 2.3. Các nội dung khảo sát:

- Nhiệm vụ khảo sát lập theo quy định Luật Xây dựng 50/2014/QH13; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng bao gồm các nội dung chính như sau:

- Công tác điều tra, thu thập;

- Công tác khảo sát địa hình:

+ Lập lưới khống chế mặt bằng và độ cao;

+ Khảo sát tuyến;

+ Khảo sát nút giao, đường giao dân sinh;

+ Khảo sát công trình cống;

+ Khảo sát công trình cầu;

+ Khảo sát điều tra các điểm giao cắt, công trình ngầm nổi;

+ Thống kê khối lượng GPMB.

+ Công tác khảo sát thủy văn;

+ Công tác khảo sát địa chất;

+ Công tác khảo sát mỏ vật liệu và bãi đổ thải;

+ Thu thập các dữ liệu đường QL27 cơ quan quản lý đường.

+ Và các nội dung khác có liên quan phục vụ cho công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

- Mục đích công tác khảo sát: Khảo sát để lập Dự án đầu tư xây dựng công trình là thu thập những tài liệu để xác định sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn hình thức đầu tư, xác định vị trí cụ thể, quy mô công trình, lựa chọn phương án công trình tối ưu, đề xuất các giải pháp thiết kế hợp lý, tính tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của dự án.

- Các nội dung khảo sát, thu thập số liệu đảm bảo đầy đủ số liệu phục vụ cho công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Phân cấp địa hình khảo sát:

Trên cơ sở hướng tuyến nghiên cứu trong giai đoạn lập Báo cáo chủ trương đầu tư  áp dụng phân cấp địa hình theo Tiêu chuẩn TCCS 31: 2020/TCĐBVN: Đường ô tô – tiêu chuẩn khảo sát, dự kiến phân cấp địa hình phạm vi dự án cụ thể như sau:

| Lý trình quản lý (Km - Km) |  | Chiều dài | Phân cấp địa hình | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Từ | Đến | Km |  |  |
| Km88+150 | Km88+750 | 7,758 | Cấp IV | - Vùng đồi núi cao dưới 50m, xen lẫn có rừng thưa hoặc rừng cây công nghiệp cao su, cà phê, bạch đàn,... khi đo không được chặt phát hoặc hạn chế chặt phát, địa hình tương đối phức tạp. |
| Cầu Đăk San | Km89+720 |  |  |  |
| Cầu số 28 | Km90+920 |  |  |  |
| Km91+600 | Km94+500 |  |  |  |
| Km95+200 | Km97+600 |  |  |  |
| Km98+00 | Km99+500 |  |  |  |
| Cầu Liên Hưng | Km101+408 |  |  |  |
| Cầu số 34 | Km103+918 |  |  |  |
| Km105 | Km105+200 |  |  |  |
| Các đoạn bám theo QL27 |  | 13,832 | Cấp III | Các đoạn tuyến bám theo đường QL27 hiện trạng, có phương tiện giao thông qua lại |

## 2.4. Công tác điều tra, thu thập

### 2.4.1. Bản đồ, mốc khống chế mặt bằng và độ cao Nhà nước

- * Các số liệu bản đồ, mốc khống chế được mua như sau:

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/10.000;

Bản đồ địa chất khu vực, bản đồ ngập lụt (nếu có);

Bản đồ số hóa của xã Hiệp Thạnh;

Số liệu mốc độ cao và mốc tọa độ Nhà nước.

- Ghi chú: Trường hợp số liệu thu thập phải đảm bảo tính tin cậy theo quy định, có thể xem xét giảm khối lượng.

- * Khối lượng dự kiến: chi tiết bảng khối lượng đính kèm.

### 2.4.2. Điều tra, thu thập, xử lý số liệu phục vụ dự toán

Thu thập và khảo sát nhằm có đầy đủ các tài liệu phục vụ công tác lập Tổng mức đầu tư, đánh giá tính khả thi của dự án, cụ thể các nội dung tài liệu chính cần điều tra thu thập như sau:

+ Thu thập đơn giá xây dựng cơ bản của địa phương;

+ Bảng giá ca máy địa phương;

+ Văn bản hướng dẫn tiền lương trong  lập dự toán xây dựng công trình của địa phương;

+ Báo giá vật liệu địa phương, của các nhà cung ứng đảm bảo phù hợp với thị trường;

+ Chỉ số giá xây dựng của địa phương (từ 2016-nay);

+ Văn bản khác: (1) Giá tính thuế tài nguyên, (2) Phí bảo vệ môi trường, (3) Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; (4) Giá tính chi phí trồng rừng thay thế;

+ Cước vận chuyển địa phương (bao gồm cước vận chuyển đường bộ và đường sông);

+ Phân loại đường bộ, đường sông của cấp thẩm quyền;

+ Điều tra tổng thể các tuyến đường vận chuyển vật liệu, trang thiết bị;

+ Bảng giá đất của địa phương (giai đoạn 2021-2025) và các văn bản hướng dẫn điều chỉnh hệ số bảng giá đất địa phương theo thời điểm mới nhất;

+ Đơn giá đền bù vật kiến trúc địa phương;

+ Đơn giá đền bù vật nuôi cây trồng;

+ Chính sách bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

+ Và các số liệu khác cần thiết, đảm bảo đủ dữ liệu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Ghi chú: Các số liệu thu thập phải đủ phục vụ cho công tác dự toán và đảm bảo tính tin cậy theo quy định.

* Khối lượng dự kiến: chi tiết bảng khối lượng đính kèm.

### 2.4.3 Điều tra, thu thập các quy hoạch có liên quan

Điều tra, thu thập các tài liệu về hiện trạng đoạn tuyến đi trùng, cũng như các quy hoạch có liên quan trong khu vực dự án với các nội dung chính sau:

+ Điều tra, thu thập số liệu kinh tế - xã hội, môi trường…có liên quan;

+  Điều kiện địa chất, thuỷ văn, các vấn đề liên quan đến ngập lụt;

+  Tình trạng nền mặt đường (các đoạn đi trùng đường cũ);

+ Các dự án có liên quan đang triển khai;

+  Hiện trạng và quy hoạch các đô thị;

+  Hiện trạng và quy hoạch các khu công nghiệp;

+ Hiện trạng và quy hoạch của các ngành: Giao thông, Thuỷ lợi, Xây dựng…

+ Hiện trạng mạng đường giao thông khu vực: Chiều dài, chiều rộng mỗi tuyến, loại mặt đường và tình trạng đường (bản đồ giao thông, tài liệu thống kê của cơ quan quản lý).

+ Và các số liệu khác cần thiết, đảm bảo đủ dữ liệu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Ghi chú: Các số liệu thu thập phải đảm bảo tính tin cậy theo quy định và đảm bảo đủ số liệu phục vụ công tác lập BCNCKT.

- Khối lượng: chi tiết bảng khối lượng đính kèm.

### 2.4.4 Thị sát hiện trường

- Trong quá trình thị sát tại hiện trường, Tư vấn sẽ thực hiện công tác rà soát các giải pháp thiết kế đã được thực hiện trong hồ sơ Báo cáo Đề xuất CTĐT. Kết thúc công tác thị sát hiện trường, Tư vấn sẽ có báo cáo chi tiết về các đề xuất điều chỉnh, sửa đổi (nếu có) cho các hạng mục công trình, trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

- Thị sát hiện trường cần thực hiện trong cả 02 nội dung gồm: thiết kế lập báo cáo NCKT & thiết kế yếu tố hình học tuyến nhằm rà soát và đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp, đảm bảo bài toán kinh tế - kỹ thuật của dự án; trong đó tại bước NCKT chủ yếu đối chiếu bản đồ với thực địa nhằm kiểm tra sự phù hợp phương án tuyến với địa hình, điều kiện dân cư, quy hoạch địa phương.

- Khối lượng: chi tiết bảng khối lượng đính kèm.

### 2.4.5 Làm việc, thống nhất với cơ quan chức năng

Làm việc, thống nhất với cơ quan chức năng: Làm việc với Sở ngành, địa phương, cơ quan quản lý về các công trình trên tuyến (quy mô, khẩu độ công trình), ý kiến địa phương về hướng tuyến và các yêu cầu về tuyến, giao cắt dân sinh, các điểm khống chế theo quy hoạch, các vị trí nút giao, khớp nối thoát nước dọc, các vị trí cửa xả thoát nước, các vị trí vượt sông, mỏ vật liệu, vị trí đổ thải. Các vị trí giao cắt, ảnh hưởng các công trình thiết yếu (đường cấp thoát nước, điện lực, cáp viễn thông, ...) và các giải pháp bảo vệ, tránh, di dời. Các khu rừng trồng, rừng phòng hộ,… Thỏa thuận và lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản và có chữ ký, đóng dấu của các bên liên quan (Chủ công trình, cơ quan quản lý nhà nước/địa phương đối với các công trình thiết yếu).

Các nội dung thu thập số liệu phải đảm bảo cho công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Khối lượng: chi tiết bảng khối lượng đính kèm.

### 2.4.6 Khảo sát giao thông (đếm xe)

- Khảo sát đếm xe được thực hiện dự kiến vào 3 ngày trong tuần (1 ngày bình thường, 1 ngày nghỉ (chủ nhật) và 1 ngày trước hoặc sau ngày nghỉ), thời gian ngày đầu tiên điều tra kéo dài 24h, 2 ngày sau điều tra 16h.

- Tuân thủ Quyết định số 543/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ giao thông vận tải về việc ban hành hướng dẫn về yêu cầu chung đối với công tác điều tra, khảo sát lưu lượng, tải trọng và dự báo giao thông phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ hoặc các quy định hiện hành thay thế khác.

- Vị trí khảo sát cho tuyến đường dự kiến: 02 vị trí.

Phương pháp điều tra: Đếm thực tế tại các điểm đếm trên tuyến hoặc quay camera kết hợp đếm trong văn phòng.

Hoàn thiện dữ liệu lưu lượng theo mỗi nhóm (theo ngày), sau mỗi ngày điều tra số liệu cần được nhập ngay vào máy tính.

Số liệu khảo sát đếm xe phải đảm bảo dữ liệu cho việc dự báo nhu cầu giao thông, phục vụ các công tác tính toán thiết kế.

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

### 2.4.7 Điều tra, khảo sát bãi đổ thải, trạm trộn, mỏ vật liệu xây dựng

1. Điều tra, khảo sát bãi thải, trạm trộn:

- Điều tra các khu vực có thể làm bãi đổ thải, đất thừa từ việc xây dựng công trình. Dự kiến điều tra các vị trí bố trí bãi thải dọc tuyến và phân bố tại các xã dọc tuyến và các vị trí trạm trộn trong phạm vi tuyến Dự án.

- Thu thập thông tin và khảo sát các bãi đổ thải/khu xử lý chất thải đang hoạt động trong khu vực dự án.

- Ưu tiên khảo sát các bãi đổ thải vật liệu thừa, vật liệu đào không thích hợp, … (là vật liệu không nguy hại) dọc hướng tuyến theo quy hoạch (nếu có) hoặc phương thức thỏa thuận nhu cầu san lấp tạo mặt bằng của địa phương hoặc hộ gia đình (có xác nhận của chính quyền địa phương). Biên bản thỏa thuận hoặc phiếu điều tra cần thể hiện các nội dung yêu cầu của chủ sở hữu bãi đổ thải (nếu có) như hoàn trả mặt bằng sau khi đổ thải, đền bù hoa màu, vật nuôi, nhà cửa … trước khi tiến hành đổ thải. Kết quả khảo sát cần thể hiện rõ vị trí, quy mô, trữ lượng còn lại của bãi chứa vật liệu thải. Ngoài ra đối với bãi/khu xử lý đang hoạt động cần khảo sát thông tin công suất và loại chất thải được phép tiếp nhận, đơn giá tiếp nhận (nếu có).

- Điều tra các vị trí bãi đổ thải mới có khả năng chứa vật liệu đổ thải theo nhu cầu của dự án: (1) Xác định vị trí, diện tích bãi đổ thải vật liệu, (2) Sơ bộ khối lượng nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, cây cối, hoa màu trên đất… (3) Các thông tin về khu vực bãi đổ thải, hồ sơ pháp lý kèm theo (nếu có), các quy hoạch liên quan, … (4) Các lưu ý đối với Chủ đầu tư, nhà thầu để kiến nghị với chính quyền địa phương đối với việc thỏa thuận cho phép đổ vật liệu thừa tại các vị trí bãi đổ thải (giải phóng mặt bằng, bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, cây cối, hoa màu trên đất…, xây dựng đường công vụ để kết nối vị trí bãi đổ thải với hệ thống giao thông khu vực; đánh giá tác động môi trường…).

- Vị trí bãi đổ thải/khu xử lý chất thải cần thể hiện lên bản đổ tỷ lệ 1/25.000 hoặc sơ đồ duỗi thẳng.

- Xác định cự ly đường vận chuyển, loại đường, bề rộng đường (phân cấp kỹ thuật đường) cho công tác lập dự toán;

- Khối lượng khảo sát thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo đủ nhu cầu tập kết vật liệu thải của dự án.

- Sơ họa, tổng hợp các số liệu nhằm đánh giá trữ lượng đổ thải.

- Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

2. Điều tra, khảo sát mỏ vật liệu xây dựng

Tiến hành công tác điều tra, khảo sát, lập Hồ sơ mỏ vật liệu xây dựng thông thường (VLXD) sử dụng cho Dự án ngay từ bước lập dự án nghiên cứu khả thi (NCKT). Trong giai đoạn tiếp theo cơ bản tận dụng số liệu bước lập dự án NCKT, xem xét điều tra bổ sung trong các trường hợp cần thiết để đáp ứng các giải pháp thiết kế. Điều tra, thu thập số liệu về các mỏ vật liệu xây dựng: Tuân thủ theo Mục 7 TCCS 31:2020/TCĐBVN, các nội dung chủ yếu như sau:

- Thu thập các tài liệu có liên quan về các về các mỏ VLXD khu vực dự án;

- Tuỳ theo chiều dài tuyến, quy mô của công trình, xác định sơ bộ nhu cầu về VLXD của Dự án (khối lượng, chủng loại vật liệu xây dựng, yêu cầu kỹ thuật của VLXD).

- Làm việc với Cơ quan chức năng để thu thập thông tin về thông tin các mỏ VLXD.

- Sơ họa vị trí mỏ VLXD, xác định khoảng cách từ mỏ đến tuyến, đường vận chuyển và loại đường vận chuyển; các thành phẩm tại mỏ; các nội dung cần phải điều chỉnh, bổ sung (nếu có) như: mở rộng phạm vi khai thác, nâng công suất khai thác, gia hạn Giấy phép khai thác, cải tạo đường vận chuyển, các nội dung khác có liên quan.

- Đánh giá chất lượng VLXD: Thu thập các dữ liệu các số liệu về chất lượng VLXD, các kết quả thí nghiệm có liên quan, đảm bảo yêu cầu thiết kế.

- Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

c. Yêu cầu về hồ sơ khảo sát mỏ VLXD

- Thể hiện nhu cầu sử dụng mỗi loại vật liệu của dự án và trữ lượng khảo sát tương ứng. Đánh giá chất lượng lượng vật liệu theo mục đích sử dụng căn cứ yêu cầu kỹ thuật quy định trong tiêu chuẩn vật liệu.

- Sơ họa vị trí mỏ VLXD, xác định khoảng cách từ mỏ đến tuyến (bao gồm phân cấp các loại đường từ mỏ đến tuyến);

- Các thông số của mỏ VLXD: hiện trạng mỏ (đã được phê duyệt trong quy hoạch; chưa được phê duyệt trong quy hoạch; đang khai thác; đã hoặc đang thực hiện thăm dò; đã cấp Giấy phép thăm dò nhưng chưa thực hiện thăm dò; chưa được cấp Giấy phép thăm dò;...), các thành phẩm tại mỏ, chất lượng, trữ lượng, điều kiện khai thác, công suất khai thác, khả năng mở rộng và nâng công suất khai thác, điều kiện vận chuyển và báo giá của chủ mỏ (nếu có)...;

- Các hồ sơ pháp lý kèm theo (các quy hoạch liên quan, giấy phép khai thác, hồ sơ thí nghiệm các mỏ VLXD...);

### 2.4.8. Khảo sát công trình ngầm, nổi trên tuyến:

Khảo sát điều tra các vị trí hiện trạng dọc tuyến nghiên cứu có các nội dung chính như: Công trình kỹ thuật như đường điện hạ thế, hệ thống chiếu sáng đường, cáp quang, ... dọc theo đường, đặc biệt tại các nút giao, cống dân sinh.

Lưu ý: Đối với nội dung này phải có hình ảnh kèm theo

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

## 2.5. Khảo sát địa hình

### 2.5.1. Lập lưới khống chế mặt bằng cơ sở và độ cao công trình:

Được xây dựng theo hệ tọa độ VN-2000 và hệ cao độ quốc gia.

- Lưới khống chế mặt bằng hạng IV:

Xây dựng mới lưới khống chế mặt bằng hạng IV theo hướng tuyến đã xác định và được thực hiện bằng công nghệ GNSS tĩnh được phát triển từ các điểm gốc thuộc lưới tọa độ Quốc gia hạng III trở lên, với các chỉ tiêu độ chính xác theo TCVN 9401:2014. Các điểm mốc GPS lập cho tuyến cần được lựa chọn phù hợp, kết hợp với các mốc GPS lập cho các vị trí công trình cầu vượt sông lớn và các nút giao với đường QL, TL. Yêu cầu khi chọn vị trí mốc trên thực địa phải đảm bảo sự phân bố và kết cấu đồ hình, ổn định lâu dài, tầm thông hướng tốt, kết hợp giữa tuyến và công trình điểm nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc hạ cấp xây dựng đường chuyền cấp 2 và cấp đo vẽ sau này.

Khoảng cách trung bình giữa các mốc trên tuyến khoảng 1-5km/mốc. Các vị trí cầu, nút giao sử dụng kết hợp với các mốc của tuyến.

Quy cách mốc: theo quy định hiện hành.

+  Mặt mốc		: 40cm x 40cm

+ Đáy mốc		: 50cm x 50cm

+ Chiều cao mốc	: 45cm

+ Bệ mốc		: 60cm x 60cm x 10cm

+ Vật liệu làm mốc: Bê tông M200

+ Tim mốc		: Bằng sứ

Trên mặt mốc ghi ký hiệu và số hiệu mốc cùng với ngày, tháng, năm xây dựng.

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

Quá trình thực hiện phải đảm bảo phù hợp với TCCS 31:2020/TCĐBVN  và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

- Lưới khống chế độ cao hạng IV

Lưới độ cao hạng IV thực hiện bằng phương pháp đo cao hình học (áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao hiện hành). Các mốc lưới khống chế độ cao hạng IV đặt trùng với các mốc khống chế mặt bằng hạng IV. Sai số khép (mm) tuân thủ theo quy định hiện hành (với L tính bằng Km).

Hệ thống lưới khống chế hạng IV được lập cho dự án được đo nối với mốc Quốc gia hạng cao nhà nước theo quy định.

Dẫn lưới thủy chuẩn hạng IV được thực hiện theo chiều dài tuyến, cộng với chiều dài dự kiến đấu nối vào mốc nhà nước.

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

Quá trình thực hiện phải đảm bảo phù hợp với TCCS 31:2020/TCĐBVN  và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

- Lưới đường chuyền cấp 2:

Thành lập lưới khống chế (đường chuyền cấp 2) để phục vụ công tác khảo sát địa hình khu vực tuyến đi qua.

Khoảng cách giữa các mốc: Chiều dài cạnh tối ưu theo quy định là 150-250m. Do đó lựa chọn khoảng cách giữa các đường chuyền cấp 2 là 250m.

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

Quá trình thực hiện phải đảm bảo phù hợp với TCCS 31:2020/TCĐBVN  và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

- Lưới độ cao cấp kỹ thuật:

Lưới độ cao cấp kỹ thuật được đo bằng máy đo phù hợp có độ chính xác tương đương bảo đảm sai số khép (mm) theo quy định. (trong đó L: Khoảng cách giữa 2 điểm hạng IV, tính bằng Km);.

Các điểm GPS, ĐC2 phải nằm ngoài phạm vi thi công để có thể sử dụng trong các bước tiếp theo;

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

Quá trình thực hiện phải đảm bảo phù hợp với TCCS 31:2020/TCĐBVN  và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

### 2.5.2. Khảo sát tuyến

- Lập bình đồ tuyến:

Trên cơ sở tim tuyến quy hoạch, đo vẽ lập bình đồ tỷ lệ 1/2.000 theo phạm vi đo vẽ phải đủ rộng để có thể kết hợp với lập hồ sơ cắm cọc GPMB đường bộ và chỉnh lý cục bộ tuyến khi cần thiết, dự kiến đo vẽ từ tim tuyến ra mỗi bên 50m đối với các đoạn chỉnh tuyến và 40m đối với các đoạn đi trên đường cũ.

Ngoài các yêu cầu kỹ thuật theo quy trình quy phạm khảo sát, cần thể hiện đầy đủ các địa hình, địa vật trên bình đồ như:

- Lưới khống chế mặt bằng, độ cao hạng IV và đường chuyền 2.

- Địa giới hành chính phường (xã), quận (huyện), tỉnh (thành phố)...

- Nhà, công trình và phạm vi đường bao các khu dân cư hiện có.

- Vị trí các đường giao cắt với tuyến đường khảo sát.

- Các công trình nhân tạo quan trọng như: Mương máng thuỷ lợi, đường điện cao hạ thế, cột viễn thông v.v...

- Những địa vật quan trọng như: các di tích lịch sử, đền thờ, miếu, đình chùa, cây cổ thụ, nghĩa trang, nghĩa địa,v.v...

- Đối với các loại đường giao hiện có cần phải ghi đầy đủ chiều rộng nền, mặt đường và loại kết cấu áo đường.

- Các công trình nổi, ngầm: các đường cáp quang, cấp thoát nước, điện, xăng dầu, thông tin, v.v...

Các công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực khảo sát bình đồ cần được thể hiện đầy đủ và xác nhận hiện trạng với đơn vị quản lý. Các vị trí mồ mả phải được đánh dấu, thống kê số lượng và quy mô. Các đường dây điện hạ thế trong phạm vị bình đồ phải được đánh dấu, thống kê chiều dài và phân loại.

Ghi chú: Trường hợp cần thực hiện phương án so sánh hiệu quả kinh tế kỹ thuật ở các đoạn tuyến chỉnh tuyến cục bộ, đơn vị tư vấn tự thực hiện công tác đo vẽ, thu thập dữ liệu toàn bộ các đoạn tuyến này.

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

Quá trình thực hiện phải đảm bảo phù hợp với TCCS 31:2020/TCĐBVN  và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

- Phóng tuyến hiện trường

Trên cơ sở tim tuyến được nghiên cứu dựa trên bình đồ tuyến đã lập, tiến hành phóng tuyến hiện trường;

Công tác phóng tuyến hiện trường bao gồm: định đỉnh, đo góc, rải cọc chi tiết;

Rải cọc chi tiết với khoảng cách tối đa 50m/cọc đối với địa hình đồng bằng và đồi, 25m đối với địa hình núi bổ sung các cọc chủ yếu trong đường cong (TĐ, PG, TC, NĐ, NC), cọc H, cọc Km và các cọc địa hình phản ánh địa hình dọc tuyến như giao cắt với đường khác, với các công trình trên tuyến, giao cắt với đường dây thông tin, điện lực, …. Dự kiến trung bình 35 cọc/km.

Cọc chi tiết sử dụng cọc gỗ hình vuông cạnh 5cm, dài 40cm. Đối với cọc trên mặt đường cũ sử dụng đinh sắt có mũ Ø15mm, dài 10cm.

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

Quá trình thực hiện phải đảm bảo phù hợp với TCCS 31:2020/TCĐBVN  và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

- Khảo sát trắc dọc, trắc ngang tuyến

Khảo sát trắc dọc tuyến: thực hiện cho toàn bộ đoạn tuyến QL27 hiện hữu và các đoạn chỉnh tuyến.

- Công tác khảo sát trắc dọc bao gồm các công tác đo cao, đo dài, đo tất cả các cọc theo đúng tiêu chuẩn khảo sát đường bộ.

- Trắc dọc tuyến đo vẽ với tỷ lệ: dài 1/2.000; cao 1/200;

Khảo sát cắt ngang tuyến:

- Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến tỷ lệ 1/200 tại tất cả các cọc. Phạm vi đo mặt cắt ngang dự kiến từ tim tuyến ra mỗi bên 30m đối với các đoạn bám theo đường QL27 hiện hữu và 40m đối với các đoạn chỉnh tuyến.

- Trên cắt ngang phải thể hiện rõ địa hình; phạm vi địa vật, trụ điện, công trình nhà ở hoặc kiến trúc khác. Đối với phần đường hiện hữu phải thể hiện thêm tim đường hiện tại, hai mép nhựa, hai mép lề đất/vỉa hè, hai chân ta luy, công trình chống đỡ,...

- Lập bình đồ tuyến tỷ lệ 1/2000;

- Đo trắc dọc tuyến tỷ lệ 1/2000, 1/200;

- Đo trắc ngang tuyến tỷ lệ 1/200

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

Quá trình thực hiện phải đảm bảo phù hợp với TCCS 31:2020/TCĐBVN  và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

### 2.5.3. Khảo sát nút giao & đường giao

- Công tác khảo sát nút giao, đường giao dân sinh được tiến hành cùng với công tác khảo sát tuyến và được tận dụng hoàn toàn để thiết kế tuyến;

Lập bình đồ tận dụng bình đồ tuyến.

Xác định tên đường, vị trí đường giao với tuyến và thể hiện trên bình đồ tuyến;

Quy mô nhánh nút: Xác định chiều rộng nền mặt đường, loại mặt đường hiện tại lập thành bảng thống kê;

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

### 2.5.4. Khảo sát mương, cống hiện hữu

Khảo sát, điều tra đo vẽ cống/mương cũ: Đo vẽ các kích thước chủ yếu của thân cống/tràn/mương, đầu cống/tràn/mương, khẩu độ, thượng hạ lưu, các bộ phận phụ trợ, cao độ cửa vào, cửa ra... Điều tra loại cống/mương (tròn, hộp, bản…), mục đích sử dụng, kết cấu (bê tông, bê tông cốt thép, thép…), tải trọng khai thác, năm xây dựng, điều kiện nền đường/dân cư hai bên cống/mương;

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

Quá trình thực hiện phải đảm bảo phù hợp với TCCS 31:2020/TCĐBVN  và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

### 2.5.5. Khảo sát công trình cầu

Công tác khảo sát cầu được tiến hành cùng với công tác khảo sát tuyến và được tận dụng hoàn toàn để thiết kế tuyến; Công tác khảo sát bao gồm: Đo vẽ Bình đồ; Đo vẽ trắc dọc tim cầu; Đo vẽ trắc ngang đường đầu cầu.

Lập bình đồ cầu tỷ lệ 1/1000 đối với cầu lớn, 1/500 đối với cầu trung và nhỏ, bình đồ thể hiện đầy đủ các địa hình, địa vật như công tác khảo sát tuyến, ngoài ra thu thập các tài liệu về các công trình thuỷ lợi, công trình thoát nước hiện có,... Phạm vi đo vẽ bình đồ đảm bảo đủ để dự kiến bố trí vị trí công trường, cụ thể như sau:

- Đối với cầu có chiều dài nhỏ hơn 100m, phạm vi đo vẽ dọc tuyến chính từ đuôi mố dự kiến về mỗi phía 30m, phương ngang cầu từ tim cầu về mỗi phía thượng hạ lưu 100m.

- Đối với cầu có chiều dài từ 100m đến 300m, phạm vi đo vẽ dọc tuyến chính từ đuôi mố dự kiến về mỗi phía 100m, phương ngang cầu từ tim cầu về mỗi phía thượng hạ lưu 150m.

- Đối với cầu có chiều dài lớn hơn 300m, phạm vi đo vẽ dọc tuyến chính từ đuôi mố dự kiến về mỗi phía 200m, phương ngang cầu từ tim cầu về mỗi phía thượng hạ lưu 150m.

Phóng tuyến hiện trường: Tương tự công tác khảo sát tuyến, định đỉnh rải cọc chi tiết dọc tim cầu với khoảng cách trung bình 25-50m/cọc, đoạn mố và vuốt nối sau mố 25m/cọc;

Khảo sát trắc dọc: Tương tự công tác khảo sát tuyến. Đo vẽ mặt cắt dọc tim cầu, tỷ lệ dài 1/1.000, cao 1/100; Phạm vi đo vẽ theo phạm vi bình đồ;

Khảo sát cắt ngang: Tương tự công tác khảo sát tuyến. Đo vẽ mặt cắt ngang đường 2 đầu cầu tỷ lệ 1/200 tại tất cả các cọc chi tiết, phạm vi đo mặt cắt ngang từ tim tuyến ra mỗi bên 50m;

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

Quá trình thực hiện phải đảm bảo phù hợp với TCCS 31:2020/TCĐBVN  và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

### 2.5.6. Khảo sát nền mặt đường cũ

Đánh giá tình trạng mặt đường: Công tác đánh giá tình trạng mặt đường hiện tại cần tiến hành thống kê chi tiết các hình thức hư hỏng của mặt đường cũ như: cao su, lún võng, rạn nứt, ổ gà, loại và kết cấu mặt đường, điều kiện thoát nước… làm cơ sở để đề xuất các giải pháp thiết kế xử lý phù hợp, tránh những hư hỏng phát sinh có nguyên nhân tiềm ẩn từ nền mặt đường hiện tại. Công tác đánh giá mặt đường được lập thành bình đồ duỗi thẳng.

Đào hố mô tả kết cấu mặt đường cũ kích thước (0,7x0,7)m theo chiều sâu KCAĐ dự kiến 0,7m; kết hợp thí nghiệm chỉ tiêu CBR đất nền đường hai bên để đánh giá tận dụng đất đắp nền đường khi mở rộng, khoảng cách khoang/ đào 1km/lỗ (50% đào, 50% khoan).

Xác định độ võng đàn hồi của mặt đường mềm bằng cần Benkelman theo quy trình TCVN 8867-2025. Đối với giai đoạn này tiến hành đo với mật độ: 10 điểm/1 làn/1km, đường 2 làn xe, đo rải đều và so le.

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

Quá trình thực hiện phải đảm bảo phù hợp với TCCS 31:2020/TCĐBVN  và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

## 2.6.Khảo sát thủy văn

### 2.6.1. Thu thập và mua tài liệu khí tượng, thủy văn

Thu thập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 để phục vụ cho các nghiên cứu về thủy văn.

Thu thập và mua tài liệu về khí tượng, thuỷ văn bao gồm:

Thu thập tài liệu Trạm khí tượng (Số liệu lượng mưa 1, 3, 5, 7 ngày lớn nhất trong thời kỳ quan trắc,…);

Mua số liệu Trạm thủy văn (mực nước, lưu lượng…) trong khu vực dự án;

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

Quá trình thực hiện phải đảm bảo phù hợp với TCCS 31:2020/TCĐBVN  và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành. Đảm bảo số liệu đủ phục vụ công tác thiết kế.

### 2.6.2. Khảo sát thuỷ văn tuyến, cống, hồ đập & công trình liên quan

Chia chiều dài tuyến đường thành những đoạn có đặc trưng về chế độ thuỷ văn, địa chất. Các đoạn tuyến có yêu cầu khống chế cao độ nền đường, kết hợp các cống lớn cần phải điều tra:

Mực nước cao nhất của 3 năm lũ lịch sử, năm xuất hiện và nguyên nhân;

Mực nước thường xuyên và số ngày xuất hiện nước đọng thường xuyên;

Mực nước thấp nhất;

Mực nước phải được điều tra qua nhiều nguồn khác nhau (người dân, mốc báo lũ,....) để so sánh kết quả và lập biên bản điều tra mực nước theo mẫu quy định;

Điều tra và thu thập số liệu thiết kế, quy trình vận hành hồ chứa, đập,... liên quan đến khu vực dự án;

Thu thập và đo đạc mực nước tại các công trình thoát nước hiện trạng trong khu vực;

Đối với mỗi công trình thoát nước nhỏ cần thuyết minh các đặc trưng địa mạo của lòng sông, suối như sau: Chiều rộng sông, suối về mùa lũ và mùa cạn (đo trên bình đồ tuyến), sông suối khu vực đồng bằng hay miền núi, sông suối có nước chảy thường xuyên hay chu kỳ, tình hình cây cỏ phủ bề mặt lưu vực: thưa, trung bình hay rậm rạp, loại cây cỏ, ….

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

Quá trình thực hiện phải đảm bảo phù hợp với TCCS 31:2020/TCĐBVN  và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành. Đảm bảo số liệu đủ phục vụ công tác thiết kế.

### 2.6.3. Khảo sát thuỷ văn công trình cầu và đo mặt cắt thủy lực cầu

Sử dụng bình đồ đã đo vẽ ở phần khảo sát địa hình cầu. Trên bình đồ cầu phải thể hiện được các điểm đặc trưng về hình dạng, địa hình lòng sông, bờ sông, đường mép nước lúc đo, vị trí các điểm công trình (nếu có), vị trí các cụm mực nước điều tra, vị trí mặt cắt lưu lượng, …

- Đo vẽ mặt cắt ngang lưu lượng (mặt cắt ngang sông):

Lựa chọn mặt cắt ngang lưu lượng phải đảm bảo: Toàn bộ lượng nước của sông phải thông qua mặt cắt đo vẽ; mặt cắt phải đều đặn, tốt nhất là  có dạng hình lòng chảo, địa hình địa vật sông không có sự biến đổi đột ngột; Mặt cắt phải vuông góc với hướng nước chảy khi có lũ lớn và không có hiện tượng nước tù, nước vật, nước xoáy;

Phạm vi đo mặt cắt ngang lưu lượng, tỷ lệ 1/200 phải lấy trên mực nước lũ lịch sử lớn nhất là 2m, trường hợp sông có đê phải lấy tới đỉnh đê; Trường hợp không đo được hết phạm vi mực nước lũ điều tra thì đo ra mỗi bên tính từ mép sông là 50m ; Trên mặt cắt lưu lượng phải thể hiện được mực nước điều tra, các cọc chi tiết, lòng chính, bãi và tình hình cây cỏ, địa chất ở lòng, bãi sông;

Đo mặt cắt dọc lòng sông, suối và mặt nước:

Phạm vi đo vẽ: Phạm vi đo vẽ lấy giống như đối với bình đồ cầu với tỷ lệ đo vẽ theo chiều dài 1/1.000, cao 1/100.

Mặt cắt dọc lòng sông đo theo trục động lực của lòng sông, việc lấy các điểm lòng sông cần lựa chọn sao cho phản ánh được đặc điểm của địa hình lòng sông, nếu địa hình ít biến đổi thì khoảng cách tối đa giữa hai điểm liền nhau là 20m.

Trên mặt cắt dọc lòng sông và mực nước phải thể hiện đầy đủ vị trí các mặt cắt ngang lưu lượng, vị trí mặt cắt tim cầu, đường mặt nước của các năm lũ điều tra.

Điều tra thủy văn: Điều tra ít nhất 3 cụm đến 4 cụm mực nước đối với cầu trung và cầu lớn có chiều dài nhỏ hơn 300m. (xem xét không thu thập dữ liệu cầu tận dụng)

Các cụm mực nước điều tra cần rải đều hai bên sông và ở những nơi có cơ sở xác định ngấn vết nước lũ. Nội dung điều tra cụm mực nước phải thể hiện được: Mực nước cao nhất, nhì, ba, nguyên nhân và năm xuất hiện các mực nước đó; mực nước lũ bình quân năm; mực nước thấp nhất; mực nước tại thời điểm khảo sát; tình hình ảnh hưởng của thủy triều, ứ dềnh từ sông lớn, ….

Điều tra tình hình cây trôi : Cây trôi thường xuất hiện vào thời kỳ nào trong mùa lũ, mực nước thường xuất hiện cây trôi, loại cây trôi theo từng bè hay độc lập, kích thước cây trôi lớn nhất, …

Điều tra thông thuyền : Sơ họa hướng di chuyển của tàu, thuyền đi lại trên sông trong khu vực cầu lên bình đồ địa hình, các phương tiện vận tải lớn thường đi lại trên sông, tải trọng và kích thước phương tiện vận tải.

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

Quá trình thực hiện phải đảm bảo phù hợp với TCCS 31:2020/TCĐBVN  và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành. Đảm bảo số liệu đủ phục vụ công tác thiết kế.

## 2.7. Khảo sát địa chất công trình

### 2.7.1. Khảo sát địa chất nền đường

- Công tác thăm dò địa chất nền đường thông thường được tiến hành cụ thể:

Bố trí lỗ khoan: khoảng cách khoang/ đào 1km/lỗ (50% đào, 50% khoan), đường mới 1km/lỗ, chiều sâu khoan thăm dò dự kiến khoảng 7m; Vị trí các lỗ khoan bố trí phải đảm bảo trải đều trên toàn tuyến và phải kết hợp với các vị trí đặt công trình thoát nước, công trình cầu; Trường hợp quá trình khoan phát hiện địa chất nền đất yếu thì phải tiến hành thăm dò khoanh vùng phạm vi nền đất yếu, đồng thời báo cáo với Chủ đầu tư để có các bổ sung phù hợp.

Trong quá trình khoan lấy mẫu phục vụ công tác thí nghiệm (thí nghiệm nguyên dạng và thí nghiệm không nguyên dạng) theo quy định. Chi tiết tỷ lệ lấy mẫu xem chi tiết bảng tính.

Yêu cầu kỹ thuật, điều kiện kết thúc lỗ khoan & thí nghiệm: Đảm bảo các điều kiện dừng khoan và thí nghiệm theo các quy định hiện hành.

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

Quá trình thực hiện phải đảm bảo phù hợp với TCCS 31:2020/TCĐBVN  và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành. Đảm bảo số liệu đủ phục vụ công tác thiết kế.

### 2.7.2. Khảo sát địa chất nền đất yếu

Công tác thăm dò địa chất nền đất yếu dự kiến 1 vị trí lỗ khoan với chiều dài dự kiến là 15m/ lỗ. Trong quá trình khoan lấy mẫu phục vụ công tác thí nghiệm (thí nghiệm nguyên dạng và thí nghiệm không nguyên dạng, ) theo quy định. Chi tiết tỷ lệ lấy mẫu xem chi tiết bảng tính. Các thí nghiệm mẫu đất yếu chủ yếu:

- + Thí nghiệm nén cố kết mẫu CV

- + Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ UU

- + Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ CU

- + Thí nghiệm cắt cánh hiện trường

- + Thí nghiệm SPT đất đá cấp I-III

Yêu cầu kỹ thuật, điều kiện kết thúc lỗ khoan & thí nghiệm: Đảm bảo các điều kiện dừng khoan và thí nghiệm theo các quy định hiện hành.

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

Quá trình thực hiện phải đảm bảo phù hợp với TCCS 31:2020/TCĐBVN  và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành. Đảm bảo số liệu đủ phục vụ công tác thiết kế.

### 2.7.3. Khảo sát địa chất công trình cầu

Trên tuyến chính dự kiến có 9 công trình cầu, cụ thể:

Đối với cầu nhỏ, bố trí 1 lỗ khoan; cầu trung bố trí từ 1-2 lỗ. Vị trí đặt lỗ khoan dự kiến tại các vị trí mố, trụ cầu dự kiến; chiều sâu lỗ khoan dự kiến là 30m.

| TT | Tên cầu | Lý trình (quản lý) | Giải pháp | Hiện trạng | Số lỗ khoan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cầu Đăk San | Km89+720 | XDM | 2x24 | 1 |
| 2 | Cầu số 28/BTCT | Km90+920 | XDM | 1x9.3 | 1 |
| 3 | Cầu số 29/BTCT | Km94+786 | TT | 1x8 | 1 |
| 4 | Cầu số 30/BTCT | Km95+670 | XDM | 1x15 | 1 |
| 5 | Cầu số 31/BTCT | Km99+818 | TT | 1x8 | 1 |
| 6 | Cầu số 32/BTCT | Km100+774 | TT | 1x8 | 1 |
| 7 | Cầu Liên Hưng | Km101+408 | XDM | 1x21 | 1 |
| 8 | Cầu số 34/BTCT | Km103+918 | XDM | 1x21 | 1 |
| 9 | Cầu ĐaR'mang | Km105+940 | TD | 1x15 | 1 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 9 lỗ |

Dọc chiều sâu lỗ khoan, cứ 2m lấy một mẫu thí nghiệm và thí nghiệm đóng SPT. Tại các lỗ khoan mố kết hợp khoan kiểm tra địa tầng các lớp đất yếu;

Tiến hành thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT và lấy mẫu thí nghiệm trong lỗ khoan. Dọc theo chiều sâu lỗ khoan cứ 2 m đóng 1 điểm SPT; 2m lấy một mẫu thí nghiệm. Đồng thời thực các thí nghiệm theo quy định. Khi khoan vào đá thì mỗi tầng đá phải lấy ít nhất 2 mẫu. Tại các lỗ khoan mố kết hợp khoan kiểm tra địa tầng các lớp đất yếu (nếu xuất hiện). Ngoài ra, cần lấy mẫu, thí nghiệm mẫu theo quy định.

Yêu cầu kỹ thuật, điều kiện kết thúc lỗ khoan & thí nghiệm: Đảm bảo các điều kiện dừng khoan và thí nghiệm theo các quy định hiện hành.

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

Quá trình thực hiện phải đảm bảo phù hợp với TCCS 31:2020/TCĐBVN  và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành. Đảm bảo số liệu đủ phục vụ công tác thiết kế.

## 2.8. Kiểm định cầu cũ

- Giải pháp thiết kế tận dụng cầu hiện trạng và mở rộng đảm bảo quy mô, nên tiến hành kiểm định cầu cũ để làm cơ sở cho việc cải tạo, nâng cấp công trình và cung cấp đầy đủ dữ liệu khả năng ứng xử cầu cũ để đề xuất giải pháp thiết kế mở rộng, khẳng định phù hợp với lý thuyết tính toán. Nội dung kiểm định cầu cũ được thực hiện theo TCVN 14478:2025 và các quy định khác có liên quan. Các cầu trên tuyến chủ yếu được xây dựng từ khoảng những năm 1992. Đề xuất kiểm định 05 cầu cũ dự kiến trên tuyến hiện trạng như sau:

| TT | Tên cầu | Lý trình | Khổ cầu (m) | Sơ đồ nhịp hiện trạng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cầu số 29/BTCT | Km94+786 | 8 | 1x8 | TT |
| 2 | Cầu số 30/BTCT | Km95+670 | 9.5 | 1x15 | XDM |
| 3 | Cầu số 31/BTCT | Km99+818 | 8 | 1x8 | TT |
| 4 | Cầu số 32/BTCT | Km100+774 | 8 | 1x8 | TT |
| 5 | Cầu ĐaR'mang | Km105+940 | 9.5 | 1x15 | TD |

- (Ghi chú: TT – cầu thay thế; XDM – cầu xây dựng mới; TD – cầu tận dụng)

- Báo cáo đánh giá kiểm định cầu cũ cần thể hiện các nội dung chủ yếu sau:

Giới thiệu về công trình cầu hiện trạng;

Thu thập hồ sơ, sử dụng hồ sơ về sửa chữa, đánh giá an toàn, quan trắc công trình cầu (nếu có);

Mục đích của công tác kiểm định;

Các tiêu chuẩn áp dụng;

Nội dung, phương pháp kiểm định chủ yếu như: Kiểm tra, đo đạc hiện trạng xác định các hư hỏng hiện có; thí nghiệm kiểm tra chất lượng các kết cấu; thí nghiệm thử tải cầu... các nội dung khác đảm bảo phục vụ công tác kiểm định, đánh giá an toàn công trình cầu.

Các kết quả xử lý số liệu và phân tích kết quả đo;

Các kết quả tính toán đánh giá cầu;

Kết luận và kiến nghị các nội dung có liên quan.

Ngoài ra cần thực hiện khảo sát cầu cũ nhằm có các đánh giá chung của cầu; Khảo sát đánh giá các hư hỏng xói lở các bộ phận mố trụ; Khảo sát hệ mặt cầu, gối, nhịp, lan can, lề bộ hành, khe co giãn, đường đầu cầu... Hiện trạng và hư hỏng được thể hiện và gắn vào 3 mặt chiếu của bố trí chung toàn cầu, các nội dung cụ thể:

+ Loại hình kết cấu, khổ cầu, tải trọng, năm xây dựng

+ Kích thước hình học kết cấu: kích thước dầm (chiều cao dầm, chiều dày bản cánh, sườn dầm, khoảng cách các dầm, lưu ý phải thể hiện vị trí mặt cắt ngang thay đổi tiết diện dầm nếu có), bản mặt cầu, gờ chắn lan can, lan can, kích thước mố trụ (xà mũ, thân, bệ), chân khay tứ nón, ống thoát nước, bề dày lớp phủ, khe co giãn...

+ Vật liệu xây dựng: bê tông, bê tông cốt thép, thép, đá, gạch, bê tông nhựa...

+ Cao độ: tim đường, mép lan can, đáy dầm, đỉnh xà mũ, đỉnh bệ kê gối, bệ mố trụ cầu...

+ Đánh giá hiện trạng gối cầu.

+ Chụp ảnh hư hỏng công trình cầu.

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

Quá trình thực hiện phải đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định hiện hành. Đảm bảo số liệu đủ phục vụ công tác thiết kế. Đáp ứng các yêu cầu đánh giá về kinh tế - kỹ thuật.

# PHẦN III: NHIỆM VỤ  LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

Nội dung hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14; Nghị định số Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng”; các quy định pháp hiện hành có liên quan và phù hợp chủ trương đầu tư được phê duyệt.

# PHẦN IV: LẬP HỒ SƠ CẮM CỌC GPMB

(1) Thống kê xác định khối lượng GPMB

Hồ sơ cắm cọc GPMB là một bộ phận cấu thành trong việc thực hiện giao đất, chuẩn bị mặt bằng xây dựng thuộc bước thực hiện đầu tư, cụ thể như sau:

Lập hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB để xác định ranh GPMB theo quy mô thiết kế cơ sở (phạm vi mặt cắt ngang, phạm vi công trình cống, phạm vi nút giao… ) và bàn giao cho địa phương hoặc Chủ đầu tư dự án thành phần thực hiện công tác giải thửa, đền bù GPMB phục vụ thi công của dự án.

- Điều tra, thu thập các số liệu: Nhà cửa, ruộng vườn, cây cối, các công trình điện, cáp quang, hạ tầng kỹ thuật, thuỷ lợi, mồ mả, đền chùa, ranh giới hành chính  xã, phường... trong phạm vi đo khảo sát bình đồ (đã thực hiện trong báo cáo NCKT).

(2) Phạm vi cắm cọc GPMB

Phạm vi cắm cọc GPMB phải đảm bảo đủ phạm vi mặt bằng cần giải tỏa để xây dựng dự án theo quy mô được duyệt;

Thiết kế cắm cọc mốc với khoảng cách 150-200m/cọc cho đoạn thẳng, đường cong bán kính lớn, địa hình thay đổi ít và từ 50-100m cho đoạn đường cong bán kính nhỏ, khu vực nút giao, có dân cư bình quân 100m/cọc. Đối với công trình cống, nút giao đường dân sinh dự kiến cắm mỗi bên 04 cọc GPMB. Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế sẽ xác định cụ thể số lượng, vị trí cọc GPMB.

Công tác cắm cọc GPMB là để xác định phạm vi GPMB phục vụ thi công xây dựng tuyến đường, để bàn giao cho Chủ đầu tư, đơn vị giải phóng mặt bằng địa phương thực hiện công tác kiểm đếm thống kê đền bù, xác định diện tích đất thu hồi vĩnh viễn XDCT, diện tích đất mượn tạm thi công.

Phạm vi chiếm dụng vĩnh viễn: là phần mặt bằng bị chiếm dụng vĩnh viễn để xây dựng công trình, đồng thời là phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ dùng để giữ vật tư sử dụng cho bảo trì, để di chuyển hoặc đặt các thiết bị thực hiện việc bảo trì, để chất bẩn từ mặt đường ra hai bên đường, chống xâm hại công trình đường bộ.

Cọc GPMB là cọc mốc xác định giới hạn phạm vi mặt bằng cần giải toả để xây dựng dự án với quy mô hoàn chỉnh, đây là phạm vi chiếm dụng vĩnh viễn khi đưa tuyến vào khai thác. Cọc GPMB được xác định bằng phương pháp toạ độ cực trên cơ sở cọc tim tuyến tại thực địa theo hồ sơ thiết kế cơ bản đã được duyệt.

Phạm vi cắm cọc GPMB tính từ mép ngoài cùng của công trình với quy mô hoàn chỉnh (chân taluy thiết kế nền đường đắp, nền đường đào, mép ngoài taluy của mương cải hoặc các công trình khác v.v...). Đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định hiện hành.

(3) Quy định về cọc GPMB

- Cọc GPMB sử dụng cọc bê tông cốt thép đúc sẵn mác 200, kích thước 15x10x90 cm, thân sơn trắng, đầu sơn đỏ dài 8 cm. Mặt trước cọc (phía quay ra đường) ghi chữ “GPMB” chữ chìm nét chữ cao 6cm, rộng 1cm, sâu vào bê tông 3-5mm màu đỏ. Cọc chôn sâu xuống đất 40cm, bệ cọc dùng bê tông mác 150 kích thước 35x35x40 cm;

Khối lượng: Xem bảng khối lượng đính kèm

Quá trình thực hiện phải đảm bảo phù hợp với TCCS 31:2020/TCĐBVN  và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

# PHẦN V. HỒ SƠ GIAO NỘP

## 5.1. Thành phần hồ sơ khảo sát

Hồ sơ được tổ chức thành các tập như sau: Báo cáo kết quả khảo sát địa hình, thủy văn, địa chất, vật liệu xây dựng, bãi thải;

Hồ sơ khảo sát địa hình:

Thuyết minh đo đạc khảo sát;

Bình đồ địa hình cao độ toàn tuyến;

Mặt cắt dọc và các mặt cắt ngang toàn tuyến;

Sổ khảo sát, đo đạc.

- Hồ sơ khảo sát đăng ký công trình hiện trạng;

Hồ sơ khảo sát khảo sát điều tra giải phóng mặt bằng

Hồ sơ khảo sát thuỷ văn:

Thuyết minh, các biểu điều tra;

Các mặt cắt, trắc dọc cống, mương;

Bảng thống kê các vị trí kênh, mương và các yếu tố hình dạng, kích thước, cao độ, chức năng, hướng chảy;

Các tài liệu thu thập về hệ thống thoát nước và tưới tiêu;

Các tài liệu khí tượng, thủy văn;

Văn bản làm việc với các cơ quan có liên quan.

Hồ sơ khảo sát địa chất công trình (ĐCCT):

Bình đồ bố trí lỗ khoan và đo vẽ địa chất công trình;

Hình trụ lỗ khoan, các kết quả thí nghiệm hiện trường;

Mặt cắt địa chất dọc tuyến;

Kết quả tổng hợp chỉ tiêu cơ lý các lớp địa chất (sau chỉnh lý);

- Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng và vị trí bãi đổ thải.

Hồ sơ thí nghiệm và thiết kế thành phần BTN.

Và các hồ sơ khác có liên quan (Nếu có).

Hồ sơ giao nộp: tối thiểu 7 bộ và 01 file scan. (số lượng cụ thể theo hợp đồng ký kết).

## 5.2. Thành phần hồ sơ thiết kế cơ sở

Hồ sơ được tổ chức thành các tập như sau:

Thuyết minh dự án; các phụ lục: thống kê, khối lượng, phân tích hiệu quả kinh tế;

Bản vẽ, thuyết minh và bảng tính thiết kế cơ sở cho tuyến, cầu, nút giao,...;

Tổng mức đầu tư.

Hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB

Hồ sơ giao nộp: Các đợt báo cáo đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ mỗi đợt tối thiểu 5 bộ hồ sơ (số liệu chi tiết theo thành phần tham dự họp). Hồ sơ giao nộp hoàn thiện tối thiểu 7 bộ và 01 file scan sau thẩm định. (số lượng cụ thể theo hợp đồng ký kết).

# PHẦN VI. KHỐI LƯỢNG, CHI PHÍ KHẢO SÁT, LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

- Xem phụ lục kèm theo.

# PHẦN VII: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ cắm cọc giải phòng mặt bằng: 30 ngày.

# PHẦN VIII: NHỮNG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN

Theo tiến độ chung của Chủ đầu tư.

Trong quá trình triển khai khảo sát thực địa, những khối lượng sai khác lớn so với nhiệm vụ khảo sát thiết kế cần thông báo cho Chủ đầu tư kiểm tra và xử lý.

Tổ chức kiểm tra hiện trường, hồ sơ khảo sát trước khi trình duyệt có sự giám sát của Chủ đầu tư.

| NGƯỜI LẬP | CTY CP TƯ VẤN GIAO THÔNG VẬN TẢI GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |