Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT  công trình: Cải tạo, nâng cấp rãnh thoát nước khu dân cư thôn Xoan - Nghe kết hợp đường giao thông nông thôn.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

2. Quy mô đầu tư:

- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình cấp IV; (theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng và Số: 02/2025/TT-BXD, ngày 31 tháng 3 năm 2025).

- Nhóm: Dự án nhóm C.

- Tổng chiều dài công trình:  L= 2.981,10m

- Tốc độ thiết kế: 20-30Km/h.

- Tải trọng thiết kế đường: Trục xe 2.5-6T, tải trọng cống HL93.

- Kết cấu mặt đường cứng: Mặt đường BTXM.

Giải pháp thiết kế:

a. Hướng tuyến:

Tuân thủ theo hướng tuyến cũ (điều chỉnh cục bộ hướng tuyến tại một số vị trí cho phù hợp với các yếu tố kỹ thuật) tuy nhiên đảm bảo chỉ trong phạm vi đường cũ không giải phóng mặt bằng. Các đoạn điều chỉnh mặt đường, rãnh thoát nước của các hộ dân trong xã UBND xã Yên Bài đã cam kết thực hiện việc vận động GPMB. Do vậy, không phát sinh chi phí GPMB trong quá trình thực hiện dự án.

b. Thiết kế bình đồ:

- Trên cơ sở mặt đường cũ và hệ thống các công trình hiện có dọc theo hai bên tuyến của các hộ dân đang sinh sống ổn định trong khu vực tuyến để thiết kế xây dựng công trình đảm bảo sự phù hợp với thực tế, hạn chế xáo trộn cuộc sống cũng như sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật, yếu tố thoát nước có tính đến các yếu tố thủy văn. Tại các đỉnh chuyển hướng thiết kế cắm cong đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật. Chi tiết cắm cong tại các đỉnh chuyển hướng được thể hiện trên bản vẽ bình đồ thiết kế.

- Hệ thống mốc cao độ:

+ Mốc cao độ đặt tại các vị trí cố định, khó di chuyển, thuận tiện cho quá trình khảo sát, thiết kế và công việc thi công sau này.

+ Sử dụng hệ thống mốc cao độ giả định, tọa độ theo VN2000.

c. Thiết kế cắt dọc:

- Đường đỏ được thiết kế nhằm cải thiện độ dốc hiện trạng trên cơ sở khối lượng đào (đắp) không nhiều, hài hòa với cao độ hai bên tuyến và đảm bảo hạn chế bị ngập lụt vào mùa mưa lũ và không quá cao, thuận tiện cho việc đi lại của bà con nhân dân mà vẫn đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật.

- Đường đỏ được kẻ theo phương pháp hỗn hợp (bao gồm cả đi bao và đi cắt); đảm bảo thoát nước trên tuyến đường và tạo cảm giác thuận tiện cho việc đi lại của bà con nhân dân.

- Về địa hình nơi giáp đồi, núi châm trước cục bộ một số đoạn có độ dốc lớn do địa hình.

d. Thiết kế cắt ngang:

- Kích thước mặt cắt ngang (một số đoạn bị hạn chế mặt bằng thiết kế lề đường theo hiện trạng, tuy nhiên chiều rộng mặt đường được đảm bảo theo tiêu chuẩn):

- Độ dốc ngang thông thường:		Mặt đường: im=2%

Lề đường:    il=4%

e. Thiết kế nền đường:

- Đối với nền đắp: Đất dùng để đắp nền đường phải đảm bảo yêu cầu chung của loại đất đắp nền và phù hợp với đất nền đường hiện trạng. Trước khi đắp đất nền đường đạt độ chặt yêu cầu cần thực hiện các công tác sau:

+ Khi độ dốc ngang nền đường tự nhiên nhỏ hơn 20% cần tiến hành bóc bỏ lớp đất hữu cơ trên bề mặt đường hiện trạng.

+ Khi độ dốc ngang nền đường tự nhiên từ 20% đến 50% thì phải tiến hành đánh cấp nền đường.

+ Khi độ dốc ngang nền đường tự nhiên lớn hơn 50% hoặc nền đường bị sạt, trượt hay thu hẹp đột ngột thì phải tiến hành xây dựng các kết cấu kè chắn, tường chắn.

- Đối với nền đào: Thực hiện các công tác đào bóc, phân loại các loại đất không phù hợp để đắp nền, vận chuyển đổ đi đúng nơi quy định. Thực hiện các công tác đào khuôn đường, lu lèn khuôn đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đối với nền nửa đào nửa đắp: Thực hiện đồng thời các công việc nêu trên.

- Đào bóc hữu cơ nền đường, lề đường dày 20cm đến 30cm tùy vào hiện trạng tuyến.

- Kết quả thiết kế:

+ Nền đường và lề đường đắp đất và lu lèn đạt độ chặt yêu cầu K95.

+ Độ dốc ta luy đắp: 1/1,5

+ Độ dốc ta luy đào: 1/1,0 (một số đoạn qua đồi cây của nhân dân trong vùng thiết kế độ dốc taluy đào: 1/0.75)

. Phương án thiết kế:

- Tuyến 1: Tuyến đường nhà ông Liên đi nhà Mai Cường có chiều dài là 46,22m.

(Thiết kế mặt đường BTXM, B mặt = hiện trạng)

+ Tuyến 2: Tuyến đường nhà ông Sơn đi nhà ông À có chiều dài là 77,84m.

(Thiết kế mặt đường BTXM, B mặt = hiện trạng)

+ Tuyến 3: Tuyến đường ngõ nhà ông Lượng có chiều dài là 81,28m.

(Thiết kế mặt đường BTXM, B mặt = hiện trạng)

+ Tuyến 4: Tuyến đường ngõ nhà bà Tấm có chiều dài là 131,42m.

(Thiết kế mặt đường BTXM, B mặt = hiện trạng, rãnh nắp bản B400, hố ga)

+ Tuyến 5: Tuyến đường nhà ông Nghiêm đi Nghĩa Địa có chiều dài là 157,44m.

(Thiết kế mặt đường BTXM, B mặt = 3,50m, rãnh nắp bản B400, hố ga, kè đá hộc, cống hộp, cống bản)

+ Tuyến 6: Tuyến đường ngõ nhà Hợp Hương có chiều dài là 71,71m.

(Thiết kế mặt đường BTXM, B mặt = 3,00m, biển báo giao thông)

+ Tuyến 7: Tuyến đường ngõ nhà ông Việt có chiều dài là 126,37m.

(Thiết kế mặt đường BTXM, B mặt = 3,50m, biển báo giao thông)

+ Tuyến 8: Tuyến rãnh trục Nghe – Xoan có chiều dài là 235,81m.

(Thiết kế rãnh nắp bản B400, hố ga)

+ Tuyến 9: Tuyến rãnh trục Nghe – Xoan (trục Cty Long Việt) có chiều dài là 821,52m.

(Thiết kế rãnh nắp bản B400, hố ha)

+ Tuyến 10: Tuyến rãnh từ Nhà văn hóa đi đập Xoan có chều dài là 781,73m.

(Thiết kế rãnh nắp bản B400, hố ga và gia cố rãnh B400)

+ Tuyến 11: Tuyến đường ngõ nhà Bà Dậu có chiều dài là 81,97m.

(Thiết kế mặt đường BTXM, B mặt = 3,00m, biển báo giao thông)

+ Tuyến 12: Tuyến đường ngõ 5 ngách 4 thôn Xoan có chiều dài là 179,79m.

(Thiết kế mặt đường BTXM, B mặt = hiện trạng, rãnh nắp bản B400, hố ga)

+ Tuyến 13: Tuyến rãnh Ngõ 2 thôn Xoan có chiều dài là 187,97m.

(Thiết kế rãnh nắp bản B400, hố ga)

- Kết cấu mặt đường và các hạng mục phụ trợ:

Mặt đường:

* Kết cấu mặt đường và vuốt nối:

- Bê tông xi măng M250# đá 2x4 dày 20cm.

- Nilon chống thấm (tái sinh).

- Cấp phối đá dăm loại I dày 15cm.

* Kết cấu lề gia cố BTXM khu dân cư:

- Bê tông xi măng M250# đá 2x4 dày 10cm.

- Nilon chống thấm (tái sinh).

Rãnh nắp bản B400 và hố ga.

* Kết cấu Rãnh nắp bản B400:

- Tấm đan nắp bê tông cốt thép M250# đá 1x2.

- Giằng rãnh dọc bê tông cốt thép M250#  đá 1x2.

- Trát thành bằng VXM M75# dày 1,5cm.

- Xây tường rãnh gạch không nung 6x10,5x22cm VXM M75#.

- Bê tông xi măng M150# đá 2x4  móng rãnh dày 15cm.

- Cát đệm móng rãnh dày 3cm

* Kết cấu Rãnh nắp bản B400 gia cố móng:

- Xây móng gia cố gạch không nung 6x10,5x22cm VXM M75#.

- Bê tông xi măng M150# đá 2x4  móng gia cố dày 15cm.

- Cát đệm móng rãnh dày 3cm

Kè gia cố nền đường:

* Kết cấu kè đá hộc xây:

- Gờ chắn bánh BTCT M250# đá 1x2, sơn phản quang.

- Giằng kè BTCT M250# đá 1x2.

- Xây tường kè đá hộc VXM M100#.

- Xây móng kè đá hộc VXM M100#.

- Bố trí ống thoát nước D60mm và bố trí khe lún 1 lớp giấy dầu, 1 lớp nhựa.

- Đá đệm móng Dmax ≤ 4cm dày 10cm.

Cống hộp BxH=1000x1000mm, cống bản B=2,00m:

* Kết cấu cống hộp:

- Tường đầu, tường cánh, sân cống đá hộc xây VXM M100#

- Ống cống BTCT đúc sẵn BxH=1000x1000mm M300#.

- Quét nhựa thành cống.

- Nối cống bằng phương pháp trám VXM.

- Bê tông xi măng M150# đá 2x4 móng cống dày 15cm.

- Đá dăm đệm móng dày 10cm.

#### * Kết cấu cống bản:

#### - Tấm bản khung dầm, sàn BTCT M250# đá 1x2.

#### - Tường cánh, sân cống đá hộc xây VXM M100#

#### - Đá dăm đệm móng dày 10cm.

g. Đảm bảo ATGT.

- Trong quá trình thi công, bố trí nhân lực điều tiết phân luồng giao thông.

- Đặt biển cảnh báo công trường đang thi công.

- Bố trí biển báo giao thông (biển báo hạn chế tải trọng trục 6T) sau khi hoàn thành thi công công trình. Vị trí cắm ở vị trí trên bình đồ thiết kế.

(Chi tiết theo hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật)

3. Thời hạn hoàn thành: Không quá 210 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công trình đảm bảo tổng thời gian thi công không quá 210 ngày kể từ ngày khởi công công trình.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

Toàn bộ công tác xây lắp phải thực hiện đúng các Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Nhà thầu cần tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu cảu hồ sơ bản vẽ thiết vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

2.1. Yêu cầu chung:

Thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Tiêu chuẩn TCXDVN 371 : 2006 " Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng".

Nhà thầu cần chuẩn bị bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật lành nghề và nhân lực lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị, nhà xưởng... cần thiết cho các công việc tại công trường.

Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm về an toàn lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn thi công, an toàn trong phòng chống điện giật, cháy nổ cho người và phương tiện thi công trong công trình theo các quy định hiện hành và về mọi tai nạn, sự cố, kể cả tai nạn lao động xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị và thi công. Các nhân lực phục vụ trong thi công phải được kiểm tra sức khoẻ và học an toàn về lao động, phòng chống điện giật, cháy nổ, vệ sinh môi trường...

Nhà thầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, cán bộ phụ trách an toàn lao động thường xuyên có mặt tại công trình trong suốt thời gian thi công

Nhà thầu cần có mặt bằng tổ chức  thi công hợp lý, sáng tạo, bảo đảm tối ưu về chiếm dụng và tận dụng mặt bằng và tổ chức thi công.

Kiểm tra cao độ thiết kế và kiểm tra độ sai lệch của tim trục công trình trước khi thi công và tiến hành các công tác đo đạc kiểm tra thường xuyên trong quá trình thi công.

Đảm bảo thu, thoát nước mưa, nước thi công để hiện trường thi công luôn khô ráo, sạch sẽ. Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự công cộng theo quy định chung của Nhà nước và của địa phương.

2.2. Lối ra vào công trường

Lối ra vào công trường phải thể hiện trong bản vẽ thi công và phải theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm... và giữ gìn các đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

2.3. Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường:

Trước khi dự thầu, Nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận và các yêu tố khác liên quan ảnh hưởng đến việc đấu thầu. Không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.

Nhà thầu phải bảo đảm và bồi thường các thiệt hại do Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh).

2.4. Dọn sạch mặt bằng:

Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công.

2.5. Định vị:

Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của các hạng mục công trình trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do chủ đầu tư cung cấp và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này. Phương pháp đo, thiết bị đo phải phù hợp với mục tiêu và độ chính xác của công tác đo đạc.

Các số liệu định vị các chi tiết kết cấu cần phải đệ trình trước khi tiến hành thi công.

Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, phương tiện, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để kỹ sư giám sát có thể kiểm tra công tác định vị và những việc liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

2.5. Sai số cho phép:

Các sai số trong đo đạc định vị kết cấu phải nằm trong phạm vi giới hạn cho phép do thiết kế và qui phạm xây dựng hiện hành.

Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho những việc phát sinh cần phải làm do định vị trí của các cấu kiện không phù hợp với các chỉ dẫn nói trên.

2.6.Cấu kiện hỏng và sai vị trí:

Những cấu kiện bị hư hỏng trong quá trình chuyên chở, dựng lắp sẽ được coi là “lỗi” và Nhà thầu phải thay thế và tự chịu trách nhiệm về kinh phí.

Cấu kiện thi công xong, có sai số vượt quá sai số cho phép sẽ được coi là “lỗi”. Cấu kiện lỗi sẽ được xử lý bằng cách bổ sung cấu kiện mới và Nhà thầu chịu kinh phí.

2.7. Bảo hành khả năng của cấu kiện:

Dù rằng khả năng chịu tải của cấu kiện nào đó không xác định bằng thí nghiệm. Nhà thầu vẫn có trách nhiệm bảo hành tất cả các cấu kiện theo điều kiện của yêu cầu này và  các quy định hiện hành.

2.8. Bản vẽ hoàn công:

Sau khi kết thúc hạng mục công việc, Nhà thầu phải lập hồ sơ bản vẽ hoàn công. Bản vẽ này phải do bộ máy cán bộ của Nhà thầu kiểm tra đo đạc thực hiện và phải có đầy đủ nội dung:

- Kích thước hình học theo thiết kế.

- Độ sai lệch của tim trục theo hai phương.

- Những thay đổi khác so với thiết kế. Những biên bản, chứng chỉ về những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công được coi là một phần của bản vẽ hoàn công.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)

3.1.Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:

Tất cả các vật liệu, thiết bị đưa vào thi công công trình phải đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng kỹ thuật theo tiêu chuẩn Nhà nước hiện hành (Tiêu chuẩn Việt Nam) theo đúng yêu cầu của thiết kế và hồ sơ mời thầu.

Các vật liệu và các thiết bị khác theo quy định của bản vẽ thiết kế và được ghi trong tiên lượng mời thầu.

Nhà thầu phải đệ trình các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định, kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, các sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng. Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu cần thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh toán công trình.

Vật liệu cung cấp cho công trình phải đáp ứng theo đúng các tiêu chuẩn quy phạm quy định hiện hành. Vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình nhà thầu phải đệ trình mẫu phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.

3.2.Yêu cầu về máy móc, thiết bị :

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị kể cả trang thiết bị phụ trợ và lao động cần thiết cho thi công. Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng, chủng loại, chất lượng thiết bị sử dụng đảm bảo đúng tiến độ.

Nhà thầu cần có biểu đồ cung ứng thiết bị thi công chủ yếu để minh chứng sự phù hợp của thiết bị với tiến độ thi công công trình .

4.Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt :

4.1. Nhà thầu phải có thuyết minh và bảng tiến độ thi công chi tiết bao gồm các nội dung sau:

a) Trình tự thực hiện công việc của nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho mỗi giai đoạn chính của công trình;

b) Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định

c) Báo cáo kèm theo gồm: báo cáo chung về các phương pháp mà nhà thầu dự kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; số lượng cán bộ, công nhân và thiết bị của nhà thầu cần thiết trên công trường cho mỗi giai đoạn chính.

4.2. Nhà thầu phải thực hiện theo Bảng tiến độ thi công chi tiết sau khi Bảng này được chủ đầu tư chấp thuận.

4.3. Nhà thầu phải trình chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm không vượt quá thời gian quy định. Nếu nhà thầu không trình Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm trên, chủ đầu tư có thể giữ lại một số tiền trong kỳ thanh toán tiếp theo. Số tiền này sẽ được thanh toán ở kỳ thanh toán kế tiếp sau khi Bảng tiến độ thi công chi tiết này được trình.

4.4. Việc chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết của chủ đầu tư sẽ không thay thế các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh lại Bảng tiến độ thi công chi tiết và trình lại cho chủ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn :

Đối với công trình đường bộ phải thử nghiệm và kiểm tra theo quy định trước khi đưa vào sử dụng.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ :

Phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ cho tất cả các hoạt động tại công trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sự cố cháy nổ do nhà thầu gây ra

- Bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật tại công trường.

- Tổ chức nguồn nhân lực phòng cháy chữa cháy và được diễn tập đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy trên công trường.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Nhà thầu phải bảo đảm vệ sinh môi trường tại công trường, không làm ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh công trình. Mọi chi phí về xử phạt do làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường nhà thầu phải chịu hoàn toàn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ô nhiễm môi trường do nhà thầu gây ra.

8. Yêu cầu về an toàn lao động

- Phải có cán bộ chuyên trách về an toàn lao động.

- Có nội quy về an toàn lao động cho người và thiết bị.

- Tổ chức học tập nội quy cho tất cả các đối tượng tham gia công trình.

- Có trang thiết bị bảo hộ lao động theo quy định.

9.Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu phải có thuyết minh và biểu đồ nhân lực và tiến độ huy động thiết bị phục vụ thi công phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu

Nhà thầu phải sử dụng các cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách cán bộ chủ chốt được đề cập tại HSDT để thực hiện các công việc nêu trong danh sách này hoặc sử dụng các cán bộ khác được chủ đầu tư chấp thuận. Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp thuận việc đề xuất thay thế cán bộ chủ chốt trong trường hợp có lý do chính đáng, năng lực và trình độ của những người thay thế về cơ bản tương đương hoặc cao hơn các cán bộ được liệt kê trong danh sách.

Nếu chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu buộc thôi việc một hoặc nhiều thành viên trong số nhân viên của nhà thầu với lý do chính đáng, nhà thầu phải bảo đảm rằng nhân viên đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng 5 ngày làm việc và không còn mối liên hệ nào với công việc trong hợp đồng.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp thi công tổng thể và thuyết minh cho từng hạng mục, có các bản vẽ về biện pháp thi công chi tiết đúng tiến độ đề ra.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu phải bố trí cán bộ kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, tất cả các cán bộ giám sát phải Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm.

IV. Các bản vẽ

# Hồ sơ Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và bảng tiên lượng mời thầu phát hành kèm theo Hồ sơ mời thầu này. Nhà thầu phải kiểm tra kỹ về khối lượng mời thầu, so sánh đối chiếu với bản vẽ, bảng tiên lượng mời thầu để lập hồ sơ dự thầu.

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).

V. GHI CHÚ:

- Giá gói thầu bao gồm 10% thuế VAT. Nhà thầu phải chào giá dự thầu bao gồm 10 % thuế VAT cho gói thầu này. Thuế giá trị gia tăng có thể điều chỉnh tại thời điểm nghiệm thu thanh toán theo quy định hiện hành.