# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Gói thầu: Quét dọn thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Đông Gia Nghĩa năm 2026.

- Địa điểm thực hiện: Phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

- Chủ đầu tư: Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Đông Gia Nghĩa.

- Thời gian thực hiện: 240 ngày.

- Nguồn vốn: Tại Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 27/12/2025 của UBND phường Đông Gia Nghĩa, về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2026.

- Quy mô gói thầu:

+ Quét vỉa hè, lòng đường một số tuyến đường:

| Số TT | Tên đường | chiều dài tuyến đường (m) | chiều dài vỉa hè (m) | chiều rộng vỉa hè (m) | Số bên vỉa hè | Tổng diện tích vỉa hè (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vỉa hè các tuyến đường |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Hùng Vương | 3.500 | 3.250 | 3,0 | 2 | 19.500 |
| 2 | Đường Trần Hưng Đạo (khu vực Trung tâm hội nghị tỉnh) | 650 | 500 | 3,5 | 2 | 3.500 |
| 3 | Đường Kim Đồng | 750 | 700 | 5,0 | 2 | 7.000 |
| 4 | Đường Trần Khánh Dư | 480 | 460 | 5,0 | 2 | 4.600 |
| 5 | Đường Hoàng Hoa Thám | 400 | 300 | 5,0 | 2 | 3.000 |
| 6 | Đường Hàm Nghi | 480 | 450 | 5,0 | 2 | 4.500 |
| 7 | Đường Nguyễn Thượng Hiền | 500 | 180 | 5,0 | 2 | 1.800 |
| 8 | Đường Tản Đà | 300 | 270 | 5,0 | 2 | 2.700 |
| 9 | Đường Lê Lai | 300 | 270 | 3,0 | 2 | 1.620 |
| 10 | Đường Phan Đăng Lưu | 920 | 800 | 3,0 | 2 | 4.800 |
| 11 | Đường Vũ Anh Ba | 290 | 280 | 2,5 | 2 | 1.400 |
| 12 | Đường Điểu Ong | 320 | 295 | 4,0 | 2 | 2.360 |
| 13 | ĐườngVõ Văn Kiệt + Thánh Gióng | 1.750 | 1.550 | 3,5 | 2 | 10.850 |
| 14 | Đường Tôn Đức Thắng - Phạm Văn Đồng (Bắc Nam giai đoạn 2) | 2.000 | 800 | 4,0 | 2 | 6.400 |
| 15 | Đường Nguyễn Thái Học - Đoạn từ Resort lodge đến đường Bắc Nam giai đoạn 2 | 2.200 | 1.500 | 4,0 | 2 | 12.000 |
| 16 | Đường Y Bih Aleo | 600 | 350 | 4,0 | 2 | 2.800 |
| 17 | Đường Nguyễn Văn Trỗi | 750 | 500 | 2,5 | 2 | 2.500 |
| 18 | Đường Trần Nhật Duật | 600 | 350 | 4,5 | 2 | 3.150 |
| 19 | Đường Điện Biên Phủ | 250 | 180 | 2,0 | 2 | 720 |
| 20 | Đường Đống Đa | 550 | 490 | 3,5 | 2 | 3.430 |
| 21 | Đường Phan Huy Chú | 350 | 280 | 2,0 | 2 | 1.120 |
| 22 | Đường Nguyễn Bình | 250 | 200 | 2,0 | 2 | 800 |
| 23 | Đường Vương Thừa Vũ | 150 | 100 | 2,0 | 2 | 400 |
| 24 | Đường Trần Bình Trọng | 240 | 200 | 2,0 | 2 | 800 |
| 25 | Đường Út Tịch | 120 | 100 | 2,0 | 2 | 400 |

+ Quét dọn vệ sinh giải phân cách một số tuyến đường:

| Số TT | Tên đường | Chiều dài tuyến (m) | Chiều rộng dài phân cách (m) | Chiều dài dải phân cách (km) | Số dải phân cách | Tổng Khối lượng chiều dài dải phân cách (km) | Số lần thực hiện (lần/ tháng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường Hùng Vương | 3.300 | 1,60 | 2,50 | 1 | 2,50 | 10 |
| 2 | Đường Tôn Đức Thắng - Phạm Văn Đồng (Bắc Nam giai đoạn 2) | 2.000 | 11,80 | 1,57 | 1 | 1,57 | 10 |

+ Thu gom rác thải tại một số trục đường:

| Số TT | Tên đường | Chiều dài tuyến (km) | Số lần thu gom |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường Hùng Vương (Đoạn từ Ngã 3 Bicol về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông) | 1,80 | Hằng ngày |
| 2 | Đường Hùng Vương (đoạn từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk nông đến cầu Đắk Mun) | 3,20 | Hằng ngày |
| 3 | Đường Trần Hưng Đạo (khu vực trung tâm hội nghị tỉnh) | 0,65 | Hằng ngày |
| 4 | Đường Nguyễn Đức Cảnh | 0,95 | Hằng ngày |
| 5 | Đường Hoàng Văn Thụ | 0,95 | Hằng ngày |
| 6 | Đường Phan Đình Gíót | 0,32 | Hằng ngày |
| 7 | Đường Ngô Tất Tố | 0,17 | Hằng ngày |
| 8 | Đường Y Nuê | 0,38 | Hằng ngày |
| 9 | Đường Nguyễn Hữu Thọ | 0,70 | Hằng ngày |
| 10 | Đường Trần Đại Nghĩa | 0,175 | Hằng ngày |
| 11 | Đường Nguyễn Trường Tộ | 0,37 | Hằng ngày |
| 12 | Đường Hoàng Diệu | 0,71 | Hằng ngày |
| 13 | Đường Nguyễn Văn Trỗi | 0,89 | Hằng ngày |
| 14 | Đường Trần Hưng Đạo (Nối 2 khu hành chính) | 1,20 | Hằng ngày |
| 15 | Đường Nguyễn Trãi | 1,48 | Hằng ngày |
| 16 | Đường Lê Lai | 0,30 | Hằng ngày |
| 17 | Đường Phan Đăng Lưu | 0,92 | Hằng ngày |
| 18 | Đường Vũ Anh Ba | 0,29 | Hằng ngày |
| 19 | Đường Điểu Ong | 0,32 | Hằng ngày |
| 20 | Đường Lê Thị Hồng Gấm | 0,50 | Hằng ngày |
| 21 | Đường YBIHALEO | 0,50 | Hằng ngày |
| 22 | Đường Điện Biên Phủ | 0,30 | Hằng ngày |
| 23 | Đường vào Thôn Đồng Tiến xã Đăk Nia đến đường vào Bãi chôn lấp rác | 3,00 | 2 lần / tuần |
| 24 | Các tuyến khu TĐC An Phương | 1,85 | Hằng ngày |
| 25 | Khu TDC bộ đội Đăk Nia | 1,60 | Hằng ngày |
| 26 | Đường vào mẫu giáo hoa lan và Trần Quốc Toản (Cây xăng 47) | 0,50 | 3 lần / tuần |
| 27 | Đường vào trường CĐ cộng đồng | 0,60 | 3 lần / tuần |
| 28 | Đường khu dân cư kiểu mẫu (Đăk Nia) | 1,00 | 3 lần / tuần |
| 29 | Đường vào trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân | 1,80 | 3 lần / tuần |
| 30 | Đường QL. 28 (đoạn từ trường Trần Văn Ơn đến bon S RÊU | 3,70 | 3 lần / tuần |
| 31 | Đường từ cây xăng số 9 Hoàng Sơn đến cầu gãy Đăk Nia | 5,50 | 2 lần / tuần |
| 32 | Đường Phạm Văn Đồng từ Nơ Trang Long vào bãi rác | 4,80 | 3 lần / tuần |
| 33 | Đường bê tông từ Nguyến Thái Học ra hội chữ thập đỏ | 0,45 | Hằng ngày |
| 34 | Đường Tôn Đức Thắng - Phạm Văn Đồng (Bắc Nam giai đoạn 2) | 2,00 | Hằng ngày |
| II | THU GOM NGÕ XÓM |  |  |
| 1 | Hẻm đường Lê Thị Hồng gấm (cạnh khách sạn Trường Giang) | 0,20 | Hằng ngày |
| 2 | Hẻm đối diện nhà truyền thống bảo tàng bộ đội tỉnh vào | 0,30 | Hằng ngày |
| III | CÁC KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG |  | Thực hiện trung bình 1 tuần 2 đến 3 lần |

2. Mục tiêu công việc: Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường, bảo đảm cho môi trường đô thị huyện phát triển ổn định, trật tự, bền vững trong quá trình tạo lập môi trường sống cho dân cư.

- Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Tổ chức kỹ thuật thi công: Nhà thầu phải cử người có đủ năng lực và kinh nghiệm theo đề xuất trong E-HSDT thường xuyên có mặt tại công trường để quản lý và điều hành thực hiện công việc đúng yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và các quy trình, quy phạm hiện hành.

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kỹ thuật và giải pháp thực hiện của mình nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các yêu cầu kỹ thuật quy định và chỉ dẫn của cán bộ giám sát.

Trước khi tiến hành thực hiện công việc, nhà thầu thi công cần lập kế hoạch chi tiết và trình chủ đầu tư phê duyệt trước khi thực hiện.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ nhà thầu phải thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng công việc. Tất cả các công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng tại hiện trường của Nhà thầu phải ghi chép vào sổ nhật kí công trình. Đối với các tài liệu cơ bản, biên bản nghiệm thu.

- Cán bộ giám sát hoặc Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu xử lý, phá bỏ hoặc thi công lại các hạng mục công việc mà kết qủa kiểm tra cho thấy không đảm bảo chất lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định. Trong trường hợp như vậy Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc thi công lại, giám sát, và các chi phí khác phát sinh từ việc thi công lại của Nhà thầu.

3.1. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

- Nhà thầu phải thuyết minh biện pháp phòng chống cháy nổ hợp lý, khả thi trong quá trình thực hiện công việc đáp ứng theo quy định.

- Tất cả nhân sự khi tham gia thi công của nhà thầu phải được tập huấn về công tác an toàn phòng chống cháy nổ.

3.2. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

- Nhà thầu phải thuyết minh biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phương pháp xử lý chất thải phát sinh trong quá trình thực hiện gói thầu khả thi, hợp lý và phù hợp với quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện gói thầu.

- Đối với môi trường khu vực thực hiện gói thầu, phải có hệ thống tưới nước hạn chế khói bụi của phương tiện vận chuyển trên công trường.

3.3. Yêu cầu về an toàn lao động; Có biện pháp về an toàn lao động đảm bảo yêu cầu, cụ thể:

- Đối với công nhân trên công trường phải có trang bị bảo hộ lao động. Cán bộ công nhân trên công trường phải được tập huấn an toàn lao động.

- Thuyết minh cụ thể biện pháp đảm bảo an toàn lao động đối với các công việc thực hiện trên cao.

3.4. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

- Nhà thầu có thể thuê mướn nhân công, thiết bị tại địa phương trong quá trình thi công tuy nhiên nhà thầu phải có đội ngũ công nhân thường trực có tay nghề và lực lượng xe máy thiết bị cần thiết để đảm bảo tiến độ thi công.

- Máy móc thiết bị xây dựng công trình: Máy móc thiết bị thi công chủ yếu phải đáp ứng đủ số lượng, chủng loại, tính năng kỹ thuật của thiết bị theo yêu cầu tổ chức thi công công trình.

3.5. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu tổng thể và các hạng mục; Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu tổng thể và các hạng mục để đảm bảo tiến độ và tính hợp lý trong quá trình sử dụng nhân lực, vậtlực trên công trường.

3.6. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

- Nhà thầu thi công phải có bản thuyết minh các biện pháp bảo đảm chất lượng thi công và phương pháp kiểm tra chất lượng thi công cụ thể, rõ ràng.

- Quản lý chất lượng cho từng loại công việc của gói thầu.

Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN

Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp tổ chức cung ứng dịch vụ tổng thể và các hạng mục để đảm bảo tiến độ và tính hợp lý trong quá trình sử dụng nhân lực, vật lực trên công trường, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.